淄博市生态环境局淄川分局

关于淄博华岩电热元件有限公司电热管生产

技改项目环境影响报告表的审批意见

川环报告表〔2023〕016号

淄博华岩电热元件有限公司：

你单位报来的《电热管生产技改项目环境影响报告表》（山东渡源环境技术有限公司编制）已收悉，经研究审批意见如下：

- 该技改项目建设地点位于山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村工业区，技改项目投资600万元，其中环保投资30万元。技改项目利用现有厂房630平方米，购置压力机、烘干设备、高温烧结设备等设备，使用碳化硅GC砂、金属硅、石墨粉、石墨件、纤维素、粘合剂等原料，通过混料、压制、烘干、模切加工、真空烧结、检测、二次烧结、电阻检测等工序，年生产硅碳棒发热体产品100吨，硅碳棒冷端产品60吨。

- 我局已受理该项目并在淄川区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，该项目符合国家和地方产业政策，在落实报告表提出的各项污染防治措施后，能达到环境保护要求，从环保角度分析，项目建设可行。同意你公司按环评所列建设项目规模、生产工艺、环境保护措施等进行建设。

二、该项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1.技改项目混料、压制、模切工序产生的颗粒物须经集气罩收集后由布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA002排放；烧结废气须经集气罩收集后由二级活性炭装置处理后经15m高排气筒DA003排放。项目营运期有组织颗粒物须执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”要求（颗粒物10mg/m3），无组织颗粒物须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准要求（颗粒物1.0mg/m3）；有组织VOCs、无组织VOCs及甲醛须执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1其他非重点行业II时段标准要求以及表2、表3厂界无组织废气标准要求（有组织VOCs 60mg/m3、无组织VOCs 2.0mg/m3、无组织甲醛0.05mg/m3）；有组织甲醛、酚类、无组织酚类执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准要求（有组织甲醛25mg/m3、有组织酚类100mg/m3、无组织酚类0.08mg/m3）。

2.生活污水须经化粪池处理后由环卫部门定期清运；设备冷却用水循环使用不外排；纯水制备浓水用于洒水降尘，不外排。

3.项目生产过程中产生的噪声主要来源于生产设备运转噪声。采取合理布局，优先选择低噪音设备，对高噪音设备要采取减震、隔音、消声等综合控制措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放》（GB12348-2008）2类标准。

4.项目一般固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。固体废弃物实施分类管理和妥善处理工作，按固体废物“资源化、减量化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置固体废物。

5.加强项目污染物总量控制。项目建成后颗粒物和VOCs排放量应分别控制在0.012t/a和0.0064t/a以内。

6.建立健全环境风险防范体系，强化环境风险防范和应急措施，根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，建设相配套的事故应急设施，配套应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养，每年定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。

7.加强环保宣传教育，制定环保管理制度，严格落实《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》（淄环发〔2010〕60号），并作为环保验收必要条件。按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标识牌及环保宣传栏。

三、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

四、项目建设必须执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序申领或变更排污许可证及进行竣工环境保护验收。如因后期相关规划调整，项目不符合相关规划要求，须按相关要求进行搬迁整改。项目验收后，新建、改造提升环保治理设施的，需对环保治理设施进行验收。

五、本项目在产生事实排污前应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并按照《排污许可管理条例》申领或变更排污许可证和进行生产管理；未纳入排污许可管理的，不得排放污染物。

六、本项目若实行排污许可重点管理或纳入重点排污单位名录，应按照《淄博市污染源自动监控条例》规定，完成自动监测设备的安装联网。项目建成后须安装厂界无组织在线监测设备和自动喷淋设施，有效控制无组织粉尘排放。

淄博市生态环境局淄川分局昆仑环境执法中队负责对该项目的环境监察工作。

经办人：                        2023年3月1日

抄送:昆仑环境执法中队