建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  年产500万吨建筑石料用灰岩项目

建设单位（盖章）淄博凯运达运贸有限公司石厂

编制日期：           2022 年 11 月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产500万吨建筑石料用灰岩项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-370302-89-01-639649 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈克喜 | 联系方式 |  | 13969342433 |
| 建设地点 | 山东省淄博市淄川区西河镇西坡地村北 |  |  |  |
| 地理坐标 | 矿区中心点坐标：东经 117 度 57 分 35.236 秒， 北纬 36 度32分 16.821 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | - 非金属矿采选业中11、土砂石开采101 | 用地（用海）面积（平方公里） | 0.245 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淄川区行政审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2211-370302-89-01-639649 |  |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 400 |  |
| 环保投资占比（%） | 8 | 施工工期 | 25个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《淄博市矿产资源总体规划》（2016-2020） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《淄博市矿产资源总体规划（2016-2020）》的符合性分析 根据《淄博市矿产资源总体规划》（2016-2020），项目与规划的符合性分析见表1-1。 - 表1-1 与《淄博市矿产资源总体规划（2016-2020）》符合性分析 《淄博市矿产资源总体规划》（2016-2020）; 协调性分析. 矿产开发与资源产业布局; - 矿产资源开采; - 重点矿区 - 落实省规划，划定重点矿区2个: - 山东金岭铁矿重点矿区，面积71.74平方千米；韩旺铁矿重点矿区，面积50.70平方千米。 - 主要政策措施：科学论证开采规划区块设置，规范采矿秩序，区内实行统筹规划，在资源配置、矿业权设置等方面给予优先倾斜，加强区内的矿产资源监督管理。; 本项目为建筑石料用灰岩开采，不属于重点矿区。. - 限制开采区 - 将地质公园、风景名胜区、地质地貌保护区等的缓冲区、重要水源地的涵养区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地的周边地区和其他限制开采的区域以及限制开采的水泥用灰岩、饰面石材和建筑石料等矿产所在的区域划为限制开采区。; - 本项目为建筑石料用灰岩，位于淄博市淄川区西河镇西坡地村北，属于限制开采区，已取得建筑石料用灰岩矿采矿权。. - 禁止开采区 - 将生态保护红线区、地质公园、风景名胜区、地质地貌保护区等的核心功能区、各级各类自然保护区、重要水源地、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地和其它禁止开采的区域划为禁止开采区。划定禁止开采区24个。 - 禁止开采区内禁止新设采矿权。禁止在各级各类自然保护区内所有区域进行矿产资源开采，自然保护区内已有矿业权，在维护矿业权人合法权益的前提下，依法有序退出。生态保护红线区涉及重点矿区、限制开采区的，要调整为禁止开采区。国家另有规定的除外。; 本项目位于淄博市淄川区西河镇西坡地村北，不属于地质公园、风景名胜区、地质地貌保护区等的缓冲区、重要水源地的涵养区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地。. |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 项目属于非金属矿采选业，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的相关规定，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。项目属于允许类建设项目，因此，项目建设符合国家产业政策。 2、用地规划符合性分析 淄博凯运达运贸有限公司石厂位于淄博市淄川区西河镇西坡地村北，用地不属于“国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中限制类和禁止类，因此符合国家及地方的用地规划。 3、与淄博市“三线一单”的符合性分析 根据《淄博市生态环境委员会办公室关于印发<淄博市“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（淄环办[2021]24号），本项目与“三线一单”符合情况见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析 管控单元; 序号; 管控要求; 符合性分析; 是否满足要求. 西河镇; 1; 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。; 本项目为石灰岩石开采项目，不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。; 满足. 生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。; 本项目位于淄博市淄川区西河镇西坡地村北，不在生态保护红线内，距离宝山水源涵养生态保护红线区（SD-03-B1-06）西侧约20km。; 满足. 生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。; 本项目位于生态保护红线外。; 满足. 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。; 本项目依托现有污水设施进行建设，不新增污水排放。; 满足. 2; 污染物排放管控; 严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。; 本项目不属于两高项目。; 满足. 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。; 本项目落实淄博市相关总量等量或倍量替代。; 满足. 废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。; 本项目沉砂池雨水，回用于厂内抑尘；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。本项目无废水产生，不外排。; 满足. 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。; 本项目无废水排放，无入河排口。; 满足. 陶瓷、化工、印刷、表面涂装、建材等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。; 本项目不属于以上行业。; 满足. 严格控制化肥农药施用量，鼓励使用有机肥、缓释肥等高效肥料，加强农业面源污染治理，逐步削减农业面源污染物排放量。实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代制度。; 本项目不涉及化肥农药使用等。; 满足. 规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到100%。通过管网截污、小型污水处理站和氧化塘、人工湿地等方式因地制宜处理处置农村生活污水，解决农村污水直排问题。; 本项目不涉及养殖场等。; 满足. 3; 环境风险防控; 加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。; 本项目四周为荒坡，不涉及农田土壤和灌溉水。; 满足. 企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。; 本企业建设完成后按规定编制突发环境事件应急预案。; 满足. 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 本项目不涉及危险废物的产生。; 满足. 4; 资源开放效率要求; 加强农业节水，提高水资源使用效率。; 本项目不涉及。; 满足. 提升土地集约化水平。; 本项目四周为荒坡，不占用农田，林地等。; 满足. 调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 本项目为建筑石料用灰岩开采，不使用煤炭。; 满足. - 4、项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 - 表1-3 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 禁止的矿产资源开发活动; 本项目对照分析; 结果. 禁止在依法划定的自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; 本项目位于淄博市淄川区西河镇西坡地村北，不属于依法划定的自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。; 符合. 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 本项目不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。; 符合. 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。; 本项目不属于地质灾害危险区。; 符合. 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。; 本项目属于建筑石料用灰岩开采，不属于有色金属开采业。; 符合. 5、禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; 本项目开采完毕后，矿区进行生态修复，不会对生态环境产生不可恢复的作用。; 符合. 禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。; 本项目不涉及煤矿。; 符合. 限制的矿产资源开发活动; 本项目对照分析; 结果. 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡期）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制型开采，开采活动不得影响本功能区内的主导功能。; 本项目位于淄博市淄川区西河镇西坡地村北，不属于生态功能保护区和自然保护区（过渡期）。; 符合. 限值在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态环境脆弱区内开采矿产资源。; 本项目不属于地质灾害易发区、水土流失严重区域。; 符合. 矿产资源开发规划; 本项目对照分析; 结果. 矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。; 本项目符合国家产业政策要求，选址、布局符合所在地的区域发展规划。; 符合. 矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。; 本项目已制定矿产资源综合开发规划，并进行环境影响评价。; 符合. 在矿产资源的开发规划阶段，应对矿区内的生态环境进行充分调查，建立矿区的水文、地质、土壤和动植物等生态环境和人文环境基础状况数据库。同时，应对矿床开采可能产生的区域地质环境问题进行预测和评价。; 本项目已对矿区的生态环境进行充分调查。; 符合. 矿产资源开发规划阶段还应注重对矿山所在区域生态环境的保护。; 本项目已注重对矿山所在区域生态环境的保护。; 符合. 矿山基建; 本项目对照分析; 结果. 1、对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施。; 本项目不涉及有保护价值的动植物资源。; 符合. 2、对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用，对表土、底土和适用植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃土复垦时的土壤重新用土。; 本项目对基建产生的表土、底土和岩石等分类堆放、分类管理和充分利用，优先用作废弃土复垦时的土壤重新用土。; 符合. 3、矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。; 本项目未占用农田和耕地，四周为荒坡，项目结束后，临时占地及时恢复。; 符合. 采矿; 本项目对照分析; 结果. 对于露天开采的矿山，宜推广剥离-排土-造地-复垦一体化技术。; 本项目为山坡-凹陷露天开采项目，采用剥离-排土-造地-复垦一体化技术。; 符合. 固体废物贮存和综合利用; 本项目对照分析; 结果. 对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。; 本项目采选过程产生的废石回填；剥离的表土暂时堆存于该矿山的最低开采平台，回用作复垦的种植土。; 符合. 根据以上分析结果可知，本项目开采技术、生态环境保护、污染防治技术基本符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中相关要求。 5、与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》的符合性分析 表1-4 与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》的符合性分析 序号; 《非金属矿行业绿色矿山建设规范》; 实际建设内容; 结果. 1; 矿区环境; 矿区基本要求，矿山废石有专用贮存场所。; 本项目采选过程产生的废石回填；剥离的表土暂时堆存于该矿山的最低开采平台，回用作复垦的种植土。; 符合. 2; 矿山应采取喷雾、洒水、加设除尘设施进行开采。; 矿山在矿石倾倒口采取雾炮喷雾设施、在矿区及运输道路采取洒水车洒水等。; 符合. 3; 矿区实施清污分流。; 矿区开采不产生生产废水，生活废水采用清污分流。; 符合. 4; 矿区应采用消声、减振、隔振等措施，保证厂区噪声排放达到《工业企业噪声排放标准》相关要求。; 本项目矿区开采设备采取了消声、减振、隔振等措施，厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。; 符合. 5; 资源开发方式; 资源开发应与环境保护、资源保护、城乡建设相协调，最大程度减少对自然环境的扰动与破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式; 项目贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地。; 符合. 6; 根据非金属矿资源赋存情况、生态环境特征等条件，因地制宜选择合理的开采顺序、开采方式和开采方法。. 7; 应贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地。. 8; 生态环境保护与恢复; 按照矿山地质环境保护与土地复垦方案，建立责任制，将治理和复垦与生产建设活动统一部署、统筹实施，制定年度计划，及时完成土地复垦和地质环境保护。; 建设单位已建立恢复责任制，将治理和复垦与生产建设活动统一部署、统筹实施，制定年度计划; 符合. 9; 建立环境监测机制，配备管理人员与监测人员; 环评中要求建设单位实施环境监测计划，委托具有监测资质的单位定期监测; 符合. 10; 资源综合利用; 按照减量化、资源化、再利用的原则，综合开发利用伴生矿产资源，科学合理利用废石、尾矿等固体废物和选矿废水; 工程开采产生的废石暂时堆存于该矿山的最低开采平台，采矿结束后用于矿区复垦。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本工程位于淄博市淄川区西河镇西坡地村村北，矿区中心地理坐标：东经117°57′35.236″，北纬36°32′16.821″，面积0.245km2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 淄博凯运达运贸有限公司石厂位于淄博市淄川区西河镇西坡地村村北，注册资金2450万元，法人代表董汉峰。2018年5月30日，该矿办理了采矿许可，证号：C3703022010047120068572；该矿露天开采建筑石料用灰岩，生产规模100万吨/年。 淄博凯运达运贸有限公司石厂于2016年委托中环国评北京科技有限公司编制《淄博凯运达运贸有限公司年产50万吨石料项目环境现状评价报告书》，并于同年11月10日获得淄博市环境保护局淄川分局川备案意见（环许可[2016]138号），现状评估项目无验收。淄博凯运达运贸有限公司石厂于2018年8月委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制完成了《淄博凯运达运贸有限公司石厂年产100万吨建筑用石灰岩石料生产线项目环境影响报告表》，并于2018年9月10日取得淄博市环境保护局淄川分局的备案意见（川环报告表[2018]296号）。为满足下游矿石加工的需要，公司拟在1#生产线淘汰2台小破碎机，购置1台新破碎机，2#生产线增加破碎机1台，3#生产线增加3台破碎机和1条排气筒和10辆矿卡对现有项目进行扩建，扩建后年开采能力达到500吨/年。 矿区位于淄博市淄川区西河镇西坡地村村北1.2km，距西河镇政府驻地东3.0km处，北距淄川区政府驻地约20km，距湖南公路仅1km，矿区与周围村庄有简易公路相互连通，乡间公路四通八达，交通便利。 本项目石灰岩矿山为山坡露天矿，适合露天开采，开采方式为山坡-凹陷露天开采。目前生产规模100万吨/年，开采深度为+364至+290米。原有的矿区已基本开采完毕，扩建后生产规模达到500万吨/年，开采深度为+352.5m～+290m，矿区面积为0.245km2。 为了考查项目对环境的影响程度，为主管部门审查和决策、设计部门设计、项目的环境管理提供依据，并从环境保护角度论证项目的可行性，按《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），该项目应开展环境影响评价工作。本项目为建筑石料用灰岩项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部16号令，2021年1月1日修订）中“八、非金属矿采选业”中“11、土砂石开采（不含河道采砂项目）”中的“其他”，编制类别为报告表。淄博凯运达运贸有限公司石厂委托我公司编制《年产500万吨建筑石料用灰岩项目环境影响报告表》。我公司接受委托后，立即组织项目组成员到项目所在地进行了现场踏勘与实地调查，收集了本项目有关资料，结合项目特点完成本项目环评报告表。 ### 二、改扩建工程概况 ### 1、改扩建工程基本情况 工程名称：淄博凯运达运贸有限公司石厂年产500万吨建筑石料用灰岩项目； 建设地点：淄博市淄川区西河镇西坡地村村北； 建设单位：淄博凯运达运贸有限公司石厂； 建设性质：扩建； 行业类别：石灰石、石膏开采（B1011）； 扩建后开采规模：500万t/a。 扩建工程总投资：5000万元。 表2-1 项目组成情况表 工程名称; 项目名称; 建设内容及规模. 扩建前; 扩建后. 主体工程; 采场; 矿区范围0.4443km2，100万t/a生产线及辅助设备，开采深度为+364至+290米; 原矿区已开采完毕，矿区范围新增0.245km2，新增400万t/a产能，形成500万t/a生产能力，开采深度为+325.5至+290米。经绿色矿山建设后，项目形成绿色矿山模式及土地复垦、道路硬化、植树种草、道路洒水降尘等防尘措施。. 生产车间; 3个车间3条生产线，1#生产线生产能力为20万t/a，2#生产线生产能力分别为30万t/a，3#生产线生产能力分别为50万t/a; 3个车间3条生产线，1#生产线产能90万t/a，2#生产线产能140万t/a，3#生产线产能270万t/a. 辅助工程; 办公室; 1座，150m2; 依托现有工程. 仓库; 1座，100m2，储存; 依托现有工程. 公用工程; 供水系统; 由西坡地村井供水; 依托现有工程. 供电系统; 用电量为108万kW·h/a，由淄川区供电局电网提供; 用电量350万kW·h/a，供电依托现有工程. 供热及制冷; 项目生产无供热及制冷工序，办公区供热及制冷主要采用电空调; 依托现有工程. 环保工程; 废气; 1#生产线破碎粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器除尘后由15m高排气筒DA001排放，筛分粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器除尘后由15m高排气筒DA002排放；2#生产线破碎粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器除尘后由15m高排气筒DA003排放，筛分粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器除尘后由15m高排气筒DA004排放；3#生产线破碎粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器除尘后由15m高排气筒DA005排放，筛分粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器除尘后由15m高排气筒DA006排放。; 3#车间新增1条破碎排气筒，破碎粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器除尘后由15m高排气筒DA007排放。更换3#生产线筛分除尘器，对除尘设备进行升级改造。. 噪声; 选用低噪声设备，根据噪声产生的特点及位置情况分别采取封闭、减振、消声及隔声措施。; 依托现有工程. 固废; 生活垃圾设置垃圾箱，集中收集后，运至当地生活垃圾集中堆放点，统一处理；矿区表层剥离腐殖土、残坡积物弃土堆放至排土场，采矿结束后用于矿区复垦；除尘器收集的粉尘作为石粉外售。; 依托现有工程. 废水; 厂区设置旱厕，生活污水排入旱厕，定期清掏，用于农田施肥；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。; 依托现有工程. 生态; 水土保持 生态恢复; 工程措施：排土场设置挡土墙、拦渣坝、截水沟等配套设施。生态措施：选择耐干旱、耐瘠薄灌木树种和草本植物，边开采边恢复绿化；同时加强厂界四周绿化，以阔叶乔木为主。; 依托现有工程. 2、地理位置与交通 矿区位于淄博市淄川区西河镇西坡地村村北1.2km，距西河镇政府驻地东3.0km处，北距淄川区政府驻地约20km，距湖南公路仅1km，矿区与周围村庄有简易公路相互连通，乡间公路四通八达，交通便利。矿区面积0.245km2。 3、项目组成 本项目主要由开采场、生活办公区、仓库、公用工程及排水工程等组成。 ### 4、产品方案 矿山生产规模为500万t/a，该矿产品方案为块度≤1000mm的石灰岩原矿，最终产品为不同粒度骨料。 5、开采方案 1）开采范围确定 根据淄博市淄川区自然资源局《委托书》，矿区范围由12个拐点连线圈定（表2-2），+352.5m～+290m，本次开发利用方案以矿区范围作为矿山开采范围。 表2-2 规划矿区拐点坐标一览表 拐点号; X; Y. J1; 4045572.967; 39585652.846. J2; 4045810.327; 39585994.020. J3; 4045980.623; 39586035.302. J4; 4045924.381; 39586038.862. J5; 4045536.832; 39586562.315. J6; 4045381.917; 39586382.776. J7; 4045406.497; 39586231.198. J8; 4045429.456; 39586208.179. J9; 4045434.447; 39586101.188. J10; 4045429.139; 39586091.574. J11; 4045483.046; 39585759.145. J12; 4045564.030; 39585742.560. 2）开采方式 根据矿区矿体赋存条件和开采技术条件，本次设计开采的建筑石料用灰岩矿体赋存于近地表，矿区地形条件简单，矿体连续性较好，矿体和围岩均为稳固性较高的灰岩，+320m以下形成凹陷，故开采方式为山坡-凹陷露天开采。 3）开拓运输方案 ①开拓运输方案 该矿区矿石裸露地表，矿山开采为山坡-凹陷露天开采，开采规模较大。因此根据矿区矿体赋存条件和开采技术条件等因素，综合考虑后确定本矿山采用公路开拓汽车运输方案。 公路开拓汽车运输方案与其它开拓运输方案相比有以下优点，①采装工作线短，可以提高矿山的开采强度；②公路曲线半径小、坡度大、降段工程量小，施工方便，新水平准备快；③汽车机动灵活；④生产管理简单。 ②矿山开拓运输系统 a、开拓运输系统总体布置方式 矿山开拓运输系统系指在矿山开采的服务期内，矿山公路的走向和变化，矿山公路和各开采工作平台转换过程中道路的衔接情况、开拓系统的设计是对矿山生产能力和矿山公路布置合理性的验证。 根据矿山地形条件及矿层赋存特点，并结合矿区范围周边条件，设计矿山不再新建骨料线，利用矿区西南侧淄博凯运达运贸有限公司骨料线进行生产，设计运输道路自卸料平台修筑运输道路至+320m与+335m开采水平，实行自上而下分水平台段开采。 b、首采平台选择 设计在+335m设置剥离工作面，在+320m设置采准工作面，采准工作面长430m。 c、运输道路 设计矿山运输道路以J11拐点南侧为起点，向下挖方修筑+320m采准工作面，然后由+320m工作面修筑运输道路至+335m剥离工作面。+320m至+335m道路长247m，平均坡度6.07%，最大坡度9%，后期凹陷道路最大坡度9%，缓和坡段最大坡度3%且不少于60m。设计运输道路采用三级道路规划，双车道设计，泥结碎石路面。 本矿山设计采用58t矿用自卸汽车，计算车宽3.5m，设计路面宽度9.5m。 ### 6、矿区现状 根据2018年5月30日淄博市淄川区国土资源局颁发的采矿许可证，矿区范围由以下拐点坐标连线确定。矿区范围拐点坐标见表2-3。 表2-3 矿区拐点坐标一览表 拐点号; X; Y. 1; 4045613.84; 39585242.55. 2; 4045564.03; 39585742.56. 3; 4044673.84; 39585662.56. 4; 4044723.84; 39585172.56. ### 7、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，现有120人，采用三班制，每班8小时，年工作时间300天，共计7200h。 ### 8、主要设备 ### 矿区主要采矿设备见表2-4。 ### 表2-4 主要采矿设备 序号; 设备名称; 型号; 现有数量（台）; 本次改扩建后全厂数量（台）; 备注. 1; 潜孔钻机; KQ90; 4; 4; 不变. 2; 型压机; 开山LG-13/17GY; 4; 4; 不变. 3; 挖掘机; 小松300; 8; 8; 不变. 4; 挖掘机; 小松400; 5; 5; 不变. 5; 自卸汽车; YZT3886; 4; 14; 新增10辆. 6; 液压挖掘机; 三一485、475、550型; 20; 20; 不变. 7; 装载机; 龙工955B轮胎式; 10; 10; 不变. 8; 装载机; 山工653D轮胎式; 7; 7; 不变. 9; 除尘器; /; 6; 7; 新增1台. 10; 喷淋; /; 3; 3; 不变. 11; 洒水车; /; 9; 9; 不变. 12; 洗扫车; /; 5; 5; 不变. 13; 雾炮车; /; 4; 4; 不变. 14; 雾炮; /; 10; 10; 不变. 15; 一线，破碎机; /; 2; 1; 淘汰2台小设备，新增1台大设备. 16; 二线，破碎机; /; 2; 3; 新增1台大设备. 17; 三线，破碎机; /; 3; 6; 新增3台大设备. 18; 一线，晃筛; /; 1; 1; 不变. 19; 一线，振动筛; /; 1; 1; 不变. 20; 二线，晃筛; /; 2; 2; 不变. 21; 三线，晃筛; /; 2; 2; 不变. ### 9、主要原辅材料 ### 矿山采矿主要材料为炸药和柴油，委托外部有资质单位进行爆破，矿区不存放原辅材料。 10、公用工程 （1）给排水 1）给水 本次扩建项目不新增生活用水，采场降尘用水按1.5L/m2·d计，降尘面积70000m2，每天用水量为105m3/d（非雨天每天1次）；场内道路降尘用水按0.5L/m2·d计，降尘面积25520m2每天用水量为12.76m3/d，非雨天每天1次，场外道路降尘用水按0.5L/m2·d计，降尘面积19500m2，用水量为9.75m3/d，非雨天每天1次。根据建设单位提供的生产经验数据，非雨天降尘天数约为200d/a，则降尘用水量为25136m3/a。 加工区进料口抑尘洒水按2.5L/m2·min计，循环使用，抑尘面积6m2，根据建设单位生产经验，补水量为2.88m3/d（2个喷头，用水时间8h），项目年运行300d，则年用水量864m3/a。 产品堆场降尘洒水按1.0L/m2·d计，2000m2，用水量为2.0m3/d，非雨天每天1次，堆场降尘洒水为400m3/a。 项目建设车辆清洗台，车辆必须清洗后驰出，车辆清洗水循环使用，补水量为1.0m3/d、300m3/a。 综上，项目总用水量为26700m3/a。 2）排水 本项目抑尘用水全部蒸发，车辆清洗用水经沉淀池沉淀处理后回用于清洗工序，循环利用，不外排，最终自然蒸发损耗，故项目无生产废水产生。 图1 本项目水平衡图（m3/a） （2）供电 项目供电由淄川区西河镇供电所供给，年用电量约350万kW·h/a。 - （3）供暖 项目生产无供热及制冷工序，办公区供热及制冷主要采用电空调。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 项目矿山开采区占地面积0.245km2，与最近敏感目标为南侧的西坡地村距离约1.2km，项目爆破安全距离300m范围内无村庄、学校、医院等敏感点，该项目评价范围内无饮用水源地、名胜古迹、自然保护区和风景名胜区等需特殊保护的环境敏感点。生产车间位于厂区西侧，开采区西南部，自北向南为一车间、二车间、三车间，办公生活区位于厂区东部。 从场地布置来看，各功能区分区明确，各生产环节连接紧凑，提高生产效率。总体来看，拟建项目的平面布置做到了方便生产、安全管理、保护环境，布局比较合理。 2、现场布置 本项目不设置施工营地，施工主要由机械进行，主要包括挖掘机、装载机等，施工机械主要停靠在开采区。首先建设部分进场道路，矿区场地平整，修建截水沟、排水沟等防治水设施。开采区采用泥结碎石路面，工业场地道路硬化过程采用商品混凝土，施工过程将使用袋装的混凝土和砂石，并在现场采用小型搅拌机进行搅拌。 |
| 施工方案 | 1、施工方案 本次扩建项目仅包括设备的安装等，因此本次环评不再分析施工期的环境影响。 2、开采期开采方案 （1）开采工艺流程及产污位置 根据矿层赋存条件和矿山地形，矿山开采采用自上而下的分台段水平分层开采。 根据穿孔、爆破、采装、运输作业特点和各工序之间的衔接关系，露天采场采用集中爆破作业制度。深孔爆破尤其是毫秒延时爆破，爆破效果好，炸药单耗小，爆破飞石距离小，震动影响范围小，对环境影响小。方案选择采用三角形布孔，大块矿石二次破碎采用液压碎石锤破碎方式，不采用二次爆破。 根据《爆破安全规程》（GB 6722-2014）的规定，露天岩土深孔台阶爆破个别飞散物对人员的安全距离不小于200m，当按山坡下坡方向爆破时，个别飞散物安全允许距离应增大50%。本矿为山坡-凹陷露天开采，爆破安全距离取300m。 本矿确定爆破安全距离为300m，爆破时300m范围内人员要求全部撤离。 矿山正常爆破会对矿山破碎站造成影响，需采取特殊措施予以保护。设计矿山开采距离破碎站200m～300m区域为控制爆破区，区内采用反向、减小装药量等控制爆破措施；开采距离破碎站小于200m为禁止爆破区，区内采用挖掘机配液压碎石锤开采，禁止爆破。 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 装药 爆破 集堆 铲装 运输 图2 露天开采工艺流程及产污环节图 流程简述： 1）装药 采用岩石粉状乳化炸药。其化学成分为硝酸铵（NH4NO3），特点是不粘手、威力大、烟尘少、抗水性好，具有爆炸性能好，爆轰感度高，抗水性能强，爆炸后产生的气体少等优点。硝酸铵为无色或白色结晶，无臭有强烈苦味，在空气中潮解，由于硝酸铵易潮解而失效，往往将其混在有机溶剂中，制成防水型浆状炸药，供雨季使用。正常情况下1吨炸药可采掘原石8000吨。 2）爆破 在爆破工序中常采用点力起爆法和导爆索起爆法。点力起爆法是指利用电能引爆电雷管进而起爆工业炸药，所需器材有：电雷管、导线和起爆电源。导爆索起爆法是指用导爆索产生的能量引爆炸药包，用电雷管将导爆索引爆。在雷管引爆下，硝酸铵受撞击或高温发生爆炸，从而形成了爆炸（爆破现象）。 3）集堆、铲装 ①石料的铲装 岩石被爆破后用挖掘机和装载机进行铲装 ②表土及强风化岩的剥离 可用挖掘机直接挖装，或用推土机配合装载机进行集堆然后铲装。 4）运输 采剥下来的石料由矿山用自卸汽车将石料从采场运抵破碎筛分地点；各阶段采剥下来的废石及表土暂时堆存于该矿山的最低开采平台。 （2）矿石加工工艺流程及产污位置 原矿石料 一次破碎 粉尘、噪声 一次筛分 粉尘、噪声 二次破碎机筛分 粉尘、噪声 制砂 粉尘、噪声 物料存储及外售 流程简述： 1）进料：原料经石料仓直接进入振动给料机，振动机料机能均匀的给颚式破碎机送料。 2）一次破碎：振动给料机输送的原料经过颚式破碎机的破碎，形成大小不一的混合料。 3）一次筛分：初次破碎混合料经过皮带机榆送到一道筛，经筛分后产生3种产品；大于30mm的物料，通过皮带机输送到回料破碎机，大于20mm小于30mm的，通过皮带机进1#料仓，小于20m的物料进入二道筛。 4）二次破碎及筛分：初次筛分及再破碎混合料经皮带输送到二道筛，二道筛2层筛网出3产品，大于10小于20mm的经过皮带机储存至2#料仓，大于4.75小于10mm的物料经过皮带机储存至3#料仓。 5）制砂：小于4.75mm的物料通过皮带机进入立轴制砂机，制砂后的物料通过提升机进入选粉机，选粉机出料通过皮带机进入4#料仓。 6）物料存储外售：项目共分为4种产品，分别为1#料仓（20mm～30mm骨料），2#料仓（10mm～20mm骨料），3#料仓（4.75mm～10mm骨料），4#料仓（0.5mm～4.75mm骨料），储存待售。 石灰石破碎、筛分、皮带机输送转运点、成品储存点、成品装车处均设置气箱脉冲袋式收尘器，以确保生产岗位的清洁卫生，含尘气体经处理后达标排放。各生产厂房、储存仓库、皮带通廊等，均为密闭厂房。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量 根据2022年1月24日淄博市生态环境局网站发布的《2021年12月份及全年环境质量情况通报》（淄简33号）可知，2021年度全市良好天数222天，同比增加4天。重污染天数13天，同比增加1天。6项主要污染物浓度及同比改善分别为：二氧化硫(SO2)14μg/m3，同比改善17.6%；二氧化氮(NO2)35μg/m3，同比改善7.9%；可吸入颗粒物(PM10)77μg/m3，同比改善11.5%；细颗粒物(PM2.5)47μg/m3，同比改善14.5%；一氧化碳(CO)1.6mg/m3，同比改善15.8%；臭氧(O3)183μg/m3，同比改善37%。全市综合指数为5.09，同比改善10.9%。 表3-1 淄川区2021年度污染物平均浓度统计表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 浓度，mg/m3; 0.016; 0.033; 0.085; 0.046. 年均浓度限值，mg/m3; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035. - 根据上表，PM2.5和PM10年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：通过贯彻落实《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》（鲁环委办[2021]30号）要求，不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，确保区域环境空气质量持续改善。 2、声环境质量 根据厂区现有噪声检测数据，昼间等效连续A声级为54.8～57.4dB(A)；区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类声环境功能区标准要求。 3、地表水环境质量 根据项目地理位置可知，该区域地表水为孝妇河，该段功能区划分为地表水V类。根据2022年1月24日淄博市生态环境局网站发布的《2021年12月份及全年环境质量情况通报》（淄简33号）可知，孝妇河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 4、地下水环境质量 该区域地下水较为丰富，据监测资料分析，水质指标能够达到《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 5、生态环境 由于长期的农业、工业生产活动，该区域的自然生态已为人工生态代替，所在区域周围主要地面植被为道路俩侧人工栽植的冬青和法桐树木，以及郊外非建设用地种植的季节性的玉米、小麦等，其他自然植被为常见草类和树木。境内无国家重点保护动植物。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | ### 与本项目有关的原有污染情况为淄博凯运达运贸有限公司石厂年产100万吨建筑石料用灰岩项目产生的废气、废水、噪声和固废。 ### 一、现有项目基本情况 淄博凯运达运贸有限公司石厂于2016年委托中环国评北京科技有限公司编制《淄博凯运达运贸有限公司年产50万吨石料项目环境现状评价报告书》，并于同年11月10日获得淄博市环境保护局淄川分局川备案意见（环许可[2016]138号），现状评估项目无验收。淄博凯运达运贸有限公司石厂于2018年8月委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制完成了《淄博凯运达运贸有限公司石厂年产100万吨建筑用石灰岩石料生产线项目环境影响报告表》，并于2018年9月10日取得淄博市环境保护局淄川分局关于《淄博凯运达运贸有限公司石厂年产100万吨建筑用石灰岩石料生产线项目环境影响报告表》的审批意见（川环报告表[2018]296号），2019年5月7日进行验收并通过，于2020年11月5日获得固定污染源排污登记回执。 ### 二、现有项目污染情况 - 1、废气 - 生产破碎工序及配套环保设施已建成，分别为1#、2#、3#生产线，产生的废气经除尘器处理后通过15米高排气筒排放。无组织废气主要为露天开采和料场废气。山东邦洁环境检测有限公司于2022年1月2日和2022年5月24日对矿区废气进行了检测，具体检测结果见表3-2。 表3-2 有组织废气检测结果一览表 排气筒编号; 频次; 流量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. DA001; 1; 62921; 5.8; 0.365. 2; 62190; 6.5; 0.404. 3; 62382; 6.3; 0.393. DA002; 1; 72909; 5.5; 0.4. 2; 73696; 5.8; 0.427. 3; 71749; 6.2; 0.445. DA003; 1; 71257; 5.1; 0.363. 2; 72345; 5.5; 0.398. 3; 72244; 5.7; 0.412. DA004; 1; 72489; 5.1; 0.37. 2; 73398; 5.3; 0.389. 3; 72475; 5.1; 0.37. DA005; 1; 73656; 6.2; 0.457. 2; 72882; 6.7; 0.488. 3; 73658; 6.4; 0.471. DA006; 1; 72329; 4.5; 0.325. 2; 73103; 4.7; 0.344. 3; 73457; 4.5; 0.331. 表3-3 无组织废气检测结果一览表 无组织颗粒物检测结果 单位：mg/m3. 检测日期; 2022年5月24日. 检测次数; 4. 1#上风向; 0.283; 0.317; 0.350; 0.334. 2#下风向; 0.367; 0.434; 0.400; 0.417. 3#下风向; 0.450; 0.484; 0.434; 0.400. 4#下风向; 0.384; 0.467; 0.367; 0.450. - 根据以上检测结果，现有项目有组织和无组织废气满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2、3重点控制区执行标准的要求。 - 废水 - 项目无生产废水产生，降尘用水全部蒸发消耗。生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。 - 噪声 - 现有项目噪声主要为机械设备产生的噪声，通过采取选用低噪声设备，减振隔声，合理安排作业时间，运输车辆加强管理等措施进行降噪。山东邦洁环境检测有限公司于2022年5月24日对矿区厂界噪声进行了检测，具体检测结果见表3-4。 - 表3-4 厂界噪声检测结果一览表 厂界噪声检测结果 单位：dB（A）. 检测编号; 检测点位; 2022年5月24日. 昼间. 1#; 项目区东边界; 54.8. 2#; 项目区南边界; 56.8. 3#; 项目区西边界; 57.4. 4#; 项目区北边界; 55.5. 根据以上检测数据，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值相关标准。 - 固废 - 本项目的固废主要是开采过程中剥离的表土、除尘器收集的灰渣及生活垃圾，不属于危险废物，属于一般固体废物。废土石暂时堆存于该矿山的最低开采平台，采矿结束后用于矿区复垦。布袋除尘器收集的灰渣用作石粉外售。生活垃圾设置垃圾箱，集中收集后，运至当地生活垃圾集中堆放点，统一处理。 - 三、现有项目污染物排放量核算 - 原有项目工作2400h，根据表3-2监测结果计算可知： - 表3-5 现有项目污染物排放量核算一览表 t/a 污染物种类; 污染因子; 现有项目排放量. 废水; 生活污水; 0. 废气; 烟粉尘; 5.76t/a. 固废; 生活垃圾; 0. 一般固废; 0. - 四、排污许可执行情况 - 淄博凯运达运贸有限公司石厂于2020年11月5日申请排污许可登记，登记编号91370302MA3D1X2023001X。 五、项目存在的环境问题及整改措施 本公司通过采取遮盖、喷淋、绿化及设置车辆清洗设施等工程措施，降低扬尘的产生。现有项目无明显的环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1.大气环境 项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标，无自然保护区、风景名胜区等。本项目不排放有毒有害气体。 2.声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.露天水环境 厂界外500米范围内无露天水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊露天水资源。 4.生态环境 项目周边无生态环境保护目标。 项目位于山东省淄博市淄川区西河镇西坡地村村北，主要保护目标及保护级别见下表。 表3-6 周边主要环境保护目标 环境保护目标; 方位; 厂界距离（m）; 坐标; 人口数（人）; 影响要素; 环境功能要求（标准）. 经度; 纬度. /; /; /; /; /; /; 大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 项目厂界周围200m; /; 噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准要求. 孝妇河; 西; 8000; /; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 项目区周围地下水; /; /; /; 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 评价 标准 | 环境质量标准： （1）地表水：评价河段孝妇河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水域标准。 （2）环境空气：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 （3）声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。 （4）土壤环境：项目用地土壤环境质量标准执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值。 （5）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 环境质量标准限值具体见表3-7至表3-11。 表3-7 环境空气质量标准（二级） 单位：mg/m3 污染物; 取值时间; 浓度限值; 标准名称. 二氧化硫 SO2; 24小时平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单（生态环境部【2018】29号公告标准修改单）. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮 NO2; 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 总悬浮颗粒物TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 颗粒物 PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 颗粒物 PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 一氧化碳 CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 臭氧 O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 氮氧化物 NOx; 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 铅 Pb; 24小时平均; 0.5. 1小时平均; 1. 苯并[a]芘 BaP; 24小时平均; 0.001. 1小时平均; 0.0025. 表3-8 地表水环境质量标准 单位：mg/L pH值、粪大肠菌群除外 项目; 浓度限值; 标准名称. pH值（无量纲）; 6-9; 地表水环境质量标准（GB3838-2002）V类标准. 溶解氧; 2. 高锰酸钾指数; 15. 化学需氧量; 40. 五日生化需氧量; 10. 氨氮; 2.0. 总磷; 0.4（湖、库0.2）. 总氮; 2.0. 铜; 1.0. 锌; 2.0. 氟化物; 1.5. 砷; 0.1. 硒; 0.02. 汞; 0.001. 镉; 0.1. 铬（六价）; 0.1. 氰化物; 0.2. 挥发酚; 0.1. 石油酚; 1.0. 阴离子表面活性剂; 0.3. 硫化物; 1.0. 粪大肠菌群（个/L）; 40000. 表3-9 噪声环境质量标准 （单位：dB(A)） 时段 功能区; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 表3-10 土壤环境质量标准值（建设用地）（单位：mg/kg） 序号; 污染物; 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）GB36600-2018. 筛选值; 管制值. 第二类; 第二类. 重金属和无机物. 1; 砷; 60; 140. 2; 镉; 65; 172. 3; 铬（六价）; 5.7; 78. 4; 铜; 18000; 36000. 5; 铅; 800; 2500. 6; 汞; 38; 82. 7; 镍; 900; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 2.8; 36. 9; 氯仿; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 14; 顺-1.2-二氯乙烯; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 26; 苯; 4; 40. 27; 氯苯; 270; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 20; 200. 30; 乙苯; 28; 280. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 76; 760. 36; 苯胺; 260; 663. 37; 2-氯酚; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 42; 䓛; 1293; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151. 45; 萘; 70; 700. - 表3-11 地下水环境质量标准 单位：mg/L pH值、粪大肠菌群除外 项目; 浓度限值; 标准名称. 色（铂钴色度单位）; ≤15; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 嗅和味; /. 浑浊度/NTU; ≤3. 肉眼可见物; /. PH; 6.5≤PH≤8.5. 总硬度（以CaCO3计）; ≤450. 溶解性总固体; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 铁; ≤0.3. 锰; ≤0.1. 铜; ≤1.00. 锌; ≤1.00. 铝; ≤0.20. 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002. 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 耗氧量; ≤3.0. 氨氮（以N计）; ≤0.50. 硫化物; ≤0.02. 钠; ≤200. 总大肠菌群（MPN/L）; ≤3. 菌落总数（CFU/mL）; ≤100. 亚硝酸盐; ≤1.00. 硝酸盐（以N计）; ≤20.0. 氰化物; ≤0.05. 氟化物; ≤1.00. 碘化物; ≤0.05. 汞; ≤0.001. 砷; ≤0.01. 硒; ≤0.01. 镉; ≤0.005. 铬（六价）; ≤0.05. 铅; ≤0.01. 三氯甲烷; ≤60. 四氯甲烷; ≤2.0. 苯; ≤10.0. 甲苯; ≤700. 总α放射性（Bq/L）; ≤0.5. 总β放射性（Bq/L）; ≤1.0. - 污染物排放标准 本项目为露天开采项目，从环境保护角度考虑，污染物排放标准执行如下： （1）废气排放标准 项目颗粒物有组织排放浓度、无组织排放监控点浓度限值执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2、3相关标准，颗粒物有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值要求，项目具体标准值见表3-12。 表3-12 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018） 类型; 受控工艺或设备; 污染因子; 浓度限值; 排放速率. 有组织; 矿山开采：破碎机及其他通风生产设备; 颗粒物; 10mg/m3; 3.5kg/h（15m）. 无组织; 除水泥外的其他建材; 颗粒物; 1.0mg/m3; /. （2）噪声标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。项目具体标准值见下表。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （3）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和淄博市对固废处置的有关规定。 |
| 总量确认指标 | 根据《关于<统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标>的通知》（淄环函[2021]55号）要求二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项污染物排放总量指标削减替代比例按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号）和《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）文件要求取严进行，由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定。若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量代替；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，则相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到排放标准的进行等量代替）。若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减代替；达标时实行等量代替。替代指标总量均来自市级、区县级“十四五”建设项目主要大气污染物总量库。 本项目颗粒物有组织排放量为8.17t/a，现有项目总量确认书中申请总量为37.96t/a，其中有组织排放量为12.72t/a，本项目有组织排放量未超过总量确认书中有组织排放总量指标，无需再申请总量控制指标。 本项目无废水排放，无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 一、生态环境影响分析 鉴于该采矿工程项目及周围环境的特点，项目对周围生态环境的影响方式主要为集中作用、长期作用、物理作用等；其影响的性质以负影响为主，同时也具有一定的正影响，从矿山开采本身讲是不可逆影响；但从广义空间和时间范围讲，假如在矿山开采过程中采取必要的水土保持防护措施，并在服务期满后进行积极的修复和复垦，或者转化为其它更好的土地适宜性利用，那么也可以认为它具有可逆影响的一面。 1、对土地利用的影响分析 从土地利用类型看，开采矿区地表土地基本为裸岩，分布有少量的植被，主要以稀疏草本植物为主；矿山属于山坡-凹陷露天开采，工业场地范围较小，开采时对地表影响不大；在开采完后，可对工业场地进行覆土恢复到原有使用功能，基本不会影响土地类型。 土地利用性质临时变化数量是有限的，从土地生产效率方面来看，土地利用类型变化部分的利用价值是没有降低的，也正是使用了这一部分土地，单位土地面积的直接经济效益明显提高，可迅速将资源优势转化为经济优势，对地方经济发展是积极有利影响。 2、对动植物的影响分析 先前开采矿山临近本项目开采区域，部分矿山已经受到人为干扰，分布有少量的植被，主要以稀疏草本植物为主。区内原生植被和野生动物较少，矿山属于山坡-凹陷露天开采，不可避免对区域植被造成较大破坏和扰动，可在开采完毕后取土回填，移植植被，进行恢复。 3、生物量损失分析 根据项目的开采设计方案，矿区面积约0.4443km2，矿山开采后，区域的生物损失量较小，主要损失植物为稀疏草本植物，无受保护的珍稀物种分布，没有森林群落。因此矿山开采对本区的植被群落和物种多样性的影响不显著，可通过采取植物恢复措施，减少区域内生物量的损失。 4、景观影响分析 采矿导致矿区景观结构与功能的整体改变，对景观的影响主要是地形的改变，生态系统改变所造成原有景观的破坏，新自然景观格局的形成。 矿区生产应最大限度的绿化植被，提高景观阈值，一般森林的景观阈值较高，灌木丛次之，草本再次之，景观阈值，即：景观对外界干扰的耐受能力、同化能力和恢复能力。破坏生态系统的完整性，影响生态环境功能，破坏自然性和影响景观实体的形象、色彩、空间格局和组合关系等，都会造成严重的景观美学影响或损害重要的景观美学资源。 5、对生态功能的影响分析 矿区开采后，区域生态环境类型由自然生态系统变为人工生态系统。矿山服务期间，生物多样性保持、景观功能均有所减弱，大气污染及噪声功能区仅在局部区域内产生变化，但不会引起整个区域的改变。矿区服务期满进行生态恢复后，植被覆盖率将恢复接近开采前水平，且应该按照本环评和《水土保持方案》中提出的要求进行植被恢复，进行生态植被搭配协调，使得区域各项环境功能恢复接近开采前的水平。 - 二、水环境影响分析 1、用水量估算及水平衡 本次改扩建项目不新增劳动定员，故不新增劳动定员，生产用水主要为降尘、加工区进料口抑尘及产品堆场降尘、车辆清洗水用水。降尘、加工区进料口抑尘及产品堆场降尘、车辆清洗水分别为25136m3/a、864m3/a、400m3/a和300m3/a。本项目抑尘用水全部蒸发，车辆清洗用水经沉淀池沉淀处理后回用于清洗工序，循环利用，不外排，最终自然蒸发损耗，故项目无生产废水产生。 2、影响分析 根据上述分析，本项目开采期无废水产生，不会对地表水及露天水环境造成影响。 - 三、大气环境影响分析 1、源强分析 本项目产生的废气主要是采矿区露天开采、爆破、铲装等产生的粉尘；破碎机、振动筛等在运行过程中产生的粉尘；爆破过程产生少量的爆破烟尘。 项目在石料开采工程中，洒水降尘降低起尘量，表土剥离产生的粉尘粒径相对较大，本项目废气产生情况具体如下： ①爆破烟尘 爆破时产生的少量炮烟主要有害气体为NOX、CO及少量粉尘。项目爆破前后，在爆破现场洒水，防止起尘。本项目爆破产生的烟尘，有风天气减少运输量、少爆破，在大风天气禁止爆破，小风天气爆破时应减少爆破用药量。根据经验资料，每公斤硝铵炸药可产生0.55kg氮氧化物气体和0.45kgCO。由于是露天爆破，大气扩散能力强，特别是风速较大时，有害气体难以集聚，很快会稀释、扩散。粉尘的产生量相对较小，本项目增加使用500t/a的炸药进行爆破，根据同行业爆破经验得知，每使用10t炸药进行爆破产生0.01t粉尘，经计算得知500t炸药进行爆破时会产生0.5t/a的粉尘，无组织排放。 ②露天开采产生的粉尘 项目在石料开采工程中，露天开采会产生粉尘，粒径相对较大，属于无组织排放，且进行水喷淋降尘处理，根据石灰石石膏开采行业系数手册中行业系数表可知，露天开采（凹陷）产污系数为0.0114kg/t，由于在喷淋状态下进行操作，可抑尘95%，本工程增加年产装量500万t，产尘量2.85t/a。 ③铲装过程中产生的粉尘 参照《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社）挖掘推矿、铲装时，碎石产生的粉尘量约为0.025kg/t(矿石)。本项目挖掘、铲装的为块状岩石，粉尘产生量较碎石小，因此本项目取值为0.005kg/t(矿石)，本项目年产装量约为500万t，挖掘、铲装过程中再洒水降尘控制措施下可抑尘95%，粉尘产生量约为1.25t/a。 ④石料破碎、筛分过程中产生的粉尘 本项目在加工区进料口设置抑尘洒水装置，洒水速率为2.5L/m2·min，可有效使加工物料湿润，减少加工过程起尘量。经过喷淋后的石料进入加工区，本工程石料破碎采用破碎机进行石料的破碎，在破碎工序设置水雾喷淋设施，对破碎过程产生的粉尘进行洒水抑尘，破碎完后的物料经皮带输入振动筛进行筛分，石料在破碎、筛分过程中会产生粉尘。 1#生产线破碎90万吨，根据《1011石灰石、石膏开采行业系数表》，破碎产污系数为0.03kg/t，则破碎产尘量为27t/a，经集气罩收集（收集效率95%）后通过布袋除尘器除尘（处理效率99.6%）后由15m高排气筒DA001排放，引风机风量为30000m3/h，年工作2400h，有组织排放量为0.103t/a；1#生产线筛分90万吨，根据《1011石灰石、石膏开采行业系数表》，筛分产污系数为0.4kg/t，则筛分产尘量为360t/a，粉尘经集气罩收集（收集效率95%）后通过布袋除尘器除尘（处理效率99.6%）后由15m高排气筒DA002排放，引风机风量为70000m3/h，年工作4800h，有组织排放量为1.368t/a。 2#生产线破碎140万吨，则破碎产尘量为42t/a，经集气罩收集（收集效率95%）后通过布袋除尘器除尘（处理效率99.6%）后由15m高排气筒DA003排放，引风机风量为30000m3/h，年工作2400h，有组织排放量为0.159t/a；2#生产线筛分140万吨，则筛分产尘量为560t/a，粉尘经集气罩收集（收集效率95%）后通过布袋除尘器除尘（处理效率99.6%）后由15m高排气筒DA004排放，引风机风量为70000m3/h，年工作4800h，有组织排放量为2.128t/a。 3#生产线破碎270万吨，原有项目破碎50万吨，经过DA005排气筒处理排放，则破碎产尘量为15t/a，经集气罩收集（收集效率95%）后通过布袋除尘器除尘（处理效率99.6%）后由15m高排气筒DA005排放，引风机风量为30000m3/h，年工作2400h，有组织排放量为0.057t/a；剩余220万吨破碎经过新建排气筒DA007处理排放，则破碎产尘量为66t/a，经集气罩收集（收集效率95%）后通过布袋除尘器除尘（处理效率99.6%）后由15m高排气筒DA007排放，引风机风量为30000m3/h，年工作4800h，有组织排放量为0.251t/a；3#生产线筛分270万吨，则筛分产尘量为1080t/a，粉尘经集气罩收集（收集效率95%）后通过布袋除尘器除尘（处理效率99.6%）后由15m高排气筒DA006排放，引风机风量为70000m3/h，年工作7200h，有组织排放量为4.104t/a。 本项目共计破碎500万吨，产尘量共计2150t/a，集气罩收集效率95%，则未被收集无组织粉尘产生量为107.5t/a，因在密闭空间可经洒水有效降尘98%，最后产生量为2.15t/a，有组织粉尘排放总量为8.17t/a，粉尘最高排放浓度为8.14mg/m3，满足满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表1执行标准的要求（≤10mg/m3）。 表4-1 有组织废气产生及排放情况 生产线（产能）; 1#（90万吨）; 2#（140万吨）; 3#（270万吨）. 排气筒编号; DA001; DA002; DA003; DA004; DA005; DA006; DA007. 产排污环节; 破碎; 筛分; 破碎; 筛分; 破碎; 筛分; 破碎. 污染物种类; 粉尘. 产生量（t/a）; 27; 360; 42; 560; 15; 1080; 66. 产生浓度（mg/m3）; 225; 1071; 350; 1666; 125; 2142; 275. 产生速率（kg/h）; 11.25; 75; 17.5; 116.7; 6.25; 150; 13.75. 治理措施; 旋风+布袋除尘器. 收集效率%; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95. 处理效率%; 99.6; 99.6; 99.6; 99.6; 99.6; 99.6; 99.6. 是否为可行技术; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 排放量（t/a）; 0.103; 1.368; 0.159; 2.128; 0.057; 4.104; 0.251. 排放浓度（mg/m3）; 1.431; 4.071; 2.208; 6.333; 0.792; 8.14; 1.743. 排放速率（kg/h）; 0.043; 0.285; 0.066; 0.443; 0.024; 0.570; 0.052. ⑤石料运输道路及周转场地扬尘污染分析及治理措施 采石场的主要运输工具是汽车，加之厂内道路多为土路，因此汽车在运输过程不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。 在汽车运输时，在运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离矿区前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，对运输车队进行统一管理，所有车辆均设有篷布覆盖，以防止石灰石在运输途中意外掉落及部分绿化隔离带，从而降低运输过程中对周围环境的质量。经抑尘措施后，粉尘排放按0.005kg/t计算，在喷淋状态下可抑尘95%，运输量为500万吨，粉尘排放量为1.25t/a。 在采矿工艺中穿孔、爆破、堆放、传送、筛分、运输均有粉尘的无组织排放，在采取洒水降尘、绿化、围挡等措施后，无组织粉尘排放量约8t/a。经过环保设施处理后有组织排放粉尘量为8.17t/a。 2、大气环境影响分析 经《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型计算，本项目面源参数和预测结果见表4-2和4-3。 表4-2 矩形面源参数 编号; 名称; 面源中心地理坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. TSP. A1; 矿区; E117.959788° N36.528005°; 720; 840; 0; 10; 7200; 正常; 1.11. 表4-3 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3）; Cmax(μg/m3）; Pmax(%); D10%(m）. 矩形面源; TSP; 900; 177.33; 19.7033; /. 经AERSCREEN估算软件预测，颗粒物的最大地面质量浓度约为0.063mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材颗粒物排放浓度限值（1.0mg/m3）。 - 四、声环境影响分析 - （1）机械设备噪声源强 - 本工程在运营时将产生一定的噪声污染，噪声主要来自工艺过程和噪声设备，按其特点可分为： - ①瞬时噪声：主要指爆破噪声。它持续时间短，但强度大。每7天在规定时间进行1次爆破。爆破期间爆破噪声约110~130dB(A)。 - ②间歇噪声：主要是凿岩、挖掘、装卸、运输等工序产生的噪声。其中强度最大的噪声设备是凿岩机，工作时可发出120~125dB噪声，经消声治理可削减至85~95dB(A)。 - ③连续噪声：碎石加工过程的破碎、筛分噪声属连续噪声，经隔声、减震等措施，声为75dB(A)。各噪声源噪声级具体见表4-4。 表4-4 项目主要机械设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声级dB（A）; 降噪后源强 dB（A）; 工作状态; 备注. 1; 除尘器; 7; 90; 70; 连续噪声; 室内、固定. 2; 一线，破碎机; 1; 95; 75. 3; 二线，破碎机; 3; 95; 75. 4; 三线，破碎机; 6; 95; 75. 5; 一线，晃筛; 1; 95; 75. 6; 一线，振动筛; 1; 95; 75. 7; 二线，晃筛; 2; 95; 75. 8; 三线，晃筛; 2; 95; 75. 9; 爆破; /; 110~115; /; 瞬时; 无阻隔. （2）预测模式 本次主要预测分析矿区及破碎工业场地厂界噪声达标情况，以及噪声源对厂界噪声的贡献值。敏感目标距离项目区较远，不再进行预测。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A.2声级计算，模式如下： 1）计算A声级的衰减 LP(r)=LP(ro)+DC–(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 2）预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中： LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 3）在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv 式中： LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 4）衰减项的计算 Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 Adiv=20lg(r/r0) 式中： Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （5）预测结果 工业场地破碎加工固定噪声源及声级见表4-5。 - 表4-5 工业场地破碎加工固定噪声源及声级 位置; 设备名称; 数量; 噪声级dB(A); 降噪措施; 治理后噪声dB(A); 与厂界预测点距离. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 1#生产线; 除尘器; 2; 90; 基础减震、厂房隔声; 70; 100; 50; 200; 50. 破碎机; 1; 95; 75. 晃筛; 1; 95; 75. 振动筛; 1; 95; 75. 2#生产线; 除尘器; 2; 90; 70; 200; 50; 100; 200. 破碎机; 3; 95; 75. 晃筛; 2; 95; 75. 3#生产线; 除尘器; 3; 90; 70; 260; 50; 50; 300. 破碎机; 6; 95; 75. 晃筛; 2; 95; 75. 固定噪声源对工业场地厂界的噪声预测情况见表4-6 - 表4-6 固定噪声源对工业场地厂界的噪声预测 单位:dB（A） 类别; 名称; 预测值; 标准; 昼间达标情况; 夜间达标情况. 厂界; 东厂界; 43.04; 昼间65 夜间55; 达标; 达标. 南厂界; 51.27; 达标; 达标. 西厂界; 53.63; 达标; 达标. 北厂界; 47.29; 达标; 达标. 由上表可知，经预测，本项目生产车间设备运行产生的噪声经采取降噪措施后预测厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）要求。距其本项目最近的敏感保护目标为厂区南1.2km的西坡地村住户，经过距离衰减，本项目产生的噪声经过距离衰减对其影响很小。 - 五、固体废物影响 #### 根据调查，本次改扩建项目开采期的固体废物主要为采掘废石。项目产生的固体废物全部为一般固体废物。 #### 因淄博凯运达运贸有限公司石厂已开采至最低开采标高，设计将不能售卖的废石及剥离暂时堆存于该矿山的最低开采平台，后期用于治理与复垦工作，矿山不设排土场，废石处置率100%。 综上，项目各类固废均能得到有效处理，贮存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（GB964-2018），本项目以生态影响为主，生态型敏感程度判定依据如下： 表4-7 生态型敏感程度判定表 敏感程度; 判别依据. 盐化; 酸化; 碱化. 敏感; 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年露天水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域; PH≤4.5; PH≥9.0. 较敏感; 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年露天水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年露天水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年露天水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域; 4.5＜PH≤5.5; 8.5＜PH≤9.0. 不敏感; 其他; 5.5＜PH＜8.5. a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。. 项目建设不会使土壤盐化，根据山东正元地质勘查院潍坊实验室于2022年6月7日出具的土壤监测报告中显示，凯运达矿区的土壤pH为7.91，呈中性。因此，项目区土壤未有出现酸化、碱化、盐化现象，土壤敏感程度为不敏感。 土壤环境评价工作等级判定见下表： 表4-8 生态影响类土壤环境影响评价工作等级 项目类别评价工作等级敏感程度; I; II; III. 敏感; 一级; 二级; 三级. 较敏感; 二级; 二级; 三级. 不敏感; 三级; 三级; -. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，根据查询表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于III类项目，土壤环境敏感程度为不敏感。综上判定，本项目可不开展土壤环境影响评价。 - 七、开采期爆破环境影响分析 1、冲击波对环境的影响分析 由于本项目为山坡-凹陷露天开采，爆破引起空气冲击波影响范围较大。在均质坚固岩石中当有足够炸药爆炸能量并与岩石爆破性能相匹配而且还有相应最小抵抗线条件下，岩石中药包爆轰后首先在岩体中产生冲击波对紧靠药包岩壁产生强烈作用，使药包附近岩石被挤压或被击破成粉末形成粉碎圈，接着冲击波衰减为应力波，其不能直接破碎岩石但可引起岩石径向裂隙，在高压气体膨胀―气楔作用助长下形成裂隙圈。在裂隙圈以外岩体中应力波进一步衰减成为地震波，只引起岩体振动构成震动区。地震波强度随远离爆心而减弱直至消失。爆破振动危害主要是使爆区周围建筑受损坏，并使人产生烦躁不安等不良影响。由于矿山爆破产生振动与岩层的走向、断层、节理、裂隙、炸药能力等多因素相关，爆破条件不同爆破地震波效应差异很大。 为确保敏感点安全就矿山爆破振动对其危害程度做出定量预测计算和影响分析。为保护爆破点周围建筑物常以爆破地震波安全距离和介质质点振动速度作为判断爆破地震波强度对建筑物影响的指标。 地表建筑物安全距离可按下式计算： 式中：Rd：爆破地震波危害半径，m； α：爆破性质系数，α=1； Q：装药量，微差爆破取最大1段装药量，kg； Kd：地基系数，Kd=9。 质点振动速度目前普遍采用下述经验公式计算： 式中：V：质点振动速度，cm/s； K：与介质性质、爆破方法等因素相关系数，K=10； Q：同上式； R：质点到爆破中心距离，m； α：同上式。 根据上述公式计算，当爆破最大装药量为12kg时，爆破地震安全距离为20.61m，即沿开采境界线20.61m以外一般民用建筑在爆破振动时不会被破坏。一般非抗震砖房、大型砌块及预制构件建筑的允许振速为1~2cm/s。 从计算结果来看，本项目矿山爆破产生空气冲击波不造成实质性影响。 2、地面振动对环境的影响分析 目前，主要以类比法评价爆破引起地面振动的环境影响。在地震研究中通常采用地震本身释放能量大小表示地震强度。我国把地震强度分为12度，分别为：1-2度：人们一般没感觉，只有地震仪才能记录到；3度：室内少数人感到轻微震动；4-5度：人们有不同程度感觉，室内物件有些摆动和尘土掉落现象；6度：人行走不稳，器皿倾倒，房屋出现裂缝，少数受到破坏；7-8度：人站立不住，大部分房屋遭破坏，高大烟囱可能断裂，有时还有喷沙、冒水等现象；9-10度：房屋严重破坏，地表裂缝很多，湖泊、水库中有大浪出现，部分铁轨弯曲变形；11-12度：房屋普遍倒塌，地面变形严重，造成巨大自然灾害。爆破产生振动与地震产生振动虽然振源不同但都能引起地面振动，因此可用地震强度来反映爆破振动造成的环境影响。 通过类比，本项目矿山爆破产生地面振动的地震强度大概为1~2度，不会对本项目所在区域内建筑设施及人群造成实质性影响。 3、爆破飞石对环境的影响分析 中深孔爆破时，个别飞石产生原因为： ①装药洞口堵塞质量不好，冲击高压气体夹有许多飞石，飞散很远； ②岩体不均匀，从较弱的夹层方向冲出飞石； ③药包最小抵抗线不准，由于过量装药产生飞石； ④药包破裂后沿最小抵抗线方向获得较大速度飞石。爆破时，个别飞石飞散距离大小受多种因素影响，如：填塞材料及质量、岩石性质、气候风向等因素都在不同程度上产生影响。 飞石安全距离Rs按下式确定： RS=20n2WKf 式中：Rs：碎石飞散对人员的安全距离，m； n：爆破作用指数，n=1； W：最小抵抗线，取W=3.5-4.5。 Kf：安全系数，一般选1-1.5，风大、顺风、抛掷方向正对最小抵抗线时应为1.5，山间或哑口地形为1.5-2。 由上式计算得出，飞石的最大抛掷距离为140~180m。根据《爆破安全规程》（GB6722-2011），露天深孔爆破时，个别飞石的最小安全距离不得小于200m。 由于本项目为山坡-凹陷露天开采，矿山爆破飞石可能会对周边建筑造成影响，矿山开采范围边界外设置了300m的安全保护范围，但西坡地村散户最近距离露采区边界1200m，位于爆破振动影响范围之外，且之间有山体阻隔，因此本项目爆破开采产生的振动对西坡地村散户产生的影响较小，符合《爆破安全规程》(GB6722-2003)中的要求。 九、环境风险分析 环境风险评价就是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事件（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质。一般情况下，风险评价主要针对人、动植物有毒的化学物质、易燃易爆物质、可能造成较强危害的机械设备故障、构造物故障、生态危害等。 （1）风险识别 本项目在生产过程中涉及的有毒物质和易燃易爆等危险物料主要有矿石开采使用的乳化炸药（主要成分是硝酸铵，约占60%左右）、爆破器材（雷管、导爆索）。 本项目矿山涉及的危险物质为乳化炸药，其主要成分为硝酸铵(约占60%左右)；本矿山爆破所用的炸药由专业的矿山爆破公司按需当天配送，当天使用、余量当天退还，矿区内不设专门的炸药库或爆破器材库。在生产过程中，项目将严格控制和减少最大段的装药量。拟建项目每次最大炸药用量为5t，炸药主要成分为硝酸铵、硝酸钠，低于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中关于突发环境直接风险物质及临界量（50t），不构成环境风险。 本工程在生产过程中涉及的主要环境风险为炸药的爆炸。由于炸药的敏感性和危险性，本工程所用炸药在运输、使用过程中的碰撞、摩擦、挤压以及遇明火的条件下都会产生剧烈的爆炸。 （2）风险分析 1）炸药使用过程中风险影响分析 由于拟建工程为地表开采、爆破，无炸药库。本工程存在于炸药因装卸不慎或遇明火而发生爆炸或周边生产矿工撤离不及时，对周边矿工的安全构成威胁。本工程爆破由经过专门培训有爆破许可证的工人负责，作业工人不得穿化纤类工作服，进入作业现场，要认真检查，确认安全后方可作业。只要做好爆破前做好安全防范，对周边村庄履行告知义务，禁止随便进入矿区，就不会造成地面人员伤亡与财产损失。 2）炸药运输环节环境风险影响评价 本工程炸药运输由专业的爆破公司运至临时存放点。炸药在运输过程中的挤压、碰撞、遇热的情况下可能爆炸。炸药爆炸时如果恰好道路两侧有村庄或人群等敏感目标，会给群众带来生命财产的损失，但这种机率是非常小的。另外，爆炸产生的废气主要是粉尘和氮氧化合物，对周围大气影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营区生态环境影响分析 | 本项目矿山闭矿后，矿山对自然环境各要素的影响趋于减缓甚至消失。闭矿期环境影响主要表现在以下几个方面： （1）随着开采范围内矿石的枯竭，生产的停止，与其相关的各生产环节消失，如设备噪声、大气污染物等，区域环境质量将有所好转。 （2）建筑物拆除:闭矿后，建筑物场地首先要拆除建筑物以便于进行复垦工程。建筑物拆除按照由远及近，由上而下的顺序拆除。拆除建筑物一般不采用推倒的方式，拆除前应编制拆除工程施工方案，严格按照设计进行拆除施工。拆除采用机械拆除的方式，拆除后就近充填到报废的井口内。 （3）工业广场清理:对拆除后的建筑物场地和工业场地进行清理，主要清除地面硬覆盖和由于矿石长期堆存污染的土壤，清理工程使用推土机，清理厚度以10cm为宜。清理出的废弃物就近充填废弃的井口内。 （4）矿山将对工业场地复垦后制作适宜林业种植的土层。复垦后土壤基本恢复到原有状态，主要采取生物措施改良土壤。 a)增施农家肥 根据当地情况增施农家肥等措施以提高土壤的有机物含量，农家肥选择鸡粪，改良土壤结构，改善土壤理化性状，增加土壤肥力。 b)绿肥法 生物修复技术主要包括植物修复和微生物修复。由于采矿地一般缺乏N.P等营养物质，一般添加肥料或利用豆科植物的固氮能力提高土壤肥力。豆科植物生命力旺盛，在自然条件较差、土壤较贫瘠的土地上都能很好地生长。因此无论复垦土地的最终利用方向是宜农、宜林，还是宜牧，在最初几年内都需要种植多年生或--年生豆科草本植物，然后将这些植物通过压青、过腹还田等多种方式复田，在土壞微生物作用下，除释放大量养分外，还可以转化成腐殖质，其根系腐烂后也有胶结和团聚作用，可以有效改善土壤理化性质。常见的有沙打旺、紫花苜蓿等豆科植物。 c)复垦植物的筛选 露天开采将工业广场内原植被全部破坏，在生态条件脆弱的地区依靠自然恢复较困难，且周期漫长，所以要快速恢复植被，首先是筛选先锋植物，同时要筛选适宜的适生植物以重建人工生态系统。 根据矿区植被重建的主要任务及目标，同时结合矿区的特殊自然条件,选定的植物要具有以下特性: 具有较强的适应脆弱环境和抗逆境的能力,即对于干旱、风害、冻害、瘠薄、盐碱等不良立地因子具有较强的忍耐能力。同时对粉尘污染、烧伤、病虫害等不良因子具有一定的抵抗能力。 根系发达,有较高的生长速度，能形成网状根固持土壤。地上部分生长迅速， 枝叶茂盛，能尽快和尽可能长的时间覆盖地面，有效阻止风蚀。同时，能较快形成松软的枯枝落叶层，提高土壤的保水保肥能力。 播种栽培较容易，成活率高。种源丰富，育苗方法简易，若采用播种则要求种子发芽力强，繁殖量大，苗期抗逆性强，易成活。. 具有优良的水土保持作用的植物种属，能减少地表径流、涵养水源、阻挡水土流失和固持土壤。 |
| 选址选线环境影响分析 | 本项目建设符合国家产业政策；符合国家和区域主体功能区划、生态功能规划、生态环境保护规划；符合淄博市矿产资源规划和淄博市“三线一单”生态环境分区管控的意见。矿区不位于依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地及其他法律法规规定的禁采区域；也不位于重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内。项目爆破安全距离300m范围内无村庄等敏感目标分布。 根据现场调查和环境影响分析可知，拟建区域环境质量良好，项目建设和运营后产生的废气、废水、噪声、固废等经采取相关治理措施后对周边环境影响较小。 从环境角度分析，本项目选址基本合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、开采期生态环境保护措施 （1）植被保护措施 已采取的生态保护措施： 定期洒水养护，并在已有矿山道路两侧进行绿化。 根据现场调查，项目区无随意破坏植被的情况，措施有效。 需补充的生态保护措施： ①加强环境保护宣传教育工作，提高作业人员的环保意识，减少人为因素造成的植被破坏。 ②针对评价区人口密度小和生态脆弱的实际，结合国家对退耕还林还草区的有关要求，对矿区周边宜自然恢复的区段封育恢复。 （2）野生动物保护措施 根据调查，建设单位定期组织环境保护宣传教育工作培训，提高作业人员的环保意识，禁止捕捉、猎杀野生动物。 根据调查，项目区无捕捉、猎杀野生动物的现象，措施有效。 需补充的生态保护措施： 二、水环境保护措施 已采取的生态保护措施： 生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运。 根据调查，项目区生活污水得到合理处置，措施有效。 需补充的生态保护措施： ①加强管理，禁止出现污水横流的现象。 ②对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 三、大气污染防治措施 （1）石料装车时，应尽量降低装料高度，并实时洒水抑尘，减少卸料产生的扬尘； （2）对职工进行宣传教育，提高其环保意识，可有效抑制扬尘产生； （3）尽量避免在大风天气装卸。 （4）严禁超高运输，降低装载高度，保证装料高度不超过车厢边沿，避免洒落； （5）加强运输道路监管与维护工作，对滑落到道路上的物料进行及时清理，对于破损路面应及时进行修复； （6）行驶过程中控制汽车行驶车速，降低车轮产生的交通扬尘； （7）尽量减少不必要的输送环节，降低物料转运的落差； （8）对破碎机以及筛分设备扬尘点设置密闭罩，设风管和脉冲袋式除尘器，将灰尘引至除尘器中，除尘器收集的粉尘集中处理。 四、噪声污染防治措施 已采取的措施： （1）本项目采用露天采场采用集中爆破作业制度。深孔爆破尤其是毫秒延时爆破，爆破效果好，炸药单耗小，爆破飞石距离小，震动影响范围小，对环境影响小。 （2）按照设备的实际处理能力合理地给矿料，设置岗位休息室，操作时采用带消音器的设备，同时配带耳塞。 需补充的措施： （1）在满足生产需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间； （2）采用低噪声生产工艺，合理安排生产计划，减少露天噪声排放； （3）提高设备零部件装配精度，加强运转零部件间润滑程度，对设备与其基础间及设备各连接部位间加装减振装置，在设备进出口处安装消音装置。 综上所述，通过认真落实并严格执行上述声环境保护和污染防治措施后，可使本项目开采期间产生噪声实现达标排放，对项目区及周边区域声环境产生影响较小，采取的声环境保护和污染防治措施可行。 五、开采期固废处置措施 采掘废土石：不能售卖的废石及剥离暂时堆存于该矿山的最低开采平台，后期用于治理与复垦工作。 综上，项目开采期固废均得到妥善处置，不会对区域环境造成明显影响。 六、开采期振动影响防治措施 采用点力起爆法和导爆索起爆法，控制装药量和安全防护距离，尽可能减轻对爆破区周围环境的影响，并切实加强防火消防措施；同时对炸药等危险品严格规范管理，避免恶性事故的发生。 七、环境风险防范措施 1、环境风险防范措施 针对项目可能存的环境风险，采取的风险防范措施如下。 （1）企业应落实按照安监、消防和其他主管部门提出的要求落实相关措施。 （2）建立完善的管理制度，加强对日常管理情况的记录，确保管理制度的落实。 （3）加强对值班人员的培训，确保值班人员严格执行操作规程，坚守岗位，出现异常应及时报告，并采取行之有效的措施。 （4）操作中加强巡回检查，对出现的泄露，及时发现立即清除，暂时不能清除的要采取有效的应急措施，以免扩大或发生灾难性的事故。如果发生火灾事件，立即通知救援组赶赴现场，进行消防灭火；必要时现场人员应及时撤离。 （5）按《民用爆破器材工程设计安全标准》（GB50089-2018）的规范要求建设消防水池，并配备水枪、水带、灭火器，同时配有相应消防器材标志图。 （6）严格按照《危险化学品安全管理条例》、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》(JT618-2004)等条例的要求进行民爆物品的运输。对外运输的具体路线要得到公安部门批准。路线设置原则是避开城区，尽量走绕城线。在危险路段、运输车辆途经的村庄等敏感目标路段设置警示标志，车辆安装醒目的警示灯，进入敏感区应打开警示灯，提醒周村民在经过该路段时注意并闪躲路面上行驶的炸药运输车；同时严格规定驾驶炸药运输车辆的司机进入敏感区域后须谨慎驾驶，谨防意外发生。 （7）风险事故发生后，会引起周围环境的污染情况，需要对环境各要素质量进行监测，需立即启动应急监测方案，及时追踪环境质量现状，并在需要时向上级部门汇报，做出相应的制动措施。 2、风险事故应急预案 依据《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)、《国家突发公共事件总体应急预案》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《突发环境事件应急管理办法》等相关法律法规、标准，公司应预先制定消防应急预案及突发环境应急预案（应急预案适用范围包括运输过程及库区突发环境事件）。以可能发生的重大事故为依据，制定事故发生后的减灾及防止出现连锁事故、灾害的扩大、环境污染等方面的措施。企业应根据自身特点编制应急预案，对某一种类的环境风险，企业事业单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的突发事件类型，编制相应的专项环境应急预案。专项环境应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事件特征、主要污染物种类、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。应急预案编制应重点做好以下如下表的几方面内容。 表5-1 应急预案主要内容汇总表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：贮存区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 落实工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由有资质专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 建设单位应严格按照风险预案的要求，制定风险应急预案；同时结合本环评提出的各项风险防范措施进行操作，将事故造成的影响降到最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目选用山坡-凹陷露天开采工艺，在矿山建设平台实行水平分台段开采，本项目无新增用地，对生态环境不产生新的影响，因此本项目对环境的影响主要为水土流失。场区的生态恢复措施如下: （1）表土恢复 项目开采结束后，对开采区留下的裸露场地进行表土恢复。生物化学复垦措施是利用生物及化学措施，恢复土壤肥力及生物生产能力的活动，它是实现临时用地农业复垦的关键环节。结合复垦区的实际情况，对于被破坏土地的土壤改良主要通过施用农家肥和种植绿肥，以提高土壤肥力，这些植物的根瘤有固氮作用，腐烂后除释放大量养分外，还可以生产腐殖质，具有交结和团聚作用，能改善土壤理化形状。 （2）林地恢复 - 到矿山开采结束后进入复垦期，选取火棘、爬山虎用于边坡的复垦。为了提高苗木成活率，起苗时应该不伤根，尽量缩短起苗根栽时间，以随起随栽为好；苗木远途运输，最好将根蘸足泥浆，用湿草包装好，以保持根系湿润；苗木运到后，要及时栽植，以防风吹日晒，做到栽多少、起多少；疏剪枝叶，栽植阔叶树，枝条叶片多，易蒸发失水，导致苗体萎缩枯死。解决办法是根据树体大小，适当剪去一些枝条、叶片，使苗木体内水分维持平衡；原向移栽一般树苗顶部有个钩头，都是向下坡方向，定植时同样应向下坡。采取原向移栽，可有效地缩短树苗适应新环境的时间，发根快，出叶齐，有利于发芽生长。栽树时应舒展根系，先填熟土，捡尽土内石块杂物，填上一半后，用手将树苗向上轻提一下，使根系舒展，与土壤紧密结合。然后浇足根底水，填一层松土踩实，再分层填土踏实。树苗栽后，应有专人管护，严禁放牧和各种人为损害。当苗木成活后，应加强幼林抚育和管理，松土除草、水肥管理和病虫害防治等。松土除草能促进新根和新梢的生长。林木郁闭后，将大大提高了本地区的水土保持能力，有效的防止了水土流失，保证了其生态稳定性和社会稳定性。 |
| 其他 | 一、环境管理措施 为使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，在管理方面采取以下措施： （1）建立IS014000环境管理体系，并建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核。 （2）强化对环保设施运行监督管理的职能，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，加强对环保设施操作人员技术培训，确保环保设施处于正常的运行情况，污染物排放连续达标。 （3）加强环境监测数据统计工作，建立完善的污染源及物料流失档案，确保污染物排放指标达到设计要求。 （4）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，将环保评估与经济效益评估相结合，建立严格奖惩机制。 （5）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使职工能意识到环境保护重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，企业应有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位职工。 本项目工程针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，工程建设管理工作计划见表5-4。 表5-4 环境管理要求一览表 阶段; 环境管理工作主要内容. 管理机构职能; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。. 施工阶段; （1）严格执行“三同时”制度； （2）按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门鉴定落实计划内的目标责任书； （3）认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； （4）施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关规定； （5）设立基建期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向环保主管部门汇报一次。. 试运行阶段; （1）检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工； （2）做好环保设施运行记录； （3）向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报告； （4）环保部门和主管部门对环保工种进行现场检查； （5）记录各项环保设施的试运转状况，针对出现的问题提出完善修改意见； （6）总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度。. 生产运行期; （1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行； （2）设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全矿内的污染源监测，对不达标的环保设施应立即进行查找原因，及时处理； （3）不断加强技术培训，组织企业内部之间进行技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； （4）重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见来提高企业环境管理水平； （5）积极配合环保部门的检查和验收。. 二、监测计划 环境监测是环保工作的基础，开展环境监测能及时掌握污染动态，及时了解各污染物的排放及其对外环境的影响程度和范围，对污染源进行有效的监控，通过长期积累监测数据，为企业的环境管理及环境质量评价提供依据。 为有效地了解建设项目对周边环境的影响，保证建设项目排放的污染物在国家规定范围之内，确保建设项目实现可持续发展，保障职工的身体健康，评价要求建设单位定期委托有资质的单位对项目污染排放进行监测。根据本项目排污特征，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）等相关要求，提出了以下的监测计划： 表5-5 环境监测计划 序号; 监测项目; 监测位置; 监测内容; 监测频次; 监测时间; 监测负责单位. 1; 开采区噪声; 项目区东、南、西、北厂界外1m处; 等效声压级; 每个季度监测一次; 昼间、夜间各一次; 第三方监测机构. 2; 开采区无组织粉尘; 项目区厂界外上风向10m处设参照点; TSP; 每年一次; 每次2天，在进行开采时进行监测. 项目区厂界下风向50m处扇形设置3个监控点. 3; 车间有组织粉尘; 排气筒; 颗粒物; 每季度一次; /. |
| 环保投资 | 本项目环保措施投资金额见表5-6，本项目环保投资约为400万元，约占工程总投资5000万元的8%。 表5-6 项目环境保护措施及投资一览表 时间; 项目; 治理措施; 金额(万元); 备注. 开采期; 噪声防治; 采用低噪声设备; 10.0; /. 加强设备保养; 5.0; 新增. 工作人员采取防护措施; 5.0; 新增. 生态恢复; 植被恢复措施等; 10.0; 新增. 环境监测; 开采期环境监测; 10.0; 新增. 闭矿期; 建筑拆除; 50.0; 新增. 土地复垦、植被恢复; 200.0. 合计; 400. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | 建立生态环境管理机制，加强生态环境环境管理，确保各项生态环境措施的实施。 | 落实报告中提出的生态保护措施 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | 生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运。 | 建有化粪池 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | 加强管理 | 达标排放，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 采取洒水降尘、雾炮降尘及袋式除尘等降尘措施 | 达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2、3中重点控制区排放限值 |
| 固体废物 | / | / | 一般固体废物回收利用 | 各类固废均得到妥善处置，不得随意丢弃 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 制定环境突发事件应急预案 | 制定有环境突发事件应急预案并按照要求定期演练 |
| 环境监测 | / | / | 定期实施监测计划 | 厂区定期监测符合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）等相关规范要求 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

一、结论 本项目为建筑用石灰岩石开采项目，符合国家产业政策，符合项目建设符合《淄博市矿产资源总体规划（2016-2020）》、以及“三线一单”等，其选址无制约性因素，环评提出的环保措施技术经济可行，可实现达标排放，对各环境要素的影响较小，不会因项目建设而改变区域环境功能，不会造成环境质量出现超标。在落实环评提出的各项环保措施的基础上，本项目从环境保护角度而言可行。 二、建议 1、认真贯彻执行国家和山东省的各项环保法规和要求。 2、对报告表提出的环保、水保措施应严格落实，防治对生态环境和水土流失造成影响。 3、建立健全施工管理制度，应将环保责任制纳入施工招投标合同，施工建立中应配备环保专职人员，确保基建期环保措施的落实。 4、项目环保设施与主体工程同时投入运行，同时验收，严禁项目污水、固废直接排入环境中。