淄博市生态环境局淄川分局

关于淄博卓正新材料科技有限公司年产500万吨建筑石料用灰岩项目环境影响报告表的审批意见

川环报告表〔2023〕021号

淄博卓正新材料科技有限公司：

你单位报来的《年产500万吨建筑石料用灰岩项目环境影响报告表》（山东鲁蒙环境服务有限公司编制）已收悉，经研究审批意见如下：

- 该项目建设地点位于山东省淄博市淄川区西河镇新庄村北，项目投资4000万元，其中环保投资200万元。项目在现有项目基础上进行扩建，对现有破碎机、筛分机尺寸进行改造，新增破碎机、挖掘机、除尘、喷淋设施等配套设施35台（套），同时对现有项目投料、破碎、筛分工序集气罩和除尘器进行升级改造，提高废气收集效率和处理效率，扩建后开采能力达到500万t/a。

- 我局已受理该项目并在淄川区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，该项目符合国家和地方产业政策，在落实报告表提出的各项污染防治措施后，能达到环境保护要求，从环保角度分析，项目建设可行。同意你公司按环评所列建设项目规模、生产工艺、环境保护措施等进行建设。

二、该项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1.项目表土临时堆场须采用防尘网覆盖，定期采用移动式雾炮机降尘，开采作业面须安装移动式雾炮机、喷淋装置，装车过程设置水喷淋；项目投料、破碎、筛分过程产生的粉尘须经集气罩收集后通过布袋除尘器除尘后由不低于15m高的排气筒排放；项目须边开采边恢复绿化，同时加强厂界四周绿化。项目营运期有组织、无组织颗粒物排放浓度限值须分别执行山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2、3相关标准（10mg/m3和1.0mg/m3），颗粒物有组织排放速率须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值要求（3.5kg/h）。

2.项目生活污水排入化粪池，定期清运，不外排；项目车辆清洗废水须经隔油沉砂池后回用，不得外排。

3.项目生产过程中产生的噪声主要来源于生产设备运转噪声。采取合理布局，优先选择低噪音设备，对高噪音设备要采取减震、隔音、消声等综合控制措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放》（GB12348-2008）2类标准。

4.项目一般固体废物须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。固体废弃物实施分类管理和妥善处理工作，按固体废物“资源化、减量化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置固体废物。

5.加强项目污染物总量控制。项目建成后全厂有组织颗粒物排放量应控制在7.42t/a以内，拟建项目新增颗粒物1.612t/a。

6.建立健全环境风险防范体系，强化环境风险防范和应急措施，根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，建设相配套的事故应急设施，配套应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养，每年定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。

7.加强环保宣传教育，制定环保管理制度，严格落实《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》（淄环发〔2010〕60号），并作为环保验收必要条件。按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标识牌及环保宣传栏。

三、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

四、项目建设必须执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序申领或变更排污许可证及进行竣工环境保护验收。如因后期相关规划调整，项目不符合相关规划要求，须按相关要求进行搬迁整改。项目验收后，新建、改造提升环保治理设施的，需对环保治理设施进行验收。

五、本项目在产生事实排污前应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并按照《排污许可管理条例》申领或变更排污许可证和进行生产管理；未纳入排污许可管理的，不得排放污染物。

六、本项目若实行排污许可重点管理或纳入重点排污单位名录，应按照《淄博市污染源自动监控条例》规定，完成自动监测设备的安装联网。项目建成后须安装厂界无组织在线监测设备和自动喷淋设施，有效控制无组织粉尘排放。

淄博市生态环境局淄川分局龙泉环境执法中队负责对该项目的环境监察工作。

经办人：                        2023年3月28日

抄送:龙泉环境执法中队