# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 淄博艺嘉源纸制品加工厂搬迁技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2303-370302-89-02-393903 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 刁晓波 | 联系方式 | 13053320191 |
| 建设地点 |  |  | 山东省淄博市淄川区双杨镇十里铺村东 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （36度40分34.003秒，117度59分39.211秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C2231纸和纸板容器制造、C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 38、纸制品制造 223-有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的；39、印刷 231*-其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外） |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  |  | 淄川区行政审批服务局 | 项目备案文号 | 2303-370302-89-02-393903 |
| 总投资（万元） |  |  | 600 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 6.7 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  |  | √否 是： | 用地面积（m2） | 2500 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 表1-1 专项评价设置情况判定表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氦气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度、VOCs，不涉及前述污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无废水外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及危险物质储存量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. |
| 规划情况 |  |  | 规划名称：《淄川区双杨镇工业集聚区总体规划（2021-2035）》 审批机关：淄川区工业和信息化局 规划时间：2021年11月22日 批复文号：川工信发[2021]109号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 规划环评：《淄川区双杨镇工业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》 审查部门：淄博市生态环境局 审查时间：2023年4月7日 审查文件名及文号：《关于淄川区双杨镇工业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（鲁环审[2023]30号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 1 、与《淄川区双杨镇工业集聚区总体规划（2021-2035）》符合性分 析 (1)淄川区双杨镇工业集聚区总体规划 ①规划范围：东至凤凰路、双罗路至双杨镇边界，西至张博铁路，南至胶王路，北至102省道，面积988.68公顷，重点发展新材料、新医药、装备制造等产业。 ②主导产业：新材料、新医药、装备制造。 (2) 与集聚区入区行业符合性分析 表 1-2 项目与集聚区行业准入清单符合情况一览表 产业定位; 准入行业; 准入程度. 特种金属功能材料、先进 高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料、高端化工新材料; C3240有色金属合金制造; 允许准入. C3985电子专用材料制造; 允许准入. C307陶瓷制品制造; 允许准入. C309石墨及其他非金属矿物制品制造; 允许准入. C26化学原料和化学产品制造业; 凯盛新材料化工产业链上项目。符合下列情形之一的化工项目，除国家另有规定的外，可以在集聚区实施，且不受投资额限制： 1、2625有机肥料及微生物肥料制造、 2682化妆品制造、2683 口腔清洁用品 制造、291橡胶制品业项目；2、列入《建设项目环境影响评价分类管理名 录》的环评类别为报告表、登记表的非危险化学品项目。; 允许准入. 生物制药；生物基材料制 造；装备制 造；铁路运输; C27医药制造业; 生物药品制品制造、卫生材料及医药 用品制造、中药饮片加工、中成药生 产; 允许准入. C28化学纤维制造业; 生物基材料制造; 允许准入. C34通用设备制造业; 金属加工机械制造；物料搬运设备制 造；泵、阀门、压缩机及类似机械制 造；通用零部件制造；轴承、齿轮和 传动部件制造：烘炉、风机、衡器、 包装等设备制造; 允许准入. C35专用设备制造业; 重点推进石油装备、节能环保装备和 新能源装备制造项目; 允许准入. C38电气机械和器材制造业; 输配电及控制设备制造；家用电力器 具制造；非电力家用器具制造；照明 器具制造; 允许准入. C39计算机、通信和 其他电子设备制造业; 计算机制造；通信设备制造；广播电 视设备制造；雷达及配套设备制造； 视听设备制造；电子器件制造；电子 元件制造；其他电子设备制造; 允许准入. C40仪器仪表制造业; 通用仪器仪表制造；专用仪器仪表制 造；钟表与计时仪器制造；光学仪器 制造；衡器制造；其他仪器仪表制造 业; 允许准入. G53铁路运输业; 依托铁路场站，引导一批生产企业不 断优化物流过程，培育大型物流集团; 允许准入. 以互联网服 务、金融服 务、商务服 务、技术服 务、医疗卫生 服务等为主 的产业集群; 164互联网相关服务; 电子商务业; 允许准入. J66货币金融服务; 货币银行服务；非货币银行服务; 允许准入. J67资本金融服务; 现代金融业; 允许准入. J68保险业; 人身保险；财产保险; 允许准入. L72商务服务业; 综合管理服务；其他商务服务业等; 允许准入. M74专业技术服务业; 质检技术服务; 允许准入. M75科技推广和应用服务业; 技术推广服务、知识产权服务、科技 中介服务; 允许准入. Q84卫生; 基层医疗卫生服务; 允许准入. S94社会保障; 保险行业; 允许准入. 综上，本项目位于山东省淄博市双杨镇十里铺村东，在淄川区双杨镇工业集聚区范围内，根据《淄川区双杨镇工业集聚区总体规划（2021-2035）》，项目厂区用地性质为工业用地；本项目行业类别为C2231纸和纸板容器制造、C2319包装装潢及其他印刷，属于新材料行业配套服务行业，符合工业集聚区重点发展新材料的产业定位。 本项目与双杨镇工业集聚区的位置关系见附图1-1。 2 、规划环境影响评价符合性分析 项目与规划环评结论符合情况详见下表。 表 1-3 项目与规划环评结论符合情况一览表 淄博市淄川区双杨镇工业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书结论主要内容; 本项目情况; 符合性. 1、环境空气：双杨镇工业集聚区所在区域为不达标区，目前尚未编制达标规划，区域近期新增污染 源具有替代源的削减方案。后期规划实施过程中，新建排放不达标污染物项目，在具有替 代源的削减方案，区域总量实现减排基础上区域污染源点对大气环境的影响是可以接受 的，区域污染源点的建设是可行的，集聚区规划实施对大气环境的影响是可以接受的。 2、水环境：枯水期、丰水期排污口下游孝妇河均能达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中IV类水水质标准的目标。由于评价范围内无饮用水水源保护区、饮用 水取水口、涉水的自然保护区及重要湿地等保护目标，因而葛洲坝水务淄博淄川有限公司 排水不会对地表水体产生影响。根据本次地下水预测结论，无论是正常状态还是非正常状态下，污染物运移速度整体 很慢，污染物运移范围不大，对地下水影响有限。因此，预测规划区内各泄漏点的污染物 扩散仅限于园区及周边较小范围内，污染源外边界浓度均在《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)III类标准限值以内，对区域地下水水质影响较小。 3、声环境：根据双杨镇工业集聚区总体规划的用地类型，集聚区声功能区为《声环境质量标准》 中划定的2类、3类和4类功能区。集聚区主要噪声源为工业噪声、交通噪声和社会生活 噪声，区外主要的保护目标为规划的居住区等敏感点。根据本次评价期间噪声监测结果，各监测点位昼间噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类、3类、4类标准要求。 4、土壤环境：预测结果表明，总的来说，在集聚区企业废气、废水污染防治措施达到设计要求的前 提下，污染物不会对区域土壤环境造成较为明显的影响。但如果不釆取治理措施或治理措 施不能稳定长期运行，集聚区附近土壤中的污染物将会加速积累，从而影响到土壤肥力和 土壤酸碱度。因此，集聚区必须加强工业企业的环境保护工作，监督项目污染防治工作， 保证环保设施的正常运转，尽可能地避免项目建设对区域土壤环境带来影响。 5、环境风险：区内涉及危险品项目的设计施工、储存、运输、生产使 用等各个环节，必须高度重视安全生产，事故防范和减少环境风险。 集聚区除了需要严格按照国家标准和有关规定引进入区项目外，还应监督各入区项目 严格按照环评要求建设事故应急设施，并保障设施的正常运行。此外，集聚区还应建立风 险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时釆取应急救援措 施，并与当地形成区域风险安全系统工程，从环境风险控制角度来评价，经釆取小区域一 大区域相互独立并彼此响应的应急措施后，可大大减少事故发生概率，其潜在的事故风险 可以防范。 6、生态环境影响：随着开发建设的进行，集聚区范围内的一些植物种类将会消失，绝大部分的植物种类 数量将会大大减少，区域生物多样性受到一定影响。但工业集聚区建设对集聚区所依托的 大区域植被区系、植被类型影响不大，不会导致植物种类和类型的消失灭绝，且随着建设 期的结束，经过绿化建设，植被会得到逐步恢复，将可弥补植物种属多样性的损失。只要集聚区建设者注意区域的绿化建设，并注意绿地建设中的植物搭配，区域陆地生 物多样性并不会有明显的变化。; 本项目建设符合产业政策、园区规划，废气采取严格的治理措施，废水、固废均可以妥善处理、处置，噪声可以达标排放。事故风险可以 有效控制，符合规划环境影响评价结论。; 符合. 3 、与规划环评审查意见符合性分析 项目与规划环评审查意见符合情况详见下表。 表1-4 项目与环评审查意见要求符合情况一览表 关于淄川区双杨镇工业集聚区总体规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见; 本项目情况; 符合性. - 总体规划概述 - （一）规划范围。2022年你单位根据淄川区工业和信息化局认定的淄川区双杨镇工业集聚区范围，委托编制了《淄川区双杨镇工业集聚区总体规划(2021-2035)》(以下简称《规划》)，规划面积988.68公顷，四至范围为东至凤凰路、双罗路至双杨镇边界，西至张博铁路，南至胶王路，北至省道102。 (二)产业定位。以新材料、新医药、装备制造为主导产业，以高新技术为发展方向，以循环经济为发展重点，以鲁维制药、凯盛新材料、华洋制药等骨干企业为产业载体，延伸产业链条、促进产业集聚，把双杨镇工业集聚区建设成为带动淄川、联系沿海、走向全国的现代化新型工业聚集区。 (三)发展目标。近期(至2025年),实现工业总产值达到103亿元，工业增加值30亿元;远期(至2035年)，实现工业总产值达到256亿元，工业增加值77亿元。 (四)总体布局。规划形成“一心、两区、三轴”的空间布局结构。 (五)基础设施规划。集聚区污水处理依托葛洲坝水务淄博淄川有限公司处理，目前处理能力为3万m3/d，规划近期扩容至6万m3/d。目前园区尚未实现集中供热，集聚区采暖用热目前由区内的鲁维制药集团有限公司自备热电厂提供。在现状基础上，需同步规划配套建设给排水系统、供热系统。适时对供热、污水处理等设施进行改建、增建。; 本项目位于山东省淄博市双杨镇十里铺村东，在淄川区双杨镇工业集聚区范围内。行业类别为C2231纸和纸板容器制造、C2319包装装潢及其他印刷，属于新材料行业配套服务行业，符合工业集聚区重点发展新材料的产业定位。满足发展目标、总体布局要求。本项目无废水排放，采暖用热使用空调。满足现有需求。; 符合. 二、对《规划》优化调整或实施过程中的意见 (一)《规划》实施范围、适用期限、规模、结构和布局等 方面进行重大调整或者修订,应当重新开展环境影响评价。在《规划》实施5年后，应开展环境影响跟踪评价。 (二)集聚区规划和建设应符合法定上位规划。《规划》应根据淄川区“三区三线”划定成果进行相应调整，做好与“三区三线”划定成果的衔接和落实，不得占用永久基本农田，城镇建设用地应布置在城镇开发边界之内。 (三)加强集聚区空间管控，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求。按照《报告书》提出的环境准入要求筛选入区项目。严格控制“两高”项目入区，确需建设的应按照省有关文件落实相关要求。化工投资项目应按照《山东省化工投资项目管理规定》有关要求实施。 (四)完善基础设施规划，落实中水回用要求，鼓励企业在条件允许的情况下优先使用中水。优化集聚区集中供热规划，协调地方政府加快区域集中供热热源点的建设，在具备集中供热条件前，严格控制供热需求大的项目入区。 (五)结合环境质量改善目标、污染防治方案、减排任务等，制定集聚区污染物减排方案并认真落实。对涉及新增污染物排放的入区项目，依法依规落实污染物替代要求。严格执行VOCs相关排放标准和产品标准，强化涉VOCs排放企业管理，建立完善全过程控制体系。 (六)健全集聚区环境风险防控体系，制定完备有效的突发环境事件应急预案和应急疏散方案。做好企业-政府应急联防联控工作，提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。 (七)推动减污降碳协同共治，引导企业不断改进高耗能工艺，持续降低碳排放强度。积极提升集聚区循环化水平，推动公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等，大力推进清洁生产。 (八)加强集聚区环境管理能力建设、提高精细化环境管理水平。强化日常环境监管，发现违法违规问题，及时依法依规处理处置。 (九)落实《报告书》提出的跟踪监测计划，编制年度监测报告并向社会公开，供后续建设项目入驻时共享环境监测成果。; 本项目位于山东省淄博市双杨镇十里铺村东，在淄川区双杨镇工业集聚区范围内。行业类别为C2231纸和纸板容器制造、C2319包装装潢及其他印刷，属于新材料行业配套服务行业，符合工业集聚区重点发展新材料的产业定位。本项目无废水排放，再严格落实环评中提出的污染防治措施后，能确保废气、噪声均能达标排放，固废均能合理利用、处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 根据《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》，双杨镇环境控制单元编码ZH37030220003，属于“重点管控单元”。 1、生态保护红线 生态红线是指生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），淄川区共有7处生态保护红线区分别为：宝山水源涵养生态保护红线区、杨古水源涵养生态保护红线区、青山以东水源涵养生态保护红线区、太河水库水源涵养生态保护红线区、龙藏洞以东土壤保持生态保护红线区、淄川生态公益林北部生物多样性维护生态保护红线区、潭溪山-峨庄生物多样性维护生态保护红线区。淄川区生态保护红线区具体范围见下表1-5。 表1-5 周边生态红线范围一览表 生态保护红线区名称; 代码; 边界描述; 面积; 生态功能; 类型. 青山以东水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-08; 325省道以南，青山以东，抬头崖村以西，槲林村以北; 1.89km2; 水源涵养、生物多样性维护; 森林、草地、农田. 太河水库水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-09; 235省道以东，泉河公园以北，峨庄森林公园以西，北崖村以北; 8.74 km2; 生物多样性维护、水源涵养; 水库、森林、草地、城镇、农田. 杨古水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-07; 杨古水源地及杨古水源地东侧，岭子镇以北，冲山以西和以南; 1.80 km2; 水源涵养、生物多样性维护; 森林、城镇、草地. 宝山水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-06; 309国道以南，东张村以东，刘家河以西，双峪以北; 1.80 km2; 生物多样性维护、水源涵养; 森林、城镇. 龙藏洞以东土壤保持生态保护红线区; SD-03-B2-02; 淄博与博山县界以北，龙藏洞生态景区以东，青山以南，车峪口村以西; 12.25 km2; 土壤保持、生物多样性维护; 森林、草地. 淄川生态公益林北部生物多样性维护生态保护红线区; SD-03-B4-05; 鲁泰文化路以东，淄河以北，淄博与潍坊市界以西，淄川与临淄县界以南; 52.86km2; 生物多样性维护、水源涵养; 森林、城镇. 潭溪山-峨庄生物多样性维护生态保护红线区; SD-03-B4-06; 太河水库以南，三台山以东，S327 省道以北，淄博与潍坊市界以西; 158.33km2; 生物多样性维护、水源涵养、土壤保持; 森林、城镇. 本项目位于山东省淄博市淄川区双杨镇十里铺村东（中心地理坐标为东经117°59′39.211"、北纬36°40′34.003"），不在生态保护红线区内，本项目的建设对该区域生物多样性影响很小，能够符合《山东省生态保护红线规划（2016—2020年）》相关要求。项目与生态红线的位置关系见图1-2，与最近的淄川生态公益林北部生物多样性维护生态保护红线区关系具体见图1-3。 2、资源利用上线 自然资源利用上线也称资源利用红线。资源利用上限是指为促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源安全利用和高效利用的最高和最低要求。本项目总投资600万元，本项目运营过程中新增消耗水资源300m3/a、电力20万kWh/a、液化石油气84t/a，万元工业增加值新鲜水耗为0.5m3，万元工业增加值综合能耗为0.281tce/万元，本项目相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求（万元工业增加值新鲜水耗为≤8m3，万元工业增加值综合能耗为≤0.5tce/万元）。资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 3、环境质量底线 环境质量底线是指国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目所在地淄川区环境空气不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、生态环境准入清单 根据《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》，双杨镇环境控制单元编码ZH37030220003，属于“重点管控单元”，生态环境准入清单要求见下表： 表1-6 生态环境准入清单要求 序号; 管控要求; 符合性分析; 结论. 1; 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，本项目已经申请山东省建设项目备案证明，项目代码：2303-370302-89-02-393903; 满足. 2.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目属于C2231纸和纸板容器制造，不属于新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。本项目租赁已建成车间进行生产，不涉及永久基本农田。; 满足. 3.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。; 本项目生产过程无废水产生。生活污水经化粪池收集预处理经环卫部门定期清运。; 满足. 4.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。; 本项目位于淄川区双杨镇工业集聚区范围内; 满足. 5.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。; 本项目不属于两高项目; 满足. 2; 污染物排放管控; 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。; 根据《山东省“两高”项目管理目录》（2023年版），本项目不属于“两高”行业。; 满足. 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。; 本项目属于新建项目，目前处于环评阶段，本项目将按照淄环函〔2021〕55号要求落实污染物总量控制和倍量替代要求。; 满足. 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。; 本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。; 满足. 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。; 本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。本项目废水不直接外排环境，不新建排污口。; 满足. 5.造纸、制药、玻璃、陶瓷、化工、包装印刷、表面涂装、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。; 本项目严格按照淄博市行业环境管控要求，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，项目产生实际排污前，取得排污许可手续。; 满足. 6.规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到100%。通过管网截污、小型污水处理站和氧化塘、人工湿地等方式因地制宜处理处置农村生活污水，解决农村污水直排问题。; 本项目不属于养殖场（小区）。. 7.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。; 本项目租赁已建成车间组织生产，施工期仅进行设备安装，不涉及大型土木施工，危废间的建设可能需要重新破土防渗，本项目将按照要求进行施工作业。; 满足. 3; 环境风险防控; 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。; 本项目距离最近的敏感点为位于项目西北侧70m的孟机村住户，本项目环境风险潜势I，风险等级较低。; 满足. 2.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估; 本项目的建设不会对土壤、地下水造成影响，将配合地方政府对区域环境风险源进行评估。; 满足. 3.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。; 本项目将按照要求进行突发环境应急预案的编制及备案。; 满足. 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 本项目生产过程会产生危险废物废活性炭、废机油，本项目将按照要求进行危险废物贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并全程接受主管部门监管。. 5.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。; 本项目取暖使用空调。; 满足. 4; 资源开放效率要求; 1.高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。; 本项目燃料使用液化石油气，不属于高污染燃料。; 满足. 2.加强农业节水，提高水资源使用效率。; 本项目不涉及农业项目。; 满足. 3.提升土地集约化水平。; 本项目租赁已建成车间进行生产，不新征占地。; 满足. 4.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 本项目不使用煤炭，使用清洁能源液化石油气、电。; 满足. 二、项目政策符合性分析 1、产业政策符合性 项目的规模、产品、工艺以及采用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和淄政办发[2011]35号文件《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。根据淄博艺嘉源纸制品加工厂申请的《山东省建设项目登记备案证明》（项目代码：2303-370302-89-02-393903），本项目符合国家和淄博市产业政策。 2、土地政策符合性 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，且用地属于工业用地，符合《淄博市淄川区双杨镇总体规划（2017-2035）》要求，可视为允许建设项目。 3、环保政策符合性分析 （1）与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）的符合性分析 表1-7项目与环办环评[2017]84号文件符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书(表)的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。; 本次环评根据环境影响评价要素导则严格核定了产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施、排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容；污染物排放均依据国家相应标准要求进行核算。; 符合. 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。; 本项目应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行排污许可证的申请。建设项目未取得排污证，建设单位不得出具该项目验收合格的意见。; 符合. （2）与鲁环办函[2016]141号的相关符合性分析 山东省环保厅于2016年9月印发了《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）。项目与该文件的符合性见下表。 表1-8项目建设与鲁环办函[2016]141号文符合性分析 序号; 文件内容; 项目符合性. 1; 环境影响评价机构在编制建设项目环境影响评价文件时，要依据原辅料、工艺设计和物料平衡，深入分析固体废物的产生环节、种类、性质及危害特性，科学预测产生量，评价其综合利用和无害化处置方式的环境影响，并提出相应的对策措施：一要结合建设项目的工艺过程，梳理说明各类固体废物(固态、半固态及高浓度液体)的产生环节、主要成分和理化特性；二要根据《固体废物鉴别导则(试行)》(国家环保总局公告2006年11号)的规定，对建设项目产生的各类副产物是否属于固体废物进行判断，属于固体废物的，应依据《国家危险废物名录》(以下简称《名录》)判断其是否属于危险废物，凡列入《名录》的，属于危险废物，不需再进行危险特性鉴别；未列入《名录》、但疑似危险废物的，应根据产生环节和主要成分进行分析，对可能含有危险组分的，应明确在项目试生产阶段，对其作危险特性鉴别要求，并提出鉴别指标选取的建议方案；三要对分析结果进行汇总，以列表形式说明建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况。在评价建设项目固体废物的环境影响时，要逐项评价建设项目业主单位提出的固体废物利用处置方案是否符合环保要求，并对其可行性进行论证。环评机构要根据建设项目固体废物工程分析和环境影响预测结果，提出废物分类收集、安全贮存、综合利用和无害化处置的合理建议，按照《环境影响评价技术导则》的有关要求，编写环境影响报告固体废物污染防治章节。; 本次评价环评编制期间，深入分析了固体废物的产生环节、种类、性质及危害特性，根据项目实际运行情况统计了相应固废产生量，并核实了相应处置措施的可行性，报告表提出废物分类收集、安全贮存、综合利用和无害化处置的合理建议。. 2; 核实固体废物的产生环节、种类和数量：验收监测机构应在正常工况下，选择一到两个生产周期，统计产生环节、种类和数量，并按废物类别和生产负荷(75%以上)，将生产周期内的产生量折算成年均产生量。建设项目的一个生产周期超过一个月的，则建设项目固体废物的种类和数量按一个月统计；生产周期在两周以内的，应统计两个生产周期的数量和种类。对于在试生产阶段尚未产生的固体废物，如废水处理设施的污泥、废催化剂和报废吸附脱色材料等，验收监测机构可通过同行业类比调查或者环评报告预测结果，估算固体废物的种类和产生量，同等条件下，优先采用环评预测量。建设项目在竣工环保验收前发现危险废物实际产生种类、数量或利用、处置方式发生重大变化的，应编制环境影响补充报告，报有审批权环保部门的环评科(处)备案。不属于重大变化的，验收监测报告中应将变化情况予以说明。建设项目在通过竣工环保验收后，发现危险废物实际产生种类、数量或利用、处置方式发生重大变化的，应编制固废环境影响专题报告，报有审批权环保部门的环评、固废管理科(处)和项目所在地环境监察、固废管理机构备案。; 本项目现处于环评阶段。. 3; 核实配套工程落实情况：建有固体废物或危险废物贮存设施的，分别按一般工业固体废物和危险废物贮存有关技术标准检查，重点检查贮存设施的标志标识、防渗、污水导排、包装容器和分类存放等内容。建有固体废物填埋、焚烧等处置设施的，要对试生产期间设施的运行和污染物排放情况分析和监测。; 企业一般固废暂存处严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中的相关要求进行设置；拟设置一座危废暂存间，根据要求设置贮存设施的标志标识、防渗和污水导排等设施，分类存放，定期进行检查。. 4; 检查固体废物利用处置方案和管理制度落实情况：应与环评报告提出的利用处置方案、污染事故应急预案和相关管理制度等进行对比，特别是对固体废物综合利用和无害化处置的情况要跟踪落实。利用处置工艺或接受单位发生变更的，要说明原因。属危险废物委托利用处置的，要核实接受单位资质情况，检查委托利用处置等协议合同，并说明试生产期间转移联单执行情况。; 本项目废纸下脚料收集后外卖，生活垃圾由环卫部门定期清运；废活性炭委托有资质单位定期进行处置。. 5; 建设项目的业主或负有管理责任的单位(以下统称“产生者”)对其产生的固体废物，应承担污染防治主体责任。在建设项目正式投入生产前，产生者应当如实提供建设项目的生产工艺、设备和原辅材料种类、性质和数量，分析可能产生固体废物的环节、数量和性质以及固体废物贮存、处置的方法和途径，供有关评价或验收监测机构参考。产生者应按国家有关法规要求，妥善利用处置产生的固体废物。属委托利用处置危险废物的，在委托前，产生者应对被委托方的处置资格、能力等进行调查核实，在此基础上，产生者应与被委托方签订书面委托协议，明确拟交与危险废物的种类、性质、数量、交付方式、运输和利用处置要求与标准等事项。处置时，产生者应主动了解、核实处置情况，保证委托协议得到实施，确保危险废物得到妥善、安全和无害化利用或处置。; 本项目废纸下脚料收集后外卖，生活垃圾由环卫部门定期清运；废活性炭委托有资质单位定期进行处置。. 由上表可知，项目符合《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）的要求。 （3）与《山东省大气污染防治条例》的相关符合性分析 本项目与《山东省大气污染防治条例》的符合性见下表： 表1-9项目与山东省大气污染防治条例符合情况分析 序号; 规划要求; 项目符合性. 1; 设区的市、县（市、区）人民政府应当制定本行政区域锅炉整治计划，按照国家和省有关规定要求淘汰、拆除燃煤小锅炉、分散燃煤锅炉和不能达标排放的其他燃煤锅炉，并对现有的燃煤锅炉进行超低排放改造。除国家和省另有规定外，在城市建成区、开发区、工业园区内不得新建额定蒸发量二十吨以下的直接燃煤、重油、渣油锅炉以及直接燃用生物质的锅炉。; 项目使用的医用级电气两用蒸汽发生器，燃料使用液化石油气，满足相关要求。. 2; 县级以上人民政府供热主管部门应当组织编制供热专项规划，发展分布式能源，统筹热源和管网建设，逐步扩大城乡集中供热范围。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的分散燃煤供热锅炉应当在县级以上人民政府环境保护主管部门规定的期限内停止使用。; 企业办公用热使用空调供热. 3; 燃煤机组应当实现超低排放，使大气污染物排放浓度符合规定限值。; 项目不涉及燃煤机组. 4; 使用燃煤炉窑、煤气发生炉等设施的单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 项目不涉及燃煤炉窑、煤气发生炉. 5; 县级以上人民政府应当合理确定产业布局和发展规模，制定产业投资项目负面清单，严格控制新建、扩建钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目，鼓励、支持现有的工业企业进行技术升级改造。在城市建成区及其周边的重污染企业，应当逐步进行搬迁改造或者转型退出。; 项目不涉及钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目。. 6; 对不经过排气筒集中排放的大气污染物，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目所有产污工序均进行密闭、局部封闭、集中收集，通过环保设施处理后有组织排放. 7; 石化、重点有机化工等工业企业应当建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄漏物料。; 项目不涉及石化、重点有机化工行业. 8; 生产、销售、使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。省人民政府质量技术监督部门应当会同环境保护等部门，定期制定、调整低挥发性有机物含量产品目录和高挥发性有机物含量产品目录并向社会公布。列入高挥发性有机物含量产品目录的产品，应当在其包装或者说明中予以标注。; 本项目使用的预涂膜VOCs含量较低,常温下无VOCs产生,仅覆膜工序产生VOCs,项目配套建设两级活性炭吸附装置,用来处理覆膜工序产生的VOCs。. 9; 向大气排放恶臭气体的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施减少恶臭气体排放。; 项目不涉及垃圾处置场、污水处理厂，不涉及恶臭气体排放. 由上表可知，项目符合《山东省大气污染防治条例》的要求。 （4）《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》鲁环发[2020]30 号的符合性分析 本项目与鲁环发[2020]30 号的符合性分析见下表。 表1-10项目与鲁环发[2020]30 号符合情况分析 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 管控要求; 1、加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。; 本项目不涉及粉状物料，无粉尘产生。不涉及挥发性有机液体。厂区道路硬化。; 符合. 2、加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 本项目不涉及粉状物料，无粉尘产生。不涉及挥发性有机液体。覆膜过程产生的VOCs，经集气罩收集后经两级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒（DA001）有组织排放；液化石油气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度全部收集后经15mDA002排气筒有组织排放; 符合. 3、加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。; 覆膜过程产生的VOCs，经集气罩收集后经两级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒（DA001）有组织排放；液化石油气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度全部收集后经15mDA002排气筒有组织排放危险废物储存在危废暂存间，储存过程无废气产生。; 符合. 4、加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。; 项目建成后届时按照要求编制治理方案，建立管理台账等信息; 符合. 行业指导意见; 矿石料场设置防风抑尘网或封闭。石子、页岩、煤矸石、煤、粘土、矿渣、石膏、炉渣等封闭储存。熟料、粉煤灰、矿粉和除尘灰等密闭储存。石子、页岩、煤等物料粉碎、筛分、搅拌、粉磨等设备采取密闭措施，并配备有效集尘除尘设施。袋装水泥包装下料口、装车点位和散装水泥装车配备有效集尘除尘设施。; 本项目不涉及粉状物料，无粉尘产生。不涉及挥发性有机液体。覆膜过程产生的VOCs，经集气罩收集后经两级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒（DA001）有组织排放；液化石油气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度全部收集后经15mDA002排气筒有组织排放; 符合. （5）与《山东省“两高”项目管理目录》（2023年版）的符合性 表1-11与《山东省“两高”项目管理目录》（2023年版）符合性分析 序号; 产业分类; 产品; 核心装置; 对应国民经济行业小类. 1; 炼化; 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品; 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）; 原油加工及石油制品制造（2511）. 乙烯、对二甲苯（PX）; 乙烯装置、PX装置; 有机化学原料制造（2614）. 2; 焦化; 焦炭; 焦炉; 炼焦（2521）. 3; 煤制液体燃料; 煤制甲醇; 煤气化炉、合成塔; 煤制液体燃料生产（2523）. 煤制烯烃（乙烯、丙烯）. 煤制乙二醇. 4; 基础化学原料; 氯碱（烧碱）; 电解槽; 无机碱制造（2612）. 纯碱; 碳化塔; 无机碱制造（2612）. 电石（碳化钙）; 电石炉; 无机盐制造（2613）. 黄磷; 黄磷制取设备; 其他基础化学原料制造（2619）. 5; 化肥; 合成氨、尿素; 合成氨装置; 氮肥制造（2621）. 磷酸一铵、磷酸二铵; 氨化装置; 磷肥制造（2622）. 6; 轮胎; 子午胎、斜交胎、摩托车胎等轮胎外胎，不包括内胎和轮胎翻新; 密炼机、硫化机; 轮胎制造（2911）. 7; 水泥; 水泥熟料; 水泥窑; 水泥制造（3011）. 水泥粉磨; 水泥磨机、预粉磨主电动机; 水泥制造（3011）. 8; 石灰; 生石灰、消石灰、水硬石灰; 石灰窑; 石灰和石膏制造（3012）. 9; 平板玻璃; 普通平板玻璃，浮法平板玻璃，压延玻璃，不包括光伏压延玻璃、基板玻璃; 玻璃熔炉; 平板玻璃制造（3041）. 10; 陶瓷; 建筑陶瓷，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等; 辊道和隧道窑; 建筑陶瓷制品制造（3071）. 卫生陶瓷; 隧道窑; 卫生陶瓷制品制造（3072）. 11; 钢铁; 炼钢用生铁、熔融还原铁; 高炉，氢冶金、Corex、Finex、HIsmelt还原装置; 炼铁（3110）. 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢; 转炉; 炼钢（3120）. 电弧炉、AOD炉; 炼钢（3120. 12; 铸造用生铁; 铸造用生铁; 高炉; 炼铁（3110）. 13; 铁合金; 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品; 矿热炉、电弧炉、高炉; 铁合金冶炼（3140）. 14; 有色; 氧化铝; 煅烧或焙烧炉; 铝冶炼（3216）. 电解铝，不包括再生铝; 电解槽; 铝冶炼（3216）. 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜; 电解槽; 铜冶炼（3211）. 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌; 电解槽; 铅锌冶炼（3212）. 15; 铸造; 黑色金属铸件; 电炉等熔炼设备、造型设备; 黑色金属铸造（3391）. 有色金属铸件; 有色金属铸造（3392）. 16; 煤电; 电力（燃煤发电，包含煤矸石发电）; 抽凝、纯凝机组; 火力发电（4411）. 电力和热力（热电联产）; 抽凝机组; 热电联产（4412）. 背压机组. 本项目属于C2231纸和纸板容器制造、C2319包装装潢及其他印刷，不属于上述“两高”行业，项目建设符合《山东省“两高”项目管理目录》（2023年版）要求。 （6）与《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）的符合性 表1-12与《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）符合性分析 文 件要 求; 具体规定; 本项目情况; 符合 情况. 坚决淘汰落后产能; 严格落实《产业结构调整指导目录》，加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。; 项目已完成立项，立项代码为2303-370302-89-02-393903，符合国家和淄博市产业政策。; 符合. 严把准入关口; 坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入，严禁新增水泥熟料、粉磨产能。; 项目不属于两高项目。; 符合. 综上，项目建设符合《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）要求。 （7）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析。 表1-13项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析 序号; 关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知（鲁环字[2021]58号）; 项目符合情况; 符合情况. 一; 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。; 项目工艺、设备不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备；项目不属于耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目；经查询《产业结构调整指导目录（2019年）》，项目为允许类项目。; 符合. 二; 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 项目位于淄博市淄川区双杨镇，该厂址位于工业集聚区，该项目符合城镇总体规划。; 符合. 三; 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 项目位于淄博市淄川区双杨镇，该厂址位于工业集聚区内，该项目符合城镇总体规划。; 符合. 四; 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 项目不在生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线。选址符合山东省生态保护红线规划和淄博市生态保护红线规划要求。; 符合. 五; 强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。; 项目不属于“未批先建”，无违法违规建设行为; 符合. 由上表可见，项目的建设符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）的要求。 （8）、与关于印发《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》的通知（淄环委办〔2022〕10号）的符合性分析 表1-14项目与淄环委办〔2022〕10号的符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 提升颗粒物治理水平; 23.粉性原料、物料（含易起尘的粒状）等贮存场所要全密闭，非道路移动机械（铲车、挖掘机等）内部作业时宜安装并启用喷雾降尘装置; 本项目不涉及粉性原料、物料，无粉尘产生。; 符合. 24.粉状物料破碎、粉磨以及产品烘干、冷却、混料、包装等过程中产生的粉尘，要设置布袋除尘器或者其他粉尘收集处理设施进行有效收集处理。其中，要根据企业生产情况和布袋除尘器压差变化情况，合理确定反吹时间间隔与频次。; 本项目不涉及粉性原料、物料，无粉尘产生。; 符合. 25.厂内道路要全部硬化，地面要硬化或者绿化，不得出现裸露地面。定期对厂内及车间内道路、地面等进行洒扫保洁，原则上每周冲洗不少于1次，每天洒扫不少于2次，地面无积尘。; 本项目厂区道路全部硬化，无裸露地面。本项目建成后将按照要求对厂内道路、车间地面进行冲洗，做到地面无积尘。; 符合. 提升精细化管理水平; 28.企业要按照排污许可证相关要求，完整记录和保存生产设施运行、脱硫脱硝剂消费、活性炭等吸附剂更换、原辅料及能源消费、污染设施运行等台账信息，相关台账信息要与DCS记录一致。DCS记录应定期备份，保存时间不少于书面台账。; 本项目建成后将按照要求进行精细化管理; 符合. 30.废气处理系统应与生产工艺设备“同启同停”，企业要根据处理工艺，在治污设施操作规程中规定要操作方法，明确启停时间、温度、压力、烟气量等参数. 31.企业应建立健全大气污染治理责任制、管理制度和操作规程，定期开展专项培训或综合培训。其中，治污设施操作人员的专项培训，每季度至少开展一次公司级培训，每月至少开展一次车间级培训，考核合格后方可上岗。. 32.企业应建立治污设施运行巡查制度，定期巡查治污设施运行情况，巡查间隔时间不得超过半小时。治污设施运行参数要张贴悬挂于醒目位置，并明确异常问题的处理办法。巡查发现的问题要及时处置，不能整改的启用备用治污设施或有序停产，确保污染物达标排放. 坚决淘汰落后处理工艺; 全面淘汰除尘脱硫一体化、简易脱硫脱硝一体化、水洗法脱硫、氨法脱硫、生物脱硫以及无法实现精准管控的双碱法等脱硫工艺；全面淘汰微生物法脱硝及难以实现精准有效控制的氧化法脱硝和湿法脱硝工艺；全面淘汰水膜除尘、重力降尘、旋风除尘等单一措施除尘工艺。; 本项目不涉及落后处理工艺。; 符合. 综上分析，项目符合《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》的通知（淄环委办〔2022〕10号）中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 淄博艺嘉源纸制品加工厂成立于2022年6月27日，注册地址位于山东省淄博市淄川区寨里镇北沈村村委南220米，法人代表为刘金梅，经营范围包括：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售。 表2-1 现有项目环评及“三同时”执行情况一览表 项目名称; 审批单位; 审批时间; 批复文号; 验收时间; 运行情况. 纸制品加工项目; 无; /; /; /; 未建设完成，未投产. 现有纸制品加工项目，不属于有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的，无废气产生，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，现有项目无需办理环评手续。项目未建设完成，未投产。 因原厂址修路占用，需进行搬迁，企业拟将现有未建成项目搬迁至淄博市淄川区双杨镇十里铺村东现有厂房（淄博怡贝思玻璃制品有限公司闲置厂房），建设“淄博艺嘉源纸制品加工厂搬迁技改项目”，搬迁内容主要包括：利用现有已建成厂房，原有1条瓦楞生产线、平压平切纸机1台、贴面机1台、打包机1台、切纸机1台等相关设备全部搬迁至新厂区，同时因业务扩展现需新增高档礼盒生产线1条、瓦楞生产线1条、全自动预覆膜机1台、纸面处理机1台、医用级电气两用蒸发器2台等相关设备，并配套建设部分公用设备。项目建成后实现年产彩盒600t/a。 2、建设内容：项目租赁已建成车间进行生产，建筑面积约800m2。具体内容见表2-2。 表2-2项目主要工程内容 工程名称; 工程内容; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 北车间; 1间，1F，砖混结构，建筑面积390m2，主要用于瓦楞纸生产; 租赁现有厂房. 南车间; 1间，1F，砖混结构，建筑面积250m2，主要用于覆膜、贴面、模切、粘合工序生产; 租赁现有厂房. 辅助 工程; 办公室; 2间，1F，砖混结构，建筑面积70m2; 租赁现有厂房. 杂物间; 5间，1F，砖混结构，建筑面积90m2; 租赁现有厂房. 公用 工程; 供水系统; 由双杨镇自来水管网供给; --. 供电系统; 由淄川区供电所线路供应; --. 环保 工程; 噪声处理控制; 减振、隔声; 新建. 废气治理控制; 覆膜过程产生的VOCs集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理后经15mDA001排气筒有组织排放；电气两用蒸发器配套建设低氮燃烧器，液化石油气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度全部收集后经15mDA002排气筒有组织排放。; 新建. 废水处理控制; 生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运; 新建. 固废处理控制; 一般固废暂存处1处（30m2）、危废暂存间一处（8m2）; 利用现有改造. 3、工程总投资及环保投资：工程总投资600万元，环保投资40万元，占投资的6.7%。 4、劳动制度及定员：项目劳动定员为20人，年运行300天，白班8h工作制。本项目不设置食堂、宿舍。 5、平面布置 ①地理位置：本项目位于山东省淄博市淄川区双杨镇十里铺村东，地理坐标为东经117°59′39.211"、北纬36°40′34.003"，详细地理位置见附图2-1。 ②周边关系：本项目位于山东省淄博市淄川区双杨镇十里铺村东。项目东侧为空地，南侧为淄博怡贝思玻璃制品有限公司及道路，西侧为其他厂房及空地，北侧为道路及空地。本项目西北侧距离孟机村住户70m，西南侧距离孟机村173m，南侧距离孟机村168m。项目所在地理位置优越，交通便利。周边关系详见附图2-2。 ③平面布置及合理性分析：本项目生产车间位于厂区的中间，办公室位于整个厂区的西北部。项目生产总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料的输送简单化，方便了生产，厂区平面布置基本合理。厂区平面布置图详见附图2-3。 6、投产日期：本项目拟于2023年7月投产。 7、产品方案 本项目产能见表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 数量. 1; 彩盒; 600t/a. 8、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗，具体情况见表2-4。 表2-4 主要原辅料及能源消耗 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 卷筒原纸; 500; t/a; 外购. 白板纸; 150; t/a; 外购. 预涂膜; 20; t/a; 外购. 淀粉胶; 20; t/a; 外购. 水; 300; m3/a; 由淄川区自来水管网提供. 电; 20; 万kWh/a; 由淄川区供电所线路供给. 液化石油气; 84; t/a; 外购，瓶装，50kg/瓶. 淀粉胶：主要成分为60%~70%的淀粉，30%~40%的轻钙粉，不含有机物成分。 预涂膜：主要成分为聚丙烯，占比60%~70%；EVA热熔胶，占比30%~40%。具体MSDS见附件。 9、主要生产设备 本项目主要设备见表2-5。 表2-5项目主要设备清单 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 主体工程; 主要生产线; 全自动预覆膜机; -; 1; 台; 覆膜工序用. 平压平切纸机; -; 1; 台; 裁切工序使用. 贴面机; -; 1; 台; 贴面工序使用. 切纸机; -; 1; 台; 裁切工序使用. 钉箱机; -; 1; 台; --. 打包机; -; 1; 台; 打包用. 废纸打包机; -; 1; 台; --. 甩纸机; -; 1; 台; --. 手工辅助压盒机; -; 1; 台; --. 高档礼盒生产线; -; 1; 套; 包含开槽机、贴面流水线、皮壳机、包角机、订角机、成型机等相关设备. 瓦楞生产线; -; 2; 套; 瓦楞纸生产. 纸面处理机; -; 1; 台; --. 医用级电气两用蒸发器; 0.3t/h; 2; 台; 生产蒸汽用. 环保工程; 废气处理; 两级活性炭吸附设备; --; 1; 台; 环保设备. 注：以上设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定淘汰类、限制类设备。 10、给排水 （1）给水 项目主要用水为生活用水、医用级蒸发器用水，用水量为300m3/a，由双杨镇自来水管网供给。 ①生活用水：项目职工定员20人，全年工作300天，厂内不设食堂、宿舍，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中3.2.11管理人员及车间工人生活用水定额采用30~50L/人·班，项目职工生活用水量按照40L/人·班计，则生活用水量为240m3/a。 ②医用级电气两用蒸发器补水：项目医用级电气两用蒸发器对水质要求较低，使用自来水即可满足要求，循环使用无废水产生，仅定期补充损耗，年补充损耗量为60m3/a。 （2）排水 项目产生的废水主要为职工生活污水，蒸发器用水补水全部蒸发损耗。 项目生活污水产生量按用水量的80%计，为192m3/a。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。 项目水平衡图见下图： 图2-1项目水平衡图 单位：m3/a 11、供电：项目用电量约为20万kWh/a，由淄川区供电所供给。 12、供热：本项目厂区内不设燃煤锅炉，办公室冬季取暖使用空调。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程 1、施工期 本项目租赁现有已建成厂房进行建设，施工期主要为设备安装及调试，故施工期的主要影响因素是设备调试运行时产生的机械噪声和设备安装时产生的少量固废，对周围环境影响较小，本环评不再对施工期进行环境影响分析。 2、运营期 （1）主要生产工艺 1）瓦楞纸生产工艺 图2-2瓦楞纸生产工艺流程及产污环节图 卷筒原纸上料开卷进行张力测试，之后进行瓦楞成型，该过程需使用蒸汽进行加热，蒸汽来源于医用级电气两用蒸发器，燃料使用液化石油气。成型后，使用淀粉胶进行粘合，然后继续使用蒸汽进行烘压，最后进行分切制得瓦楞纸，作为本项目彩盒生产的原料，不作为产品外售。 产污环节：上料开卷过程产生噪声；液化石油气燃烧会有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度产生；分切工序会有固废、噪声产生。 2）彩盒生产工艺 图2-3彩盒生产工艺流程及产污环节图 外购白板纸，外协进行裁切、印刷。印刷完成后的白板纸，需对表面进行覆膜处理，保护表面印刷图案。将预涂膜使用全自动预覆膜机贴覆在印刷好的白板纸上，之后将裁切好的瓦楞纸与覆膜完成的白板纸通过贴面机进行粘贴，粘贴过程使用淀粉胶。使用平压平切纸机对贴面完成的板纸进行模切。人工使用淀粉胶对模切完成的半成品进行粘合，粘合完成即为成品。淀粉胶主要成分为淀粉、钙粉等无机物，无废气产生。 产污环节：覆膜工序会产生VOCs、噪声；贴面工序会产生噪声；模切工序会有固废、噪声产生。 （4）废气处理工艺 覆膜过程产生的VOCs经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理后由15mDA001排气筒有组织排放；医用级电气两用蒸发器配套建设低氮燃烧器，液化石油气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度经15mDA002排气筒有组织排放。集气罩未收集的VOCs无组织排放。 本项目废气产污工序及废气治理走向图见下图。 图2-4本项目废气产污工序及废气治理走向图 二、主要产排污环节 （1）大气污染物 本项目大气污染物主要为覆膜工序产生的VOCs，医用级电气两用蒸发器液化石油气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度。 （2）废水 项目产生的废水主要为职工的生活污水，经化粪池预处理后由环卫部门进行清运。 （3）噪声： 项目噪声源主要是全自动预覆膜机、彩盒生产线、瓦楞生产线、平压平切纸机、贴面机、风机等设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级在65-90dB（A）之间。 （4）固废 项目产生的固体废物主要为废纸下脚料、废活性炭及员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程履行环境影响评价及竣工环境保护验收 淄博艺嘉源纸制品加工厂现有项目环评及“三同时”执行情况见下表： 表2-6 现有项目环评及“三同时”执行情况一览表 项目名称; 审批单位; 审批时间; 批复文号; 验收时间; 运行情况. 纸制品加工项目; 无; /; /; /; 未建设完成，未投产. 现有纸制品加工项目，不属于有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的，无废气产生，无需办理环评手续。 二、排污许可手续办理情况 现有项目未建成，暂未办理排污登记。 三、现有工程污染物排放情况 因现有项目未建成投产，现有项目无废气、废水、噪声、固废等污染物产生。 四、搬迁后场地遗留问题及拟采取的环保措施 搬迁后主要遗留问题主要为生产场地内遗留的废旧金属及由于设备搬动对地面造成的硬化地面损伤，使地表土壤裸露。企业搬迁后应对生产场所遗留的废旧物料及废弃设备及时进行处理，并将土壤裸露部位进行硬化，降低后期进驻企业的环境污染风险。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境功能区划 根据《淄博市城区环境空气质量功能区管理规定的通知》（淄政发[1999]113号）、关于印发《淄博市城区噪声标准适用区域划分及管理规定》的通知（淄政办字[2019]43号）及淄博市水资源管理办公室、淄博市水文局发布的《淄博市水功能区划》（2012.2）等文件，项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准适用区；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2标准；根据《淄博市地下水功能区划分及保护现状评价》，项目所在区的地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域地表水孝妇河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 二、环境质量现状 1、环境空气质量 根据淄博市生态环境局网站公布的《2022年12月份及全年环境空气质量情况通报》（2023年第1期）：2022年，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 其中，淄川区空气环境质量指标如下： 表3-1 环境空气质量状况一览表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 浓度，mg/m3; 0.015; 0.032; 0.078; 0.042. 年均浓度限值，mg/m3; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035. 根据上表，淄川区PM2.5和PM10年均浓度不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准限值要求。根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》（淄政字〔2021〕107号），淄博市将开展一系列大气污染治理工程改善区域环境，推动NOx深度治理工程、VOCs综合治理工程、O3和PM2.5协同管控体系，到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。区域环境空气质量将持续改善。 2、地表水环境质量 该区域地表水为孝妇河，该段功能区划分为地表水IV类。根据《2022 年1-11月全市地表水环境质量状况》报告，1-11月，全市15个省控以上河流断面优良水体比例为80%，达标率93.3%，其中：7个国控断面优良水体比例为85.7%，达标率85.7%，水环境质量指数为4.5577，位居全省第2位，同比改善率为8.14%，位居全省第4；8个省控断面优良水体比例为75%，达标率100%。1-11月份，省控以上断面COD平均浓度为14.51毫克/升，同比改善16.5%；国控断面COD平均浓度为13.67毫克/升，同比改善11.4%。省控以上断面氨氮平均浓度为0.39毫克/升，同比改善53.2%；国控断面氨氮平均浓度为0.27毫克/升，同比改善18.7%。距离本项目最近的孝妇河南外环省控断面，质量指数为5.1802、水质III类，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求。 3、声环境质量 经现场勘查，项目区周围为道路、空地或其他企业，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 淄博市地处华北地台鲁西台北斜鲁中隆断区的北缘，为一向斜构造，称“淄博向斜”。构造特征是褶皱平缓舒展而不甚发育，除较高一级的“淄博向斜”外，其它系与“淄博向斜”相伴生的次级小型褶皱；区内断层构造较为发育，尤以张性正断层为主，纵横切割。岩浆岩石分布面广，并具有多期活动的特点。主要有金岭闪长岩杂岩体、昆仑辉长岩体等。地势南高北低，南部及东西两翼山峦起伏跌宕，中部低陷向北倾伏，南北落差千余米。以胶济铁路为界，以南大部分为山区、丘陵，岩溶地貌发达；以北大部分为山前冲积平原和黄泛平原，土地平坦肥沃。北部有黄河、小清河流经，发源于淄博的河流有沂河、淄河、孝妇河等。全市山区、丘陵、平原面积分别占全市总面积的42%、29.9%和28.1%。根据地质勘探资料，厂区所处区域地貌单元属鲁中低山丘陵区北部边缘。本项目租赁已建成车间组织经营活动，不新增占地，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水 根据经现场勘查，项目区周围为道路、空地或其他企业，厂界外周边500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 7、土壤 项目所在区域及周边土壤环境质量良好，本项目仅产生少量颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs，本项目建成后对周围土壤环境造成影响较小，可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，存在居民区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目环境保护目标情况一览表如下。 表3-2 主要环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离/m. 环境空气; 孟机村; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类; NW; 70. SW; 173. S; 168. 声环境; 50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准; /; /. 地表水; 孝妇河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准; NW; 1744. 地下水; 厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-3。 表3-3工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; （GB12348-2008）2类标准. 2、废气 营运期有组织VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中排放限值要求（50mg/m3；1.5kg/h）；有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区污染物排放浓度限值要求（颗粒物：10mg/m3；二氧化硫：50mg/m3；氮氧化物100mg/m3；林格曼黑度：1级）； 厂界VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中厂界监控点排放限值要求（2.0mg/m3）。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的控制标准及附录A中厂区内VOCS排放浓度（1h平均值6.0mg/m3、任一次20mg/m3）。 表3-4项目废气排放执行标准 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放浓度限值. 排气筒高度; 速率限值; 监控点; 浓度mg/m3. VOCs; 50; 15; 1.5; 厂界监控点浓度限值; 2.0. 厂内监控点1h平均浓度限值; 6. 厂内监控点任意1次值浓度限值; 20. 颗粒物; 10; 15; /; 厂界监控点浓度限值; /. 二氧化硫; 50; 厂界监控点浓度限值; /. 氮氧化物; 100; 厂界监控点浓度限值; /. 林格曼黑度; 1级; 厂界监控点浓度限值; /. 3、固废 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，管理过程中应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告 2021 年第 82 号）要求，危险废物执行危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及淄博市对固废处置的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号），山东省二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项大气污染物排放总量进行替代指标的核算。用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要大气污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后由环卫部门定期清运，因此无需申请总量。 经计算，项目搬迁后颗粒物有组织排放量为0.008t/a，二氧化硫有组织排放量为0.006t/a，氮氧化物有组织排放量为0.053t/a，VOCs有组织排放量为0.108t/a。 需申请污染物总量指标为颗粒物0.008t/a，二氧化硫0.006t/a，氮氧化物0.053t/a，VOCs0.108t/a。 根据淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号）规定，上一年度淄博市细颗粒物不达标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。该项目所需颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs按1:2比例替代，即需从现役污染源中调剂颗粒物0.016t/a、二氧化硫0.012t/a、氮氧化物0.106t/a、VOCs0.216t/a，方可达到污染物倍量替代要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有闲置厂房进行建设，施工期主要为设备安装及调试，故施工期的主要影响因素是设备调试运行时产生的机械噪声和设备安装时产生的少量固废，对周围环境影响较小，本环评不再对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气污染物 （一）产排污环节、污染物及污染治理设施 表 4-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 标准限值. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率 （kg/h）; 处理能力（m3/h）; 收集率（%）; 治理工艺; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放时间（h）; 排放速率（kg/h）; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. 液化石油气燃烧; 有组织; 颗粒物; 0.008; 7.2; 0.0033; 1111908 m3/a; 100; --; 0; --; 0.008; 7.2; 2400; 0.0033; 10; --. SO2; 0.006; 5.4; 0.0025; 100; --; 0; --; 0.006; 5.4; 2400; 0.0025; 50; --. NOX; 0.053; 47.7; 0.0221; 100; 低氮燃烧; 30; 是; 0.053; 47.7; 2400; 0.0221; 100; --. 林格曼黑度; --; ＜1级; --; 100; --; 0; --; --; ＜1级; 2400; --; 1级; --. 覆膜; 有组织; VOCs; 0.36; 50; 0.15; 3000; 90; 两级活性炭吸附; 70; 是; 0.108; 15; 2400; 0.045; 60; 3. 无组织; VOCs; 0.04; --; --; --; --; 车间密闭; --; --; 0.04; --; 2400; 0.0167; 2.0; --. 表4-2大气污染物排放口基本情况表 序号; 排放时段; 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口 内径（m）; 排气温度（℃）; 废气排放量（m3/h）; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放 浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放时间（h）; 排放标准限值. 经度、纬度. 1; 昼间; DA002; 医用级电气两用蒸发器排放口; 一般排放口; 颗粒物; 117°59′39.791″ 36°40′34.495″; 15; 0.15; 50; 1111908 m3/a; 0.008; 7.2; 0.0033; 2400; 10mg/m3. SO2; 0.006; 5.4; 0.0025; 2400; 50mg/m3. NOX; 0.053; 47.7; 0.0221; 2400; 100mg/m3. 林格曼黑度; /; ＜1级; /; 2400; 1级. 2; 昼间; DA001; 覆膜排放口; 一般排放口; VOCs; 117°59′38.960″ 36°40′34.437″; 15; 0.27; 25; 3000; 0.108; 15; 0.045; 2400; 60mg/m3；3kg/h. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （三）源强核算过程： 1、污染物排放情况核算 本项目大气污染物分为有组织废气及无组织废气，其中有组织废气主要为覆膜过程集气罩收集的VOCs，蒸发器液化石油气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度；无组织废气主要为集气罩未收集的VOCs。 覆膜过程产生的VOCs集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理后经15mDA001排气筒有组织排放；电气两用蒸发器配套建设低氮燃烧器，液化石油气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度全部收集后经15mDA002排气筒有组织排放。 （1）有组织废气 1）覆膜工序产生的VOCs 覆膜工序使用预涂膜，表面预涂EVA热熔胶，覆膜工序需使用覆膜机将预涂膜覆在印刷好的板纸表面，覆膜过程需使用电加热，加热温度为130℃，加热过程会产生少量VOCs。EVA热熔胶VOCs含量按照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3中热塑类本体型胶粘剂VOC含量限量要求（≤50g/kg）计算，即EVA热熔胶中VOCs含量按50g/kg计。本项目预涂膜用量为20t/a，根据厂家提供的BOPP预涂膜MSDS报告（见附件），预涂膜中EVA热熔胶含量为30%~40%，本次环评按照40%计，本项目EVA热熔胶用量为8t/a，则覆膜过程VOCs产生量为0.4t/a，经集气罩（集气效率90%）收集，有组织VOCs收集量为0.36t/a，产生浓度为50mg/m3，产生速率0.15kg/h，进入两级活性炭吸附装置（风机风量3000m3/h，VOCs处理效率70%）处理后通过DA001排气筒排放。覆膜工序年运行2400h，则覆膜工序VOCs排放量为0.108t/a，排放速率0.045kg/h，排放浓度15mg/m3。覆膜工序有组织VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/2801.4—2017）表2中VOCs排放限值要求（VOCs：50mg/m3、1.5kg/h）。 2）医用级电气两用蒸发器液化石油气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 本项目医用级电气两用蒸发器使用液化石油气作为燃料，燃烧时会产生颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度。颗粒物、SO2、NOx产污系数引用《社会区域类登记培训教材》中P123中表4-12的数据：烟尘2.2kg/万m3，SO21.8kg/万m3，NOx21.0kg/万m3液化石油气，工业废气产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-锅炉产排污量核算系数手册》-4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉选取。具体产排污系数见表4-3。 表4-3 医用级电气两用蒸发器液化石油气燃烧产排污系数一览表 燃料名称; 污染物; 单位; 产污系数. 液化石油气; 烟尘; kg/万m3-原料; 2.2. 二氧化硫; kg/万m3-原料; 1.8. 氮氧化物; kg/万m3-原料; 21.0. 废气量; m3/t-原料; 13237. 注：本项目配套低氮燃烧器，可直接降低约40%氮氧化物的产生量，本次环评保守计算，按照降低30%氮氧化物产生量计算，届时氮氧化物的产污系数为14.7kg/万m3-原料。液体液化石油气密度580kg/m3，气体液化石油气密度2.35kg/m3。 本项目医用级电气两用蒸发器共0.6t/h，平均液化石油气用量约35kg/h，年工作2400h，液化石油气用量84t/a，气体体积折合约35745m3/a。 淄博福禄新型材料有限公司生产工使用蒸汽热源机，与本项目医用级电气两用蒸发器有类比可行性，林格曼黑度类比淄博福禄新型材料有限公司DA006蒸汽热源机排气筒林格曼黑度数据，根据山东汇成环保科技有限公司2022年6月出具的检测报告（编号：汇成（检）字HJ（202206011）号）数据，DA006蒸汽热源机排气筒林格曼黑度小于1级。类比可知，本项目DA002排气筒林格曼黑度小于1级。 液化石油气燃烧废气产生及排放情况见下表。 表4-4 液化石油气燃烧废气排放情况表 产污工序; 污染物; 废气产生量t/a; 废气收集量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 工作时间h/a; 废气处理参数; 排放口; 废气排放量; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 液化石油气燃烧; 颗粒物; 0.008; 0.008; 0.0033; 7.2; 2400; 风量1111908m3/a， 收集效率100%，低氮燃烧; DA002; 总风量1111908m3/a; 0.008; 0.0033; 7.2. SO2; 0.006; 0.006; 0.0025; 5.4; 0.006; 0.0025; 5.4. NOX; 0.053; 0.053; 0.0221; 47.7; 0.053; 0.0221; 47.7. 林格曼黑度; -; -; -; ＜1级; -; -; ＜1级. 综上，本项目液化石油气燃烧排放的颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区污染物排放浓度限值要求（颗粒物：10mg/m3；二氧化硫：50mg/m3；氮氧化物100mg/m3；林格曼黑度：1级）。 （2）无组织废气 项目无组织废气主要为集气罩未收集的VOCs。 覆膜过程VOCs产生量为0.4/a，集气罩收集效率为90%，10%未收集，全部无组织排放。无组织VOCs排放量为0.04t/a，工作时间2400h/a，排放速率0.0167kg/h。 综上，VOCs无组织排放量为0.04t/a。 2、污染治理设施的可行性分析 （1）活性炭吸附技术参数 项目使用的活性炭吸附装置为活性炭吸附柜，由两组活性炭吸附柜连接使用，单个活性炭吸附柜工艺参数如下： 活性炭填充参数：本项目使用的活性炭碘值为650mg/g，每个活性炭吸附柜尺寸0.85m×0.85m×0.4m，蜂窝状活性炭密度约为400kg/m3，每个活性炭吸附柜活性炭装填量可达0.1156t。因此，“两级活性炭吸附”装置，新鲜活性炭单次更换量为0.2312t/次。 废气排放量核算：根据《环境工程设计手册》（主编：魏先勋）中有关集气罩排风量的计算公式，结合本项目拟建设有边集气罩，本项目集气罩所需的排风量L（m3/h）计算公式如下。 L=3600×0.75×（10X2+A）×Vx 式中：L——集气罩的排风量，m3/h； X——污染物产生点至罩口的距离，m。本项目取0.5m； A——罩口面积，m2； Vx——最小控制风速，m/s。集气罩废气风速按照最低风速0.3m/s计算。 表4-6 两级活性炭吸附装置废气收集风量核算 设备; 工作班制; 距离m; 集气罩长度m; 集气罩面积m2; 风速 m/s; 单集气罩风量m3/h; 数量 台; 总风量 m3/h. 全自动覆膜机; 白班; 0.5; 1×0.8; 0.8; 0.3; 2673; 1; 2673. 风机最大量总计; 3000. 经计算，本项目两级活性炭吸附设置配套风机风量3000m3/h。 参考《广东省家具行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（粤环[2013]79 号）中对有机废气治理设施的治理效率可得，处理效率为50~80%，本项目活性炭吸附装置处理效率取55%，则两级活性炭吸附装置的处理效率可达:1-(1-60%)×(1-60%)=84%，因本项目VOCs产生量较少，浓度较低，本评价中两级活性炭吸附装置对有机废气的处理效率保守估计值为70%。 - 本项目引风机风量最大为3000m3/h，本项目活性炭吸附柜的尺寸为0.85m×0.85m×0.4m，则通过引风机引入活性炭吸附柜的废气最大风速为：3000（m3/h）/（0.85m×0.85m）/3600s=1.15m/s，则风量能够满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）中“6.3.3.3 采用蜂窝状吸附剂时，气流流速宜低于1.20m/s”技术规范要求，较合理。 活性炭治理措施可行性分析： - 《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）表 A.1 废气治理可行技术参考表，活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他为VOCs废气可行技术。本项目两级活性炭吸附装置VOCs处理效率保守估计为70%，根据主要环境影响和保护措施章节计算数据，DA001排气筒出口VOCs均能达标排放，可以认为本项目使用的两级活性炭吸附有机废气处理技术属于可行技术。 3、污染物排放估算 本项目废气排放参数见下表。经采用AERSCREEN模式估算，所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%估算结果详见下表。 表4-10 大气污染源（矩形面源）排放参数一览表 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 南车间; 22; 44; 88; 25; 10; 8; VOCs; 0.0167; kg/h. 表4-11大气污染源（点源）排放参数一览表 点源 名称; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流量/m3/h; 烟气出口温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物; 排放速率/kg/h. DA002排气筒; 15; 0.15; 3000; 25; 2400; 间断; 颗粒物; 0.0033. SO2; 0.0025. NOX; 0.0221. DA001排气筒; 15; 0.27; 463; 25; 2400; 间断; VOCs; 0.045. 表4-8估算模型参数一览表 参数; 取值. 农村/城市选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.0. 最低环境温度/℃; -18.5. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; （）是 √否. 地形数据分辨率/m; --. 考虑岸线熏烟; （）是 √否. 岸线距离/m; --. 岸线方向/°; --. 表4-12所有污染源（面源）的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（mg/m3）; Cmax （mg/m3）. 南生产车间; VOCs; 2.0; 0.051. 表4-13所有污染源（点源）的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（mg/m3）; Cmax （mg/m3）. DA002排气筒; PM10; 0.45; 0.000245. SO2; 0.5; 0.000185. NOX; 0.2; 0.00164. DA001排气筒; VOCs; 2.0; 0.00475. 4、结论 该项目所在淄川区属于不达标区域。经AERSCREEN模式估算可知，VOCs最大落地浓度为0.051mg/m3，VOCs厂界无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3标准限值要求（VOCs2.0mg/m3）；厂区内无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的控制标准及附录A中厂区内VOCS排放浓度（1h平均值6.0mg/m3、任一次20mg/m3）。 DA001排气筒VOCs有组织排放浓度为15mg/m3，排放速率为0.045kg/h，VOCs有组织排放满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准限值要求（VOCs50mg/m3、1.5kg/h）。 DA002排气筒颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度有组织排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区污染物排放浓度限值要求（颗粒物：10mg/m3；二氧化硫：50mg/m3；氮氧化物100mg/m3；林格曼黑度：1级）。 经上文分析，本项目废气有组织废气和无组织废气均能达标排放，污染物最大落地浓度较小，均满足相应的环境质量标准，在落实污染物治理方案后，对大气环境和周围敏感点的影响较小。 5、非正常工况分析 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 本项目非正常工况主要为废气处理设备运转失灵导致大气污染物直接排放。非正常工况废气排放源强见下表： 表4-14非正常工况下污染物排放源强 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量 kg/a; 应对措施. DA001排气筒; 两级活性炭吸附装置运转异常; VOCs; 0.15; 50; 1; 2; 0.3; 立即启动紧急停车装置. DA002排气筒; 低氮燃烧器运转异常; 颗粒物; 0.0033; 7.2; 1; 2; 0.0066; 立即启动紧急停车装置. SO2; 0.0025; 5.4; 1; 2; 0.005. NOX; 0.0313; 67.5; 1; 2; 0.0626. 注：DA002排气筒低氮燃烧器运转异常时，氮氧化物产生量为0.075t/a，产生速率0.0313kg/h，产生浓度67.5mg/m3。 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒、DA002排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs均未超标，但排放浓度增大，且该项目非正常工况排放次数极少，排放时间较短，不会对周围大气造成长期影响，因此本次评价不做主要分析。 针对拟建项目的实际情况，非正常工况下采取的控制措施主要为：加强废气处理装置的维护保养，发现风机风量不正常时及时检维修，排除故障。 6、排气筒内径设置分析 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右，当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s～25m/s左右。本次环评DA001和DA002按照流速15m/s设计，DA001排气筒风机风量3000m3/h，DA002排气筒风机风量462m3/h，则DA001排气筒内径为0.27m，DA002排气筒内径为0.15m。 7、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)等，本项目废气自行监测方案如下： 表4-15本项目废气自行监测方案 排放口编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001; 进、出口; VOCs; 1次/半年. DA002; 出口; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年. NOX; 1次/月. 无组织; 厂界外; VOCs; 1次/年. 厂区内; VOCs; 1次/年. 二、废水 本项目医用级电气两用蒸发器使用自来水，对水质要求较低，无废水排放。新增废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后由环卫部门进行清运。项目生活污水产生量按生活用水量80%计算，则生活污水量为192m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等。类比可知，生活污水水质COD：350mg/L、BOD5：250 mg/L、SS：300 mg/L、氨氮：30 mg/L，化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮的去除率为15%、9%、30%、3%。废水污染物主要指标见表4-16。 表4-16生活废水污染物产生、排放情况一览表 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水量192m3/a. COD; 350; 0.0672; 298; 0.0572. BOD5; 250; 0.048; 228; 0.0438. SS; 300; 0.0576; 212; 0.0407. 氨氮; 30; 0.0058; 29; 0.0056. 本项目生活污水治理及排放信息汇总如下： 表4-17废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 污染物 种类; 废水类别; 污染治理设施; 排放 去向; 排放 方式; 排放 规律; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型. 设施类型; 处理 工艺; 处理 能力（t/h）; 是否为可行技术; 设施名称. 职工生活; COD、氨氮、BOD5、SS等; 生活废水; 预处理设施; 沉淀; 2; 是; 化粪池; 不排放; 不排放; -; -; -; -. 综上，项目化粪池做好防渗、防泄漏措施，项目在落实好各项环保设施的情况下，不会对周边地表水环境造成影响。 三、噪声： 1、噪声源强及降噪措施 本项目声源主要是全自动预覆膜机、彩盒生产线、瓦楞生产线、平压平切纸机、贴面机、风机等设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级在65-90dB（A）之间。所有设备噪声持续排放时间为昼间8h。根据不同的噪声设备采取针对性的噪声治理措施如基础减振、柔性接口、隔音房、消音器、隔声罩等设施，采用消音措施后可削减现有源强20～25dB（A）。噪声源详情见下表。 表4-13本项目设备噪声产生情况（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内 边界距 离/m; 室内边 界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插 入损失 /dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. 1; 南车间; 全自动预覆膜机; -; 65; 减振、隔声罩壳、厂房隔声; 15; 43; 1; 2; 59; 昼间8h; 30; 29; 1. 2; 平压平切纸机; -; 65; 19; 43; 1; 2; 59; 昼间8h; 30; 29; 1. 3; 贴面机; -; 70; 17; 44; 1; 2; 64; 昼间8h; 30; 34; 1. 4; 切纸机; -; 65; 20; 41; 1; 1; 65; 昼间8h; 30; 35; 1. 5; 钉箱机; -; 70; 24; 39; 1; 2; 64; 昼间8h; 30; 34; 1. 6; 打包机; -; 75; 22; 43; 1; 2; 69; 昼间8h; 30; 39; 1. 7; 废纸打包机; -; 75; 22; 39; 1; 3; 65; 昼间8h; 30; 35; 1. 8; 甩纸机; 65; 16; 42; 1; 2; 59; 昼间8h; 30; 29; 1. 10; 高档礼盒生产线; -; 80; 23; 43; 1; 2; 74; 昼间8h; 30; 44; 1. 11; 北车间; 瓦楞生产线; -; 75; 减振、隔声罩壳、厂房隔声; 22; 74; 1; 3; 65; 昼间8h; 30; 35; 1. 12; 纸面处理机; -; 65; 20; 70; 1; 2; 59; 昼间8h; 30; 29; 1. 13; 医用级电气两用蒸发器; -; 70; 31; 71; 1; 2; 64; 昼间8h; 30; 34; 1. 表4-14本项目设备噪声产生情况（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级 /dB(A). 1; 风机1; /; 48; 20; 1; 90; 减振、隔声罩、消声器; 昼间8h. 2; 风机2; /; 13; 50; 1; 90; 昼间8h. 2、达标分析 依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔减振等措施均可达到10~25dB（A）的隔声（消声）量，墙壁可降低23~30 dB（A） 的噪声。 本项目采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，噪声从声源发出后向外辐射，在传播过程中经距离衰减、地面构筑物屏蔽反射、空气吸收等阶段后到达受声点，本次评价采用A声级计算，模式如下： ①单个声源到达受声点的声压级 LA（r）=LAref（ro）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LAref（ro）——参考位置ro处A声级，dB（A）； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）； Abar——遮挡物引起的声级衰减量，dB（A）； Aatm——空气吸收衰减量，dB（A）； Aexc——附加衰减量，dB（A）。 ②多个声源发出的噪声在同一受声点的共同影响，其公式为： 其中：Lp——预测点处的声级叠加值，dB（A）； n——噪声源个数。 参数确定： a. Adiv 对点声源 Adiv = 20 式中： r—声源到预测点的距离，m； r0—声源到参考点的距离，m。 b. Aatm 其中，a为空气吸声系数，其随频率的增大而增大。该厂噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很小，预测时可忽略不计。 c. Abar 由于主要噪声设备均置于厂房内，噪声在向外传播过程中将受到厂房或其他车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减依据声级的不同传播途径而定。 d. Aexc 主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据本工程厂区布置和噪声源强及外环境状况确定，取0～10dB（A）。 本次评价对建设项目的厂界和敏感干噪声进行预测。噪声影响评价选取4个厂界点位和周边敏感点作为此次本工程对环境的影响预测点，预测、评价工程噪声对环境的影响。利用以上预测模式和参数计算得出项目建成后，主要噪声设备对厂界和敏感点的噪声预测值。预测结果见下表。 表4-19项目建成后各厂界的声级预测值一览表 单位：dB（A） 排放源; 对最近厂界的贡献值dB（A）. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 车间设备; 40.77; 28.72; 34.53; 31.2. 由上表可知项目运营后夜间不生产，厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A））。 3、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ821-2017）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-21噪声监测要求 监测点位; 厂界外1m. 监测频次; 每季度1次. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 四、固体废物 1、固体废弃物产生环节及处置 本项目生产过程胶桶量产生量约为1.8t/a，由生产厂家回收用于下次包装生产。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）第6条6.1的要求“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于原始用途的物质，不作为固体废物管理”。本项目胶桶由生产厂家回收用于下次包装生产，所以不作为固体废物管理。 项目产生的固体废物主要为废纸下脚料、废活性炭及员工生活垃圾。 （1）废纸下脚料：纸张裁切过程中会产生废纸下脚料，产生量为50t/a，集中收集后暂存在一般固废暂存处，定期外卖处理。 （2）废活性炭：本项目使用的活性炭碘值为650mg/g，每个活性炭吸附柜尺寸0.85m×0.85m×0.4m，蜂窝状活性炭密度约为400kg/m3，每个活性炭吸附柜活性炭装填量可达0.1156t。因此，“两级活性炭吸附”装置，新鲜活性炭单次更换量为0.2312t/次。VOCs产生总量为0.4t/a，集气罩收集效率约为90%，两级活性炭吸附装置处理效率约为70%，有组织VOCs排放量为0.108t/a，则活性炭吸附有机废气约为0.252t/a，本项目0.2312t活性炭最大可吸附能力为0.0578tVOCs，因此，本项目活性炭年更换量约5次，废活性炭的产生量约为1.408t/a。属于 HW49 类危险废物，废物代码为900-039-49，收集后暂存在危废暂存间，委托有资质的单位处置。 （2）生活垃圾：生活垃圾以0.5kg/d·人计，项目职工定员为20人，年运营300天，则生活垃圾产生量为3t/a，全部收集后由环卫部门统一收集处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43号）、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）。项目产生的固废为一般固废及危险废物，一般固废、危险废物产生情况分别如下所示： 表4-22一般固废废弃物产生情况表 产生环节; 名称; 性状; 产生量t/a; 储存方式; 处置方式; 处置量t/a. 裁切; 废纸下脚料; 固体; 50; 一般固废暂存处; 外卖; 50. 员工生活; 生活垃圾; 固体; 3; 垃圾桶; 环卫清运; 3. 表4-13项目危险废物产生情况 序号; 危废 名称; 危废 类别; 危废 代码; 产生量 t/a; 产生 工序; 形态; 有害 成分; 处置量 t/a; 危险 特性; 储存及处置措施. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.408; 吸附; 固体; VOCs; 1.408; T; 妥善收集后暂存于危废暂存间定期交由具有相应处理资质的单位处理. 2、环境管理要求 一般工业固废仓库的建设应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 项目危险废物在存储过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单要求。 拟建项目厂区内建设8m2危废仓库1间，高约3m，位于厂区中间，该危废间用于存放项目产生的危险废物，其中，废活性炭产生量为1.408t/a，蜂窝活性炭密度约0.4g/cm3，所占空间约3.52m3，占地约4m2，危废暂存间可以满足存放要求。危险废物储存在该危险废物暂存间中，分类储存，严谨烟火和外人出入。危废仓库地面做硬化处理，设置围堰，不同种类的危险废物分类存放。危废暂存间设置相应的环境保护图形标志。 表4-19 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-39-49; 厂区西侧; 4m2; 箱装密闭保存; 1年. 危险废物仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入； 危废存储转运作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物处置后应继续保留五年。 五、地下水 1、污染途径、类型 本项目污染源主要为危废间、化粪池。主要污染因子为COD、氨氮等。由于危废间、化粪池进行相应的防渗和硬化处理，即使上述污染源发生泄漏在防渗层完好的情况下也不会发生垂直入渗现象。故而本项目对地下水几乎无影响途径。 2、采取保护措施 本项目危废间、化粪池进行硬化，同时进行重点防渗处理。分区防渗措施见表4-24。企业定期对地面进行检查维护，防止防渗层的破坏，在采取相应的措施后，即使发生泄漏，由于进行防渗处理，废液也无法进行下渗，本项目的运营几乎没有影响途径，对地下水影响较小。 表4-24本项目拟采取的防腐、防渗措施 序号; 分区; 名称; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废间、化粪池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 2; 一般防渗区; 一般固体暂存处、生产车间、办公室; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 3; 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化措施. 在日常运行时应当加强车间、危废间、化粪池的防渗的巡检和维护工作，确保防渗层不破损。在污染防治措施到位，严格管理的前提下，本项目对地下水影响极小。 3、跟踪监测要求 根据以上分析，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大污染源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测。 六、土壤 1、污染途径、类型 本项目对土壤可能造成的污染途径主要是危废间、化粪池等区域的渗漏引起的土壤污染，以及废气有组织、无组织排放源排放的相关污染物的沉降，主要污染因子为COD、氨氮等。化粪池和危废间均进行相应的重点防渗和硬化处理，生产车间内均进行一般防渗处理。拟建项目对土壤环境影响不大。 2、采取保护措施 同地下水防护措施。 3、跟踪监测 根据以上分析，本项目正常工况下无污染土壤环境等重大污染源，运营期正常工况下不需要针对土壤环境污染进行跟踪监测。 七、生态 项目在租赁现有厂房内开展，不新增占地。项目占地内没有珍稀动植物物种，生态环境质量一般。项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性，项目运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 八、环境风险分析 1、本项目危险物质和风险源分布及可能影响途径 （1）危险物质和风险源分布 本项目叉车等使用的柴油随用随买，厂内不储存，涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中的危险物质有废机油、废活性炭。 表4-26 本项目风险物质存放情况 风险物质; 风险源分布; 储存量t; 临界量t; Q值. 废活性炭; 危废间; 1.408; 200; 0.00704. 由上表可知，本项目建成后其风险物质储存量均小于临界量，总Q值＜1，风险评价等级为简单分析。 （2）可能影响途径 活性炭为易燃固体，可引发火灾事故。一旦发生火灾事故，燃烧产生的有毒有害烟气将会对周边环境空气造成影响。产生的消防废水等若是收集处理不当一旦流出厂界会对周边土壤造成影响，下渗会对地下水造成污染，若是进入雨排系统则有可能进入附近地表水体造成污染。 2、风险防范措施 ①在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB51087-2012）等规范要求进行设计。 ②配电室的结构、基础应根据水文地理状况进行建设，符合安全规定，预防遭大水淹没，引起电器短路事故。各车间、仓库设立消防水收集管道收集消防废水。 ③生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。 ④企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，按规范配置灭火器材和消防装备。 ⑤规范上述风险物质的使用及储存，严格按照安全规范要求组织生产，定期对储罐及相应的管道进行巡检，风险物质所在区域进行围堰的设置和重点防渗硬化。 ⑥为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 ⑦编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 在采取以上分析防范措施后，本项目的风险可控。 九、环保投资及三同时分析 工程总投资600万元，环保投资40万元，占投资的6.7%，根据项目的工程分析，污染因素分析及治理对策分析和调查，项目环保投资及三同时一览表如下： 表4-27项目环保投资及“三同时”一览表 单位：万元 序号; 项目; 环保措施及验收内容; 投资估算; 备注. 1; 大气污染防治措施; 两级活性炭吸附装置、低氮燃烧器、集气罩、排气筒; 35; 项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. 2; 水污染物防治措施; 化粪池; 0.5. 3; 噪声污染防治措施; 合理布置，高噪声设备采用减震、消声、隔声等降噪措施。; 1.5. 4; 固体废物处理处置措施; 一般固废暂存处及危废间; 1. 5; 地下水、土壤防治措施; 地面硬化+防渗处理; 2. 合计; 40. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | VOCs | 两级活性炭吸附装置 | 《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准限值 |
|  | DA002 | 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度 | 低氮燃烧器 | 《锅炉工业大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值 |
|  | 厂界无组织 | VOCs | 加强管理，车间密闭 | 《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3标准限值 |
|  | 厂区内无组织 | VOCs |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的控制标准及附录A中厂区内VOCs排放浓度 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运 | — |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 产噪设备及车间 | dB（A） | 减震、隔声、室内布置 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 固体废物管理台账，废弃物的运输登记，危险废物转移联单 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施，其中重点防渗区，设置不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区，设置不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；办公室等其他区域采取硬化等简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB51087-2012）等规范要求进行设计。 ②配电室的结构、基础应根据水文地理状况进行建设，符合安全规定，预防遭大水淹没，引起电器短路事故。各车间、仓库设立消防水收集管道收集消防废水。 ③生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。 ④企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，按规范配置灭火器材和消防装备。 ⑤规范上述风险物质的使用及储存，严格按照安全规范要求组织生产，定期对储罐及相应的管道进行巡检，风险物质所在区域进行围堰的设置和重点防渗硬化。 ⑥为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 ⑦编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 ②确保所用原辅材料为符合环保要求的产品。 ③对涉及风险物质设施定期检查，确定其可以长期稳定运行。 ④加强职工宣传教育，制定环保管理制度并严格执行。 ⑤严格按照环评要求进行例行监测。 ⑥本项目需申请排污登记并取得排污登记回执。 ⑦严格执行环保“三同时”制度，确保各项环保措施落实到位，企业运用后需自行开展环境保护竣工验收，验收时环保设施处理效果及相关管理参数不得低于环评中相关参数要求。 ⑧根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)等的要求，针对拟建项目所排污染物情况，设置监测计划定期进行检测。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策的要求。项目区内的污染物可达标排放；在认真落实各项污染防治措施下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目的建设运营是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.148 | / | 0.148 | +0.148 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | +0.008 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | NOX | / | / | / | 0.053 | / | 0.053 | +0.053 |
|  | 林格曼黑度 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废纸下脚料 | / | / | / | 50 | / | 50 | +50 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1.408 | / | 1.408 | +1.408 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①