# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淄川经济开发区双泉学校 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-370302-04-01-478747 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张文征 | 联系方式 | 13792185997 |
| 建设地点 | 山东省淄博市淄川经济开发区双泉社区西侧 |  |  |
| 地理坐标 | （36度38分54.184秒，117度53分46.909秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | P8321普通小学教育、P8331普通初中教育 | 建设项目 行业类别 | 110学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）中新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 淄博市淄川区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 川发改项字[2023]6号 |
| 总投资（万元） | 13000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.8% | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 57632 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气污染物主要为油烟、氯化氢、硫酸雾等，不涉及上述有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水为间接排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质储存量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 生态保护红线：根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，规划将省级及以上自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园以及世界文化自然遗产的全部区域纳入生态保护红线。涉及生态保护红线区情况见下表1-1； 表1-1生态红线范围一览表 生态保护红线区名称; 代码; 边界描述; 面积 km2; 生态功能; 类型. 文昌湖水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-05; 北起萌山水库大坝，南至环湖南路，西至环湖西路，东至环湖东路。; 8.22km2; 水源涵养、生物多样性维护; 水库、湿地. 青山以东水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-08; 325省道以南，青山以东，抬头崖村以西，槲林村以北; 1.89; 水源涵养、生物多样性维护; 森林、草地、农田. 太河水库水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-09; 235省道以东，泉河公园以北，峨庄森林公园以西，北崖村以北; 8.74; 生物多样性维护、水源涵养; 水库、森林、草地、城镇、农田. 杨古水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-07; 杨古水源地及杨古水源地东侧，岭子镇以北，冲山以西和以南; 1.80; 水源涵养、生物多样性维护; 森林、 城镇、 草地. 宝山水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-06; 309国道以南，东张村以东，刘家河以西，双峪以北; 1.80; 生物多样性维护、 水源涵养; 森林、 城镇、. 龙藏洞以东土壤保持生态保护红线区; SD-03-B2-02; 淄博与博山县界以北，龙藏洞生态景区以东，青山以南，车峪口村以西; 12.25; 土壤保持、生物多样性维护; 森林、草地. 淄川生态公益林北部生物多样性维护生态保护红线区; SD-03-B4-05; 鲁泰文化路以东，淄河以北，淄博与潍坊市界以西，淄川与临淄县界以南; 52.86; 生物多样性维护、水源涵养; 森林、城镇. 潭溪山-峨庄生物多样性维护生态保护红线区; SD-03-B4-06; 太河水库以南，三台山以东，S327 省道以北，淄博与潍坊市界以西; 158.33; 生物多样性维护、水源涵养、土壤 保持; 森林、城镇. 本项目位于地理位置中心地理坐标为36度38分54.184秒，117度53分46.909秒，不在生态保护红线区内。本项目的建设对该区域生物多样性影响很小，能够符合《山东省生态保护红线规划（2016—2020年）》相关要求。项目与生态红线的位置关系见附图4。 2、资源利用上线 自然资源利用上线也称资源利用红线。资源利用上线是指为促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源安全利用和高效利用的最高和最低要求。本项目总投资13000万元，运营过程中使用电力50万kWh/a，新鲜水用量32419m3/a，天然气111266m3/a，不使用煤炭等能源。本项目相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 3、环境质量底线 环境质量底线是指国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目所在地淄川区环境空气不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 本项目实验室清洗废水经废水处理设施处理后排入化粪池，食堂废水先经隔油池进行油水分离，之后与生活污水、非预见废水一起进入化粪池处理后排入市政污水管网进入淄博市利民净化水有限公司处理。项目各工序废气收集后引入废气处理装置处理后达标排放；项目固体废物均得到合理处置，去向明确。根据主要环境影响和保护措施结论，项目建成后只要能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施对区域环境质量目标影响较小，不会影响区域环境质量目标的实现。本项目投产后符合环境质量底线的要求。 4、生态环境准入清单 生态环境准入清单：生态环境准入清单是指基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》，本项目位于淄川经济开发区，属于淄博市淄川区钟楼街道，管控单元编码ZH37030230002，为一般管控单元，单元面积45.44km2。本项目与该管控区生态环境准入要求的符合性分析结果见表1-2。 表1-2 本项目与淄博市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 管控要求; 符合性分析; 符 合 性. 钟楼街道; 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，可视为属于“允许类”建设项目; 符合. 2.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用; 本项目为学校建设项目，非工业项目; 符合. 3.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设; 本项目实验室清洗废水经废水处理设施处理后排入化粪池，食堂废水先经隔油池进行油水分离，之后与生活污水、非预见废水一起进入化粪池处理后排入市政污水管网进入淄博市利民净化水有限公司处理。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度; 根据《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》，本项目不属于“两高”项目。; 符合. 2.落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代; 本项目不需申请污染物总量。; 符合. 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放; 本项目实验室清洗废水经废水处理设施处理后排入化粪池，食堂废水先经隔油池进行油水分离，之后与生活污水、非预见废水一起进入化粪池处理后排入市政污水管网进入淄博市利民净化水有限公司处理。; 符合. 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口; 本项目实验室清洗废水经废水处理设施处理后排入化粪池，食堂废水先经隔油池进行油水分离，之后与生活污水、非预见废水一起进入化粪池处理后排入市政污水管网进入淄博市利民净化水有限公司处理。; 符合. 5.玻璃、化工、包装印刷、表面涂装、铸造、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污; 本项目为学校建设项目，不属于上述行业。; 符合. 6.加快实施城中村、老旧城区、城乡结合部污水收集和雨污管网分流改造，基本实现城市建成区污水全收集、全处理; 本项目已落实雨污分流要求，雨水排入雨水管沟; 符合. 7.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理; 本项目施工过程严格落实扬尘防治、现场保洁措施。. 8.加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护; 本项目食堂采用天然气洁净能源，安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。. 环境风险防控; 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目; 本项目风险潜势为简单分析; 符合. 2.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估; 本项目不涉及。; 符合. 3.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练; 学校建立健全环境风险管理制度，定期开展演练。; 符合. 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障; 要求该建设单位在营运过程严格遵守固废法，建立危险废物管理制度，对产生的危废进行全流程管理; 符合. 5.疑似污染地块需开展土壤环境调查和风险评估，未经治理修复或治理修复不符合相关标准的污染地块不得开发建设; 本项目选址不属于污染地块; 符合. 资源开放效率要求; 1.严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求; 本项目能源使用电、天然气，不属于高污染燃料; 符合. 2.提升土地集约化水平; 本项目选址符合土地集约化利用要求; 符合. 3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源; 本项目能源使用电、天然气，不使用煤炭，符合要求。; 符合. 综上，本项目符合淄博市“三线一单”生态环境准入清单管理要求。 二、淄博市饮用水水源保护区相对位置符合性 根据《关于印发淄博市饮用水水源保护区划分方案的通知》（淄环发[2019]46号）及《淄博市饮用水水源保护区划分方案》、《淄博市水利局关于公布淄博市部分饮用水水源地退出重要饮用水水源地名录的通知》，淄博市城镇以上集中式饮用水源地共18处，其中地表水源地3处，地下水源地15处。其中淄川区集中式饮用水源地包括太河水库水源地、北下册水源地、口头水源地、岭子水源地。 本项目位于山东省淄博市淄川经济开发区双泉社区西侧。距离饮用水源地较远，距离项目最近的饮用水源保护区为项目厂界西南侧5.8km处的岭子水源地，本项目不在饮用水源保护区范围内（详见附图5）。 三、项目政策符合性分析 1、产业政策符合性 本项目属于P8321普通小学教育、P8331普通初中教育，结合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。本项目符合国家和淄博市产业政策。 2、土地政策符合性 （1）根据淄博市自然资源和规划局淄川规划管理办公室《关于出具审核意见的复函》（川规函字[2023]21号）（见附件），项目所在地规划用地性质为教育用地，本项目的建设符合国土空间用途管制要求。 （2）本项目周围配套设施较为完善，项目用电、取水管网和供水管网等公共设施接入方便。 （3）本项目评价内容淄川经济开发区双泉学校不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。 （4）对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 3、环保政策符合性分析 （1）参照《中小学校设计规范》（GB50099-2011），对其学校建设进行选址分析，详见下表。 表1-3 与《中小学校设计规范》（GB50099-2011）选址对照分析表 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 1.1中小学校应建设在阳光充足、空气流动、场地干燥、排水通畅、地势较高的宜建地段。校内应有布置运动场地和提供设置基础市政设施的条件。; 项目建设在阳光充足、空气流动、场地干燥、排水通畅、地势较高的宜建地段。校内有布置运动场地和提供设置基础市政设施的条件。; 符合. 1.2中小学校严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污染超标的地段。校园及校内建筑与污染源的距离应符合对各类污染源实施控制的国家现行有关标准的规定。; 拟建地块地质情况较好，场地稳定，无滑坡、崩塌、地面塌陷等。据现场踏勘，项目周边无重大污染源。; 符合. 1.3中小学校建设应远离殡仪馆、医院的太平间、传染病院等建筑。与易燃易爆场所间的距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。; 拟建地块周边无殡仪馆、医院的太平间、传染病院等建筑，无易燃易爆场所。; 符合. 1.4城镇完全小学的服务半径宜为500m，城镇初级中学的服务半径宜为1000m。; 本项目建成后，缓解了淄川经开区教育资源紧张的现状。; 符合. 1.5学校周边应有良好的交通条件，有条件时宜设置临时停车场地。学校的规划布局应与生源分布及周边交通相协调。与学校毗邻的城市主干道应设置适当的安全设施，以保障学生安全跨越。; 项目周边交通方便，场地内设有停车场，学校的规划布局与生源分布及周边交通相协调，在学校周边设置适当的安全设施，以保障学生安全跨越。; 符合. 1.6学校教学区的声环境质量应符合现行国 家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的有关规定。学校主要教学用房设置窗户的外墙与铁路路轨的距离不应小于300m，与高速路、地上轨道交通线或城市主干道的距离不应小于80m。当距离不足时，应采取有效的隔声措施。; 学校教学区的声环境质量符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定，学校主要教学用房设置窗户的外墙与城市主干道均大于80m，附近无铁路路轨。; 符合. 1.7学校周界外25m范围内已有邻里建筑处的噪声级不应超过现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118有关规定的限值。; 学校周界外25m范围内无建筑。; 符合. 1.8高压电线、长输天然气管道、输油管道严禁穿越或跨越学校校园；当在学校周边敷设时，安全防护距离及防护措施应符合相关规定。; 学校校园内无长输天然气管道、输油管道穿越。; 符合. （2）与《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》的符合性分析 表1-4 与关于印发山东省“两高”项目管理目录（2023年版）的符合性分析 序号; 产业分类; 产品; 核心装置; 对应国民经济行业小类. 1; 炼化; 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品; 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）; 原油加工及石油制品制造（2511）. 乙烯、对二甲苯（PX）; 乙烯装置、PX装置; 有机化学原料制造（2614）. 2; 焦化; 焦炭; 焦炉; 炼焦（2521）. 3; 煤制液体燃料; 煤制甲醇; 煤气化炉、合成塔; 煤制液体燃料生产（2523）. 煤制烯烃（乙烯、丙烯）. 煤制乙二醇. 4; 基础化学原料; 氯碱（烧碱）; 电解槽; 无机碱制造（2612）. 纯碱; 碳化塔; 无机碱制造（2612）. 电石（碳化钙）; 电石炉; 无机盐制造（2613）. 黄磷; 黄磷制取设备; 其他基础化学原料制造（2619）. 5; 化肥; 合成氨、尿素; 合成氨装置; 氮肥制造（2621）. 磷酸一铵、磷酸二铵; 氨化装置; 磷肥制造（2622）. 6; 轮胎; 子午胎、斜交胎、摩托车胎等轮胎外胎，不包括内胎和轮胎翻新; 密炼机、硫化机; 轮胎制造（2911）. 7; 水泥; 水泥熟料; 水泥窑; 水泥制造（3011）. 水泥粉磨; 水泥磨机、预粉磨主电动机; 水泥制造（3011）. 8; 石灰; 生石灰、消石灰、水硬石灰; 石灰窑; 石灰和石膏制造（3012）. 9; 平板玻璃; 普通平板玻璃，浮法平板玻璃，压延玻璃，不包括光伏压延玻璃、基板玻璃; 玻璃熔炉; 平板玻璃制造（3041）. 10; 陶瓷; 建筑陶瓷，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等; 辊道和隧道窑; 建筑陶瓷制品制造（3071）. 卫生陶瓷; 隧道窑; 卫生陶瓷制品制造（3072）. 11; 钢铁; 炼钢用生铁、熔融还原铁; 高炉，氢冶金、Corex、Finex、HIsmelt还原装置; 炼铁（3110）. 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢; 转炉; 炼钢（3120）. 电弧炉、AOD炉. 12; 铸造用生铁; 铸造用生铁; 高炉; 炼铁（3110）. 13; 铁合金; 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品; 矿热炉、电弧炉、高炉; 铁合金冶炼（3140）. 14; 有色; 氧化铝; 煅烧或焙烧炉; 铝冶炼（3216）. 电解铝，不包括再生铝; 电解槽. 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜; 电解槽; 铜冶炼（3211）. 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌; 电解槽; 铅锌冶炼（3212）. 15; 铸造; 黑色金属铸件; 电炉等熔炼设备、造型设备; 黑色金属铸造（3391）. 有色金属铸件; 有色金属铸造（3392）. 16; 煤电; 电力（燃煤发电，包含煤矸石发电）; 抽凝、纯凝机组; 火力发电（4411）. 电力和热力（热电联产）; 抽凝机组; 热电联产（4412）. 背压机组. 由上表可知，本项目不属于“两高”项目。 （3）与《淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案》的符合性分析 表1-5与《淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1.淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。; 本项目不属于低效落后产能; 符合. 2.持续开展“散乱污”企业专项执法检查。进一步压实管理 责任，按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零，确保“散乱污”企业不复发。; 本项目不属于散乱污企业。; 符合. 3.各区县要重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业制定实施方案，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规程序要求，推动低效落后产能退出。; 本项目不涉及淘汰落后低效产能设备。; 符合. 4.严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。; 本项目不属于重点行业。; 符合. 5.推动绿色循环低碳改造。严格按照《淄博市实施减碳降碳十大行动工作方案》要求，落实电力、建材、有色、石化、化工等重点行业碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。; 本项目使用电、天然气作为能源，绿色环保。; 符合. （4）与《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112号）符合性分析 表1-6 与《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112号）符合性分析 序号; 整治内容; 本项目情况; 符合情况. 1; 各类施工工地扬尘污染整治。认真落实有关法律法规以及国家、省关于各类施工工地扬尘污染防治的规定和标准规范要求，7个传输通道城市建筑施工工地、其他城市和县城规划区内规模以上（建筑面积1万平方米以上）建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”；规模以下建筑施工工地按照住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）要求，严格落实各项防尘降尘管控措施。市政、公路、水利等线性工程必须采取扬尘控制措施，实行分段施工。拆除工地必须湿法作业。城市建成区内施工现场禁止现场搅拌混凝土、现场配制砂浆；高层建筑施工单位应当采用容器或者搭设专用封闭式垃圾道方式清运施工垃圾，禁止高空抛撒施工垃圾。各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。以上要求未落实的，停工整改，并由所在的县级以上政府确定的行政主管部门依法处罚。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。（省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅牵头，各级政府负责落实，以下工作均需各级政府落实，不再列出）; 建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”。; 符合. 综上所述，本项目符合国家及省、市相关环保要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为推进义务教育均衡、协调发展，根据《山东省人民政府办公厅关于推进县域义务教育均衡发展的意见》等文件精神，积极推进普通中小学办学条件标准化建设，保障素质教育的深入实施，淄川区教育和体育局积极研究方案，加快建设淄川经济开发区双泉学校，建成后，淄川经济开发区学校师资、硬件等方面均衡配置，有利于实现良性竞争。 2、建设项目概况 项目名称：淄川经济开发区双泉学校 建设单位：淄川经济开发区实验学校 建设性质：新建 项目地点：本项目建设地点位于淄川经济开发区双泉社区西侧，松岭西路以南，双泉村以西，中心经纬度：东经117°53′46.909″，北纬36°38′54.184″。项目所在地理位置详见附图1。根据现场勘察可知，本项目西侧为规划路及空地，东侧为规划路、双泉村，北侧为松龄西路，南侧为规划路、空地。距离本项目最近的敏感目标为项目东侧的双泉村，距离约30m，项目周边环境情况详见附图2。 建设内容：淄川经济开发区双泉学校属于九年一贯制学校，按照《山东省普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发〔2017〕1号）有关标准要求确定该学校设计可容纳初中24个班、学生1200人，小学规划设计20个班、学生900人，新增学位2100个，中小学教职工137人。项目占地面积57632平方米，总建筑面积为24788平方米，规划建设教学楼2栋，食堂及多功能厅1栋，体育场、市政道路等其他附属设施。 总投资及环保投资：总投资13000万元，环保投资100万元，占总投资的0.8%。 表2-1 主要经济技术指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数值; 备注. 1; 总占地面积; 平方米; 57632; /. 2; 总建筑面积; 平方米; 24788; /. 2.1; 1#教学楼; 平方米; 6058; /. 2.2; 2#教学楼; 平方米; 13134; /. 2.3; 食堂及多功能厅; 平方米; 5596; /. 2.4; 体育场; 平方米; 24414; /. 3; 容积率; %; 1.06; /. 4; 建筑密度; %; 35.44; /. 5; 绿地率; %; 35.0; /. 表2-2 项目工程内容情况一览表 项目类型; 主要建设内容. 主体工程; 1#教学楼; 利用现有已建成建筑，建筑面积6058m2，砖混结构，4层，小学部. 2#教学楼; 利用现有已建成建筑，建筑面积13134m2，砖混结构，4层，初中部，一层设置化学实验室1间、化学实验室辅助用房1间（储存化学实验用品）、生物实验室2间及生物实验室辅助用房1间（储存生物实验用品等）、危废间1间，二层设置物理实验室1间及物理实验室辅助用房1间（储存物理实验用品等）. 食堂及多功能厅; 建筑面积5596m2，砖混结构，食堂共3层，报告厅在1层，食堂北侧有连廊. 体育场; 占地面积约24414m2，包括田径场、篮球场、排球场等运动场地. 辅助工程; 停车场; 占地面积约2400m2，停车位45个. 公用工程; 供水; 新鲜自来水用水量为32419m3/a，由市政供水管网供给；实验室试剂配制用水5m3/a，为外购去离子水。. 供电; 用电量50万kWh/a，由市政供电电网提供. 供天然气; 天然气用量111266m3/a，由市政供气管网提供. 排水; 雨污分流. 环保工程; 废水处理; 雨污分流，雨水经收集后进市政雨水管网；本项目实验室清洗废水经废水处理设施处理后排入化粪池，食堂废水先经隔油池进行油水分离，之后与生活污水、非预见废水一起进入化粪池处理后排入市政污水管网进入淄博市利民净化水有限公司处理。. 废气处理; 实验室设置通风柜，上方设置集气及通风管道，实验废气通过一根专用排风竖井高于楼顶3.0m排放；食堂油烟废气经油烟机处理后由专用烟道伸至高于楼顶1.5m排放；车辆使用优质燃油，保持车辆良好状况，绿化吸收，减少汽车尾气污染。. 固废处理; 实验室废液、过期化学品、实验室废水处理污泥储存在专门的危废暂存间，委托资质单位处置；生活垃圾、实验室一般固废、餐厨垃圾、隔油池油泥，设密闭垃圾桶分类收集，交由环卫部门统一清运处理. 噪声处理; 选用低噪声的设备，对高噪音的设备采用减振、消声等措施. 3、实验室主要设备仪器 本项目实验室建成后主要完成简单的初中物理、化学、生物实验，生物实验为常规性生物认知实验，不涉及解剖；物理实验主要进行电学实验、力学实验等，基本不涉及化学药剂的使用；化学实验过程中使用的药品大多为常规化学药品。化学实验室：根据化学实验教学大纲，初中主要有24个化学实验，主要为萃取、配制一定物质的量浓度的溶液、铝与盐酸和氢氧化钠溶液的反应、过氧化钠与水反应、氢氧化铝的实验室制法等，使用的试剂主要是常见的酸、碱、盐溶液以及一些指示剂，产物以盐溶液为主。生物实验室：根据生物实验教学大纲，初中主要有15个生物实验，主要有检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质、观察DNA和RNA在细胞中的分布、体验制备细胞膜的方法等。生物实验主要是使用显微镜观察，只需要微量的试剂作为辅助，试剂使用量非常少，个别实验会产生盐溶液。物理实验室：物理实验以机械物理演示为主，包括用刻度尺测长度、声的产生与传播及电学实验等。物理实验及生物实验均不涉及化学品的使用。实验室主要设备/仪器清单表2-3和表2-4、表2-5。 表2-3 化学实验室主要设备/仪器一览表 序号; 设备/仪器名称; 型号; 单位; 数量. 1; 量筒; 10ml、20ml、25ml、50ml、100ml、500ml、1000ml; 个; 260. 2; 量杯; 250ml; 个; 30. 3; 温度计; 红夜100℃、水银200℃、水银300℃; 支; 75. 4; 试管; Φ12ml*70ml、Φ12ml*100ml、Φ15ml*150ml、Φ20ml*200ml、Φ32ml*2000ml、Φ20ml*150ml、Φ15ml*100ml; 支; 1200. 5; 刻度试管; 型号不一; 支; 25. 6; 具支试管; Φ20ml*200ml; 支; 100. 7; 硬质玻璃管; Φ15ml*150ml、Φ20ml*250ml; 支; 80. 8; 烧杯; 25ml、50ml、100ml、250ml、500ml; 个; 260. 9; 烧瓶; 型号不一; 个; 80. 10; 锥形瓶; 20ml、100ml、250ml; 个; 75. 11; 蒸馏烧瓶; 250ml; 个; 12. 12; 三口烧瓶; 500ml; 个; 24. 13; 曲颈瓶; 250ml; 个; 5. 14; 下口瓶; 3000ml; 个; 2. 15; 酒精灯; 150ml; 个; 50. 16; 漏斗; Φ60mm、Φ90mm; 个; 60. 17; 分液漏斗; 型号不一; 个; 40. 18; 结晶皿; Φ80mm; 个; 10. 19; 表面皿; Φ60mm; 个; 25. 20; 蒸发皿; 瓷Φ30mm、瓷Φ100mm; 个; 25. 21; 研体; 瓷Φ30mm、瓷Φ60mm; 个; 40. 22; 坩埚; 瓷Φ30mm; 个; 25. 23; 集气瓶; 60ml、125ml、250ml; 个; 110. 24; 广口瓶; 60ml、125ml、250ml、500ml、茶60ml、茶125ml、茶250ml; 个; 300. 25; 细口瓶; 60ml、125ml、250ml、500ml、茶60ml、茶125ml、茶250ml、茶500ml、茶1000ml; 个; 600. 26; 滴瓶; 30ml、60ml、茶30ml、茶60ml; 个; 550. 27; 方水槽（塑料）; Φ200mm*100mm; 个; 25. 28; 简易急救箱; 铝合金箱; 个; 1. 29; 化学实验废水处理装置; 标准; 套; 1. 30; 废液分类 回收桶; 塑料制，25 L; 个; 3. 表2-4 生物实验室主要设备/仪器一览表 序号; 设备/仪器名称; 单位; 数量. 1; 生物显微镜500x; 台; 25. 2; 中学菌类（细菌、真菌）玻片; 套; 25. 3; 中学植物玻片; 套; 25. 4; 载玻片（75*25*2）; 片; 1000. 5; 盖玻片（18*18mm）; 包; 30. 6; 显微镜xsp-03（1000x）; 台; 3. 7; 显微镜xsp-01（500x）; 台; 7. 8; 乳胶手套; 套; 30. 9; 干湿计; 个; 25. 10; 电子停表; 个; 10. 11; 测微尺; 个; 25. 12; 高于灭菌锅（小型）; 个; 1. 13; 电炉1500w; 个; 4. 14; 标本采集箱; 个; 2. 15; 整理箱（矮型）; 个; 2. 表2-5 物理实验室主要设备/仪器一览表 序号; 设备/仪器名称; 参数; 单位; 数量. 1; 电能表; 单相; 个; 2. 2; 绝缘电阻表; 500V; 个; 2. 3; 直流电流表; 2.5级，0.6A，3A； 2.5级，3V，15V； 2.5级，200μA; 个; 60. 4; 交流电流表; 2.5级毫安级; 个; 30. 5; 多用电表; /; 个; 30. 4、项目实验室试剂年耗量及理化特性 本项目实验室试剂年耗量详见表2-6，本项目涉及的化学物质其理化性质详见表2-7。 表2-6 主要实验试剂年耗量一览表 序号; 名称; CAS号; 年消耗量; 最大储存量; 包装形式. 1; 铝（片）; /; 80g; 80g; 袋装. 2; 铝（箔）; /; 50g; 50g; 袋装. 3; 锌（粒）; /; 200g; 100g; 瓶装. 4; 铁（还原铁粉）; /; 300g; 150g; 瓶装. 5; 铁（片）; /; 300g; 200g; 袋装. 6; 铁（丝）; /; 200g; 100g; 袋装. 7; 铜（丝）; /; 500g; 200g; 袋装. 8; 碘; /; 10g; 20g; 瓶装. 9; 活性炭; /; 300g; 200g; 瓶装. 10; 二氧化锰; /; 500g; 200g; 瓶装. 11; 三氧化二铁; /; 50g; 50g; 瓶装. 12; 氧化铜; /; 50g; 50g; 瓶装. 13; 氧化铝; /; 50g; 50g; 瓶装. 14; 氯化钾; /; 100g; 200g; 瓶装. 15; 氯化钠; /; 3000g; 1500g; 瓶装. 16; 氯化钙（无水）; /; 200g; 200g; 瓶装. 17; 氯化镁; /; 50g; 50g; 瓶装. 18; 氯化铵; /; 1000g; 600g; 瓶装. 19; 氯化亚铁; /; 50g; 50g; 瓶装. 20; 溴化钠; /; 100g; 100g; 瓶装. 21; 溴化钾; /; 30g; 30g; 瓶装. 22; 溴化铜; /; 30g; 30g; 瓶装. 23; 碘化钾; /; 80g; 80g; 瓶装. 24; 亚硫酸钠（无水）; /; 300g; 300g; 瓶装. 25; 硫酸亚铁; /; 100g; 300g; 瓶装. 26; 硫酸钾; /; 50g; 100g; 瓶装. 27; 硫酸钠; /; 100g; 100g; 瓶装. 28; 硫酸铝; /; 0g; 150g; 瓶装. 29; 硫酸铜（蓝矾、胆矾）; /; 1000g; 500g; 瓶装. 30; 硫酸铜（无水）; /; 100g; 200g; 瓶装. 31; 硫酸铵; /; 50g; 50g; 瓶装. 32; 硫酸铝钾（明矾）; /; 500g; 500g; 瓶装. 33; 硫酸铁; /; 0g; 100g; 瓶装. 34; 硫酸锰; /; 0g; 100g; 瓶装. 35; 硫酸锌; /; 0g; 200g; 瓶装. 36; 硫化亚铁; /; 0g; 200g; 瓶装. 37; 碳酸钠; /; 1000g; 500g; 瓶装. 38; 碳酸氢钠; /; 1000g; 500g; 瓶装. 39; 碳酸氢铵; /; 100g; 200g; 瓶装. 40; 氧化钙（生石灰）; /; 300g; 200g; 瓶装. 41; 氢氧化钙（熟石灰）; /; 300g; 300g; 瓶装. 42; 丙三醇; /; 0g; 100g; 瓶装. 43; 葡萄糖; /; 100g; 100g; 瓶装. 44; 蔗糖; /; 100g; 100g; 瓶装. 45; 可溶性淀粉; /; 0g; 100g; 瓶装. 46; 石蕊; /; 20g; 10g; 瓶装. 47; 酚酞; /; 15g; 10g; 瓶装. 48; 品红; /; 10g; 10g; 瓶装. 49; 甲基橙; /; 0g; 10g; 瓶装. 50; 氯化铝; 7446-70-0; 0g; 50g; 瓶装. 51; 三氯化铁; 7705-08-0; 100g; 200g; 瓶装. 52; 硝酸银; 7761-88-8; 150g; 100g; 瓶装. 53; 氢氧化钡; 17194-00-2; 150g; 100g; 瓶装. 54; 氨水; 1336-21-6; 200mL; 300mL; 瓶装. 55; 碱石灰; 8006-28-8; 200g; 200g; 瓶装. 56; 95%酒精; 64-17-5; 5000mL; 3000mL; 瓶装. 57; 无水乙醇; 64-17-5; 1000mL; 500mL; 瓶装. 58; 乙酸乙酯; 141-78-6; 50mL; 50mL; 瓶装. 59; 镁条; 7439-95-4; 100g; 60g; 袋装. 60; 铝粉; 7429-90-5; 20g; 30g; 瓶装. 61; 钾; 7440/9/7; 0g; 5g; 瓶装. 62; 钠; 7440-23-5; 0g; 50g; 瓶装. 63; 锌粉; 7440-66-6; 0g; 60g; 瓶装. 64; 氯酸钾; 3811/4/9; 0g; 60g; 瓶装. 65; 30%过氧化氢; 7722-84-1; 3000mL; 3000mL; 瓶装. 66; 高锰酸钾; 7722-64-7; 10g; 100g; 瓶装. 67; 硝酸钾; 7757-79-1; 10g; 60g; 瓶装. 68; 过氧化钠; 1313-60-6; 30g; 30g; 瓶装. 69; 亚硝酸钠; 7632-00-0; 10g; 10g; 瓶装. 70; 重铬酸钾; 7778-50-9; 60g; 60g; 瓶装. 71; 稀硝酸; 7697-37-2; 100mL; 500mL; 瓶装. 72; 稀硫酸; 7664-93-9; 1000mL; 500mL; 瓶装. 73; 浓硫酸; 7664-93-9; 1000mL; 500mL; 瓶装. 74; 稀盐酸; 7647-01-0; 5000mL; 500mL; 瓶装. 75; 浓盐酸; 7647-01-0; 2000mL; 500mL; 瓶装. 76; 乙酸; 64-19-7; 200mL; 500mL; 瓶装. 77; 氢氧化钾; 1310-58-3; 200g; 500g; 瓶装. 78; 氢氧化钠; 1310-73-2; 1000g; 3000g; 瓶装. 表2-7 项目涉及的化学物质理化性质一览表 物料名称; 主要性质. 氯化铝; 白色颗粒或粉末，有强盐酸气味。工业品呈淡黄色；酸性腐蚀品；易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯；相对密度（水=1）2.44，熔点190℃（253kPa），蒸汽压100℃；遇水反应发热放出有毒的腐蚀性气体。. 三氯化铁; 黑棕色结晶，也有薄片状；酸性腐蚀品；易溶于水，不溶于革油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚；相对密度（水=1）2.90，熔点306℃；受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。. 硝酸银; 无色透明的斜方结晶或白色结晶，有苦味；氧化剂；易溶于水、碱，微溶于乙醚；相对密度（水=1）4.35；熔点212℃；无机氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。. 氢氧化钡; 白色粉末。微溶于水、甲醇、乙醇，易溶于稀酸，不溶于丙酮。熔点78℃，沸点780℃，相对密度（水=1）2.18（16℃）。. 氨水; 无色液体，有刺激性臭味。极易挥发出氨气。溶于水、乙醇。熔点-77℃，沸点38℃，相对密度（水＝1）0.91，相对蒸气密度（空气＝1）0.6，蒸气压1.59kPa（20℃），logpow-2.66。. 碱石灰; 白色或米黄色粉末，疏松多孔；碱性腐蚀品；易溶于水；主要成分：氧化钙CaO，大约75%），氢氧化钠（NaOH，大约3%），和氢氧化钾（KOH，大约1%），水（H2O，大约20%）；密度2.130，熔点318.4℃，沸点1390℃；与酸类物质能发生剧烈反应。具有较强的腐蚀性。. 酒精; 无色透明液体，有酒香味。与水、甲醇、乙醚、氯仿等溶剂混溶。熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度（水＝1）0.789，相对蒸气密度（空气＝1）1.59，临界压力6.38MPa，临界温度243.1℃，蒸气压5.33kPa（19℃），logpow-0.32，燃烧热-1368kJ/mol，闪点13℃（闭杯）、17℃（开杯），爆炸极限3.3%～19.0%，引燃温度363℃。. 无水乙醇; 无色透明液体，有酒香味。与水、甲醇、乙醚、氯仿等溶剂混溶。熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度（水＝1）0.789，相对蒸气密度（空气＝1）1.59，临界压力6.38MPa，临界温度243.1℃，蒸气压5.33kPa（19℃），logpow-0.32，燃烧热-1368kJ/mol，闪点13℃（闭杯）、17℃（开杯），爆炸极限3.3%～19.0%，引燃温度363℃。. 乙酸乙酯; 无色透明液体，有芳香气味，易挥发。微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。熔点-83.6℃，沸点77.2℃，相对密度（水＝1）0.9，相对蒸气密度（空气＝1）3.04，临界压力3.83MPa，临界温度250.1℃，蒸气压10.1kPa（20℃），燃烧热-2072kJ/mol，logpow0.73，闪点-4℃（闭杯）、7.2℃（开杯），爆炸极限2.2%～11.5%，引燃温度426.7℃。. 镁条; 银白色有金属光泽的粉末。不溶于冷水、碱液，溶于无机酸。熔点651℃，沸点1107℃，相对密度（水=1）1.74，相对蒸气密度（空气=1）0.84，蒸气压0.13kPa（621℃），燃烧热-609.7kJ/mol，闪点500℃，引燃温度473℃，爆炸下限44～59mg/m3。. 铝粉; 银白色至灰色粉末。不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸。熔点660℃，沸点2327℃，相对密度（水＝1）2.7，饱和蒸气压0.13kPa（1284℃），引燃温度590℃，爆炸下限37mg/m3～50mg/m3。. 硫化钠; 白色或浅黄色结晶。吸湿性较强。易溶于水，水溶液呈碱性。不溶于乙醚，微溶于乙醇。熔点（分解）920℃～950℃，密度1.86g/cm3，引燃温度＞480℃，logpow-3.5。. 钾; 银白色，软而有延展性的金属。不溶于烃类，溶于液氨、乙二胺、苯胺、酸、汞。熔点63.5℃，沸点765℃，相对密度（水＝1）0.86，相对蒸气密度（空气＝1）1.4，饱和蒸气压1.33kPa （443℃），燃烧热-182.08kJ/mol。. 钠; 银白色软质金属。不溶于苯、煤油、石脑油，溶于液氨。熔点97.8℃，沸点880℃，相对密度（水=1）0.97，饱和蒸气压0.13kPa（440℃），临界温度2236℃，临界压力25.64MPa，燃烧热-209.5kJ/mol，引燃温度120℃～125℃。. 锌粉; 浅灰色的细小粉末。溶于酸、碱。熔点419.6℃，沸点907℃，相对密度（水=1）7.13，蒸汽压487℃，引燃温度500℃，爆炸下限%（V/V）:212~284mg/m3。. 过氧化氢; 无色透明液体，有微弱的特殊气味。溶于水、乙醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。pH值4.6（35%溶液），熔点-0.4℃，沸点150.2℃，相对密度（水＝1）1.4425（25℃），临界温度457℃，临界压力20.99MPa，相对蒸气密度（空气＝1）1，蒸气压0.67kPa（30℃），logpow-1.36。. 氯酸钾; 无色单斜晶系结晶或白色颗粒粉末，味咸而凉。溶于水、碱，微溶于液氨，不溶于丙酮、 乙醇、甘油。熔点368℃，沸点400℃（分解），相对密度（水＝1）2.32，相对蒸气密度（空气＝1）4.2。. 高锰酸钾; 深紫色粒状、针状或流沙状结晶，有金属光泽。溶于水呈深紫红色溶液，微溶于甲醇、丙酮和硫酸。熔点200℃～300℃（分解），密度2.703g/cm3。. 硝酸钾; 无色斜方结晶或白色结晶粉末。易溶于水，溶于甘油和液氨，不溶于无水乙醇、乙醚。熔 点334℃，沸点400℃（分解），相对密度（水＝1）2.11。在400℃时分解放出氧，并转变成亚硝酸钾。. 过氧化钠; 黄白色粉末或颗粒，受热变成黄色，有吸湿性。溶于水、酸，不溶于碱。pH值12.8（100g/l， 20℃），熔点460℃（分解），沸点657℃（分解），相对密度（水＝1）2.805。. 亚硝酸钠; 白色或淡黄色结晶，无臭，略有咸味，易潮解。溶于水，微溶于乙醇、甲醇、乙醚。pH值9（水溶液），熔点271℃，320℃以上分解，相对密度（水＝1）2.17，logpow-3.7。. 重铬酸钾; 橙红色三斜晶体。溶于水，不溶于乙醇。pH值4（5%水溶液），熔点398℃，分解温度500℃，相对密度（水=1）2.67。. 硝酸; 纯品为无色透明有刺激性的液体，工业品一般呈黄色。与水混溶，溶于乙醚。熔点-42℃（无水），沸点83℃（无水），相对密度（水＝1）1.5（无水），相对蒸气密度（空气＝1）2～3，蒸气压6.4kPa（20℃），临界压力6.89MPa，logpow-0.21。. 硫酸; 纯品为无色油状液体，工业品呈黄、棕等色。与水和乙醇混溶。熔点10℃～10.49℃，沸点290℃；相对密度（水＝1）1.84，相对蒸气密度（空气＝1）3.4，蒸气压0.13kPa（145.8℃），临界压力6.4MPa，logpow-2.2。. 盐酸; 无色或浅黄色透明液体，有刺鼻的酸味。工业品含氯化氢≥31%，在空气中发烟。与水混溶，溶于乙醇、苯。pH值0.1（1N），熔点-114.8℃（纯品），沸点-85℃、108.6℃（20%），相对密度（水＝1）1.10（20%）、1.15（29.57%）、1.20（39.11%），相对蒸气密度（空气＝1）1.26，饱和蒸气压30.66kPa（21℃）。. 氢氧化钾; 纯品为白色半透明晶体，工业品为灰白、蓝绿或淡紫色片状或块状固体。易潮解。溶于水，溶于甲醇、乙醇和甘油，不溶于乙醚、液氨。熔点360℃～406℃，沸点1320℃～1324℃，相对密度（水＝1）2.04，蒸气压0.13kPa（719℃）。. 氢氧化钠; 纯品为无色透明晶体。工业品含少量碳酸钠和氯化钠，为无色至青白色棒状、片状、粒状、块状固体。吸湿性强。从空气中吸收水分的同时，也吸收二氧化碳。易溶于水，并放出大量热。溶于乙醇、甘油，不溶于乙醚、丙酮。pH12.7（1%溶液），熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水＝1）2.13，蒸气压0.13kPa（739℃），临界压力25MPa，logpow-3.88。. 乙酸; 无色透明液体，有刺激性酸臭。熔点16.6℃，沸点118.1℃(101.7kPa)，相对密度（水＝1）1.05（20℃），临界温度321.6℃，临界压力5.78MPa。. 6、公用工程 （1）给排水 1）给水 本项目用水主要为生活用水、食堂用水、实验室用水、绿化用水及非预见用水，由市政供水管网提供，新鲜水用量约32419m3/a；实验室试剂配制用水为外购去离子水，年用量5m3/a，能满足项目的日常需求。 ①生活用水：本项目师生2237人，根据《山东省城市生活用水标准》（DB37/T5105-2017），本项目不设置宿舍，中小学学校不住校学生和教职工生活用水标准为25-35L/人·d，本项目取30L/人·d，年工作日270天计算，用水量18119m3/a。 ②食堂用水：根据《山东省城市生活用水标准》（DB37/T5105-2017），学校餐饮用水量按20L/人·d计算，最大就餐人数按2000人计，年工作日270天计算，用水量10800m3/a。 ③实验室用水：项目设物理、生物、化学实验室，物理实验室基本不用水，生物实验室不涉及基因工程、病毒等生物技术及可能对生物安全有影响的检测及实验内容，用水量较少。本项目化学实验用到的药品主要为酸、碱、无机盐及少量的有机物。实验室产生的废水主要是多余溶液、实验残液、清洗器皿时的废水等，其中实验试剂配置过程中使用外购去离子水，实验结束后多余的溶液、实验残液，多是可溶性盐类及部分酸、碱类溶液，属于危险废物，本项目将该部分废液作为危险废物进行短暂的储存，当达到一定量后交由有资质的单位处置。本项目实验化学药剂均易溶于水，在清洗过程中，产生的清洗废水经实验室配套的废水处理设施进行中和沉淀处理后，进入化粪池处理后排入污水处理厂进行处理。根据建设单位提供资料，实验试剂配置用水量约为5m3/a，实验室器皿清洗用水按5L/人计算，每天约安排2个班（每班50人）做化学实验，2个班做生物实验。每年生物和化学实验天数分别约100天，则实验室器皿清洗用水约为100m3/a。 ④绿化用水：本项目绿化面积7500m2，项目所在区域为北方，雨季持续时间较短，绿化按150d/a计算，根据《山东省城市生活用水标准》（DB37/T5105-2017），学校绿化用水标准按0.4L/m2·d计算，则绿化用水量为450m3/a。 ⑤非预见用水：本项目非预见用水用水量约占以上新鲜用水量的10%，则非预见用水量约为2950m3/a。 综上所述，本项目新鲜自来水总用水量为32419m3/a，去离子水用量为5m3/a。 2）排水 本项目绿化用水全部蒸发损耗，废水主要为生活污水、实验室试剂配制用水、实验室清洗废水、食堂废水、非预见废水。 ①本项目教职员工和学生生活污水按生活用水量80%计算，则教职员工和学生生活污水排放量为14495.2m3/a。 ②学校食堂废水按食堂用水80%排放系数计，食堂废水产生量为8640m³/a。 ③实验室试剂配置用水在配置过程中约10%蒸发损耗，其余90%约4.5m3/a实验室废液作为危险废物暂存，最终委托有资质的危废处置单位处置。 ④实验室器皿洗涤时分四次清洗，产生的清洗废水经实验室配套的废水处理设施进行中和沉淀处理后，再进入化粪池处理，最终排入污水处理厂进行处理。产污系数取0.9，实验室清洗废水产生量约为90m3/a。 ⑤非预见废水按非预见用水80%排放系数计，非预见废水量为2360m³/a。 本项目实验室清洗废水经废水处理设施处理后排入化粪池，食堂废水先经隔油池进行油水分离，之后与生活污水、非预见废水一起进入化粪池处理后排入市政污水管网进入淄博市利民净化水有限公司处理。项目废水排放量为25585.2m3/a。 3）本项目水平衡图 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） （2）供电系统 本项目用电量约50万kW·h/a，由市政供电电网提供，电力系统敷设符合国家电力要求的安全距离。此外，本项目拟在食堂设置高压配电房及低压变配电房。各建筑分别由低压配电房引来220/380V电源，供给照明、电力及空调等负荷用电。 （3）天然气 本项目食堂使用天然气，经室外调压后输送到食堂，计量后用管道沿墙架空敷设输送至各灶具燃用。天然气人均用量2000MJ/人·年，天然气低位发热值为35.95MJ/m3，就餐人数按师生2000人计算，年耗天然气用量Q=2000×2000/35.95=111266m3，由当地燃气公司提供。 （4）供暖 本项目冬季取暖为集中供暖，由淄川区供热管网接入。 7、教职员工、学生人数及工作时间 教职员工、学生人数：本项目拟聘教职工137人，拟招学生2100人，其中初中1200人，小学900人。 工作时间：年工作时间270天，每天工作时间11小时。 8、总平面布置 本项目校区总占地面积57632m2，规划设置44个班，同时配套理化生实验室。整个学区北侧为体育场，体育场场南侧为1#教学楼，1#教学楼南侧为2#教学楼，2#教学楼东侧为食堂/报告厅。校园各学部之间相对独立，又能共享校园公共服务设施。 项目在地块西侧道路处设置主要出入口，在地块的动侧道路上设置次要出入口，满足后勤等车行流线需求。 距离校区最近的住宅为东侧30m的双泉社区居民，经距离衰减后对校区教学影响较小。 根据总平面布置原则，结合该校址现状，总平面布置做到：合理利用地形，合理布局，功能区划分明确，教学楼布置在相对安静地段，交通流线便捷，为学生和教师提供方便的学习、训练、生活环境。项目平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 - 工艺流程及产污环节如下图所示： 图2-2 施工期工艺流程及产污情况图 （2）工艺流程简述 1）场地整理 项目所在地现状为空地，整理过程会产生扬尘、建筑垃圾和噪声污染。粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 2）土石方施工阶段 土石方开挖为建筑物基础开挖，主要在现有基础上，根据设计要求再进行小量的开挖。该过程主要使用挖掘机、铲车等，主要污染物为扬尘和噪音污染。粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 基础和结构工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁、砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土施工。施工时诸如预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 3）装修 包括教学楼及报告厅等建筑物装潢，内部主体设备、照明、环保设备等安装施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、装修废气及建筑垃圾等。 - 运营期 工艺流程及产污环节如下图所示： 图2-3 运营期工艺流程及产污情况图 3、项目产污环节 项目产污环节见下表。 表2-8 产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物; 治理措施. 废气; 施工期; 场地整理、工程建设; 建筑扬尘; 洒水、遮盖. 机械燃油废气; CO、NOX、SO2、烟尘; 加强施工机械的保养维护. 运营期; 实验室废气; HCI、硫酸雾; 设置通风柜、集气及通风管道. 食堂废气; 油烟废气、天然气燃烧废气; 油烟机. 车辆尾气; NOX、THC、CO; 校园内加强绿化、减少车辆怠速运行时间. 垃圾收集点; 臭气浓度; 生活垃圾日清日运，定期消毒、灭蝇、除臭减少恶臭气体排放. 废水; 施工期; 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N、石油类; 旱厕，环卫部门定期清运. 施工废水; 隔油沉淀池. 运营期; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 本项目实验室清洗废水经废水处理设施处理后排入化粪池，食堂废水先经隔油池进行油水分离，之后与生活污水、非预见废水一起进入化粪池处理后排入市政污水管网进入淄博市利民净化水有限公司处理。. 食堂废水. 实验室清洗废水. 非预见废水. 固废; 施工期; 建筑垃圾; 土方、石块等; 运输到指定建筑垃圾储存地点. 生活垃圾; 纸类垃圾、塑料垃圾、金属垃圾; 集中存放，环卫部门定期清运. 运营期; 生活垃圾; 纸类垃圾、塑料垃圾、金属垃圾、厨余垃圾等. 实验室危险废物; 实验室废液、过期化学品、废水处理污泥等; 储存危废暂存间，委托资质单位进行处置. 实验一般固废; 包装袋、废纸、废试剂瓶（已清洗）等; 密闭垃圾桶分类收集，交由环卫部门清运处置，日产日清. 食堂垃圾; 餐厨垃圾、隔油池油泥. 噪声; 施工期; 机械设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备，消音降噪. 运营期; 机房设备、空调、泵类等设备噪声及校园广播噪声; 噪声; 合理布局、加强隔声措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，项目所在地规划用地性质为教育用地。不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境质量现状 1、环境空气质量 根据淄博市生态环境局网站公布的《2022年12月份及全年环境空气质量情况通报》（2023年第1期）：2022年，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 其中，淄川区空气环境质量指标如下： 表3-1 环境空气质量状况一览表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 浓度，mg/m3; 0.015; 0.032; 0.078; 0.042. 年均浓度限值，mg/m3; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035. 根据上表，淄川区PM2.5和PM10年均浓度不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准限值要求，属于环境空气质量不达标区。根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》（淄政字〔2021〕107号），淄博市将开展一系列大气污染治理工程改善区域环境，推动NOx深度治理工程、VOCs综合治理工程、O3和PM2.5协同管控体系，到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。区域环境空气质量将持续改善。 2、地表水环境质量 该区域地表水为孝妇河，该段功能区划分为地表水V类。根据《2022 年1-11月全市地表水环境质量状况》报告，1-11月，全市15个省控以上河流断面优良水体比例为80%，达标率93.3%，其中：7个国控断面优良水体比例为85.7%，达标率85.7%，水环境质量指数为4.5577，位居全省第2位，同比改善率为8.14%，位居全省第4；8个省控断面优良水体比例为75%，达标率100%。1-11月份，省控以上断面COD平均浓度为14.51毫克/升，同比改善16.5%；国控断面COD平均浓度为13.67毫克/升，同比改善11.4%。省控以上断面氨氮平均浓度为0.39毫克/升，同比改善53.2%；国控断面氨氮平均浓度为0.27毫克/升，同比改善18.7%。距离本项目最近的孝妇河南外环省控断面，质量指数为5.1802、水质III类，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质要求。 3、声环境质量 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。经现场勘查，项目区周围为道路、空地及村庄，距离项目最近的声环境保护目标为厂界东30m的双泉村。山东鲁蒙检测有限公司2023年6月12日对双泉村进行了现状噪声检测（报告编号：LM202306025），双泉村最西侧住户处1m昼间噪声为53.6dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表3-2敏感点噪声监测数据 检测日期 检测点位; 2023年6月12日. 昼间dB(A). 双泉村最西侧住户处1m; 53.6. 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查，本项目不需要对区域生态环境质量进行评价。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤 根据经现场勘查，项目区周围为道路、空地或其他企业，厂界外周边500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目所在区域及周边土壤环境质量良好。本项目实验室清洗废水经废水处理设施处理后排入化粪池，食堂废水先经隔油池进行油水分离，之后与生活污水、非预见废水一起进入化粪池处理后排入市政污水管网进入淄博市利民净化水有限公司处理。本项目建成后对周围土壤环境造成影响较小，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，存在居住区和农村地区中人群较集中的区域，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界50米范围内无声环境保护目标。本项目环境保护目标情况一览表如下。 表3-3 主要环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离/m. 环境空气; 双泉村; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准及修改单要求; E; 30. 双泉社区居民楼; E; 75. 双泉名居; E; 388. 声环境; 双泉村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; E; 30. 地表水; 孝妇河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; SE; 3822. 地下水; 厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态; 项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值。 表3-4大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 营运期实验室废气（氯化氢、硫酸雾）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放标准。 表3-5大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 有组织排放限值; 无组织排放浓度限值. 排气筒高度m; 排放速率kg/h; 最高允许排放浓度mg/m3; 监控点; 浓度mg/m3. 氯化氢; 20; 0.43; 100; 周界外浓度最高点; 0.2. 硫酸雾; 20; 2.6; 45; 周界外浓度最高点; 1.2. 营运期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中表2 中型饮食业单位的油烟最高允许排放浓度。 表3-6 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597—2006） 规模; 中型. 基准灶头数; ≥3，＜6. 最高排放浓度（mg/m3）; 1.2. 净化设施最低去除效率（%）; 90. 垃圾收集点恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1二级新改扩建标准要求（臭气浓度：20（无量纲））。 2、废水 生活污水中的pH、BOD5排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准，其余污染因子的排放浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，见下表： 表3-7本项目污水排放限值 单位：mg/L，pH无量纲 污染因子; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 动植物油; pH. 浓度限值; 500; 300; 45; 400; 100; 6-9. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准值见下表。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; （GB12348-2008）2类标准. 4、固废 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，管理过程中应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告 2021 年第 82 号）要求，危险废物执行危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及淄博市对固废处置的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | “十四五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD及氨氮4项指标。另外根据淄博市人民政府要求，淄博市“十四五”将SO2、烟（粉）尘、CODcr和氨氮均列为总量控制项目。对总氮、总磷和挥发性有机物(以下简称VOCs)实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。 根据工程分析可知，本项目为学校建设项目，废气主要为实验室废气、食堂废气和汽车尾气，排放量较少，分别纳入生活源、交通源管理，不需申请总量指标。 本项目废水排放量为25585.2m3/a，排至淄博市利民净化水有限公司达标后排放。项目COD排放量为12.365t/a、氨氮排放量为0.911t/a，最终排入外环境（CODcr 40mg/L、氨氮 2mg/L 计算）的量为COD 1.023t/a、氨氮 0.051t/a，属于淄博市利民净化水有限公司内控指标，占用淄博市利民净化水有限公司总量指标，不需要申请总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 、废气 本项目在施工过程中，产生的废气主要是施工机械的燃油废气，水泥开包以及土石方装卸和运输产生的扬尘。 项目施工过程施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机、压路机、起重机等，主要以柴油为燃料，施工过程中将产生一定量的废气，污染物主要为CO、NOx、THC等。一般产生量较少，且项目区场地空旷，空气流动性好，产生的废气通过大气扩散，对环境空气的影响是较小的。对于运输车辆产生的汽车尾气，施工单位应协调交通管理部门，采取相应措施，做好现场交通疏导工作，避免压车和交通堵塞，最大限度控制汽车尾气的排放。 《山东省机动车排气污染防治条例（2022年修正）的要求：施工期选用的道路运输车辆使用的汽油、柴油及其相关产品应当符合本省国家阶段性燃油质量标准的要求。使用重型柴油车、重型燃气车数量较多的重点用车单位应当建立机动车排气污染防治责任制度和环保达标保障体系，确保使用的车辆符合相关排放标准。 通过加强车辆管理等措施，施工期汽车尾气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 根据《关于有效控制城市扬尘的通知》（环发[2001]56号）及《防治城市扬尘污染技术规范》，本工程施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 （1）施工标志牌的规格和内容。施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （2）围挡、围栏及防溢座的设置。施工期间，边界设置高度2.5米以上的围挡；各类管线敷设工程，其边界设1.5米以上的封闭式或半封闭式路栏；其余设置1.8米以上围挡。以上围挡高度可视地方管理要求适当增加。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 （3）土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （4）按照省大气污染防治攻坚战领导小组的要求，进一步做好各项整改工作，及时整改到位。建筑工地施工要严格做到“六个100%”，工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。。 （5）建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一： 1）密闭存储； 2）设置围挡或堆砌围墙； 3）采用防尘布苫盖； 4）其他有效的防尘措施。 （6）建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移： 1）覆盖防尘布、防尘网； 2）定期喷洒抑尘剂； 3）定期喷水压尘； 4）其他有效的防尘措施。 （7）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。 （8）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （9）施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘： 1）铺设钢板； 2）铺设水泥混凝土； 3）铺设沥青混凝土； 4）铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。 5）其他有效的防尘措施。 （10）施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （11）施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一： 1）覆盖防尘布或防尘网； 2）铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料； 3）植被绿化； 4）晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率； 5）根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂。 6）其他有效的防尘措施。 （12）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。 （13）混凝土的防尘措施。施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 （14）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （15）大、中型工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （16）工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。 在采取上述防治措施后，施工阶段边界总悬浮颗粒物无组织排放浓度小于1.0mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物污染控制要求。 2 、废水 施工期废水来源于现场施工人员生活污水，施工机械冲洗和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，主要污染成分为COD、SS、BOD5、NH3-N、石油类，建设隔油沉淀池，悬浮物进行沉淀后，澄清后的废水可用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥砂搅拌用水。为减少施工期间废水外流造成的污染，施工人员进入到现场后，在建设临时设施后，施工场地设置临时旱厕，定期由清粪车清理，生活污水为洗漱废水，水质简单，用作洒水降尘。因此，施工期废水对周围水环境影响较小。 3 、噪声 严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》，杜绝施工噪声超过排放标准的行为。环保主管部门要加强施工噪声排放申报管理，实施城市建筑施工环保公告制度。人民政府依法限定施工作业时间，严格限制夜间进行产生噪声污染的施工作业。实施城市夜间施工审批管理，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督，鼓励使用低噪声施工设备和工艺。 施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，其中建筑机械作用产生的噪声十分严重，如推土机、挖掘机、载重汽车、搅拌机、振捣器等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，且日夜连续工作，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。距施工机械不同距离处的声级见下表。 表4-1距施工机械不同距离处的声级 序号; 设备名称; 噪声级dB（A）. 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 200m. 1; 打桩机; 80; 74; 70.5; 66; 60; 54. 2; 挖掘机; 65; 59; 55.5; 51; 45; 39. 3; 载重汽车; 70; 64; 60.5; 56; 50; 44. 4; 塔吊; 65; 59; 55.5; 51; 45; 39. 由上表可以看出，施工噪声将会使距声源50米范围内的昼、夜声级超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，200米范围内夜间噪声超标。本项目最近的敏感目标为东侧30m的双泉村，故项目施工期产生的噪声对周围声环境影响不大。 建议施工方采取以下措施以避免或减缓此不利影响： （1）采用较先进、噪声较低的施工设备； （2）将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工，对打桩机等主要噪声源应禁止其在夜间22：00后施工； （3）禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民，以取得谅解； （4）将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距盛双泉村较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。 4、 固废 本工程施工期的固体废弃物主要是建筑弃土、建筑垃圾和生活垃圾。处置方案为：工程产生的所有弃土除回填以调整工程场地标高以及用于绿化外，多余弃土运往政府指定渣土储存场地。生活垃圾和建筑垃圾放置指定地点，定时清理并外运至垃圾处理厂。施工期应做到工程弃土及时回填，并对渣土堆场采取防护措施，以减少水土流失。运输沙石和建筑材料时，应选择对城市环境影响最小的运输路线，运输车集中运输，运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，适当洒水，检验合格后方可上路，如条件允许，建议使用密闭车体运输。由于本工程施工期拟采用固体废弃物的处置、运输措施较为合理可行，因此本建设项目的固体废弃物对环境造成的影响较小。 5 、建筑室内装修 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水，尤其是挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2022）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，不会对室内环境造成污染。 6、水土流失及弃土影响分析 施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。为减少水土流失量，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。 项目有一定量的弃土需外运，运输车辆出场时用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，不会对环境造成污染。 7、环境管理简要分析 项目在施工期应由企业与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理。环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气污染物 1、产排污环节、污染治理设施及废气排放情况汇总 表 4-2 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 污染物 种类; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放标准限值. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 处理能力m3/h; 收集率%; 治理工艺; 去除率%; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 持续时间 h/a; 排放形式; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 食堂油烟; 油烟; 0.162; 10; 0.15; 15000; 100; 油烟净化器; 90; 是; 0.016; 0.99; 0.0148; 1080; 食堂排气筒; 1.2; /. 实验室废气; HCl; 微量; /; /; /; 95; /; /; /; 微量; /; /; 400; 实验室排气筒; 100; 0.43. 硫酸雾; 微量; /; /; /; 95; /; /; /; 微量; /; /; 45; 2.6. 进出车辆尾气; THC; 100.71kg/a; /; /; /; /; /; /; /; 100.71kg/a; /; /; 180; 无组织排放; /; /. CO; 233.28kg/a; /; /; /; /; /; /; /; 233.28kg/a; /; /; /; /. NO2; 6.75kg/a; /; /; /; /; /; /; /; 6.75kg/a; /; /; /; /. 垃圾站废气; 臭气浓度; 微量; /; /; /; /; /; /; /; 微量; /; /; 2160; /; /. 实验室; HCl、硫酸雾; 微量; /; /; /; /; /; /; /; 微量; /; /; 400; /; /. 食堂天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX; 微量; /; /; /; /; /; /; /; 微量; /; /; 1080; /; /. 表4-3大气污染物排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气 温度（℃）; 监测频次. 经度、纬度. 1; DA001; 食堂排气筒; 一般排放口; 油烟; 36.647783°N 117.897157°E; 17.5; 0.3; 25; 每年一次. 2; DA002; 实验室排气筒; 一般排放口; HCl、硫酸雾; 36.647440°N 117.896331°E; 20; 0.3; 25; 每年一次. 2; 厂界; -; -; HCl、硫酸雾、臭气浓度; -; -; -; -; 每年一次. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、源强核算： 本项目废气主要为食堂废气、实验室废气、进出车辆尾气、垃圾收集点恶臭气体。 - 有组织废气 - 1）食堂油烟废气 - 本项目就餐人数按2000人计，人均日食用油用量按15g/人·d，教学时间为270d/a，则本项目耗油量约8.1t/a，烹饪油烟挥发率为2%，则项目油烟废气产生量为0.162t/a，产生速率0.15kg/h，产生浓度10mg/m3。本项目基准灶头5个，油烟废气收集效率为100%，经油烟净化器过滤后去除率为90%，风量为15000m3/h，日运行约4小时，年运行时间1080小时，排放量为0.016t/a，排放速率0.0148kg/h，排放浓度0.99mg/m3，经高于食堂楼顶1.5m排气筒有组织排放，可以满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中表2 中型饮食业单位的油烟最高允许排放浓度（1.2mg/m3）。 2）实验室废气 项目设有化学实验室，在实验过程中使用的药品为常规化学药品，不涉及有机溶剂使用，以酸碱盐为主，在化学实验中会挥发少量的氯化氢、硫酸雾，本项目盐酸、浓硫酸用量较少，盐酸年最大用量约为3500mL，浓硫酸年最大用量2000mL，挥发量较少，化学实验均在实验室通风柜完成（操作柜委托有资质的单位进行设计、施工），氯化氢、硫酸雾经集气罩收集后引至教学楼顶20m排气筒有组织排放，氯化氢、硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（氯化氢：20m排气筒排放速率0.43kg/h，浓度100mg/m3；硫酸雾：20m排气筒排放速率2.6kg/h，浓度45mg/m3）和无组织排放标准（氯化氢：0.2mg/m3；硫酸雾：1.2mg/m3），对周围环境影响较小。 - 无组织废气 1）进出车辆尾气 本项目停车位45个。汽车尾气中所含主要污染物为CO、NO2、THC。汽车尾气所含污染物浓度与汽车行驶条件有很大关系，汽车在空档时，THC和CO浓度最高，低速时THC和CO浓度较高，高速时NO2浓度最高，THC和CO浓度较低。汽车进出校园时，均为低速行驶，因此THC和CO的排放量较大。本项目的泊车位以最大泊车位45辆计，每个泊车位每天周转以4次计，每次周转以10min计。参考《环境影响评价案例分析（上）》（国家环境保护总局环境工程评估中心，2005），单车排放因子为NO2：0.014g/min；CO：0.48g/min；THC：0.207g/min。则可估算出本项目停车场汽车尾气污染物最大排放量为：NO2：0.025kg/d，CO：0.864kg/d，THC：0.373kg/d。尾气污染物年最大排放量为：NO2：6.75kg/a，CO：233.28kg/a，THC：100.71kg/a。 按照国家规定，2019年起新车全面实施国Ⅵ排放标准，氮氧化物降低77%，颗粒物降低67%。停车场汽车尾气对区域大气环境影响很小，并且在项目区道路两旁种植花草树木，组织好交通路线，外排废气不会对外环境大气造成明显影响。 汽车在启动、运行过程中产生汽车尾气，汽车尾气无组织排放，经周边绿化吸收及自然大气扩散排放对周边环境影响较小。 为减少对周围环境的影响，本环评建议采取以下机动车尾气防治措施： ①合理规划场内机动车车流方向和建筑物布局，使之有利于机动车尾气的扩散。 ②项目周围应加强绿化，充分利用植被具有既美化环境又净化机动车尾气等废气的作用，选种一些吸收废气效果较好的树木，以达到净化环境的作用。 - 2）食堂天然气燃烧废气 食堂炉灶采用管道天然气，属清洁能源，天然气燃烧后的废气及食堂油烟通过在炉灶上设有的带机械排风和油烟过滤器的吸排油烟机排到室外，对环境的影响轻微，可忽略不计。 - 垃圾收集点恶臭 在校园里和每层楼楼道内定点设置密闭式垃圾收集桶，加强日常管理，生活垃圾分类收集后日产日清，缩短垃圾存留时间，并且定期对垃圾收集暂存措施进行消毒处理，加强垃圾收集设施的清理，并设置杀虫灭害装置，避免蚊蝇的孳生，尽可能的减少苍蝇等二次污染的产生，在加强上述大气污染治理措施后，臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准的要求（臭气浓度：20无量纲），可为环境所接受。 6、非正常工况分析 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 本项目非正常工况主要为食堂油烟净化器运转失灵导致食堂油烟直接排放。非正常工况废气排放源强见下表： 表4-4非正常工况下污染物排放源强 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量kg; 应对措施. DA001食堂排气筒; 油烟净化器运转异常，不正常工作，处理效率0; 油烟; 0.15; 10; 1; 2; 0.3; 立即启动紧急停车装置. 由上表可知，非正常工况下，DA001食堂排气筒的油烟排放浓度会超标，排放量会增加。该项目非正常工况排放次数极少，排放时间较短，只要定期对食堂油烟净化器进行维护保养，设立专门人员负责食堂设施管理、监测等工作，基本不会对周围大气造成长期影响，因此本次评价不做主要分析。 针对拟建项目的实际情况，非正常工况下采取的控制措施主要为：加强废气处理装置的维护保养，发现风机风量不正常时及时检维修，排除故障。 7、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南--总则》（HJ819-2017），本项目废气自行监测方案制订如下： 表4-5 本项目废气自行监测方案 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; DA001食堂排气筒; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中表2 中型饮食业单位的油烟最高允许排放浓度. 2; DA002实验室排气筒; HCI、硫酸雾; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 3; 厂界; HCI、硫酸雾; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2无组织排放标准. 4; 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准. 二、废水： 1、产排污环节、污染物治理设施及废水排放情况汇总 表4-6废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 污染物 种类; 废水类别; 污染治理设施; 排放 去向; 排放 方式; 排放 规律; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型. 设施类型; 处理 工艺; 处理 能力（t/h）; 是否为可行技术; 设施名称. 职工生活、非预见废水; COD、氨氮、BOD5、悬浮物、pH; 生活废水; 预处理设施; 沉淀; 10; 是; /; 化粪池; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放; DW001; 废水总排放口; 一般排放口. 食堂废水; COD、氨氮、BOD5、悬浮物、pH、动植物油; 食堂废水; 预处理设施; 格栅; 2; 是; 隔油池. 实验室清洗废水; COD、氨氮、BOD5、; 实验室废水; 预处理设施; 中和、沉淀; 2; 是; 废水处理设施. 表4-7废水间接排放口基本信息情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排水协议规定的浓度限值(mg/L); 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 废水总排放口; 36.647306°N 117.897372°E; 进入城市污水处理厂; 间歇排放，排放期间流量稳定; 8:00-19:00; 淄博市利民净化水有限公司; COD; 500; 40. 氨氮; 45; 2. BOD5; 300; 10. 动植物油; 100; 1. 悬浮物; 400; 10. 表4-8本项目外排废水水质情况一览表 废水来源; 废水排放量m3/a; 污染因子; 污染物排放. 预估浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 接管标准浓度（mg/L）; 接管标准排放量（t/a）; 排河标准（mg/L）; 排放量（t/a）. 综合污水; 25585.2; COD; 483.3; 12.365; 500; 12.793; 40; 1.023. BOD5; 273.7; 7.003; 300; 7.676; 10; 0.256. SS; 209.8; 5.368; 400; 10.234; 10; 0.256. NH3-N; 35.6; 0.911; 45; 1.151; 2; 0.051. 动植物油; 22.7; 0.581; 100; 2.559; 1; 0.026. 2、源强分析 本项目绿化用水全部蒸发损耗，废水主要为生活污水、实验试剂配置废水、食堂废水、实验室清洗废水、非预见废水。 ①本项目教职员工和学生生活污水按生活用水量80%计算，则教职员工和学生生活污水排放量为14495.2m3/a。参照《给排水设计手册》第五册《城镇排水》表4-1典型生活污水水质示例中浓度，本项目生活污水中主要污染物浓度情况为：COD：350mg/L、BOD5：200m/L、NH3-N：30mg/L、SS：250mg/L。 ②学校食堂废水按食堂用水80%排放系数计，学校食堂废水产生量为8640m³/a。本项目废水水质源强参考《高校食堂含油废水的调查与水质分析》宋慧婷、王蕊，湖北大学学报（自然科学版）2011，食堂废水中主要污染物浓度情况为：COD：1000mg/L、BOD5：500m/L、NH3-N：50mg/L、SS：400mg/L、动植物油：150mg/L。 ③实验试剂配置用水在配置过程中约10%蒸发损耗，其余90%约4.5m3/a实验试剂配置废水作为实验室废液暂存，最终委托有资质的危废处置单位处置。 ④实验室器皿清洗废水产生量约为90m3/a，清洗废水使用实验室配套废水处理设施进行处理，用酸、碱调节废液PH为3-4、加入铁粉，搅拌30min，然后用碱调节pH为9左右，继续搅拌10min，加入硫酸铝或碱式氯化铝混凝剂、进行混凝沉淀，处理后的清洗废水约90m3/a排入化粪池，最终排入污水处理厂，废水处理污泥作为危险废物暂存，最终委托有资质的危废处置单位处置。清洗废水污染物的排放浓度为：pH6-9、NH3-N20mg/L、BOD550mg/L、COD90mg/L。 ⑤非预见废水按非预见用水80%排放系数计，非预见废水量为2360m³/a。非预见废水主要污染物浓度参照生活污水，情况为：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：250mg/L。 本项目实验室清洗废水经废水处理设施处理后排入化粪池，食堂废水先经隔油池进行油水分离，之后与生活污水、非预见废水一起进入化粪池处理后排入市政污水管网进入淄博市利民净化水有限公司处理。项目废水排放量为25585.2m3/a。 本项目化粪池水污染物去除率为COD 15%、 BOD5 9% 、SS 30% 、NH3-N 3% ，隔油池动植物油去除率为60%，污水产生及排放情况见表4-9。 表4-9 污水产生及排放情况一览表 废水排放情况; 预处理设施; 数量m³/a; 废水统计; 废水污染物. 单位; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 生活污水; 化粪池; 14495.2; 产生浓度; mg/L; 6-9; 350; 200; 30; 250; /. 产生量; t/a; /; 5.073; 2.899; 0.435; 3.624; /. 排放浓度; mg/L; 6-9; 297.5; 182; 29.1; 175; /. 排放量; t/a; /; 4.312; 2.638; 0.422; 2.537; /. 食堂废水; 隔油池、化粪池; 8640; 产生浓度; mg/L; 6-9; 1000; 500; 50; 400; 150. 产生量; t/a; /; 8.640; 4.320; 0.432; 3.456; 1.296. 排放浓度; mg/L; 6-9; 850; 455; 48.5; 280; 60. 排放量; t/a; /; 7.344; 3.931; 0.419; 2.419; 0.518. 实验室清洗废水; 废水处理设施、化粪池; 90; 产生浓度; mg/L; 6-9; 90; 50; 20; /; /. 产生量; t/a; /; 0.008; 0.005; 0.002; /; /. 排放浓度; mg/L; 6-9; 76.5; 45.5; 14; /; /. 排放量; t/a; /; 0.007; 0.004; 0.001; /; /. 非预见废水; 化粪池; 2360; 产生浓度; mg/L; 6-9; 350; 200; 30; 250; /. 产生量; t/a; /; 0.826; 0.472; 0.071; 0.590; /. 排放浓度; mg/L; 6-9; 297.5; 182; 29.1; 175; /. 排放量; t/a; /; 0.702; 0.430; 0.069; 0.413; /. 综合废水; 25585.2; 排放浓度; mg/L; 6-9; 483.3; 273.7; 35.6; 209.8; 22.7. 排放量; t/a; /; 12.365; 7.003; 0.911; 5.369; 0.580. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准; 6-9; 500; 300; 45; 400; 100. 由上表可以知，本项目废水pH、BOD5排放浓度满足《污水综合排放标准 》（GB 8978-1996）中三级标准，其余污染因子的排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 3、依托污水处理设施的可行性分析 本项目污水排放量为25585.2m3/a，经城镇污水管网送淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。淄博市利民净化水有限公司地处淄博市淄川区开发区立交桥北1公里路西、贾村水库东岸紧邻张相湖湿地公园，总占地100亩，目前设计废水处理能力为12万吨/天，主要服务淄川区城区和附近乡镇的生活污水和工业废水的二级处理，采用比较先进的“一级处理（事故池+水解池）+二级处理（预缺氧池+厌氧池+一级缺氧池+一级好氧池+二级缺氧池+二级好氧池+二沉池）+深度处理（高密度沉淀池+消毒池）”工艺，具有抗冲击能力强、出水稳定的特点，同时具有脱氮除磷功能。 本次环评收集了淄博市利民净化水有限公司外排口2022年3月～2023年2月的月均在线监测数据，在线监测数据统计结果见表4-10。 表 4-10淄博市利民净化水有限公司在线监测数据统计结果 单位：mg/L 时间; 月均COD浓度; 月均氨氮浓度. 2022年3月; 26.1; 0.5. 2022年4月; 26.7; 0.3. 2022年5月; 24.8; 0.1. 2022年6月; 22.7; 0.1. 2022年7月; 25; 0.1. 2022年8月; 23.5; 0.1. 2022年9月; 25.3; 0.1. 2022年10月; 19.3; 0.2. 2022年11月; 28.6; 0.1. 2022年12月; 27.7; 0.2. 2023年1月; 22.9; 0.5. 2023年2月; 26.6; 0.2. 均值; 24.9; 0.2. 由上表可见，淄博市利民净化水有限公司出水水质主要指标月均值分别为：COD24.9mg/L、NH3-N 0.2mg/L，能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准的要求及《淄博市孝妇河流域“治用保”水污染综合治理实施方案》管理要求（COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L）。 本项目外排的废水主要为生活污水、食堂废水、实验室后两次清洗废水、非预见废水，主要污染物为 COD、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油等因子，污染物浓度满足《污水综合排放标准 》（GB 8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级限值要求且浓度较低，符合污水厂进水水质及处理工艺要求，经淄博市利民净化水有限公司深度处理后排入孝妇河的COD量为1.023t/a，氨氮量为0.051t/a。 本项目年排水量25585.2m3/a，间歇排放，日均排水量约95t/d，约占淄博利民净化水有限公司的当前水处理能力（12万t/d）的0.08%，淄博市利民净化水有限公司的当前的实际处理量约9.95万t/d，富余约2.05万t/d，富余量完全可满足本项目生活污水处理需求。 所以，本项目废水依托水处理设施可行。 4、影响分析 本项目外排的废水为生活污水、食堂废水、实验室清洗废水、非预见废水，主要污染物为pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等常规因子，污染物浓度满足《污水综合排放标准 》（GB 8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级限值要求且浓度较低，排入城镇污水管网送淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。污水间歇排放，水量较小，依托淄博市利民净化水有限公司进一步处理合理可行。因此，在采取分类收集、分区防渗等环保措施下，本项目外排的废水不会对周边地表水环境造成影响。 5、自行监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），对本项目废水的日常监测要求如下表所示： 表4-11 建设项目废水监测要求 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. DW001（废水总排口）; 流量、COD、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、pH; 1次/年. 三、噪声： 1、噪声源强及降噪措施 本项目声源主要是油烟净化器、空调机组、泵类、变压器等设备产生的噪声及校园广播噪声，其噪声级在60-75dB（A）之间。根据不同的噪声设备采取针对性的噪声治理措施如基础减振、柔性接口、厂房隔声等措施，采用消音措施后可削减现有源强20～25dB（A）。噪声源详情见下表。 表4-12本项目设备噪声产生情况（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内 边界距 离/m; 室内边 界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插 入损失 /dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. 1; 食堂; 变压器; --; 65; 基础减振、厂房隔声; 108; 74; 1; 5; 51; 昼间11h; 30; 21; 1. 2; 水泵; --; 75; 106; 62; 1; 5; 61; 昼间11h; 30; 31; 1. 3; 油烟净化器（风机）; --; 70; 135; 90; 8; 3; 60.5; 昼间约4h; 30; 30.5; 1. 表4-13本项目设备噪声产生情况（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级 /dB(A). 1; 空调机组1; /; 48; 91; 2; 60; 减振、隔声; 昼间11h. 2; 空调机组2; /; 39; 141; 2; 60; 减振、隔声; 昼间11h. 3; 空调机组3; /; 137; 91; 2; 60; 减振、隔声; 昼间11h. 4; 校园广播; /; 77; 180; 13; 70; 设置在学校中心，尽量远离厂界，隔声、距离衰减; 昼间约1h. 2、达标分析 依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔减振等措施均可达到10~25dB（A）的隔声（消声）量，墙壁可降低23~30 dB（A） 的噪声。 本项目采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，噪声从声源发出后向外辐射，在传播过程中经距离衰减、地面构筑物屏蔽反射、空气吸收等阶段后到达受声点，本次评价采用A声级计算，模式如下： ①室外声源在预测点的声压级计算： Lp(r)=Lp(ro)+Dc–(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB； Lp（ro）—参考位置ro处声压级，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的声压级计算： a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： Lp1＝Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r—声源与靠近围护结构某点处的距离，m； R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB; L1ij—室内声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝Lp2（T）+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB; Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB S—透声面积，m2； ③总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； （2）参数的确定 ①声波几何发散引起的A声级衰减量（Adiv） a、点声源：Adiv=20lg（r/ro） 式中：r—预测点到噪声源距离，m； ro—参考点到噪声源距离，m。 b、有限长线声源（设线声源长为Lo） 当r>Lo，且ro>Lo时：Adiv=20lg（r/ro） 当r<Lo/3，且ro<Lo/3时：Adiv=10lg（r/ro） 当Lo/3<r<Lo，且Lo/3<ro<Lo时：Adiv=15lg（r/ro） c、面声源（设面声源高度为a，长度为b，且a＜b） 当r<a/3时，且ro<a/3时：Adiv=0 当a/3<r<b/3，且a/3<ro<b/3时：Adiv=10lg（r/ro） 当b/3<r<b，且b/3<ro<b时：Adiv=15lg（r/ro） 当b<r时，且b<ro时：Adiv=20lg（r/ro） ②空气吸收衰减量Aatm 空气吸收引起的A声级衰减量按下式计算： Aatm＝a（r－ro）/100 式中：a为每100m空气吸收系数，是温度、湿度和声波频率的函数。 本评价由于计算距离较近，Aatm计算值较小，故在计算时忽略此项。 ③遮挡物引起的衰减量Abar 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡、地堑或绿化林带都能起声屏障作用，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取20～25dB（A）。 ④附加衰减量Aexc 根据导则规定，满足下列条件需考虑地面效应引起的附加衰减：①预测点距声源50m以上；②声源距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m；③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖（软地面）。此时，地面效应引起附加衰减量按下式计算： Aexc=5lg（r/ro） 不管传播距离多远，地面效应引起附加衰减量的上限为10dB（A）。根据厂区布置和噪声源强及外环境状况，本环评忽略不计。 噪声影响评价选取4个厂界点位作为此次本工程对环境的影响预测点，预测、评价工程噪声对环境的影响。利用以上模式和参数计算得出项目建成后，主要噪声设备对厂界及周围敏感点的噪声贡献值，结果见下表。 表4-14项目建成后各厂界的声级预测值一览表 单位：dB（A） 预测点; 昼间. 贡献值. 东厂界; 35.59. 南厂界; 28.18. 西厂界; 33.28. 北厂界; 26.12. 标准值; 60. 表4-15 项目建成后敏感点的声级预测值一览表 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值（昼间）; 预测值. 双泉村; 31.23; 53.6; 53.63. 本项目仅昼间工作，由上表可知，项目运营期间，厂界昼间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A），敏感点双泉村昼间噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A）。 3、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-16 噪声监测要求 监测点位; 厂界外1m. 监测频次; 每季度1次. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 四、固体废物 1、固体废弃物产生环节及处置 本项目固体废物主要为实验室一般固废、生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池油泥及实验室危废。 （1）一般工业固废 - ①实验室一般固废：包括包装袋、废纸、废试剂瓶（已清洗完毕）等，实验室一般固废按每天3kg计，实验室每年工作约100天，每年产生0.3t/a，该类固废在实验室设垃圾桶，分类收集，由环卫部门统一清运，集中处置。 - ②生活垃圾 项目运营期生活垃圾主要为教学过程产生的纸张等垃圾，产生总量按0.5kg/人·d，2237人，270天计算，产生量为302t/a，垃圾处理采用集中式垃圾中转站，由专职卫生保洁员统一收集清扫、集中，由环卫部门定期清运。 - ③餐厨垃圾 本项目就餐人数约2000人，根据查找资料食堂人均餐厨垃圾产生量以0.15kg/餐位·d计，教学时间约为270d/a，则餐厨垃圾产生量为81t/a，由环卫部门定期清运。 ④隔油池油泥 项目食堂的用餐废水须经隔油处理后排入化粪池，故隔油池运行一段时间后会产生一定的废油，产生量约占食堂食用油耗量的30%，故本项目的隔油池油泥产生量约2.43t/a，由环卫部门定期清运。 - （2）危险废物 - 实验楼设置化学实验室、物理实验室和生物实验室，其中物理实验室和生物实验室主要进行一些演示实验，因此，涉及的危险废物主要为化学实验室产生的一些酸、碱等试验废液、过期化学品及废水处理污泥。其中过期化学品产生量约为0.005t/a，实验废液产生量为4.5t/a，废水处理污泥产生量为0.1t/a。 - 根据《国家危险废物名录（2021年本）》生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等属于危险废物，废物类别“HW49其他废物”，危废代码“900-047-49”。环评要求，实验室危险废物应按要求在危废暂存间内进行贮存，定期委托有危废处置资质的单位进行处置。 综上，本项目固废产生及处置情况见下表所示。 表4-17 项目固体废物情况汇总表 名称; 废物类别; 废物代码; 预测产生量; 产生工序; 形态; 有害成分; 污染防治 措施. 实验室一般固废; 一般固废; /; 0.3t/a; 实验室; 固; /; 环卫部门清运. 生活垃圾; 一般固废; /; 302t/a; 日常生活; 固; /. 餐厨垃圾; 一般固废; /; 81t/a; 食堂; 固; /. 隔油池油泥; 一般固废; /; 2.43t/a; 食堂; 液; /. 实验室废液; HW49; 900-047-49; 4.5t/a; 实验室; 液; 废酸、废碱等; 委托资质单位进行处置. 过期化学品; HW49; 900-047-49; 0.005t/a; 实验室; 液; 酸、碱等. 废水处理污泥; HW49; 900-047-49; 0.1t/a; 实验室; 固; 无机废液残渣等. 表4-18 危险固废产生与处置情况 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防 治措施. 实验室废液; HW49; 900-047-49; 4.5t/a; 实验室; 液; 废酸、废碱等; 1次/d; T/C/I/R; 分类收集后，桶装,加贴危废标识，存放于危废间，委托具有相应处理资质的单位定期处理. 过期化学品; HW49; 900-047-49; 0.005t/a; 实验室; 液; 酸、碱等; 1次/年; T/C/I/R. 废水处理污泥; HW49; 900-047-49; 0.1t/a; 实验室; 固; 无机废液残渣等; 1次/d; T/C/I/R. 2、环境管理要求 一般工业固废仓库的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理；做好一般固体废物台账记录，记录一般固废的产生及处置情况。 项目危险废物在存储过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单要求。 本项目建设20m2危废暂存间1座，高约3m，位于2#教学楼1层，该危废间用于存放本项目产生的危险废物。危险废物储存在该危险废物暂存间中，分类储存，严谨烟火和外人出入。危废仓库地面做硬化处理，设置围堰，不同种类的危险废物分类存放。危废暂存间设置相应的环境保护图形标志。 表4-19 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 周期. 危废暂存间; 实验室废液; HW49; 900-047-49; 2#教学楼1层; 20m2; 桶装密闭保存; 1年. 过期化学品; HW49; 900-047-49; 密闭保存. 废水处理污泥; HW49; 900-047-49; 密闭保存. 危废间的建设及管理严格按照相关技术规范进行： a.危废暂存库要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备。 b.存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，设置危险废物标识。 c.根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）10.4要求对危险废物设置专人管理和登记，建立危险废物储存台账，如实记录危险废物储存和处理情况，台账保存期限不小于5年。 d.危险废物定期由有资质单位负责转运处理，企业不得私自转运。转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 本项目产生的危险废物储存时间较短，危险废物定期清理，存放于危险暂存间中，及时交由相应的危险废物处置单位进行处理。采取以上措施后，本项目危险废物可以得到有效处理，不会对环境造成影响。 五、地下水、土壤 1、污染途径、类型 本项目污染源主要为化粪池、隔油池、危废间，主要污染物为废水以及实验试剂等，主要污染途径为垂直入渗。项目废水由厂区隔油池、化粪池预处理后经市政管网排入污水处理厂；实验试剂存储于药品室。因此，当化粪池、隔油池、危废间出现渗漏、废水管网破裂、实验试剂由于人为倾倒，会下渗污染地下水和土壤。危废间、化粪池、隔油池均已做好地面硬化，防腐防渗，即使发生物料泄漏，也会及时清理，不会发生垂直入渗现象。故而本项目对地下水、土壤几乎无影响途径。 2、采取保护措施及影响分析 （1）应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）防渗分区布设 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中污染防治区分的规定，根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。 重点防渗区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位，主要指项目化粪池、危废间、隔油池等区域。 一般防渗区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，包括一般固废暂存间等。 简单防渗区是指仅进行一般地面硬化的区域或部分，包括教学楼等。 表4-20 拟建项目污染区划分及防渗等级一览表 防渗分区; 分区; 防渗等级. 简单防渗区; 各教学楼等; 一般地面硬化. 一般防渗区; 一般固废暂存间; 应不低于0.75m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层；该防渗性能与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求一致。. 重点防渗区; 危废间、化粪池、隔油池; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设（1m厚黏土层，防渗层渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）. 拟建项目废水对地下水和土壤造成影响的环节主要是废水的产生、输送、存储等环节；固废的产生、暂存等环节均采取防渗措施，化粪池、隔油池、危废间采取重点防渗措施，本项目各区域地面均已硬化，发生污染地下水、土壤事故的可能性较小，通过采取上述措施后，拟建项目营运后对地下水和土壤的影响较小。 3、跟踪监测 根据以上分析，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大危险源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。企业运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测，必要时可参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求及本项目实际情况开展跟踪监测。 六、生态 项目在建设施工过程中的平整土地等施工行为，将使局部的微地形地貌发生改变，从而影响到水的自然流向；同时，原有的可渗透土壤层大部分将会被建设成为不可渗透的水泥地面，致使降雨时该区域内的地表径流系数增大，地表径流量增多。本项目配套建设有雨水收集系统和排水系统，完善的雨水收集系统和排水系统可减少项目所在地因局部微地形的改变而造成的影响。 项目厂区占地内没有珍稀动植物物种，生态环境质量一般。项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性，项目运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 七、环境风险分析 1、本项目危险物质和风险源分布及可能影响途径 （1）危险物质和风险源分布 根据项目生产用原辅材料及生产工艺分析，本项目使用的原料及固体废物中涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》中“附录A突发环境事件风险物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险物质，主要分布于实验室，主要为盐酸、硫酸等试剂，具体风险物质情况表如下。 表4-21 项目风险物质存放情况表 风险物质; 实际储存量; 临界量t; Q值. 盐酸; 1000mL（1.1kg）; 7.5; 0.00015. 硫酸; 1000mL（1.84kg）; 10; 0.00018. 硫酸铵; 50g; 10; 0.000005. 氨水20%; 300mL（0.27kg）; 10; 0.000027. 乙醇; 3500mL（2.76kg）; 500; 0.000006. 乙酸乙酯; 50mL（0.045kg）; 10; 0.000005. 硝酸; 500mL（0.75kg）; 7.5; 0.0001. 乙酸; 500mL（0.525kg）; 10; 0.00005. 总计; -; -; 0.000523. 由上表可知，本项目建成后其风险物质储存量小于临界量，总Q值为0.000523＜1，风险评价等级为简单分析。 （2）风险分析及可能影响途径 根据同类型项目类比调查，结合拟建项目建成后存在的风险隐患进行源项分析，主要的风险存在于以下几个方面： ① 火灾次生事故 由于易燃化学品的使用、处理不当或者管理疏忽引发的火灾等事故，以及由此引起的二次环境污染。 ② 废水事故排放 污水管网泄漏、池体破损等可能导致废水排入周边环境，污染地表水体、土壤、地下水。 ③危险废物泄漏事故。 危险废物储存、管理不当可能导致泄漏污染地下水、土壤。 （3）主要防范措施 1）危险化学品的贮存 ① 建立专门的危险化学品贮存室，化学危险品贮存建筑物、消防用电设备能充分满足消防用电的需要，贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设施。 ② 贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。 ③ 贮存化学危险品的建筑必须加强通风，并注意设备的防护措施。 ④ 易燃易爆试剂要求贮存阴凉、通风、干燥、防止日晒、应隔绝火、热、电源，还应做好防水工作，与酸类、氧化性试剂隔离。 ⑤ 氧化性试剂应存放在阴凉、干燥、通风处，防止日晒、受潮，要远离酸类、可燃物、金属粉等还原性物质。 ⑥ 腐蚀性试剂应存放清洁、阴凉、干燥、通风处，防止日晒，与氧化剂、易燃易爆试剂隔离，酸性腐蚀性试剂与碱性腐蚀性试剂，有机腐蚀性试剂与无机腐蚀性试剂也应隔离，选用抗腐蚀材料制成料架。 ⑦ 低温存放试剂需要低温存放才不致聚合、变质或发生其他事故，存放温度应在10℃以下。 ⑧ 有毒化学试剂应存放阴凉、通风、干燥处，与酸类隔离存放。 2）危险化学品的使用 ① 危险化学品使用时，相关人员应熟悉和了解所使用化学品的性质，对进入实验室的学员及教师职工要求经过安全教育和培训，掌握相应的实验技能、安全知识和应急处置方法后方可参与相关实验操作。 ② 化学品使用前要制订实验方案及其应急防范措施，尤其是使用易燃易爆品、有毒气体，从事危险性较大的实验，应严格遵守有关规章，实验操作人员必须严格做好个人防护，操作时应戴防护眼镜，穿着工作服及其他相应的防护用具。 ③ 使用易挥发、易燃、易爆、有毒化学品实验时，应在有安全防护设备通风橱中小心操作，防止意外事故。 ④ 实验室应建立危险化学品工作场所事故应急处理方案，配制应急洗眼器和中毒时的应急解毒药，必要时可以组织相关人员进行演练。 4）事故废水排放措施 本项目废水主要为生活污水、食堂废水和实验室废水等，若管理不当或收集处置措施故障，将导致废水外排，造成周边地表水体污染。因此，本环评要求建设单位安排专人负责学校污水管理工作，并定期对废水收集处理设施进行维修保养。此外，建设单位化粪池、隔油池需采用地下混凝土结构，并做好防渗处理。 5）危险废物泄漏防治措施 本项目存在的危险废物主要包括实验过程中产生的过期化学品、实验废液及废水处理污泥等。为避免此类废物泄漏或外排造成周边环境被污染。本环评要求，建设单位严格按照本报告危险废物收集、贮存和处置，贮存场所严格按照本报告要求建设，经收集后定期交由有资质的单位处置并做好进出台账，转移过程严格遵循转移联单制度。严格按照本报告要求实施后，本项目危险废物对周围环境影响较小。 2、风险防范措施 （1）大气环境风险防范措施 加强教职工安全意识教育和岗位技术培训，制定严格的操作规程，制定安全巡视制度，加强实验室管理。校区内设置风向表示，在发生事故时按照风向指标反风向撤离疏散。 （2）地表水环境风险防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(2012年7月3日，环发[2012]77号)和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012年8月7日，环发[2012]98号）的规定，对新、改、扩建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。 为防止拟建项目在教学过程中发生风险事故时对周围环境产生影响，其环境风险应设立三级应急防控体系，并按照相关要求编制突发环境应急预案，并定期进行演练。 通过上述措施，可以保证在风险、事故状态下对周围的环境影响较小。 （3）地下水环境风险防范措施 针对项目可能发生的地下水环境风险事故，防范措施按照“源头控制、分区防治、风险监控、应急响应”相结合的原则，从风险事故污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 源头控制：主要包括在污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； 分区防治：结合校区污染物储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则； 风险监控体系：实施覆盖校区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染事故并及时控制； 应急响应及事故减缓措施：学校制定地下水监测管理措施，并制定地下水应急预案， 当发生地下水异常情况时，按照定制的地下水应急预案采取应急措施。组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化， 如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。项目区水力梯度平缓，当发生污染事故时，污染物的运移速度较慢，污染范围较小，因此建议采取如下污染治理措施： 1）探明地下水污染深度、范围和污染程度。 2）根据地下水污染程度，随时化验各井水质，根据水质情况实时调整。 3）将抽取的地下水进行集中收集处理，做好污水接收工作。 4）当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划标准后，逐步停止井点抽水，并进行善后工作。 在采取严格地下水风险防范措施后，项目事故状态下污染物泄漏下渗对地下水环境影响不大。 （4）总图布置及建筑风险防范措施 1）在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB51087-2012）等规范要求进行设计。 2）配电室的结构、基础应根据水文地理状况进行建设，符合安全规定，预防遭大水淹没，引起电器短路事故。校区内设立消防水收集管道收集消防废水。 3）装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。 4）学校要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，按规范配置灭火器材和消防装备。 5）规范上述风险物质的使用及储存，严格按照安全规范要求组织生产，定期对实验室进行巡检，风险物质所在区域进行重点防渗硬化。 6）为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 7）编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 在采取以上分析防范措施后，本项目的风险可控。 八、 电磁辐射 本项目属于学校建设项目，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 九、周围环境对项目的影响 本项目建成后将成为敏感目标，需考虑外界环境对本项目的影响。通过对项目周围环境的调查，本项目东北侧195m为山东七河生物科技股份有限公司，可能对本项目产生影响的影响因素如下： （1）山东七河生物科技股份有限公司污染物影响分析 山东七河生物科技股份有限公司成立于2000年11月，主要产品为香菇、杏鲍菇。企业生产过程主要污染物产生及排放情况如下： 1）废气 项目苹果木破碎过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理后经15m2#排气筒有组织排放，锅炉天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后经15m1#排气筒有组织排放，集气罩未收集的颗粒物及污水处理站产生的恶臭无组织排放。企业有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值要求（颗粒物：10mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3）。厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准（颗粒物1.0mg/m3），厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准要求（二级新扩改建厂界浓度限值20（无纲量））。 2）废水 职工生活污水、喷淋用水、软水制备设备反冲洗、再生废水、锅炉排污水等废水经管线排入厂区污水处理站处理后用于厂区绿化，不外排。 - 3）噪声 项目噪声主要为破碎机、锅炉设备、风机运转产生的噪声等，根据国内同类行业的车间内噪声值得经验数据，其噪声级在70~90dB(A)之间。项目厂界外昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60 dB（A），夜间50 dB（A））。 - 综上，山东七河生物科技股份有限公司废气、噪声均能达标排放，企业生产过程中产生的废气、噪声等对本项目影响较小，可以接受。 （2）交通噪声影响分析 本项目北侧为松龄西路，东西南侧均为规划路。交通噪声主要为道路汽车鸣笛和突发噪声，针对噪声问题采取以下措施：靠近东侧、西侧和南侧建筑安装隔声窗，提高其建筑外窗隔声性能，降低交通噪声的影响，以保证室内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010），项目区域交通噪声对项目教学、教师办公、实验等影响较小，可以接受。 （3）机动车尾气影响分析 机动车尾气由三部分组成：内燃机废气通过排气管排出，占尾气60%左右；曲轴箱泄露气体以及汽化器中蒸发出的气体，一般各占20%左右。机动车尾气所含的成分有120～2000种化合物，但一般以一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOX）、碳氢化合物（HC）等为代表。现汽车执行国六标准，污染物排污系数较小，污染物排放浓度较低，对本项目影响不大。 十、环保投资及三同时分析 本项目总投资13000万元，其中环保投资100万元，环保投资占总投资的0.8%。根据项目的工程分析，污染因素分析及治理对策分析和调查，项目环保投资及三同时一览表如下： 表4-22 项目环保投资及“三同时”一览表 单位：万元 序号; 项目; 环保措施及验收内容; 投资估算; 备注. 1; 大气污染防治措施; 食堂油烟废气经配套油烟净化器处理后经高于食堂楼顶1.5m排气筒有组织排放；实验室废气收集后经通风柜处理后经高于教学楼顶3m的实验室排气筒有组织排放; 24; 项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. 2; 水污染物防治措施; 隔油池、化粪池; 10. 3; 噪声污染防治措施; 合理布置，高噪声设备采用减震、消声、隔声等降噪措施。; 15. 4; 固体废物处理处置措施; 一般固废储存仓库、危险废物暂存间。; 1. 5; 地下水、土壤防治措施; 地面硬化+防渗处理; 50. 合计; 100. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 场地整理 工程建设 | 建筑扬尘 | 洒水、遮盖等 | 对周围环境影响较小不作考虑 |
|  |  | 机械燃油废气 | CO、NOX、SO2、烟尘 | 加强施工机械的保养维护 |  |
|  | 运营期 | 食堂油烟废气（DA001） | 油烟废气 | 油烟机 | 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597—2006）中的中型标准（1.2mg/m3） |
|  |  | 实验室废气（DA002） | HCI、硫酸雾 | 设置通风橱、集气及通风管道 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准（HCl：0.43kg/h，100mg/m3；硫酸雾2.6kg/h，45mg/m3） |
|  |  | 未收集的实验室废气（无组织） | HCI、硫酸雾 | 加强实验管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准（HCl：0.2mg/m3；硫酸雾：1.2mg/m3） |
|  |  | 车辆尾气（无组织） | NOX、THC、CO | 学校院内加强绿化、减少车辆怠速运行时间 | 对周围环境影响较小不作考虑 |
|  |  | 食堂天然气燃烧废气（无组织） | CO、NOX、SO2、烟尘 | 加强机械排风等措施 |  |
|  |  | 垃圾收集点（无组织） | 臭气浓度 | 日清日运，定期消毒、灭蝇、除臭 | 恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1二级新改扩建标准（臭气浓度20无量纲） |
| 地表水环境 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 旱厕 | 对周围环境影响较小不作考虑 |
|  |  | 施工废水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、石油类 | 隔油沉淀池 |  |
|  | 运营期 | 生活污水、实验清洗废水、食堂废水、非预见废水 | COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、pH | 试验清洗废水经配套废水处理设施处理后排入化粪池，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水、非预见废水经化粪池预处理后经市政污水管网排入淄博市利民净化水有限公司处理 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
| 声环境 | 施工期 | 工程建设 | 噪声 | 选用低噪声设备，消音降噪 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间：70dB(A)、夜间55dB(A)） |
|  | 运营期 | 机房设备、空调、泵类、校园广播、人群噪声 | 噪声 | 合理布局、加强隔声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类声功能区标准（昼间：60dB(A)） |
| 电磁辐射 | — |  | — | — | — |
| 固体废物 | 实验室危险废物（实验废液、过期化学品、废水处理污泥）储存在专门的危废暂存间，定期委托有资质的单位处置；生活垃圾、实验室一般固废、餐厨垃圾、隔油池油泥，设密闭垃圾桶分类收集，交由环卫部门统一清运处理 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施，其中重点防渗区，已设置不低于1m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区，应设置不低于0.75m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层；办公室等其他区域采取硬化等简单防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）大气环境风险防范措施 加强教职工安全意识教育和岗位技术培训，制定严格的操作规程，定期对实验室等进行巡检。校区内设置风向表示，在发生事故时按照风向指标反风向撤离疏散。 （2）地表水环境风险防范措施 建设三级防控体系，编制突发环境应急预案并定期进行演练。 （3）地下水环境风险防范措施 针对项目可能发生的地下水环境风险事故，防范措施按照“源头控制、分区防治、风险监控、应急响应”相结合的原则，从风险事故污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 源头控制：主要包括在污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； 分区防治：结合校区污染物储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则； 风险监控体系：实施覆盖校区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染事故并及时控制； 应急响应及事故减缓措施：学校制定地下水监测管理措施，并制定地下水应急预案， 当发生地下水异常情况时，按照定制的地下水应急预案采取应急措施。组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化， 如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。项目区水力梯度平缓，当发生污染事故时，污染物的运移速度较慢，污染范围较小，在采取严格地下水风险防范措施后，项目事故状态下污染物泄漏下渗对地下水环境影响不大。 （4）总图布置及建筑风险防范措施 1）在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB51087-2012）等规范要求进行设计。 2）配电室的结构、基础应根据水文地理状况进行建设，符合安全规定，预防遭大水淹没，引起电器短路事故。校区内设立消防水收集管道收集消防废水。 3）装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。 4）学校要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，按规范配置灭火器材和消防装备。 5）规范上述风险物质的使用及储存，严格按照安全规范要求组织生产，定期对实验室进行巡检，风险物质所在区域进行重点防渗硬化。 6）为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 7）编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 ②对涉及风险物质设施定期检查，确定其可以长期稳定运行。 ③加强教职工宣传教育，制定环保管理制度并严格执行。 ④项目建设完成后，需进行建设项目竣工验收，严格按照要求进行例行监测。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策的要求。项目区内的污染物可达标排放；在认真落实各项污染防治措施下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目的建设运营是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | / | / | / | 0.016 | / | 0.016 | +0.016 |
|  | 实验室废气、车辆尾气、食堂天然气燃烧废气、垃圾站废气等 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 25585.2m3/a | / | 25585.2m3/a | +25585.2m3/a |
|  | COD | / | / | / | 12.365 | / | 12.365 | +12.365 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.911 | / | 0.911 | +0.911 |
| 一般 固体废物 | 实验室一般固废 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 302 | / | 302 | +302 |
|  | 餐厨垃圾 | / | / | / | 81 | / | 81 | +81 |
|  | 隔油池油泥 | / | / | / | 2.43 | / | 2.43 | +2.43 |
| 危险废物 | 实验室废液 | / | / | / | 4.5 | / | 4.5 | +4.5 |
|  | 过期化学品 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 废水处理污泥 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①