建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产5000吨特种塑料切片项目（一期）1
建设单位（盖章）：  山东聚乾新材料科技有限公司   1      

编 制 日 期：                     2023年8月                            1      

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产5000吨特种塑料切片项目（一期）

	项目代码
	2306-370302-89-01-572939

	建设单位联系人
	刘成超
	联系方式
	13395335999

	建设地点
	山东省淄博市淄川区寨里镇北黄村村委北300米路北

	地理坐标
	（36度38分18.834秒，118度3分35.680秒）

	国民经济

行业类别
	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造
	建设项目

行业类别
	53、塑料制品业 292；其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	淄川区行政审批服务局
	项目备案文号
	/

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	40

	环保投资占比（%）
	2
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	√否

(是：             
	用地面积
	1068m2

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置情况判定表

专项评价的类别

设置原则

项目情况

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氦气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

项目废气主要污染物为VOCs、臭气浓度，不涉及前述污染物

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目涉及危险物质储存量未超过临界量

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

否



	规划情况
	规划名称：《淄川区人民政府关于成立小顶山化工园区的决定》

审批机关：淄川区人民政府

批复文号：川政发[2012]54 号文

	规划环境影响

评价情况
	规划环评：《淄川区寨里小顶山化工园区环境影响报告书》

审查部门：淄博市环境保护局淄川分局

审查时间：2013年3月28日

审查文件名及文号：淄博市环境保护局淄川分局《关于淄川区寨里小顶山化工园区环境影响报告书的审查意见》（川环发[2013]15号）

2020年11月开展《淄川区寨里小顶山化工园区环境影响跟踪评价报告书》编制工作，并由报告书审查组出具审查意见。

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1、与淄川区寨里小顶山化工园区环境影响跟踪评价报告书及其审查意见符合性分析，结果见表1-2。

表1-2本项目与《淄川区寨里小顶山化工园区环境影响跟踪评价报告书的审查意见》的符合性分析

规划要求

本项目

符合性

1

开发范围：胶王路以南、湖南路以东、松龄东路以北、北黄村以西区域，总用地面积228.51公顷

本项目位于山东省淄博市淄川区寨里镇北黄村村委北300米路北，属于规划范围内。
符合

2

产业定位：以化工、新材料为主要产业，适当发展仓储物流，兼顾环保产品生产和环保技术研究。

本项目为塑料制品，属于高分子材料，为准许进入行业，符合产业定位

符合

3

水资源及给水：淄川区寨里小顶山化工园区现状供水水源为太河水库一干渠淄川区寨里管理处，通过一-干渠，由泵站输送至园区供水站，再通过供水管网供至用户，供水能力满足园区用水需求。

本项目用水为寨里镇自来水管网供给，为集中供水，不开采地下水

符合

4

排水及污水处理：目前规划在园区设置污水处理站未进行建设,园区内现状排水企业污水依托淄博市利民净水有限公司处理。园区内已建成企业主要废水排放单位是山东宝塔新能源有限公司,山东宝塔新能源有限公司建设720m/d污水站，污水进行预处理后排入园区污水管网，经市政污水管道，进入淄博市利民净水有限公司。建议按照园区规划要求，随着园区的进一步开发建设，尽快推进园区污水处理站的建设。

本项目循环系统补水部分蒸发损耗，部分作为循环排污水，暂存在暂存罐中，定期用于厂区洒水降尘，全部蒸发损耗，生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运，不外排

符合

5

集中供热：园区内已建成企业主要用热单位是山东宝塔新能源有限公司，山东宝塔新能源用热由自建天然气导热油炉提供。由于园区已入驻项目暂无用热需求,园区未建设集中供热管网，未引入鲁制药厂供热锅炉的蒸汽

本项目不涉及

符合

6

固体废物：园区内现状未建设规划的垃圾中转站，主要原因是园区目前开发程度较低，园区目前进驻企业较少，园区内未达到规划的人口规模。企业产生的一般工业固体废物暂存区于厂区一般固废暂存场所，由其他企业回收利用；企业产生的危险废物暂存于厂区内危险废物暂存场所，由山东省内有危险废物处理资质的单位处置。

本项目一般固废暂存处和危废暂存间严格按照要求进行建设，废活性炭和废催化剂委托资质单位进行处理

符合

由上表可知，本项目符合淄川区寨里小顶山化工园区环境影响跟踪评价报告书及其审查意见。

2、与《淄博市淄川区小顶山化工园区》中行业准入的符合性，结果见表1-3。

表1-3本项目与《淄博市淄川区小顶山化工园区》中行业准入的符合性分析

分类

行业类别

控制级别

新材料

高分子材料

●

陶瓷新材料

●

新型耐火材料

●

节能新材料

●

化工

基础化学原料制造

×

交通运输、仓储

道路运输

★

仓储业

★

科学研究和技术服务业

研究和试验发展

★

生态保护和环境治理业

★

注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业
本项目为塑料制品，属于高分子材料，为准许进入行业，因此，项目符合园区准入条件要求。


强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业

	展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。
	项目位于淄博市淄川区寨里镇，该厂址位于淄川区寨里小顶山化工园区，该项目符合城镇总体规划。

	符合

	
	三

	科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。
	项目位于淄博市淄川区寨里镇，该厂址位于淄川区寨里小顶山化工园区，该项目符合城镇总体规划。

	符合


	四

	严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。
	项目不在生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线。选址符合山东省生态保护红线规划和淄博市生态保护红线规划要求。

	符合



强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划

准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处

	，严防死灰复燃。
	项目不属于“未批先建”，无违法违规建设行为

	符合

	

	由上表可见，项目的建设符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）的要求。

（8）、与关于印发《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》的通知（淄环委办〔2022〕10号）的符合性分析

表1-13项目与淄环委办〔2022〕10号的符合性分析

文件要求

项目情况

符合性

提升颗粒物治理水平

23.粉性原料、物料（含易起尘的粒状）等贮存场所要全密闭，非道路移动机械（铲车、挖掘机等）内部作业时宜安装并启用喷雾降尘装置

本项目原料为袋装，密闭运输。本项目原料使用无尘上料系统进行上料，该过程采取密闭措施，无粉尘产生。
符合

24.粉状物料破碎、粉磨以及产品烘干、冷却、混料、包装等过程中产生的粉尘，要设置布袋除尘器或者其他粉尘收集处理设施进行有效收集处理。其中，要根据企业生产情况和布袋除尘器压差变化情况，合理确定反吹时间间隔与频次。

本项目原料使用无尘上料系统进行上料，该过程采取密闭措施，无粉尘产生。
符合

25.厂内道路要全部硬化，地面要硬化或者绿化，不得出现裸露地面。定期对厂内及车间内道路、地面等进行洒扫保洁，原则上每周冲洗不少于1次，每天洒扫不少于2次，地面无积尘。

项目建成后厂区内道路全部硬化，无裸露地面。本项目原料为袋装，密闭运输，无粉尘，定期对厂区内地面进行清扫。

符合

提升精细化管理水平

28.企业要按照排污许可证相关要求，完整记录和保存生产设施运行、脱硫脱硝剂消费、活性炭等吸附剂更换、原辅料及能源消费、污染设施运行等台账信息，相关台账信息要与DCS记录一致。DCS记录应定期备份，保存时间不少于书面台账。

本项目建成后将按照要求进行精细化管理

符合

30.废气处理系统应与生产工艺设备“同启同停”，企业要根据处理工艺，在治污设施操作规程中规定要操作方法，明确启停时间、温度、压力、烟气量等参数

31.企业应建立健全大气污染治理责任制、管理制度和操作规程，定期开展专项培训或综合培训。其中，治污设施操作人员的专项培训，每季度至少开展一次公司级培训，每月至少开展一次车间级培训，考核合格后方可上岗。

32.企业应建立治污设施运行巡查制度，定期巡查治污设施运行情况，巡查间隔时间不得超过半小时。治污设施运行参数要张贴悬挂于醒目位置，并明确异常问题的处理办法。巡查发现的问题要及时处置，不能整改的启用备用治污设施或有序停产，确保污染物达标排放

坚决淘汰落后处理工艺

全面淘汰除尘脱硫一体化、简易脱硫脱硝一体化、水洗法脱硫、氨法脱硫、生物脱硫以及无法实现精准管控的双碱法等脱硫工艺；全面淘汰微生物法脱硝及难以实现精准有效控制的氧化法脱硝和湿法脱硝工艺；全面淘汰水膜除尘、重力降尘、旋风除尘等单一措施除尘工艺。

本项目不涉及落后处理工艺

符合

综上分析，项目符合《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》的通知（淄环委办〔2022〕10号）中相关要求。


	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

山东聚乾新材料科技有限公司成立于2020年08月04日，注册地址位于山东省淄博市淄川区寨里镇北黄村村委北300米路北村委北300米路北，法人代表为刘成超，经营范围包括一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；木材销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；家具销售；家用电器销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；耐火材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

为满足市场需求，山东聚乾新材料科技有限公司拟投资10000万元在山东省淄博市淄川区寨里镇北黄村村委北300米路北建设“年产5000吨特种塑料切片项目”，该项目分3期建设，总占地3168m2，一期项目预计年产1000吨特种塑料切片，二期和三期项目预计年产4000吨特种塑料切片，由于二期和三期项目生产设备及辅助设备尚未进行设计，因此，本次环评主要对一期项目进行环境影响分析。一期项目主要租赁1座生产车间、1间仓库以及办公楼，总建筑面积为1068m2，主要以聚乳酸颗粒、尼龙颗粒、聚丙烯、聚乙烯等为原材料，购置熔融机、冷水机、吹干机、切片机、筛选机、干燥机等设备及雇主设施18套进行生产，一期项目预计年产1000吨特种塑料切片。产品按照就近原则供应市场，市场前景广阔，该项目提供一定的劳动就业岗位，促进地方经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。本项目已取得备案证明，项目代码：2306-370302-89-01-572939。
2、建设内容：项目总占地面积为3168m2，其中一期项目建筑面积1068m2。具体内容见表2-1。
表2-1一期项目主要工程内容

工程名称

工程内容

建设内容及规模
备注

主体工程

1#生产车间

1座，1F，钢架结构，建筑面积768m2，主要为一期项目，包括主要包括2条特种塑料切片生产线

租赁现有厂房

储运工程

仓库

1F，钢架结构，建筑面积200m2，主要用于储存原料和产品
租赁现有厂房
辅助

工程

办公室

1座，2F，砖混结构，建筑面积100m2
租赁现有办公室

公用

工程

供水系统

由寨里镇自来水管网供给

--

循环水池
1个，地下水池，容积为20m3，配备1个循环排污水暂存罐
--
供电系统

由淄川区供电所线路供应

--

环保

工程

噪声处理控制

减振、隔声

新建
废气治理控制

原料使用无尘上料系统进行上料，该过程采取密闭措施，无粉尘产生。
新建
生产过程中产生的VOCs、异味经集气罩收集，RCO催化燃烧装置处理后由15m排气筒（DA001）有组织排放

废水处理控制

生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运；循环系统补水部分蒸发损耗，部分作为循环排污水，暂存在暂存罐中，定期用于厂区洒水降尘，全部蒸发损耗
新建
固废处理控制

防渗的一般固废暂存处1处（10m2）、危废暂存间一处（10m2）

新建
3、工程总投资及环保投资：工程总投资10000万元，其中一期项目投资2000万元，环保投资40万元，占一期投资的2%。

4、劳动制度及定员：一期项目劳动定员为18人，项目年运行300天，24h工作制，三班倒。不设置食堂、宿舍。
5、平面布置

①地理位置：项目位于山东省淄博市淄川区寨里镇北黄村村委北300米路北，地理坐标为东经118°3′35.680"、北纬36°38′18.834"，详细地理位置见附图1。
②周边关系：项目位于山东省淄博市淄川区寨里镇北黄村村委北300米路北。项目东侧、南侧和北侧为其他企业厂房，西侧为农田。本项目东侧距离土山峪村720m，东南侧距离北黄村390m。项目所在地理位置优越，交通便利。周边关系详见附图2。
③平面布置及合理性分析：本项目分3期建设，主要包括3座生产车间和1座办公室，1#生产车间（一期）位于厂区西南部，主要租赁现有厂房进行生产，预留的二期项目车间位于厂区西部，三期项目车间位于厂区的北部，2#生产车间位、3#生产车间需新建厂房，仓库位于1#生产车间的西部，办公室位于2#生产车间北侧，大门位于厂区北部。项目生产总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料的输送简单化，方便了生产，厂区平面布置基本合理。厂区平面布置图详见附图3。

6、投产日期：一期项目拟于2024年9月投产。
7、产品方案

一期项目产能见表2-2。

表2-2 一期项目产品方案一览表

序号

名称

生产规模

1

特种塑料切片
1000t/a
8、主要原辅材料及能源消耗
一期项目主要原辅材料及能源消耗，具体情况见表2-3。

表2-3  一期项目主要原辅料及能源消耗

序号

名称

单位

一期项目用量

备注

1
聚乳酸颗粒
t/a

270
外购，颗粒状，袋装，25kg/袋
2

尼龙颗粒
t/a

250
外购，颗粒状，袋装，25kg/袋
3

聚丙烯颗粒
t/a

250
外购，颗粒状，袋装，25kg/袋
4

聚乙烯颗粒
t/a

200
外购，颗粒状，袋装，25kg/袋
5

色母粒

t/a

25
外购，颗粒状，袋装，25kg/袋
6

润滑剂

t/a

2.5
外购，粉末状，袋装，25kg/袋
7

抗老化剂
t/a

2.5
外购，粉末状，袋装，25kg/袋
8

包装材料

t/a

0.5
外购
9

活性炭

t/3a
1
外购
10

催化剂

t/5a
0.15
外购
11
水

m3/a

648
来自寨里镇自来水管网
12
电

kW·h/a
100万
来自淄川区供电所

（1）聚乳酸颗粒：聚乳酸（H-[OCHCH3CO]n-OH）是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物，原料来源充分而且可以再生。聚乳酸热稳定性好，加工温度170～230℃，有好的抗溶剂性，可用多种方式进行加工，如挤压、纺丝、双轴拉伸，注射吹塑。由聚乳酸制成的产品除能生物降解外，生物相容性、光泽度、透明性、手感和耐热性好。聚乳酸（PLA）还具有一定的耐菌性、阻燃性和抗紫外性，因此用途十分广泛，可用作包装材料、纤维和非织造物等，目前主要用于服装、产业（建筑、农业、林业、造纸）和医疗卫生等领域。

尼龙颗粒：化学名称为聚酰胺，熔点：215℃。热分解温度：＞300℃，密度：1.13g/cm3。具有很高的机械强度，软化点高，耐热，摩擦系数低，耐磨损自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂。电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，易染色。缺点是吸水性大，影响尺寸稳定性和电性能，纤维增强可降低树脂吸水率，使其能在高温、高湿下工作。

聚丙烯颗粒：聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结品的聚合物，密度只有0. 90-0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万-15万。成型性好，但因收缩率大（为1%-2.5%）。 厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难达到要求，制品表面光泽好。

（4）聚乙烯颗粒：聚乙烯（polyethylene，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。

（5）润滑剂：聚物的在熔融之后通常具有较高的粘度,在加工过程中，熔融的高聚物在通过窄缝、浇口等流道时，聚合物熔体必定要与加工机械表面产生摩擦，有些摩擦在对聚合物的加工是很不利的，这些摩擦使熔体流动性降低，同时严重的摩擦会使薄膜表面变得粗糙，缺乏光泽或出现流纹。为此，需要加入以提高润滑性、减少摩擦、降低界面粘附性能为目的助剂。这就是润滑剂。润滑剂除了改进流动性外,还可以起熔融促进剂、防粘连和防静电剂、爽滑剂等作用。主要包括乙撑双硬脂酰胺、硬脂酸钙、硬脂酸、硬脂酸酰胺等，具体理化性质见下表。
（6）抗老化剂：为紫外吸收剂，抗氧剂等复配物，用于塑料的高效防老剂， 这种防老剂主要用于聚丙烯片，聚丙烯薄膜，聚丙烯粒等，长期曝置于光和热中仍可保持制品原有透明度或色泽，是塑料首选的防老化剂，主要包括四[β-（3，5-二叔丁基-4-羟基苯基）丙酸]季戊四醇酯、三[2.4-二叔丁基苯基]亚磷酸酯。

润滑剂和抗老化剂的理化性质见表2-4。
表2-4 一期项目主要润滑剂和抗老化剂一览表
名称

理化特性

润滑剂
乙撑双硬脂酰胺

为一硬而脆的白色高熔点蜡，其工业品呈略带黄色的细小颗粒，无毒，对人体无副作用，常温下不溶于大多数溶剂，对酸碱和水介质稳定，能溶于热的氯化烃类和芳香烃类溶剂，其粉状物滑腻感较强， 80℃以上对水具有可湿性的化合物
硬脂酸钙

一种有机化合物，分子式为C36H70CaO4，白色粉末，不溶于水，可用作防水剂、润滑剂和塑料助剂

外观与性状：白色固体

密度：1.08g/cm3
熔点：147-149°C

沸点：359.4ºC at 760 mmHg

闪点：162.4ºC

硬脂酸

化学式为C18H36O2，分子量为284.48，是一种化合物，即十八烷酸。外观为白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体。性状：白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体。能分散成粉末，微带牛油气味。2.密度：0.84g/cm33.熔点：67~72℃4.沸点：361℃。溶解性：不溶于水，稍溶于冷乙醇，加热时较易溶解。微溶于丙酮、苯，易溶于乙醚、氯仿、热乙醇、四氯化碳、二硫化碳。工业硬脂酸广泛用于制化妆品、塑料耐寒增塑剂、脱模剂、稳定剂、表面活性剂、橡胶硫化促进剂、防水剂、抛光剂、金属皂、金属矿物浮选剂、软化剂、医药品及其他有机化学品
硬脂酸酰胺

分子式为C17H35CONH2，溶点 96-102℃不溶于水，在常温下微溶于有机溶剂。能提高染料、颜料的分散效果，亲和性。附着性良好，具有润滑性和脱模性，无吸湿性等优点。常用于塑料的润滑和脱模剂，具有优良的外部润滑效果和脱模性能
抗老化剂
四[β-（3，5-二叔丁基-4-羟基苯基）丙酸]季戊四醇酯
白色结晶粉末，化学性状稳定，可溶于苯、丙酮、氯仿，微溶于乙醇，不溶于水。熔点：110.0～125.0℃，本品毒性极低，大白鼠经口LD50>5g/kg，可用于食品包装材料。可广泛应用于通用塑料，工程塑料，合成橡胶，纤维，热熔胶，树脂，油品，墨水，涂料等行业中，是抗氧剂的优秀品种之一，用来防止热氧老化
三[2.4-二叔丁基苯基]亚磷酸酯

是一种性能优异的亚磷酸酯抗氧剂,其抗萃取性强,对水解作用稳定,并能显著提高制品的光稳定性，可以与多种酚类抗氧剂复合使用。将其与酚类抗氧剂复合使用,可充分发挥协同效应,组分中的亚磷酸酯为辅助抗氧剂,不能起到长期稳定作用,但与受阻酚复配后,却获得了较好的复配效果,可用于多种聚合物中。本品不着色、不污染、耐挥发性好。用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯和聚酰胺等制品。广泛用于聚烯烃、苯乙烯单聚和共聚物、弹性体、胶粘剂、工程塑料（如：PE，PP ，PVC，PS，聚酰胺，聚碳酸酯，ABS）等高分子材料。

性 状：白色结晶粉末。溶于苯、甲苯、汽油，不溶于水和醇类。

规 格：外 观： 白色结晶粉末

熔 点： 183-187℃

挥发份： ≤ 0.5%（105℃，2小时）

透光率： (10g/100ml甲苯)425nm ≥ 95%500nm ≥ 97%

密度： 1.03g/cm3
堆积密度： 0.48～0.57g/cm3
闪点： 257℃

燃点： 380℃
本品毒性：低毒，大白鼠LD50≥5000mg/Kg
9、主要生产设备

一期项目主要设备见表2-5。

表2-5一期项目主要设备

序号

主要生产单元

主要工艺

生产设施

一期项目数量（台/套）

型号

1

特种塑料切片生产线

上料
无尘上料系统
1
/
2

熔融

熔融机

2
3000/72

3

冷却

冷水机（配有循环水泵））

2

4000/2-L

4

吹干

吹干机

2

/

5

切片

切片机

2

800Q

6

筛选

筛选机

2

/

7

输送

输送系统

2

/

8

存储
料仓

2

2/3000

9
干燥

干燥机

2

3/5000

10
废气治理
处理VOCs、异味
RCO催化燃烧装置

1

/

注：以上设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中规定淘汰类、限制类设备。

10、给排水

（1）给水

一期项目主要用水为生活用水、循环冷却用水补水，用水量为648m3/a，由寨里镇自来水管网供给。

①生活用水：一期项目职工定员18人，全年工作300天，厂内不设食堂、宿舍，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中3.2.11管理人员及车间工人生活用水定额采用30~50L/人·班，项目职工生活用水量按照40L/人·班计，则生活用水量为216m3/a。

②循环冷却用水补水：一期项目原料在熔融后需经冷水机进行冷却定型，经吹干后进行切片，冷水机中的冷却水循环使用，定期添加补充损耗，同时定期进行循环排污，循环排污水不外排，用于厂区内洒水降尘，一期项目2条生产线共用一个20m3循环水池，一期项目循环水泵总流量为20L/min，需要冷却水量为14.4m3/d，循环水量为12.96m3/d，需补水量为1.44m3/d，因此，一期项目循环冷却用水补水量为648m3/a，其中324m3/a蒸发损耗，剩余108m3/a作为循环冷却排污水，本项目设置一个暂存罐，暂存在暂存罐，定期用于洒水降尘。
综上，一期项目用水总量为648m3/a。项目水平衡图见下图：

（2）排水

一期项目排水采用雨、污分流制，雨水经汇水沟渠就近排入雨水管网。

一期项目产生的废水主要为职工生活污水。循环系统补水部分蒸发损耗，部分作为循环排污水，暂存在暂存罐中，定期用于厂区洒水降尘，全部蒸发损耗。
一期项目生活污水产生量按用水量的80%计，为172.8m3/a。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。


[image: image8.png]



图2-1一期项目水平衡图 单位：m3/a

11、供电：一期项目用电量约为100万kWh/a，由淄川区供电所供给。

12、供热：厂区内不设燃煤锅炉，办公室冬季取暖使用空调。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程

1、施工期

一期项目租赁现有厂房进行生产，施工期不需进行土木建设，仅进行新的设备及管线、零部件的安装，施工期只要做好洒水降尘工作，基本不会产生扬尘及施工废水，仅产生少量焊接烟尘、机械噪声、施工人员生活污水，且随着施工期的结束而结束，工程量较小，对周围环境影响较小。

2、运营期

（1）主要生产工艺

一期项目主要生产工艺流程如下：


[image: image2.emf]无尘上料

聚乳酸颗粒、尼龙颗粒、

聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒、

色母粒、润滑剂、抗老化剂

熔融 冷却 吹干 切片

N1

G1

、

N2

N3

G2

、

N4 N5

循环冷却水

筛选 干燥 料仓

N6 N7

包装出厂

不合格品

回用

S1

W1


图2-2一期项目生产工艺流程及产污环节图

①无尘上料、熔融
外购聚乳酸颗粒、尼龙颗粒、聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒、色母粒、润滑剂、抗老化剂原料，使用无尘上料系统将原料上料至熔融机中，电加热进行熔融。加热温度在200-260℃，熔融时间约为5h。
产污环节：原料使用无尘上料系统进行上料，该过程采取密闭措施，无粉尘产生，原料包装过程会产生废包装袋S1，上料过程产生噪声N1，熔融工序产生VOCs、异味（以臭气浓度计）G1、噪声N2。

②冷却、吹干
熔融后出来的物料经冷水机进行冷却，冷却水循环使用，定期排污，然后使用吹干机将物料表面的水分吹干。
产污环节：冷却工序产生噪声N3、W1，吹干工序产生VOCs、异味（以臭气浓度计）G2、噪声N4。

③切片

将吹干后的塑料制品经切片机切成客户要求的塑料切片，该过程不加热。
产污环节：切片工序产生噪声N5。

④筛选

将切好的塑料切片经筛选机进行筛选，将不符合规格的切片筛选出来，不合格品直接返回至料仓作为原料进行加工。

产污环节：筛选工序会产生噪声N6。

⑤干燥，包装出厂
筛选出来的合格品经干燥机进一步进行干燥，电加热，干燥温度为80-120℃，干燥时间在12h-24h之间。干燥后的产品经输送系统输送至料仓中，定期包装出厂外卖。
产污环节：干燥工序会产生噪声N7。

二、主要产排污环节
（1）大气污染物

原料使用无尘上料系统进行上料，该过程采取密闭措施，无粉尘产生。

一期项目大气污染物为熔融、吹干工序产生的VOCs、异味（以臭气浓度计）（G1、G2）。
（2）废水

循环系统补水部分蒸发损耗，部分作为循环排污水，暂存在暂存罐中，定期用于厂区洒水降尘，全部蒸发损耗，一期项目废水为职工的生活污水。

（3）噪声：

一期项目噪声主要是熔融机、冷水机、吹干机、切片机、筛选机、干燥机、风机等设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级在70-85dB（A）之间。

（4）固废

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）第6条6.1的要求：不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质，不作为固体废物管理。一期项目筛选过程产生的不合格品直接回用生产，所以不按固废进行管理。

一期项目产生的固体废物为废包装袋S1、废活性炭S2、废催化剂S3、生活垃圾S4。

表2-6 一期项目产污环节一览表
类别
产污环节
污染物
治理措施
废气

运营期
熔融工序G1
VOCs、异味（以臭气浓度计）
分别经集气罩收集，1套RCO催化燃烧装置处理后由15m高排气筒（DA001）有组织排放
吹干工序G2
VOCs、异味（以臭气浓度计）
集气罩未收集废气G3
VOCs、异味（以臭气浓度计）

加强管理，无组织排放

废水

运营期
循环冷却排污水W1
COD、SS
暂存在暂存罐中，定期用于厂区洒水降尘

生活污水W2
COD、氨氮
化粪池处理后环卫清运
固废
运营期
废包装袋S1
沾染原料等
暂存在固废暂存间，定期外卖
废活性炭S2
吸附VOCs、异味
暂存在危废暂存间，委托资质单位进行处理
废催化剂S3
含有贵金属
暂存在危废暂存间，委托资质单位进行处理
生活垃圾S4
果皮、纸屑等
全部交由当地环卫部门统一收集处理
噪声
运营期

机械设备、风机、泵类噪声N
噪声

选用低噪声设备，减震、隔音

（4）废气处理工艺

一期项目废气产污工序及废气治理走向图见下图。


[image: image3.emf]15m

高排气筒（

DA001

）有组织排放

RCO

催化燃烧装置

VOCs

、异味

（臭气浓度）

熔融工序

吹干工序

集气罩收集

集气罩收集

一

期

项

目

VOCs

、异味

（臭气浓度）


图2-3一期项目废气产污工序及废气治理走向图



	与项目有关的原有环境污染问题
	一期项目租赁现有厂房进行生产，不存在与项目有关的原有污染及主要环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境功能区划

根据《淄博市城区环境空气质量功能区管理规定的通知》（淄政发[1999]113号）、关于印发《淄博市城区噪声标准适用区域划分及管理规定》的通知（淄政办字[2019]43号）及淄博市水资源管理办公室、淄博市水文局发布的《淄博市水功能区划》（2012.2）等文件，项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准适用区；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准；根据《淄博市地下水功能区划分及保护现状评价》，项目所在区的地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域地表水太河水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

二、环境质量现状

1、环境空气质量

根据淄博市生态环境局网站公布的《2022年12月份及全年环境空气质量情况通报》（2023年第1期）：2022年，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。

其中，淄川区空气环境质量指标如下：

表3-1 环境空气质量状况一览表

项目

SO2
NO2
PM10
PM2.5
浓度，mg/m3
0.015

0.032

0.078
0.042

年均浓度限值，mg/m3
0.06

0.04

0.07

0.035

根据上表，淄川区PM2.5和PM10年均浓度不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准限值要求。根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》（淄政字〔2021〕107号），淄博市将开展一系列大气污染治理工程改善区域环境，推动NOx深度治理工程、VOCs综合治理工程、O3和PM2.5协同管控体系，到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。区域环境空气质量将持续改善。

2、地表水环境质量

项目所在区域最近地表水体为太河水库引水总干渠，属于泄洪河道，目前处于干涸阶段。水环境质量现状数据引用太河水库水质指标，根据《2023年1-3月全市地表水环境质量状况》（2023年第6期），2023年1-3月太河水库断面的水质指数为3.1470，水质类别为I类，因此水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质要求。

3、声环境质量

经现场勘查，项目区周围为农田或其他企业，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。

4、生态环境

本项目在租赁现有厂房组织经营活动，不新增占地，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

5、电磁辐射

项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

6、地下水

根据经现场勘查，项目区周围为农田或其他企业，厂界外周边500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

7、土壤

项目所在区域及周边土壤环境质量良好，本项目建成后基对周围土壤环境造成影响较小，可不开展环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，存在1处居民区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目环境保护目标情况一览表如下。

表3-2  主要环境保护目标一览表

名称

保护对象

保护内容

环境

功能区

相对厂

址方位

相对厂

界距离/m

环境空气

北黄村

居民区

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类

SE

390
声环境

厂界外50m范围
（GB3096-2008）中的2类标准

--
50
地表水

太河水库引水总干渠（干涸阶段）

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准

S

10
地下水

厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态

项目用地范围内无生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、噪声

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-3。

表3-3工业企业厂界环境噪声排放标准       单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

标准来源

2

60

50

（GB12348-2008）2类标准
2、废气

营运期VOCs有组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表1其他行业VOCs第Ⅱ时段排放限值，即排放浓度60mg/m3，排放速率3.0kg/h。

厂区外VOCs无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表3厂界监控点浓度限值2.0mg/m3；厂区内无组织VOCs浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的控制标准及附录A中厂区内NMHC排放浓度（监控点处1h平均浓度值6mg/m3、监控点处任意一次浓度值20mg/m3）。

臭气浓度有组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值，厂界无组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界排放限值。

表3-4项目废气排放执行标准

污染物名称

排放浓度mg/m3
最高允许排放速率，kg/h

无组织排放浓度限值

标准名称

排气筒高度

速率限值

监控点

浓度mg/m3
VOCs

60
15

3.0
厂界监控点浓度限值

2.0

《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）

厂内监控点1h平均浓度限值

6
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
厂内监控点任意1次值浓度限值

20

臭气浓度
2000

无量纲
15

--
厂界监控点浓度限值

20

无量纲
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
3、固废

一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，管理过程中应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告 2021 年第 82 号）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及淄博市对固废处置的有关规定。



	总量

控制

指标
	根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号），山东省二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项大气污染物排放总量进行替代指标的核算。用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要大气污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。

本次一期项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后由环卫部门定期清运，因此无需申请总量。

本次一期项目VOCs有组织排放量为0.486t/a。因此需申请污染物总量指标：VOCs0.486t/a。
根据淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号）规定，上一年度淄博市细颗粒物不达标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。该项目所需VOCs按1:2比例替代，即需从现役污染源中调剂VOCs0.972t/a，方可达到污染物倍量替代要求。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	一期项目租赁现有厂房内进行建设，施工期不进行土木建设，仅进行新的设备及管线、零部件的安装，施工期主要污染情况为设备安装的焊接烟尘、施工人员生活污水、安装设备机械振动等，焊接过程均配套使用焊烟净化器，施工人员生活污水经化粪池处理，设备操作过程确保车间已密闭，施工期废气、废水、振动等均采取相应防治措施处理，且施工期工程量小，且随着施工期的结束而结束，对周围环境影响较小。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、大气污染物

（一）产排污环节、污染物及污染治理设施

表 4-1一期项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

产污环节

排放形式

污染物

种类

污染物产生

治理设施

污染物排放

标准限值

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

处理能力（m3/h）

收集率（%）

治理工艺

去除率（%）

是否为可行技术

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放时间（h）

排放速率（kg/h）

浓度限值（mg/m3）

速率限值（kg/h）

熔融、吹干工序
有组织

VOCs

2.43
96.4
5000
90
RCO催化燃烧装置
80
是

0.486
13.5
7200
0.07
60
3.0
异味（以臭气浓度计）
--
--
--
--
--
＜2000

（无量纲）
--
--
＜2000

（无量纲）
--
熔融、吹干工序
无组织

VOCs
0.27
--

--

--
加强管理

--

--

0.27
--

7200

0.04
2.0

--

异味（以臭气浓度计）

--
--

--

--

--

--

--

＜20

（无量纲）
--
--
＜20

（无量纲）
--
表4-2大气污染物排放口基本情况表

序号

排放时段

排放口

编号

排放口

名称

排放口

类型

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口

内径（m）

排气温度（℃）

废气排放量（m3/h）

污染物排放量（t/a）

污染物排放

浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放时间（h）

排放标准限值

经度、纬度
1

00:00-24:00
DA001

熔融、吹干工序排放口

一般排放口

VOCs
118.033581°
36.381806°
15

0.35
25
5000
0.486（一期）

13.5
0.07
7200

60mg/m3，3.0kg/h
异味（以臭气浓度计）
17000

/
＜2000

（无量纲）
/
7200

＜2000

（无量纲）

2

00:00-24:00
--

厂界

一般排放口

VOCs
36.382010°

118.035789°

--

--

--

--

0.27（一期）

-

0.04

7200

2.0mg/m3
异味（以臭气浓度计）
--
--
--
--
/

＜20

（无量纲）
/

7200

＜20

（无量纲）




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（二）源强核算过程：

原料使用无尘上料系统进行上料，该过程采取密闭措施，无粉尘产生。

一期项目大气污染物为熔融、吹干工序产生的VOCs、异味（以臭气浓度计）（G1、G2、G3）。

1、源强分析
熔融、吹干工序产生的VOCs、异味（以臭气浓度计）（G1、G2、G3）
项目熔融、吹干过程会产生VOCs，产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品业系数手册”，“2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表：配料-混合-挤出/注塑”，挥发性有机物产生量为2.7kg/t产品。则熔融、吹干工序VOCs产生情况见下表。
表4-3熔融、吹干工序VOCs产生汇总表

生产线

产污工序

产能（t/a）

VOCs产污系数

VOCs产生量（t/a）

一期项目2条特种塑料切片生产线
熔融、吹干工序

1000
2.7kg/t
2.7
项目在生产过程中使用了聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、聚乳酸颗粒、尼龙颗粒，在加热过程中产生少量异味，以臭气浓度计。由于本项目使用的原料为全新的塑料颗粒，不使用废再生塑料，类比同类工程异味排放浓度小，因此不进行定量分析。通过采取尽可能降低生产工艺温度、加强车间密闭、厂区绿化等措施后，臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界排放限值和表2排放限值。

2、污染物排放情况核算
（1）有组织废气
一期项目熔融、吹干工序产生的VOCs经集气罩收集，RCO催化燃烧装置处理后由15m排气筒（DA001）有组织排放。集气罩收集效率按90%，RCO催化燃烧装置处理效率为80%，年工作时间为7200h，一期项目风机风量为5000m3/h。具体污染物产生及排放情况见下表。

表4-4 熔融、吹干工序污染物产生及排放情况一览表
建设时期
产污环节

污染物

种类

污染物产生

治理设施

污染物排放

产生量t/a

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

处理能力m3/h

收集率%

治理工艺

去除率%

是否为可行技术

排放量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

持续时间

h/a

排放形式

一期
熔融、吹干工序

VOCs
2.43
96.4
0.34
5000
90
RCO催化燃烧装置
80
是

0.486
13.5
0.07
7200

有组织DA001
根据上表数据，一期项目熔融、吹干工序DA001排气筒VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表1其他行业VOCs第Ⅱ时段排放限值，即排放浓度60mg/m3，排放速率3.0kg/h。
3、污染治理设施的可行性分析
1）废气排放量核算：

集气罩排风量：根据《环境工程设计手册》（主编：魏先勋）中有关集气罩排风量的计算公式，结合本项目拟建设有边集气罩，本项目集气罩所需的排风量L（m3/h）计算公式如下。
L=3600×0.75×（10X2+A）×Vx

式中：L——集气罩的排风量，m3/h；

X——污染物产生点至罩口的距离，m。本项目取0.2m；

A——罩口面积，m2；

Vx——最小控制风速，m/s。集气罩废气风速按照最低风速0.3m/s计算。

表4-5  RCO催化燃烧装置废气收集风量核算

设备

工作班制

距离m

集气罩长度m

集气罩面积m2
风速

m/s

单集气罩风量m3/h

数量

台

总风量

m3/h

熔融机
三班倒

0.3
1×0.5

0.5
0.3

1134
2

2268
吹干机
三班倒
0.3
1×0.5

0.5
0.3

1134
2

2268
一期项目风机最大量总计

4536
经计算，一期项目RCO催化燃烧装置配套风机风量为5000m3/h，可以满足项目废气收集风量4536m3/h。
治理措施可行性分析和处理效率：

RCO催化燃烧设备适用于中低浓度的废气处理。工作原理：根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能)两个基本原理设计，采用双气路连续工作，一个催化燃烧室，两个或多个吸附床交替使用。先将有机废气用活性炭吸附，当快达到饱和时停止吸附，然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生，脱附下来的有机物已被浓缩(浓度较原来提高十倍以上)并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。

吸附床饱和后，通过自控系统，切换到脱附再生模式，根据企业提供工程设计资料，本项目废气经有效收集后，进入活性炭吸附装置，气体在活性炭床层保持一定的停留时间，气体中的VOCs被吸附在活性炭表面，洁净气体从活性炭床层排出后可以直接通过引风机排空，经过RCO处理后的洁净气体通过热交换到一定温度后作为脱附风，通过活性炭床进行脱附，从活性炭吸附装置脱附出来的浓缩有机物进入RCO装置后通过贵金属催化剂燃烧分解，分解温度在300-580℃，有机废气被分解成二氧化碳和水，以此循环，待废气脱附分解完成后排入烟筒后达标排放。

根据企业提供资料，本项目使用的RCO催化燃烧装置处理风量：5000-20000m3/h；处理废气浓度：100-5000mg/m3；电加热温度：300-580℃。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧为VOCs废气可行技术。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品业系数手册”，蓄热式热力燃烧法对VOCs处理效率为85%，本项目RCO催化燃烧装置对VOCs处理效率保守估计为80%，根据主要环境影响和保护措施章节计算数据，DA001排气筒出口VOCs能达标排放，可以认为本项目使用的RCO催化燃烧装置属于可行技术。
3、污染物排放估算

项目废气排放参数见下表。经采用AERSCREEN模式估算，所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%估算结果详见下表。

表4-6大气污染源（矩形面源）排放参数一览表

污染源名称

坐标

海拔高度/m

矩形面源

污染物

排放速率

单位

X

Y

长度

宽度

有效高度

1#生产车间
118.033589

36.381793
195
29.5
26.8
10

VOCs

0.04
kg/h

表4-7大气污染源（点源）排放参数一览表

点源

名称

排气筒高度/m

排气筒内径/m

烟气流量/m3/h

烟气出口温度/℃

年排放小时数/h

排放

工况

污染物

排放速率/kg/h

DA001排气筒

15

0.35
5000

25

7200
连续

VOCs（一期）

0.07

表4-8估算模型参数一览表

参数

取值

农村/城市选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

最高环境温度/℃

41.0

最低环境温度/℃
-18.5

土地利用类型

农作地

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

□是  √否

地形数据分辨率/m

--

考虑岸线熏烟

□是  √否

岸线距离/m

--

岸线方向/°

--

表4-9所有污染源（面源）的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准（mg/m3）

Cmax
（mg/m3）

1#生产车间
VOCs

2.0
0.0131
表4-10所有污染源（点源）的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果一览表

污染源名称

评价因子
评价标准（mg/m3）

Cmax
（mg/m3）

DA001排气筒

VOCs（一期）

2.0
0.02394
4、结论

该项目所在淄川区属于不达标区域。经AERSCREEN模式估算可知，厂区外VOCs无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表3厂界监控点浓度限值2.0mg/m3；厂区内无组织VOCs浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的控制标准及附录A中厂区内NMHC排放浓度（监控点处1h平均浓度值6mg/m3、监控点处任意一次浓度值20mg/m3）。
一期项目VOCs有组织排放浓度为13.5mg/m3，排放速率为0.07kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表1其他行业VOCs第Ⅱ时段排放限值，即排放浓度60mg/m3，排放速率3.0kg/h。

臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界排放限值和表2排放限值。

5、非正常工况分析

非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。

本项目非正常工况主要为废气处理设备运转失灵导致大气污染物直接排放。非正常工况废气排放源强见下表：

表4-11非正常工况下污染物排放源强
污染源

建设时期
非正常排放原因

污染物

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

DA001排气筒

一期项目
RCO催化燃烧装置运转异常

VOCs
2.43
0.34
67.5
1

2

立即启动紧急停车装置

由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒的VOCs浓度基本不达标，且该项目非正常工况排放次数极少，排放时间较短，不会对周围大气造成长期影响，因此本次评价不做主要分析。

针对拟建项目的实际情况，非正常工况下采取的控制措施主要为：加强废气处理装置的维护保养，发现风机风量不正常时及时检维修，排除故障。

6、监测要求
根据《淄博市污染源自动监控条例》、《关于开展全市纳入排污许可管理企业自动监控设施安装工作的通知》（淄环委办函[2021]45号），本项目为新建项目，全厂总计设置1根排气筒，排气筒内径小于40cm，排污许可证管理级别为登记管理。根据《淄博市污染源自动监控条例》、《关于开展全市纳入排污许可管理企业自动监控设施安装工作的通知》（淄环委办函[2021]45号），本项目无需进行自动监控设施的安装。
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品（HJ 1207—2021）要求，一期项目废气自行监测方案如下：

表4-12本项目废气自行监测方案

排放口编号

监测点位

监测因子

监测频次

DA001

进口、出口

VOCs

1次/年

出口

臭气浓度
1次/年

无组织

厂区内

VOCs
1次/年
厂界
VOCs、臭气浓度
1次/年

二、废水

一期项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后由环卫部门进行清运。项目生活污水产生量按生活用水量80%计算，则一期项目生活污水量为172.8m3/a，。主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等。类比可知，生活污水水质COD：350mg/L、BOD5：250 mg/L、SS：300 mg/L、氨氮：30 mg/L，化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮的去除率为15%、9%、30%、3%。废水污染物主要指标见表4-13。

表4-13生活废水污染物产生、排放情况一览表

污染物

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

一期项目生活污水量172.8m3/a 

COD

350

0.0605
297.5
0.0514
BOD5
250

0.043
227.5
0.039
SS

300

0.0518
210
0.0363
氨氮

30

0.00518
29.1
0.00502
项目生活污水治理及排放信息汇总如下：

表4-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

产污环节

污染物

种类

废水类别

污染治理设施

排放

去向

排放

方式

排放

规律

排放口编号

排放口名称

排放口类型

设施类型

处理

工艺

处理

能力（t/h）

是否为可行技术

设施名称

职工生活

COD、氨氮、BOD5、SS等

生活废水

预处理设施

沉淀

2

是

化粪池

不排放

不排放

-

-

-

-

综上，一期项目化粪池做好防渗、防泄漏措施，项目在落实好各项环保设施的情况下，不会对周边地表水环境造成影响。

三、噪声：

1、噪声源强及降噪措施

一期项目声源主要是熔融机、冷水机、吹干机、切片机、筛选机、干燥机、风机等设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级在70-85dB（A）之间。噪声持续时间为24h。根据不同的噪声设备采取针对性的噪声治理措施如基础减振、柔性接口、隔音房、消音器、隔声罩等设施，采用消音措施后可削减现有源强20～25dB（A）。噪声源详情见下表。
表4-15一期项目设备噪声产生情况（室内声源）
建筑物 名称
声源名称
型号
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内
边界距
离/m
室内边 界声级 /dB(A)
运行时段
建筑物插 入损失 /dB(A)
建筑物外噪声

声功率级 /dB(A)
X
Y
Z
声压级 /dB(A)
建筑物 外距离
1#生产车间
无尘上料系统1
/
70
减振、隔声、厂房 隔声
7
-21
1.2
5
56.02
昼夜间连续生产
25
31.02
1

熔融机1
3000/72
70
8
-19
0.8
5
56.02

25
31.02

1

熔融机2
3000/72
70
12
-22
0.8

6

54.44
25
29.44

1

冷水机（配有循环水泵））1
4000/2-L
85
9
-18
0.8
5
71.02
25
46.02

1

冷水机（配有循环水泵））2
4000/2-L
85
14
-20
0.8

6

69.44
25
44.44

1

吹干机1
/
70
11
-16
1

5
56.02

25
31.02

1

吹干机2
/
70
15
-19
1

6

54.44

25
29.44

1

切片机1
800Q
75
12
-14
1.2
5
61.02
25
36.02

1

切片机2
800Q
75
16
-17
1.2

6

59.44
25
34.44

1

筛选机1
/
80
13
-12
1.2
5
66.02

25
41.02

1

筛选机2
/
80
17
-15
1.2

6

64.44
25
39.44

1

干燥机1
/
75
14
-6
2
5
61.02

25
36.02

1

干燥机2
/
75
16
-7
2

6

59.44

25
34.44

1

表4-16本项目设备噪声产生情况（室外声源）
序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强

声源控制措施
运行时段

X
Y
Z
声功率级 /dB(A)
1
风机

/
5
-19
1
85
减振、隔声罩、消声器
全天24h
2、达标分析

依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔减振等措施均可达到10~25dB（A）的隔声（消声）量，墙壁可降低23~30 dB（A） 的噪声。

本项目采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2022）中推荐模式进行预测，噪声从声源发出后向外辐射，在传播过程中经距离衰减、地面构筑物屏蔽反射、空气吸收等阶段后到达受声点，本次评价采用A声级计算，模式如下：

①单个声源到达受声点的声压级

LA（r）=LAref（ro）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc）

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

          LAref（ro）——参考位置ro处A声级，dB（A）；

          Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）；

          Abar——遮挡物引起的声级衰减量，dB（A）；

          Aatm——空气吸收衰减量，dB（A）；

          Aexc——附加衰减量，dB（A）。

②多个声源发出的噪声在同一受声点的共同影响，其公式为：

[image: image1.emf]生活用水 化粪池

由环卫部门

定期清运

216

172.8 172.8

损耗

43.2

新鲜水

循环冷却用水补水

蒸发损耗

108

216

432

洒水降尘，最终

蒸发损耗

108


其中：Lp——预测点处的声级叠加值，dB（A）；

           n——噪声源个数。

参数确定：

[image: image6.png]Ip=101g[Y 10"




a. Adiv

对点声源   Adiv = 20

    式中： r—声源到预测点的距离，m；

           r0—声源到参考点的距离，m。

b. Aatm
[image: image4.png])]
1000





其中，a为空气吸声系数，其随频率的增大而增大。该厂噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很小，预测时可忽略不计。

c. Abar
由于主要噪声设备均置于厂房内，噪声在向外传播过程中将受到厂房或其他车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减依据声级的不同传播途径而定。

d. Aexc
主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据本工程厂区布置和噪声源强及外环境状况确定，取0～10dB（A）。

本次评价对建设项目的厂界噪声进行预测。由于本项目厂界为五边形，因此噪声影响评价选取5个厂界点位作为此次本工程对环境的影响预测点，预测、评价工程噪声对环境的影响。利用以上预测模式和参数计算得出项目建成后，主要噪声设备对厂界和敏感点的噪声预测值。预测结果见下表。

表4-17一期项目建成后各厂界的贡献值一览表  单位：dB（A）

排放源

对最近厂界的贡献值dB（A）

1#
2#

3#

4#

5#
车间设备

昼间

18.1

24.7

41.1

36.0

18.8
夜间
18.1
24.7
41.1
36.0
18.8

[image: image7.wmf]0

lg()

r

r

[image: image5.png]



图4-1厂界噪声预测点位图
由上表可知项目运营后厂界昼间、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。

3、监测要求

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表：

表4-18噪声监测要求

监测点位

厂界外1m

监测项目
昼间、夜间等效连续 A 声级
监测频次

每季度1次

执行标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

四、固体废物

1、固体废弃物产生环节及处置

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）第6条6.1的要求：不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质，不作为固体废物管理。本项目筛选过程产生的不合格品直接回用生产，所以不按固废进行管理。

一期项目产生的固体废物为废包装袋S1、废活性炭S2、废催化剂S3、生活垃圾S4。

（1）废包装袋S1：原材料包装形式主要为袋装，包装规格为25kg/袋，1个废包装袋重量约为0.015kg，一期项目原料用量为1000t/a，则一期项目废包装袋产生量为0.6t/a，经员工收集后暂存在一般固废暂存处，定期外卖。

（2）废活性炭S2：RCO催化燃烧装置中的活性炭重复使用，每3年更换一次，更换量为1t，共设置3套RCO催化燃烧装置，因此，一期项目产生量为1t/3a，废活性炭属于 HW49 类危险废物，废物代码为900-039-49，收集后暂存在危废暂存间，委托有资质的单位处置。

（3）废催化剂S3：RCO催化燃烧装置需使用催化剂，催化剂定期更换频次为5年/次，每次更换0.15t，因此，一期项目产生量为0.15t/5a，待更换后产生的废催化剂属于危险废物，其编号为 HW49，危废代码900-041-49，暂存在危废间，交由有资质单位处置。

（3）生活垃圾S4：生活垃圾以0.5kg/d·人计，一期项目的职工定员为18人，年运营300天，则一期项目产生量为2.7t/a。全部交由当地环卫部门统一收集处理。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43号）、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）。项目产生的固废为一般固废及危险废物，一般固废、危险废物产生情况分别如下所示：

表4-19一般固废废弃物产生情况表

产生环节

名称

性状

一期项目

产生量

储存方式

处置方式

一期项目

处置量t/a

原材料包装

废包装袋

固体

0.6t/a

一般固废暂存处

外卖

0.6t/a

表4-20一期项目危险废物产生情况

序号

危废

名称

危废

类别

危废

代码

一期项目

产生量

产生

工序

形态

有害

成分

一期项目

处置量

危险

特性

储存及处置措施

废活性炭

HW49

900-039-49

1t/3a
废气治理
固体

沾染VOCs
1t/3a
T

委托资质单位进行处理
废催化剂
HW49

900-041-49
0.15t/5a）

废气治理
固体

含有贵金属
0.15t/5a

T/In
委托资质单位进行处理
2、环境管理要求

一般工业固废仓库的建设应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。

一期项目建设一座10m2危废暂存间，高8m，位于厂区内西南角，一期项目的危险废物为废活性炭1t/3a，废催化剂0.15t/5a。10m2危废暂存间可以满足存放要求。废活性炭和废催化剂储存在该危险废物暂存间中，分类储存，严谨烟火和外人出入。危废仓库地面做硬化处理，设置围堰，不同种类的危险废物分类存放。危废暂存间设置相应的环境保护图形标志。

表4-21 一期项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所

名称
危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码
位置

占地

面积

贮存方式

贮存

周期

危废暂存间

废活性炭

HW49

900-039-49

厂区西南角
5m2
箱装密闭保存

1年

废催化剂

HW49

900-041-49
1m2
桶装密闭保存

1年

危险废物仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入；

危废存储转运作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物处置后应继续保留五年。

五、地下水

1、污染途径、类型

本项目涉及的地下水污染源主要为危废间、化粪池。主要污染因子为COD、氨氮等。由于危废间、化粪池进行相应的防渗和硬化处理，即使上述污染源发生泄漏在防渗层完好的情况下也不会发生垂直入渗现象。故而本项目对地下水几乎无影响途径。

2、采取保护措施

本项目危废间、化粪池进行硬化，同时进行重点防渗处理。分区防渗措施见表4-25。企业定期对地面进行检查维护，防止防渗层的破坏，在采取相应的措施后，即使发生泄漏，由于进行防渗处理，废液也无法进行下渗，本项目的运营几乎没有影响途径，对地下水影响较小。

表4-22项目拟采取的防腐、防渗措施

序号

分区

名称

防渗要求

1

重点防渗区

危废间、化粪池

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

2

一般防渗区

一般固体暂存处、生产车间、办公室

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

3

简单防渗区

其他区域

一般地面硬化措施

在日常运行时应当加强车间、危废间、化粪池的防渗的巡检和维护工作，确保防渗层不破损。在污染防治措施到位，严格管理的前提下，本项目对地下水影响极小。

3、跟踪监测要求

根据以上分析，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大污染源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测。

六、土壤

1、污染途径、类型

本项目对土壤可能造成的污染途径主要是危废间、化粪池等区域的渗漏引起的土壤污染，以及废气有组织、无组织排放源排放的相关污染物的沉降，主要污染因子为VOCs、COD、氨氮等。化粪池和危废间均进行相应的重点防渗和硬化处理，生产车间内均进行一般防渗处理。拟建项目对土壤环境影响不大。

2、采取保护措施

同地下水防护措施。

3、跟踪监测要求

根据以上分析，本项目正常工况下无污染土壤环境等重大污染源，运营期正常工况下不需要针对土壤环境污染进行跟踪监测。

七、生态

项目在租赁现有厂房和土地开展，不新增占地。项目占地内没有珍稀动植物物种，生态环境质量一般。项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性，项目运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。

八、环境风险分析

1、本项目危险物质和风险源分布及可能影响途径

（1）危险物质和风险源分布

根据项目生产用原辅材料及生产工艺分析，本项目使用的原辅材料、产品、能耗及固体废物中涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》中“附录A突发环境事件风险物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中的危险物质，主要为废活性炭，贮存于危险废物仓库中。

表4-23 项目风险物质存放情况

风险物质

最大储存量t

临界量t

Q值

废活性炭

1

200

0.005
总计

0.005
由上表可知，本项目建成后其风险物质储存量小于临界量，总Q值为0.005＜1，风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。

（2）可能影响途径

本项目废活性炭可燃，但是本项目远离地表水体，危废间进行硬化防渗并采取防流失等措施，因流失造成影响地表水和地下水的情形几乎不会发生。本项目主要风险为废活性炭燃烧引发的火灾事故，主要影响途径为大气沉降（燃烧烟气）和地表漫流（消防废水）。

燃烧产生的有毒有害烟气将会对周边环境空气造成影响。产生的消防废水等若是收集处理不当一旦流出厂界会对周边土壤造成影响，下渗会对地下水造成污染，若是进入雨排系统则有可能进入附近地表水体造成污染。

此外，本项目电器设备维护管理和使用不当，明火管理不当，吸烟等，均可能导致火灾事故发生。产生的消防废水等若是收集处理不当一旦流出厂界会对周边土壤造成影响，下渗会对地下水造成污染，若是进入雨排系统则有可能进入附近地表水体造成污染。

2、风险防范措施

①在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB51087-2012）等规范要求进行设计。

②配电室的结构、基础应根据水文地理状况进行建设，符合安全规定，预防遭大水淹没，引起电器短路事故。各车间、仓库设立消防水收集管道收集消防废水。

③生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。

④企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，按规范配置灭火器材和消防装备。

⑤规范上述风险物质的使用及储存，严格按照安全规范要求组织生产，定期对储罐及相应的管道进行巡检，风险物质所在区域进行围堰的设置和重点防渗硬化。

⑥为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。

⑦编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

在采取以上分析防范措施后，本项目的风险可控。

九、环保投资及三同时分析

工程总投资10000万元，其中一期项目投资2000万元，环保投资40万元，占一期投资的2%。根据项目的工程分析，污染因素分析及治理对策分析和调查，项目环保投资及三同时一览表如下：

表4-24一期项目环保投资及“三同时”一览表     单位：万元

序号

项目

一期项目环保措施及验收内容

一期投资估算

备注

1

大气污染防治措施

RCO催化燃烧装置、集气罩、输送管道、排气筒

20
项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用

2

水污染物防治措施

化粪池、循环水池
5

3

噪声污染防治措施

合理布置，高噪声设备采用减震、消声、隔声等降噪措施

5
4

固体废物处理处置措施

一般固废暂存处、危废暂存间
5

5

地下水、土壤防治措施

地面硬化+防渗处理

5

合计

40




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	VOCs、臭气浓度
	1套RCO催化燃烧装置
	《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中标准限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值

	
	厂界
	VOCs
	加强管理
	《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准限值

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界排放限值

	
	厂区内
	VOCs
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的控制标准及附录A中厂区内VOCs排放浓度

	地表水环境
	生活污水
	COD
	生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运
	—

	
	
	pH
	
	

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	声环境
	产噪设备及车间
	dB（A）
	减震、隔声、室内布置
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	—
	—
	—
	—

	固体废物
	固体废物管理台账，废弃物的运输登记，危险废物转移联单

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防渗措施，其中重点防渗区，设置不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区，设置不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；办公室等其他区域采取硬化等简单防渗。

	生态保护措施
	厂区道路全部硬化

	环境风险

防范措施
	①在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB51087-2012）等规范要求进行设计。

②配电室的结构、基础应根据水文地理状况进行建设，符合安全规定，预防遭大水淹没，引起电器短路事故。各车间、仓库设立消防水收集管道收集消防废水。

③生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。

④企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，按规范配置灭火器材和消防装备。

⑤规范上述风险物质的使用及储存，严格按照安全规范要求组织生产，定期对相应的管道进行巡检，风险物质所在区域进行围堰的设置和重点防渗硬化。

⑥为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。

⑦编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序



	其他环境

管理要求
	①严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。

②确保所用原辅材料为符合环保要求的产品。

③对涉及风险物质设施定期检查，确定其可以长期稳定运行。

④加强职工宣传教育，制定环保管理制度并严格执行。

⑤严格按照环评要求进行例行监测。

⑥本项目完成后投入运行前需进行排污登记。

⑦严格执行环保“三同时”制度，确保各项环保措施落实到位，企业运用后需自行开展环境保护竣工验收，验收时环保设施处理效果及相关管理参数不得低于环评中相关参数要求。
⑧根据《排污单位自行监测技术指南--橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）的要求，针对拟建项目所排污染物情况，设置监测计划并定期进行监测。


六、结论

	本项目符合国家产业政策的要求。项目区内的污染物可达标排放；在认真落实各项污染防治措施下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目的建设运营是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs
	
	
	
	0.756t/a
	
	0.756t/a
	0.756t/a

	
	臭气浓度
	
	
	
	--
	
	--
	--

	废水
	COD
	
	
	
	0
	
	0
	0

	
	氨氮
	
	
	
	0
	
	0
	0

	一般工业

固体废物
	废包装袋
	
	
	
	1t/a
	
	1t/a
	1t/a

	危险废物
	废活性炭
	
	
	
	1t/3a
	
	1t/3a
	1t/3a

	
	废催化剂
	
	
	
	0.15t/5a
	
	0.15t/5a
	0.15t/5a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

无尘上料
聚乳酸颗粒、尼龙颗粒、
聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒、
色母粒、润滑剂、抗老化剂
熔融
冷却
吹干
切片
N1
G1、N2
N3
G2、N4
N5
循环冷却水
筛选
干燥
料仓
N6
N7
包装出厂
不合格品
回用
S1
W1



15m高排气筒（DA001）有组织排放
RCO催化燃烧装置
VOCs、异味
（臭气浓度）
熔融工序
吹干工序
集气罩收集
集气罩收集
一期项目
VOCs、异味
（臭气浓度）



生活用水
化粪池
由环卫部门定期清运
216
172.8
172.8
损耗43.2

新鲜水
循环冷却用水补水
蒸发损耗108

216
432
洒水降尘，最终蒸发损耗
108



