- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：    淄川区南韩赤泥坑治理修复项目

建设单位（盖章）：淄博市淄川区财金控股有限公司

编制日期：        2023 年 11 月 17 日

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淄川区南韩赤泥坑治理修复项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-370302-89-01-804343 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 戴晓军 | 联系方式 |  | 0533-5418357 |
| 建设地点 | 山东省（自治区）淄博市淄川县（区）罗村镇 乡（街道）南韩村东南侧约150米处 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 5 分 5.244 秒， 36 度 41 分 36.437 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 七、有色金属矿采选业09中“10常用有色金属矿采选091；贵金属矿采选092；稀有稀土金属矿采选093”中的矿区修复治理工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 40780m2 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淄川区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2311-370302-89-01-804343 |  |
| 总投资（万元） | 25000 | 环保投资（万元） | 25000 |  |
| 环保投资占比（%） | 100% | 施工工期 | 24个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 设计项目类别; 本项目情况; 是否涉及. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包括水库的项目： 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。; 不涉及; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为赤泥坑治理修复项目，项目将根据查明的矿坑填埋物的种类和数量，对矿坑内赤泥进行处置，并开展地下水生态修复工作。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的规定，本项目属于鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“1、矿山生态环境恢复工程”。因此，本项目符合国家产业政策。 2、《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单，本项目与《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）中要求的淄博市“三线一单”的要求符合性分析如下所示： 生态保护红线：根据《淄川区“三区三线”划定成果》与本项目用地范围进行重叠对比分析，本项目不在生态保护红线范围内；且本项目位置位于二类工业用地，不处于饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内。因此，本项目建设符合生态保护红线管控要求，不会对生态环境产生影响。 环境质量底线：淄博市市水环境质量持续改善，国控、省控、市控断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅴ类水质控制断面，国控断面优良水质比例不低于50%，省控及以上断面优良水质比例不低于30%；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；建成区黑臭水体全面消除，镇村黑臭水体数量持续减少。大气环境质量持续改善，全市PM2.5浓度不高于48μg/m3，空气质量优良天数比率不低于70%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比率在2020年的基础上持续下降。土壤环境质量稳定改善，农用地、建设用地土壤环境风险防控能力逐步提升。全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率分别不低于95%。环境质量改善目标动态衔接“十四五”生态环境质量考核指标，以“十四五”生态环境质量考核指标为准。 本项目所在区域环境质量现状总体较好，各环境要素质量现状均能满足相应的标准要求。本项目无营运期，不产生废气等污染物，不对大气环境造成影响，仅施工期产生少量粉尘和机械废气，对大气环境影响较小；项目不向环境排放废水；本项目噪声采取减振降噪措施处理后能够达到厂界排放标准；项目固废能得到合理处置，不向环境排放。项目实施后对水环境具有一定的改善作用，其他环境质量要素可维持相应的环境功能区划要求，满足环境质量底线要求。 资源利用上线：文件要求强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。优化调整能源结构，实施煤炭消费减量替代和能源消费总量控制，能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，进一步降低万元国内生产总值能耗，严格落实高污染燃料禁燃区管控要求，加快清洁能源、新能源和可再生能源推广利用。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。推进各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数、再生水规模逐年提高，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标在2020年基础上持续下降，确保完成用水总量控制指标；优化建设用地结构和布局，严控总量、盘活存量，控制国土空间开发强度。确保耕地保有量，从严管控非农建设占用永久基本农田，守住永久基本农田控制线。全力做好河湖岸线保护，优先实施防洪护岸、河道治理等公共安全及公众利益的建设项目，依法依规开展桥梁、码头、取水工程等项目建设。 本项目消耗资源主要为少量水、电、燃油，本项目为矿区修复治理项目，修复区即矿区范围，不新增占地，满足资源利用上线要求。 生态环境准入清单：根据2023年淄博市印发的《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》，本项目位于罗村镇，环境管控单元编码为ZH37030220004，属于重点管控单元，是涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和各类产业园区。该地区的具体准入条件与本项目的符合性分析如表1-2所示。 表1-2 与罗村镇生态环境准入条件符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目符合性分析; 符合性. 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》的淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单》的禁止准入类事项。; 符合. 2.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 3.生态红线外淄川省级风景名胜区依据《中华人民共和国自然保护条例》《森林公园管理办法》《风景名胜区条例》《国家级公益林管理办法》《国家湿地公园管理办法》的要求进行管控。不得在生态红线内开展城镇化、工业化等有损害主导生态功能的活动。; 本项目位于二类工业用地，不在生态红线内，不涉及省级风景名胜区。; 符合. 4.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目位于淄川区罗村镇南韩村东南侧约150米处，不占用永久基本农田区。; 符合. 5.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。; 本项目无营运期，仅施工期产生少量废水。; 符合. 6.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。; 本项目不属于有污染物排放的工业项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。; 不涉及; 符合. 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。; 本项目无营运期，不涉及生产废水。; 符合. 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。; 生活污水依托南韩村设施处理，洗车废水沉淀后回用; 符合. 5.化工、塑料、建材等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。; 不涉及。; 符合. 6.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。; 施工期赤泥赤泥等尾矿清理转运过程中使用喷淋法降尘。; 符合. 环境风险防控; 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。; 本项目不属于环境风险潜势等级高的建设项目。; 符合. 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。一般固废填埋场采取防腐防渗等有效措施，防止因渗漏污染土壤、地下水。; 本项目清理出的固体废物全部转移至规范填埋场进行填埋，填埋场满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)的要求。; 符合. 3.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。; 运输车辆单位已制定突发环境事件应急预案。; 符合. 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 不涉及。; 符合. 5.疑似污染地块依法开展土壤污染状况调查、风险管控或者修复，未完成调查以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目为尾矿库的修复治理项目。; 符合. 资源开发效率要求; 1.强化节水措施，提高水资源使用效率。; 本项目用水主要使用赤泥坑北侧蓄水池中水资源和收集来的雨水进行车辆冲洗等降尘工作，冲洗废水等沉淀后回用，提高利用效率。; 符合. 2.提升土地集约化水平。; 本项目为废弃矿坑修复治理项目，修复完成后矿坑占地可进一步开发利用 ，提升土地集约化水平。; 符合. 3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 不涉及煤炭使用，主要使用电、燃油等资源。; 符合. 综上所述，本项目满足生态保护红线管理要求，满足环境质量底线及资源利用上线要求，未列入生态环境准入清单内。因此，项目建设符合“三线一单”约束性要求。 - 3、《山东省环境保护条例》符合性分析 表1-3 与《山东省环境保护条例》符合性分析 文件要求; 本项目符合性分析; 符合性. 第十八条 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价; 本项目已开展环境影响评价工作; 符合. 第三十二条 县级以上人民政府及其有关部门应当采取财政补贴、奖励扶持等措施，鼓励、支持退耕还林、河湖与湿地保护修复，积极开展国土绿化和水土保持，提高环境资源承载能力，保护和改善生态环境。; 本项目属于改善生态环境的尾矿库修复治理项目，计划申请专项资金用于矿坑修复。; 符合. 第三十九条 对存在非法围海填海、采矿塌陷地、露天尾矿库、工业废渣堆场等突出环境问题的地区，有关人民政府应当采取恢复原状、复垦整理、建设人工湿地等综合整治措施，督促有关治理责任主体限期完成生态修复。整治措施及结果应当向社会公开。; 本项目为露天尾矿库的修复治理项目，应进行合理的生态修复。; 符合. - 4、《黄河流域生态环境保护和高质量发展规划纲要》符合性分析 表1-4 与《黄河流域生态环境保护和高质量发展规划纲要》的符合性分析 文件要求; 本项目符合性分析; 符合性. 第八章第四节 开展矿区生态环境综合整治 对黄河流域历史遗留矿山生态破坏与污染状况进行调查评价，实施矿区地质环境治理、地形地貌重塑、植被重建等生态修复和土壤、水体污染治理，按照“谁破坏谁修复”、“谁修复谁受益”原则盘活矿区自然资源，探索利用市场化方式推进矿山生态修复。强化生产矿山边开采、边治理举措，及时修复生态和治理污染，停止对生态环境造成重大影响的矿产资源开发。以河湖岸线、水库、饮用水水源地、地质灾害易发多发区等为重点开展黄河流域尾矿库、尾液库风险隐患排查，“一库一策”，制定治理和应急处置方案，采取预防性措施化解渗漏和扬散风险，鼓励尾矿综合利用。统筹推进采煤沉陷区、历史遗留矿山综合治理，开展黄河流域矿区污染治理和生态修复试点示范。落实绿色矿山标准和评价制度，2021年起新建矿山全部达到绿色矿山要求，加快生产矿山改造升级。; 本次治理的铝土矿矿区修复治理项目，项目已制定整治方案，及时修复尾矿库生态和治理污染。; 符合. - 5、《关于加强矿山地质修复环境恢复和综合治理的指导意见（国土资发〔2016〕63号）》符合性分析 表1-5 与《关于加强矿山地质修复环境恢复和综合治理的指导意见》的符合性分析 文件要求; 本项目符合性分析; 符合性. 加强资源综合利用。推进尾矿和废石综合利用，以尾矿和废石提取有价组分、生产高附加值建筑材料、充填、无害化农用和生态应用为重点，加快先进适用技术装备推广应用，组织实施尾矿和废石综合利用示范工程，不断提高尾矿和废石综合利用比例，扩大综合利用产业规模，减少对生态环境的影响。; 本项目将赤泥坑中遗留的赤泥等尾矿运往专门的赤泥填埋场进行填埋，后期根据市场需求进行综合利用。; 符合. 加快历史遗留问题的解决，加大财政资金投入。各级地方财政要加大资金投入力度，拓宽资金渠道，为废弃矿山、政策性关闭矿山等历史遗留的矿山地质环境恢复治理提供必要支持。; 本项目由计划申请专项资金用于修复该赤泥坑。; 符合. - 6、《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 表1-6 与《山东省深入打好净土保卫战行动计划》的符合性分析 文件要求; 本项目符合性分析; 符合性. 以矿产资源开发活动集中区域为重点，加强尾矿库环境风险隐患和矿区无序堆存历史遗留废物排查整治。对尾矿库进行安全评估，分类制定风险管控提升工程方案。稳妥推进尾矿资源综合利用，鼓励企业通过尾矿综合利用减少尾矿堆存量。; 本项目将赤泥坑中遗留的赤泥等尾矿运往专门的赤泥填埋场进行填埋，后期根据市场需求进行综合利用。; 符合. 以赤泥、尾矿和共伴生矿、煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾等为重点，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。推动赤泥在生产透水砖、砂石等方面的综合利用。; 清运出来的赤泥等尾矿将运往专门的赤泥填埋场进行填埋，后期根据市场需求综合利用。; 符合. 7、《矿山生态环境保护与修复技术规范》符合性分析 表1-7 与《矿山生态环境保护与修复技术规范》的符合性分析 文件要求; 本项目符合性分析; 符合性. 露天矿场边坡治理后应保持稳定。非干旱地区露天采场边坡应恢复植被。; 项目治理区边坡植被茂密，且施工过程中不会危害边坡植被; 符合. 尾矿库进行回采再利用或经批准闭库的尾矿库重新启用时，应通过环境影响评价，制定实施尾矿利用规划和恢复治理方案。再利用结束的尾矿库根据本标准要求进行生态恢复。; 项目治理区为尾矿库，通过清挖尾矿库赤泥至赤泥填埋场，达到修复赤泥坑生态环境的目的。; 符合. 充分利用矿井水、选矿废水和尾矿库废水，避免或减少废水外排。; 项目施工期间，所有废水都经一体化絮凝沉淀设备处理后回用，不外排。; 符合. 矿井水和露天采场内的季节性和临时性积水在采取沉淀、过滤等措施去除污染物后重复利用。; 项目施工期间，所有废水都经一体化絮凝沉淀设备处理后回用，不外排。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于山东省淄博市淄川区罗村镇南韩村东南侧约150米处，地理坐标为E108°5’5.244”，N36°41’36.437”。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设内容及规模 本项目为赤泥坑治理修复项目，本次工程治理区总面积为40780平方米，采用“赤泥清运+地下水综合治理”方案，具体主要工程内容有：砾石清理工程、道路雨水拦截工程、蓄水池及人工降水工程、排水沟和沉砂池工程、赤泥清挖工程、赤泥转运工程和地下水治理工程等主体工程以及道路工程和临时营地等辅助工程。项目治理修复区范围拐点坐标详见表2-1。 表2-1 治理区范围拐点坐标 序号; 横坐标X（m）; 纵坐标Y（m）; 高程（m）. 1; 597051.09; 4063155.926; 106.702. 2; 597013.398; 4063181.697; 104.666. 3; 596955.908; 4063177.473; 110.848. 4; 596909.326; 4063056.674; 108.344. 5; 596890.31; 4063042.169; 107.265. 6; 596886.69; 4063023.076; 106.937. 7; 596867.012; 4062982.365; 111.603. 8; 596869.266; 4062952.621; 111.216. 9; 596878.178; 4062927.714; 108.899. 10; 596896.488; 4062835.038; 113.661. 11; 596928.347; 4062816.345; 114.13. 12; 596976.237; 4062821.65; 108.067. 13; 596987.461; 4062846.784; 105.382. 14; 597008.233; 4062875.599; 107.697. 15; 597007.923; 4062902.984; 110.764. 16; 597013.447; 4062923.291; 113.718. 17; 597010.287; 4062948.262; 114.4. 18; 597003.373; 4062966.046; 111.497. 19; 597006.831; 4062999.428; 108.555. 20; 597014.408; 4063007.849; 109.536. 21; 597010.87; 4063066.159; 107.16. 22; 597013.545; 4063084.052; 106.653. 23; 597039.056; 4063117.683; 107.492. 24; 597051.279; 4063139.256; 107.138. 1; 597051.09; 4063155.926; 106.702. 注：坐标系采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），高斯-克吕格投影，3度分带，39度带，中央子午线经度117°。. 工程主要内容见表2-2。 表2-2 项目主要工程组成表 序号; 工程类别; 工程名称; 建设内容. 1; 主体工程; 砾石清理工程; 项目治理区内分布有部分周边残坡积物、围岩、混凝土板等，对赤泥坑内的周边残坡积物、围岩及混凝土板等进行机械或人工清理，清理出的运往填埋场。. 道路雨水拦截工程; 本次治理工程为露天清挖转运工程，因治理区地势较低，道路雨水易在赤泥坑聚集，为防止雨水通过道路汇入赤泥坑，继续造成地下水污染，需在治理区外修筑排水沟，并拦截道路雨水流入，道路雨水拦截工程依托罗村镇南韩村废气矿坑排水工程中设置的截留管道等。 S102省道南侧雨水沟被通往赤泥坑的一条南北向无名路阻断，在两条路路口横向开挖埋设雨水管涵，让雨水沿S102省道继续向西流出。南北向无名路破路回填路面留一条排水沟，路面安装排水格栅篦子，使来自S102省道的路面雨水可以通过格栅篦子，流入S102省道南侧的雨水沟内，不再沿道路向赤泥坑汇流。 在S102省道路面管控措施的基础上，封堵南北向无名路东侧排水沟与S102省道排水沟的连接处，阻断S102省道排水沟向南汇流，让S102省道雨水沟内雨水沿S102南侧的排水沟继续往西流。利用南北向无名路两侧现有排水沟，在其北侧排水沟向西拐弯处开挖路面埋设雨水管涵，将道路南侧雨水沟雨水引流至路北侧雨水沟内，使路面上的雨水全部流入现有排水沟，沿排水沟流入南韩村北雨水管网。封堵并围高其东侧排水沟最南端，防止雨水继续往下游流淌进入矿坑。在无名路南端横向开挖一条排水沟，路面安装排水格栅篦子，使其路面雨水在此处截流汇入路东排水沟内，南侧雨水沟内雨水向北经路中段埋设的雨水管涵流入南韩村雨水管网。 在南北向无名路与赤泥坑北侧小路交叉路口横向开挖排水沟，路面安装排水格栅篦子，将北侧小路路面雨水引流至无名路东侧排水沟内，雨水向北经无名路中段埋设的雨水管涵流入南韩村雨水管网。封堵并围高赤泥坑北侧小路南侧路边低洼处，阻断路面雨水向南汇流渠道。 封堵停车场东侧及南侧雨水排口，阻断雨水往堰下汇流的渠道，在储水坑四周围堰的阻挡下，使赤泥坑西侧路面雨水沿路边沟向南排出坑塘区域。. 蓄水池及人工降水工程; 依托赤泥坑北侧蓄水池收集处理达标的废水。 在赤泥坑的积水蓄积处设置集水坑，并沿坑底周围或中央开挖排水沟，使水流入集水坑，后用水泵抽走。 在清挖区范围内建设降水井，根据清挖厚度将降水井向下延伸，并及时抽走集水井中废水，保证赤泥能够达到填埋场要求的低湿度。 抽走的废水由于氟化物超标，使用一体化絮凝沉淀设备处理达标后回用。. 排水沟和沉砂池工程; 施工期为减轻水土流失，在项目治理区周围布置临时排水沟，排水沟末端连接沉砂池，临时排水沟断面为梯形（上底宽0.6m，下底宽0.4m，深0.4m，坡比1:0.5）。 连接临时排水沟末端布置临时沉砂池2口，临时沉砂池根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）采用人工开挖，断面为梯形（长1.2m，上底宽1.0m，下底宽0.8m，池深0.75m，坡比1:0.13）。. 赤泥清挖工程; 坑内共有赤泥20.35万方。根据赤泥坑内不同位置赤泥厚度，采用机械或人工的方式对赤泥进行清挖，即清即运。. 赤泥转运工程; 设置5台土方车，将挖掘出来的赤泥通过道路运输分别运往中节能大地（杭州）环境修复有限公司淄博市一般工业固体废弃物终端处置中心建设及运营（一期）项目填埋点和山东铝业股份有限公司现有第二赤泥堆场，先往山铝第二赤泥堆场运送60%赤泥，后往中节能填埋场运送40%赤泥。. 地下水治理工程; 本项目地下水检测为氟化物超标，赤泥清运后，污染源消失，不再持续污染地下水。项目采用“原位抽出技术+监测自然衰减技术”开展矿坑区域地下水生态修复。针对氟污染程度及污染区域，可将工作区划分为重污染区（F离子浓度>5mg/L）、一般污染区（2mg/L<F离子浓度<5mg/L），采用分区域地下水修复工作思路开展整体地下水生态修复工作，重污染区采用“截排抽出处理”的方式，轻污染区域采用“清除污染源后长期监测条件下的自然衰减”方式进行。. 2; 辅助工程; 道路工程; 项目治理区距离山东东科环保科技有限公司填埋场直线距离相距约1.5公里，距离山铝第二赤泥堆填埋场直线距离相距约2.35公里，项目治理区与这两地之间距离近且现有公路畅通，道路运输依托现有公路。 项目治理区内部及四周，铺设临时道路，用于机械和车辆的行动。. 临时营地; 项目于治理区搭建临时营地，用于现场办公及临时修整。. 3; 公用工程; 供电; 由当地市政电网供电. 供水; 由当地供水管网供水. 4; 环保工程; 废气; 施工区设置两台洒水车洒水，施工区进出口设置车辆清洗水池；施工机械使用高品质柴油，定期检修，保证在正常工况下作业. 废水; 施工人员主要为当地居民，不设施生活营地，不在施工现场食宿，施工区距南韩村仅有150米，施工及管理人员白天生活主要依托南韩村生活设施，不设临时化粪池；施工区进出口设置车辆清洗水池，清洗水沉淀后回用于清洗。. 固废; 在施工区和临时营地布设垃圾桶，生活垃圾经垃圾桶收集. 开挖土方石; 赤泥挖出后即清即运。. 噪声; 采用低噪声设备，定期养护施工设施；对高噪声设备设置施工围挡。. 施工机械设备如表2-3所示。 表2-3 主要施工机械设备表 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 挖机; 卡特320D; 5; 台. 装载机; ZL50; 5; 台. 一体化絮凝沉淀设备; TFY-30; 1; 台. 自卸汽车; 10t，30t; 10; 辆. 雾炮机; 50型; 2; 台. 本项目设备租借使用，具体型号视被租借公司具体情况而定。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目为赤泥坑治理修复项目，实施内容主要包括砾石清理工程、道路雨水拦截工程、蓄水池及人工降水工程、排水沟和沉砂池工程、赤泥清挖工程、赤泥转运工程和地下水治理工程等主体工程以及道路工程和临时营地等辅助工程的施工，总平面图及现场布置主要为蓄水池、排水沟和沉砂池工程以及临时营地的设置。 蓄水池依托项目治理区北侧有一为治理坑内积水设置的蓄水池，用于储存赤泥坑内经过絮凝沉淀处理的废水。 项目治理区总体呈南北长、东西窄的不规则形状，排水沟设置在治理区周围，末端连接沉砂池，沉砂池设在赤泥坑西侧。 临时营地设置在赤泥坑西侧空地处，临近南韩村，便于工作人员白天生活。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 项目施工首先项目治理区内分布有部分周边残坡积物、围岩、混凝土板等，对赤泥坑内的周边残坡积物、围岩及混凝土板等进行机械或人工清理，转运往填埋场；在赤泥坑的积水蓄积处设置集水坑，并沿坑底周围或中央开挖排水沟，使水流入集水坑，后用水泵抽走，在清挖区范围内建设降水井，根据清挖厚度将降水井向下延伸，并及时抽走井中废水，抽走的废水由于氟化物超标，使用一体化絮凝沉淀设备处理达标后回用；施工期为减轻水土流失，在项目治理区周围布置临时排水沟，临时排水沟断面为梯形，排水沟末端连接布置临时沉砂池2口，临时沉砂池根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）采用人工开挖，断面为梯形。根据赤泥坑内不同位置赤泥厚度，采用机械或人工的方式对赤泥进行清挖，即清即运，运往山东东科环保科技有限公司和山铝第二赤泥堆场。地下水治理工程采用“原位抽出技术+监测自然衰减技术”开展矿坑区域地下水生态修复。针对氟污染程度及污染区域，将工作区划分为重污染区（F离子浓度>5mg/L）、一般污染区（2mg/L<F离子浓度<5mg/L），采用分区域地下水修复工作思路开展整体地下水生态修复工作，重污染区采用“截排抽出处理”的方式，轻污染区域采用“清除污染源后长期监测条件下的自然衰减”方式进行。重污染区抽出的污染地下水，使用一体化絮凝沉淀设备处理，处理达标后回灌入地下水中。 图2-1 项目施工工艺流程 2、施工时序及工期 项目主要分为三个阶段，两个施工阶段包括赤泥清理过程和地下水治理过程，一个验收阶段为整体项目验收。 表2-4 项目施工工序及工期 阶段; 施工项目; 时间; 工期（天）. 赤泥清理过程; 砾石清理工程; 2023年12月1日-2023年12月31日; 31. 蓄水池及人工降水工程; 2024年1月1日-2024年2月29日; 60. 排水沟和沉砂池工程. 赤泥清挖工程; 2024年3月1日-2021年8月31日; 184. 赤泥转运工程. 赤泥清理效果评估; 2024年9月1日-2024年9月30日; 30. 地下水治理过程; 重污染区地下水抽出截排处理; 2024年10月1日-2024年12月31日; 92. 地下水长期监测; 2024年9月1日-2025年10月31日; 396. 地下水修复效果评估; 2025年11月1日-2025年11月20日; 20. 整体项目验收; 整体项目验收; 2025年11月1日-2025年11月30日; 30. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区划 本项目位于淄博市淄川区罗村镇南韩村东南侧约150米处，根据《淄博市淄川区罗村镇总体规划（2017-2035年）》，本项目占地为第二类工业用地，不在生态红线保护范围内，不处于饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内。 2、环境空气质量现状 本项目位于淄博市淄川区罗村镇南韩村东南侧约150米处，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单分类，本项目属于环境空气功能区为二类区，执行二级标准。根据淄博市生态环境委员会办公室《2022年12月份及全年环境空气质量情况通报》（淄简33号），淄川区环境空气质量数据统计及评价情况见表3-1。 表3-1 2022年区域环境空气监测结果 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25.00%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.00%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 78; 70; 111.43%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120.00%; 超标. CO; 24小时平均浓度; 1.3; 4; 32.50%; 达标. O3; 日最大8h平均浓度; 194; 160; 121.25%; 超标. 由监测结果可知，项目所在区域淄川区2022年环境空气质量SO2、NO2的年平均浓度和CO的24小时平均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准限制要求，但PM10、PM2.5的年平均浓度和O3日最大8h平均浓度出现超标。根据《环境空气评价技术规范》（HJ 663-2013），判定本项目区域为非达标区。 3、地表水质量现状 淄川区境内主要河流有淄河、孝妇河、范阳河、青杨河，均为山溪性河流，皆属小清河水系，发源于泰沂山北坡的中低山，由南向北过境，最终汇入小清河。本项目所在区域水体漫泗河，属于孝妇河支流，孝妇河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水Ⅳ类标准。为了解项目治理区所在区域地表水环境质量现状，本次评价根量较好。 4、地下水环境 工作区自老至新分布奥陶系、石炭系、二叠系、第四系。受多期地质构造影响，工作区及周边形成了以断裂为主，褶皱次之的构造特征，发育的主要断裂有：漫泗河断裂、洼子断裂、四角坊地堑等，主要褶皱为洪山向斜等。工作区内地下水，根据赋存条件可划分为三大类：碳酸盐岩类裂隙岩溶水、碎屑岩类裂隙水、松散岩类孔隙水。 本项目属于矿区修复治理工程，包括受污染的地下水治理工作。根据淄川区罗村镇南韩村地区地下水氟超标综合整治工作方案，2020年3月对南韩村东南侧约100m，赤泥坑西北侧约50m处的一废弃井进行地下水水质分析，分析结果如表3-3所示： 表3-3 地下水环境监测结果 分析项目; 检测结果（mg/L）; Ⅳ类水标准（mg/L）; 超标倍数. Na+; 914.59; 400; 1.29. NH4+; ＜0.04; 1.5; /. Cl-; 503.71; 350; 0.44. SO42-; 784.34; 350; 1.24. F-; 52.40; 2; 25.2. NO3-; 11.88; 132.86; /. NO2-; 0.22; 15.77; /. 总硬度; 9.56; 650; /. pH; 9.59; 9; -. 溶解性总固体; 2491.24; 2000; 0.25. COD; 2.99; 10; /. 铜; 0.02; 1.5; /. 铅; 0.28; 0.1; 1.76. 镍; 0.02; 0.1; /. 锌; 0.28; 5; /. 钼; 0.01; 0.15; /. 锰; 0.41; 1.5; /. 钡; 0.10; 4; /. 铁; 9.40; 2; 3.70. 铝; 37.95; 0.5; 74.91. 根据各组分超标倍数分析，Na+、Cl-、SO42-、F-、溶解性总固体、铅、铁、铝均超出地下水Ⅳ类规定的限值，其中超标倍数较大的包括：铝（74.91倍）、氟离子（25.2倍），这两项为该区域地下水污染特征污染离子。 综上所述，该区域地下水不能达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）Ⅳ类标准要求。 5、声环境 根据淄博市人民政府发布的《淄博市城区噪声标准适用区域划分及管理规定》（淄政办字〔2019〕43号），项目所在区域声环境功能区为二类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 6、土壤环境 淄川区土壤属于褐土类，下分4个亚类，分别为褐土性土、淋溶褐土、褐土和潮褐土。本项目赤泥坑治理修复项目为矿区修复治理工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价行业类别表，可知本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价类别为Ⅳ类，因此不开展土壤环境影响评价工作。 7、生态环境质量 淄川区植被有栽培作物、林木、自然植被三种类型。栽培作物占可利用面积的92%，林地面积51.7万亩，森林覆盖率达37%。淄川区动物资源中，大牲畜有牛、马、驴、骡；肉食畜有猪、羊、兔；家禽有鸡、鸭、鹅。饲草、饲料资源丰富，具备发展畜牧业的条件。兽类有狐狸、獾、黄鼠狼、刺猬等。禽类有斑鸠、喜鹊、乌鸦、啄木鸟、猫头鹰等。鱼类有鲤鱼、鲫鱼、鲇鱼、虾、鳖等。昆虫有蚕、蜂、山蝎等。 项目治理区内赤泥坑原有积水严重，于2023年治理排空。坑内由于长期积水影响植被生长，排空至今仅半年时间，时间短不够植被生长所需，坑内植被覆盖率较较低，主要以杂草为主。植株主要分布在坑壁周围，以绿化树为主。由于地表植被被破坏较为严重，又因为此处临近居民区，人类活动频繁，动物的原生栖息环境遭到了较大的破坏，区内未发现珍稀野生动植物。综上所述，项目所在区域内生态系统生物多样性程度较低，生态环境质量一般。对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）“6.1 评价等级判定要求”，本项目生态评价等级为三级。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目为赤泥坑治理修复项目，治理区范围内无需要特别保护的文物古迹、风景名胜地，未发现国家重点保护的野生动植物资源和古树名木，矿坑周边500m范围内主要敏感目标为居民区，主要环境保护目标详见下表3-4。 表3-4 周边环境敏感目标 保护内容; 类型; 敏感目标名称; 方位; 距离/m; 环境功能区. 环境空气; 居民区; 南韩村; NW; 150; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准. 洼子村; WSW; 323. 地表水环境; 不涉及. 声环境; 不涉及. 地下水环境; 项目场界内及周边500m范围内浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质标准. 土壤环境; 项目占地; 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值. 生态环境; 项目占地和周边500米范围内动植物; 不破坏用地范围外的动植物，减缓对周边动植物的影响，不造成区域持续性的水土流失. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 根据环境空气质量功能区分类，项目所在地属于二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，具体标准限值见表3-5。 表3-5 环境空气质量标准 污染物名称; 单位; 取值时间; 浓度限值; 备注. SO2; μg/m3; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; μg/m3; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; μg/m3; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; μg/m3; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; mg/m3; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; μg/m3; 日最大8小时; 160. 1小时平均; 200. （2）地表水环境质量 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准： 表3-6 地表水环境质量标准 污染物名称; 标准限值; 单位. pH值; 6~9; 无量纲. 化学需氧量; 30; mg/L. 五日生化需氧量; 6; mg/L. 氨氮; 1.5; mg/L. 总磷; 0.3; mg/L. 总氮; 1.5; mg/L. （3）地下水环境质量 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类水质标准。 表3-7 地下水环境质量标准 单位：（除pH外mg/L） 序号; 标准指标; 标准值. 1; pH; 5.5~6.5 8.5~9.0. 2; 耗氧量（以CODMn法，以O2计）; ≤10.0. 3; 氨氮（以N计）; ≤1.50. 4; 硝酸盐（以N计）; ≤30.0. 5; 亚硝酸盐（以N计）; ≤4.80. 6; 溶解性总固体; ≤2000. 7; 氰化物; ≤0.1. 8; 钠; ≤400. 9; 挥发酚类; ≤0.01. 10; 氯化物（以Cl- 计）; ≤350. 11; 硫酸盐（以SO42-）; ≤350. 12; 铅; ≤0.01. 13; 氟; ≤2.0. 14; 镉; ≤0.01. 15; 砷; ≤0.05. 16; 汞; ≤0.002. 17; 铁; ≤2.0. 18; 锰; ≤1.50. 19; 六价铬; ≤0.10. 20; 总硬度; ≤650. 21; 总大肠菌群（MPN’/100mL或CFU/100mL）; ≤100. 22; 菌落总数（CFU/100mL）; ≤1000. （4）声环境 项目所在地属于2类声环境功能区，评价区域内声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准限制。 表3-8 环境噪声标准值表 类别; 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）. 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气 治理实施过程中土石方开挖、装卸、运输废气中的扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准限值，具体标准值见表3-9。 表3-9 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）废水 本项目施工人员主要为当地居民，不设施生活营地，不在施工现场食宿，施工区距南韩村仅有150米，施工及管理人员白天生活主要依托南韩村生活设施，不产生生活污水；施工区进出口设置车辆清洗水池，清洗水沉淀后回用于清洗，无施工废水外排。 （3）噪声 本项目为生态治理修复工程项目，项目作业主要在施工期，施工期噪声参照执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），标准值见表3-10所示。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 建筑施工场界环境噪声排放限制; 备注. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于15dB。. 70; 55. （4）固废 1）生活垃圾执行《生活垃圾产生源分类及其排放》（CJ/T 368-2011）中的相关标准。 2）固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 3）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关标准、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。 |
| 其他 | 无。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态影响 （1）占地对生态环境影响 项目治理区总面积为40780m2，占淄川区总面积的比例较小，施工区主要为无植被覆盖的土地，部分被杂草、灌木覆盖，治理区工程建设过程中，原有的自然景观格局将受到一定的人工干扰，占地区域内的生态环境质量会受到负面的影响，施工区一定程度上改变了原有景观的空间结构，但施工期的影响是短暂的，随着项目建设完成，施工期的负面影响会逐渐消失，生态恢复期间将治理区生态将自主恢复，施工期对治理区生态环境影响有限。 （2）水土保持能力减弱 施工期对水土流失的影响主要表现为：建设项目施工时赤泥剥离、施工机械和材料堆放、施工人员践踏、临时占地、弃土弃渣的堆放等，将破坏一定区域内的植被并形成裸露表土，在降雨直接击溅侵蚀和地表径流的冲刷下造成水土流失：由于土体开挖，破坏了土壤原有结构，土粒间的粘着力变小、抗蚀抗冲能力减弱，造成水土流失；由于场地平整，破坏了原有地貌形态，将坡面漫流集中，增大了对土壤的冲刷力，加剧水土流失。项目在建设施工过程中必须重视对周围生态环境的保护，要在施工各个时段内采取有效的防护措施，使水土流失减少到最低限度。在施工完成时，及时做好植被恢复和补偿工作，加强绿化。 （3）工程占地对植被的影响 ①工程占地对植被的影响 治理区总面积为40780m2，施工区主要为无植被覆盖土地，部分被杂草、灌木覆盖。工程占地区域内对植被的砍伐、铲除等一系列人为的破坏，使该区域植被生物量减少是该项目工程产生的主要负面影响之一，另外材料临时堆放、治理区开挖都将破坏原有土壤和植被，使区域内地表裸露增加，风力、水力作用的敏感性增强，稳定性下降，较易发生水土流失。评价区内植被均为常见品种，主要为草本植被、灌木等，治理区内主要为工业用地，工程对该区域的植物资源影响主要体现在工程占地引起局部区域植被覆盖率下降。其影响主要表现在系统的总生物量有一定的减少，但对周围区域单位面积的生物量影响不大，对其功能与稳定性不会产生大的影响，不会引起植物物种的损失。项目边施工边恢复植被，治理区治理结束后植被能得到一定程度的恢复，同时也起到保护边坡稳定性、减轻水土流失和美化环境等作用，使其对植物生境的影响降到最小程度。 项目拟施工范围内无古树和国家级保护的植物，施工过程中将不可避免对地表植被造成破坏，随着时间的延长，治理区植被可逐渐恢复或接近施工前水平，长期来看不会对当地植被造成大的损失。 ②污染物排放对植被的影响 治理区在开挖及运输过程中产生的粉尘，会对治理区周围大气产生影响。粉尘降落到植物叶面上，堵塞叶面气孔，使光合作用强度下降。同时，覆尘叶片吸收红外光辐射的能力增强，导致叶温增高，蒸腾速度加快，引起失水，使植物生长发育不良。本项目在开采和粉碎过程中采取防尘措施，将尽可能降低扩散到附近植被的粉尘量。 总的说来，项目在施工期将清除地表植被，直接减少生物量，降低植被覆盖率，破坏动植物原有的生存环境。在治理区采取以植被恢复为核心的生态恢复措施后，项目施工过程中造成的植被损失可以得到一定恢复和补偿。 （4）对野生动物生境的影响 对大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生存环境被分割、缩小、破坏和退化。由于施工将导致项目治理区的地表植被被破坏，使其栖息地的植被群落分布和数量发生变化，从而导致野生动物的栖息地遭到不同程度的破坏，野生动物的正常生活也将会受到一定程度的干扰。因此在建设过程中，应尽量保护生物种类和生境类型及活动范围，使评价区内的生态系统维持良性循环的状态。 评价区植被组成较为简单，类型单调，且区域属于人类生产活动较为剧烈的区域，区内无保护动物生活。项目治理区的施工将不可避免地破坏现有的部分植被，其中以对树栖的鸟类影响为主，但治理区林草种植面积较少，故在这方面影响是有限的。项目施工期开挖、回填过程中，各类机械产生的噪声和人员的活动将干扰和影响到野生动物的正常生活，还可对治理区附近野生动物的交配、产卵、孵化、妊娠或产仔等具有一定的干扰作用。 项目治理结束治理区植被得到恢复后，野生动物栖息环境可逐渐恢复或接近原有状态。总体而言，随着治理区生态恢复的进行，治理区的生态环境会逐步得到恢复改善，生态系统向群落演替的稳定阶段发展，原有的野生动物栖息与活动的环境将得到恢复改善。 2、大气环境影响分析 项目施工过程中产生的废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆废气等。 （1）施工扬尘 根据工程分析，施工扬尘主要来源于三方面，分别为赤泥清挖扬尘、赤泥装卸扬尘和车辆运输扬尘，扬尘主要成分为TSP和PM10，不含其他有害成分。扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表。在干季风大的情况下，以上施工过程会导致施工现场扬尘飞扬，使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在区周围的空气环境质量。扬尘产生浓度与施工现场条件有关。一般土质酥松干燥，风大时产生扬尘较多，影响较大。出现扬尘量的大小与诸多因素有关，难以界定。本项目在施工过程中主要采取雾炮机洒水降尘、物料覆盖、及时冲洗运输车辆等措施进行扬尘防治，在采取以上措施后，项目施工区扬尘排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限制要求，即场界外颗粒物浓度≤1.0mg/m3。 （4）施工机械和运输车辆废气 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。产生废气的施工机械主要有挖土机及各型运输车辆。大部分机械使用柴油作为能源，少量使用汽油，这部分机械主要在赤泥等尾矿清运阶段使用，是主要的废气来源，其废气主要是VOCs、NOx、CO和THC等，会对周围环境产生影响。施工机械废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。由于施工机械和运输车辆较少，外排尾气量不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，且本项目施工场地相对较开阔，大气扩散条件较好，因此施工机械、运输车辆所排放的废气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 3、地表水环境影响分析 项目施工过程中产生的废水主要为生活污水、截排雨水、车辆清洗废水、淋溶水、赤泥坑积水等。 （1）生活污水 本项目施工人员主要为当地居民，不设施生活营地，不在施工现场食宿，施工区距南韩村仅有150米，施工及管理人员白天生活主要依托南韩村生活设施，项目治理区不产生生活污水，不设临时化粪池，不对地表水环境造成影响。 （2）截排雨水 截排雨水主要在大雨天产生，由于施工对地表的扰动，截排雨水易携带大量泥沙。本项目于排水沟末端设置沉砂池，截排雨水经沉淀后排至自然山沟。截排雨水与自然情况下雨天产生的地表径流水一样，不会对地表水环境造成影响。 （3）车辆清洗废水 项目施工区进出口设置车辆清洗水池，对进出车辆进行冲洗，车辆清洗产生的废水主要污染因子为SS，废水经收集一体化絮凝沉淀设备处理后回用于车辆清洗、洒水降尘等，不向环境排放，对区域地表水环境影响不大。 （4）淋溶水 本项目为露天施工项目，施工过程赤泥等尾矿雨天会产生淋溶水，由于赤泥的自身污染物随着雨水冲刷，随雨水迁移进入土壤和水体，形成淋溶水，会对地表水环境产生一定的影响，但随着赤泥的转运，其影响会逐步降低。 （5）赤泥坑积水 根据现场调查，项目治理区地势较低，易产生积水，赤泥坑积水主要来自于道路雨水流入、降雨下渗，受道路雨水拦截工程的作用，道路雨水不再流入赤泥坑中，随着排水沟的修建，随地势进入赤泥坑的雨水也将减少。经过治理，现赤泥坑内积水存量较少，少量积水通过人工降水工程抽出经过一体化絮凝沉淀设备处理达标后回用。一般在治理区揭露开挖过程中，由于开挖对土体的扰动，以及松散土方的掉落堆积，采空区少量积水直接被土方浸吸，不会向环境排放，对周边地表水环境影响较小。 4、地下水影响分析 项目包括地下水修复治理过程，项目治理区含有污染物的赤泥堆场在地表汇水或大气降水入渗条件下产生污染淋滤液，淋滤液在水头差的作用下，沿底板扰动破坏裂隙和奥陶系灰岩裂隙通道进入到灰岩含水层中，使奥陶系含水层污染。此外，矿坑四周填埋区西侧坑壁赤泥与本溪组中薄层灰岩直接接触，赤泥淋滤液可以沿地层产状水平运移，通过串层污染井污染岩溶地下水。 本项目采用“原位抽出技术+监测自然衰减技术”开展矿坑区域地下水生态修复。采用分区域地下水修复工作思路开展整体地下水生态修复工作，重污染区采用“截排抽出处理”的方式，轻污染区域采用“清除污染源后长期监测条件下的自然衰减”方式进行，能有效提高地下水环境质量。 5、噪声影响分析 项目施工期噪声主要来自于施工机械及运输的车辆噪声，施工期噪声主要表现为施工期间运输机械对运输道路沿线居民的影响影响范围集中在道路两侧50m范围内。施工期噪声影响是暂时的、短期的、且具有局部性的，各设备噪声源强在70dB（A）~90dB（A），主要设备声源源强见表4-1。 表4-1 施工期间主要噪声源强度值 施工场所; 序号; 声源名称; 噪声级dB(A). 施工场地地面工程施工; 1; 装载机; 75~90. 2; 挖机; 75~90. 3; 自卸汽车; 70~85. 施工噪声预测，施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量)。 对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级叠加: 式中：L——总声压级，dB； Li——各声源在此点的声压级，dB； n——点声源数。 表4-2 项目主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值 噪声设备; 距离及对应噪声值：dB(A). 10m; 20m; 30m; 50m; 60m; 100m; 150m; 180m; 200m. 装载机; 70; 64; 60.5; 56; 54.4; 50; 46.5; 44.9; 44. 挖掘机; 70; 64; 60.5; 56; 54.4; 50; 46.5; 44.9; 44. 根据上述预测公式，不计空气等影响，噪声预测结果见表4-3 表4-3 多台机械设备同时运转的噪声贡献值 距离; 10m; 20m; 30m; 50m; 60m; 100m; 150m; 180m; 200m. 昼间噪声 贡献值：dB(A); 73; 67; 63.5; 59; 57.4; 53; 49.5; 47.9; 47. 从上表可知，仅依靠距离衰减，施工期施工噪声昼间在10m处、夜间在60m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，即：昼间≤70dB(A)；夜间≤55dB(A)。 本项目治理区属于农村区域，周边区域主要为农田及山林等，居民仅有少量分散居民点，其中距离本项目治理区场界最近的为南韩村居民点，为150m当项目邻近场界施工时，也不会对南韩村居民造成太大影响。项目属于范围性工程，作业具有流动性，不会长期在固定位置进行施工。周边其他分散居民点距离本项目治理区场界较远，受施工机械噪声的影响有限。项目夜间不施工，不对声环境造成影响。 车辆运输噪声属于流动噪声，主要影响运输沿途的居民。本项目运输距离较短，运输噪声对声环境影响较小。 6、固废影响分析 项目治理施工过程主要产生赤泥等尾矿、施工人员生活垃圾、废水处理含氟污泥以及少量废机油。 项目产生的赤泥等尾矿运往山东东科环保科技有限公司和山铝第二赤泥堆场填埋。项目生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运，不向环境排放。 废水处理会产生的含氟污泥，属于危险废物，需要委托有资质的单位对其进行处置。 项目施工机械设备更换机油产生少量废机油，但施工车辆及运输车辆维修保养不在施工区进行，项目治理区范围内不产生废机油。 本项目固废均能做到规范合理处置，不向环境排放，不对环境造成影响。 - 7、环境风险影响 - (1）环境风险类型 - 本项目环境风险为施工期强降雨作用下发生崩滑或泥石流等的环境风险。主要包括：施工过程中突发强降雨等突发事件因素导致施工范围内发生崩滑或泥石流。为避免这种风险，环评要求尽可能避免雨季施工，要求在开挖作业范围区域修建截排水沟，并在地势最低点处修建沉淀池。 - (2）风险防范措施 - 为减少由于降雨冲刷、浸淋裸露土壤所形成的地表径流对区域地表水的影响，本项目需提前要做好排水沟引流措施，雨水通过截排水沟流入沉淀池，澄清后回用。遇雨季时，工作面不宜过大，应逐个分期完成。 - 其他防治措施如下： - ①建设单位应对施工过程进行全方位的环境监理，切实落实环评报告及实施方案中提出的污染防治措施； - ②采用分区域施工方式进行施工，在施工时配备PAM等废水应急处理药剂，以备出现事故时应急用。在施工期间每个施工段应安排24h有人值守。 - ③禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和废弃物。 - ④加强对地质灾害隐患点位移量变化监测，及时掌握矿山地质环境问题的动态变化，以便制定治理措施。 - （3）环境风险应急预案 - 应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，制定居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案，它需要建设单位和社会救援相结合。因此对于具有潜在风险事故的项目，在项目实施过程中必须着手制定这方面的预案。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为赤泥坑治理修复项目，项目影响主要在施工期，运营期主要对治理区养护，随着时间的推移吗，治理区生态得到恢复，对周围生态环境有益。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为赤泥坑治理修复项目，项目实施区域为改善地下水环境，通过实施赤泥坑环境恢复治理工程和地下水治理工程，改善矿区及地下水环境，达到恢复修复生态环境、构建和谐社会、促进土地资源可持续利用的目的。综上，项目实施具有必要性和合理性。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 （1）生态影响避让措施 ①施工时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则，各施工活动应严格控制在施工区域内进行，以免造成周围植被、土壤的大面积破坏和干扰动物的栖息环境。 ②在工程建设期间，加强对施工人员的生态保护宣传教育，严禁施工人员随意砍伐树木。 ③在施工前采取相关措施对施工区域的爬行动物、飞鸟等进行驱离，施工过程中如出现蛇等应进行放生，如遇幼鸟或施工误伤的动物应进行救治。 （2）生态影响减缓措施 ①施工期对治理区现有草地、植被造成破坏，项目应尽可能将治理区因削坡开挖的植被移植在项目治理区外不影响植被生长的位置。 ②项目实施单位应结合治理区占地、植被破坏情况，认真做好工程施工期的水土保持及生态恢复、建设工作。 ③对赤泥等尾矿按照即清即运方式进行治理，防止降水造成淋溶水污染环境；做好前期规划，分区、分块进行分层清挖，避免多次倒运。 ④在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。 ⑤施工期应先建设各种排水设施，将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致水土流失增加。 ⑥对于施工过程中产生的废弃土石方，要合理堆入堆场，不得将废弃土石任意裸露弃置，以免遇降雨引起严重的水土流失。 （3）生态影响修复措施 ①对于临时占地及新开辟的临时便道等破坏区，项目建设结束后应进行土地复垦和植被恢复。凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整、耕翻疏松（要求深翻表土30~40cm），并在适当季节进行植树、种草工作，保持地表原有的稳定状态。 ②对于施工过程中破坏的乔木和灌丛，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，进行原地补充或异地补偿。 （4）生态影响管理措施 ①完善施工期的环境管理，设立环境管理机构，明确其职能，落实生态影响防护与恢复的监督管理措施。 ②加强生态修复后的管护，提高生态恢复速度，确保达到生态修复要求。 （5）生态影响监测措施 施工期间边坡稳定性监测主要采用人工监测。在采空区治理周边地面上建立岩移观测点，实施定期观测，及时掌握边坡动态：在治理区工作平盘布置观测点，与地面观测点一起构成网状分布，定期进行观测，随时掌握岩移情况；在重点部位设置临时观测点，按周期进行观测，监测局部变形，及时做出变形或滑坡预报。治理结束后，应加强对治理区地形地貌的监测，加强植被恢复状态的监测，对恢复效果较差的区域，进一步采取恢复治理措施。 2、施工期废气污染防治措施 施工期产生的为施工扬尘、施工机械和运输车辆废气等，以无组织形式排放，主要为颗粒物、VOCS和氟化物为主，废气总体产生量较少，对环境影响较小，为进一步降低施工期废气影响，环评要求企业采取以下措施： （1）遇到干燥、易起尘的赤泥清挖工程作业时，使用雾炮机洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止作业，同时作业处覆以防尘网。 （2）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工。 （3）车辆运输不应超载超速，应压平加盖蓬布，车厢应经常检查维修，要求严实没有漏洞。 （4）施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，需作清泥除尘处理。 3、施工期废水污染防治措施 （1）生活污水 项目施工人员主要来自于周边居民，不设施工生活营地，不在现场食宿，施工及管理人员白天生活依托周边居民区生活设施，不设临时化粪池。 （2）截排雨水 本项目于排水沟末端设置沉砂池，排雨水经沉淀后排至自然山沟。截排雨水与自然情况下雨天产生的地表径流水一样，主要含大量泥沙，经沉砂池沉淀处理后，不会对地表水环境造成影响。 （3）车辆清洗废水 项目施工区进出口设置车辆清洗水池，车辆清洗产生的废水经收集沉淀后回用于车辆清洗，不向环境排放。 （4）淋溶水 本项目为露天施工项目，施工过程赤泥等尾矿雨天产生的淋溶水随雨水迁移进入土壤和水体，可能会对土壤及地下水产生一定的影响。本项目为赤泥清运及地下水的治理过程，随着施工时间的推移，治理区赤泥覆盖量减少，淋溶水对土壤及地下水的影响将降低。 （5）赤泥坑积水 根据现场调查，项目治理区地势较低，易产生积水，赤泥坑积水主要来自于道路雨水流入、降雨下渗，受道路雨水拦截工程的作用，道路雨水不再流入赤泥坑中，随着排水沟的修建，随地势进入赤泥坑的雨水也将减少。经过治理，现赤泥坑内积水存量较少，少量积水通过人工降水工程转至北侧蓄水池中。一般在治理区揭露开挖过程中，由于开挖对土体的扰动，以及松散土方的掉落堆积，采空区少量积水直接被土方浸吸，不会向环境排放。 4、施工期地下水污染防治措施 （1）地下水资源保护措施 本项目施工期基本不会存在含水层向施工区充水，因此治理区开挖造成的水资源流失量较小。 - （2）地下水治理修复措施 本项目地下水检测为氟化物超标，赤泥清运后，污染源消失，不再持续污染地下水。项目采用“原位抽出技术+监测自然衰减技术”开展矿坑区域地下水生态修复。针对氟污染程度及污染区域，可将工作区划分为重污染区（F离子浓度>5mg/L）、一般污染区（2mg/L<F离子浓度<5mg/L），采用分区域地下水修复工作思路开展整体地下水生态修复工作，重污染区采用“截排抽出处理”的方式，轻污染区域采用“清除污染源后长期监测条件下的自然衰减”方式进行。重污染区截排抽出的地下水，使用项目治理区的一体化絮凝沉淀设备处理，达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类水质标准后，回灌至地层中 - 5、施工期噪声污染防治措施 （1）施工期间一定要严格控制和管理好高噪声设备的使用时间，优化作业安排，在远离周边环境敏感目标的位置使用。在施工过程中，施工期各阶段中以赤泥清挖阶段的挖掘机、装载车等对声环境影响大的设备，要合理选择放置设备的位置，注意使用自然条件减噪。 （2）选用先进低噪声设备，定期保养、维护，保持机械润滑，避免由于性能差而增大机械噪声，减少对环境敏感点的影响程度；振动大的机械设备闲置不用的设备应立即关闭。 （3）合理安排各类施工机械的工作时间，避免在同一时间集中使用大量动力设备，尽量减少运行动力机械设备的数量，均匀使用动力机械设备，避免局部声级过高。 （4）合理安排施工时间，施工时间控制在早上6点到中午12点之间，下午14点到晚上22点之间，尽量避免夜间施工。 6、施工期固废污染防治措施 项目治理施工过程主要产生赤泥等尾矿、施工人员生活垃圾以及少量废机油。 本项目清理出的赤泥等固体废物全部转移至规范填埋场进行填埋，填埋场满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)的要求。 项目生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运，不向环境排放。 项目使用废水一体化絮凝处理设备产生的含氟污泥，与有资质的单位签署危废处置合同，每日由该单位对项目治理区的含氟污泥进行转运，运回危废处置公司进行处置。 项目施工机械设备更换机油产生少量废机油，但施工车辆及运输车辆维修保养不在施工区进行，项目治理区范围内不产生废机油。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为赤泥坑治理修复项目，项目运营期主要为后期营护。工程项目验收合格后，按照“谁受益谁负责”的原则，有淄川区罗村镇政府明确管护责任主体，做好工程后期管护，确保工程发挥长期效益。需要进行工程移交的，按规定办理资产移交手续。如后期根据当前地块情况建立物流园，将转交营护责任移交给物流园。 |
| 其他 | 无。 |
| 环保投资 | 本项目工程总投资为25000万元，其中环保投资为25000万元，环保投资占整个项目投资的100%，项目环保投资估算情况详见表5-1。 5-1 环保设施投资一览表 项目名称; 单位; 数量; 单价; 金额（元）; 备注. 淄川区罗村镇南韩地区地下水氟超标专项污染调查项目; 1800000. 淄川区罗村镇南韩废弃矿坑地下开采巷道工程物探及钻探; 387925. 南韩矿坑固废检测; 10000. 淄川区罗村镇南韩地区地下水氟超标综合整治工作方案; 290000. 南韩矿坑司法鉴定; 600000. 南韩大坑蓄水池建设费用; 2600000. 赤泥填埋费用（山铝）; 万吨; 30; 150; 45000000. 赤泥填埋费用（中节能）; 万吨; 20; 150; 30000000. 机械费用; 万吨; 50; 8; 4000000. 运输费用; 万吨; 50; 12; 6000000. 清理后效果评估费用; 100000. 地下水修复方案设计; 6368000. 地下水修复工程施工; 144883575. 地下水修复工程监理; 3184200. 地下水修复效果评估及跟踪监测; 4776300. 合计; 250000000. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工前对动物进行驱离，施工过程中对动物进行保护和救治严禁乱砍乱伐，尽可能减少现有植被的破坏 | / | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 车辆清洗废水，截排雨水、赤泥坑积水经一体化促凝沉淀设备处理后回用，不向环境排放 | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 重污染区地下水抽出后经一体化絮凝沉淀设备处理达标后回灌 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类水质标准 | / | / |
| 声环境 | 选用先进低噪声设备，定期保养、维护；震动大的机械设备使用减振机座，闲置不用的设备应立即关闭；加强管理；合理安排各类施工机械的工作时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工过程中使用雾炮机降尘，运输过程中控制车辆运输速度、加盖篷布 | 施工期能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准中无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后由环卫部门清运；赤泥等尾矿清运至填埋场处置；含氟污泥每日由有资质的危废处置单位运走处置 | 达到环保要求 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 加强施工人员安全教育，加强施工管理 | 不发生环境风险事故 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合产业政策，符合规划要求；项目实施具有较明显的社会、经济、生态综合效益，对保障周边居民的生命财产安全具有重要意义，具有必要性；项目实施后能满足区域环境质量的要求，不会破坏生态功能及结构。建设单位应严格遵守环境保护“三同时”管理制度，加强项目管理，确保项目的规划、设计、施工阶段都能得到有效的管理和监控，在项目建设和运行过程中，应采取相应的环保措施，科学合理施工，切实落实本评价提出的各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决生态环境保护问题。从环保角度上讲，该项目的建设是可行的。