- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        年产16000台化工设备项目

建设单位（盖章）：山东润驰智造特种装备科技有限公司

编制日期：               2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山东润驰智造特种装备科技有限公司 年产16000台化工设备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-370302-89-05-515653 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡建勇 | 联系方式 | 15898722946 |
| 建设地点 | 山东省淄博市淄川区罗村镇大窎桥村淄川新材料产业园中心路和蟠岭山路交叉口东100米路北 |  |  |
| 地理坐标 | 118度02分42.156秒，36度41分27.456秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3521炼油、化工生产专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 70.化工、木材、非金属加工专用设备制造352 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 淄川区行政 审批服务局 | 项目备案文号 | 2305-370302-89-05-515653 |
| 总投资（万元） | 100000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.1 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 186666 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置情况判定表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氦气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目不排放有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不存在所提及情况; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不存在所提及情况; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不存在所提及情况; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不向海洋排放污染物; 否. 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南-污染影响类》专项评价设置原则表，本项目无需进行专项评价。 |
| 规划情况 | 规划工业集聚区：罗村镇工业集中区 规划时间：2021年11月24日 批复文号：川工信发[2021]110号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划范围： 罗村镇工业集中区北至102省道，南至创大一井和洪铝片区南边界，西至罗村镇边界，东至湖南路，规划总面积14014亩。 2、产业定位： 重点发展新材料、金属制品、功能陶瓷、食品加工等产业。 本项目位于罗村镇大窎桥村淄川新材料产业园中心路和蟠岭山路交叉口东100米路北，厂区中心坐标为118度02分42.156秒，36度41分27.456秒，位于罗村镇工业集中区内。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、项目政策符合性分析 （1）产业政策符合性 本项目属于新建项目，属于国民经济行业分类（GB/T4754-2017）及2019修改单中的“C3521炼油、化工生产专用设备制造”，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2021年修改）》中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”中的项目，为允许建设项目；所用设备不在高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录之列，综合分析，该项目符合国家产业政策。 （2）地方法规的符合性 本项目所用设备、生产工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故本项目属允许类项目，符合淄博市的产业政策。 （3）土地政策符合性 本项目厂址位于山东省淄博市淄川区罗村镇工业集中区内，根据淄川区罗村镇大窎桥村规划图（附图5）可知，本项目土地性质为工业用地，符合罗村镇土地利用规划要求。 本项目周围配套设施较为完善，项目用电、取水管网和供水管网等公共设施接入方便。 本项目不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 2、与《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）符合性分析 （1）生态红线相符合性分析 根据自然资源部办公厅发布的《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函【2022】2207 号）：按照《全国国土空间规划纲要（2021-2035）年》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，山东省“三区三线”划定成果符合质检要求，即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据。本项目不在淄博市省级生态保护红线内。 （2）环境质量底线 环境质量底线：项目周边环境空气质量不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级质量要求；项目区域地表水孝妇河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；项目区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；项目区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。该项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，在可接受范围之内。项目所排放的污染物满足相关排放标准，满足总量控制指标的要求，不影响当地污染物减排任务的完成，该项目对周围环境的影响程度不大，满足环境质量底线要求。 - 资源利用上线：项目所需能源主要为电，由淄川区电网供给，足够满足项目使用。项目资源利用量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于山东省淄博市淄川区罗村镇大窎桥村淄川新材料产业园中心路和蟠岭山路交叉口东100米路北，根据淄博市环境管控单元图，项目所在区域属于重点管控单元。结合淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》，项目位于淄川区罗村镇，属于重点管控单元ZH37030220004。符合性分析如下。 表1-2与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》罗村镇环境管控单元符合性分析 内容; 具体要求内容; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。; 本项目符合国家产业政策要求，所用工艺及设备均不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》项目不属于其中“限制类”、“淘汰类”和“鼓励类”，属允许建设项目，符合。. 按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。; 本项目不属于“两高”项目，符合。. 生态红线外淄川省级风景名胜区依据《中华人民共和国自然保护条例》《森林公园管理办法》《风景名胜区条例》《国家级公益林管理办法》《国家湿地公园管理办法》的要求进行管控。不得在生态红线内开展城镇化、工业化等有损害主导生态功能的活动。; 本项目不在生态红线内，符合。. 按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目不属于所列行业，项目建成后，无土壤污染途径，不存在垂直入渗污染途径，基本不会对土壤环境造成不利影响，符合。. 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。; 本项目按要求执行。. 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区; 本项目位于罗村镇工业集中区，符合。. 污染物排放管控; 涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。; 本项目不属于“两高”项目，符合。. 落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。; 本项目建成后按要求申请总量，符合。. 废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。; 本项目生活废水达标排放，符合。. 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。; 本项目生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，符合。. 化工、塑料、建材等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。; 本项目不属于上述行业，符合。. 进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。; 本项目建设加强扬尘管理，符合。. 环境风险防控; 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。; 本项目不属于环境风险潜势等级高建设项目，符合。. 重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。一般固废填埋场采取防腐防渗等有效措施，防止因渗漏污染土壤、地下水。; 本项目化粪池采取防腐防渗等有效措施，符合。. 企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。; 本项目建成后按要求编制环境应急预案并定期开展演练。. 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 企业建立危险废物的贮存制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障，符合。. 疑似污染地块依法开展土壤污染状况调查、风险管控或者修复，未完成调查以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目不涉及。. 加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。; 本项目不涉及。. 按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。; 本项目符合要求。. 资源开发效 率要求; 强化节水措施，提高水资源使用效率。; 符合文件要求。. 提升土地集约化水平。; 符合文件要求。. 调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 本项目不使用煤炭，符合。. 3、与相关环保政策的符合性分析 （1）与《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订）符合性分析 表1-3与《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订）符合性分析 内容; 《山东省环境保护条例》具体规定; 本项目情况. 防治污染和其他公害; 排污单位应采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 本项目投产后污染物排放均能满足要求；且满足总量控制要求；符合。. 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。; 企业不属于重点排污单位，符合。. 各级人民政府及其有关部门应当加强重金属污染防治，确定重点防控的重金属污染地区、行业和企业，加强对涉铅、镉、汞、铬和类金属砷等加工企业的环境监管，推进涉重金属企业的技术改造和集中治理，实现重金属深度处理和循环利用，减少污染排放。禁止在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。; 本项目不涉及重金属产生及排放；符合。. 综上，本项目建设符合《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订）要求。 （2）与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）符合性分析 表1-4与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）符合性分析 文件要求; 本项目情况. 改扩建项目的环境影响评价，应当将排污许可证执行情况作为现有工程回顾评价的主要依据。现有工程应按照相关法律、法规、规章关于排污许可实施范围和步骤的规定，按时申请并获取排污许可证，并在申请改扩建项目环境影响报告书（表）时，依法提交相关排污许可证执行报告。; 企业投产前需申请并获取排污许可证；符合。. 国家将分行业制定建设项目重大变动清单。建设项目的环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。发生变动但不属于重大变动情形的建设项目，环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。; 本项目属于新建项目，不存在重大变动；符合。. 做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。; 企业投产前需实行排污许可简化管理；符合。. 综上，本项目建设符合《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）要求。 （3）与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1-5与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 文件要求; 本项目情况. 坚决淘汰落后动能。严格落实《产业结构调整指导目录》加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”，不属于8个重点行业；符合。. 着力提高工业园区绿色化水平。提高铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染等行业的园区集聚水平，深入推进园区循环化改造。; 本项目不属于所列行业；符合。. 优化能源供给结构。积极推进能源生产和消费革命，加快构建清洁低碳安全高效能源体系，推进能源低碳化转型。严控化石能源消费总量，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施可再生能源替代行动，加快推进风电、光伏、生物质等可再生能源发展。; 本项目使用的能源为电、天然气；符合。. 综上，本项目建设符合《山东省“十四五”生态环境保护规划》要求。 （4）与山东省2021-2025年《深入打好蓝天保卫战行动计划》、《深入打好碧水保卫战行动计划》、《深入打好净土保卫战行动计划》符合性分析 表1-6 符合性分析情况表 文件名称; 文件要求; 本项目情况. 《深入打好蓝天保卫战行动计划》; 淘汰低效落后产能。聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。; 本项目为炼油、化工生产专用设备制造业，不属于重点行业符合文件要求。. 压减煤炭消费量。持续压减煤炭消费总量，制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动。大力推进集中供热和余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。; 本项目不使用煤炭；符合文件要求。. 优化货物运输方式。优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。; 符合文件要求。. 《深入打好碧水保卫战行动计划》; 聚焦汇入南四湖、东平湖等重点湖库以及莱州湾、丁字湾、胶州湾等重点海湾的河流，开展涉氮涉磷等重点行业污染治理。开展硫酸盐、氟化物等特征污染物治理，2021年8月底前，梳理形成全省硫酸盐与氟化物浓度较高河流（河段）清单，提升汇水范围内涉硫涉氟工业企业特征污染物治理能力。南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。; 区域地表水为漫泗河，属孝妇河支流，经开区孝妇河南外环水质满足 GB3838-2002中IV类标准；符合文件要求。. 《深入打好净土保卫战行动计划》; 依法严格执行农用地分类管理制度，将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保土壤环境质量不下降。安全利用类耕地要因地制宜制定实施安全利用方案，按年度总结评估。; 本项目用地为工业用地；符合文件要求。. 综上，本项目建设符合山东省2021-2025年《深入打好蓝天保卫战行动计划》、《深入打好碧水保卫战行动计划》、《深入打好净土保卫战行动计划》要求。 （5）与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号）的符合性分析 表1-7 项目与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号）的符合性分析一览表 序号; 产业分类; 产品; 核心装置; 对应国民经济行业小类. 1; 炼化; 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品; 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）; 原油加工及石油制品制造（2511）. 乙烯、对二甲苯（PX）; 乙烯装置、PX装置; 有机化学原料制造（2614）. 2; 焦化; 焦炭; 焦炉; 炼焦（2521）. 3; 煤制液体燃料; 煤制甲醇; 煤气化炉、合成塔; 煤制液体燃料生产（2523）. 煤制烯烃（乙烯、丙烯）. 煤制乙二醇. 4; 基础化学原料; 氯碱（烧碱）; 电解槽; 无机碱制造（2612）. 纯碱; 碳化塔; 无机碱制造（2612）. 电石（碳化钙）; 电石炉; 无机盐制造（2613）. 黄磷; 黄磷制取设备; 其他基础化学原料制造（2619）. 5; 化肥; 合成氨、尿素; 合成氨装置; 氮肥制造（2621）. 磷酸一铵、磷酸二铵; 氨化装置; 磷肥制造（2622）. 6; 轮胎; 子午胎、斜交胎、摩托车胎等轮胎外胎，不包括内胎和轮胎翻新; 密炼机、硫化机; 轮胎制造（2911）. 7; 水泥; 水泥熟料; 水泥窑; 水泥制造（3011）. 水泥粉磨; 水泥磨机、预粉磨主电动机; 水泥制造（3011）. 8; 石灰; 生石灰、消石灰、水硬石灰; 石灰窑; 石灰和石膏制造（3012）. 9; 平板玻璃; 普通平板玻璃，浮法平板玻璃，压延玻璃，不包括光伏压延玻璃、基板玻璃; 玻璃熔炉; 平板玻璃制造（3041）. 10; 陶瓷; 建筑陶瓷，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等; 辊道和隧道窑; 建筑陶瓷制品制造（3071）. 卫生陶瓷; 隧道窑; 卫生陶瓷制品制造（3072）. 11; 钢铁; 炼钢用生铁、熔融还原铁; 高炉，氢冶金、Corex、Finex、HIsmelt还原装置; 炼铁（3110）. 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢; 转炉; 炼钢（3120）. 电弧炉、AOD炉. 12; 铸造用生铁; 铸造用生铁; 高炉; 炼铁（3110）. 13; 铁合金; 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品; 矿热炉、电弧炉、高炉; 铁合金冶炼（3140）. 14; 有色; 氧化铝; 煅烧或焙烧炉. 电解铝，不包括再生铝; 电解槽. 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜; 电解槽; 铜冶炼（3211）. 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌; 电解槽; 铅锌冶炼（3212）. 15; 铸造; 黑色金属铸件; 电炉等熔炼设备、造型设备; 黑色金属铸造（3391）. 有色金属铸件; 有色金属铸造（3392）. 16; 煤电; 电力（燃煤发电，包含煤矸石发电）; 抽凝、纯凝机组; 火力发电（4411）. 电力和热力（热电联产）; 抽凝机组; 热电联产（4412）. 背压机组. 本项目属于“C3521炼油、化工生产专用设备制造”，不属于上述“两高”行业。 （6）与山东省生态环境厅关于印发《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的通知（鲁环发[2019]146号）符合性分析 - a.根据鲁环发[2019]146号控制思路与要求： 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，处确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。 本项目使用VOCs含量较低的水性漆，根据预测分析，本项目VOCs产生速率小于2千克/小时。 b.与鲁环发[2019]146号（表面涂装行业）符合性分析： 表1-8 本项目与鲁环发[2019]146号符合性分析一览表 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. （一）推进源头替代; （1）鼓励推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用VOCs含量较低的水性漆，从源头减少VOCs产生。; 符合. （二）加强过程控制; （2）涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送，废气宜采用下吸风方式进行有效收集。（3）涂装、小件修补等工段宜采用上进风、下吸风方式对废气进行收集。; 本项目使用的水性漆在密闭仓储区内存放，刷漆、晾漆工序在密闭刷漆房内进行，废气收集采用下吸风方式进行。; 符合. （三）加强末端管控; （5）使用水性漆的企业，经检测不能够达标排放的，产生的废气宜在喷淋、过滤后采用纳米气泡氧化吸收法、生物法、低温等离子技术等工艺进行处理。; 本项目使用VOCs含量较低的水性漆，刷漆和晾干工序产生的VOCs经集气罩收集、两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放。; 符合. （7）本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中“挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求”符合性分析 表1-9 与环大气〔2021〕65号的符合性分析 挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求; 项目情况; 符合性. 企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的 真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶罐罐顶气未收集治理的，宜配备新型高效浮盘与配件，选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000μmol/mol。充分考虑罐体变形或浮盘损坏、储罐附件破损等异常排放情况，鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷；储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的，应进一步优化治理设施或实施深度治理；鼓励企业对内浮顶罐排气进行收集处理。储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙（除内浮顶罐边缘通气孔外）；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭; 本项目不涉及液态物料储罐，使用的漆料采用密闭容器存放; 符合. 汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，推广采用 密封式快速接头等；铁路罐车推广使用锁紧式接头等。废气处理设施吸附剂应及时再生或更换，冷凝温度以及系统压力、气体流量、装载量等相关参数应满足设计要求；装载作业排气经过回收处理后不能稳定达标的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。万吨级以上具备发油功能的码头加快建设油气回收设施，8000总吨及以上油船加快建设密闭油气收集系统和惰性气体系统。开展铁路罐车扫仓过程VOCs收集治理，鼓励开展铁路罐车、汽车罐车及船舶油舱的清洗、压舱过程废气收集治理; 本项目不使用汽车罐车装运物料，不涉及运输过程废气处理. 石油炼制、石油化工企业用于集输、储存、处理含VOCs废水的设施应密闭；农药原药、农药中间体、化学原料药、兽药原料药、医药中间体企业废水应密闭输送，储存、处理设施应在曝气池及其之前加盖密闭；其他行业根据标准要求检测敞开液面上方VOCs浓度，确定是否采取密闭收集措施。通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少集水井、含油污水池数量；含油污水应密闭输送并鼓励设置水封，集水井、提升池或无移动部件的含油污水池可通过安装浮动顶盖或整体密闭等方式减少废气排放。池体密闭后保持微负压状态，可采用U型管或密封膜现场检测方法排查池体内部负压情况，密封效果差的加快整治。污水处理场集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、混入含油浮渣的浓缩池等产生的高浓度VOCs废气宜单独收集治理，采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺。低浓度VOCs废气收集处理，确保达标排放。污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐、氨水罐有机废气鼓励收集处理。焦化行业优先采用干熄焦；采用湿熄焦工艺的，禁止使用未经处理或处理不达标的废水熄焦。对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，要溯源泄漏点并及时修复; 本项目不属于油炼制、石油化工企业，不涉及敞开液面的废气收集，生产过程中产生的VOCs废气经收集处理后能够达标排放，不涉及泄漏点的修复等问题; 符合. 石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应 开展LDAR工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。要将VOCs收集管道、治理设施和与储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。鼓励大型石化、化工企业以及化工园区成立检测团队，自行开展LDAR工作或对第三方检测结果进行抽查。鼓励企业加严泄漏认定标准；对在用泵、备用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等密封点加强巡检；定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查。鼓励重点区域石化、化工行业集中的城市和工业园区建立LDAR信息管理平台，进行统一监管; 项目不属于石油炼制、石油化工、合成树脂行业，不涉及泄露检测、修复等要求; 符合. 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统 排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；对于确需露天涂装的，应采用符合国家或地方标准要求的低（无）VOCs含量涂料，或使用移动式废气收集治理设施。包装印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%的原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭; 本项目在密闭刷漆房内进行刷漆，晾漆，刷漆房内保持负压收集，控制风速满足要求，采用低VOCs含量的漆料进行生产，漆料存放等过程保持密闭; 符合. 对生产系统和治理设施旁路进行系统评估，除保障 安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等）。工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。对于确需保留的应急类旁路，企业应向当地生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录；阀门腐蚀、损坏后应及时更换，鼓励选用泄漏率小于0.5%的阀门；建设有中控系统的企业，鼓励在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存5年。在保证安全的前提下，鼓励对旁路废气进行处理，防止直排; 本项目废气收集处理无旁路管线，废气经收集处理后达标排放; 符合. 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据 排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、 光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760°C，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300°C，相关温度参数应自动记录存储。有条件的工业园区和企业集群鼓励建设集中涂装中心，分散吸 附、集中脱附模式的活性炭集中再生中心，溶剂回收中心等涉VOCs“绿岛”项目，实现VOCs集中高效处理; 本项目采用二级活性炭处理VOCs废气，不使用低温等离子等措施，活性炭碘值符合国家要求，产生的危险废物严格按照要求委托处理; 符合. 石化、化工企业提前向当地生态环境部门报告检维 修计划，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按照规程进行操作。企业开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。停工退料时应密闭吹扫， 最大化回收物料；产生的不凝气应分类进入管网，通过加热炉、火炬系统、治理设施或带有恶臭和VOCs废气治理装置的污油罐、污水处理设施、酸性水罐等进行收集处置。在难以建立蒸罐、清洗、吹扫产物密闭排放管网的情况下，可采用移动式设备处理检维修过程排放的废气。蒸罐、清洗、吹扫产物全部处置完毕后，方可停运配套治理设施、气柜、火炬等。加强放空气体VOCs浓度监测，一般低于200μmol/mol或0.2%爆炸下限浓度后再进行放空作业，减少设备拆解过程中VOCs排放。在停工检维修阶段，环保装置、气柜、火炬等应在生产装置开车前完成检维修；在开机进料时，应将置换出的废气排入火炬系统或采用其他有效方法进行处理；开工初始阶段产生的不合格产品应妥善处理，不得直排。企业检维修期间，当地生态环境部门可利用走航、网格化监测等方式加强监管，必要时可实施驻厂监管。石化、化工企业应加强可燃性气体的回收，火炬燃烧装置一般只用于应急处置，不作为日常大气污染处理设施；企业应按标准要求在火炬系统安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量 计等，鼓励安装热值检测仪；火炬排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体; 项目不涉及污油罐、污水处理设施、酸性水罐，不属于石化化工企业，无需设置火炬等处理装置; 符合. 工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品、 电子等重点行业要加大低（无）VOCs含量原辅材料的源头替代力度，加强成熟技术替代品的应用。涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等生产企业在产品出厂时应配有产品标签，注明产品名称、使用领域、施工配比以及VOCs含量等信息，提供载有详细技术信息的产品技术说明书或者产品安全数据表。含VOCs产品使用量大的国企、政府投资建设工程承建单位要自行或委托社会化检测机构进行抽检，鼓励其他企业主动委托社会化检测机构进行抽检。; 本项目采用低VOCs含量的漆料，漆料已委托检测部门检验，具体见附件检验报告; 符合. （8）与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）符合性分析 表1-10 项目与环大气[2019]53号符合分析一览表 控制思路; 文件要求; 项目情况; 符合性. 全面加强 无组织排 放控制; 重点对含 VOCs 物料（包括含VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管 线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs 无组织排放; 本项目水性漆在密闭仓库内存放，刷漆房全过程密闭，采取有效的治理设施处理生产废气; 符合. 加强设备 与场所密 闭管理; 含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；含 VOCs 物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作; 本项目水性漆在密闭仓库内存放，刷漆工序（含刷漆和晾漆）全过程密闭，废气收集措施合理可行; 符合. 提高废气 收集率; 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行; 本项目设置集气罩进行废气收集，并确保距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒; 符合. 推进建设 适宜高效 的治污设 施; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择 治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率; 企业采用集气罩+二级活性炭吸附装置进行处理，废气可达标排放; 符合. （9）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表1-11 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 7.1.1b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统7.1.1c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目在密闭刷漆房内进行喷涂，设置废气处理措施；不涉及液体物料装卸过程; 符合. 2; 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不仅限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e）印染（染色、印花、定型等）；f）干燥（烘干、风干、晾干等）；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）; 本项目采用低VOCs含量水性漆，在密闭刷漆房内进行生产，采取废气收集处理措施，有效处理废气; 符合. 3; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 公司承诺将VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行; 符合. 4; 10.2.2 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目集气罩严格按照GB/T 16758的规定执行; 符合. 5; 10.2.3 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 本项目废气收集系统采用密闭输送管道，废气收集系统在密闭负压状态下运行; 符合. 6; 10.3.1 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。; VOCs废气收集处理系统污染物排放满足排放标准要求; 符合. 7; 10.3.2 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目使用低VOCs含量的漆料，采用二级活性炭吸附装置处理废气，处理效率不低于80%; 符合. 8; 10.3.4 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度为15米，周边建筑不影响; 符合. （10）与《关于印发<2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案>的通知》符合性分析 表1-12 项目与淄环委办〔2022〕12号符合分析一览表 序号; 管控要求; 项目情况; 符合性. 提升挥发性有机物企业规范化治理水平. 1; 加快低挥发性原辅材料替代。加大低（无）挥发性原辅材料替代政策宣传力度，引导企业优先使用低（无）挥发性涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（油脂）、清洗剂等原辅材料，进一步提高低（无）挥发性原辅材料使用率。以机械加工、家具制造、包装印刷等行业为重点，鼓励企业开展低（无）挥发性原辅材料生产工艺的升级改造，建设源头替代示范项目，形成示范带动效应。企业应建立规范的原辅材料使用台账，各级监督检查须将企业原辅材料台账及挥发性有机物含量检测报告纳入检查内容。; 项目使用低VOCs原辅材料，生产过程在密闭车间内操作，针对原辅材料建立台账。; 符合. 2; 5.持续开展废气旁路排查整治。工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。建设有中控系统的企业，鼓励在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存5年。在保证安全生产的前提下，鼓励对旁路废气进行处理，防止直排。; 项目生产车间不设置应急旁路; 符合. 3; 6.提升综合治理效率。推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺设备等，减少工艺过程无组织排放。按照“适宜高效”和“降风增浓”原则，优先对车间内涉挥发性有机物的设备、工序进行密闭，或进行局部废气收集。加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生等要求前提下，采用自动感应门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。高浓度挥发性有机物废气不宜直接与大风量、低浓度挥发性有机物废气混合。按照适宜高效的原则提高治理设施去除率，高浓度挥发性有机物废气（＞30000 mg/m3），宜采用吸收、冷凝、吸附、膜分离等组合技术回收处理，不能达标时再辅以其他技术实现达标排放；中高浓度废气（3000 mg/m3—30000 mg/m3），有回收价值时宜采用吸收技术回收处理，无回收价值时宜采用燃烧技术。中低浓度挥发性有机物废气（＜3000 mg/m3），宜采用生物技术、燃烧技术、吸附浓缩-燃烧技术等。挥发性有机物废气不得与含颗粒物等其他污染物的废气混合。; 项目在密闭刷漆房内进行刷漆，属于低浓度挥发性有机废气，采用符合要求的二级活性炭吸附装置进行VOCs处理，废气可达标排放，VOCs废气不与其他废气混合; 符合. 综上，项目选址是合理的。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 山东润驰智造特种装备科技有限公司，成立于2023年，位于山东省淄博市淄川区罗村镇大窎桥村淄川新材料产业园中心路和蟠岭山路交叉口东100米路北，是一家以从事通用设备制造业为主的企业。企业注册资本5000万人民币，法定代表人李智锋。统一社会信用代码：91370302MACGAXCD08，经营范围：特种设备制造；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；五金产品制造；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；金属材料销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 山东润驰智造特种装备科技有限公司位于山东省淄博市淄川区罗村镇大窎桥村淄川新材料产业园中心路和蟠岭山路交叉口东100米路北，建设厂房约88000平方，购置设备共800余台（套）。项目建成后，具备年产16000台化工设备的产能。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》，本项目应进行环境影响评价，从环保角度论证该项目的环境可行性。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于其中“三十二、专用设备制造业”中“70.化工、木材、非金属加工专用设备制造352”的“其他”类，应编制环境影响报告表。 山东润驰智造特种装备科技有限公司公司委托我单位进行本项目环境影响报告表编制工作。接受委托后，我公司立即组织有关人员进行现场踏勘，详细了解与收集了该项目的有关资料，按照国家有关环评技术规范要求，结合该项目的特点，编制、完成了本项目环境影响报告表。 2、平面布置 本项目占地面积186666m2。平面布置方便生产，便于运输、消防，平面布置合理。项目平面布置见附图3。 3、建设内容 表2-1项目建设内容一览表 序号; 工程类别; 项目名称; 基本内容; 备注. 1; 主体工程; 1#机加工车间; 占地6000m2，1层，主要为机加工工序。; 利用现有厂房. 2#车间; 占地5000m2，1层，主要为卷板、喷砂、焊接、喷粉、搪烧、工序。; 利用现有厂房. 3#下料车间; 占地5000m2，1层，主要为下料工序。; 新建厂房. 4#冲压车间; 占地5000m2，1层，主要为热处理、冲压工序。; 新建厂房. 5#车间; 占地9250m2，1层，主要为喷砂、刷漆工序。; 新建厂房. 6#车间; 占地9250m2，1层，主要为搪烧、喷砂、喷粉工序。; 新建厂房. 7#铆焊车间; 占地9250m2，1层，主要为卷板、焊接工序。; 新建厂房. 8#铆焊车间; 占地9250m2，1层，主要为卷板、焊接工序。; 新建厂房. 9#不锈钢制品专用车间; 占地15000m2，1层，主要生产不锈钢设备、主要布置喷粉、卷板工序。; 新建厂房. 10#组装车间; 占地15000m2，1层，主要负责成品的组装、检验。; 新建厂房. 2; 公用工程; 供水; 供水管网; 新增. 供电; 当地变电所供给; 新增. 供气; 由燃气公司管道供给; 新增. 3; 环保工程; 噪声; 隔声减震设施; 新增. 废气; 刷漆产生的VOCs经集气罩收集后经二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒DA004排放。喷釉粉产生的颗粒物经集气罩收集后经过布袋除尘器处理后通过3根15m高排气筒DA001、DA005、DA007排放。喷四氟粉产生的颗粒物经集气罩收集后经过布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒DA009排放。喷砂产生的颗粒物经集气罩收集后经过布袋除尘器处理后通过4根15m高排气筒DA002、DA003、DA006、DA008排放。; 新增. 废水; 项目产生的生活污水排入化粪池后，排入市政污水管网; 新增. 固废; 一般固废暂存场所、危废暂存间; 新增. 4、主要生产设备 表2-2项目新增设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1#机加工车间. 锯床; 台; 2; /. 车床; 台; 38; /. 行车; 台; 15; /. 叉车; 台; 2; /. 电焊机; 台; 20; /. 移动焊机焊烟净化器; 台; 10; /. 铆焊设备; 套; 10; /. 2#车间. 卷板机; 台; 2; /. 喷砂室; 套; 1; 配套1套布袋除尘器和1根排气筒DA002. 喷粉室; 套; 8; 配套1套布袋除尘器和1根排气筒DA001. 电炉; 台; 6; /. 行车; 台; 15; /. 叉车; 台; 2; /. 电焊机; 台; 40; /. 布袋除尘器; 套; 6; 地面收集粉尘. 环保布袋除尘器; 套; 2; 排气筒DA001、DA002. 自动焊机; 台; 6; /. 移动焊机焊烟净化器; 台; 20; /. 铆焊设备; 套; 20; /. 产品检测仪; 套; 8; /. 探伤室; 间; 1; 需要单独进行辐射环评，本项目不进行分析. 3#下料车间. 火焰切割机; 台; 20; /. 激光切割机; 台; 2; /. 叉车; 台; 2; /. 行车; 台; 15; /. 电焊机; 台; 10; /. 移动焊机焊烟净化器; 台; 5; /. 铆焊设备; 套; 5; /. 4#冲压车间. 冲孔机; 台; 8; /. 封头冲压机; 套; 5; /. 天然气加热炉; 套; 2; /. 电焊机; 台; 10; /. 移动焊机焊烟净化器; 台; 5; /. 铆焊设备; 套; 5; /. 行车; 台; 15; /. 5#车间. 喷砂室; 间; 1; 配套1套布袋除尘器和1根排气筒DA003. 刷漆房; 间; 4; 配套二级活性炭吸附装置和1根排气筒DA004. 行车; 台; 15; /. 叉车; 台; 4; /. 布袋除尘器; 台; 3; 地面收集无组织粉尘. 环保布袋除尘器; 套; 1; 排气筒DA003. 产品检测仪; 套; 4; /. 6#车间. 喷砂室; 间; 2; 配套2套布袋除尘器和2根排气筒DA006、DA008. 喷粉室; 间; 16; 配套2套布袋除尘器和2根排气筒DA005、DA007. 电炉; 台; 16; /. 行车; 台; 15; /. 布袋除尘器; 台; 6; 地面收集粉尘. 环保布袋除尘器; 套; 2; 排气筒DA005、DA007. 环保布袋除尘器; 套; 2; 排气筒DA006、DA008. 产品检测仪; 套; 4; /. 探伤室; 间; 1; 需要单独进行辐射环评，本项目不进行分析. 产品检测仪; 套; 12; /. 7#铆焊车间. 卷板机; 台; 3; /. 电焊机; 台; 60; /. 移动焊机焊烟净化器; 台; 30; /. 铆焊设备; 套; 30; /. 自动焊机; 台; 10; /. 行车; 台; 15; /. 8#铆焊车间. 卷板机; 台; 3; /. 电焊机; 台; 60; /. 移动焊机焊烟净化器; 台; 30; /. 铆焊设备; 套; 30; /. 自动焊机; 台; 10; /. 行车; 台; 15; /. 9#不锈钢制品专用车间. 喷粉室; 间; 8; 配套1套布袋除尘器和1根排气筒DA009. 卷板机; 台; 2; /. 行车; 台; 15; /. 喷涂四氟炉; 台; 2; /. 四氟辊涂炉; 套; 5. 叉车; 台; 2; /. 布袋除尘器; 台; 3; 地面收集无组织粉尘. 环保布袋除尘器; 套; 1; 排气筒DA009. 产品检测仪; 套; 8; /. 10#组装车间. 探伤室; 间; 2; 需要单独进行辐射环评，本项目不进行分析. 产品检测仪; 套; 10; /. 行车; 台; 15; /. 5、主要原辅材料及燃料 表2-3主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 原料. 1; 碳钢型材; t/a; 80000; /. 2; 不锈钢; t/a; 40000; /. 3; 水性漆; t/a; 28; /. 4; 焊丝; t/a; 480; /. 5; 氧气; t/a; 600; /. 6; 乙炔; t/a; 500; /. 7; 二氧化碳; t/a; 500; /. 8; 釉粉; t/a; 5000; 主要成为为SiO2，检测报告见附件. 9; 四氟粉; t/a; 1000; 检测报告见附件. 10; 钢砂; t/a; 1000; /. 能耗. 1; 水; t/a; 6000; 由供水管网供给. 2; 电; 万kWh/a; 400; 当地变电所供给. 3; 天然气; 万m3/a; 20; /. 四氟粉：乙烯-四氟乙烯共聚物是一种化学物质，ETFE 是最强韧的氟塑料，它在保持了PTFE 良好的耐热、耐化学性能和电绝缘性能的同时，耐辐射和机械性能有很大程度的改善，拉伸强度可达到50MPa，接近聚四氟乙烯的2倍。根据检测报告（附件5）可知不具有挥发性。 釉粉：搪瓷釉(enamel glaze) 用于涂搪在金属坯胎上、组成为碱-硼-硅酸盐系的玻璃态物质。将搪瓷釉涂搪在金属坯体上，经烧成后能同坯体牢固结合，对坯体具有保护作用和装饰作用。 钢砂：钢砂的原材料是高碳钢或合金钢的废钢料，钢砂的原材料是高碳钢或合金钢的废钢料。 水性漆用量的确定 根据厂家提供的资料及通过与企业技术人员交流可知，本项目设备喷涂面积为60m2/套，项目年需要刷漆的碳钢设备2500套。 喷涂量计算公式 漆料用量采用以下公式计算： 其中：m—单种油漆用量（t）； ρ—该油漆密度，单位：g/cm3；1.12g/cm3 δ—涂层厚度（μm）；60μm s—涂装面积（m2）；2500*60m2 NV—原漆中的体积固体份（%）；60% ε—上漆率。采用刷漆工艺，上漆率60% 综上项目年用水性漆量为28t/a。 6、产品方案 表2-4产品一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 备注. 1; 碳钢化工设备; 10000台/a; 10000台碳钢专用化工设备（2500台需要刷漆）. 2; 不锈钢化工设备; 6000台/a; 3000台不锈钢通用设备，3000台不锈钢定制设备. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员400人，年工作300天，年工作7200h。 8、公用工程 8.1供排水 （1）给水 本项目用水由供水管网供给，本项目用水为生活用水和车间冲洗水。 项目劳动定员400人，生活用水量50L/人·d，生活用水量为20m3/d(6000m3/a)。 项目车间定期冲洗，用水量为8000m3/a。 综上项目用水量为14000m3/a。 （2）排水 项目产生的生活污水排入化粪池后，排入市政污水管网。 图2-1本项目水平衡图（t/a） 8.2供电 本项目用电量400万kWh/a，由当地变电所供给。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 1、工艺流程 图2-2 施工流程及产污环节图 2、主要污染工序 根据施工工艺流程，综合各个施工过程的特点，施工期主要的环境影响有以下几点： （1）废水 施工期间，基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水、冲洗水等建筑废水，项目施工场地需设置简易沉淀池，废水经简易沉淀池处理后回用于施工场地喷洒，不外排，对水环境影响较小。 施工人员产生少量生活污水，主要污染物为BOD5、CODCr、SS等。工程施工期间产生的生活污水排入临时化粪池，经附近农户请运作农肥。 （2）废气 各类燃油动力机械在场地平整、物料运输等施工作业时，排出的燃油废气中主要污染物为CO、NOX、SO2和烟尘。土石方装卸、散装水泥作业和运输时产生烟尘，排放的主要污染物为颗粒物。 （3）噪声 施工机械的噪声和振动是主要噪声源。同时，施工车辆也会带来一定的交通噪声。施工单位应尽量选用低噪声设备和施工工艺。尽量缩短高噪声机械设备的使用时间，特别是高噪声施工机械应控制在昼间工作的时间运行。如需24小时施工，必须在工程所在地环保部门办理夜间施工许可证，同时做好与附近居民的沟通工作。施工中加强各种机械设备的维修和保养，使设备性能处于良好状态，减少运行噪声。以保证施工产地边界线处的噪声限值满足《建筑施工界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，减轻或避免对周围敏感点的影响。 （4）固废 固体废物主要是施工弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 工程产生的所有弃土和建筑垃圾全部回填以调整工程场地标高，无外运弃土和建筑垃圾。施工期应做到工程弃土及时回填，并对渣土堆场采取防护措施，以减少水土流失。运输沙石和建筑材料时，应选择对城镇环境影响最小的运输路线，运输车集中运输，运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装土适量，防止沿路抛洒以及道路扬尘，适当洒水，检验合格后方可上路。运输加盖篷布或使用密闭车体运输。 施工期产生的生活垃圾储存于施工厂区垃圾桶内，由环卫部门定期清运至垃圾处理场集中处理。 二、运营期 1、生产工艺流程 - 碳钢化工设备工艺流程及产污环节简述 图2-3 碳钢化工设备生产工艺及产污环节 - 下料：将外购的碳钢型材使用数控切割机(燃气用乙炔，氧气助燃)、激光切割机按照订单要求下料。下料切割时产生的颗粒物经集气罩收集后经过移动焊烟净化器处理后在车间内无组织排放。 - 卷板、冲压：对下料后的钢板一部分用卷板机进行卷板，一部分使用天然气加热炉加热后利用封头冲压机进行冲压。燃烧天然气产生的废气在车间内无组织排放。 - 焊接:使用电焊机、自动焊、二保焊使用焊条等对卷板后的钢板进行焊接，焊接产生的颗粒物经集气罩收集后经过移动焊烟净化器处理后在车间内无组织排放。 - 喷砂、喷粉：将焊接后的产品放入喷砂室进行喷砂，喷砂后将产品放入喷粉室喷粉（釉粉）。喷砂、喷粉产生的颗粒物经集气罩收集后经过布袋除尘器处理后通过7根15m高的排气筒（DA001、DA002、DA003、DA005、DA006、DA007、DA008）排放。 - 烧成：使用电炉对喷好粉的设备搪烧，烧成温度800℃左右。 （6）组装、刷漆:将烧成的搪瓷设备进行组装后放入刷漆房使用底面合一漆进行刷漆，刷漆、晾干均位于密闭刷漆房内，密闭刷漆房主要由室体系统、排风系统、照明系统、废气处理系统(二级活性炭吸附装置)以及电控系统等部分组成。刷漆产生的VOCs经收集后经二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放。 （7）检验：对成品进行探伤检验，检验合格后外售。 - 不锈钢设备工艺流程及产污环节简述 图2-4 不锈钢设备生产工艺及产污环节 - （1）下料：将外购的不锈钢型材使用数控切割机(燃气用乙炔，氧气助燃)、激光切割机按照订单要求下料。下料切割时产生的颗粒物经集气罩收集后经过移动焊烟净化器处理后在车间内无组织排放。 - （2）卷板、冲压：对下料后的不锈钢一部分用卷板机进行卷板，一部分使用天然气加热炉加热后利用封头冲压机进行冲压。燃烧天然气产生的废气在车间内无组织排放。 - （3）焊接:使用电焊机、自动焊、二保焊使用焊条等对卷板后的钢板进行焊接，焊接产生的颗粒物经集气罩收集后经过移动焊烟净化器处理后在车间内无组织排放。 （4）喷砂、喷粉：将焊接后的产品放入喷砂室进行喷砂，喷砂后将产品放入喷粉室喷粉（一部分喷四氟粉，喷完经过喷涂四氟炉加热固化，固化温度150℃，一部分用辊涂机循环辊着），喷砂产生的颗粒物经集气罩收集后经过布袋除尘器处理后通过4根15m高排气筒（DA002、DA003、DA006、DA008）排放。喷四氟粉产生的颗粒物经集气罩收集后经过布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒DA009排放。 （5）烧成：使用电炉对喷好粉的设备进行搪烧，烧成温度800℃左右。 （6）检验：对成品进行探伤检验，检验合格后外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 项目以2022年作为评价基准年。根据淄博市生态环境局发布的《2022年12月份及全年环境质量情况通报（2023年第1期）》（淄简033号），2022年，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 淄川区2022年主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）年均浓度如下： 表3-1环境空气质量状况一览表单位mg/m3 项目; PM2.5; PM10; SO2; NO2. 数值; 0.042; 0.078; 0.015; 0.032. 浓度限值; 0.035; 0.07; 0.06; 0.04. 根据上表，SO2和NO2年均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；PM10和PM2.5年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，超标主要与工业源、交通源、生活源污染有关。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。综上分析，判定项目所在区域为不达标区。 近年来，淄博市政府大力推进环境空气治理和工业企业环保提升改造，为了进一步提高区域环境质量，淄博市委办公厅、市政府办公厅联合印发《2018年度全市环境保护综合治理工作任务》的通知（厅发[2018]3号），淄博市将开展一系列大气污染治理措施改善区域环境，而且淄博市人民政府下发了《淄博市环境空气质量考核办法》（自2018年1月1日开始执行），通过建立环境空气质量考核约谈制度，邀请媒体参加，并对社会公布等方式，加强环境质量考核及管理。通过不断的环境治理，可以完成预定的空气质量改善目标。 制定实施《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》等“1+1+8”系列文件，蓝天、碧水、净土保卫战和八大标志性战役圆满收官。2020年，大气环境质量达到有监测记录以来最好水平，全省细颗粒物平均浓度46.2微克/立方米，优良天数比例68.8%，超额完成国家下达任务。2020年，全省二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮四项主要污染物排放量较2015年分别下降32.0%、30.2%、13.8%、16.1%，均超额完成“十三五”目标。综上所述，淄博市区域环境质量在不断改善。 2、声环境质量 项目厂界外50m范围内无环境敏感目标，项目厂址所在地区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能区标准要求。 3、地表水环境质量 该区域主要河流为漫泗河，属于孝妇河支流，依据《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期），“经开区孝妇河南外环”2021年水质为IV类，故项目所在区域地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）IV类标准的要求。 4、生态环境 由于长期的农业、工业生产活动，该区域的自然生态已为人工生态代替，人工植被以绿化、景观树木为主，主要植物有木槿、冬青、柏树等。境内无国家重点保护动植物。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等 电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 6、地下水、土壤环境 本项目建成后，基本不会对地下水、土壤环境造成不利影响，无地下水、土壤污染途径，故本评价原则上无需开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-2主要环境保护目标 环境类型; 环境保护对象; 相对厂址方位; 距厂址距离（米）; 保护级别. 大气环境; 大窎桥村; E; 169; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 史家村; N; 324. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准. 地下水 环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目无新增用地，局部区域已被人工种植的植被取代，无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 项目有组织颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准限值（颗粒物：10mg/m3）；有组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37-2801.5-2018）表2中排放标准要求及排放速率要求（VOCs：70mg/m3，2.4kg/h）。 表3-3 有组织废气排放标准限值表 项目; 污染物; 执行标准; 限值. 有组织; 颗粒物; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准限值; 10mg/m3. VOCs; 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37-2801.5-2018）表2中排放标准要求及排放速率要求; 70mg/m3，2.4kg/h. 项目无组织二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值（二氧化硫：0.4mg/m3，氮氧化物：0.12mg/m3，颗粒物：1.0mg/m3）；无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表3中排放标准要求（VOCs：2.0mg/m3）。 表3-4 无组织废气排放标准限值表 项目; 污染物; 执行标准; 限值（mg/m3）. 无组织; 二氧化硫; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值; 0.4. 氮氧化物; 0.12. 颗粒物; 1.0. VOCs; 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表3中排放标准要求; 2.0. 2、噪声： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： 表3-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 级别; 等效声级; 昼间; 昼间. 2; dB(A); 60; 50. 3、固体废物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据淄博市生态环境局2021年1月27日公布的《生态淄博建设工作简报》（2021年第1期）可知，淄川区PM10、PM2.5年均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，年评价不达标，项目处于不达标区。则本项目实行SO2、NOx、烟粉尘三项污染物排放总量指标2倍削减代替。本项目无废水排放。 根据工程分析可知，本项目颗粒物排放量为3.401t/a（有组织0.691t/a，无组织2.71t/a），VOCs排放量为0.987t/a（有组织0.567t/a，无组织0.42t/a），二氧化硫无组织排放量为0.024t/a，氮氧化物无组织排放量为0.374t/a。 因此本项目需新申请总量指标如下 表3-6污染物排放量及申请指标 污染物; 有组织排放量（t/a）; 2倍削减代替指标（t/a）. 颗粒物; 0.691; 1.382. VOCs; 0.567; 1.134. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 拟建项目施工期的大气污染物主要是各类施工机械运行排放的尾气，土石方装卸、运输、土地平整等产生的扬尘。 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘，而动力扬尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近。 应采取以下防治措施： （1）加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。 （2）文明施工、洒水作业，车辆上路前预先冲洗，运输时尽量密封。 （3）风速四级以上时，暂停土方开挖，采取洒水等降尘措施。 （4）外购商砼进行施工，施工现场禁止水泥搅拌设施。 （5）施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。 （6）应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能避免露天堆放，必须露天堆放时，应注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 （7）设置防风抑尘网，施工厂界用围墙隔挡。 以上各废气污染源较分散且为临时性设置，每天排放量相对较少，在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对大气环境不会造成大的影响。 燃油废气主要为挖掘机、装载机等施工机械设备作业及运输车辆行驶过程中燃烧动力燃油而排放的废气，其中的主要污染因子为CO、NOX、HC等，但排放量极少，可忽略不计，而且施工场地相对较为空旷，施工过程中各机械设备排放的废气很快就会随风稀释扩散，不会对当地环境空气造成不良影响。 2、水环境影响分析 建设项目施工废水排放主要包括建筑施工人员的生活污水和施工废水（泥浆水、机械清洗水等），因不同阶段用水和排水差异很大，其中较稳定部分为施工人员生活用水。施工队人员产生的生活污水排入厂内现有化粪池内，由附近农户清运。各类施工材料应有防雨遮雨措施，工程废料及时清运。施工期间，基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水、冲洗水等建筑废水，项目施工场地需设置简易沉淀池，废水经简易沉淀池处理后回用于施工场地喷洒，不外排，对水环境影响较小。 采取上述措施后，可有效减轻施工废水对水环境的影响。 3、固废环境影响分析 拟建项目施工产生的废渣主要是土地整理工序清理出的碎石、砖瓦等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）碎石、砖瓦等建筑垃圾 场地清理过程会清理出碎石、砖瓦等建筑垃圾，集中收集后及时清运到建设监管部门指定的地点；表层土集中堆存，用作绿化用土，不适于土地利用的表土供附近填筑低凹地，或作其他用土。 （2）生活垃圾 在施工人员集中的地方设置垃圾桶，指派专人定期将垃圾定时清运至垃圾处理场。 综上分析，项目施工期产生的各类固废均得到有效的处理与处置，对周围环境基本无影响。 4、噪声影响分析 （1）施工机械噪声源强 拟建项目建设施工阶段的主要噪声来自于施工机械和运输车辆辐射的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。项目施工拟采用的机械设备主要有推土机、挖掘机等。 施工噪声源可近似视为点声源，根据点声源噪声衰减模式，可计算出各施工设备的施工场地边界。点声源衰减模式如下： LP=LPO−20Lgr/ro−ΔL 式中：LP—距声源r（m）处声压级，dB（A）； LPO—距声源ro（m）处声压级 ，dB（A）； DL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源DL取为零。 在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，各类施工机械在不同距离处的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见下表。 表4-1 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 源强; 噪 声 预 测 值. 5m; 10m; 20m; 50m; 80m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 80; 61.76; 55.72; 49.68; 41.63; 37.47; 35.47; 29.17. 2; 推土机; 85; 66.76; 60.72; 54.68; 46.63; 42.47; 40.47; 34.17. 3; 同时作业; 86; 67.76; 61.72; 55.68; 47.63; 43.47; 41.47; 35.17. 由预测结果可看出，考虑挖掘机、推土机同时作业时，昼间20m范围、夜间50m范围内噪声预测值不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。由此可见，项目施工噪声对周围50m范围内的环境影响较大，特别是夜间施工时影响更为严重，但由于这种噪声特点为短期性，暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 （2）噪声污染控制措施 为确保场界施工噪声达标，减轻施工对周围声环境质量的影响，建议工程施工时采取如下措施： ①施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 ②施工时间不安排在晚上十时至次日上午六时，或在该时间内不使用噪声较大的施工机械，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。 ③对夜间一定要施工又可能影响周围声环境时，须向当地环保部门申报，获得批准后方可施工。同时应对施工机械采取降噪措施，也可在工地周围设立临时的声障装置。 ④在施工单位的具体施工计划中，所使用的施工机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。 ⑤合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 1、废气 废气产排情况见下表 表4-2 有组织废气产排污环节一览表 产排污环节; 4#刷漆; 1#喷粉; 5#喷粉. 污染物种类; VOCs; 颗粒物; 颗粒物. 产生量（t/a）; 4.2; 3.285; 3.285. 产生浓度（mg/m³）; 116.7; 136; 136. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织. 治理设施; 治理工艺; 二级活性炭; 布袋除尘器; 布袋除尘器. 处理能力（m³/h）; 5000; 5000; 5000. 收集效率（%）; 90; 90; 90. 治理工艺去除率（%）; 85; 95; 95. 是否为可行技术; 是; 是; 是. 污染物排放浓度（mg/m³）; 15.8; 6.8; 6.8. 污染物排放速率（kg/h）; 0.07875; 0.034; 0.034. 污染物排放量（t/a）; 0.567; 0.164; 0.164. 排放口基本情况; 高度（m）; 15; 15; 15. 排气筒内径（m）; 0.3; 0.3; 0.3. 温度（℃）; 同环境; 同环境; 同环境. 编号及名称; DA004; DA001; DA005. 类型; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口. 地理坐标; 118.0444°E 36.6931°N; 118.0440°E 36.6916°N; 118.0445°E 36.6932°N. 排放标准（mg/m³）; 70; 10; 10. 监测要求; 监测点位; DA004排口; DA001排口; DA005排口. 监测因子; VOCs; 颗粒物; 颗粒物. 监测频次; 1次/年; 1次/年; 1次/年. 续表4-1 有组织废气产排污环节一览表 产排污环节; 7#喷粉; 9#喷四氟粉; 2#喷砂. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 产生量（t/a）; 3.285; 1.971; 0.493. 产生浓度（mg/m³）; 136; 84; 40. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织. 治理设施; 治理工艺; 布袋除尘器; 布袋除尘器; 布袋除尘器. 处理能力（m³/h）; 5000; 5000; 5000. 收集效率（%）; 90; 90; 90. 治理工艺去除率（%）; 95; 95; 95. 是否为可行技术; 是; 是; 是. 污染物排放浓度（mg/m³）; 6.8; 4.2; 2. 污染物排放速率（kg/h）; 0.034; 0.041; 0.01. 污染物排放量（t/a）; 0.164; 0.099; 0.025. 排放口基本情况; 高度（m）; 15; 15; 15. 排气筒内径（m）; 0.3; 0.3; 0.3. 温度（℃）; 同环境; 同环境; 同环境. 编号及名称; DA007; DA009; DA002. 类型; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口. 地理坐标; 118.0452°E 36.6932°N; 118.0478°E 36.6918°N; 118.0440°E 36.6915°N. 排放标准（mg/m³）; 10; 10; 10. 监测要求; 监测点位; DA007排口; DA009排口; DA002排口. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 监测频次; 1次/年; 1次/年; 1次/年. 续表4-2 有组织废气产排污环节一览表 产排污环节; 3#喷砂; 6#喷砂; 8#喷砂. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 产生量（t/a）; 0.493; 0.493; 0.493. 产生浓度（mg/m³）; 40; 40; 40. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织. 治理设施; 治理工艺; 布袋除尘器; 布袋除尘器; 布袋除尘器. 处理能力（m³/h）; 5000; 5000; 5000. 收集效率（%）; 90; 90; 90. 治理工艺去除率（%）; 95; 95; 95. 是否为可行技术; 是; 是; 是. 污染物排放浓度（mg/m³）; 2; 2; 2. 污染物排放速率（kg/h）; 0.01; 0.01; 0.01. 污染物排放量（t/a）; 0.025; 0.025; 0.025. 排放口基本情况; 高度（m）; 15; 15; 15. 排气筒内径（m）; 0.3; 0.3; 0.3. 温度（℃）; 同环境; 同环境; 同环境. 编号及名称; DA003; DA006; DA008. 类型; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口. 地理坐标; 118.0445°E 36.6933°N; 118.0445°E 36.6930°N; 118.0452°E 36.6930°N. 排放标准（mg/m³）; 10; 10; 10. 监测要求; 监测点位; DA003排口; DA006排口; DA008排口. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 监测频次; 1次/年; 1次/年; 1次/年. 表4-3 无组织废气产排污环节一览表 面源名称; 生产车间. 污染物名称; VOCs; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物. 有效排放高度（m）; 10; 10; 10; 10. 年排放小时数（h）; 7200; 7200; 7200; 7200. 排放速率（kg/h）; 0.058; 0.003; 0.519; 0.872. 排放量（t/a）; 0.42; 0.024; 0.374; 6.277. 排放标准（mg/m³）; 2.0; 0.4; 0.12; 1.0. 监测点位; 厂界; 厂界; 厂界; 厂界. 监测因子; VOCs; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物. 监测频次; 1次/年; 1次/年; 1次/年; 1次/年. 本次环评废气产生源强依据如下 表4-4 废气产生源强计算依据 废气; 产污系数; 工时; 来源. 刷漆产生的VOCs; 135kg/t漆料; 7200h; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》涂装-喷漆（水性漆）系数. 晾干产生的VOCs; 15kg/t漆料; 7200h. 焊接产生的颗粒物; 9.19kg/t焊丝; 4800h; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》实芯焊丝，二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊. 下料产生的颗粒物; 15kg/t原料; 4800h; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》氧/可燃气切割. 喷粉产生的颗粒物; 2.19kg/t原料; 4800h; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》抛丸、喷砂、打磨、滚筒. 喷砂产生的颗粒物; 2.19kg/t原料; 2400h. 天然气燃烧; 二氧化硫; 0.000002S 千克/立方米-原料; 4800h; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》天然气工业炉窑系数. 颗粒物; 0.000286千克/立方米-原料; 4800h. 氮氧化物; 0.00187千克/立方米-原料; 4800h. 备注; 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本次评价取S=60。. （1）有组织废气 本项目废气主要为刷漆产生的VOCs，喷粉、喷砂产生的颗粒物。 刷漆产生的VOCs经收集后经二级活性炭处理后通过1根15m高排气筒DA004排放。喷釉粉产生的颗粒物经集气罩收集后经过独立的布袋除尘器处理后通过3根15m高排气筒DA001、DA005、DA007排放。喷四氟粉产生的颗粒物经集气罩收集后经过布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒DA009排放。喷砂产生的颗粒物经集气罩收集后经过独立的布袋除尘器处理后通过4根15m高排气筒DA002、DA003、DA006、DA008排放。 1）刷漆、晾干过程产生的VOCs： 本项目采用水性漆喷涂，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》涂装-喷漆（水性漆）的排污系数，项目刷漆过程中产生的VOCs系数为135kg/t漆料，烘（晾）干过程产生的VOCs系数为15kg/t漆料，厂区年用水性漆约28t，则刷漆及晾干过程中VOCs产生量约为4.2t/a，刷漆时长按照7200h计，风量计算为5000m3/h，则VOCs产生浓度约为116.7mg/m3。 项目在刷漆房上方设置集气罩，废气经收集后经二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（DA004）排放，刷漆过程密闭，废气收集效率较高，收集效率按照90%计，根据行业经验，二级活性炭处理VOCs效率约为85%，处理后通过1根排气筒（DA004）排放。经计算，排气筒VOCs排放量为0.567t/a，则DA004排气筒废气排放速率为VOCs：0.07875kg/h，排放浓度为VOCs：15.8mg/m3。 VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5—2018）表2新建表面涂装企业或生产设施涂装工序--专用设备制造业（C35）标准（有组织：70mg/m3；2.4kg/h）。 2）喷釉粉过程产生的颗粒物 喷釉粉过程中会有少量的粉尘产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》抛丸、喷砂、打磨、滚筒的排污系数，喷粉工序颗粒物产生系数约为2.19kg/t产品，项目釉粉用量约5000t/a，则喷釉粉环节颗粒物产生量约为10.95t/a。 喷粉产生的颗粒物总量为10.95t/a，废气产生后经集气罩收集后引至3台布袋除尘器中处理，处理后通过3根排气筒DA001、DA005、DA007排放，废气收集效率为90%，则有组织颗粒物产生量约为9.855t/a。废气经3台布袋除尘器处理后排放，喷粉时长按照4800h计，风量计算为5000m3/h，除尘器处理效率按95%计，处理后每根排气筒有组织排放量约为0.164t/a，每根排气筒排放速率约为0.034kg/h，每根排气筒排放浓度约为6.8mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（有组织：10mg/m3）。 3）喷四氟粉过程产生的颗粒物 喷四氟粉过程中会有少量的粉尘产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》抛丸、喷砂、打磨、滚筒的排污系数，喷粉工序颗粒物产生系数约为2.19kg/t产品，项目四氟粉用量约1000t/a，则喷四氟粉环节颗粒物产生量约为2.19t/a。 喷粉产生的颗粒物总量为2.19t/a，废气产生后经集气罩收集后引至1台布袋除尘器中处理，处理后通过1根排气筒DA009排放，废气收集效率为90%，则有组织颗粒物产生量约为1.971t/a。废气经1台布袋除尘器处理后排放，喷粉时长按照4800h计，风量计算为5000m3/h，除尘器处理效率按95%计，处理后有组织排放量约为0.099t/a，排放速率约为0.0205kg/h，排放浓度约为4.2mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（有组织：10mg/m3）。 4）喷砂过程产生的颗粒物 喷砂过程中会有少量的粉尘产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》抛丸、喷砂、打磨、滚筒的排污系数，喷砂工序颗粒物产生系数约为2.19kg/t产品，项目钢砂用量约1000t/a，则喷砂环节颗粒物产生量约为2.19t/a。 喷砂产生的颗粒物总量为2.19t/a，废气产生后经集气罩收集后经过布袋除尘器处理后通过4根15m高排气筒DA002、DA003、DA006、DA008排放，废气收集效率为90%，则有组织颗粒物产生量约为1.971t/a。废气经4台布袋除尘器处理后排放，喷砂时长按照2400h计，风量计算为5000m3/h，除尘器处理效率按95%计，处理后每根排气筒有组织排放量约为0.05t/a，每根排气筒排放速率约为0.02kg/h，每根排气筒排放浓度约为2mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（有组织：10mg/m3）。 （2）无组织废气 1）下料、焊接过程产生的颗粒物 下料过程中会有少量的粉尘产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》氧/可燃气切割的排污系数，下料工序颗粒物产生系数约为15kg/t产品，项目年使用原料约120000t/a，由于飞溅颗粒物本身密度大、易沉降，类比同行业产生情况，约99%瞬时重力沉降形成边角料，约1%成为粉尘，则下料环节颗粒物产生量约为18t/a。 焊接过程中会有少量的粉尘产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》实芯焊丝，二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊的排污系数，焊接工序颗粒物产生系数约为9.19kg/t产品，项目年使用实芯焊丝约480t/a，焊接环节颗粒物产生量约为4.41t/a。 下料、焊接产生的颗粒物总量为22.41t/a，废气产生后经移动焊机焊烟净化器处理，处理无组织排放，下料、焊接时长按照4800h计，移动焊机焊烟净化器处理效率按95%计，处理后无组织排放量约为1.12t/a。 2）天然气燃烧过程产生的SO2、NOx、颗粒物 天然气窑炉加热产生的SO2、NOx、颗粒物根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》天然气工业炉窑系数，二氧化硫0.000002S千克/立方米-原料，颗粒物0.000286千克/立方米-原料，氮氧化物0.00187千克/立方米-原料，该项目天然气使用量约200000m3/a，则烟尘、SO2、NOx的排放量为0.057t/a、0.024t/a、0.374t/a。 3）未收集废气： 根据有组织废气产生情况分析，未收集的VOCs量为0.42t/a，未收集的粉尘量为1.533t/a，车间内无组织排放。 经厂区绿化等措施降低影响，SO2、NOx、颗粒物厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值，厂界VOCs厂界浓度可满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》DB37/ 2801.5—2018表3标准限值（无组织VOCs2.0mg/m3）。 （3）非正常工况排放 本项目设计采用的生产工艺属于较简单、成熟的生产工艺。根据该项目实际情况，结合国内同类项目的运行情况，确定以下几种非正常状况： ①临时开停车 在生产过程中，停水、停电或某一设备发生故障，可导致整个工序临时停工。在临时停工过程中，各设备停止运行，待故障排除后，恢复正常生产。 ②环保设施发生故障 环保措施出现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中，增加污染物排放量及对外环境的影响。非正常工况废气污染物排放情况见下表。 表4-5 非正常工况污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物; 故障条件下排放参数; 年发生频次; 单次持续时间（h）; 污染物排放量kg/次. 速率kg/h; 浓度mg/m3. DA001、DA005、DA007; 颗粒物; 0.68; 136; 1; 0.5; 0.34. DA002、DA003、DA006、DA008; 颗粒物; 0.2; 40; 1; 0.5; 0.1. DA004; VOCs; 0.525; 116.7; 1; 0.5; 0.263. DA009; 颗粒物; 0.82; 84; 1; 0.5; 0.41. 根据计算结果可知，非正常工况下，DA001、DA002、DA003、DA005、DA006、DA007、DA008、DA009排气筒排放口颗粒物、DA004排气筒排放口VOCs出现超标现象。当设备及环保设施发生故障时，可即刻停止生产，减少污染物的排放。另外企业应加强环保设施的巡视、检修工作，确保环保设施有效运行，防止非正常工况现象发生。 （4）废气防治措施合理性分析 废气治理措施及合理性： 布袋除尘器工作原理：含尘气体从底部开口法兰进入滤室，粗颗粒直接落入灰仓，含尘气体经滤袋过滤，粉尘停留在滤袋表面。洁净气体通过袋口进入洁净空气室，由风机排到大气中。当滤袋表面粉尘增多时，程控仪表开始工作。依次打开脉冲阀，使压缩空气从喷嘴喷出，清洗滤袋，使滤袋突然膨胀。在反向气流的作用下，布袋表面的粉尘迅速从滤袋中分离出来，落入灰仓，由排灰阀排出。参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及炼油、化工生产专用设备制造》（HJ1119-2020）中排污单位要求，布袋除尘器处理颗粒物属于可行技术。 二级活性炭吸附装置使用的活性炭是常用的吸附剂，具有性能稳定、抗腐蚀等优点。由于它的疏水性，并具有非极性表面，为疏水性和亲水性有机物的吸附剂，常被用来吸附回收恶臭物质及有机物质，能较好地吸附臭味中的有机物和H2S。活性炭的吸附能力就在于它具有巨大的比表面积，以及其精细的多孔表面结构，它具有微晶结构，微晶排列不规则，晶体中有微孔、过渡孔、大孔，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等，适合废气处理过程中脱味和除臭。 项目使用的活性炭吸附装置为活性炭吸附柜，由两组活性炭吸附柜连接使用，采用碘值大于650的活性炭填充，单个活性炭吸附柜工艺参数如下：蜂窝活性炭填充，每个活性炭吸附柜尺寸 1.3m×1.3m×1m，每个活性炭吸附柜活性炭装填量可达0.21t。因此，“二级活性炭吸附”装置新鲜活性炭单次更换量为0.42t/次。参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表面涂装排污单位要求，活性炭吸附处理有机废气属于可行技术。 （5）结论 综上，本项目位于环境空气不达标区，污染物治理措施可行，废气排放能够满足当地环保要求；本项目不涉及有毒有害废气排放，污染物排放浓度达标，对周边大气环境敏感目标影响不大。因此，本项目建设后对大气环境影响可以接受。 2、运营期废水环境影响和保护措施 本项目无生产废水排放，生活废水排入化粪池由环卫部门定期清运。 3、运营期噪声环境影响和保护措施 （1）噪声产生、排放情况简述 本项目噪声源主要是生产设备运行产生的噪声，噪声源强约为75-90dB(A)，采取车间隔声、基础减震、距离衰减等方式降低噪声对厂界的影响。 （2）排放源信息 本项目噪声源主要是生产设备运行产生的噪声，主要噪声设备见下表。 表4-6 厂区主要噪声源一览表 噪声源; 数量/台; 噪声源强; 降噪措施; 降噪后噪声源强dB(A)/台. 核算方法; 噪声值dB(A)/台; 工艺; 降噪效果dB(A). 机加工设备; 40; 类比法; 70; 减振、车间隔声; 25; 45. 火焰切割机; 20; 类比法; 75; 25; 50. 卷板机; 10; 类比法; 75; 25; 50. 冲压机; 5; 类比法; 75; 25; 50. 电焊机; 200; 类比法; 80; 25; 55. 自动焊机; 26; 类比法; 80; 25; 55. 风机; 10; 类比法; 90; 25; 65. （3）噪声达标分析 本项目预测数据详见下表。 表4-7 各噪声源与厂界距离信息表 声源; 东厂界距离（m）; 南厂界距离（m）; 西厂界距离（m）; 北厂界距离（m）. 车间内生产设施; 30; 70; 40; 30. 表4-8 项目噪声厂界贡献值一览表 预测点位; 贡献值（dB(A)）; 标准值（dB(A)）; 预测结果（dB(A)）. 昼间; 夜间. 东厂界; 48.8; 60; 50; 达标. 南厂界; 41.4; 60; 50; 达标. 西厂界; 46.3; 60; 50; 达标. 北厂界; 48.8; 60; 50; 达标. 项目各产噪设备从噪声源和噪声传播途径采取相应的治理措施，采取降噪措施是通用的、成熟的、效果显著的。经过预测，设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过厂区距离衰减，到达厂界噪声最大值为48.8dB(A)。因此满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。 距离本项目最近的敏感目标为厂界东侧169m处的大窎桥村，经距离衰减后，敏感点处声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-9 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频度. 噪声; 四周厂界外1m处; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废弃物环境影响分析 （1）固废产生及排放情况 本项目产生的固体废物分为一般固废和危险废物。 生活垃圾环卫部门定期清运。一般固废为废漆桶、边角料、除尘器集尘，危险废物为废活性炭。 1、生活垃圾：项目职工人数400人，按每人每天产生垃圾量0.5kg，项目年运行300天，则项目产生的生活垃圾约60t/a。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清理。 2、边角料：根据企业生产经验，钢板切割下料等工序会有边角料产生，产生量约为原料用量的0.5%，约600t/a，属于一般固体废物，产生后外售综合利用。 3、废漆桶：水性漆规格为20kg/桶，每只空桶重约0.4kg，水性漆用量为26t/a，空水性漆桶产生量约为0.52t/a（约合1300个），根据《国家危险废物名录（2021年版）》中规定，属于“HW49 其他废物”中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质（900-041-49）”。收集后暂存于危废间，委托资质单位处理。 4、除尘器集尘：项目焊烟净化器及布袋除尘器处理过程中，集尘灰定期清理，根据前文计算，项目除尘器集尘量约为34.4t/a，属于一般固体废物，产生后委托环卫部门清运。 5、废活性炭：项目刷漆废气采用活性炭进行吸附，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），1t活性炭可吸附0.3tVOCs，根据前文计算，项目有机废气吸附处置量为3.213t/a，活性炭用量为10.71t/a，产生废活性炭量为13.923t/a，属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-039-49产生后委托资质单位处理。 经采取以上措施后，项目运营期间产生的固体废物对周围环境的影响较小。 表4-10本项目固体废物产生及排放情况 序号; 废物名称; 产生环节; 废物属性; 物理性状; 产生量; 利用处置方式和去向. 1; 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; 固态; 60t/a; 环卫部门清运. 2; 边角料; 生产; 一般固废; 固态; 600t/a; 外售. 3; 废漆桶; 原料包装; 900-041-49; 固态; 0.52t/a; 委托资质单位处理. 4; 收集的粉尘; 废气处理; 一般固废; 固态; 34.4t/a; 环卫部门清运. 5; 废活性炭; 废气处理; 危险废物900-039-49; 固态; 13.923t/a; 委托资质单位处理. （2）环境管理要求 ①加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理，一般工业固体废物暂存处应采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。 ②生产过程中产生的可自行利用的固体废物应尽可能进行综合利用，不能利用的固体废物按照法规标准进行处理处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求。 ③固体废物自行综合利用时，应采取有效措施防治二次污染。 ④项目危险废物在存储过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2020）要求。 综上所述，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、地下水及土壤污染影响及防治措施 本项目运营过程中不涉及危险化学品及环境风险物质存储，无土壤及地下水污染源。项目厂房、办公区等地面均采取硬化措施，按照“考虑重点，辐射全面”的防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，防渗层的防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 项目废水水质较简单，生产过程中加强生产管理，减少废气及废水的产生及排放，化粪池及车间内做好防渗要求，从源头上降低对土壤及地下水环境的影响，经采取措施后，本项目对周边土壤及地下水环境影响较小。 6、生态环境影响 建设项目不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，对周边生态基本无影响，本评价不再开展生态环境影响分析。 7、环境风险评价 环境风险是指突发性事故造成的危害程度和可能性，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大不确定性。环境风险评价目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）评价依据及风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录B中有关规定，确定本项目涉及的危险物质为管道内天然气。 （2）环境风险潜势初判与评价等级划分 ①环境风险潜势初判 计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录B中对应的临界量的比值Q： 当企业只涉及一种环境危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当企业存在多种环境危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值： 式中：q1，q2，….，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，….，Qn——每种危险物质临界量，t。 表4-11 Q值划分 序号; Q值划分. 1; Q＜1; 环境风险潜势为Ⅰ. 2; Q≥1; 1≤Q＜10. 10≤Q＜100. Q≥100. 表4-12 建设项目Q值确定表 风险物质; CAS号; 临界量（t）; 最大存在量q（t）; Q. 天然气; 74-82-8; 10; 0.1; 0.01. 合计; 0.01. ②评价等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）可知，环境风险评价等级划分见下表： 表4-13 评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 经计算本项目Q＜1，项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 （3）风险管理及防范措施 事故发生后，一方面对本项目工作人员造成人身伤害及经济损失，另一方面也会影响周围人群及环境。为了从源头上消除环境风险，应进一步加强如下措施： ①严格执行我国颁布的《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》等有关法规。加强人们的消防意识，杜绝火灾事故的发生。 ②严禁烟火，车间和仓库内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；车间和仓库应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ③仓库和车间内必须有自然通风设施及强制通风设施，保证仓库和车间内空气流通。仓库和车间所有门窗向外开启，通道和出入口保持通畅。 ④提高认识、完善制度、严格检查。设置安全环保管理人员，负责企业的环保安全工作，制定各项安全环保管理制度、操作规程和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ⑤危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行管理和储存，制定危险废物管理制度，设置安全环保管理人员，加强制度学习，提高职工日常工作中的防范意识。 （4）风险事故应急预案 为保证突发火灾事故的应急工作能及时有序地开展，项目负责人及主管部门必须制定火灾风险应急预案。通过预案的编制，建立反应灵敏，运转有效的应对突发火灾事故的指挥系统和处置体系，力求预案贴近实际，可操作性强，一旦突发火灾事故，各部门和各工作机构能按本预案协同联动，果断处置，将损失降至最低。 企业在生产过程中须加强防范措施并完善风险应急预案，切实防范火灾、爆炸等环境风险事故的发生，企业在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目的环境风险是可控的。 环境风险事故应急预案见下表。 表4-14 环境风险应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标为生产车间等区域；保护目标为项目周围的环境敏感目标。. 2; 应急组织机构; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人、各车间主任以及安全科、环保科主要人员组成。. 3; 预案分级响应 条件; 环保预案的级别分为三级，一级为特大事故、二级为重大事故、三级为一般事故。根据事故的级别，相应建立对应的事故处理程序和处理范围。. 4; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材。事故易发的工作岗位配备水枪、防护用品等。. 5; 报警、通讯联 络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。. 6; 应急联动机制; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效地控制，同时启动当地的环境应急监测系统。. 7; 应急防护; 事故发生时，应在第一时间通知下风向居民和企事业单位，以便于在人群紧急疏散，减小污染物对周围人群人体健康的影响。及时通知公安、交通、消防等有关部门及时封闭受污染区域，减小事故影响的范围。发生重大事故时，要通知周围居民和企业及时疏散。. 8; 事故应急救援 关闭程序与恢 复措施; 事故发生后，采取相应的应急处理，在环境监测部门对周围环境进行监测合格后，方可关闭应急程序，同时做好善后工作。. 9; 应急培训与演 练; 企业要注意日产工作中对事故应急处理的培训，做到定期演练，以提高职工的安全防范意识。. 在采取加强管理和本环评报告建议的各类有针对性的措施的前提下，该项目采取的风险防范措施可有效避免风险事故对周围环境产生不利影响，则该项目环境风险度在可接受范围。 8、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 9、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目污染源的监测计划见下表： 表4-15项目监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 1#喷粉排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年. 2#喷砂排气筒DA002. 3#喷砂排气筒DA003. 5#喷粉排气筒DA005. 6#喷砂排气筒DA006. 7#喷粉排气筒DA007. 8#喷砂排气筒DA008. 9#喷四氟粉排气筒DA009. 刷漆排气筒DA004; VOCs; 1次/年. 厂界; VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年. 噪声; 厂界; 厂界噪声（昼间、夜间）; 1次/季度. 固废; 统计全厂固废; 统计种类、产生量、处理方式、去向等; 每月统计一次. 10、环境影响评价制度与排污许可制度的衔接 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。根据《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号）、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）及环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中的相关要求，按行业分步实现对固定污染源的排污许可全覆盖，率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证，2017年完成《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发，2020年全国基本完成排污许可证核发。建设单位应严格执行上述要求，按照环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的内容申领排污许可证。 本项目完成后，按照环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的内容申领排污许可证。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#喷粉排气筒DA001 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区相关限值 |
|  | 2#喷砂排气筒DA002 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放 |  |
|  | 3#喷砂排气筒DA003 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放 |  |
|  | 刷漆排气筒DA004 | VOCs | 经二级活性炭处理后由15m排气筒排放 | 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中表2新建表面涂装企业或生产设施涂装工序--专用设备制造业（C35）标准 |
|  | 5#喷粉排气筒DA005 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区相关限值 |
|  | 6#喷砂排气筒DA006 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放 |  |
|  | 7#喷粉排气筒DA007 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放 |  |
|  | 8#喷砂排气筒DA008 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放 |  |
|  | 9#喷四氟粉排气筒DA009 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值 |
|  |  | VOCs |  | 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中表3标准 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产过程中的各机械设备 | 噪声 | 采用隔音、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目区已做防渗处理，项目区域内地面全部混凝土硬化，采取地面防渗和严格的生产组织管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强对设备的检查，设备员每天对全装置设备检查两次，岗位工人每两小时检查一次，发现问题及时处理。 ②加强岗位管理，严格操作规程和工艺指标，严禁误操作。 ③严把检修质量关，按期对容器管线进行检验，防止因破损发生粉料泄漏，加强对安全附件的管理，定期进行校验，达到完备好用。 ④加强劳动纪律管理，杜绝违章、违纪的发生，平稳操作，保证安全生产。 ⑤加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作，提高职工的业务素质。 ⑥加强防护器材管理，定期组织学习、演练，使职工能够熟练使用防护器材。 ⑦加强重点部位的检查，消灭隐患于萌芽状态。 ⑧定期进行生产设备检查工作。 ⑨定期对环保设备进行检修，一旦出现损坏失效情况，马上停止生产，进行设备检修，防止出现因环保设备失灵产生污染物超标排放情况。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境保护管理体系 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中。 2、环境管理规章制度 建立和完善环境管理制度，是公司环境管理体系的重要组成部分，需建立的环境管理制度。 3、设置环境保护标识 企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）等文件中有关规定设置与管理废气，设置符合要求的监测口、永久性监测平台及监测梯等。同时废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排污口的规范化管理。 4、建设项目竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 建设项目竣工验收“三同时”一览表见下表： 表5-1验收“三同时”一览表 项目; 排放源; 污染物; 治理措施; 验收指标; 验收标准. 噪声; 生产设备; 噪声; 降噪、减振、隔声、距离衰减等; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求. 固体废物; 生产过程; 生活垃圾; 环卫部门定期清运; 全部合理处置; 资源化、无害化. 边角料; 外售综合利用. 废漆桶; 委托资质单位处理. 除尘器集尘; 环卫部门定期清运. 废活性炭; 委托资质单位处理. 废气; DA004; VOCs; 刷漆及晾干废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（DA003）; 有组织排放浓度限值为70mg/m3; 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》DB37/ 2801.5—2018表2标准。. DA001 DA002DA003 DA005DA006DA007DA008DA009; 颗粒物; 集气罩收集+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放（DA001）; 有组织排放浓度限值为10mg/m3; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值. 厂界; VOCs; 加强管理; 无组织厂界排放浓度限值为2.0mg/m3; 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5—2018）表3标准。. 厂界; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 无组织厂界排放浓度限值为颗粒物1.0mg/m3， 二氧化硫0.4mg/m3， 氮氧化物0.12mg/m3。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值。. |

- 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，选址符合环境保护相关规划，三废治理措施合理可行，全厂污染物可以达标排放，项目对周围环境的影响不大，环境风险影响可以控制在可接受范围内。在严格落实好本报告提出的各项环保措施后，从环境保护的角度分析其建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程 许可排放量 （t/a）② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）③ | 拟建项目 排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）（t/a）⑤ | 拟建项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量 （t/a）⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 3.401 | / | 3.401 | +3.401 |
|  | VOCs | / | / | / | 0.987 | / | 0.987 | +0.987 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.024 |  | 0.024 | +0.024 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.374 |  | 0.374 | +0.374 |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 60 | / | 60 | +60 |
|  | 边角料 | / | / | / | 600 | / | 600 | +600 |
|  | 除尘器集尘 | / | / | / | 34.4 | / | 34.4 | +34.4 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 13.923 | / | 13.923 | +13.923 |
|  | 废漆桶 | / | / | / | 0.52 | / | 0.52 | +0.52 |

注：单位：t/a，⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

资料性附件

一、委托书

二、承诺书

三、附件

1、营业执照

2、山东省建设项目备案证明

3、规划符合性文件

4、水性漆质检报告

5、四氟乙烯粉检测报告

四、附图

图1、项目地理位置图

图2、周边关系影像图及敏感目标分布图

图3、项目厂区平面布置图

图4、淄博市省级生态环境保护红线图

图5、淄川区罗村镇大窎桥村规划图