- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：              6万吨/年混凝土砌块改建项目         1

建设单位（盖章）：  淄博西崇山矿业科技有限公司  1

编 制 日 期：                      二零二四年四月                 1

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 6万吨混凝土砌块改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2312-370302-89-01-270464 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 邵传浩 | 联系方式 | 15063908777 |
| 建设地点 |  | 山东省淄博市岭子镇大口村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （36度38分50.494秒，117度46分10.453秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3024轻质建筑材料制造 N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处置污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中的“其他” |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 淄川区行政审批服务局 | 项目备案文号 | 2312-370302-89-01-270464 |
| 总投资（万元） |  | 12000 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.5 | 施工工期 | 36个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8000 |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置情况判定表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氦气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 涉及前述污染物铅、砷、镉、铬、汞、二噁英; 是. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 生活污水经化粪池预处理后，由环卫部门定期清运; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质储存量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 根据《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字[2021]49号），淄博市划定117个环境管控单元，分为优先保护单元、重点保护单元和一般管控单元三类。本项目位于淄川区岭子镇，为优先保护单元。优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设,确保生态环境功能不降低；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。涉及生态保护红线、一般生态空间、地下水饮用水水源保护区等区域严格按照相关法律法规和管控要求执行。其他区域除按照对应环境要素的分区管控要求外，应执行以下管控要求：禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动；合理控制矿产资源开发建设规模；严格执行畜禽养殖禁养区规定。 1、生态保护红线 生态红线是指生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），淄川区共有7处生态保护红线区分别为：宝山水源涵养生态保护红线区、杨古水源涵养生态保护红线区、青山以东水源涵养生态保护红线区、太河水库水源涵养生态保护红线区及龙藏洞以东土壤保持生态保护红线区、淄川生态公益林北部生物多样性维护生态保护红线区、潭溪山-峨庄生物多样性维护生态保护红线区。淄川区生态保护红线区具体范围见下表1-2。 表1-2 周边生态红线范围一览表 生态保护红线区名称; 代码; 边界描述; 面积; 生态功能; 类型. 青山以东水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-08; 325省道以南，青山以东，抬头崖村以西，槲林村以北; 1.89km2; 水源涵养、生物多样性维护; 森林、草地、农田. 太河水库水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-09; 235省道以东，泉河公园以北，峨庄森林公园以西，北崖村以北; 8.74 km2; 生物多样性维护、水源涵养; 水库、森林、草地、城镇、农田. 杨古水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-07; 杨古水源地及杨古水源地东侧，岭子镇以北，冲山以西和以南; 1.80 km2; 水源涵养、生物多样性维护; 森林、 城镇、 草地. 宝山水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-06; 309国道以南，东张村以东，刘家河以西，双峪以北; 1.80 km2; 生物多样性维护、 水源涵养; 森林、 城镇. 龙藏洞以东土壤保持生态保护红线区; SD-03-B2-02; 淄博与博山县界以北，龙藏洞生态景区以东，青山以南，车峪口村以西; 12.25 km2; 土壤保持、生物多样性维护; 森林、草地. 淄川生态公益林北部生物多样性维护生态保护红线区; SD-03-B4-05; 鲁泰文化路以东，淄河以北，淄博与潍坊市界以西，淄川与临淄县界以南; 52.86km2; 生物多样性维护、水源涵养; 森林、城镇. 潭溪山-峨庄生物多样性维护生态保护红线区; SD-03-B4-06; 太河水库以南，三台山以东，S327 省道以北，淄博与潍坊市界以西; 158.33km2; 生物多样性维护、水源涵养、土壤 保持; 森林、城镇. 本项目位于山东省淄博市岭子镇大口村（中心地理坐标为东经117°46'10.453"、北纬36°38'50.494"），不在生态保护红线区内，本项目的建设对该区域生物多样性影响很小，能够符合《山东省生态保护红线规划（2016—2020年）》相关要求。项目与生态红线位置关系具体见图4。 2、资源利用上线 自然资源利用上线也称资源利用红线。资源利用上限是指为促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源安全利用和高效利用的最高和最低要求。本项目运营过程中总计消耗电力120万kWh/a、水资源2870m3/a，天然气480万m3/a。资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 3、环境质量底线 环境质量底线是指国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目所在地淄川区环境空气不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准，地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，项目废水对地表水环境现状影响较小。项目各工序废气收集后引入废气处理装置处理后达标排放；项目固体废物均得到合理处置，去向明确。根据工程分析和环境影响预测结论，项目建成后只要能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施对区域环境质量目标影响较小，不会影响区域环境质量目标的实现。本项目投产后符合环境质量底线的要求。 4、生态环境准入清单 根据《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》（淄环委办[2021]24号），该项目所在岭子镇生态环境准入清单要求见下表： 表1-3生态环境准入清单要求 分类; 要求; 符合性分析. 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的煤电等企业按期退出。 3.生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内磁村岭子饮用水水源保护区的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。 4.生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。 5.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 6.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。; 1.项目的规模、产品、工艺以及采用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类项目； 2.本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业； 3.本项目不在生态保护红线区内； 4.本项目在现有厂区范围内进行建设，设环保措施对污染物进行处理，废气排放量小；资源消耗量相对区域资源利用总量较少，对生态环境影响不大。 5.本项目不属于色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，不占用永久基本农田； 6.本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。. 污染物排放管控; 1.严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 2.落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.水泥、耐火等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 6.严格控制化肥农药施用量，鼓励使用有机肥、缓释肥等高效肥料，加强农业面源污染治理，逐步削减农业面源污染物排放量。实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代制度。 7.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。; 1.本项目不属于“两高”项目。 2.现有项目已进行排污许可登记，本项目建成后需重新申请排污许可证。本项目属于重新报批项目，重新报批项目在原有环评排污量的基础上仍然新增污染物排放，目前处于环评阶段。本项目建成后需申请总量控制指标：颗粒物1.822t/a，二氧化硫2.858t/a，氮氧化物1.309 t/a，需按1:2替代；本项目生产工艺较先进，污染物治理水平可达到国内同行业先进水平。 3.本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。 4.本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。 5.本项目属于轻质建筑材料制造、固体废物治理行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 6.本项目不涉及化肥农药的使用。 7.本项目施工期采取洒水措施，运输车辆离开施工场地时，进行冲洗，以免将粉尘带到公路上，加强绿化。. 环境风险防控; 1.建立生态保护红线常态化日常巡护。 2.严格规范自然保护区范围和功能区调整，遏制不合理调整和非法“瘦身”。 3.加强饮用水水源地日常巡检。设立水源地界标、警示标志。 4.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 5.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 6.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 1..本项目不在生态保护红线区内。 2.本项目不涉及自然保护区。 3.本项目不在饮用水水源保护区范围。 4.该项由淄博市淄川区岭子镇政府进行管控评估； 5.现处于环评编制阶段，企业应按照要求编制环境风险应急预案并定期开展演练。 6.本项目不产生危险废物。. 资源开发效率要求; 1.强化节水措施，提高水资源使用效率。 2.提升土地集约化水平。 3.优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 1.本项目生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。 2.本项目在现有厂区范围内进行建设，不新征用地。 3.本项目不使用煤炭，能源使用清洁能源电。. 二、项目政策符合性分析 1、产业政策符合性 项目的规模、产品、工艺以及采用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和淄政办发[2011]35号文件《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》中的限制类和淘汰类项目。根据淄博西崇山矿业科技有限公司申请的《山东省建设项目登记备案证明》（项目代码：2312-370302-89-01-270464），本项目符合国家和淄博市产业政策。 2、土地政策符合性 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许建设项目。 3、环保政策符合性分析 （1）与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）的符合性分析 表1-4项目与环办环评[2017]84号文件符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书(表)的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。; 本次环评根据环境影响评价要素导则严格核定了产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施、排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容；污染物排放均依据国家相应标准要求进行核算。; 符合. 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。; 公司现有已建成项目已进行排污许可登记（登记编号：91370302MA3CDPB96T001Y）。本项目应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行排污许可证的补充申请。建设项目未取得排污证，建设单位不得出具该项目验收合格的意见。; 符合. （2）与鲁环办函[2016]141号的相关符合性分析 山东省环保厅于2016年9月印发了《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）。项目与该文件的符合性见下表。 表1-5项目建设与鲁环办函[2016]141号文符合性分析 序号; 文件内容; 项目符合性. 1; 环境影响评价机构在编制建设项目环境影响评价文件时，要依据原辅料、工艺设计和物料平衡，深入分析固体废物的产生环节、种类、性质及危害特性，科学预测产生量，评价其综合利用和无害化处置方式的环境影响，并提出相应的对策措施：一要结合建设项目的工艺过程，梳理说明各类固体废物(固态、半固态及高浓度液体)的产生环节、主要成分和理化特性；二要根据《固体废物鉴别导则(试行)》(国家环保总局公告2006年11号)的规定，对建设项目产生的各类副产物是否属于固体废物进行判断，属于固体废物的，应依据《国家危险废物名录》(以下简称《名录》)判断其是否属于危险废物，凡列入《名录》的，属于危险废物，不需再进行危险特性鉴别；未列入《名录》、但疑似危险废物的，应根据产生环节和主要成分进行分析，对可能含有危险组分的，应明确在项目试生产阶段，对其作危险特性鉴别要求，并提出鉴别指标选取的建议方案；三要对分析结果进行汇总，以列表形式说明建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况。在评价建设项目固体废物的环境影响时，要逐项评价建设项目业主单位提出的固体废物利用处置方案是否符合环保要求，并对其可行性进行论证。环评机构要根据建设项目固体废物工程分析和环境影响预测结果，提出废物分类收集、安全贮存、综合利用和无害化处置的合理建议，按照《环境影响评价技术导则》的有关要求，编写环境影响报告固体废物污染防治章节。; 本次评价环评编制期间，深入分析了固体废物的产生环节、种类、性质及危害特性，根据项目实际运行情况统计了相应固废产生量，并核实了相应处置措施的可行性，报告表提出废物分类收集、安全贮存、综合利用和无害化处置的合理建议。. 2; 核实固体废物的产生环节、种类和数量：验收监测机构应在正常工况下，选择一到两个生产周期，统计产生环节、种类和数量，并按废物类别和生产负荷(75%以上)，将生产周期内的产生量折算成年均产生量。建设项目的一个生产周期超过一个月的，则建设项目固体废物的种类和数量按一个月统计；生产周期在两周以内的，应统计两个生产周期的数量和种类。对于在试生产阶段尚未产生的固体废物，如废水处理设施的污泥、废催化剂和报废吸附脱色材料等，验收监测机构可通过同行业类比调查或者环评报告预测结果，估算固体废物的种类和产生量，同等条件下，优先采用环评预测量。建设项目在竣工环保验收前发现危险废物实际产生种类、数量或利用、处置方式发生重大变化的，应编制环境影响补充报告，报有审批权环保部门的环评科(处)备案。不属于重大变化的，验收监测报告中应将变化情况予以说明。建设项目在通过竣工环保验收后，发现危险废物实际产生种类、数量或利用、处置方式发生重大变化的，应编制固废环境影响专题报告，报有审批权环保部门的环评、固废管理科(处)和项目所在地环境监察、固废管理机构备案。; 本项目现处于环评阶段。. 3; 核实配套工程落实情况：建有固体废物或危险废物贮存设施的，分别按一般工业固体废物和危险废物贮存有关技术标准检查，重点检查贮存设施的标志标识、防渗、污水导排、包装容器和分类存放等内容。建有固体废物填埋、焚烧等处置设施的，要对试生产期间设施的运行和污染物排放情况分析和监测。; 企业一般固废暂存处严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中的相关要求进行设置. 4; 检查固体废物利用处置方案和管理制度落实情况：应与环评报告提出的利用处置方案、污染事故应急预案和相关管理制度等进行对比，特别是对固体废物综合利用和无害化处置的情况要跟踪落实。利用处置工艺或接受单位发生变更的，要说明原因。属危险废物委托利用处置的，要核实接受单位资质情况，检查委托利用处置等协议合同，并说明试生产期间转移联单执行情况。; 本项目不涉及危险废物，除尘器收尘直接回用生产，所以不按固废进行处置；生活垃圾由环卫部门定期清运；脱硫石膏、湿电除尘产生的废沉渣和洗车平台产生的沉泥集中收集后外卖。. 5; 建设项目的业主或负有管理责任的单位(以下统称“产生者”)对其产生的固体废物，应承担污染防治主体责任。在建设项目正式投入生产前，产生者应当如实提供建设项目的生产工艺、设备和原辅材料种类、性质和数量，分析可能产生固体废物的环节、数量和性质以及固体废物贮存、处置的方法和途径，供有关评价或验收监测机构参考。产生者应按国家有关法规要求，妥善利用处置产生的固体废物。属委托利用处置危险废物的，在委托前，产生者应对被委托方的处置资格、能力等进行调查核实，在此基础上，产生者应与被委托方签订书面委托协议，明确拟交与危险废物的种类、性质、数量、交付方式、运输和利用处置要求与标准等事项。处置时，产生者应主动了解、核实处置情况，保证委托协议得到实施，确保危险废物得到妥善、安全和无害化利用或处置。; 本项目不涉及危险废物，除尘器收尘直接回用生产，所以不按固废进行处置；生活垃圾由环卫部门定期清运；脱硫石膏、湿电除尘产生的废沉渣和洗车平台产生的沉泥集中收集后外卖。. 由上表可知，项目符合《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）的要求。 （3）与《山东省大气污染防治条例》的相关符合性分析 本项目与《山东省大气污染防治条例》的符合性见下表： 表1-6 项目与山东省大气污染防治条例符合情况分析 序号; 规划要求; 项目符合性. 1; 设区的市、县（市、区）人民政府应当制定本行政区域锅炉整治计划，按照国家和省有关规定要求淘汰、拆除燃煤小锅炉、分散燃煤锅炉和不能达标排放的其他燃煤锅炉，并对现有的燃煤锅炉进行超低排放改造。除国家和省另有规定外，在城市建成区、开发区、工业园区内不得新建额定蒸发量二十吨以下的直接燃煤、重油、渣油锅炉以及直接燃用生物质的锅炉。; 项目使用的平行窑燃料为天然气. 2; 县级以上人民政府供热主管部门应当组织编制供热专项规划，发展分布式能源，统筹热源和管网建设，逐步扩大城乡集中供热范围。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的分散燃煤供热锅炉应当在县级以上人民政府环境保护主管部门规定的期限内停止使用。; 企业办公用热使用空调供热. 3; 燃煤机组应当实现超低排放，使大气污染物排放浓度符合规定限值。; 项目不涉及燃煤机组. 4; 使用燃煤炉窑、煤气发生炉等设施的单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 项目不涉及燃煤炉窑、煤气发生炉. 5; 县级以上人民政府应当合理确定产业布局和发展规模，制定产业投资项目负面清单，严格控制新建、扩建钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目，鼓励、支持现有的工业企业进行技术升级改造。在城市建成区及其周边的重污染企业，应当逐步进行搬迁改造或者转型退出。; 项目不属于钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目。. 6; 对不经过排气筒集中排放的大气污染物，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、吸附、分解等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目所有产污工序均进行密闭、局部封闭、集中收集，通过环保设施处理后有组织排放. 7; 石化、重点有机化工等工业企业应当建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄漏物料。; 项目不涉及石化、重点有机化工行业. 8; 生产、销售、使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。省人民政府质量技术监督部门应当会同环境保护等部门，定期制定、调整低挥发性有机物含量产品目录和高挥发性有机物含量产品目录并向社会公布。列入高挥发性有机物含量产品目录的产品，应当在其包装或者说明中予以标注。; 项目不涉及挥发性有机物. 9; 向大气排放恶臭气体的排污单位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施减少恶臭气体排放。; 本项目涉及恶臭气体的排放，通过增上生物除臭塔、喷洒除臭剂等措施减少恶臭气体排放。. 由上表可知，项目符合《山东省大气污染防治条例》的要求。 （4）与《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业[2023]34号）中《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》的符合性分析 表1-7 与《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（2023年版）符合性分析 序号; 产业分类; 产品; 核心装置; 对应国民经济行业小类. 1; 炼化; 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品; 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）; 原油加工及石油制品制造（2511）. 乙烯、对二甲苯（PX）; 乙烯装置、PX装置; 有机化学原料制造（2614）. 2; 焦化; 焦炭; 焦炉; 炼焦（2521）. 3; 煤制液体燃料; 煤制甲醇; 煤气化炉、合成塔; 煤制液体燃料生产（2523）. 煤制烯烃（乙烯、丙烯）. 煤制乙二醇. 4; 基础化学原料; 氯碱（烧碱）; 电解槽; 无机碱制造（2612）. 纯碱; 碳化塔; 无机碱制造（2612）. 电石（碳化钙）; 电石炉; 无机盐制造（2613）. 黄磷; 黄磷制取设备; 其他基础化学原料制造（2619）. 5; 化肥; 合成氨、尿素; 合成氨装置; 氮肥制造（2621）. 磷酸一铵、磷酸二铵; 氨化装置; 磷肥制造（2622）. 6; 轮胎; 子午胎、斜交胎、摩托车胎等轮胎外胎，不包括内胎和轮胎翻新; 密炼机、硫化机; 轮胎制造（2911）. 7; 水泥; 水泥熟料; 水泥窑; 水泥制造（3011）. 水泥粉磨; 水泥磨机、预粉磨主电动机; 水泥制造（3011）. 8; 石灰; 生石灰、消石灰、水硬石灰; 石灰窑; 石灰和石膏制造（3012）. 9; 平板玻璃; 普通平板玻璃，浮法平板玻璃，压延玻璃，不包括光伏压延玻璃、基板玻璃; 玻璃熔炉; 平板玻璃制造（3041）. 10; 陶瓷; 建筑陶瓷，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等; 辊道和隧道窑; 建筑陶瓷制品制造（3071）. 卫生陶瓷; 隧道窑; 卫生陶瓷制品制造（3072）. 11; 钢铁; 炼钢用生铁、熔融还原铁; 高炉，氢冶金、Corex、Finex、HIsmelt还原装置; 炼铁（3110）. 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢; 转炉; 炼钢（3120）. 电弧炉、AOD炉. 12; 铸造用生铁; 铸造用生铁; 高炉; 炼铁（3110）. 13; 铁合金; 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品; 矿热炉、电弧炉、高炉; 铁合金冶炼（3140）. 14; 有色; 氧化铝; 煅烧或焙烧炉; 铜冶炼（3216）. 电解铝，不包括再生铝; 电解槽. 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜; 电解槽; 铜冶炼（3211）. 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌; 电解槽; 铅锌冶炼（3212）. 15; 铸造; 黑色金属铸件; 电炉等熔炼设备、造型设备; 黑色金属铸造（3391）. 有色金属铸件; 有色金属铸造（3392）. 16; 煤电; 电力（燃煤发电，包含煤矸石发电）; 抽凝、纯凝机组; 火力发电（4411）. 电力和热力（热电联产）; 抽凝机组; 热电联产（4412）. 背压机组. 本项目属于“C3024轻质建筑材料制造、N7723固体废物治理”，不属于上述“两高”行业。 （5）与《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）的符合性 表1-8与《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）符合性分析 文 件要 求; 具体规定; 本项目情况; 符合 情况. 坚决淘汰落后产能; 严格落实《产业结构调整指导目录》，加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。; 项目不属于“淘汰类”项目。; 符合. 严把准入关口; 坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入，严禁新增水泥熟料、粉磨产能。; 项目不属于两高项目。; 符合. 综上，项目建设符合《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）要求。 （6）与关于印发《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》的通知（淄环委办〔2022〕10号）的符合性分析 表1-9项目与淄环委办〔2022〕10号的符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 提升氮氧化物治理水平; 6.耐火材料企业脱硝应采用 SNCR 或低氮燃烧技术等脱硝工艺（干燥窑、热处理窑除外），鼓励采用 SCR 脱硝工艺; 本项目脱硝使用 SNCR 工艺; 符合. 9.严禁使用含有其他杂质（导致异味、影响脱硝效率等）的 工业废氨水作为脱硝还原剂，脱硝还原剂氨水质量浓度控制在20%—25%为宜，尿素溶液质量浓度控制在 15%—25%为宜; 本项目使用尿素作为脱硝剂，尿素溶液质量浓度为25%; 符合. 提升二氧化硫治理水平; 11.煤电、燃煤锅炉（含高效煤粉炉）、砖瓦、玻璃、石灰窑等以煤炭或未净化处理煤气为燃料的企业，脱硫应采用石灰/ 石灰石—石膏法、干法、半干法等高效脱硫工艺，不宜使用单 碱法、双碱法脱硫，确保脱硫设施高效运行; 本项目脱硫使用石灰-石膏法; 符合. 12.要强化过程管理，严防出现治理设施处理能力偏小或反应剂用量不足的现象。采用湿法脱硫的，氧化风机和吸收塔循 环泵要“同启后停”，确保脱硫系统有效运行; 严格按照要求进行管理，确保脱硫系统有效运行; 符合. 提升颗粒物治理水平; 23.粉性原料、物料（含易起尘的粒状）等贮存场所要全密闭，非道路移动机械（铲车、挖掘机等）内部作业时宜安装并启用喷雾降尘装置; 本项目原料存放于密闭车间中，并进行洒水降尘; 符合. 24.粉状物料破碎、粉磨以及产品烘干、冷却、混料、包装等过程中产生的粉尘，要设置布袋除尘器或者其他粉尘收集处理设施进行有效收集处理。其中，要根据企业生产情况和布袋除尘器压差变化情况，合理确定反吹时间间隔与频次。; 本项目产尘环节均设置除尘设施收集产尘过程产生的粉尘，粉尘经除尘器处理后有组织排放; 符合. 25.厂内道路要全部硬化，地面要硬化或者绿化，不得出现裸露地面。定期对厂内及车间内道路、地面等进行洒扫保洁，原则上每周冲洗不少于1次，每天洒扫不少于2次，地面无积尘。; 本项目车间内全部硬化，无裸露地面，车间外道路全部硬化，本项目建成后将按照要求对厂内道路、车间地面进行冲洗，做到地面无积尘; 符合. 提升精细化管理水平; 28.企业要按照排污许可证相关要求，完整记录和保存生产设施运行、脱硫脱硝剂消费、活性炭等吸附剂更换、原辅料及能源消费、污染设施运行等台账信息，相关台账信息要与DCS记录一致。DCS记录应定期备份，保存时间不少于书面台账。; 本项目建成后将按照要求进行精细化管理; 符合. 30.废气处理系统应与生产工艺设备“同启同停”，企业要根据处理工艺，在治污设施操作规程中规定要操作方法，明确启停时间、温度、压力、烟气量等参数. 31.企业应建立健全大气污染治理责任制、管理制度和操作规程，定期开展专项培训或综合培训。其中，治污设施操作人员的专项培训，每季度至少开展一次公司级培训，每月至少开展一次车间级培训，考核合格后方可上岗。. 32.企业应建立治污设施运行巡查制度，定期巡查治污设施运行情况，巡查间隔时间不得超过半小时。治污设施运行参数要张贴悬挂于醒目位置，并明确异常问题的处理办法。巡查发现的问题要及时处置，不能整改的启用备用治污设施或有序停产，确保污染物达标排放. 坚决淘汰落后处理工艺; 全面淘汰除尘脱硫一体化、简易脱硫脱硝一体化、水洗法脱硫、氨法脱硫、生物脱硫以及无法实现精准管控的双碱法等脱硫工艺；全面淘汰微生物法脱硝及难以实现精准有效控制的氧化法脱硝和湿法脱硝工艺；全面淘汰水膜除尘、重力降尘、旋风除尘等单一措施除尘工艺。; 本项目产尘环节主要治污设施为脉冲袋式除尘器，其中平行窑天然气燃烧废气治理配套SNCR脱硝设施+石灰-石膏法+湿电除尘器，不属于上文中的淘汰工艺。; 符合. 综上分析，项目符合《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》的通知（淄环委办〔2022〕10号）中相关要求。 （7）与《固体废物再生利用污染防治技术导则》的相关符合性分析 表1-10项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合情况分析 导则要求 （与本项目相关）; 本项目措施; 符合性. 总体要求; 4.1 固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。; 本项目为固体废物产污环节均配套相关的通风及环保设备，完善相关职业卫生、安全和环评手续。; 符合. 4.2 进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。; 本项目固废采取平行窑协同处置的利用方式，满足政策要求。; 符合. 4.3 固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 本项目选址位于岭子镇大口村，主行业为C3024轻质建筑材料制造、N7723固体废物治理，本项目利用用污泥、脱硫石膏、污染土壤等作为原材料，有利于周边区域产业链延伸，提高上下游产业合作，符合淄博市“无废城市”的发展要求。; 符合. 4.4 固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。; 本项目目前正在环评阶段，设计、施工、验收和后期运行均会遵守国家现行的相关法律规定，同时会建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。; 符合. 4.5 应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。; 本项目固体废物利用过程工序的产污环节废气均进行收集送环保设备处理后有组织排放，本项目无组织废气为少量集气罩无法收集的废气，窑炉排气筒将根据当地生态环境主管部门要求是否安装自动监测。; 符合. 4.6 固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。; 本项目在采取相关污染防治措施后，经工程分析计算，各污染物排放均能满足国家和地方污染物排放标准和排污许可要求。; 符合. 4.7 固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB 34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。; 本项目使用固体废物生产混凝土砌块，生产的产品满足《轻集料及实验方法》（GB/T 1743.1-2010）产品质量标准，产品浸出液污染物浓度及放射性要求均满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）中重金属浸出要求。; 符合. 主要工艺单元污染防治技术要求; 5.1.1 进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。; 本项目固体废物明确利用的污泥、脱硫石膏、污染土等的理化性质，根据其特性采取相关的安全防护措施，其中污染物含量超过入厂标准的，不得入厂，以防引发有毒有害物质的超标排放及影响产品质量。; 符合. 5.1.2具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。; 本项目不涉及。; 符合. 5.1.3 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。; 本项目各原料仓库和生产车间均具备防杨撒、防渗漏、防腐蚀的要求，生产工序配套废气处理设施，本项目不产生生产废水，生活废水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运，配套相关噪声防治措施，按要求对窑炉排气筒进行在线监测。; 符合. 5.1.4产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ 2.1的要求。; 本项目固体废物利用过程工序的产污环节废气均进行收集送相关环保设备处理后有组织排放，本项目无组织废气为少量集气罩无法收集的废气。在采取相关污染防治措施后，经工程分析计算，各污染物排放均能满足国家和地方污染物排放标准和排污许可要求。; 符合. 5.1.5 应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。; 本项目固体废物利用过程工序的产污环节废气均进行收集送相关环保设备处理后有组织排放，本项目无组织废气为少量集气罩无法收集的废气。在采取相关污染防治措施后，经工程分析计算，各污染物排放均能满足国家和地方污染物排放标准和排污许可要求。; 符合. 5.1.6 应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554的要求。; 本项目污泥储存过程定期喷洒除臭剂并收集废气送生物除臭塔处理，烘干过程产生的恶臭气体经脱硫塔+湿电除尘器协同处置（氨溶于水后与烟气中的酸性气体中和，硫化氢与氧化钙和氢氧化钙反应）。; 符合. 5.1.7 产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。; 本项目生产过程中不产生冷凝液和浓缩液。本项目严格控制进厂污泥、脱硫石膏、污染土壤等原料的含水率，并禁止对其进行喷水，生产过程不会有渗滤液产生。; 符合. 干燥技术要求; 5.3.1干燥是用热空气、烟道气、红外线、水蒸气、导热油等热源加热烘干固体废物，除去其中所含的水分等溶剂，以达到减容、减量，便于处理、处置和再利用目的的过程。; 本项目干燥器烘干采用平行窑烟道气加热烘干污泥、脱硫石膏、污染土壤等原料，以降低物料含水率。; 符合. 5.3.2固体废物干燥技术包括喷雾干燥、流化床干燥、气流干燥、回转圆筒干燥、厢式干燥等技术。; 本项目采用气流干燥技术。; 符合. 5.3.3应根据固体废物的物理性质、化学性质及其他性质，结合干燥技术的适用性合理选择干燥技术。 溶液、悬浮液或泥浆状废物的干燥宜选择喷雾干燥技术；无凝聚作用的散粒状废物的干燥宜选择流化床干燥技术；粉粒状废物的干燥宜选择气流干燥技术；粒状或小块状废物的干燥宜选择回转圆筒干燥技术；少量热敏性、易氧化废物的干燥宜选择厢式干燥技术。; 本项目需烘干的原料采用气流干燥技术。; 符合. 5.3.4在干燥前明确固体废物的理化性质，以确定干燥介质的种类、干燥方法和干燥设备，具体包括： （1）物理性质。如主要组成、含水率、比热容、热导率等;液态废物还应明确浓度、粘度及表面张力等； （2）化学性质。如热敏性、毒性、可燃性、氧化性、酸碱度、摩擦带电性、吸水性等； （3）其他性质。如膏糊状废物的粘附性、触变性等。; 本项目在干燥前应明确污泥、脱硫石膏、污染土壤等原料的主要组成、含水率等理化性质。; 符合. 5.3.5有下列任一情况时，应选择闭路循环式干燥设备及废气处理设施，避免气体和颗粒状物质逸出造成大气污染。包括但不限于： （1）固体废物中含有挥发性有机类物质； （2）固体废物中含有有毒有害固体粉状物质； （3）固体废物中含有恶臭类物质； （4）固体废物干燥过程产生的粉尘在空气中可能形成爆炸混合物； （5）固体废物干燥过程中与氧接触易发生氧化反应的。; 本项目污泥干燥过程有恶臭气体产生（氨、硫化氢），废气采用闭路式干燥机，烘干废气和烟道气一同送湿法脱硫塔（高效石灰-石膏法）+湿电除尘器处理后有组织排放。; 符合. 5.3.6喷雾干燥系统配备的风机及各泵类，应采取有效的减振措施。; 本项目所有的泵类设备和风机均采取有效的减振、隔音措施。; 符合. 5.3.7干燥设备应按照要求定期停机，排空并清理设备内残余物。; 本项目干燥设备将按照要求停机维护，排空并清理设备内残余物。; 符合. 5.3.8固体废物干燥工艺单元独立排放污染物时，应配备废气收集和废气处理设施，以防止粉尘、恶臭、有毒有害气体等逸出引起的二次污染。; 本项目污泥干燥过程有恶臭气体产生（氨、硫化氢），废气采用闭路式干燥机，烘干废气和烟道气一同送湿法脱硫塔（高效石灰-石膏法）+湿电除尘器处理后有组织排放。; 符合. 破碎技术要求; 5.4.1破碎是通过机械等外力的作用，破坏固体废物内部的凝聚力和分子间作用力，使固体废物破裂变碎的过程。将小块固体废物颗粒通过研磨等方式分裂成细粉状的过程称之为磨碎。; 本项目固体物料不新增破碎研磨设备，采用原有项目的相关设备进行磨碎。; 符合. 5.4.2固体废物破碎技术包括锤式破碎、冲击式破碎、剪切破碎、颚式破碎、圆锥破碎、辊式破碎、球磨破碎等。; 本项目固体物料不新增破碎研磨设备。; 符合. 5.4.3易燃易爆或易释放挥发性毒性物质的固体废物，不应直接进行破碎处理。为防止爆燃，内部含有液体的固体废物(如废铅酸蓄电池、废溶剂桶等)在破碎处理前，应采用有效措施将液体清空，再进行破碎处理。含有不相容成分的固体废物不应进行混合破碎处理。; 本项目需破碎的物料为污泥、脱硫石膏、污染土壤等原料，不属于易燃易爆或释放挥发性毒性物质的固体。上述的原料不属于不相容固体。; 符合. 5.4.4废塑料、废橡胶等固体废物的破碎宜采用干法破碎；铬渣、硼泥等固体废物的破碎宜采用湿法破碎。; 本项目固体物料不新增破碎研磨设备。; 符合. 5.4.5固体废物破碎处理前应对其进行预处理，以保证给料的均匀性，防止非破碎物混入，引起破碎机械的过载损坏。; 本项目破碎前的物料部分进行烘干入仓，对磨粉的物料届时需进行检查，防止非破碎物混入。; 符合. 5.4.6固体废物粉磨过程应严格控制粉尘的颗粒度、挥发性和火源等，防止发生粉尘爆炸。; 本项目建成后严格落实安全三同时政策，防止发生粉尘爆炸。; 符合. 烧结技术要求; 5.10.1烧结是通过固体废物颗粒间的粘结以实现有害成分固定化的热处理过程。烧结适用于含重金属废物(含砷和含汞废物除外)的处理。; 本项目污泥、脱硫石膏、污染土壤等原料采用烧结的方式进行利用，本项目严格控制进厂原料中重金属含量，以满足产品质量标准和污染物排放标准。; 符合. 5.10.2固体废物的烧结技术包括抽风烧结和窑内烧结。抽风烧结分为连续式烧结和间歇式烧结，窑内烧结分为回转窑烧结和悬浮式烧结。; 本项目采用平行窑烧结。; 符合. 5.10.3含重金属废物的烧结处理应控制氧化还原气氛、烧结温度等，防止重金属的活化。; 本项目烧结温度最高1500℃，窑尾温度在300-400℃，大部分的重金属可在窑尾冷却进入砌块，少部分随烟气排放。; 符合. 5.10.4固体废物烧结过程的工艺布置应尽量减少物料的转运次数并降低其落差，以减少扬尘量。应对产生或散发的粉尘采取密封和收尘措施。; 本项目烧结采用平行窑烧结，配套相关湿法脱硫塔+湿电除尘器处理物料烧结过程产生的颗粒物。; 符合. 5.10.5固体废物烧结过程应推行清洁生产工艺，优化工程设计，实现常规污染物与二噁英协同减排；为减少二噁英等的产生与排放，可选用低氯化物含量原料、减少氯化钙使用、对原料进行除油预处理、增加料层透气性、采用粉尘返料造球等方式。; 本项目为减少二噁英的产生，严格控制物料中氯元素的含量（参照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）），本项目采用“原料污染物含量控制+“3T+E”燃烧工艺+湿法脱酸+湿电除尘”处理工艺，二噁英采用设常规污染物协同处理的方式进行处理。; 符合. 5.10.6固体废物烧结过程应采用循环技术减少烧结废气产生量和排放量。; 本项目烧结废气烟气直接引入干燥器进行余热利用，进一步降低了烟气温度，有利于重金属的冷凝沉降，降低了排放量。; 符合. 5.10.7固体废物烧结过程应防止噪声污染。工艺设计应选用低噪声工艺和设备。应对高噪声设备采取消声、减振或隔声等措施，确保设备运转时厂界噪声符合GB12348的要求。; 本项目产噪设备均配套了减振、隔音等措施降低噪声对厂界的贡献，确保厂界噪声符合GB 12348的要求; 符合. 固体废物建材利用污染防治技术要求; 6.1固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。; 本项目产品属于建筑材料，本项目所有产污环节均配套环保设施和噪声治理设施。; 符合. 6.2 利用固体废物生产水泥过程及产品的污染控制应满足GB30485、HJ662与GB30760的要求。; 本项目不属于水泥制造。; 符合. 6.3利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行。; 本项目砌块生产过程污染物均可以达标排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中“砖瓦工业”标准限值；氟化物、氯化氢、二噁英和各类重金属满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1中标准限值， VOCs和厂界无组织臭气浓度执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）标准限值。有组织氨、硫化氢和臭气浓度和无组织氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准。固体废物产品为砌块，其重金属有害物质可浸出重金属含量与GB30760中可浸出重金属含量数值相同，重金属浸出有毒物质含量满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）表3标准限值。; 符合. 6.4固体废物建材利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求。; 本项目各利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求。; 符合. 监测; （1）当首次再生利用除危险废物外的某种固体废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每周3次；连续二周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每年1次；若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复。 （2）固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是查对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染。; 拟建项目建成后按照导则要求对产品砌块进行监测；本项目建成后按照环评中的相关要求对周边的大气、土壤开展例行监测（本项目不涉及生产废水，无需开展地下水和地表水监测）。; 符合. 综上，本项目的利用满足《固体废物再生利用污染防治技术导则》的相关要求。 （8）与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》(环固体〔2022〕17号)符合性分析 表1-11 与环固体〔2022〕17号文符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 防控 重点; 重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 重点行业。包括重有色金属矿采选业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选)，重有色金属冶炼业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼)，铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业(电石法(聚)氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业)，皮革鞣制加工业等6个行业。; 本项目属于C3024轻质建筑材料制造、N7723固体废物治理，不属于所列重点行业。; 符合. 严格准入，优化涉重金属产业结构和布局; 严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。优化重点行业企业布局。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 项目符合“三线一单”、产业政策和行业环境准入管控要求。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》（2021年修订），项目属于鼓励类，不含限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备。; 符合. 七、健全标准，加强重金属污染监管执法; 强化重金属污染监控预警。加快推进废水、废气重金属在线监测技术、设备的研发与应用。建立健全重金属污染监控预警体系，提升信息化监管水平。 强化涉重金属污染应急管理。重点行业企业应依法依规完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期开展应急演练。; 企业届时按要求编制环境应急预案，并定期组织演练。制定了环境安全隐患排查治理措施; 符合. 综上，本项目的利用满足环固体〔2022〕17号的相关要求。 （9）与《山东省环境保护条例》符合性分析 表1-12 项目与《山东省环境保护条例》相关要求符合性 分类; 文件要求; 项目情况; 符合性. 保护和改善环境; 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 项目位于岭子镇大口村。; 符合. 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。; 项目各污染物均采取相应的处理措施，经预测后可以做到达标排放。项目排放总量满足总量控制指标; 符合. 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 项目将严格落实“三同时”制度，确保各污染治理设施运行正常; 符合. 排污单位可以委托具有相应能力的第三方机构运营其环境保护设施或者实施污染治理。委托运营不免除排污单位的责任。重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。对未实行自动监测的污染物，排污单位应当按照国家和省的规定进行人工监测，并保存原始监测记录。自动监测数据以及生态环境主管部门委托的具有相应资质的环境监测机构的监测数据，可以作为环境执法和管理的依据。排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外; 拟建项目排气筒及废水、噪声等均委托第三方按要求进行，项目进出固废均按要求建设管理台账; 符合. 各级人民政府及其有关部门应当加强重金属污染防治，确定重点防控的重金属污染地区、行业和企业，加强对涉铅、镉、汞、铬和类金属砷等加工企业的环境监管，推进涉重金属企业的技术改造和集中治理，实现重金属深度处理和循环利用，减少污染排放。禁止在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目; 拟建项目位于岭子镇大口村，不属于重金属重点行业和重点控制区; 符合. 综上，本项目的利用满足《山东省环境保护条例》的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 淄博西崇山矿业科技有限公司成立于2016年7月，是一家专业的高端纳米造型砂制造企业。淄博西崇山矿业科技有限公司于2017年7月委托山东华度集团有限公司编制了《淄博西崇山矿业科技有限公司年产10万吨纳米造型砂制品项目环境影响报告表》，并在2017年8月25日获得淄博市环境保护局淄川分局《关于淄博西崇山矿业科技有限公司年产10万吨纳米造型砂制品项目环境影响报告表的审查意见》（川环报告表[2017]656号）。后续企业在2018年2月组织自主验收，取得专家验收组的验收意见及签字后（见附件），按要求在淄川区人民政府网站进行网上公示。 2023年2月，淄博西崇山矿业科技有限公司的年产10万吨纳米造型砂项目通过了淄博市环境保护局淄川分局审批，审批文号川环报告表[2023]012号，现正在建设中。由于市场原因，该项目在一期工程完成后，将不再建设原有二期项目，拟在原二期项目处改建6万吨/年混凝土砌块项目。据此企业重新进行了项目备案，项目代码2312-370302-89-01-270464。 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号），重新备案后的建设项目主要原辅材料变化，导致新增污染物排放量增加10%及以上，属于“重大变动”，故该项目需依法进行重新报批。 - 2、工程内容： 本项目总投资12000万元，本次改建项目在充分依托厂区现有工程内容基础上，在现有厂内西北部新建2条平行窑，建设两座联合生产车间，其他辅助及公共设施依托厂区现有工程内容，部分新建。拟建项目具体内容见表2-1。 表2-1项目主要工程内容 工程名称; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 平行窑; 2条; 新建. 1#联合生产车间; 6000平方米; 新建（含污泥和污染土储存间）. 2#联合生产车间; 2000平方米; 新建. 辅助工程; 办公室; /; 依托现有. 公用工程; 供水系统; 由淄川区岭子镇自来水管网; 依托现有，部分新建. 供电系统; 淄川区岭子镇供电所线路供给; 依托现有，部分新建. 供气系统; 淄博绿川燃气有限公司管道供给; 依托现有，部分新建. 环保工程; 噪声处理控制; 减振、隔声; 新建. 废水处理控制; 防渗旱厕、化粪池; 依托现有. 固废处理控制; 防渗的固废堆场; 依托现有. 废气处理控制; 本项目原料给料、输送和投料入平行窑过程产生的粉尘经集气罩收集后均由1#脉冲式布袋除尘器处理后经15米高DA001排气筒排放; 新增脉冲式布袋除尘器2台，SNCR脱硝+石灰石膏法处理后再经湿电除尘1套. 本项目窑炉烧制过程产生的废气均经SNCR脱硝+石灰石膏法处理后再经湿电除尘处理后经15米高DA002排气筒排放. 3、工程总投资及环保投资：总投资12000万元，环保投资300万元，占总投资的2.5%。 4、劳动制度及定员：改建项目职工定员10人，两班制倒班生产。无宿舍、食堂。 5、平面布置 ①地理位置：本项目位于山东省淄博市岭子镇大口村，现有项目厂区西北处，地理坐标为东经117°46'10.453"、北纬36°38'50.536"，详细地理位置见附图1。 ②周边关系：新建项目位于山东省淄博市岭子镇大口村，现有项目厂区西北60米处，项目东面为山，西面、南面为闲置厂房和北面为矿区。改建项目厂界西北方向距离小口村448米，朱家庄村1300米，西面距离小王庄村950米，西南距离大口村445米，宋家庄村1165米。地理位置优越，交通运输便利。周边关系详见附图2。 ③平面布置及合理性分析：本项目在厂区西北部新建平行窑2座，建设两座联合生产车间，其他辅助及公共设施依托厂区现有工程内容，部分新建。 项目生产总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料的输送简单化，方便了生产。厂区平面布置图详见附图3。 6、投产日期：项目拟于2026年12月份建成投产。 7、产品方案 本项目建成后产能见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模. 1; 混凝土砌块; 6万吨/年（合计3000万块标砖）. 8、主要原辅材料及能源消耗 （1）本项目主要原辅材料及能源消耗，具体情况见表2-3。 表2-3 主要原辅料及能源消耗 序号; 名称; 原料用量; 单位; 备注. 污泥; 50000; t/a; 入场污泥需经鉴定为一般工业固体废物（I类、II类均可），汽运，含水率约为60%。. 盐泥; 2000; t/a; 入场盐泥需经鉴定为一般工业固体废物（I类、II类均可），汽运，含水率约为30%。. 赤泥; 2000; t/a; 根据《危险废物排除管理清单》（征求意见稿）中：赤泥定性为一般工业固体废物，明确将pH值高于12.5的赤泥排除在清单外。项目使用赤泥pH10.6，属于一般工业固体废物，含水率约30%。. 抛光泥; 1000; t/a; 入场抛光泥需经鉴定为一般工业固体废物（I类、II类均可），汽运，含水率约为30%。. 废玻璃钢; 1000; t/a; 玻璃钢加工企业产生的下脚料. 粉煤灰; 3000; t/a; 从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物，含水率约为10%。. 脱硫石膏; 5000; t/a; 含硫废气处理产生的脱硫石膏，含水率约为10%. 建筑垃圾; 2000; t/a; 指建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程所产生的渣土、弃土弃料、淤泥及其他废弃物，分为工程渣土、装修垃圾、拆迁垃圾、工程泥浆等。. 炉渣; 2000; t/a; 又称溶渣。火法冶金过程中生成的浮在金属等液态物质表面的熔体，其组成以氧化物（二氧化硅，氧化铝，氧化钙，氧化主要成分是 CaO、FeO、MgO、MnO（碱性氧化物）等，SiO2、P2O5、Fe2O3（酸性氧化物）等及 Al2O3(两性氧化物）镁）为主，还常含有硫化物并夹带少量金属。. 气化渣; 2000; t/a; 煤粉含水形成的半固体物，是煤炭生产过程中的一种产品，小于 200 目的微粒约占 70%～90%。持水性强，水分含量高。经圆盘真空过滤机脱水的煤泥含水一般在30%以上，热值为 12.5～20MJ/kg. 尾矿、矿石、毛石; 5000; t/a; 选矿中分选作业的产物中有用目标组分含量较低而无法用于生产的部分称为尾矿，主要成分为矿渣。. 污染土壤; 20000; t/a; 本项目所处置的污染土是指在土壤修复过程中产生的一般工业固体废弃物且能替代页岩资源的物料，其主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O、K2O。本项目使用污染土需经鉴定为一般固废（I类、II类均可）且不具备放射性，若鉴定为属于危险废物则必须委托有资质单位进行处置，建设单位不得进行利用。. 园林垃圾; 2000; t/a; 主要指园林植物自然凋落或人工修剪所产生的枯枝、落叶、谢花、树木与灌木剪枝及其他植物残体等。. 玉米秸秆; 2000; t/a; 玉米秸秆含有30%以上的碳水化合物、2%~4%的蛋白质和0.5%-1%的脂肪。. 石灰石粉; 1000; t/a; 主要成分为碳酸钙，作为原料固酸剂调节物料碱性组分比例使用，外购，汽运。. 天然气; 480; 万m3/a; 绿川燃气管道输送. 尿素脱硝剂; 70; t/a; 外购成品尿素脱硝试剂，浓度约25%. 氢氧化钙; 300; t/a; 配置脱硫试剂. 水; 2870; t/a; 岭子镇自来水管网提供. 电; 120; 万kwh/a; 由岭子镇供电局提供. 本项目所需固体废物主要来自于山东省淄博市淄川区辐射周边区县，原料均使用一般工业固体废物，项目原料用量根据市场及产品要求相应调整。项目原料来源广泛，可满足生产需求。 - （2）污染物质量控制 ①污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、污染土壤等入场质量控制与接收管理要求 建设单位需与产废单位签订合法有效的一般工业固体废物处置合同，合同中明确规定由产废单位提供污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、污染土壤等经鉴定为一般工业固体废物的鉴别报告和成分检测报告，明确原料固废的污染因子及特性；建设单位根据提供的检测报告初步判断该固废是否能够入厂利用，若不能入场处置则不予接收。若满足初步判断要求，则在污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、污染土壤等固废入厂前，建设单位通过与社会检测机构签订长期的委托检测合作协议，对拟入厂的固废进行抽样取样分析，出具检测报告后，根据检测报告结果确定污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、污染土壤等固废是否能入厂利用。 对于污染程度较轻的污染土和污染物含量较低的污泥、盐泥、赤泥、抛光泥等，在经过产废单位提供的检测报告及建设单位入厂抽样检测分析后，均满足要求的情况下方可进行利用；对于一些污染严重的土壤和污染物含量较高的污泥、盐泥、赤泥、抛光泥等，建设单位需进行多次进行抽样检测，全部满足要求后方可进行利用，若不满足要求的不得入场。 污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、污染土壤等供应单位应定期对固废的理化性质进行检测，分析其理化性质及重金属含量，建设单位定期对其进行入场原料抽检，对于泥质未能达到进厂标准的污泥、盐泥、赤泥、抛光泥或污染土暂停接收，建设单位采用通过书面形式通知其整改，待泥质达标后方可接收。本项目不得接收危险废物，产废单位应建立污泥管理台账和申报登记制度，并对台账内容、申报信息的真实性、准确性和完整性负责。本项目不得接收危险废物，产废单位应建立管理台账和申报登记制度，并对台账内容、申报信息的真实性、准确性和完整性负责。 检测机构须具备《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）中所要求的检测能力。对于污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、污染土壤等的成分分析，主要参照《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）附录A进行，分析项目包括：pH、SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O、K2O、Cl、S、F、Hg、As、Pb、Cd、Cr、Cu、Ni、Zn、Mn、Be、Sn、Sb、Tl、V、Co、Mo、水分、烧失量、低位热值及有机成分等。 ②入窑物料中重金属、氯元素、氟元素、硫元素要求。 <1>重金属元素限值 本项目入窑生料中重金属元素选择应尽量包含《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）中入窑生料所关注的重金属元素，故确定本项目主要关注的入窑物料中重金属为：砷(As)、铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、铜(Cu)、镍(Ni)、锌(Zn)、汞(Hg)、锰(Mn)。 目前国家及地方没有相关平行窑处置固体废物的入窑标准，则本项目入窑物料中重金属元素含量控制的确定综合《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），结合企业实际运行达标情况，确定入窑物料重金属含量限值，具体见下表。 表2-4入窑物料（干燥基）重金属含量限值（单位：mg/kg） 序号; 控制项目; 总控制限值(mg/kg); 数据来源. 1; 汞（Hg）; ＜1.5; 根据实际环保处理措施根据达标排放情况控制. 2; 铅(Pb); ＜1200. 3; 镉(Cd); ＜25. 4; 锌(Zn); ＜10000. 5; 铬(Cr); ＜1500. 6; 六价铬; ＜3; 《土壤环境质量 建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值. 7; 砷（As）; ＜40; 《土壤环境质量 建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值的2倍. 8; 铜（Cu）; ＜4000. 9; 镍（Ni）; ＜300. 10; 锰（Mn）; ＜384; 《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）. 11; 锑（Sb）; ＜360; 土壤环境质量 建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值2倍. 12; 铍（Be）; ＜58. 13; 钒（V）; ＜1504. 14; 钴（Co）; ＜140. 15; 铊（Tl）; ＜5; 参照儿童致死量限值5～7.5mg/kg. 16; 锡（Sn）; ＜1500; 根据实际环保处理措施根据达标排放情况控制. <2>氯和氟元素限值 为控制二噁英类排放及产品中的氯（Cl）和氟（F）元素的含量不对其应用过程中产品质量造成不利影响，《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）入窑物料中Cl含量不应大于0.04%，氟化物不应大于0.5%。为保证污染物可稳定达标排放，需控制进场原料中污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、污染土等氯元素的含量不得大于0.04%，氟元素含量不得大于0.15%。 <3>硫元素限值 为保证污染物可稳定达标，需控制进场原料固废的硫含量。根据《山东省土壤有效硫含量及分布》（杨力等，山东农业科学；1998年02期），山东省有效硫含量平均值为47.31mg/kg，最低为2.19mg/kg，最高799mg/kg，本项目按照污染土硫含量不得高于0.05%。根据《城市污水处理厂剩余污泥元素含量分析》（马蜀等，中国给水排水；第23卷第19期，2007年10月），城市污水厂污泥中硫元素约为0.74%～0.861%，结合淄博市相关污水厂污泥硫含量监测数据（齐城污水厂空干基硫0.79%，光大污水厂空干基硫1.45%），结合企业实际排污总量情况，本项目要求企业进场污泥空干基硫元素含量不得高于1.1%，其他原料固废硫含量不得超过污泥空干基硫元素含量。 <4>污染土有机物限值 污泥中有机物含量较高，烧失率也较高，盐泥、赤泥、抛光泥、污染土烧失率较低，成为最终产品中的主要成分，由于污染土中含有挥发性有机物，本项目对污染物中的挥发性有机物进行管控，为降低企业VOCs废气排放，挥发性有机物总含量不得高于0.5%。 （3）入场标准 ①污泥 综上所述，本报告对污泥入场标准控制如下。 表2-5 污泥入场标准控制值 序号; 控制项目; 总控制限值(mg/kg); 数据来源. 1; 重金属; 汞（Hg）; ＜1.5（干燥基）; 根据实际环保处理措施根据达标排放情况控制. 2; 铅(Pb); ＜1200（干燥基）. 3; 镉(Cd); ＜25（干燥基）. 4; 锌(Zn); ＜10000（干燥基）. 5; 铬(Cr); ＜1500（干燥基）. 6; 六价铬; ＜3（干燥基）; 《土壤环境质量 建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值. 7; 铜（Cu）; ＜4000（干燥基）; 《土壤环境质量 建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值的2倍. 8; 镍（Ni）; ＜300（干燥基）. 9; 砷（AS）; ＜40（干燥基）. 10; 锑（Sb）; ＜360（干燥基）; 土壤环境质量 建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值2倍. 11; 铍（Be）; ＜58（干燥基）. 12; 钒（V）; ＜1504（干燥基）. 13; 钴（Co）; ＜140（干燥基）. 14; 铊（Tl）; ＜5（干燥基）; 参照儿童致死量限值5～7.5mg/kg. 15; 锡（Sn）; ＜1500（干燥基）; 根据实际环保处理措施根据达标排放情况控制. 16; 锰（Mn）; ＜384（干燥基）; 《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）. 17; Cl含量; ＜0.04%（空干基）; 《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）结合实际环保处理措施根据达标排放情况控制. 18; F含量; ＜0.15%（空干基）. 19; S含量; ＜1.1%（空干基）; -. ②污染土 综上所述，本报告对污染土入场标准建议如下。 表2-6 污染土入场标准控制值 序号; 控制项目; 总控制限值(mg/kg); 数据来源. 1; 重金属; 汞（Hg）; ＜1.5（干燥基）; 结合实际环保处理措施根据达标排放情况控制. 2; 铅(Pb); ＜1200（干燥基）. 3; 镉(Cd); ＜25（干燥基）. 4; 锌(Zn); ＜10000（干燥基）. 5; 铬(Cr); ＜1500（干燥基）. 6; 六价铬; ＜3（干燥基）; 《土壤环境质量 建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值. 7; 铜（Cu）; ＜4000（干燥基）; 《土壤环境质量 建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值的2倍. 8; 镍（Ni）; ＜300（干燥基）. 9; 砷（As）; ＜40（干燥基）. 10; 锑（Sb）; ＜360（干燥基）; 土壤环境质量 建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值2倍. 11; 铍（Be）; ＜58（干燥基）. 12; 钒（V）; ＜1504（干燥基）. 13; 钴（Co）; ＜140（干燥基）. 14; 铊（Tl）; ＜5（干燥基）; 参照儿童致死量限值5～7.5mg/kg. 15; 锡（Sn）; ＜1500（干燥基）; 根据实际环保处理措施根据达标排放情况控制. 16; 锰（Mn）; ＜384（干燥基）; 《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）. 17; Cl含量; ＜0.04%（空干基）; 《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）结合实际环保处理措施根据达标排放情况控制. 18; F含量; ＜0.15%（空干基）. 19; S含量; ＜0.05%（空干基）; -. 20; 挥发性有机物含量; ＜0.5%; /. 9、运输管理要求 本项目污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、污染土壤等利用实现全过程管理，应根据《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）和《中华人民共和国土壤防治法》第四十一条规定“修复施工单位转运污染土壤的，应制定转运计划，将运输时间、方式、线路和污染土的数量、去向、最终处置措施等，提前报所在地和接受地生态环境主管部门”等要求建立管理台账和转移联单制度：污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、污染土壤等产废单位（修复施工单位）、利用单位应当建立管理台账，详细记录污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、污染土壤等产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告。制定严格的质管理监管制度。 污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、污染土壤等收集运输和责任法人由产废单位负责，运输需委托具有相应运输资质的单位进行运输，运输过程中严格实现密闭运输，运输车辆按照指定的路线运输，整个过程采用全封闭运输，整个过程采用全封闭自卸运输车辆，严禁跑冒滴漏及运输过程混入雨水，杜绝撒漏造成二次污染。 - 本项目一般工业固体废物的运输由产废单位负责，其运输工程不在本项目评价范围内。 10、主要生产设备 主要设备见表2-7。颗粒料及粉料料仓、计量配料线、倾斜式强力混合机、全自动油压成型机、全自动码垛机械手、干燥器、平行窑、包装机、风选机、磁选机、成块机等设备80台套。 表2-7 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 平行窑; /; 2座; 煅烧. 2; 颗粒料及粉料料仓; GZ5; 8台; 物料输送装置. 3; 计量配料线; --; 4条; 物料输送装置. 4; 倾斜式强力混合机; --; 6台; 物料混合装置. 5; 全自动油压成型机; B650; 8台; 物料成型装置. 6; 全自动码垛机械手; --; 8台. 7; 干燥器; --; 8台; 烘干装置. 8; 包装机; --; 6台; 包装装置. 9; 脉冲式布袋除尘器; 60000m³流量; 2台; 环保设备. 10; 湿电除尘器; --; 1台; 环保设备. 11; 石灰石膏法脱硫塔; --; 2套; 环保设备. 12; SNCR脱硝设备; --; 2套; 环保设备. 13; 除尘设备; 20000m³流量; 1套; 环保设备. 14; 生物除臭塔; --; 1套; 环保设备. 15; 两级活性炭吸附装置; --; 1套; 环保设备. 16; 风选机; YH-30型; 4台; 物料风选装置. 17; 磁选机; RCYD-10; 6台; 物料磁选装置. 18; 成块机; RDF-8000; 6台; 物料成型装置. 19; 打包机; 160型; 4台; 打包装置. 注：以上设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定淘汰类、限制类设备。 11、给排水 给水：新建项目用水由淄川区岭子镇自来水管网管道供给。 新建项目用水主要为生活用水、绿化用水、厂区洒水降尘用水、脱硫补充水和洗车平台清洗补充水。 （1）生活用水：改建项目职工定员10人，全年工作300天，厂内无食堂、宿舍，职工生活用水量参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）3.2.11工业企业建筑管理人员和车间工人生活用水定宜采用30~50L/人·班”，拟建项目倒班至生产，每人每日上1班，则职工生活用水量按照30L/人·天计，则项目职工生活用水量为90m3/a。 （2）绿化用水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），绿化用水按照按1.5L/（m2·次），项目绿化面积为100m2，年绿化天数为200天计，则该项目绿化用水量为30m3/a。 （3）生产用水：本项目生产用水为脱硫塔补充水，项目脱硫塔拟补充用水量为2100m3/a。 （4）厂区洒水降尘用水：项目厂区需每天进行洒水降尘，每日洒水降尘用水量为1m3，则项目建成后洒水降尘用水量为300m3/a。 （5）洗车平台清洗补充水：项目车辆冲洗用水不外排，经洗车平台沉淀池沉淀后循环使用，新鲜水年补充量为350m3/a。 排水：项目废水主要为职工生活污水。生活污水产生量按职工生活用水量80%计算，则生活污水量为72m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等。职工生活污水经化粪池预处理后，由环卫部门定期清运。 改建项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 改建项目水平衡图（单位：m3/a） 12、供电：本项目用电由淄川岭子镇供电所线路总计供给，项目用电量为120万kWh/a。 13、供气：本项目天然气用量为480万m3/a，由淄博绿川燃气有限公司管道供给。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程 （一）施工期 本项目位于山东省淄博市岭子镇大口村，在空地上新建车间，施工期主要是平整土地，生产车间为地上搭建。 噪声 施工期间 清理场地 土石方 基建工程 安装设备 扫尾 固废 扬尘 扬尘 扬尘 固废 扬尘 图2-4 施工期工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 1、废水 施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 2、废气 施工期废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，建材运输及道路扬尘等。 3、固体废物 施工期废渣主要是施工人员的生活垃圾和工程土建过程产生的废弃土石等建筑垃圾。 4、噪声与振动 施工过程采用的装载机、推土机、搅拌机等机械设备在运行时会产生一定量的噪声和振动。 5、水土流失 本项目平整土地后，对地面进行硬化，不开挖。水土流失影响很小。 （二）运营期 1、主要生产工艺 主要生产工艺流程如下： 图2-5-1项目烧结砌块生产工艺流程及产污环节图 图2-5-2项目非烧结产品生产工艺流程及产污环节图 （1）工艺简述： 烧结砌块：本项目原料由汽车运输至厂内后暂存至原料库，污泥、盐泥、赤泥、抛光泥等进行烘干，之后利用原有项目的破碎设备进行破碎，通过给料机给料，再经提升装置提升至平行窑顶部进行投料，输送至窑炉进行烧制，每窑工作时间为2h，高温烧制温度为1250～1300℃，煅烧后的混凝土砌块半成品经物料输送机（钢化输送带）转运至半成品拣选存储车间半成品仓库进行临时储存，半成品凉透后通过皮带机输送至手选室，经人工检选后的产品输送至半成品仓库进行储存。 - 非烧结产品：首先对原料进行人工预分拣，经输送设备输送，经筛分设备筛选、除铁器除铁、风选机粉碎后，再通过筛分设备进行筛选，根据原料的性质（软硬、粗细、干湿等）进行相应比例掺拌、混合、匀料，经过输送设备送入成型机，高温加压成型后，即得成品。 - （2）原料储存： - 该项目原料污染土污染物含水率约为20%，本项目进场要求污染物挥发性有机物总含量不高于0.5%，挥发性有机物含量较低，但储存过程依然会产生少量VOCs，污染物存放过程产生VOCs经储存间废气收集管路收集后送两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒DA004排放。由于污染土中含有机物，如喷淋降尘会造成污染土含水率较高不得不进行烘干，烘干会造成大量挥发性有机物排放，烘干过程同时烘干出大量水分，会造成后续末端处理设施无法进行有效的去除VOCs，故而污染土卸料过程不能进行喷淋抑尘，项目主要通过密闭间卸料降低无组织颗粒物排放。 原料污泥经过脱水、固化处理后，恶臭大大降低，根据同类企业现场考察结果，含水率60%污泥已无明显的臭味，但在厂内运输堆放期间仍会产生一定异味感，项目恶臭主要来自污泥贮存间，污泥其储存过程中会有恶臭气体挥发，主要成分为硫化氢、氨和臭气浓度。项目在污泥储存间设置废气收集管路收集后送生物除臭塔处理后经15m高排气筒DA004排放。同时污泥含水率较高约为60%，卸料过程同时在密闭间进行，卸料过程几乎无组织粉尘外泄。同时由于污泥含水率较高，未避免渗滤液产生，污泥卸料依然不能进行洒水抑尘。 （3）石灰-石膏法工艺原理： 采用石灰为吸收剂时，石灰粉经消化处理后加水制成吸收剂浆液。在吸收塔内，吸收浆液与烟气接触混合，烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应从而被脱除，最终反应产物为石膏。 脱硫反应：CaSO3+O2+2H2O=2CaSO4·2H2O。 （4）SNCR脱硝原理： SNCR脱硝技术即选择性非催化还原（Selective Non-Catalytic Reduction）技术，是一种不用催化剂，在850～1200℃的温度范围内，将含氨基的还原剂（尿素溶液等）喷入炉内，将烟气中的NOx还原脱除，生成氮气和水的清洁脱硝技术。 本项目脱硝反应： (NH2 )2CO+2NO2+O2→3N2+2CO2+4H2O (NH2 )2CO+4NO+O2→4N2+2CO2+4H2 （5）湿电除尘器工作原理： 湿式电除尘器和与干式电除尘器的收尘原理相同，都是靠高压电晕放电使得粉尘荷电，荷电后的粉尘在电场力的作用下到达集尘板/管。干式电收尘器主要处理含水很低的干气体，湿式电除尘器主要处理含水较高乃至饱和的湿气体。在对集尘板/管上捕集到的粉尘清除方式上WESP与DESP有较大区别，干式电除尘器一般采用机械振打或声波清灰等方式清除电极上的积灰，而湿式电除尘器则采用定期冲洗的方式，使粉尘随着冲刷液的流动而清除。 2、主要产排污环节 （1）大气污染物 本项目废气主要为混凝土砌块给料、输送过程和投料过程产生的颗粒物；产品烧制过程产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、重金属和二噁英；原料输送、存储过程产生的颗粒物；污泥储存过程中产生的恶臭气体以及污染土存储产生的少量VOCs。 （2）废水 本项目废水主要为职工生活污水。经化粪池预处理后，由环卫部门定期清运。 （3）噪声 本项目噪声主要为皮带机、给料机和风机等设备运转产生的噪声等，根据国内同类行业的车间内噪声值得经验数据，其噪声级在85~95dB(A)之间。 （4）固废 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）第6条6.1的要求：不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质，不作为固体废物管理。本项目除尘器收尘直接回用生产，所以不按固废进行处置。 本目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、脱硫石膏、湿电除尘产生的沉渣和洗车平台产生的沉泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程履行环境影响评价及竣工环境保护验收 表2-5 淄博西崇山矿业科技有限公司项目三同时落实情况表 工程名称; 环评批复; 验收批复; 生产情况. 年产10万吨纳米造型砂制品项目; 川环报告表[2017]656号; 2018年2月自主验收; 正常生产. 年产10万吨纳米造型砂项目（一期）; 川环报告表[2023]012号; 未验收; 未投产（在建中）. 二、排污许可手续办理情况 现有项目已进行排污许可登记（登记编号：91370302MA3CDPB96T001Y）。 三、核算现有工程污染物实际排放总量 1、废气 （1）污染物排放及达标情况分析 现有项目天然气热风炉和烘干机已长时间未使用，处于停用状态，因此有组织排放废气主要为造型砂生产过程产生的粉尘，分别经布袋除尘器处理后由DA001和DA002排气筒有组织排放原料储存过程产生的粉尘及生产过程中未经集气罩收集的粉尘。 无组织排放废气为。 根据2022年11月20日出具的山东润鲁建筑材料检测技术服务有限公司出具的监测报告（编号HJ2211-0047），现有项目废气检测结果见下表： 表2-6现有项目有组织废气排放检测结果 采样日期 检测点位; 2022年11月20日. 第1次; 第2次; 第3次; 平均值. 1#除尘器排气筒. 高度; 15m. 直径; 1.2m. 负荷; 80%. 烟温（℃）; 22.6; 22.9; 23.5; 23.0. 含湿量（%）; 2.68; 2.58; 2.63; 2.63. 烟气流速（m/s）; 9.7; 9.9; 10.2; 9.9. 标杆流量（m3/h）; 34828; 35529; 36325; 35561. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 8.2; 8.0; 7.7; 8.0. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.286; 0.284; 0.280; 0.283. 2#除尘器排气筒. 高度; 15m. 直径; 1.2m. 负荷; 80%. 烟温（℃）; 24.7; 25.8; 25.2; 25.2. 含湿量（%）; 2.33; 2.31; 2.29; 2.31. 烟气流速（m/s）; 10.4; 11.1; 10.8; 10.8. 标杆流量（m3/h）; 36927; 39515; 38512; 38318. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 7.3; 7.8; 7.6; 7.6. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.270; 0.308; 0.293; 0.290. 表2-7现有项目无组织废气排放检测结果 检测项目; 颗粒物（μg/m3）. 采样点位 采样时间; 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2022年11月20日; 14.10; 0.300; 0.367; 0.333; 0.333. DA001排气筒颗粒物最大排放浓度为8.2mg/m3，DA002排气筒颗粒物最大排放浓度为7.8mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”标准限值（颗粒物10mg/m3）。 由表2-7可知，现有项目厂界颗粒物浓度最大值为0.367mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界监控点浓度限值（1.0mg/m3）。 （2）污染物排放量 表2-8污染物有组织排放量计算 序号; 环保设备; 污染物; 出口平均速率kg/h; 年工作时间; 生产工况%; 满负荷有组织排放量t/a. 1; DA001排气筒; 颗粒物; 0.283; 2400h; 80; 0.849. 2; DA002排气筒; 颗粒物; 0.290; 2400h; 80; 0.87. 由于企业天然气烘干炉已停运6年多，故而最近的例行检测均未对天然气燃烧废气进行检测。本次环评引用2018年企业验收监测报告的数据。根据《淄博西崇山矿业科技有限公司年产10万吨纳米造型砂制品竣工环境保护验收意见》，验收总量核算二氧化硫排放量为0，氮氧化物排放量为0.192t/a。 表2-9污染物无组织排放量计算 序号; 产污工序; 污染物; 进口排放速率kg/h; 出口有组织排放速率kg/h; 年工作时间; 集气罩收集效率; 环保设施处理效率; 颗粒物产生量; 满负荷情况下无组织排放量. 1; 1#造型砂生产过程; 颗粒物; /; 0.283; 2400; 95%; 98%; 44.68t/a; 2.234t/a. 2; 2#造型砂生产过程; 颗粒物; /; 0.290; 2400; 95%; 98%; 45.79t/a; 2.29t/a. 备注：本次检测各工序生产工况均为80%. 该项目石子在料场内堆存无组织排放产生粉尘，无组织排放量按堆存物料量的十万分之一计，则无组织粉尘排放量约为1.01t/a；项目生产过程中未经集气罩收集的粉尘量为4.524t/a。因此，本项目无组织粉尘产生量为5.534t/a。项目原料仓库密闭，物料转运环节都在密闭的设备和地下进行，生产车间采取密闭措施，大部分粉尘在地下车间内沉降，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，当物料在库房内装卸时，可以减少粉尘排放90~95%。则本次计算按90%减少量，则粉尘无组织排放量为0.5534t/a。 综上所述：现有项目颗粒物有组织排放量为1.719t/a，有组织二氧化硫排放量为0，有组织氮氧化物排放量为0.192t/a，颗粒物无组织排放量为0.5534t/a，SO2、NOx、颗粒物有组织排放量满足淄博市环保局淄川分局2017年7月出具的《淄博西崇山矿业科技有限公司年产10万吨纳米造型砂制品项目》污染物总量确认书（ZBZL[2017]）污染物总量控制指标为烟粉尘1.899t/a、SO2：0.103t/a，NOx ：0.27t/a。 2、废水 厂区现有项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。 3、噪声 根据2022年11月20日山东润鲁建筑材料检测技术服务有限公司对厂界噪声的检测结果见下表。 表2-10现有项目厂界噪声检测结果 采样日期; 采样点位; 测量时段; 检测结果Leq dB（A）. 2022.11.20; 1#南厂界外1m处; 昼间; 58.0. 2#西厂界外1m处; 昼间; 56.6. 3#北厂界外1m处; 昼间; 54.3. 4#东厂界外1m处; 昼间; 53.9. 厂界昼间噪声监测值在53.9-58.0B(A)之间，夜间不生产，各监测点昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类声环境功能区标准。现有项目对周围声环境影响较小。 4、固废 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）第6条6.1的要求：不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质，不作为固体废物管理。本项目除尘器收尘直接回用生产，所以不按固废进行处置。 现有项目固体废物主要包括职工生活垃圾。生活垃圾产生量为3t/a，由环卫部门定期清运。 5、现有项目存在的问题及改进措施 车间内部分角落物料存放杂乱，企业应加强厂容厂貌建设，张贴管理制度，厂区内应根据功能划分区域，物料分区分类存放加强管理，保持厂区及车间整洁。 四、在建工程污染物排放总量 1、废气 （1）污染物排放情况 项目原料纳米造型砂密闭皮带机给料、输送过程和投料过程粉尘均经集气管路收集后由1#脉冲式布袋除尘器处理后经15米高DA001排气筒排放；窑炉烧制过程产生的废气经SNCR脱硝+石灰石膏法+湿电除尘器除尘后经15米高DA002排气筒排放；熟料半成品输送、储存过程产生的粉尘均经2#脉冲式布袋除尘器处理后经15米高DA003排气筒排放。 一期项目有组织排放量约为0.532t/a，无组织粉尘产生总量为0.369t/a。 已申请总量为：颗粒物1.064t/a，二氧化硫1.2t/a，氮氧化物6.174t/a；一期工程占用量：颗粒物0.901t/a，二氧化硫0.6t/a，氮氧化物3.087t/a，总量剩余为：颗粒物0.163t/a，二氧化硫0.6t/a，氮氧化物3.087t/a。 2、废水 项目生产过程，生产用水循环使用，无废水外排。废水主要为职工生活污水。 生活污水产生量为72m3/a，经化粪池处理后，由环卫部门定期清运不外排。 3、噪声 噪声主要为给料机、皮带机、除尘器设备和风机等设备运转产生的噪声等，根据国内同类行业的车间内噪声值得经验数据，其噪声级在85~95dB(A)之间。根据不同的噪声设备采取针对性的噪声治理措施如基础减振、柔性接口、隔音房、消音器、隔声罩等设施，采用消音措施后可削减现有源强20～25dB（A）。 4、固废 项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、石灰石膏法产生的脱硫石膏、湿电除尘产生的废沉渣和洗车平台产生的沉泥，集中收集后外售处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 一、环境功能区划 根据《淄博市城区环境空气质量功能区管理规定的通知》（淄政发[1999]113号）、关于印发《淄博市城区噪声标准适用区域划分及管理规定》的通知（淄政办字[2019]43号）及淄博市水资源管理办公室、淄博市水文局发布的《淄博市水功能区划》（2012.2）等文件，项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准适用区；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2标准；根据《淄博市地下水功能区划分及保护现状评价》，项目所在区的地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 ## 二、环境质量现状 #### 1、环境空气质量 （1）基本污染物 根据淄博市生态环境局网站公布的《生态淄博建设工作简报（淄简33号）》（2022年第1期）：2021年，全市良好天数222天（国控），同比增加4天。重污染天数13天，同比增加1天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比改善17.6%；二氧化氮（NO2）35微克/立方米，同比改善7.9%；可吸入颗粒物（PM10）77微克/立方米，同比改善11.5%；细 颗粒物（PM2.5）47微克/立方米，同比改善14.5%；一氧化碳（CO） 1.6毫克/立方米，同比改善15.8%；臭氧（O3）183微克/立方米，同比改善37%。全市综合指数为5.09，同比改善10.9%。其中，淄川区2021年度污染物浓度统计如下： 其中，淄川区空气环境质量指标如下： 表3-1 环境空气质量状况一览表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 浓度，mg/m3; 0.0165; 0.033; 0.085; 0.046. 年均浓度限值，mg/m3; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035. 根据上表，PM2.5和PM10年均浓度不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准限值要求。根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》（淄政字〔2021〕107号），淄博市将开展一系列大气污染治理工程改善区域环境，推动NOx深度治理工程、VOCs综合治理工程、O3和PM2.5协同管控体系，到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。区域环境空气质量将持续改善。 （2）特征因子 本次现状监测过程中，山东环澳检测有限公司于2024年3月13日~19日对区域小口村点位大气环境中六价铬、砷、锑、铜、锰、镉、镍、铅、汞、铊、钴、二噁英、氨、氟化物、非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢、臭气浓度指标进行了采样。监测结果详见下表： 表3-2-1 本项目日均值检测结果表 检测项目; 检测点位; 小口村. 单位; 检出限; 2024.3.13; 2024.3.14; 2024.3.15; 2024.3.16; 2024.3.17; 2024.3.18; 2024.3.19. 六价铬; ng/m3; 0.005; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 砷; ng/m3; 0.2; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 锑; ng/m3; 2; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铜; μg/m3; 0.2; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 锰; μg/m3; 0.2; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 镉; μg/m3; 0.05; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 镍; μg/m3; 0.5; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铅; μg/m3; 0.009; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 汞; μg/m3; 0.003; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铊; ng/m3; 0.03; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 钴; ng/m3; 0.03; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二噁英; pg/m3; /; 0.0092; 0.010; 0.011; 0.0096; 0.010; 0.0098; 0.011. 注：ND为未检出，标识检测结果小于方法检出限. 表3-2-2 本项目小时值检测结果表 检测点位; 小口村. 检测项目; 氨（mg/m3）; 氟化物（μg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）; 氯化氢（mg/m3）; 臭气浓度. 采样时间; 检测结果. 2024.3.13; 1次; 0.05; 0.78; 0.85; 0.002; ND; ＜10. 2次; 0.07; 0.85; 0.79; 0.002; ND; ＜10. 3次; 0.09; 0.92; 0.84; 0.001; ND; ＜10. 4次; 0.05; 0.66; 0.92; 0.003; ND; ＜10. 2024.3.14; 1次; 0.11; 0.80; 0.86; 0.002; ND; ＜10. 2次; 0.10; 0.87; 0.80; 0.003; ND; ＜10. 3次; 0.09; 0.91; 0.85; 0.002; ND; ＜10. 4次; 0.07; 0.66; 0.94; 0.002; ND; ＜10. 2024.3.15; 1次; 0.06; 0.72; 0.82; 0.001; ND; ＜10. 2次; 0.10; 0.59; 0.86; 0.001; ND; ＜10. 3次; 0.08; 0.78; 0.85; 0.004; ND; ＜10. 4次; 0.05; 0.95; 0.77; 0.002; ND; ＜10. 2024.3.16; 1次; 0.06; 0.86; 0.90; 0.001; ND; ＜10. 2次; 0.09; 0.90; 0.84; 0.003; ND; ＜10. 3次; 0.11; 0.87; 0.92; 0.002; ND; ＜10. 4次; 0.07; 0.82; 0.87; 0.004; ND; ＜10. 2024.3.17; 1次; 0.12; 0.69; 0.85; 0.001; ND; ＜10. 2次; 0.10; 0.92; 0.76; 0.002; ND; ＜10. 3次; 0.06; 0.97; 0.80; 0.003; ND; ＜10. 4次; 0.08; 0.85; 0.89; 0.002; ND; ＜10. 2024.3.18; 1次; 0.09; 0.84; 0.74; 0.003; ND; ＜10. 2次; 0.07; 0.77; 0.82; 0.002; ND; ＜10. 3次; 0.10; 0.96; 0.77; 0.001; ND; ＜10. 4次; 0.05; 0.80; 0.94; 0.002; ND; ＜10. 2024.3.19; 1次; 0.08; 0.72; 0.86; 0.002; ND; ＜10. 2次; 0.12; 0.96; 0.82; 0.002; ND; ＜10. 3次; 0.07; 0.88; 0.78; 0.001; ND; ＜10. 4次; 0.11; 0.79; 0.85; 0.003; ND; ＜10. HCl、H2S、NH3、锰及其化合物能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1“其他污染物 空气质量浓度参考限值”要求；氟化物可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及附录A标准限值要求；非甲烷总烃满足在《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值；六价铬、砷、钴、铊、铜、锑、镉、镍、二噁英类无对应的短期浓度标准，不予评价，仅检测留作背景值。 2、地表水环境质量 该区域地表水为孝该区域地表水为白泥河（范阳河支流），该段功能区划分为地表水Ⅲ类。根据《2021 年 12 月份及全年环境质量情况通报（2022 年第 1 期）》（淄简 033 号），范阳河断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ 类水体标准。 3、声环境质量 经现场勘查，项目区周围为道路或其他企业，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 淄川区地处淄博市中部，由于长期的农业、工业生产活动，该区域的自然生态已为人工生态代替，人工植被以作物栽培为主，主要作物有玉米、小麦、棉花、蔬菜和瓜果。境内无国家重点保护动植物。本项目于现有厂区内进行，不新增占地，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水 本项目位于淄川区岭子镇，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不需开展环境质量现状调查。 7、土壤 本项目位于淄川区岭子镇，位于耐材工业园区内，土壤敏感程度为不敏感，本项目建成后基对周围土壤环境造成影响较小，可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外50米范围内无声环境保护目标。本项目环境保护目标情况一览表如下。 表3-3 主要环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离/m. 环境空气; 小口村; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类; NW; 448. 大口村; 居民区; W; 445. 声环境; 厂界外50m范围; （GB3096-2008）中的2类标准; ---; 50. 地表水; 白泥河（范阳河支流）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; NW; 405. 地下水; 厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值为昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-4。 表3-4工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; （GB12348-2008）2类标准. 2、废气 本项目施工期废气执行《山东省扬尘污染综合整治方案》、《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第311号，2018.1.24）等相关要求。 营运期颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中“砖瓦工业”标准限值；氯化氢、氟化物（以氟化氢计）、各类重金属和二噁英参照执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1标准执行。VOCs和厂界无组织臭气浓度执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）标准限值。有组织氨、硫化氢和臭气浓度和无组织氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准。 厂界颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中周界外浓度最高点限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。 综上，拟建项目污染物排放标准如下见表3-5。 表3-5项目废气排放执行标准 污染物名称; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 无组织排放浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 10; -; 厂界监控点浓度限值; 1.0. 二氧化硫; 50; -; 0.5. 氮氧化物; 100; -; -. 氟化物（以HF计）; 1; -; 0.02. 氯化氢; 10; -; -. 汞及其化合物; 0.05; -; -. 镉、铊、铅、砷及其化合物（以Cd+Tl+Pb+As计）; 1.0; -; -. 铍+铬+锡+锑+铜+钴+锰+镍+钒及其化合物（Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计）; 0.5; -; -. 二噁英; 0.1ngTEQ/m3; -; -. VOCs; 20; 3.0; 2.0. 氨; -; 4.9; 1.5. 硫化氢; -; 0.33; 0.06. 臭气浓度; 2000（无量纲）; -; 16（无量纲）. 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目新增有组织颗粒物排放量为1.985t/a、有组织二氧化硫排放量为3.458t/a，有组织氮氧化物排放量为4.396t/a，有组织VOCs排放量为0.18t/a。 由于公司年产10万吨纳米造型砂项目在一期工程完成后，将不再建设二期项目，原申请总量：颗粒物1.064t/a，二氧化硫1.2t/a，氮氧化物6.174t/a；一期工程占用量：颗粒物0.901t/a，二氧化硫0.6t/a，氮氧化物3.087t/a，总量剩余为：颗粒物0.163t/a，二氧化硫0.6t/a，氮氧化物3.087t/a。因此本项目还需申请总量：颗粒物1.822t/a，二氧化硫2.858t/a，氮氧化物1.309t/a，VOCs0.18t/a。 根据《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号）规定，该项目所需颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物四项污染物排放总量指标应按1:2替代，即需从现役污染源中调剂颗粒物3.644t/a，二氧化硫5.716t/a，氮氧化物2.618t/a，VOCs0.36t/a，方可达到污染物倍量替代要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响简要分析： 1、水环境影响分析 （1）施工废水 施工废水主要包括各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水以及施工现场的清洗废水等。施工废水中虽无大量有毒有害污染物质，但其中可能会含有较多的泥土、砂石和一定的地表油污和化学物品。废水中主要以SS污染为主，其值为400～1000 mg/l，施工泥浆水和工地雨水若不经处理，直接排入城市污水管网将造成下水道阻塞，使区域排水不畅，造成地面积水，严重时影响区域环境和城市交通等。建议施工单位在现场建沉淀池，施工废水进行适当的沉淀处理后回用，沉淀下的泥浆或固体废弃物，应与建筑垃圾一起处置，不得混入生活垃圾中。经过处理后，不会对周围环境产生影响。 （2）生活污水 厂区施工人员相对集中，大多数来之附近地区，不在施工现场吃饭、住宿等，每天只有2人轮流值班。施工作业高峰期人数为10人，施工人员生活污水产生量按40L/日·人计算，项目生活污水日排放量约为0.4m3/d，主要污染物为COD、氨氮等。依托厂内化粪池，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。 2、环境空气影响分析 （1）扬尘、粉尘 本项目在施工期主要污染物是扬尘、粉尘。施工期扬尘、粉尘污染主要来自以下几个方面： ①水泥、砂石、粘土等建筑材料，如运输、装卸、仓储方式不当； ②平整场地时会产生扬尘和粉尘； ③物料运输车辆在施工道路及施工场地运行过程中将产生大量尘土。 扬尘产生几率与土方的含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速为4.0m/s，因此产生粉尘的可能性较小；但工程所需材料粒度较小，为扬尘形成提供了可能条件。 据类比资料实测结果，在风速4.0m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见下表。 表4-1 施工现场下风向不同距离的扬尘浓度 单位：mg/m3 距离 污染物; 1m; 25m; 50m; 80m; 150m. TSP; 3.744; 1.630; 0.785; 0.496; 0.246. 可见，在不利天气条件下，施工扬尘可在150m范围内超过国家二级标准，对大气环境可造成不利影响；150m范围外，一般不会有大的影响。如果在土方开挖和回填、材料运输等过程中，不采取有效的防尘措施，产生的粉尘将对下风向区域、植被产生较大的污染影响，在有超过启动风速的天气里，会对周围空气环境产生严重的污染。此外， 工地的工作人员会受到一定程度的影响，建议工人佩带口罩，并且从源头上减轻污染，车辆驶进施工场地时必须减速行驶，并且采取洒水措施，禁止大风天气施工，并制定合理施工计划。并对易产生粉尘的建筑材料设临时仓库，避免散装水泥、黄沙等物料长期露天堆放在工地，尽量将粉尘对施工人员及周围环境的危害降到最低。要求运输车辆离开施工场地时，必须进行冲洗，以免将粉尘带到公路上，对其它过往车辆产生影响。采取上述措施后，粉尘影响和污染程度会明显降低。 （2）汽车尾气 机动车辆运行过程中所排放的尾气是流动污染源。 施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等。 一般燃汽油和柴油卡车排放的尾气中颗粒物、CO、NOx等有害物质排放量见下表。 表4-2 汽车排气中有害物排放量 燃料; THC; 颗粒物; CO; NOx; 单位. 燃汽油; 1.23; 0.56; 5.94; 5.26; g/Km. 燃柴油; 77.8; 61.8; 161.0; 452.0; g/h. 施工场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点： ①车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式； ②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小； ③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较小。 因此建议尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。另外，应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。 3、声环境影响预测分析 （1）施工噪声源调查 工程施工过程中所用机械设备种类较多，工程施工使用的机械主要有装载机、推土机、卡车、混凝土搅拌机等。表4-3列出常用施工机械设备在作业期间所产生的噪声值。 表4-3 主要机械设备的噪声值 单位：dB(A) 序号; 机械类型; 声源特点; Lmax[dB(A)]（测点与设备距离1m）. 1; 轮胎式装载机; 不稳态源; 90. 2; 推土机; 流动不稳态源; 86. 3; 卡车; 流动不稳态源; 92. 4; 混凝土搅拌机; 固定不稳态源; 91. （2）施工期噪声影响预测 施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： - Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL 式中: Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源ΔL取零。各类施工机械在不同距离外的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见下表。 表4-4 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 机械类型; 噪声预测值. 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 500m. 轮式装载机; 56; 50; 46; 44; 40; 36. 推土机; 52; 46; 42; 40; 36; 32. 卡车; 58; 52; 48; 46; 42; 38. 混凝土搅拌机; 57; 51; 47; 45; 41; 37. （3）施工期噪声影响评价 根据上表的预测结果，施工期各施工机械所产生的噪声在50m内约为52-58dB(A)之间，满足2类区昼间标准。由于本项目200m范围内不涉及居民区等环境敏感点，且施工期比较短，因此只要加强施工期环境管理，项目施工期对声环境影响很小。 4、固体废物环境影响分析 （1）施工垃圾 本项目施工垃圾主要来源于施工前期平整土地过程中以及清除原有生长在地面上的杂草等过程中，该过程产生大量的固体废物；工程进入施工阶段要产生的建筑垃圾，主要是一些废弃的砖瓦沙石、水泥以及装修废弃物等。如任意排放，可造成将来厂区内土壤破坏，如土壤板结等，给未来厂区绿化造成困难。针对各废弃物的性质，建议建筑垃圾应及时清运至建筑工地作地基填土使用；施工区域内的作物杂草，清运至垃圾箱中，送垃圾站统一处理。通过采取上述措施后，对环境影响不大。 - 施工人员生活垃圾 施工期施工人数最高为10人，且大多来自附近区域，食宿不在施工现场，每天只有2人轮流值班，故生活垃圾排放量较小，按每人每天0.5kg计算，整个施工期产生垃圾量为5kg/d，为保护环境，可修建临时垃圾堆放点，生活垃圾集中堆放后定期清运，在采取上述措后，对环境影响不大。因此，本项目固废物不会对外界环境产生不利影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气污染物 （一）产排污环节、污染物及污染治理设施 表 4-5 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 排放形式; 污染物; 产生情况; 治理措施; 收集效率%; 去除率%; 排放情况; 排放标准; 工作时间h; 排气筒编号; 排放工况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 是否是可行技术; 治理工艺; 处理能力m3/h; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 污泥储存过程产生的恶臭气体; 有组织; 氨; 0.9; 0.0194; 0.154; 是; 生物除臭塔; 21600; 90; 50; 0.5; 0.01; 0.077; /; 4.9; 7920; DA001; 正常工况. 硫化氢; 5.4×10-4; 1.2×10-5; 0.00009; 90; 50; 3×10-4; 6.3×10-6; 0.00005; /; 0.33. 臭气浓度; 1.84（无量纲）; -; -; 90; -; 0.92（无量纲）; -; -; 2000（无量纲）; /. 污染土储存过程中产生的废气; 有组织; VOCs; 25.3; 0.114; 0.9; 是; 两级活性炭吸附装置; 4500; 90; 80; 5.1; 0.023; 0.18; 20; 3; 7920; DA002. 烘干及窑炉尾气; 有组织; 颗粒物; 81.85; 4.911; 38.894; 是; 原料污染物含量控制+“3T+E”燃烧工艺+SNCR脱硝+湿法脱酸（高效石灰-石膏法脱硫）+湿电除尘+15m高排气筒; 60000; 100; 95; 4.1; 0.246; 1.95; 10; /; 7920; DA003. SO2; 242.6; 14.555; 115.273; 是; 100; 97; 7.3; 0.437; 3.458; 50; /. NOx; 15.42; 0.925; 7.327; 是; 100; 40; 9.25; 0.555; 4.396; 100; /. HCl; 8.33; 0.500; 3.959; 是; 100; 99; 0.083; 0.005; 0.040; 10; /. 氟化物; 32.90; 1.974; 15.633; 是; 100; 99; 0.329; 0.020; 0.156; 1; /. 镉+铊+铅+砷及其化合物; 镉; 0.0189; 0.0011; 0.009; 是; 100; 95; 0.0011; 0.0001; 0.0005; /; /. 铊; 0.3788; 0.0227; 0.18; 是; 100; 95; 0.0189; 0.0011; 0.009; /. 铅; 0.9091; 0.0545; 0.432; 是; 100; 95; 0.0455; 0.0027; 0.0216; /. 砷; 0.0905; 0.0054; 0.043; 是; 100; 95; 0.0046; 0.0003; 0.0022; /. 小计; 1.3973; 0.0838; 0.664; 是; 100; 95; 0.089; 0.0042; 0.0333; 1; /. 汞; 0.1136; 0.0068; 0.054; 是; 100; 95; 0.0057; 0.0003; 0.0027; 0.01; /. 铍+铬+锡+锑+铜+钴+锰+镍+钒及其化合物; 铍; 0.0442; 0.0027; 0.021; 是; 100; 95; 0.0023; 0.0001; 0.0011; /; /. 铬; 1.1364; 0.0682; 0.54; 是; 100; 95; 0.0568; 0.0034; 0.027; /. 钴; 0.1052; 0.0063; 0.05; 是; 100; 95; 0.0053; 0.0003; 0.0025; /. 铜; 3.0303; 0.1818; 1.44; 是; 100; 95; 0.1515; 0.0091; 0.072; /. 锑; 0.2736; 0.0164; 0.13; 是; 100; 95; 0.0137; 0.0008; 0.0065; /. 锰; 0.2904; 0.0174; 0.138; 是; 100; 95; 0.0145; 0.0009; 0.0069; /. 镍; 0.2273; 0.0136; 0.108; 是; 100; 95; 0.0114; 0.0007; 0.0054; /. 锡; 1.1364; 0.0682; 0.54; 是; 100; 95; 0.0568; 0.0034; 0.027; /. 钒; 1.1385; 0.0683; 0.541; 是; 100; 95; 0.057; 0.0034; 0.0271; /. 小计; 7.3823; 0.4429; 3.508; 是; 100; 95; 0.3693; 0.0222; 0.1755; 0.5; /. 二噁英; 0.9; 0.054; 430; 是; 100; 90; 0.09; 0.0054; 43; 0.1; /. ngTEQ/m3; mgTEQ/h; mgTEQ/a; ngTEQ/m3; mgTEQ/h; mgTEQ/a; ngTEQ/m3. NH3; 9.5; 0.57; 4.514; 是; 100; 50; 4.8; 0.285; 2.258; 8; /. H2S; 0.004; 0.00025; 0.002; 是; 100; 50; 0.002; 0.00013; 0.001; /; 0.33. 臭气浓度; 14.8; -; -; 是; 100; 100; 7.4; -; -; 2000（无量纲）; /. 卸料、储存、输送、给料; 有组织; 颗粒物; 106.52; 2.13; 3.515; /; 布袋除尘+15m排气; 20000; 95; 99; 1.06; 0.021; 0.035; 10; /; 1650; DA004. 污泥储存过程产生的恶臭气体; 无组织; 氨; /; 0.002; 0.017; /; /; /; /; 0; /; 0.002; 0.017; 厂界1.5; /; 7920; /. 硫化氢; /; 0.000001; 0.00001; /; /; /; /; 0; /; 0.000001; 0.00001; 厂界0.06; /; /. 污染土储存过程中产生的废气; 无组织; VOCs; /; 0.013; 0.1; /; /; /; /; 0; /; 0.013; 0.1; 厂界2.0; /; 7920; /. 卸料、储存、输送、给料; 无组织; 颗粒物; /; 0.112; 0.185; /; /; /; /; 0; /; 0.112; 0.185; 厂界1.0; /; 1650; /. 表 4-6 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口 内径（m）; 排气温度（℃）. 经度、纬度. 1; DA001; DA001排气筒; 一般排放口; 117.786589°E，36.656237°N; 15; 0.3; 25. 2; DA002; DA002排气筒; 一般排放口; 117.785629°E，36.625597°N; 15; 0.3; 25. 3; DA003; DA003排气筒; 一般排放口; 117.773476°E，36.649456°N; 15; 0.8; 30. 4; DA004; DA004排气筒; 一般排放口; 117.769262°E，36.635936°N; 15; 0.3; 25. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （二）源强核算过程： 1、污染物排放情况核算 （1）污泥储存过程产生的恶臭气体 1）氨和硫化氢 拟建项目原辅料为含水率不一的污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、废玻璃钢、粉煤灰、脱硫石膏、建筑垃圾、炉渣、气化渣、尾矿、矿石、毛石、污染土壤、园林垃圾、玉米秸秆等，恶臭主要来源为污泥，而污泥经过脱水、固化处理后，恶臭大大降低，根据同类企业现场考察结果，含水率60%污泥已无明显臭味，但在厂内运输堆放期间仍会产生一定异味感，拟建项目恶臭主要来自污泥贮存间。建议企业对原辅料及时投入生产，减少堆放时间，喷洒除臭剂等措施降低恶臭气体产生。恶臭类物质主要来自微生物还原性代谢物质，恶臭主要由H2S、NH3、挥发酸、硫醇类等组成，以H2S和NH3为主要恶臭类污染物。 本项目污泥存放过程产生的恶臭气体污染源的确定参照城镇污水厂污泥脱水机房的源强。根据有关资料，恶臭污染物NH3和H2S在脱水机房的排放系数见下表。 表4-7 污水厂污泥脱水间单位面积排放源强 单位mg/s·m2 构筑物名称; NH3; H2S. 脱水机房; 0.005; 0.3×10-5. 拟建项目污泥储存间面积为1200m2，则本项目污泥存放期间污泥储存间的源强见表4-8，污泥储存过程污染物产生量见表4-9。 表4-8 本项目污泥单位面积排放源强 单位kg/h 构筑物名称; NH3; H2S. 污泥储存间; 0.0216; 1.3×10-5. 表4-9 本项目污泥储存过程污染物产生量 单位t/a 构筑物名称; NH3; H2S. 污泥储存间; 0.171; 0.0001. 拟建项目废气经污泥储存间废气收集系统（收集效率90%）收集后，送生物除臭塔处理后经15m高DA001排气筒有组织排放。参考《城镇地下水污水处理设施通风与臭气处理技术标准》（DBJ/T15-202-2020）中的表4.2-1地下水污水处理设施臭气风量，选取污泥储存间、干污泥卸料装车转运间的换气次数为6次/h。拟建项目污泥储存间的体积为3600m3，计算污泥储存间生物除臭塔风量为21600m3/h。 本项目污泥储存间恶臭气体排放情况见表4-10。 表4-10 本项目污泥储存过程有组织污染物产排情况 污染因子; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 废气治理设施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 氨; 0.154; 0.0194; 0.9; 生物除臭，恶臭气体处理效率为50%，风机风量21600m3/h; 0.077; 0.010; 0.5. 硫化氢; 0.00009; 1.2×10-5; 5.4×10-4; 0.00005; 6.3×10-6; 3×10-4. 2）臭气浓度 根据国家环境保护恶臭污染控制重点实验室研究成果表明，阈稀释倍数即恶臭气体中某种恶臭物质的物质浓度与该成分的嗅阈值浓度的比值，单一恶臭污染物臭气浓度等于其阈稀释倍数。 本项目涉及恶臭气体为氨和硫化氢，我国从20世纪80年代开始恶臭污染物的研究，但一直没有形成一个系统的恶臭物质嗅阈值的测定方法，也没有进行嗅阈值的测定，通常引用日本的嗅阈值数据作为我国恶臭物质嗅阈值的参考，本次氨和硫化氢嗅阈值取值参照日本氨和硫化氢嗅阈值：1.5（10-6,V/V）和0.00041（10-6,V/V）。 氨嗅阈值浓度=17×1.5÷22.4=1.14mg/Nm3；硫化氢嗅阈值浓度=34×0.00041÷22.4=0.00062 mg/Nm3，则臭气浓度产排浓度详见表4-11。 表4-11 本项目污泥储存过程臭气浓度产排浓度 单位mg/m3 污染因子; 产生浓度（无量纲）; 排放浓度（无量纲）. 氨臭气浓度; 0.87; 0.44. 硫化氢臭气浓度; 0.97; 0.48. 总臭气浓度; 1.84; 0.92. - 污染土堆放过程产生的有机废气 拟建项目污染土储存过程中土壤中的部分挥发性有机物会发生挥发，由于污染物基本不含恶臭物质，储存过程基本不产生恶臭废气。拟建项目污染土储存间面积为237.5m2，储存间体积为712.5m2，参考《城镇地下水污水处理设施通风与臭气处理技术标准》（DBJ/T15-202-2020）中的表4.2-1地下水污水处理设施臭气风量，干污泥卸料装车转运间的换气次数为6次/h，则换气量为4275m3/h，本项目要求其环保设施风量不得低于4500m3/h。废气经收集后（收集效率90%）收送两级活性炭吸附装置处理后经15m高DA002排气筒排放。 本项目所在地常温为25℃且储存过程中无热源加热，类比《浙江寰龙环境科技有限公司年产20万方陶粒生产线循环化绿色技改项目环境影响报告书》（衢环龙建[2022]36号）污染土储存产污系数，本项目VOCs产生量按照污染土有机物含量0.5%，挥发量按照1%考虑，则污染土堆放过程挥发性有机物产排情况见表4-12。 表4-12 污染土堆放过程中有机废气产生量核算表 名称; 原料（湿基）使用质量t/a; 入窑限值; 挥发量; 产生总量t/a; 有组织产生情况; 污染治理措施; 有组织排放情况. t/a; mg/m3; t/a; mg/m3. VOCs; 20000; 0.5%; 1%; 1; 0.9; 25.3; 两级活性炭吸附装置（风机风量4500m3/h，VOCs处理效率80%）; 0.18; 5.1. - 原料烘干过程产生的恶臭气体 由于拟建项目污染土含水率较低（20%）且部分污染土可能还有挥发性有机物、半挥发性有机物和石油烃类物质，烘干过程会产生大量有机废气，综合考虑污染土不进行烘干，仅对污泥、盐泥、赤泥、抛光泥进行烘干。烘干过程恶臭气体受热其挥发速率较正常堆放过程显著提升，但由于烘干后的烟气湿度较大且杂含窑炉煅烧尾气，烟气中水分、酸度较大，无法使用活性炭和生物除臭等措施进行处理，加上烘干过程恶臭浓度本身不大，氨可和烟气中的酸性气体反应，硫化氢可和氢氧化钙、氧化钙反应，此处恶臭依然采用脱硫塔协同处置烘干过程产生的氨气和硫化氢，处理后经15m高DA003排气筒排放。 拟建项目烘干烟气温度为干燥器顶部至尾部温度为300℃～40℃左右，参照《热强化有机污染物自土中挥发过程的试验与理论研究》（鹿亮亮等，岩土工程学报，第41卷 增刊2，2019年7月），当温度由40℃提升为80℃时挥发速率提升4～4.8倍，本项目恶臭挥发速率参照按照提升20倍计算，参照表4-8，烘干过程污泥排放源强见表4-13。 表4-13 本项目污泥烘干排放源强 单位kg/h 构筑物名称; NH3; H2S. 污泥储存间; 0.432; 2.6×10-4. 表4-14 本项目污泥烘干排放量 单位t/a 构筑物名称; NH3; H2S. 污泥储存间; 3.421; 0.002. 本项目烘干过程恶臭气体排放情况见表4-15。 表4-15 本项目污泥烘干过程污染物产排情况 污染因子; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 废气治理设施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 氨; 3.421; 0.432; 7.2; 湿法脱硫塔协同处理，恶臭气体处理效率为50%，风机风量60000m3/h; 1.711; 0.216; 3.6. 硫化氢; 0.002; 2.6×10-4; 0.004; 0.001; 1.3×10-3; 0.002. 臭气浓度; -; -; 12.7（无量纲）; -; -; 6.4（无量纲）. - 平行窑运行过程中产生的废气 本次平行窑污染物的排放按照最不利情况即全部产品为烧结砌块进行核算。拟建项目平行窑烟气主要污染物为烟尘、酸性组分（SO2、NOx、HCl、氟化物）、重金属和二噁英类物质等，拟建项目设置2条平行窑，配置1套废气治理系统，工艺拟采用“原料含量控制+“3T+E”燃烧工艺+SNCR脱硝+湿法脱酸（高效石灰-石膏法脱硫）+湿电除尘”工艺，共用1根15m高的排气筒。平行窑运行工作时间为7920h，窑头连续进料，窑尾连续出料不间断作业。 ①SO2 平行窑烧制过程采用天然气作为能源，但原料中均含有硫元素，平行窑煅烧过程有大量的二氧化硫产生。拟建项目煅烧物料主要成分为SiO2，Al2O3，Fe2O3，Na2O，K2O，MgO，CaO等，同时添加石灰石粉在煅烧过程中产生CaO进行固酸。根据《水泥窑协同处置危险废物污染控制标准》编制说明（征求意见稿），平行窑煅烧过程产生的二氧化硫会被碱雾物质吸收产生硫酸盐，80%以上随产品排出窑外，20%的作为污染物随烟气排放。根据查阅资料本项目控制原料进场硫含量不得高于0.05%，污泥空干基硫含量不得高于1.1%，结合物料本身具有固硫作用，同时在添加石灰石固化剂后，其固硫率按照80%计算。 参照《污染源源强核算技术指南 陶瓷制品制造》（HJ1096-2020）中窑炉二氧化硫的物料衡算计算公式，SO2排放量核算方法为： 式中：D窑 ——核算时段二氧化硫的排放量，t； B——核算时段内窑炉燃料消耗量，t或m3； KYRS——窑炉燃料硫分，固/液态燃料为收到基硫分，%；气体燃料以含硫量计，mg/m3×10-7； Kβ——燃料中硫生成二氧化硫的系数，根据燃料类型取值：燃煤取0.85，其他燃料取1.0； β——根据窑炉燃料类型不同取值：天然气燃料取1.0； P——核算时段内入窑的物料（坯料）消耗量，以干基计，t； KPS——入窑坯料的含硫量，%； Y——核算时段内入窑的釉料（含色料）消耗量，以干基计，t； KYS——釉料（含色料）的含硫量，%； D——核算时段内入窑的产品产量，以干基计，t； KCS——烧成产品中的含硫（以单质硫计），%； 拟建项目相关计算参数详见表4-16。 表4-16 计算参数一览表 参数名称; 取值. B; 4800000. KYRS; 200×10-7. Kβ; 1. β; 1. P; 65236.153. KPS; 0.8639. Y; 0. KYS; 0. D; 60983.985. KCS; 0.8312. 经计算二氧化硫产生量为115.273t/a，拟建项目拟新增高效脱硫塔同时对生产过程中产生的酸性废气HCl、氟化物、SO2进行处置，协同处理烘干产生的NH3和H2S。由于本项目酸性气体产生量较大，拟建项目要求湿法脱硫塔处理应为高效脱硫塔，根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018）附录B中B.4，高效石灰石-石膏湿法脱硫效率为95%～99.7%，本项目脱硫工艺为高效石灰-石膏法，脱硫工艺高度相似，本环评要求平行窑脱硫塔脱硫效率不得低于97%。则拟建项目二氧化硫产排情况详见表4-17。 表4-17 本项目煅烧过程二氧化硫产排情况 污染因子; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 末端废气治理设施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. SO2; 115.273; 242.6; 高效石灰-石膏法脱硫，脱硫效率97%，风机风量60000m3/h; 3.458; 7.3. ②NOx 焙烧过程中，NOx主要有三个来源：（1）废物自身具有的有机和无机含氮化合物在焚烧过程中与O2发生反应生成NOx；（2）助燃空气中的N2在高温条件下被氧化生成NOx；（3）助燃燃料燃烧生成NOx。 根据《水泥窑协同处置危险废物污染控制标准》编制说明（征求意见稿），在水泥窑煅烧过程中的NOx主要来源于空气中的N2，以及高温燃料中的氮和原料中氮化合物。在水泥窑生产中，热力型氮氧化物的排放是主要的，基本不受焚烧危险废物的影响。 拟建项目平行窑内的烧结温度较高，烧结温度为1200~1500℃，与水泥窑烧制温度相似，同时砌块生产过程氧含量更高，燃烧更为充分，生产煅烧过程中氮氧化物亦以热力型氮氧化物为主。 本项目使用原料为污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、废玻璃钢、粉煤灰、脱硫石膏、建筑垃圾、炉渣、尾矿、矿石、毛石、污染土壤、园林垃圾、玉米秸秆等，煅烧温度为1200～1500℃，原料和烧制条件与砖瓦行业极度相似。本项目氮氧化物产生量类比淄博天之润生态科技有限公司新型生态功能铺装材料生产线技术改造项目（张环审[2018]235号）。 表4-18 类比可行性分析 名称; 原辅料; 烧制工艺; 污染物名称; 类比污染物环节; 可类比性. 淄博天之润生态科技有限公司新型生态功能铺装材料生产线技术改造项目; 废耐火材料，赤泥，尾矿废渣，污泥，脱硫石膏，盐泥、废玻璃，石英尾矿，长石; 隧道窑烧制，烧制温度1200℃; 氮氧化物; 产生量; 可类比. 拟建项目; 污泥、盐泥、赤泥、抛光泥、废玻璃钢、粉煤灰、脱硫石膏、建筑垃圾、炉渣、气化渣、尾矿、矿石、毛石、污染土壤、园林垃圾、玉米秸秆等; 平行窑烧制，烧制温度1200~1500℃; 氮氧化物; 产生量. 根据淄博天之润生态科技有限公司现有自动监测折算满负荷氮氧化物排放量为9.13t/a，其中淄博天之润生态科技有限公司现有窑炉脱硝工艺为SNCR，脱硝效率为40%，则淄博天之润生态科技有限公司烧制的原料干基质量为13.5万t/a，氮氧化物产生量为15.217t/a。拟建项目烧制入窑干基为6.5万t/a，则不加控制措施时氮氧化物产生量为7.327t/a。拟建项目脱硝工艺采用SNCR工艺。SNCR在窑炉中脱硝效率为30～50%，为降低污染物产生量，拟建项目采取SNCR处理效率不得低于40%。则拟建项目氮氧化物产排情况见表4-19。 表4-19 本项目煅烧过程氮氧化物产排情况 污染因子; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 末端废气治理设施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. NOx; 7.327; 15.42; SNCR脱硝，脱硝效率40%，风机风量60000m3/h; 4.396; 9.25. - ③酸性组分（HCl、氟化物） 由于平行窑内呈碱性工作状态，所以物料中酸性物质可以与窑内碱性物质中和，如HCl和氟化物和碱性物质生成盐类物质固熔在砌块内。也就大大减少了HCl和氟化物的排放量。根据《水泥窑协同处置危险废物污染控制标准》编制说明（征求意见稿），含氟原料在烧成过程中会形成的氟化物会和Al2O3、CaO形成氟铝酸钙固溶于产品中带出窑外。90%—95%的氟元素会随产品带出窑外，极少部分随尾气排放。氯化氢在窑内与CaO反应产生CaCl2随产品带出窑外，与碱性金属氧化物反应生成NaCl、KaCl在窑内循环不断积蓄。通常情况下，97%以上的HCl在窑内被碱性物质吸收，随尾气排放到窑外的量很少。拟建项目煅烧物料主要成分为SiO2，Al2O3，Fe2O3，Na2O，K2O，MgO，CaO等，同时添加石灰石粉在煅烧过程中产生CaO进行固酸。本项目对HCl和氟化物固酸率照90%进行计算，本环评要求平行窑脱硫塔脱酸效率不得低于99%。则拟建项目HCl和氟化物产生情况见表4-20，产排情况见表4-21。 表4-20 HCl和氟化物产生情况一览表 单位t/a 污染物名称; 物料名称; 入场物料量（t/a）; 元素控制比例（%）; 元素质量（t/a）; 固化率; 污染物质量（t/a）. HCl; 污泥; 50000; 0.04%; 20; 90%; 2.056. 盐泥; 2000; 0.04%; 0.8; 90%; 0.082. 赤泥; 2000; 0.04%; 0.8; 90%; 0.082. 抛光泥; 1000; 0.04%; 0.4; 90%; 0.041. 废玻璃钢; 1000; 0.04%; 0.4; 90%; 0.041. 粉煤灰; 3000; 0.04%; 0.12; 90%; 0.012. 脱硫石膏; 5000; 0.04%; 2; 90%; 0.206. 建筑垃圾; 2000; 0.04%; 0.8; 90%; 0.082. 炉渣; 2000; 0.04%; 0.8; 90%; 0.082. 气化渣; 2000; 0.04%; 0.8; 90%; 0.082. 尾矿、矿石、毛石; 5000; 0.04%; 2; 90%; 0.206. 污染土壤; 20000; 0.04%; 8; 90%; 0.823. 园林垃圾; 2000; 0.04%; 0.8; 90%; 0.082. 玉米秸秆; 2000; 0.04%; 0.8; 90%; 0.082. 石灰石粉; 1000; 0.00%; 0; 0%; 0. 总计; 100000; -; 38.52; 90%; 3.959. 氟化物 （以HF计算）; 污泥; 50000; 0.15%; 75; 90%; 7.895. 盐泥; 2000; 0.15%; 3; 90%; 0.316. 赤泥; 2000; 0.15%; 3; 90%; 0.316. 抛光泥; 1000; 0.15%; 1.5; 90%; 0.158. 废玻璃钢; 1000; 0.15%; 1.5; 90%; 0.158. 粉煤灰; 3000; 0.15%; 4.5; 90%; 0.474. 脱硫石膏; 5000; 0.15%; 7.5; 90%; 0.789. 建筑垃圾; 2000; 0.15%; 3; 90%; 0.316. 炉渣; 2000; 0.15%; 3; 90%; 0.316. 气化渣; 2000; 0.15%; 3; 90%; 0.316. 尾矿、矿石、毛石; 5000; 0.15%; 7.5; 90%; 0.789. 污染土壤; 20000; 0.15%; 30; 90%; 3.158. 园林垃圾; 2000; 0.15%; 3; 90%; 0.316. 玉米秸秆; 2000; 0.15%; 3; 90%; 0.316. 石灰石粉; 1000; 0.00%; 0; 0%; 0. 总计; 100000; -; 148.5; 90%; 15.633. 表4-21 本项目煅烧过程HCl和氟化物产排情况 污染因子; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 末端废气治理设施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. HCl; 3.959; 8.33; 石灰-石膏法脱硫除酸，脱酸效率99%，风机风量60000m3/h; 0.040; 0.083. 氟化物; 15.633; 32.90; 0.156; 0.329. ④重金属组分 根据重金属的挥发特性，可将重金属分为不挥发、半挥发、易挥发、高挥发等四类重金属。不挥发类Cu、Cr、Ni、Mn等元素与砌块中的主要元素钙、硅、铝及铁和镁相似，完全被结合到砌块中，半挥发类As、Sb、Cd、Pb、Zn等元素在砌块煅烧过程中，首先形成硫酸盐和氯化物，这类化合物在700~900℃温度范围内冷凝，在窑内形成内循环，最终几乎全部进入砌块，随烟气带出窑系统外的量很少；易挥发类的Tl元素于520~550℃开始蒸发，在窑头物理温度最高可达到1500℃的温度区主要以气相存在，由于窑尾温度300~400℃，此时开始冷凝，93~98%都滞留在平行窑低温段内，其余部分可随窑灰带回窑系统，随废气排放的量少；高挥发类的Hg元素在约100℃温度下完全蒸发，所以不会结合在砌块中，本项目处置的污泥和污染土将汞元素含量进行限定，因此烧制过程中汞元素的蒸发有限。 根据《污水污泥页岩烧结制品的重金属固化与水环境浸出稳定性》（陈伟等），污泥与页岩复合高温烧制的页岩制品，高温烧制使得烧结制品具有非常致密的微观结构，同时重金属在烧结制品中易形成具有良好稳定性的尖晶石型矿物，使得污泥烧结制品中的重金属具有稳定固化状态。因此，产品烧成过程中不仅重金属挥发程度较低，而且砌块制品对重金属有更好的固化能力。重金属在平行窑的高温条件下，部分进入烟气，部分进入砌块瓷化。本次评价结合重金属挥发特性及重金属固化情况，确定重金属的分配系数，同时考虑烟气处理系统对重金属的去除作用。分配系数参考《固体废物生产水泥污染控制标准》编制说明(征求意见稿)表10及《水泥窑协同处置危险废物污执控制标准》编制说明(征求意见稿)表5相关排放系数中的不利数据。主要考虑原料中污染土及污泥中的重金属转化。 重金属废气经干燥器换热后进一步冷却至40℃左右，大部分重金属冷却为颗粒物，再经末端处理装置湿法脱酸（高效石灰-石膏法脱硫）+湿电除尘器处理后排放。环保设施设计废气处理量为60000m3/h，重金属协同处理效率按照95%进行考虑。 表4-22本项目污染土及污泥重金属比例 序号; 名称; 原料（干燥基）使用质量; 入窑限值mg/kg; 分配系数%; 产生量t/a; 排放量. 砌块; 废气; 砌块; 废气; t/a; mg/m3. 1; Hg; 36000; 1.5; 0; 100; 0; 0.054; 0.0027; 0.0057. 2; Pb; 36000; 1200; 99; 1; 42.768; 0.432; 0.0216; 0.0455. 3; Cd; 36000; 25; 99; 1; 0.891; 0.009; 0.0005; 0.0011. 4; Zn; 36000; 10000; 99; 1; 356.4; 3.6; 0.18; 0.3788. 5; Cr; 36000; 1500; 99; 1; 53.46; 0.54; 0.027; 0.0568. 6; As; 36000; 120; 99; 1; 4.277; 0.043; 0.0022; 0.0046. 7; Cu; 36000; 4000; 99; 1; 142.56; 1.44; 0.072; 0.1515. 8; Ni; 36000; 300; 99; 1; 10.692; 0.108; 0.0054; 0.0114. 9; Mn; 36000; 384; 99; 1; 13.686; 0.138; 0.0069; 0.0145. 10; Sb; 36000; 360; 99; 1; 12.830; 0.130; 0.0065; 0.0137. 11; Co; 36000; 140; 99; 1; 4.990; 0.050; 0.0025; 0.0053. 12; Tl; 36000; 5; 0; 100; 0; 0.180; 0.009; 0.0189. 13; Cr6+; 36000; 3; 99; 1; 0.107; 0.001; 0.0001; 0.0002. 14; Be; 36000; 58; 99; 1; 2.067; 0.021; 0.0011; 0.0023. 15; V; 36000; 1504; 99; 1; 53.603; 0.541; 0.0271; 0.0570. 16; Sn; 36000; 1500; 99; 1; 53.46; 0.54; 0.027; 0.0568. 拟建项目重金属平衡见下表4-23。 表4-23 拟建项目重金属平衡一览表 单位：t/a 序号; 项目; 入方 （原料）; 出方（砌块产品及废气）. 产品; 飞灰. 合计; 湿电除尘器截留（95%）; 排空（5%）. 1; Hg; 0.054; 0; 0.054; 0.0513; 0.0027. 2; Pb; 43.2; 42.768; 0.432; 0.4104; 0.0216. 3; Cd; 0.9; 0.891; 0.009; 0.0085; 0.0005. 4; Zn; 360; 356.4; 3.6; 3.42; 0.18. 5; Cr; 54; 53.46; 0.54; 0.513; 0.027. 6; AS; 4.32; 4.277; 0.043; 0.0408; 0.0022. 7; Cu; 144; 142.56; 1.44; 1.368; 0.072. 8; Ni; 10.8; 10.692; 0.108; 0.1026; 0.0054. 9; Mn; 13.824; 13.686; 0.138; 0.1311; 0.0069. 10; Sb; 12.96; 12.830; 0.130; 0.1235; 0.0065. 11; Co; 5.04; 4.990; 0.050; 0.0475; 0.0025. 12; Tl; 0.18; 0; 0.18; 0.171; 0.009. 13; Cr6+; 0.108; 0.107; 0.001; 0.0009; 0.0001. 14; Be; 2.088; 2.067; 0.021; 0.0199; 0.0011. 15; V; 54.144; 53.603; 0.541; 0.5139; 0.0271. 16; Sn; 54; 53.46; 0.54; 0.513; 0.027. 17; 总计; 759.618; 751.791; 7.827; 7.4354; 0.3916. ⑤二噁英 二噁英指的是结构和性质都很相似的包含众多同类物或异构体的两大类有机化合物，全称分别叫多氯二苯并-对-二噁英（简称PCDDs）和多氯二苯并呋喃（简称PCDFs）。利用污泥和污染土的过程中，污泥和污染土中含有一定量的氯元素和有机质，因此窑尾烟气中常含有二噁英类物质。在平行窑烧成带的高温氧化气氛下，物料中带入的二噁英会彻底分解，因此，平行窑内的二噁英主要来自窑尾后续低温段发生的二噁英合成反应。 针对二噁英类物质的形成机理，项目采用以下措施控制二噁英类的产生，主要表现在以下几方面： I.从源头减少二噁英产生所需的氯源 本项目以生活污泥、一般工业固体废物污泥和污染土为原材料，和生活垃圾相比，其氯元素的含量处于低水平。且在接受污泥和污染土入厂时，要求产废单位提供成分分析报告，分析项目中入厂的污泥中氯元素含量控制在0.04%以下方可接收；同时，建设单位还将对污泥进行抽检，以确保Cl元素含量处于较低水平。另外，原料带入的绝大多数Cl元素在生产烧结砌块过程中可以被物料中的碱性物质吸收掉，以2CaO·SiO2·CaCl的形式被裹挟到砌块中；另一部分Cl元素又以氯化氢的形式排除要外，反应产生二噁英的量较少，从而减少二噁英类物质形成的氯源。 II.物料中的硫分对二噁英的产生有抑制作用 由于硫分的存在抑制了Cl-，使得Cl-以HCl的形式存在；由于硫分的存在形成了硫酸盐前体物或含硫有机化合物，抑制了二噁英的生产。根据《污泥干化焚烧过程中污染物排放的研究》（王飞，2011），原料中硫的存在可明显抑制二噁英的产生，当S/Cl=10时，可抑制90%的低温二噁英的产生。而评价项目原料中含硫量远远大于含氯量，其S/Cl比值将远大于10，因此评价项目平行窑煅烧过程中二噁英产生量较少。 III.“3T+E”燃烧工艺减少二噁英的产生 为控制本项目二噁英的产生及保证有机物的焚毁率（99.9999%），拟建项目平行窑煅烧采用“3T+E”燃烧工艺，保证煅烧过程保持较高的温度，废气在高温段保持足够的停留时间，保证窑内有较大的湍流度和足够的过剩空气量。项目平行窑高温烧成段温度为1200℃～1500℃，温度高于二噁英产生温度360～800℃，物料在平行窑内通过严格控制填充率，控制物料的烧制时间。本项目废气在窑内高温焙烧段燃烧气体的充分滞留时间约为6.5s（＞2s），气体流速在8.3m/s左右，保持较大的湍流度，向平行窑内鼓入空气保持燃烧气体中含氧量在18%左右，同时物料在入窑前已经按照比例充分混合均匀，故而本项目煅烧过程可尽可能充分燃烧污泥和污染土中的有机物，以减少烟气中的含碳量，避免了烟气中的残碳存在，平行窑内烟气能够与物料充分接触，物料可以得到完全焙烧，在氧化条件下燃烧完毕，从而使易生成PCDD/PCDF的有机氯化物充分燃烧，或已生成PCDD/PCDF充分分解。平行窑工作煅烧过程基本满足“3T+E”的焚烧工艺。 IV.脱硫除尘系统减少二噁英的排放 通常在360~820℃的温度环境，在高温燃烧中已经分解的二噁英将会重新生成，最终二噁英主要来自平行窑后续低温段发生的二噁英合成反应。在平行窑烟气中，多数二噁英类物质是附着在灰尘上的，在气相中的二噁英类物质的量极少，因此通过脱硫除尘系统进一步减少二噁英的排放。 根据《污泥干化焚烧过程中污染物排放的研究》（王飞，2011）研究结果，在污泥单独焚烧、污泥中添加煤等及其他物质的焚烧情景下，污泥单独焚烧过程二噁英的产生量最高，但也仅有0.0917ngTEQ/m3，低于《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中二噁英的排放标准0.1ngTEQ/m3。项目采取相应的治理措施后，二噁英去除率达90%以上，本次评价取二噁英类排放浓度为0.09ngTEQ/m3，二噁英排放速率约5.4×10-9kg/h，排放量约为4.3×10-8t/a，则二噁英产生量为4.3×10-7t/a。 ⑥颗粒物 煅烧及烘干工序产生的颗粒物主要为物料起尘及天然气燃烧产生的颗粒物。 物料起尘：本项目物料在设备生产过程也会发生碰撞、坠落等扬尘现象，在高温烟气的吹扫下大量的颗粒物随烟气逸散。由于物料本身起尘工序原理和搅拌混合相同，物料本身的起尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-3024轻质建筑材料制品制造行业系数表》中“轻集料混凝土物料混合搅拌工序”颗粒物产污系数（0.325kg/t-产品）。烘干工序产出物料质量为54450t/a（含水率10%），根据物料平衡，煅烧工序焚烧后干基质量为60984t/a，则烘干工序物料本身起尘量约17.7t/a，煅烧工序物料本身起尘量为19.82t/a。煅烧工序烟气全部抽送至干燥器进行余热利用，煅烧和烘干过程物料本身起尘量为37.52t/a。 天然气燃烧颗粒物：天然气燃烧污染物排放因子颗粒物参照《大气环境工程师实用手册》（中国环境出版社，2003年10月出版）工业锅炉燃烧100万m3燃料气排放烟尘量为286.2kg。本项目天然气用量为480万m3/a，则颗粒物产生量为1.374t/a。 综上，煅烧及烘干工序产生的颗粒物总量为38.894t/a，产生浓度为81.85mg/m3，废气经湿电除尘器（配套风机风量60000m3/h，除尘效率95%）处理后颗粒物排放量为1.95t/a，排放浓度为4.1mg/m3。 ⑦氨 拟建项目污泥和污染土本身产生的氨和硫化氢在高温条件下几乎焚毁殆尽，但SNCR脱硝过程中会有少量尿素受热分解产生氨逃逸形成污染物排放。 氨逃逸率是影响SNCR系统运行的一项重要参数，实际生产中通常是多于理论量的尿素溶液被喷射入窑炉，反应后在烟气下游多余的氨称为氨逃逸率，逃逸率是通过单位体积内氨含量来表示的。为了达到环保要求，往往需要一定过量的氨，所以也对应着会有一个合适的氨逃逸率值，该值设计为不大于3ppm，但是往往运行实际中偏大。在脱硝过程中由于氨的不完全反应，SNCR脱硝过程中氨逃逸是难免的，氨逃逸率也会随着时间发生改变，主要因素及控制方法如下： I注入氨流量分布不均。由此造成的逃逸率偏差，可以通过调节阀来控制去两侧反应器的氨流量，或是就地手动调整去各反应器的手动门来矫正尿素溶液流量不均的问题，但是后者往往采用较少，比较麻烦，前者效果明显。 II尿素溶液量。由于设计上采用的尿素溶液的浓度已经确定，在不改变尿素溶液浓度的情况下，运行人员就要调整好尿素溶液量，保证尿素能够充分热解或水解，进入反应区后不至于太多造成逃逸率过大，或是尿素不足造成脱硝效率过低。 III燃烧波动。当燃烧扰动时要及时根据窑炉出口的NOX含量对尿素量进行调整分配，防止氨逃逸率过大或是两侧偏差大，甚至因为调整不到位带来的环保超标问题。 IV喷尿素喷嘴堵塞。喷嘴堵塞将加剧氨逃逸的产生。一般喷嘴方向（尿素喷入方向）与烟气流向相同，这样设计的优点是可避免高尘烟气直接冲击喷嘴而使高浓度烟尘堵塞喷嘴。但喷嘴顺烟气方向也有一定的弱点，一是氨气在混合阶段的停留时间短，与烟气的混合效果会明显弱于逆烟气方向喷入； V人为因素。加强脱硝系统流程的培训和学习，使运行人员都要熟悉脱硝调整的手段，及时发现问题，针对具体问题具体解决，不要出现误操作，带来脱硝氨逃逸率过大和环保超标问题。 拟建项目按照氨逃逸率为设计值3ppm，则产生浓度约为17/22.4×3=2.3mg/m3，拟建项目废气排放量为60000m3/h，则氨产生量为1.093t/a。逃逸氨气在进入湿法脱硫塔后会溶于水与烟气中的酸性气体反应，协同去除，去除效率约为50%，则氨逃逸排放量为0.547t/a，排放浓度1.2mg/m3。 ⑧总结 综上所述，拟建项目平行窑煅烧过程中污染物产排情况见下表。 表4-24 本项目平行窑煅烧过程污染物产排情况 污染因子; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 废气治理设施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. NOx; 7.327; 15.42; SNCR脱硝（脱硝效率40%），风机风量60000m3/h; 4.396; 9.25. 颗粒物; 38.894; 81.85; 湿电除尘器，除尘效率95%，风机风量60000m3/h; 1.95; 4.1. SO2; 115.273; 242.6; 石灰-石膏法脱硫除酸，脱酸效率97%，风机风量60000m3/h; 3.458; 7.3. HCl; 3.959; 8.33; 0.040; 0.083. 氟化物; 15.633; 32.90; 0.156; 0.329. Hg; 0.054; 0.1136; 原料污染物含量控制+“3T+E”燃烧工艺+高效湿法脱酸+湿电除尘器协同处置，重金属处理效率为95%，二噁英处理效率为90%，氨处理效率50%; 0.0027; 0.0057. Pb; 0.432; 0.9091; 0.0216; 0.0455. Cd; 0.009; 0.0189; 0.0005; 0.0011. Zn; 3.6; 7.5758; 0.18; 0.3788. Cr; 0.54; 1.1364; 0.027; 0.0568. As; 0.043; 0.0905; 0.0022; 0.0046. Cu; 1.44; 3.0303; 0.072; 0.1515. Ni; 0.108; 0.2273; 0.0054; 0.0114. Mn; 0.138; 0.2904; 0.0069; 0.0145. Sb; 0.130; 0.2736; 0.0065; 0.0137. Co; 0.050; 0.1052; 0.0025; 0.0053. Tl; 0.18; 0.3788; 0.009; 0.0189. Cr6+; 0.001; 0.0021; 0.0001; 0.0002. Be; 0.021; 0.0442; 0.0011; 0.0023. V; 0.541; 1.1385; 0.0271; 0.0570. Sn; 0.54; 1.1364; 0.027; 0.0568. 二噁英; 4.3×10-7; 9ngTEQ/m3; 4.3×10-8; 0.9ngTEQ/m3. 氨; 1.093; 2.3; 0.547; 1.2. 铊、镉、铅、砷及其化合物（以Cd+Tl+Pb+As计）; 0.664; 1.3973; 0.0333; 0.0701. 铍+铬+锡+锑+铜+钴+锰+镍+钒及其化合物（Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计）; 3.508; 7.3823; 0.1755; 0.3693. （5）原料卸料、储存粉尘 拟建项目物料需要存入料仓，使用时再卸出，物料进出料仓呼吸口均会有粉尘排放。拟建项目仓库内部设置收集管路收集储存过程产生的粉尘。粉尘产生量参照依据《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子，卸料过程粉尘排放因子为0.02kg/t（卸料），本项目起尘原料量约60000t/a，则入仓过程产生的粉尘量为1.2t/a，工作时间1650h。本项目由于设置大门1处，随着时间推进，开启大门作业时仍会有少量未沉降的粉尘无组织逸散，本次环评粉尘收集效率按95%计算，则项目收集的粉尘量为1.14t/a，未经集气罩收集的粉尘量为0.06t/a。具体产排情况见表4-25。 表4-25 烘干物料进出料仓产排污情况 产污工序; 废气收集形式; 污染因子; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 污染治理设施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 物料进出料仓; 有组织; 颗粒物; 1.14; 34.55; 布袋除尘器，除尘效率99%，风机风量20000m3/h; 0.011; 0.34. 无组织; 颗粒物; 0.06; -; -; 0.06; -. （6）原料输送、给料粉尘 拟建项目原料需首先使用铲车将原料铲运至喂料机，喂料过程有粉尘产生。参照《逸散性工业粉尘控制技术》表1-18中“卡车装料作业的散尘的排放因子”中“碎石”物料产污系数，颗粒物0.025kg/t（搬运料）。拟建项目喂料原料用量为100000t/a，则颗粒物产生量为2.5t/a，拟建项目材料喂料机局部半封闭、添加软布帘等措施提高其收集效率，收集效率不得低于95%，工作时间为1650h。具体产排情况见表4-26。 表4-26 喂料工序产排污情况 产污工序; 废气收集形式; 污染因子; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 污染治理设施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 原料输送、给料; 有组织; 颗粒物; 2.375; 71.97; 布袋除尘器，除尘效率99%，风机风量20000m3/h; 0.024; 0.72. 无组织; 颗粒物; 0.125; -; -; 0.125; -. 2、无组织废气核算 （1）根据上文分析可知，污泥储存过程无组织氨排放量为0.017t/a，排放速率为0.002kg/h；无组织硫化氢排放量为0.00001t/a，排放速率为1.3×10-6kg/h； （2）根据上文分析可知，污染土储存过程无组织VOCs排放量为0.1t/a，排放速率为0.013kg/h； （3）根据上文分析可知，原料储存粉尘无组织排放量为0.06t/a，排放速率为0.041kg/h； （4）根据上文分析可知，物料输送、给料过程无组织排放量为0.125t/a，排放速率为0.076kg/h。 表4-27 拟建项目建成后无组织废气排放情况 车间; 工序; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 排放历时 （h/a）. 生产车间; 污泥储存; 氨; 0.017; 0.002; 0.017; 100; 60; 8; 7920. 硫化氢; 0.00001; 1.3×10-6; 0.00001. 污染土储存; VOCs; 0.1; 0.013; 0.1. 原料储存; 颗粒物; 0.06; 0.041; 0.06; 1450. 物料输送、给料; 颗粒物; 0.125; 0.076; 0.125; 1650. 3、环保设施可行性分析 （1）环保设施选用可行性分析 本项目砌块生产属于建筑材料制造中的C3024轻质建筑材料制造，无相关污染物源强核算技术指南，排污许可证申请与核发技术规范可参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）执行。 本项目结合行业特点环保设施可行技术参照《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）附录B和《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中表31隔热隔音材料工业排污单位废气污染防治可行技术进行分析。 表4-28 拟建项目废气防治可行性技术评价（生活垃圾焚烧） 参照规范产污环节; 主要污染物; 可行技术. 垃圾库、污泥库; 氨、硫化氢、臭气浓度; 密闭+药剂除臭、密闭+负压+入炉焚烧、密闭+化学洗涤/生物过滤/活性炭吸附. 表4-29 拟建项目废气防治可行性技术评价（水泥工业） 参照规范产污环节; 主要污染物; 可行技术. 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）排气筒; 颗粒物; 高效袋式除尘器（覆膜滤料、经优化处理的滤料、降低过滤风速等）、高效静电除尘器（高频电源、脉冲电源、三相电等）、电袋复合除尘器. 二氧化硫; 当原料有机硫含量较低时，无需采用净化措施即可满足达标排放要求；当原料中挥发性硫含量较高，不能达标排放时，采用窑磨一体化运行或者干法、半干法、湿法脱硫措施. 氮氧化物; SNCR与一种或一种以上的低氮燃烧技术（低氮燃烧器、分解炉分级燃烧等）结合. 氨; 采取提高氨水雾化效果、稳定雾化压力、选择合适的脱硝反应温度以及延长脱硝反应时间等措施，从而提高氨水反应效率和降低氨水用量. 汞及其化合物; 源头配料控制，入窑物料成分控制，水泥生产过程控制. 氟化物（以氟化氢计）. 氯化氢. 镉、铊及其化合物. 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物. 二噁英类. 破碎机排气筒; 颗粒物; 袋式除尘器. 表4-30 拟建项目废气防治可行性技术评价（隔热隔音材料） 参照规范产污环节; 主要污染物; 可行技术. 生产过程中配料、输送等对应排放口; 颗粒物; 袋式除尘器. 根据上述表格分析，本项目窑炉采用高效湿电除尘器属于可行技术，除窑炉外的颗粒物采用袋式除尘器属于可行技术，污泥库氨、硫化氢、臭气浓度采用生物滤滴除臭属于可行技术。上述表格未规定VOCs的治理设施，本项目产生的低浓度、小废气量的VOCs治理设施采用两级活性炭吸附装置，属于最常见的吸附可行技术。拟建项目脱硝工艺采用SNCR工艺脱硝参照水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾），属于可行技术。二氧化硫采用高效石灰-石膏法属于可行技术。 本项目焚烧工艺及原理与水泥窑焚烧协同处置相似，物料烧制过程其碱性组分会中和废气中的酸性废气，同时本项目控制进场的氟化物和氯化物指标均不大于水泥协同窑控制指标，故而本项目二噁英、氟化物采取原料污染物含量控制技术可行。同时本项目氟化物（主要为HF）和氯化氢主要为酸性氢气体，其进入脱硫塔后会和碱性中和液发生反应，协同处置酸性气体氯化氢和氟化物。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）附录B（HJ1039-2019）附录A.1废气防治可行性技术参考表，氯化氢的推荐可行技术包括源头配料控制，入窑物料成分控制，水泥生产过程控制。由于本项目严格控制了原料的硫、氯和氟的含量，其总体产生量较小，本项目采取单级湿法脱酸工艺亦可保证酸性气体达标排放，技术经济可行。如在脱硫塔前段采用氢氧化钠溶液吸收酸性气体，则会造成大量的二氧化硫与氢氧化钠反应，属于单碱法脱硫，属于淘汰脱硫工艺，不满足《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》的通知（淄环委办〔2022〕10号）要求。 本项目焚烧工艺及原理与水泥窑焚烧协同处置相似，同时拟建项目亦采用控制进场原料的重金属含量来降低重金属的产排量，虽然本项目控制重金属含量指标高于水泥窑协同处置中的限值，但拟建项目平行窑窑尾温度较低，再进行余热利用和湿法脱酸后温度进一步降低，除汞外的重金属此时均冷却至颗粒物形式存在，经后续湿电除尘器处理后也能稳定达标排放。 本项目干燥器及平行窑烧制过程会产生大量的水汽，实际工程技术中并不适用袋式除尘器和活性炭粉末喷射技术。水汽会造成布袋糊袋和活性炭粉末吸水饱和不再吸附重金属问题。故而上述可行技术工艺不适用于本项目，综上所述，本项目重金属指标采用控制入场原料占比及湿电除尘器工艺技术可行。同时烘干过程产生大量的氨和硫化氢可采用化学法洗涤去除，本项目湿法脱酸为高效石灰-石膏法脱硫技术，可与硫化氢反应去除硫化氢，氨极易溶于水，可在湿法脱硫塔和湿电除尘阶段溶于水中，生成氨水，与烟气的酸性气体氯化氢和氟化物中和反应去除，技术可行。 综上所述，项目各污染物采取的控制措施均技术可行，能够满足污染物达标排放需求。 （2）窑炉尾气风量匹配性分析 根据企业现状安装平行窑设计参数，每台平行窑运行期间额定废气量为30000m3/h，拟建项目两条平行窑配套风机风量为60000m3/h。 （3）原料储存间风量匹配性分析 1）污染土储存间 拟建项目污染土储存间面积为237.5m2，储存间体积为712.5m2，参考《城镇地下水污水处理设施通风与臭气处理技术标准》（DBJ/T15-202-2020）中的表4.2-1地下水污水处理设施臭气风量，干污泥卸料装车转运间的换气次数为6次/h，则换气量为4275m3/h，本项目要求其环保设施风量不得低于4500m3/h。 2）污泥储存间 参考《城镇地下水污水处理设施通风与臭气处理技术标准》（DBJ/T15-202-2020）中的表4.2-1地下水污水处理设施臭气风量，选取污泥储存间、干污泥卸料装车转运间的换气次数为6次/h。拟建项目污泥储存间的体积为3600m3，计算污泥储存间生物除臭塔风量为21600m3/h。 （五）非正常工况 该项目设计采用的生产工艺属于较先进、成熟的生产工艺，由工艺设备达不到设计要求而出现排污风险相对较小。结合本项目情况，本项目主生产装置出现非正常工况的情况几率极低，最可能的非正常工况是本项目的环保设备装置故障，处理效率降低导致。 本项目非正常工况分析选择有废气净化措施且通过排气筒排放的废气污染源，按各废气处理措施去除效率降低一半作为项目生产废气非正常工况下的污染物源强，则本项目非正常排放情况见下表。 表4-31 非正常工况下工程废气排放情况一览表 污染源; 废气量 (m3/h); 污染物名称; 浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放时间(h); 排放筒参数. 高度(m); 内径(m); 出口温度(℃). DA001; 21600; NH3; 0.676; 0.0146; 2; 15; 0.3; 25. H2S; 0.0004; 0.000009; 2. DA002; 4500; VOCs; 15.200; 0.0684; 2; 15; 0.3; 25. DA003; 60000; 颗粒物; 54.09; 2.5782; 2; 15; 0.8; 30. SO2; 389.63; 7.4958; 2. NOx; 12.33; 0.7400; 2. HCl; 6.18; 0.2525; 2. 氟化物; 23.72; 0.9969; 2. 镉; 0.0096; 0.0006; 2. 铊; 0.1986; 0.0119; 2. 铅; 0.4769; 0.0286; 2. 砷; 0.0473; 0.0028; 2. 镉+铊+铅+砷及其化合物; 0.7333; 0.0440; 2. 汞; 0.0595; 0.0036; 2. 铍; 0.0236; 0.0014; 2. 铬; 0.5968; 0.0358; 2. 钴; 0.0551; 0.0033; 2. 铜; 1.5908; 0.0954; 2. 锑; 0.1435; 0.0086; 2. 锰; 0.1523; 0.0091; 2. 镍; 0.1190; 0.0071; 2. 锡; 0.5968; 0.0358; 2. 钒; 0.5976; 0.0359; 2. 铍+铬+锡+锑+铜+钴+锰+镍+钒及其化合物; 3.8754; 0.2325; 2. 二噁英; 0.495 ngTEQ/m3; 0.0297 mgTEQ/h; 2. NH3; 7.125; 0.4275; 2. H2S; 0.003; 0.00019; 2. DA004; 20000; 颗粒物; 53.78; 1.0757; 2; 15; 0.3; 25. 由上表可知，非正常工况下，排气筒废气均超标，对环境影响加重；因此，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （六）环境影响分析 详见大气专题。 （七）跟踪监测 （1）污染源监测 由于现未发布轻质建筑材料方面的自行监测技术指南，本项目其他排气筒监测频次参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦行业》（HJ954-2018）中砖瓦行业提出本项目建设完成后企业自行监测方案如下。 表4-32 有组织废气监测方案 - 监测点位; - 监测指标; - 监测 - 频次; - 执行排放标准; - 备注. DA001; 氨、硫化氢、臭气浓度; 每年1次; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; - 委托第三方机构进行监测. - DA002; VOCs; 每年1次; - 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）; - 委托第三方机构进行监测. - DA003; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物①; 半年1次; - 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）; - 自动监测设备故障时委托第三方机构进行监测. 氯化氢、氟化物、二噁英类、汞及其化合物，镉+铊+铅+砷及其化合物，铍+铬+锡+锑+铜+钴+锰+镍+钒及其化合物; 每年1次; - 《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）; - 委托第三方机构进行监测. - DA004; 颗粒物; 每年1次; - 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）; - 委托第三方机构进行监测. 注①：如地方政府要求其安装自动监测设备，此处应为自动监测。 表4-33 无组织废气监测方案 - 监测点位; - 监测指标; - 监测点位; - 监测频次; - 采样时间和频次; - 执行排放标准; - 备注. - 厂界; - 颗粒物、氨、硫化氢、VOCs、二氧化硫、氟化物、臭气浓度; - 根据《大气污染物无组织排放检测技术导则》（H/T55-2000）规定进行监测点位布设，颗粒物的监控点设在无组织排放源下风向2-50m范围内的浓度最高点，参照点设在排放源上风向2-50m范围内; - 每年监测一次; 根据 HJ/T55-2000规定，实行连续1小时采样，或者在1小时内以等时间间隔采集4个样品计平均值; 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）; 委托第三方机构进行监测. （2）环境质量监测 表4-34 环境质量监测方案 - 监测点位; - 监测指标; - 监测频次; - 执行环境质量标准. - 项目敏感点 - 小口村; 本项目贡献浓度出现占标率大于1% 的其他污染物：氯化氢、氟化物、汞、镉、砷、铅、二噁英、氨; 每年一次; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D 、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A、《大气污染物综合排放标准详解》和日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准. （七）环境影响评价结论 本项目建成后对大气环境的影响可接受，详细结论见大气专题4.4大气环境影响评价结论与建议。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废水 项目生产过程，生产用水循环使用，无废水外排。废水主要为职工生活污水。 生活污水产生量按职工生活用水量80%计算，则生活污水量为72m3/a。 生活污水主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等。生活污水水质COD：350mg/L、BOD5：250 mg/L、SS：300mg/L、氨氮：30mg/L。生活污水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运不外排。 项目化粪池需作好防渗，生产车间内部及其他生产储存区域进行硬化。同时建议企业加强管理，定期巡视，防止跑冒滴漏现象的发生 三、噪声： 1、噪声源强及降噪措施 噪声主要为给料机、皮带机、除尘器设备和风机等设备运转产生的噪声等，根据国内同类行业的车间内噪声值得经验数据，其噪声级在85~95dB(A)之间。根据不同的噪声设备采取针对性的噪声治理措施如基础减振、柔性接口、隔音房、消音器、隔声罩等设施，采用消音措施后可削减现有源强20～25dB（A）。噪声源详情见下表。 表4-35 本项目设备噪声产生情况 序号; 建筑物名称; 声源名称; 设备初始声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）. X; Y; H. 1; 生产车间; 喂料机; 85; 隔声、消音、减振; 47; -7; 2; 全天24h; 25. 2; 喂料机; 85; 45; -13; 2; 25. 3; 皮带机; 85; 50; -15; 0.5; 25. 4; 皮带机; 85; 54; -3; 0.5; 25. 5; 皮带机; 85; 52; -9; 1.5; 25. 6; 皮带机; 85; 65; -14; 1.5; 25. 7; 皮带机; 85; 54; -3; 0.5; 25. 8; 皮带机; 85; 67; -7; 0.5; 25. 9; 提升机; 85; 56; 0; 1.2; 25. 10; 提升机; 85; 69; -5; 1.2; 25. 11; 提升机; 85; 56; 1; 0.5; 25. 12; 提升机; 85; 69; -3; 0.5; 25. 13; 提升机; 85; 57; 4; 4; 25. 14; 提升机; 85; 58; 3; 4; 25. 15; 提升机; 85; 55; 2; 4; 25. 16; 皮带机; 85; 58; 2; 4; 25. 17; 皮带机; 85; 59; 3; 4; 25. 18; 搅拌机; 85; 68; 0; 4; 25. 19; 搅拌机; 85; 70; -1; 4; 25. 20; 皮带机; 85; 72; -2; 4; 25. 21; 皮带机; 85; 68; -2; 4; 25. 22; 干燥器; 85; 70; -3; 4; 25. 23; 干燥器; 85; 58; 6; 0.5; 25. 24; 干燥器; 85; 71; 1; 0.5; 25. 25; 干燥器; 85; 59; 9; 0.5; 25. 26; 干燥器; 85; 72; 4; 0.5; 25. 27; 干燥器; 85; 60; 12; 0.5; 25. 28; 打包机; 90; 73; 7; 0.5; 25. 29; 打包机; 90; 61; 15; 0.5; 25. 30; 除尘设备; 105; 74; 10; 0.5; 25. 31; 提升机; 85; 71; 43; 4; 25. 32; 提升机; 85; 73; 42; 4; 25. 33; 皮带机; 85; 62; 18; 0.5; 25. 34; 皮带机; 85; 73; 13; 0.5; 25. 35; 平行窑; 85; 82; 11; 1.5; 25. 36; 平行窑; 85; 87; 9; 1.5; 25. 37; 皮带机; 85; 92; 32; 0.5; 25. 38; 皮带机; 85; 91; 29; 0.5; 25. 39; 干燥器; 85; 69; 36; 0.5; 25. 40; 干燥器; 85; 82; 31; 0.5; 25. 41; 皮带机; 85; 67; 33; 0.5; 25. 42; 皮带机; 85; 81; 30; 0.5; 25. 43; 提升机; 85; 70; 43; 4; 25. 44; 提升机; 85; 71; 43; 4; 25. 45; 提升机; 85; 73; 42; 4; 25. 46; 提升机; 85; 81; 39; 4; 25. 47; 提升机; 85; 84; 38; 4; 25. 48; 提升机; 85; 86; 37; 4; 25. 49; 打包机; 90; 67; 31; 1.5; 25. 50; 打包机; 90; 65; 35; 1.5; 25. 51; 布袋除尘器; 115; 70; 27; 1.5; 25. 52; 布袋除尘器; 115; 70; 17; 2; 25. 53; 生物除臭塔; 105; 19; 17; 0.5; 25. 54; 活性炭吸附装置; 95; 41; 9; 0.2; 25. 55; 脱硫塔; 115; 87; -6; 0.5; 25. 本项目采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，噪声从声源发出后向外辐射，在传播过程中经距离衰减、地面构筑物屏蔽反射、空气吸收等阶段后到达受声点，本次评价采用A声级计算，模式如下： ①单个声源到达受声点的声压级 LA(r)=LAref(ro)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAref(ro)——参考位置ro处A声级，dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar——遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； Aatm——空气吸收衰减量，dB(A)； Aexc——附加衰减量，dB(A)。 ②多个声源发出的噪声在同一受声点的共同影响，其公式为： 其中：Lp——预测点处的声级叠加值，dB(A)； n——噪声源个数。 参数确定： a. Adiv 对点声源 Adiv = 20 式中：r—声源到预测点的距离，m； r0—声源到参考点的距离，m。 b. Aatm 其中，a为空气吸声系数，其随频率的增大而增大。该厂噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很小，预测时可忽略不计。 c. Abar 由于主要噪声设备均置于厂房内，噪声在向外传播过程中将受到厂房或其他车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减依据声级的不同传播途径而定。 d. Aexc 主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据本工程厂区布置和噪声源强及外环境状况确定，取0～10dB(A)。 本次噪声影响评价选取4个厂界点位作为此次本工程对环境的影响预测点，预测、评价工程噪声对环境的影响。根据此次本工程主要噪声设备经采取相应治理措施后的噪声值，利用以上预测模式和参数计算得出本工程主要噪声设备对厂界的噪声预测值。预测结果下见表。 表4-36 主要噪声设备对各厂界的声级贡献值一览表 单位：dB（A） 预测点; 昼间; 夜间. 贡献值; 贡献值. 西厂界; 48.71; 48.71. 南厂界; 49.41; 49.41. 东厂界; 45.47; 45.47. 北厂界; 49.41; 49.41. 由上表可知，项目厂界昼夜间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60 dB（A），夜间50 dB（A））。 因此，该项目在采取设备减振隔声等措施后厂界噪声排放可以达标，噪声对周围声环境影响不大。 建议企业采取以下措施进一步降低噪声： ①建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能； ②加强厂区绿化； ③加强生产管理和职工环保教育，要求职工正常操作设备，避免设备非工况下运行。 项目采取以上措施后可以进一步有效地降低设备噪声对周围环境的影响。 2、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-37噪声监测要求 监测点位; 厂界外1m. 监测频次; 每季度1次. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 四、固体废物 1、固体废弃物产生环节及处置 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）第6条6.1的要求：不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质，不作为固体废物管理。本项目除尘器收尘直接回用生产，所以不按固废进行处置。 新建项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、石灰石膏法产生的脱硫石膏、湿电除尘产生的废沉渣和洗车平台产生的沉泥。 （1）项目生活垃圾以0.5kg/d·人计，预计职工10人，年运营300天，则产生量为1.5t/a，交由当地环卫部门统一收集处理。 （2）项目产生的脱硫石膏晾干后产生量为1.613t/a，收集后回用于生产。 （3）项目湿电除尘产生的废沉渣晾干后产生量为0.687t/a，收集后回用于生产。 （4）洗车过程洗车平台沉淀池产生的沉泥量为1.2t/a，收集后回用于生产。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43号）、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）。项目产生的固废为一般固废，一般固废产生情况分别如下所示： 表4-38一般固废废弃物产生情况表 产生环节; 名称; 性状; 产生量; 储存方式; 处置方式; 处置量. 脱硫; 脱硫石膏; 固体; 1.613t/a; 一般固废暂存处; 收集后回用于生产; 1.613t/a. 湿电除尘; 废沉渣; 固体; 0.687t/a; 一般固废暂存处; 收集后回用于生产; 0.687t/a. 洗车平台; 沉泥; 固体; 1.2t/a; 一般固废暂存处; 收集后回用于生产; 1.2t/a. 2、环境管理要求 一般工业固废仓库的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 五、地下水 1、污染途径、类型 本项目污染源主要为化粪池。主要污染因子为COD、氨氮等。由于化粪池进行相应的防渗和硬化处理，即使上述污染源发生泄漏在防渗层完好的情况下也不会发生垂直入渗现象。故而本项目对地下水几乎无影响途径。 2、采取保护措施 本项目化粪池、进行硬化，同时进行重点防渗处理，一般固体暂存处、生产车间需进行一般防渗。分区防渗措施见表4-20。企业定期对地面进行检查维护，防止防渗层的破坏，在采取相应的措施后，即使发生泄漏，由于进行防渗处理，废液也无法进行下渗，本项目的运营几乎没有影响途径，对地下水影响较小。 表4-39现有项目和本项目拟采取的防腐、防渗措施 序号; 分区; 名称; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 化粪池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 2; 一般防渗区; 一般固体暂存处、生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 3; 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化措施. 在日常运行时应当加强车间、一般固体暂存处、化粪池的防渗的巡检和维护工作，确保防渗层不破损。在污染防治措施到位，严格管理的前提下，本项目对地下水影响极小。 六、土壤 1、污染途径、类型 本项目主要污染源为煅烧工序产生的废气，其中主要影响土壤的特征因子为各类重金属和二噁英，主要污染途经为大气沉降。 2、采取保护措施 本项目厂区车间根据生产情况的防渗硬化处理，防渗措施详见表4-44。企业定期对地面进行检查维护，防止防渗层的破坏，在采取相应的措施后，本项目基本不会产生影响途径，对厂区内土壤产生影响；如拟建项目窑炉对应的环保设施出现非正常工况现象，需立即停窑检修，以避免其污染物加重导致下风向落地浓度加重。本项目为工业用地，土地性质不敏感，在采取相应的措施后，本项目的运营几乎没有影响途径，对土壤影响较小。 七、生态 项目为工业用地。项目现有厂区占地内没有珍稀动植物物种，生态环境质量一般。项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性，项目运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 八、环境风险分析 本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 1、现有风险防范措施的回顾 根据现有环评及验收可知，现有项目涉及物料/燃料主要为天然气。其中，项目所用天然气管道供给，最大存储量、临界量见下表。 表4-41环境风险识别 名称; 最大存储量（t）; 临界量（t）; Q值. 天然气; 0.1; 10; 0.01. 综上，现有项目天然气的Q值为0.01＜1，因此，现有项目未构成重大风险源。 现有项目主要环境风险为天然气泄漏及火灾、爆炸事故事故。现有环评针对上述分析进行防范措施分析，具体回顾分析如下： ①物料泄漏事故的防范措施 泄漏事故的预防是储运过程中最重要的环节，现有项目主要采取以下物料泄漏事故的预防措施： (1)规范职工安全操作，加强个人防护意识，提高事故应急处理能力。 (2)定期对输送、储存装置进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②火灾、爆炸事故的防范措施 (1)设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 (2)设置永久性接地装置；在装液体物料时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；要有防雷装置，特别防止雷击。 (3)应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 (4)要有完善的安全消防措施。各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。仓库和生产车间设置完善的报警系统、以及水消防系统、 手提式灭火器等。 2、 本项目环境风险分析 （1）环境风险潜势和评价等级 本项目尿素、氢氧化钙、天然气属于风险物质，本项目尿素、氢氧化钙均存于专门的暂存处，天然气为管道输送，最大存储量、临界量见下表： 表4-42环境风险识别 名称; 最大存储量（t）; 临界量（t）; Q值. 尿素; 2; 100; 0.02. 氢氧化钙; 5; 100; 0.05. 天然气; 0.1; 10; 0.01. 综上，本项目建成后尿素、氢氧化钙、天然气的Q值为0.09＜1，因此，本项目未构成重大风险源。 （2）环境风险分析 尿素存放于包装桶，氢氧化钙为袋装，天然气为管道运输，储存过程一般不会发生泄漏。但操作人员在装卸过程中不严格按操作规程取用，容易引起泄漏；本项目天然气为易燃易爆气体，电器设备维护管理和使用不当，明火管理不当，吸烟等，均可能导致火灾、爆炸事故发生。该项目最大可信事故为各种物料（尿素、氢氧化钙、天然气等）泄露事故及火灾事故。电气使用不当等引起火灾事故以及火灾事故引发的次生污染CO、消防废水等将会对大气、水环境及人群健康产生影响。燃烧产生的次生污染物一氧化碳等将会向大气扩散，对周围人群、大气环境以及生态环境产生影响。消防废水如不能完全收集并处理达标，将会对区域污水处理厂造成冲击，进而影响周围地表水，加之防渗措施不当，会造成地下水环境污染。 （3）风险防范措施 事故发生后，一方面对本项目工作人员造成人身伤害及经济损失，另一方面也会影响周围人群及环境。为从源头上消除环境风险，企业应进一步加强如下措施： ①生产车间内配备灭火设施； ②定期检查电气线路，防止线路老化、设备漏电等引发火灾； ③对灭火器等消防器材，定期检查，保持完整好用，设置专人负责； ④规范上述风险物质的使用及储存随时检查容器的密闭情况，严格按照安全规范要求组织生产，定期对尿素、氢氧化钙存放处、天然气管道进行巡检，风险物质所在区域进行围堰的设置和重点防渗硬化。 ⑤为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 ⑥编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 （4）环境风险分析结论 综上所述，在落实好环评报告中提出的风险防范措施的前提下，项目风险水平处于可接受范围之内，不会对周围环境产生明显不利影响。 表4-43建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 6万吨混凝土砌块改建项目. 建设地点; 山东省淄博市岭子镇大口村. 地理坐标; 东经117°46'10.453"、北纬36°38'50.494". 主要危险物质分布; 尿素存放于包装桶，氢氧化钙为袋装，天然气为管道运输. 环境影响个途径及危害后果; 本项目尿素、氢氧化钙、天然气属于风险物质，若是收集处理不当一旦流出厂界会对周边土壤造成影响，下渗会对地下水造成污染；天然气为易燃易爆气体，且在运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善、操作不当等，易引发火灾、爆炸，火灾、爆炸事故发生后可导致对周边大气环境的烟气污染、CO污染和热辐射. 风险防范措施要求; ①生产车间内配备灭火设施； ②定期检查电气线路，防止线路老化、设备漏电等引发火灾； ③对灭火器等消防器材，定期检查，保持完整好用，设置专人负责； ④规范上述风险物质的使用及储存，随时检查容器的密闭情况，严格按照安全规范要求组织生产，定期对尿素、氢氧化钙存放处进行巡检； ⑤为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组； ⑥编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序. 调表说明; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，本项目进行简单分析。厂区生产过程按环保及安全要求生产建立应急预案等，尽量防止事故发生。在严格履行各项措施的基础上，项目环境风险可防控. 九、环保投资 项目总投资12000万元，其中环保投资300万元，占总投资的2.5%。根据项目的工程分析，污染因素分析及治理对策分析和调查，项目环保投资如下： 表4-44项目环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 项目环保措施及验收内容; 投资估算; 备注. 1; 大气污染防治措施; 生物除臭塔和两级活性炭吸附装置、脉冲式布袋除尘器、SNCR脱硝+石灰石膏法+湿电除尘、集气罩、输送管道、排气筒; 230; 项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. 2; 水污染物防治措施; 化粪池、洗车平台沉淀池（依托原有）; /. 3; 噪声污染防治措施; 合理布置，高噪声设备采用减震、消声、隔声等降噪措施; 20. 4; 固体废物处理处置措施; 一般固废暂存处 （依托原有）; /. 5; 地下水、土壤防治措施; 地面硬化+防渗处理; 50. 合计; 300. 十、环境影响评价制度与排污许可制度的衔接 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。根据《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号）、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）及环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中的相关要求，按行业分步实现对固定污染源的排污许可全覆盖，率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证，2017年完成《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发，2020年全国基本完成排污许可证核发。建设单位应严格执行上述要求，按照环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的内容申领排污许可证。 企业已办理排污许可登记，本项目建设改完成后，企业需要重新申请排污许可证。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 氨 硫化氢 臭气浓度 | 生物除臭塔 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | DA002 | VOCs | 两级活性炭吸附装置 | 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）标准限值 |
|  | DA003 | 颗粒物、SO2、NOx | 经SNCR脱硝+石灰石膏法+湿电除尘器处理后有组织排放 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2 |
|  |  | 氟化物 HCl 汞及其化合物 镉+铊+铅+砷及其化合物 铍+锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍+钒+锡及其化合物 二噁英 |  | 《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013） |
|  |  | 氨 硫化氢 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | DA004 | 颗粒物 | 由除尘器处理后有组织排放 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 SO2 氟化物 | 车间封闭，加强收集、管理 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3 |
|  |  | 氨 硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运 | — |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 产噪设备及车间 | dB(A) | 减震、隔声、室内布置 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 固体废物管理台账，废弃物的运输登记 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施，其中重点防渗区，设置不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区，设置不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；办公室等其他区域采取硬化等简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①生产车间内配备灭火设施； ②定期检查电气线路，防止线路老化、设备漏电等引发火灾； ③对灭火器等消防器材，定期检查，保持完整好用，设置专人负责； ④规范上述风险物质的使用及储存，随时检查容器的密闭情况，严格按照安全规范要求组织生产，定期对尿素存放处进行巡检； ⑤为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组 ⑥编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 ②确保所用原辅材料为符合环保要求的产品。 ③对涉及风险物质设施定期检查，确定其可以长期稳定运行。 ④加强职工宣传教育，制定环保管理制度并严格执行。 ⑤严格按照环评及排污许可要求进行例行监测。 ⑥本项目排污前需重新申请排污许可证（简化管理），并按照排污许可证管理要求进行执行报告的填写、上报工作。 ⑦严格执行环保“三同时”制度，确保各项环保措施落实到位，企业运用后需自行开展环境保护竣工验收，验收时环保设施处理效果及相关管理参数不得低于环评中相关参数要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策的要求。项目区内的污染物可达标排放；在认真落实各项污染防治措施下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目的建设运营是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.2724 | / | 0.9 | 2.17 | / | 5.3424 | +2.17 |
|  | SO2 | 0 | / | 0.6 | 3.458 | / | 4.058 | +3.458 |
|  | NOx | 0.192t/a | / | 3.087 | 4.396 | / | 7.675 | +4.396 |
|  | VOCs | / | / | / | 0.28 | / | 0.28 | +0.28 |
|  | HCl | / | / | / | 0.040 | / | 0.040 | +0.040 |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.156 | / | 0.156 | +0.156 |
|  | 镉 | / | / | / | 0.0005 | / | 0.0005 | +0.0005 |
|  | 铊 | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | +0.009 |
|  | 铅 | / | / | / | 0.0216 | / | 0.0216 | +0.0216 |
|  | 砷 | / | / | / | 0.0022 | / | 0.0022 | +0.0022 |
|  | 汞 | / | / | / | 0.0027 | / | 0.0027 | +0.0027 |
|  | 铍 | / | / | / | 0.0011 | / | 0.0011 | +0.0011 |
|  | 铬 | / | / | / | 0.027 | / | 0.027 | +0.027 |
|  | 钴 | / | / | / | 0.0025 | / | 0.0025 | +0.0025 |
|  | 铜 | / | / | / | 0.072 | / | 0.072 | +0.072 |
|  | 锑 | / | / | / | 0.0065 | / | 0.0065 | +0.0065 |
|  | 锰 | / | / | / | 0.0069 | / | 0.0069 | +0.0069 |
|  | 镍 | / | / | / | 0.0054 | / | 0.0054 | +0.0054 |
|  | 锡 | / | / | / | 0.027 | / | 0.027 | +0.027 |
|  | 钒 | / | / | / | 0.0271 | / | 0.0271 | +0.0271 |
|  | 二噁英 | / | / | / | 43mgTEQ/a | / | 43mgTEQ/a | +43mgTEQ/a |
|  | NH3 | / | / | 0.327 | 2.352 | / | 2.679 | +2.352 |
|  | H2S | / | / | / | 0.00106 | / | 0.00106 | +0.00106 |
| 废水 | COD | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 3 | / | 1.5 | 1.5 | / | 6 | +1.5 |
|  | 脱硫石膏 | 0 | / | 1.613 | 1.613 | / | 3.226t/a | +1.613 |
|  | 废沉渣 | 0 | / | 0.687 | 0.687 | / | 1.374 | +0.687 |
|  | 沉泥 | 0 | / | 1.2 | 1.2 | / | 2.4 | +1.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①