建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    淄博高岭新材料科技有限公司        
    2000吨/年高端磨料材料项目      
建设单位（盖章）：  淄博高岭新材料科技有限公司         
编制日期：           2024年12月             

中华人民共和国生态环境部制

[image: image51.jpg]


[image: image2.jpg]g E AN EETEEE e
: TR D
91370303MADJASTGXN . = E T, }lﬁ‘é‘ﬁg
. i BREENAR
o

4 R OMEHRERER AR ERAT
2K i ERIMEAE(ERARFRZR) 2024 405 A 11 H
HEEMREAN W 3 L AR T T R X 5 75 108 52 2450908

2= —IE: BRI BRI R, BARGEE. BARSR. AR
Ak, ORI HRERRS: ZEBEARS. (BRIKESR
ZHAERINE S, BRI T REE TS
WAIE: 221k, OREFEMEGTE, S8
ITHAEE T AT RRAE 65, BARZE T H SRS TS
PEECVFRTIES i)

AL R B AT RS E T B

http://www.gsxt.gov.cn TAERN S TRHEUT IR ZE6)I30HEEH
FEAMERRE BARREREARTERSE




[image: image3.jpg] REBE T RAREREAS TR
FaAt SR, ESITRIFIAEMA,
ARRHEA BT ERA—HRGE K, w4 H¥

BUF IR FE T it TAIFIR L T, TSR, 370982199307217078
T %
HAEEA 1993407
MAEEE:  2022%05A298
® Bl 5. 20220503537000000052




[image: image4.jpg]%5 37039B012501030AL89290

AtOR g 9% U W

AEI SRR R AR AR 5 BR A A BT
SIS 370982199307217078,

H20164511 F £20244F12 7 IEW ShahF= 2 IR 2 8424 5
H20165E11 H 22024412 H IEH SRR 8 3 8524 H 5
20165511 H £2024F 12 H IEH a0 THifR% 2 8921 H

FEILIERH .

U FAD: 7ZBRS39c98170915bb7em H
BERH: 1. MAFFAR AR IHIEH GRERE. KW RE. THRR) &

2&)\%1&1@?# ZATA TS BT %}?A%ﬂﬁb)\%b} JF A K ED

. 20 AUFIH— WAy, HARZL IR EAF—

[F):

s

o

i



[image: image5.jpg]4@ : 37039B01250103BFV15931

AR S % e W

EAEH] AR AR B AR AR BT REZE FHE,
HES 431124199812110327,
F120194E11 F 2 20244E 12 F IEE #ah IR L (4
E120224£09 F 22024412 H 1E % S Rl f#
E120224209 F £ 20244E12 A IE# B T4 4

FrutiEd .

VR SEZTI N
LRI
BE LY. 7BRS39c98170915c4bez
B 1. A AFHEARAARBIAEN] (¥ Rl frE . THRED &

PRES
ANGER S, BICADPIGHROEICT . ZIEANIPA LR R Z
o 2. AUEW]—KWfn, HREDHEEE 0.

gb".r g:
e
G

2025404 03 F



[image: image6.jpg]BB H A ER IR G R
o R TR DL VA 5

AEfr MEERTEEAREARNE (G—HE&EA
A #_91370303MADJASTGXN ) ¥ E AW : ARLMK A (R
EFXFERHBES (R RABFEELE) FAEE—FA
R, RREARZZFNIER, LTETUHF _HKPF #4005 &
REREZHINERAFERZ NS AL FHFRFHEE
o7 U4 BT A1 L B SR PR 5] 20007 / 48 5 S B8 F i B I EL IR %
MR EREAFENERELEH. TEHRK, T K ERHE;
RREREHHRE R BH EEANBE FEPHTNT
72 VR b 3 A& B F 2 £ 20220503537000000052, 15 Bl 45
BH036497) , £ERFARGFHF (5 Fl 4 5BH036497) .
MY (% FBH057564) ¥ 2 A, ERARHFHAREAN

BRA R REMF ERGFARAMFIN (ERTEFER
R ES (R) REBEEELL) AENRPERLE, 7K
BRIt kE “Ba2”

A B (A FE):

202542 F 20 H





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	淄博高岭新材料科技有限公司2000吨/年高端磨料材料项目

	项目代码
	2411-370302-89-02-377164

	建设单位联系人
	刘涛
	联系方式
	13869350330

	建设地点
	淄川区罗村镇南韩村淄博南韩化工有限公司南厂区闲置车间

	地理坐标
	（东经：118度05分39.465秒，北纬：36度42分53.941秒）

	国民经济

行业类别
	C3099其他非金属矿物制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业60

石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目    

□重大变动重新报批项目

	项目

备案部门（选填）
	/
	项目备案文号（选填）
	2411-370302-89-02-377164

	总投资

（万元）
	1000
	环保投资

（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	1%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地面积（m2）
	700

	专项评价设置

情况
	根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南－污染影响类》专项评价设置原则表，本项目无需进行专项评价，详见下表。

表1-1  本项目专项评价设置情况一览表

专项评价类别
设置原则
本项目情况
是否需要设置
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
不涉及上述污染物排放
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）新增废水直排的污水集中处理厂
不涉及工业废水直接排放
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目原辅材料存储量不超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B所列物质临界量
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及
否


	规划

情况
	园区名称：山东重山集团有限公司化工监测点

相关规划：无

审批机关：淄博市自然资源局 

设立文件名称及文号：《关于山东重山集团有限公司化工监测点用地审核意见》2019年3月21日

四至范围：宗地A四至——北至淄博鲁中水泥有限公司，东至淄博鲁中水泥有限公司，南至南韩村建设用地，西至淄博鲁中水泥有限公司；宗地B四至——北至南韩村建设用地，东至南山路，南至唯能路、南韩村农用地，西至南韩村农用地。占地面积13.3833公顷。

园区发展定位：拥有较为成熟的延伸产业链规划项目，具有能够满足发展需要的建设空间。南韩化工生产的无水氟化氢直接供给重山集团下游含氟系列电子化学品项目作原料。重山集团生产的三氟化硼送至博克化学生产苯甲醚-三氟化硼络合物；博克化学将生产的四氯丁烷输送至重山集团，用以生产电子级高纯全氟丁二烯。博克化学将苯甲醚-三氟化硼络合物输送至中硼新材料进行硼10/硼11同位素分离；中硼新材料分离得到的三氟化硼11和硼11酸送至重山集团，用以生产高纯三氟化硼11、三氯化硼11、三溴化硼11等系列半导体及核用稳定同位素材料；三氟化硼10则继续由中硼新材料生产核工业用相关材料。 五家企业的产业链紧紧围绕新能源电池及材料、集成电路芯片与半导体器件制程材料、半导体及核用稳定同位素材料三大产业群展开， 核心带动，多点支撑，最终实现监控点强力辐射和集约化、智能化发展。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目位于淄川区罗村镇南韩村淄博南韩化工有限公司南厂区闲置车间，利用南韩化工等公司产品生产高端磨料材料，属于南韩化工产品产业链延伸，符合国家产业延链补链强链政策，符合山东重山集团有限公司化工监测点规划发展要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策的符合性分析

本项目不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本）“鼓励类”“淘汰类”或“限制类”项目，因此本项目属于允许建设项目，符合国家产业政策。

本项目不属于《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发〔2011〕35号）“鼓励发展类”“限制发展类”或“淘汰类”项目，因此本项目属于允许建设项目，符合淄博市产业政策。
项目于2024年11月25日在山东省投资项目监管平台备案，项目代码为2411-370302-89-02-377164，备案证明见附件。

根据《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）以及《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号），本项目不属于“两高”项目。

2、土地利用规划符合性

本项目不新增用地，在现有厂区闲置区域内进行建设，根据《淄博市淄川区罗村镇国土空间规划（2021-2035年)》-城镇开发边界范围国土空间规划分区图（附图4），本项目符合规划，位于工业用地。本项目不属于“国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中的限制类和禁止类，为允许类项目；本项目选址不位于生态红线区及永久基本农田，符合区域三区三线标准要求。综上，本项目选址符合区域用地要求。
3、项目与“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线符合性判定

①本项目位于淄博市淄川区罗村镇淄博南韩化工有限公司南厂区闲置车间，距离本项目最近的生态红线保护区为位于东侧3.0km处的淄川生态公益林北部生物多样性维护生态保护红线区。本项目不在生态红线范围内，选址未涉及生态保护红线，不涉及“三区三线”划定的基本农田保护区及生态保护红线区，生态保护红线区具体范围见下表1-2。
表1-2  生态红线范围一览表

生态保护红线区名称
代码

边界描述

面积

生态功能

类型

淄川生态公益林北部生物多样性维护生态保护红线区

SD-03-B4-05
鲁泰文化路以东，淄河以北，淄博与潍坊市界以西，淄川与临

淄县界以南

52.86
水源涵养、生物多样性维护

森林、城镇

②根据《淄博市淄川区罗村镇国土空间规划（2021-2035年）》－国土空间规划分区图（附图5），本项目选址位于城镇发展区内，不位于永久基本农田和生态保护红线区域，符合区域生态保护红线和一般生态空间保护要求。

项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址合理
（2）环境质量底线符合性判定

根据淄博市生态环境局网站2023年12月份及全年环境空气质量情况通报，2023年度项目所在淄博市主要污染物中PM2.5、PM10、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；根据淄博市生态环境局发布的2023年1-12月全市地表水环境质量状况，项目所在地区最近地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体标准的要求；根据淄博市生态环境局发布的2024年2月集中式生活饮用水水源水质状况报告，评价区域内饮用水水质监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求；项目所在区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

项目“三废”治理措施成熟可靠，根据工程分析和环境影响预测结论，项目建成后只要能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。

（3）资源利用上线符合性判定

本项目用电量为160万kWh/a，新鲜水120m3/a，蒸汽3000t/a。资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

根据淄博市环境管控要求，本项目位于罗村镇，环境管控单元编码为ZH37030220004，属于重点管控单元。
表1-3  与《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》符合性分析

分类

具体要求

本项目情况

符合性

重

点
管

控

单

元

1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。

2.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。

3.生态红线外淄川省级风景名胜区依据《中华人民共和国自然保护条例》、《森林公园管理办法》、《风景名胜区条例》、《国家级公益林管理办法》、《国家湿地公园管理办法》的要求进行管控。不得在生态红线内开展城镇化、工业化等有损害主导生态功能的活动。

4.按照《土壤污染防治行动计划》要求，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

5.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。

6.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。
1.本项目不属于国家限制或淘汰类项目。

2.本项目不属于“两高”项目。
3.本项目不位于生态红线内。
4.本项目不位于优先保护类耕地集中区域。
5.本项目不涉及废水外排。

6.本项目位于淄川区罗村镇南韩村淄博南韩化工有限公司南厂区闲置车间，选址位于工业集聚区内。
符合

1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。

2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。

3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。

4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。

5.涉VOCs排放的行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。

6.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。
1.本项目不属于“两高”项目。

2.本项目严格按照要求申领总量。

3.本项目废水主要为职工生活污水，经化粪池收集后由环卫定期清运，不外排。

4.本项目不涉及废水直接排放。

5.本项目不涉及。

6.本项目不涉及。
符合

1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。

2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。一般固废填埋场采取防腐防渗等有效措施，防止因渗漏污染土壤、地下水。

3.企业事业单位根据法律法规、管理部门要求和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。

4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。

5.污染地块依法开展土壤污染状况调查、风险管控或者修复，未完成调查以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

6.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。

7.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。
1.本项目不属于环境风险潜势等级高的建设项目，与居住、科教、医院等环境敏感点不紧邻。

2.本项目不属于重点企业。

3.本项目严格按照要求办理环境应急预案。

4.本项目按要求处置危废。

5.本项目不涉及。

6.本项目不涉及农田灌溉。

7.本项目使用清洁能源进行取暖。
符合

1.强化节水措施，提高水资源使用效率。

2.提升土地集约化水平。

3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。
1.本项目水资源使用效率较高。

2.本项目不涉及新增土地占用。

3.本项目不涉及煤炭使用。
符合

4、与“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性

根据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号），本项目属重点管控单元，符合性分析见下表。

表1-4  与淄政字〔2021〕49号符合性分析

管控单元要求

本项目情况

符合性

空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求：加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出

本项目选址位于工业集聚区内，不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，不属于“两高”建设项目，不属于“散乱污”企业
符合

污染物排放管控要求。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复

本项目严格遵守污染物总量控制制度，确保污染物达标排放，不新增废水排放，不涉及挥发性有机物、臭气异味产生，做好防渗后不涉及土壤和地下水污染源
符合

环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制

本项目环境风险物质存放量较少，严格按照要求建立企业隐患排查制度，不属于重点环境风险监控企业
符合

能源资源利用要求。推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖

本项目选址位于工业集聚区内，用水量较少，不涉及燃煤使用，使用清洁能源进行生产
符合
5、与相关环保政策的符合性分析

表1-5  与《山东省环境保护条例》符合性分析
文件要求

项目情况

符合性

监督管理

第十五条禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

本项目符合国家和邹平市产业政策，不在上述禁止建设项目范围内。

符合

第十七条实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。

项目承诺严格按照规定变更排污许可。

符合

第十八条新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。

本项目正在依法进行环境影响评价工作环境影响评价；本项目环境影响较小，基本不会对相邻地区造成重大环境影响。

符合

第十九条有下列情形之一的，省、设区的市人民政府生态环境主管部门应当暂停审批该区域新增重点污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件：

（一）重点污染物排放量超过总量控制指标，或者未完成国家确定的重点重金属污染物排放量控制目标的；

（二）未完成淘汰严重污染环境的生产工艺、设备和产品任务的；

（三）生态破坏严重，未完成污染治理任务或者生态恢复任务的；

（四）未完成环境质量改善目标的；

（五）产业园区配套的环境基础设施不完备的；

（六）法律法规和国家规定的其他情形。

符合生态环境保护规划且涉及民生的重大基础设施项目和环境污染治理项目，不受前款规定的限制。

项目所在区域不存在上述所列情形。

符合

保护和改善环境

第三十五条省人民政府应当根据生态环境状况，在重点生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线，明确禁止、限制开发的区域和活动，制定严格的环境保护措施。

本项目不在划定的生态保护红线范围内。

符合

第三十七条对具有代表性的自然生态系统区域、野生动植物自然分布区域、重要水源涵养区域、自然资源和人文景观集中区域以及其他需要特殊保护的区域，应当通过划定自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地、重要湿地等予以严格保护。

本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地、重要湿地等范围内。

符合

第三十九条
对存在非法围海填海、采矿塌陷地、露天尾矿库、工业废渣储库等突出环境问题的地区，有关人民政府应当采取恢复原状、复垦整理、建设人工湿地等综合整治措施，督促有关治理责任主体限期完成生态修复。整治措施及结果应当向社会公开。

项目所在区域不存在上述突出环境问题。

符合

防治污染和其他公害

第四十六条新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。

环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目将严格按照环评及批复要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。

符合

第四十七条排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。

排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。

本项目将制定完善的环保管理制度和操作规程。

符合

第四十九条重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。

对未实行自动监测的污染物，排污单位应当按照国家和省的规定进行人工监测，并保存原始监测记录。

本项目不属于重点排污单位

符合

第五十五条各级人民政府及其有关部门应当加强重金属污染防治，确定重点防控的重金属污染地区、行业和企业，加强对涉铅、镉、汞、铬和类金属砷等加工企业的环境监管，推进涉重金属企业的技术改造和集中治理，实现重金属深度处理和循环利用，减少污染排放。

禁止在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。

本项目不涉及重金属排放

符合

信息公开和公众参与

第六十二条
对依法应当编制环境影响评价报告书的建设项目，建设单位应当按照规定在报批前向社会公开环境影响评价文件，征求公众意见。生态环境主管部门受理环境影响评价文件后，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的内容外，应当向社会公开。

建设单位应当在项目建设过程中向社会公示采取的环境保护措施。

本项目严格按照要求进行公示
符合

第六十三条重点排污单位应当向社会如实公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况以及防治污染设施的建设和运行情况等环境信息。鼓励、支持其他排污单位自愿公开有关环境信息。

本项目不属于重点排污单位

符合

表1-6  与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》符合性

分类

文件要求

本项目情况

符合性

《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》

一、淘汰低效落后产能

聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。

本项目不属于新增产能项目。
符合

二、压减煤炭消费量

持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。

本项目不涉及煤炭消费。

符合

五、强化工业源NOx深度治理实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。

本项目不涉及上述行业，污染物能够达标排放。

符合

表1-7  与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发〔2020〕30号）符合性分析

序号

管控要求

项目符合情况

符合情况
一

加强物料运输、装卸环节管控

煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。

本项目物料密闭输送，在密闭车间内生产，厂区定期清扫，生产过程废气得到有效收集处置。厂区内均为硬化路面。

符合

二

加强物料储存、输送环节管控

煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。

本项目物料均进入封闭仓库袋装运输、存储，物料输送均设置封闭输送。

符合

三

加强生产环节管控
通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电器元件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。

项目产生的颗粒物经集气罩收集后处理达标后排放。项目不涉及废水排放
符合

四

加强精细化管控
针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。

项目车间内加强日常管理，减少无组织排放。本项目严格按规定存放物料并记录。
符合

表1-8 与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》

符合性分析

序号
文件要求

项目情况
符合性
1

（一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合国家及地方产业政策，项目不涉及产能置换，不涉及钢铁、焦化等行业
符合
2

优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右
本项目不属于落后产能项目，不属于钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业项目
符合
3

开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各市要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。
本项目选址符合区域要求，废气处置措施合理有效
符合
4
优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等
符合
表1-9  与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表

文件要求
本项目情况
符合性
坚决淘汰落后动能。严格落实《产业结构调整指导目录》加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。
本项目不属于《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”，不属于8个重点行业。
符合
着力提高工业园区绿色化水平。提高铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染等行业的园区集聚水平，深入推进园区循环化改造。
本项目在现有厂区内进行建设，选址符合当地规划要求。
符合
优化能源供给结构。积极推进能源生产和消费革命，加快构建清洁低碳安全高效能源体系，推进能源低碳化转型。严控化石能源消费总量，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施可再生能源替代行动，加快推进风电、光伏、生物质等可再生能源发展。
本项目使用的能源为清洁能源。
符合
实施重点行业NOx等污染物深度治理。持续推进钢铁行业超低排放改造，开展焦化、水泥行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强燃煤机组、锅炉、钢铁污染治理设施运行管控，确保按照超低排放要求稳定运行。
本项目不涉及。
符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	公司概况
淄博高岭新材料科技有限公司成立于2021年08月05日，注册地位于山东省淄博市淄川区罗村镇南韩村村委东800米，法定代表人为刘涛。经营范围包括一般项目：新材料技术研发；非金属矿及制品销售；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；包装材料及制品销售等。

项目情况
项目名称：淄博高岭新材料科技有限公司2000吨/年高端磨料材料项目

建设单位：淄博高岭新材料科技有限公司

项目性质：新建

建设地点：淄川区罗村镇南韩村淄博南韩化工有限公司南厂区闲置车间（仅租用南韩化工有限公司车间，与南韩化工有限公司互为独立公司，无从属关系）。

投资总额：项目总投资1000万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资的1%。

建设规模和内容：为满足市场发展的需求，积极响应国家提出的产业延链补链强链要求，淄博高岭新材料科技有限公司拟投资1000万元建设淄博高岭新材料科技有限公司2000吨/年高端磨料材料项目（以下简称“本项目”），本项目选址位于淄博高岭新材料科技有限公司南厂区闲置车间部北侧闲置空地内，面积约700m2，购置强力分散机、成型机、蒸汽烘干箱、真空泵、引风机等设备，形成年产高端磨料材料（拟薄水铝石颗粒）2000吨的生产能力。
3、项目主要建设内容
本项目在淄博南韩化工有限公司南厂区闲置车间内进行建设，不新增用地，不新建厂房。项目占用建筑面积约700m2，项目建设内容详见下表。
表2-1  项目工程组成一览表

工程组成

工程名称

工程内容

备注

主体工程

生产车间

位于一层，面积约350m2，购置强力分散机、成型机、蒸汽烘干箱、真空泵、引风机等设备进行生产
依托现有
辅助工程

办公区

位于二层，面积约350m2，用于职工办公
依托现有
公用工程

供电
由市政供电管网提供
依托现有
供水
市政供水管网供给
依托现有

环保工程

废水
项目废水主要为生活污水，经化粪池收集后由环卫定期清运，不外排
依托现有化粪池
废气

项目废气主要为投料、分散、烘干过程中产生的颗粒物，经集气罩收集并由布袋除尘器处理后经过排气筒DA001排放；未收集废气经厂房密闭、自然沉降后无组织排放。
新增
噪声

项目噪声主要为机械设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减震及距离衰减等措施降噪进行处理。
新增
固体废物

项目固废主要为职工生活垃圾、废包装袋、除尘器集尘、废机油、废油桶、废包装桶。生活垃圾由环卫定期清运；废包装袋集中收集后外售；除尘器集尘回用生产；废机油、废油桶、废包装桶收集后委托有资质的单位进行处置。
新增
4、总平面布置

本项目建设地点位于淄博南韩化工有限公司南厂区闲置车间内。根据现场勘查可知，本项目东侧为道路，北侧、南侧、西侧为淄博南韩化工有限公司厂区。项目周边环境关系图情况详见附图2。本项目厂区大门临近道路，方便运输，车间内部布局紧凑，各设备布局符合生产工艺顺序。项目整体布局紧凑合理，顺应装运流程，便于产品的运输及日常管理。

项目平面布置详见附图4。
5、产品方案

项目产品方案见下表：

表2-2  项目产品方案一览表
产品名称

单位

产量
备注
拟薄水铝石颗粒
t/a
2000
含水率约为17%，不规则无色或白色结晶装颗粒，产品用作亚微米/纳米级研磨材料和抛光材料
6、项目主要生产设备
本项目生产设备情况详见下表：

表2-3  项目主要设备一览表

序号

名称

型号
单位

数量

备注
1

强力分散机

670L

台/套
3

/
2
上料机
---
台/套
3
/
3
成型机
670L
台/套
3

/

4
蒸汽烘干箱

CT-C-IV
台/套
8

/

5

真空泵

15L/S
台/套
3

/

6
包装机
---
台/套

3
/
7
引风机
4-74
台/套
3

/

8
合计

/

台/套
20
/

7、原辅材料及能源消耗

本项目原辅材料及能源消耗详见下表。

表2-4  本项目主要原材料消耗一览表

序号

名称

单位

用量
备注
1

拟薄水铝石
t/a
1550
粉状，25kg袋装，外购，汽运
2

固化剂
t/a
110
液态，25kg桶装，外购，汽运
3
软水
t/a
1660
液态，25kg桶装，外购，汽运
4

机油

t/a
0.1
机械润滑，液态，2.5kg桶装，外购，汽运
5
水
m3/a

120
市政供水管线供给
6
电
万kWh/a

160
市政供电管网提供
7
蒸汽
t/a
3000
外购，蒸汽管道输送
表2-5  本项目原辅材料理化性质一览表
序号

名称

理化性质
毒性毒理
1
拟薄水铝石
拟薄水铝石又名一水合氧化铝、假一水软铝石，分子式Al2O3·nH2O(n=0.08-0.62)，无毒、无味、无臭、白色胶体状（湿品）或粉末（干品），晶相纯度高、胶溶性能好，粘结性强，具有比表面高、孔容大等特点，其含水态为触变性凝胶。广泛用作涂料添加剂、高档陶瓷、石油化工的高效催化剂、亚微米/纳米级研磨材料和抛光材料、化妆品填料和无机膜材料等
无毒、无味、无臭。
2
固化剂
DETA一般指二乙烯三胺。二乙烯三胺，是一种有机化合物，化学式为C4H13N3，为淡黄色液体，能与水、乙醇、丙酮混溶，主要用作溶剂和有机合成中间体。

本项目使用固化剂DETA占60%，水占40%。用于热固化时，具有良好的高温表现；具有很好的耐化学腐蚀性并具有良好的电性能、耐热性、耐水性和机械性能。高性能非金属制造行业中固化剂是必不可少的添加物，对拟薄水铝石粉体起到固化包覆作用。
急性毒性：大鼠经口LD50:2.08g/kg；豚鼠经皮LD50：0.17mL/kg。

刺激数据：兔经皮：10mg/24h，重度刺激；兔经眼：750μg，重度刺激。

8、给排水

（1）给水

本项目用水主要为职工生活用水、生产用水，主要来源于外购以及市政供水管线提供。

①生活用水：项目劳动定员10人，厂内不设置食宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），用水量按40L/d·人计，因此全厂生活用水总量为120m3/a。

②生产用水：本项目外购软水进行生产，根据行业经验，本项目软水年用量约为1660m3/a。
（2）排水

①项目生活污水产生量按照生活用水量的80%计，产生量约为96m3/a；生活污水经化粪池收集后由环卫部门清运，不外排。

②生产用水在生产过程中蒸发损耗约1320m3/a，剩余340m3/a直接进入产品，不外排。
[image: image7.png]IR
+

|24
I
FEEK 120
120 " SEAK
SMESk | 1660, FREE | 1660 | T | 340 | AR
1660 1660 340 340
T

}1320

wE





图2-1  本项目水平衡图 单位：m3/a

9、供电

本项目新增用电量为160万kWh/a，由市政供电电网提供。

10、工作制度及劳动定员
本项目劳动定员为10人，实行三班8小时工作制，年工作300天，年工作7200小时。



	工艺流程和产排污环节
	施工期：

本项目依托现有厂房进行建设，不进行土建；该项目施工过程中对环境造成的影响主要为设备安装调试过程中产生的噪声及运输车辆扬尘等。

运营期：
一、项目工艺流程

本项目运营期工艺如下：
[image: image8.png]> RERNEE

ficesd

Wx_

H .
. "

[ p

&
%

E .
&

&

g | E

L.

B,

&

&

[

Lo

i




图2-2  本项目工艺及产污环节图

工艺流程简述

1、投料：外购符合要求的原材料，人工拆包投料至强力分散机中；过程中会产生废包装袋、设备运行时产生的噪声及投料废气。

2、混合分散：混合分散过程，物料在强力分散机中混合均匀后分散，原料DETA通过软化水溶解后包覆在拟薄水铝石表面，提高原料的耐热性、耐水性和机械性能，过程中不涉及化学反应，也没有新的物质产生；过程中会产生分散废气、设备运行时产生的噪声、集尘器集尘。
3、压制出料：混合分散后的物料为泥状分布在分散机中，使用成型机将泥状物料通过物理挤压从分散机内挤出出料；过程会产生设备运行时产生的噪声。
4、蒸汽烘干：通过成型机压制后的物料输送至蒸汽烘干箱内进行烘干，烘干温度约为95℃，烘干至物料含水率为17%左右时即为成品，成品为不规则无色或白色结晶颗粒状。过程会产生设备运行时产生的噪声、烘干废气、集尘器集尘。本项目使用固化剂中DETA沸点为207℃，项目蒸汽烘干过程温度较低，仅对水分进行烘干，因此过程中视为无挥发性有机物产生。

5、成品入库：成品入库后待售。
二、项目产污环节

1、废气

本项目废气主要为投料废气、分散废气、烘干废气。
在投料、分散、烘干工序设备上方设置集气罩，废气颗粒物经集气罩收集并通过一台布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA001排放。未收集废气经厂房密闭、自然沉降后无组织排放。
2、废水

本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池收集后由环卫部门清运。

3、固体废物

项目固废主要为职工生活垃圾、废包装袋、除尘器集尘、废机油、废油桶、废包装桶。

生活垃圾由环卫定期清运；废包装袋集中收集后外售；除尘器集尘回用生产；废机油、废油桶、废包装桶收集后委托有资质的单位进行处置。
4、噪声

项目主要噪声源为机械设备运转产生的噪声，经合理布局、厂房隔声等措施降低影响。

	与项目有关的原有环境污染问题
	公司租赁现有闲置厂区进行生产，无与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据淄博市生态环境局2024年2月7日发布的2023年12月份及全年环境空气质量情况通报，2023年度项目所在淄博市范围内环境空气中污染物数据统计及评价情况见表3-1。

表3-1  2023年项目区域空气质量现状评价结果一览表

污染物

单位

年评价指标

现状浓度

评价标准

占标率%
达标情况

SO2
μg/m3
年平均质量浓度

11
60

18.3
达标

NO2
μg/m3
年平均质量浓度

29
40

72.5
达标

PM10
μg/m3
年平均质量浓度

75
70

107.1
超标

PM2.5
μg/m3
年平均质量浓度

42
35

120
超标

CO

mg/m3
95%保证率日平均浓度

1.0
4

25
达标

O3
μg/m3
90%保证率日最大8h滑动平均浓度

192
160

120
超标

由上表可以看出，项目所在区域PM10、PM2.5、O3浓度超标，项目区域为不达标区。
为改善区域大气环境治理，淄博市出台了《淄博市“十四五”生态环境保护规划》，规划目标为，锚定2035年远景目标，到2025年，生态文明建设实现新进步，全域公园城市初步成型，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源利用效率大幅提高，主要污染物排放总量大幅减少，生态系统稳定性明显增强，生态环境根本好转。生产生活方式绿色转型成效显著。国土空间开发保护格局基本形成，产业结构、能源结构、交通运输结构、农业投入结构进一步优化，绿色低碳发展加快推进，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，碳排放强度持续降低，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。生态环境根本性改善。到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。可以预计，项目区域环境空气质量将得到有效改善。
2、地表水环境

项目所在区域主要地表水体为孝妇河支流，根据淄博市生态环境局发布的2023年1-12月全市地表水环境质量状况，淄川区孝妇河监测断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。
3、声环境

项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。厂界50m范围内无声环境敏感点，周边声环境质量状况较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4、生态环境

本项目在现有厂区内建设，不新增厂区外用地，无需对区域生态环境质量进行评价。

5、电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、 卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测与评价。

6、土壤、地下水环境

本项目建成后，对危废间、生产区域等地面均进行防渗防腐。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。



	环境

保护

目标
	根据现场调查，项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。项目周边敏感目标图见附图2。

表3-2   主要环境保护目标一览表

保护类别
保护对象
相对厂址方位
相对厂界距离（m）
环境功能区
大气环境

500米范围内无大气环境敏感目标
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准

地表水环境

孝妇河分支漫泗河
西
1770
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

声环境

厂界外50米范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能区要求

地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

生态环境

项目用地范围内无生态环境保护目标


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目有组织废气执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值；厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求。
表3-3 废气排放标准一览表  单位：mg/m3
污染物

有组织
无组织
颗粒物

厂界颗粒物
标准要求
10
1.0
2、噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表3-4  工业企业厂界环境噪声排放标准

级别

等效声级

昼间

夜间
2

dB（A）

60

50
3、固体废物

项目一般固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

	总量

控制

指标
	根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》，根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD、氨氮排放总量控制。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟（粉）尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。

根据工程分析，本项目无废水排放，无需申请废水污染物总量控制指标。废气有组织排放量为颗粒物0.095t/a，需申请废气污染物总量控制指标。

根据《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号）要求“若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代；达标时实行等量替代。”项目所在区域上一年度细颗粒物年平均浓度超标，项目污染物需2倍削减替代，所需倍量替代量为颗粒物0.190t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目在现有生产车间进行建设，施工期仅进行设备安装及调试，不进行土木工程建设，施工期影响较小，且施工期结束后不再产生影响。本次评价不再进行施工期环境分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1 废气

废气源强估算

项目废气主要为投料、分散、烘干过程中产生的颗粒物，经集气罩收集并由布袋除尘器处理后经过排气筒DA001排放；未收集废气经厂房密闭、自然沉降后无组织排放。



	表4-1  废气污染物排放源信息及排放口基本情况表
产污环节

污染物种类

污染物产生情况

治理设施

污染物排放情况

排放口

排放标准

是否达标

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

收集效率

%

治理设施

处理效率

可行技术

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量

t/a

排放形式/编号

名称

类型

排放规律

地理坐标

高度m

出口内径

m

风量m3/h

排气温度℃

年排放时数/h

浓度限值mg/m3
速率限值kg/h

投料分散烘干
颗粒物
294
1.47
90
布袋除尘器
99
是
2
0.01
0.095
有组织DA001
生产线颗粒物排气筒
一般排放口
间断

118.052450°E；36.695866°N
15
0.3
5000
60
7200
10
/
是



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.2污染源强核算过程简要说明

表4-2  废气产生源强计算依据

废气

产污系数

工时h

来源

投料颗粒物
2.6kg/t产品
7200
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业系数手册
分散颗粒物
2.6kg/t产品
7200
烘干颗粒物
0.1kg/t产品
7200
无有效系数，参照《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞等编著）取值
①有组织废气
本项目投料、分散、烘干过程中会有颗粒物产生，产生系数如表4-2所示，本项目年产2000吨高端磨料材料，投料、分散、烘干过程中产生的颗粒物经集气罩收集并经布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒DA001排放。

本项目投料过程中颗粒物产生量约为5.2t/a，分散过程中颗粒物产生量约为5.2t/a，烘干过程中颗粒物产生量约为0.2t/a，则本项目颗粒物产生量约为10.6t/a。
项目在颗粒物产生设备处均设置集气罩，废气经收集后进入布袋除尘器处理，废气收集效率约为90%，布袋除尘器处理效率约为99%，风机风量为5000m3/h，工序年运行7200h，则项目颗粒物产生速率约为1.47kg/h，产生浓度约为294mg/m3。废气经处理后通过1根15m高排气筒DA001排放，则排气筒有组织排放量约为0.095t/a，排放速率约为0.01kg/h，排放浓度约为2mg/m3。排气筒DA001颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）。
②无组织废气
本项目无组织废气主要为未被收集的颗粒物。本项目投料、分散、烘干工序设计收集效率为90%，则本项目未被收集的颗粒物的量约为1.06t/a，经密闭厂房阻挡后，约20%无组织排放，则本项目无组织颗粒物排放量约为0.212t/a。
表4-3  项目大气污染物排放情况汇总

排放源
污染物

有组织（t/a）

无组织（t/a）

合计（t/a）

生产线
颗粒物

0.095
0.212
0.307
1.3、监测要求

本项目行业类别为C3099其他非金属矿物制品业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于其中石墨及其他非金属矿物制品制造类别登记管理类项目，参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》、《排污许可证申请与核发技术规范  石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）监测要求，本项目废气监测计划如下表。

表4-4  营运期废气监测计划一览表
序号

监测点位

排放口类型

监测因子

监测频次

执行标准

1
DA001
一般排放口
颗粒物
一年一次
《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值
2
厂界
--
颗粒物
一年一次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求

1.4、废气防治措施合理性分析

①废气治理措施及合理性：

布袋除尘器工作原理：含尘气体从底部开口法兰进入滤室，粗颗粒直接落入灰仓，含尘气体经滤袋过滤，粉尘停留在滤袋表面。洁净气体通过袋口进入洁净空气室，由风机排到大气中。当滤袋表面粉尘增多时，程控仪表开始工作。依次打开脉冲阀，使压缩空气从喷嘴喷出，清洗滤袋，使滤袋突然膨胀。在反向气流的作用下，布袋表面的粉尘迅速从滤袋中分离出来，落入灰仓，由排灰阀排出。

②可行性分析

本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低，因此经济技术可行，参照《排污许可证申请与核发技术规范  石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020），本项目使用的袋式除尘器属于可行技术。

1.5、非正常工况污染物排放情况

非正常工况主要是指环保设施达不到设计规定指标及设备检修、开停车等意外情况。项目非正常工况主要包括以下几点：

（1）设备检修及开停车

开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的情况；停车时，则需先按照规程依次关停生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。

（2）非正常工况废气排放情况

本项目废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。假设生产过程中废气治理装置发生故障，在此情况下废气治理措施对废气的处理效率降为0，则大气污染物的产生及排放情况见下表。

表4-5   项目非正常工况废气排放情况表
名称
污染物 
产生速率kg/h

排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放标准mg/m3
发生频次

持续时间

控制措施

DA001
颗粒物

1.47
1.47
294
10
一年一次

15min

立即维修，待正 常运行后，恢复排放

发生一般事故时，则应通知生产车间停止生产。废气处理设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低。非正常工况下项目污染物排放远高于正常状态下污染物排放浓度，不能满足相应排放标准，因此本项目运行过程中应严格按照环保要求进行生产，发生环保设备故障等事故后需立即停产检修，防止对环境造成影响。

1.6 废气达标及环境影响分析
（1）废气达标分析

本项目废气主要为投料、分散、烘干过程产生的颗粒物，项目在颗粒物产生设备处均设置集气罩，废气颗粒物经集气罩收集，通过1台布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒DA001排放。无组织颗粒物经厂房密闭、自然沉降后排放。根据预测，生产线颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物：10mg/m3）；无组织颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值（无组织颗粒物：1.0mg/m3）。

环境影响分析

项目所在区域为不达标区，为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施，采取能源结构调整、产业结构优化、面源污染综合防治、生态保护和建设、削峰降速等措施后，可使区域大气环境得到进一步改善。

项目所在区域内无自然保护区、保护文物及风景名胜区等特殊环境敏感目标。项目生产废气经处理达标后排放，能满足相应排放标准要求，对环境影响较小。
2、废水

项目不涉及生产废水外排，运营期间生活污水产生量为96m3/a，经化粪池收集后委托环卫部门清运，不外排。项目运行期间对地表水环境影响较小。
3、噪声
3.1、源强分析
本项目新增噪声主要来源于机械设备运行时产生的噪声，噪声级通常为70～95dB（A）。采取的噪声治理措施为：将噪声较高设备布设在生产车间中央；在设备选型时尽量选用低噪音设备，对各种机械设备产生的噪声采用加大减振基础，安装减振装置，在设备安装及设备连接处可采用减振垫或柔性接头等措施减振、降噪；应维持设备处于良好的运行状态，尽量避免因设备运转不正常时噪声的增高；在厂区周围增加绿化面积，采用隔声墙、隔声窗均可达到20～40dB（A）的隔声量；采取以上措施可有效隔声降噪，保证厂界噪声达标。

以厂房西南角地面0m处为空间坐标原点，按照每日最大运行时长计，调查本项目噪声源情况如下。

表4-6  项目主要各声源源强及主要降噪措施

建筑物名称
名称
型号
数量
单台设备声源源强dB（A）
声源控制措施
空间相对位置
距室内边界距离/m
门窗参数
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级/dB（A）
建筑物外距离
生产车间
强力分散机
/
3
85
低噪声设备、减振、隔声
18
4
1.3
10

门：6m×4m×1个
窗：2m×1.5m×2个
65
0：00-24：00

25
48.22
1
成型机
/
3
80
15
6
1.5
10

60
25
1
蒸汽烘干箱
/
8
75
14
10
1.3
10

55
25
1
真空泵
/
3
80
8
10
1.5

10

60
25
1
引风机
/
3
80
7
9
1.2
10

60
25
1
3.2、预测模式及参数选择

项目噪声按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，预测模式如下：

①室外声源在预测点的声压级计算：

Lp（r）=LW+Dc–（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）
式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB；

LW—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

②总声级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为：


[image: image9.wmf]]

10

10

)[

/

1

(

10

g

1

.

0

1

1

.

0

1

Aj

Ai

L

M

j

j

L

N

i

i

t

t

T

Lg

Leq

å

å

=

-

+

=


式中：T—计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB

表4-7  本项目主要噪声源及相对厂界一览表

序号

噪声部位

等效噪声源强dB（A）

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

1

1#生产车间
48.22
1
1
1
1
3.3、预测结果及评价

表4-8  厂界噪声预测结果    单位：dB（A）

预测点位

本项目

贡献值
标准值

达标情况
昼间
夜间
东边界

48.22
48.22
昼间60

夜间50
达标

南边界

48.22
48.22
达标

西边界

48.22
48.22
达标

北边界

48.22
48.22
达标

由预测结果可知，本项目建成后对四周厂界的噪声贡献值较小，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

根据以上分析以及落实环保措施后，该项目对周围声环境影响较小。
3.4、噪声监测计划

表4-9   噪声监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频次

噪声

四周厂界外1m处

等效连续A声级

每季度一次昼夜噪声
4、固体废物

4.1固体废物产生情况及处理措施

项目固废主要为职工生活垃圾、废包装袋、除尘器集尘、废机油、废油桶、废包装桶。生活垃圾由环卫定期清运；废包装袋集中收集后外售；除尘器集尘回用生产；废机油、废油桶、废包装桶收集后委托有资质的单位进行处置。
（1）本项目劳动定员约为10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，年运行300天，生活垃圾产生量约为1.5t/a，产生后委托环卫部门清运。

（2）除尘器集尘
根据前文计算，本项目除尘器集尘量约为9.4t/a，属于一般固体废物，产生后返回生产再用。
（3）废包装袋
本项目原材料采用包装袋存放，生产过程中会有废包装袋产生，产生量约为原料用量的0.01%，约为0.16t/a，属于一般固体废物，收集后外售处理。
（4）废机油
项目机械加工设备使用过程中，会有少量废机油产生，属危险废物，最大产生量按照机油每年使用量计，约为0.1t/a，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，由有资质的单位定期处置。

（5）废油桶

本项目机油使用过程中会有废油桶产生，废油桶产生量约为0.1t/a，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08。产生后暂存于危险废物暂存间，由有资质的单位定期处置。
（6）废包装桶

本项目固废剂使用过程中会有废包装桶产生，废包装桶桶产生量约为0.11t/a，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49。产生后暂存于危险废物暂存间，由有资质的单位定期处置。
表4-10  固体废物分析结果汇总表

固体废物名称

产生工序

形态

属性

废物代码

产生量（t/a）

处理措施

生活垃圾
职工生活
固态
/
/
1.5
环卫清运
废包装袋
原料包装
固态

一般固废

900-003-S17
0.16
收集后外售

除尘器集尘
环保设备运行
固态
一般固废

900-099-S17
9.4
返回生产
废机油
设备保养
液态

危险废物
900-249-08
0.1
委托有资质单位进行处置

废油桶

油类包装
固态

危险废物

900-249-08
0.04
废包装桶

原料包装
固态
危险废物

900-041-49
0.11
4.2危险废物产生及贮存情况
本项目危险废物产生情况见下表：

表4-11  危险废物产生情况

序号

危废

名称

危废

类别

危废代码

产生量

产生

工序

形态

有害

成分

产废周期
危险

特性

1

废机油
HW08
900-249-08
0.1
环保设备运行

液态
矿物油
1年
T，I
2
废油桶
HW08

900-249-08

0.04
油类包装
固态
矿物油
1年
T，I
3
废包装桶
HW49

900-041-49

0.11
原料包装
固态
二乙烯三胺
1年
T/In
项目危险废物在存储过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

项目设有1间10m2危废暂存间，为封闭式室内仓库。危险废物储存在该危险废物暂存间中，分类储存，严禁烟火和外人出入。危险暂存间地面做硬化处理，设置围堰，不同种类的危险废物分类存放。危废暂存间设置相应的环境保护图形标志。

危险废物贮存容器使用符合标准的容器。容器及材质要满足相应的强度要求，且完好无损，材质和衬里与危险废物相容。

表4-12  危险废物贮存场所基本情况表

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存周期

危废间

废机油
HW08
900-249-08
车间西南角
10m2
密闭容器包装存放于防渗托盘上
8t
1年
废油桶
HW08
900-249-08
废包装桶
HW49
900-041-49
危废存储转运做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。

4.3固体废物管理要求
本次环评针对固体废物管理提出以下要求： 

（1）一般固体废物

一般固体废物满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。贮存区采取防风防雨措施，各类固废应分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。

（2）危险废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求。

①贮存场所

项目危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求进行建设。贮存场地进行防渗处理，采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，且做到防雨和防晒。

项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过容器存放，密闭储存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过一年。

危险废物暂存场所（危废间）应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标识。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。

②运输过程

本项目危险废物产生及贮存场、运输通道均采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。

③委托利用或者处置

企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。

危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移管理办法》。

本项目危险废物均委托有资质的单位进行处置，不会产生显著的环境影响。

4.4评价结论
综上分析，项目运营期内严格落实本次评价提出的各项固废处理处置措施后，一般固体废物满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；危险废物可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（环境保护部公告[2013]36号）中的相应规定，对周围环境影响不大。

表4-13  监测计划一览表

环境要素

监测位置

监测项目

监测频次

固废

统计各类固废量

产生量、贮存状况、处置去向

半年统计一次

5、地下水及土壤

5.1地下水及土壤污染源、污染物类型及污染途径

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

①源头控制措施

建设单位应加强日常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其要对车间进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层。

②分区防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。

根据项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合拟建项目总平面布置情况，将项目场地分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。
A、重点防渗区：生产区域、危废暂存间等。
防渗层应为至少6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他材料，渗透系数≤10-10cm/s。
B、一般防渗区：化粪池。
当天然基础层的渗透系数大于10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

C、简单防渗区：办公楼、辅助用房，一般地面硬化即可。
企业需加强对项目区巡查，减少“跑、冒、滴、漏”等情况的发生，可从源头上减少对周围土壤环境的影响；同时加强防渗处理，可降低事故发生时对土壤、地下水环境的影响。

5.2污染防治措施

依据项目区原料和产品的生产、输送、储存等环节分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，具体分析如下：

重点污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位，主要指项目生产车间、危废间等区域。

一般污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，包括化粪池等。

简单污染防治区是指仅进行一般地面硬化的区域或部分，包括办公区。

非污染防治区是指一般和重点污染防治区以外的区域，包括公用工程区域等。
表4-14  厂区采取的防渗治理措施

防渗分区
区域
拟采取的防渗方案
一般防渗区
化粪池
采用防渗混凝土硬化地面，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s
简单防渗区

办公室、区域道路
简单硬化

重点防渗区
生产区域、危废暂存间
防渗层应为至少6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他材料，渗透系数≤10-10cm/s
项目废水对地下水和土壤造成影响的环节主要是生活污水的产生、输送、存储等环节；固废的产生、暂存等环节均采取防渗措施，危废间等区域采取重点防渗措施，本项目各区域地面均已硬化，发生污染地下水、土壤事故的可能性较小，通过采取上述措施后，项目运营后对地下水和土壤的影响较小。

5.3跟踪监测要求

本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大危险源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。企业运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测。
6、生态环境
本项目租赁现有厂区进行建设，不新增建设用地，且用地范围内无生态环境保护目标，因此不展开生态环境影响评价。

7环境风险分析

本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

（1）评价依据

①风险调查

根据《危险化学品目录（2018版）》《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B等资料的内容，本项目原料和产品中涉及风险物质的主要为油类物质（机油等），主要存放于仓库及危废间内。

表4-15   涉及风险物质原辅料
风险物质
厂区最大暂存量t
临界量t
最大暂存量与临界量比值
机油
0.1
2500
0.00004

合计
0.00004
②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的环境风险物质，本项目生产过程中可能涉及的环境风险物质为原料及危险废物中油类物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B等资料的内容，Q=0.00004＜1，因此本项目环境风险较小，环境风险潜势直接判定为Ⅰ。
③评价等级

根据HJ169-2018中评价等级划分原则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，相关划分依据详见下表：
表4-16   环境风险评价等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级只需进行简单分析。

（2）环境风险识别

项目生产过程中可能发生的风险是厂区可燃物料遇到明火引发火灾事故，产生二次/伴生污染物对周围大气环境的影响；环保装置故障事故导致污染物超标排放，对周边大气环境造成影响；液态物料泄漏事故，项目存储的机油等油类物质以及其他液态物料因操作失误、包装破裂等发生泄漏，未得到及时收集，溢流至厂界外无防渗区域，造成土壤及地下水污染事故。本次评价选择最大可信事故为可燃气体、物料遇到明火引发的火灾爆炸事故。
（3）环境风险分析

火灾的影响主要表现在：在火灾过程中，可燃物料燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。
（4）环境风险防范措施

①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范； 

②将原料、成品分区存放，并保证存储区域防漏、防火、通风、防潮、防霉变、防渗等，特别是防火、防渗，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患，厂区内应根据分区防渗要求，落实防渗措施。 

③设置专员定期巡查，及时发现并处理危险因素，避免引发火灾事故。 

④运输车辆应采取防止泄漏、防震、防爆的措施；车辆运输入场时必须保持安全车 速，保持车距，严禁超车，超速和强行会车；运输车辆排气管应装有阻火器。 

⑤加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清扫、检修设备，定期对环保装置进行监测，一旦发现环保装置非正常运行，在保证安全的情况下应立即停止生产，安排维修人员进行检修，待环保装置能够正常运行达标排放后方可重新恢复生产。 

⑥设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。制定更加务实有效的应急救援预案，并定期给予演练。
（5）结论

本项目环境风险潜势为I，一旦发生事故，及时采取应急措施，在短时间内结束事故风险，且在短时间内通知企业工作人员疏散。在此前提下，本项目事故风险处于可接受水平。
8、电磁辐射

本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。

9.环境管理与监测计划

（1）排污口规范化管理 

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实现污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本项目主要排污口为各个排气筒，在营运期，应重点针对这些排放口进行规范化管理。 

①排污口规范化管理的基本原则 

1）向环境排放污染物的排放口必须规范化； 

2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定项目废气排气筒和污水排放口为管理重点； 

3）排放口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 

②排污口的技术要求 

1）排污口的设置必须合理，进行规范化管理； 

2）排气筒的设置应符合《污染源监测技术规范》相关要求，留设采样孔和采样平台。 

③排污口立标管理 

1）污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见表4-17。

表4-17  排放口环境保护标志

提示标志

警告标志

警告标志

提示标志

正方形

三角形

三角形

正方形

绿底白图

黄底黑图

黄底黑图

绿底白图

[image: image10.jpg]



[image: image11.png]



[image: image12.png]



[image: image13.png]



废气排放口

废气排放口

噪声排放源

噪声排放源

[image: image14.png]



[image: image15.png]



[image: image16.jpg]2|
5|




一般固体废物

一般固体废物

危险固体废物
2）排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。  

3）图形颜色及装置颜色

提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色；

警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。
（2）排污许可管理 
根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和 

《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。 

①项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后按规定程序申请环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。 

②规范环保部门日常监督管理；本项目已经设置了环保专职人员，对项目区域内污染源进行定期监测（可以委托有资质的单位进行监测）。
（3）环境监测计划

①监测计划

本项目行业类别为C3099其他非金属矿物制品业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于其中石墨及其他非金属矿物制品制造类别登记管理类项目，参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》、《排污许可证申请与核发技术规范  石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）等自行监测要求及当地环保部门的要求，应做好自行监测工作，具体监测内容可参考表4-18。

表4-18   项目污染源监测情况
项目

监测点位

监测内容

监测频率

废气

无组织

上风向1个监测点，下风向3个监测点
颗粒物
一年一次
DA001
颗粒物
一年一次
固废

项目固废产生工段

统计种类、产生量、处理方式、去向

每半年统计一次

噪声

各厂界
Leq（A）

每季度监测一次

为保证监测工作的顺利实施，必须根据国家规定对各污染源监测点进行规范化设计，以保证采样的方便、安全和准确，除以上监测内容外的监测指标应委托有资质的单位进行监测。并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求进行信息公开。

②监测分析方法

监测方法和采用方法执行《环境监测技术规范》《环境监测分析方法》《污染源统一监测方法》以及《环境空气质量标准》的有关章节中的监测分析方法的有关规定。

③监测能力

厂区目前没有环境分析化验室，不具备环境监测能力，建设单位可根据监测计划委托有资质的单位进行例行环境监测。

④监测口及采样平台要求

根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等要求，项目采样口位置应分别满足如下要求：

a.对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径，和距上述部件上游方向不小于2倍直径处；对于气态污染物，监测断面的设置可不受上述限制。

b.在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应不小于90mm，不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开；

c.烟道直径≤1m的圆形烟道，设置一个监测孔；烟道直径大于1m不大于4m的圆形烟道，设置相互垂直的两个监测孔；

d.监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径的1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m.

（4）竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA001排放
	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区要求

	
	厂界
	颗粒物
	厂房密闭、自然沉降
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求

	地表水环境
	生活污水
	COD、氨氮
	化粪池收集后环卫部门清运
	不外排

	声环境
	机械设备
	噪声
	采用隔音、减振等措施
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目固废主要为职工生活垃圾、废包装袋、除尘器集尘、废机油、废油桶、废包装桶。生活垃圾由环卫定期清运；废包装袋集中收集后外售；除尘器集尘回用生产；废机油、废油桶、废包装桶收集后委托有资质的单位进行处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	化粪池等地面硬化并采取一般防渗措施，危废间、生产车间区域均进行重点防渗措施，避免污染物渗入土壤，下渗引起地下水污染。

	生态保护措施
	项目占地内没有珍稀动植物物种，生态环境质量一般。项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性，项目运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。

	环境风险防范措施
	强化风险意识，消防及火灾风险防范，物料贮存过程风险防范

	其他环境

管理要求
	1、环境影响评价制度与排污许可制度的衔接

按照《排污许可管理条例》《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函（2020）14 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）要求，本项目涉及非金属矿物制品，属于简化管理项目，企业应当在本项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成排污许可申请。

2、项目“三同时”验收情况

运行后项目环境保护设施竣工三同时验收情况见下表。

表5-1   建设项目环境保护“三同时”措施一览表

污染类型

污染源

治理对象

主要设施/设备/措施

验收指标

验收标准

废气

DA001
颗粒物
布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA001排放
10mg/m3
《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区要求
厂界

颗粒物
车间密闭、自然沉降
1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求
固废

职工生活
生活垃圾
环卫清运
无排放

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求

原料包装
废包装袋
收集后外售
无排放
环保设备运行
除尘器集尘
返回生产
无排放
设备保养
废机油
委托有资质单位进行处置
无排放
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求

油类包装
废油桶
无排放
原料包装
废包装桶
无排放
噪声

机械设备

噪声

采取各种隔声、减振措施

昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A）
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准




六、结论

	本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。


附表

                     建设项目污染物排放量汇总表            单位t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有组织颗粒物
	/
	/
	/
	0.095
	/
	0.095
	+0.095

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.5
	/
	1.5
	+1.5

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.16
	/
	0.16
	+0.16

	
	除尘器集尘
	/
	/
	/
	9.4
	/
	9.4
	+9.4

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.04
	/
	0.04
	+0.04

	
	废包装桶
	/
	/
	/
	0.11
	/
	0.11
	+0.11


注：（1）单位：t/a。

（2）⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

附件1：委托书

委    托    书

 淄博弈成环保技术服务有限公司：

根据国家《建设项目环境保护管理条例》和当地环保部门的要求， 淄博高岭新材料科技有限公司2000吨/年高端磨料材料项目   需执行环境影响评价制度，现委托贵公司承担该项目环境影响报告表的编制工作
     委托单位： 淄博高岭新材料科技有限公司 （公章）

                              日期： 2024年12月9日
附件2：提供资料真实性证明

提供资料真实性证明

淄博弈成环保技术服务有限公司：
我公司向贵单位提供的关于淄博高岭新材料科技有限公司2000吨/年高端磨料材料项目的资料，包括项目名称，建设规模，建设地点，建设内容，投资额，设备清单，工艺流程，原辅材料，环保工程及辅助工程资料等各项资料均经内部核实无误，能够保证资料真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果，由本单位承担全部责任。

特此证明！

                   淄博高岭新材料科技有限公司 

                         2024年12月20日

附件3：信息公开承诺书

环境影响评价信息公开承诺书

淄博市生态环境局淄川分局：

我单位 淄博高岭新材料科技有限公司2000吨/年高端磨料材料项目 已达到环境保护行政许可受理条件，按照环保部 《建设项目环境影响政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）文件要求，为认真履行企业职责，我单位自愿依法主动公开建设项目环境影响报告表全本信息（其中无涉及国家秘密、商业秘密等内容或已删除），并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺。

                     （公章或法定代表人签字手印）

                              年  月  日

附件4：营业执照

[image: image1.jpg]FTENZR S : 1740037544000

gl AR gt A R B ILR

W H 45 Omv j3h

HBIE AR T TR R DT A RERHSE AT IR A ] 2000 /452 e i S A R HIR
HEBIE S5 27—060M KSR il s A 88 R HLAh AR SR Wbl it s
RSV SO EL R

— BRHRAHEN

BALERR ()

T R AT A R A IR A 7]

gi—tt2{ERANAI 91370302MA94LINMXF
EEREAN () XU
FEHTA (P plbz
HEATKNEEAR (P plb

= Gl AL

BALATR (FF)

IR RBA RS A IRAF

Gi—tt &AL 91370303MADJASTGXN
=, GMARWSR
L IR A
2 Tk B VE 548 RIS sy
e 20220503537000000052 BH036497 M
2 EEHHAR
4, EEREHA RIS L
. |[REOTETEAN. TEFERRA
i N il el
 [ERIEEANR. KETERED aa
Bt < SR E AR PR A BHO57564 Bk~
(4 U R P





附件5：备案证明

[image: image17.jpg]2024/12/12

LRSI E &SRR

BBRIETR ““T@Eﬂl@?ﬁwﬂﬂﬁﬁﬁﬁ’ NG

- mEsm |
- BAER

|
| E—— SOV A —. e — . e S—
i

HIEREA gxu;‘ﬁ EAVERRSTE  91370302MAILINMXF

b =fiv e f2411—370302-89—02-377164
f e . s
| HEER - | HEESHHRRIER AT 20000/ EEisEEsRIn e

x ; E—— } ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, et N, o ]
g | ESER IR

8 U mEmes KB AR, THESRRERT00TAK
| % B SSE100057T , PR , ERENSEML. ARA. =3
i 'FE E‘LXM*E*HW@ I_\r*ﬁ_:%rﬁ Efﬁ?ﬁ glﬂ*ﬂ%lﬁ% ﬁ/ﬁE‘ECF %ﬁ@*ﬂjﬂﬂzoomiﬁﬂg
; ! A7EE. TTEDET RS T RIITIMR, 2. PRESHE , R |
| E % REIERIREER , (SRR, R &2 W%?éiﬁlﬂ"‘ﬂﬁg
L i,..w o REDERERTER,

| w&iﬁ'm BRI

LEL

B 1000755 EIQREIMER | 202582520264

Iﬁi A | o BRREEIE 13869350330 |

4

ST 28] ( Eau)iﬂﬁﬁﬁiﬁ"%ﬁlﬁméﬁf . ST, @&Iﬁﬁﬁ‘*ffﬁ;&
FJLESZ‘E%')T'JE W EFEFRIETR AL SEHN—ERARPAIFIELIET, i

BERRARRERBARSE :/X
BRI : 2024-11-25

221.214.94.51:8081/icity/ipro/wdxm?href=%23x-p-1&yc=1 1/1





附件6：厂房租赁合同

[image: image18.jpg]WEY (P - WA R AR

AN (27« MR AIRAR

RERRAIE, B, ZUHEAR. T4, TREER L
RO I A NN AR B SR ZOT M R KU, WA
RBVGFERERARNT:

= B
ST T BT DRI i —4b o3 R 5 BA A iy AL 8

BTN, B HBERR 700 FAHK,

=, MR

MEWIIA 10 %, BIE 2024 % 127 10 HRZE 2034 4 12
H9HBIE,

=, ZAfnfiE

EFRREFLERZ AR, FHREMR FREMZHER.

M HEH, AR RRRES:

1, #eis: RITHE, Bk HERSSENAR
17120000076 CK5: BiRTI7H) .

2, M@kt ZAERSE LA 10 BNTSERENERE.

F R HRFIRL S

Ly ZAA I ATt il &

2. ERGWIAARE T HEER, AR




[image: image19.jpg]N P

RO TR b R A AL, O B4 A TR TR S
IR, FORRAR 0T A ROAPRVR, VR
AR

4 BRER

AMANYRY, RRELEN. ASE-ANG, HZUFER





附件7：重点监控点文件

[image: image20.jpg]i A AR e

KFILRENEBFRAH
AT 3% 5 P S A2 e L

LWARELEAARA T THIEERE,
13.3833 A 51 (Fcfr 4 B A, BE#4), HikA
FHALENLELEEIARERAS, RE
HRAE, BEEFREHERAN, BEHEE T A
FH B IH* EHNERAN, REHLE, 5%
WEAERA S, WEESAZRAN; Pde

(WHAE = EH A B.CL.C2H4), Tk H AT 4160175
AHL. BRI 24.1655 AT KA R # 02985 i, THE N

F 1024, AEHLE, AEEEE. FRAKEE, BEE
i b AR A CGE) K E it el
, REAET (BRITAH

EREH CGHETE)IEFAELEAR (2017-2030)) B

M L REEERARIIAR, HERE L
2 ERBEEALY EHELGAY A E




[image: image21.jpg]3. EHAIR RAEAXIE, FRE R
4. JR A F R E R E AR




[image: image22.jpg]dJBFE\JJ%E’ﬁFE/A ﬂklﬂﬁ&x‘iiﬂkﬂk]@ (2006-2020 %) & #




[image: image23.jpg]R/

. WA E W E AR AR LR E




[image: image24.jpg]B Lo

A TR

=
£

| URREHNARAT
EMERLTARAT | e

CrERTAT | .
“ RRER
CR AR 098240

IR LT RAR
(R

REdERbE
REHRAR




[image: image25.jpg]1. 454324 Hi-2000. txt

=
{3
B
gt

]

AKE=1. 01 A
A= R
4 Hi=2018-12-17
20001 F A A br R

Wivi B

L

i

EHTR YR

=k

0. 001
S4=159. 33, 325. 53, 359. 31, 2. 23, 6. 63, -3, 62, ~60. 57
LAl b7 ]

&

ARAE T SR
S5 R DR S B L

20, 1. 4543, 1, ¥ WL ol ik, 17 PR 24 v - Bl s 57 18, T, J506082065, , , @

J01, 1, 4063938. 075, 39597311, 963
J02, 1, 4063960. 439, 39597348, 572
J03, 1, 4063961. 478, 39597350. 459
J04, 1, 4063967. 120, 39597363. 645
J05, 1, 4063963, 843, 39597413, 503
J06, 1, 4063938, 535, 39597425. 736
J07, 1, 4063955. 721, 39597424. 750
JO08, 1, 4063953. 668, 39597430. 256
J09, 1, 4063956. 407, 39597431. 383
J10, 1, 4063952. 610, 39597443, 001
J11, 1, 4063952. 504, 39597458. 514
J12, 1, 4063931. 491, 39597533. 593
J13, 1, 4063900. 468, 39597531. 052
J14, 1, 4063899. 616, 39597539, 184
J15, 1, 4063875. 894, 39597536. 342
J16, 1, 4063891, 217, 39597387. 126
J17, 1, 4063896. 809, 39597332. 676
J18, 1, 4063903. 089, 39597290. 524
J19, 1, 4063904. 439, 39597312. 057
J01, 1, 4063938. 075, 39597311. 963




[image: image26.jpg]%ﬁ‘ﬁmﬁ]

e =1. 01

WAl 1V
HI 8-12-17
Aty 000 FHARHAAFR
JUBE

B TR B

i

i

=

M= 159 33, 325. 53, 359. 31, 2. 23, 6. 63, -3. 62, ~60. 57
(iR Ak ]

8

, 11,9290, 1, (L ARFE 1L e BRI 4 47 P 24 ) - 3 il 2 53¢ 1, 1A, J506082065, , , @
Joi1, 1, 4063306. 032, 39597791. 130
J02, 1, 4063305. 977, 39597791, 535
J03, 1, 4063292. 438, 39597890. 614
J04, 1, 4063280. 746, 39597976. 185
J05, 1, 4063274. 381, 39598022. 764
J08, 1,4063273. 481, 39598029. 353
J07, 1, 4063264. 305, 39598096. 502
J08, 1, 4063148. 310, 39598080. 673
J09, 1, 4063147. 931, 39598084. 015
J10, 1, 4063115. 236, 39598079, 489
J11, 1, 4062966. 653, 39598058. 921
J12, 1, 4062856. 661, 39598043, 696
J13, 1, 4062860. 154, 39598002. 259
J14, 1, 4062860. 631, 39597995, 672
J15, 1, 4062862. 917, 39597970. 774
J16, 1, 4062873. 064, 39597822. 719
J17, 1, 4062975. 699, 39597836. 885
J18, 1, 4062994. 915, 39597838. 910
J19, 1, 4063007. 212, 39597749. 743
J20, 1, 4063131. 054, 39597766. 822
J21, 1, 4063201. 342, 39597776. 586
JO1, 1, 41063306. 032, 39597791. 130




[image: image27.jpg]LR S H=159. 33, 525. 53, 359. 31, 2. 23, 6. 63, -3. 62, ~60. 57
[ A b7
28, 27.0982, 1, WA E 1L AL FRA ], J506080065, Tk, , @

J1, 1,4063636. 077, 39597596. 881
J2, 1, 4063615. 504, 39597745, 464
I3, 1, 4063594. 957, 39597894, 050
J4, 1, 4063580. 010, 39598003. 452
J5, 1,4063561. 217, 39598141. 003
J6, 1, 4063412. 627, 39598120. 489
J7, 1, 4063264. 036, 39598099. 975
J8, 1, 4063147, 939, 39598083, 947
J9, 1, 4063148. 310, 39598080. 673
J10, 1, 4063264. 305, 39598096. 502
J11, 1, 4063273, 481, 39598029, 353
J12, 1, 4063274. 381, 39598022. 764
J13, 1, 4063280. 746, 39597976. 185
J14, 1, 4063292. 438, 39597890. 614
J15, 1, 4063305. 977, 39597791. 535
J18, 1, 4063306. 032, 39597791. 130
J17, 1, 4063201. 342, 39597776. 586
J18, 1, 4063131. 054, 39597766. 822
J19, 1, 4063007. 212, 39597749. 743
J20, 1, 4063027. 695, 39597601. 210
J21, 1, 4063041. 523, 39597500. 934
J22, 1, 4063055. 589, 39597398. 935
J23, 1, 4063123. 228, 39597405. 770
J24, 1, 4063193. 940, 39597461. 556
J25, 1, 4063270. 599, 39597522. 032
J26, 1, 4063382. 754, 39597549. 448
J27, 1, 4063511. 076, 39597573. 475
J1, 1, 4063636. 077, 39597596. 881

=




[image: image28.jpg]&

. 001

A R | e
SRR AT B R

[iﬁﬁ%ﬁé*ﬂt]

12,27.0982, 1, WZR T (L AERH FLA E], 1506080065, Tk, , @

J1, 1, 4063006. 123, 39597757. 641
J2, 1, 4062994. 915, 39597838. 910
J3, 1, 4062975. 699, 39597836. 885
4062873. 064, 39597822. 719
4062862. 917, 39597970. 774
, 1, 4062860. 631, 39597995. 672
J7, 1, 4062860. 154, 39598002, 259
J8, 1, 4062856. 637, 39598043, 731
19, 1, 4062867. 464, 39597894, 122
J10, 1, 4062873. 085, 39597816. 437
J11, 1, 1062878. 818, 39597737. 218
J1, 1, 4063006. 123, 39597757. 641

iﬁ( 159. 33, 325. 53, 359. 31, 2. 23, 6. 63, -3. 62, -60. 57




[image: image29.jpg]Mt 4 FoR Ao w HE BB T E L4
AXAEHMTL B, BEIATME.

BELEH, Cl ## C2 BEALEAXAM, #l#

FF AR E s T Rt A,

CR R8T

S e 0 T

(€74 Rl
UERIRBIRER %
5 (L]

2z R AR S e R E AR (2000 [E R A M AR




附件8：专家论证报告

[image: image30.jpg]RTMERE TR A RAS
2000 /48 = 3 BB AL A1 BL I H SR PR B M E FIBIER L

2024 4612 1 30 H, i m H R RHE A IR A m DS W 4 B
F AR FORAE = 20000 /4 i i B A RLIT K PRVT AT 4 BT e
s UK W E RS AR R

—. BB EER

LS HTA BRI PRA B AL F2021 458 H, 1)1 K 2%t
FUHEN . VSRR M RO BER S ), e MR R R, B
FIAEZP= MG B S B th 5 AR 91370302MA94LNMXI7,
TFESGA e i B R R VR TTRIERAT W ET S, AFEHIET
Hb, SRR AR LG AR T R A, RO X R
FHELEARIEG, RGBT X R BRI AR 52 iy PR
ISE R A TEE LR BE100077 T6H B 20000 / 4F 1535 K ek i
RLRH, B TR .

=\ BB E AT ES T

1. SGRImEE R LA, A, ke, SR
SRS, TN RS RARLL, SCRABFELLIR, TFRmmT
R, BRI, EEIRE R BB, SORMERT AL R T AL
SEAAES. WAWl THRM. k. BEERE0mN, i
FoRE . A ADVER TR AT O I AL K R A R R AR | ELBO% A
A, AEASCRSR RN T SR A R, BRI, (TS
S FARIL K AR A TR LAT EROT 54, RSO F A e e LA
G R E A L B ORI EIPERE, AR S T
PO SR FEE A, SRS e BT B A TR R T R
V1 70, AR (¥ B8 A DD 2 T (R T, M i K T

1



[image: image31.jpg]24 IUERI H R S ER L TA BR A T ™ fh CRPRAH K
Fa) EAXERR, SFNMILER. Mk, R, L7 W EE
AL, ZTE A A AP AL AN, SRR,

3. ARBIHETEZE GRS EES HEY (202444 fiir
K ARTHIE. SRHH, FEREFEeE. TR T
(EREFATLSERIDE (2017TFED »  (GB/T4T54-2017) Hi
30992 HAb AR SR A Pyl ik it o

4y AWHASTER R, AR, A AR, A
BT el I, 2.

=, BEWmHR. RREAEEREERE

P&
R4 g (t/a) KA
PHEKRER 2000 B 4Bk 3
‘ ZEEHMR
FYERHAME £H & (i) A RTHAERNUESR
MEAER 18007/ 4 Ak &
B 163 1207/ 4 A &
ok 2000%%,/ % R &
FARE— K&
s pr&E 4 R LR i #E
1 e 670L & E
2 AE AL 6701, & 3
3 ERETH CT-C-1v ] 8
4 EER 15178 & 3

2



[image: image32.jpg]W, B E T (REYRLERE, REERFHAHR
1. TZHERER

I AT T AR, SRR AL TR AT ORIk
WEKARAD PENFEZGR, B R AR AR AR UK He )
BEHERE (A3 SR B, B RS A ) R E A4
AR A TURBERL (BRI I8Y-22%44T) , PIRMERTE A, R
BRSBTS AR T SRR T
TE, Bl AT TR AT ST AT R A A S

| mkenng || el | Hfk W

P 5 P

ML

[ AL A B A R



[image: image33.jpg]1 IT¥mEl

2. EFETEHMT

HATISE S BT RIBR AR, IR 9, EE
iy AR A TE— R — MR S R A RERIMARMRZ
fRE, FLLRIEEIEAR S, WA LR LA R . {24
B, ARMIA R EA AR S, Rl . St
FI M AR B — . AL R E T, BT 0 AT R
AU RBL, AERGETHYR. BTEL, BT A T AR TR T
RN, BEEBREELTMA: (D ARARRROLFRREYSE; D
B HAIAE R, BRGSO S R E TR T AR ), A AR, %
TREME R

S5 TREARNGM B CRAE, HHTE T 2E
R FAERE TERTRMARER CRREAIRT . W R
B BpRA R AN R AR A R, N B
SR ok RO AL AR, AR ST

b B A OB K B A A
FI il AR AR AR AR IE AR = L 2. AT 2 afifh.

EA A BRI RS MR B AR 2T IR S IR
FINBRALPRA, BN SFALBRMESES, FHE. WETHTRA.
AR R ANENAE A TEHETT 80CEA T Z. ZHER
SERABHT TR IENUBEAT L 98, A5 IBUFE ANA MEHLATE 100CK
HHATHF, BSRTEK S . TENaATO VA BAICO, B R
o LU FILAN R b

2NaOH + €O

Na:CO; + H:0 1)

2NaAlO: + CO2 + 3H20 2A1 (OH) 3+ Na:COs 2

4




[image: image34.jpg]NaAlO; + 2H,0——Al (OH) 5+ NaOH @

NaxCOs + CO; + ILO—2NalICOs 4

NaHCO; + Al ( OH) 5—NaAl (OH) 1COs+H:0  (5)

B AT SUEAREE A R MEpHIE A8-10 CREJLPRH-L. S04
AR RS TR SR B ED- 900 fpl{ETELL - 122 [F],
FERERZ LA R AR, Ay A B AT B
B E O AIE = BT Ak B L B R, B RENR. B
RS RS IR EREE O, BRREZE. IEREE.
Fede. L BB, AIZELAROKD, SRR AT R (R e A
7K, BAR P R . [ AR SR SOL AR AR A7 e B [ (T
R PRI E PIATJSURHR & R LT, i LR, A
P MR RR RN B A AE TR RO RE R RO, BB R B 94
W, VRED. AR, AT AR R A AR O UK ER
TACKE L EA R R, NERERMN.
We BAEL OB PR AR A R TR s B2, [ TR L K 4R
LA ARG ) G AT AT ST R R E B A, Rk
AR W RLER. FORAFMEZIZE>, HTEN
AFTHR A AE AT 1 R 2T o B R A B

. FHPRERSHTIRIE

Iy AW ARANE T (EREFITILERDE COITERD )
(GB/14754-2017) th 85309925 —HAb AR B I 4 4l S il it - 470k 23
FERFE:



[image: image35.jpg]"s099 ﬁﬁ!itﬁﬁi’ Mmﬁﬁ

o} ﬂ)&‘fﬁ'}if’ﬂ‘i%lﬂ MRS E:
éz};gﬁm B AERIEE, ENRIRTENR,

&l ﬁ&a}n EA, ﬁm?m
SEUER: TEEHEEL, RREE T

A B, B, (FLEREUE. B2, B, RACHRM

S

G

= . Al
nm ()
HEHE
JiEdiNE: SNEER. SRESR. FEEHRNERER

kS st B N s
Jizth

2. HE GRRMHSRFTHAFE) 202156 , BTF=+-t. F&R
P 6070 88 F A AR G2 I 6 b i I 309, PRPFH)E R AT

KR



[image: image36.jpg]< PDEEWER Q @
FREERIMTA HESYFE

mEXE _ -
(g —tb FEETHHSYI0

TREZES  60.M KM ¥ H RENE308; ARREAM
(ZR) FESETMHIREIE309

afEEl@, SRROAE, &

=
REH =50

kEx Hity

Zigx  /



[image: image37.jpg]3 USRS R:

ST H SRR BRI e (R T SRR, P b e ) R
BRI —E tE SRR A G MR 2 A AT |55 R R B R EK
AR [ bR OGRS A A B B CLRE (E T, i e R P A
SCRLER T AFPE A RO S R R, B AT AR, JRAT. AL Mt
THEE P AR R A AR R A CRMA SR AR A2 B ALK B
R BRI, BTN Bk R

W (o A REEARY (202145 , BT b, EEETY
il ol 60 4 5 B HeAh AR SR B P hiliis309, 8RR,

i AR MR R R IR ] ()

20244E12 300



[image: image38.jpg]RIS RR A RA R
2000 /4F 12 3 BB L A4 L H SR PP B M B IER L

PRSI RIEEREFER

WHEER % B fir B % Eos
] i RlEE
A | 1ssosizzes | AEETRE B LR 5 E;;/ﬁ
(RN
N

T R T e Z&&%d
ABE | 13581043369 il .

2024 £E 12H O




[image: image39.jpg]B 1. S R R R TR




[image: image40.jpg]fH 2. B AR R TR &

RABEWT: 2407335

enmETS: 1

oA )

RSB HOKEE

BB EERSLIARLR

WA BIERR

PR IIRE CGBHD FRAF



[image: image41.jpg]BNALRYT: 24-07335

RERRAE (BH) HERAF

RNRE
BIEKE EROMLTHRLS
HREW  AMASE HERE B
EWER:  2024-08-12 RAER:  2024-08-14~2024-08-15
HAKY ®NTE HRAGC | HNGR | pdni
A0s % 7549 | GB/T4294-2010
5103 % 016 | YS/T534.3:2007
Fea0; % 0.0060 rslr;:i,}-m7
Na3:0 % 0038 | G&/T 6609.5-2004
L % 24.30 | YS/T534.2-2007
U FRA—

ERRBRE | @FHHRT: ARt BFRELER

WiE !

W OFRERNNBERSEREENE. ORIRYEHEHTN.

W 8N Fi:  FRE i




[image: image42.jpg]fiHf3. B ERRA K R RS AR E




[image: image43.jpg]Bt A4 k5 SR M A pHAE

BRREMNAIRINE

gy POBEDSMPMEL . Q| s mEECADAO0NOHEANS 1.
I5h, FEABED-00fIpHEFE11H12:2[8] 2 .

EREEEIR/ B FR_BUE/ _EA_EARERERE FENETN 3 .
ENEERFIRIEZNmE, SRTME. AT 4.




[image: image50.jpg]G RERRE

91370302MAILINMXF

4 FR MR AR TR A T
#* B HRAEAEAARTERER)

EEMRA

20214 08 F05 B
201 08 Kos BE  E
AT X B AR i i A8 00,

T
LEEARAT

BRI ST

LA LH 6430
EReARE

Ji]




附图1：项目地理位置图

[image: image44.png]mA





附图2：项目周边敏感目标图

[image: image45.png]













附图3：项目厂区平面布置图  1:900
[image: image46.png]SEE )X BAHEE T 2= E MR (2021-20354E)

WA RiA FSEEE = E AR 5 X E

Y

Xt

P

)
T | mnan

— | &r
e

TS o

B e 1





附图4：淄博市淄川区罗村镇国土空间规划（2021-2035年）-城镇开发边界范围国土空间规划分区图
[image: image47.png]st || X B A AR 28 (2021-20354)

EESBnEE





附图5：淄博市淄川区罗村镇国土空间规划（2021-2035年）-国土空间规划分区图

[image: image48.png]B s i ma g SRR E

11830 4

80

17304

TO-LE

9

0oL

05-9¢

18305

805





附图6：本项目与生态红线位置关系图

[image: image49.jpg]



附图7：本项目与生态管控单元位置关系图

�





项目位置





淄博南韩化工有限公司南厂区





项目厂区





500m





烘干区





DA001





分散成型区





办公区





出


入


口





固废间





危废间





1层





2层





项目位置





项目位置





本项目位置





本项目位置








PAGE  

_1234567890.unknown

