# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 淄博金晶川新材料科技有限公司年产10000吨单晶硅线切割级碳化硅微粉品质提升技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2503-370302-89-02-117200 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杜红燕 | 联系方式 | 18653392000 |
| 建设地点 |  | 淄川区华鲁路与众美路路口西北角原有厂区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （36度40分12.105秒N，117度56分16.229秒E） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 60、耐火材料制品制造 308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309-其他 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 淄川区行政审批服务局 | 项目备案文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 是： | 用地面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置情况判定表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目无废气排放; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水经废水处理设施处理达标后与生活污水一同排入市政污水管网送往淄博市利民净化水有限公司进一步处理; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及危险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. |
| 规划情况 |  | 规划名称：山东淄川经济开发区 审批机关：山东省人民政府 审批文件名称及文号：《山东省人民政府关于部分经济开发区更名的通知》（鲁政字[2002]45号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评：《山东淄川经济开发区环境影响报告书》 审查部门：山东省环境保护局 审查时间：2009年1月19日 审查文件名及文号：《关于山东淄川经济开发区环境影响报告书的审查意见》（鲁环审[2009]44号） 山东淄川经济开发区是1992 年经山东省人民政府批准设立的省级开发区，最初名称为淄川外向型工业加工区，2002年2月6日，山东省人民政府下发了鲁政字[2002]45号文《山东省人民政府关于部分经济开发区更名的通知》，正式更名为山东淄川经济开发区。2008年4月山东淄川经济开发区管理委员会开展《山东淄川经济开发区环境影响报告书》编制工作，原山东省环保厅对其规划环评报告书进行审查（鲁环审[2009]44号）。 2017年开展《山东淄川经济开发区环境影响跟踪评价报告书》编制工作，并由报告书审查组出具《山东淄川经济开发区环境影响跟踪评价报告书审查小组意见》（2017.12.27）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、与山东淄川经济开发区环境影响跟踪评价报告书及其审查意见符合性分析，结果见表1-2。 表1-2 与《山东淄川经济开发区环境影响跟踪评价报告书》 及其审查意见符合性分析 规划要求; 拟建项目; 符合性. 开发范围; 东至大钟街、南至松龄西路、西至凤凰山东路、北至眉山路; 本项目位于华鲁路与众美路路口西北角原有厂区内，位于淄川经济开发区规划开发范围内，本项目与淄川经济开发区的位置关系详见附图6。; 符合. 产业定位和产业政策; 目前入区企业主要有交通运输设备制造、纺织服装、电子、新材料、医药、化工、机械加工、造纸和纸制品、塑料加工、电气机械和器材制造等行业。对于不符合开发区产业定位的非金属矿物制品、塑料制品、造纸和纸制品、医药制造、电气机械和器材制造业等企业，建议保留，维持现状产能。坚持以“四大行业”为主导的产业定位发展方向，重点引进工艺先进，技术创新，无污染或低污染、规模适中、效益好、带动作用强的项目，适当引进其它与“四大产业”相关的清洁型、无污染或轻微污染的项目。; 本项目属于非金属矿物制品制造业，不属于淄川经济开发区禁止进入行业，且企业属于开发区内现有企业，本次环评不新增产能，仅进行技术改造提升产品品质，可以认为满足相关产业定位和产业政策。; 符合. 总体布局; 建议开发区在今后招商过程中，应明晰产业布局，这样更有利于同行业之间资源和信息的流通，更容易形成产业链条。; 本项目属于非金属矿物制品制造业，不属于淄川经济开发区禁止进入行业，且企业属于开发区内现有企业，本次环评不新增产能，仅进行技术改造提升产品品质，可以认为满足相关产业定位和产业政策。; 符合. 环境管理要求; 已建企业竣工验收率偏低，开发区应严格控制不符合开发区准入条件企业，监督入园企业环保设施的建设，督促其尽快进行竣工验收。; 本项目属于技术改造项目，目前处于环评阶段，要求企业严格遵守“三同时”制度; 符合. 环保准入条件; 企业项目建设必须严格遵守“三同时”制度和环境影响评价制度。新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批。; 本项目正处于环评阶段，企业严格执行“三同时”制度，并落实环评文件及审批意见等环保要求; 符合. 入区企业必须承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产，要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染；发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率，切实降低物耗能耗，减少废物的产生量和产生种类；已经获得产品环境标志的企业可获得优先入区权。; 本项目使用电为能源，优选自动化程度高、节能的成套设备；无废气产生，产废工段废水达标处理后排入市政污水管网；产生的固体废物均能得到无害化和资源化利用或处置。; 符合. 对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行，做到达标排放，废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建造前必须经过专家论证方案，以保证废水经预处理后全部达到开发区污水处理厂的进水水质标准; 本项目不新增废气，生产废水配套建设处理设施，达标后排入市政污水管网。落实治理工程，确保其正常运行，做到达标排放。; 符合. 综上，本项目符合山东淄川经济开发区规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、“生态环境分区管控成果”符合性分析 根据生态环境部于2024年7月6日发布的《关于印发<生态环境分区管控管理暂行规定>的通知》（环环评[2024]41号），本项目符合性分析如下： 1、生态保护红线 根据淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）-市域国土空间控制线规划图，本项目不位于生态红线及基本农田保护范围内。本项目与淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）位置关系见附图4。 2、资源利用上线 自然资源利用上线也称资源利用红线。资源利用上线是指为促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源安全利用和高效利用的最高和最低要求。本项目总投资3000万元，运营过程中新增水资源4500m3/a、电力3万kWh/a，不使用煤炭等能源。本项目相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 3、环境质量底线 环境质量底线是指国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目所在地淄川区环境空气不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准；地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 本项目酸碱提纯过程产生的废水经中和-气浮-压滤处理后与纯水制备过程产生的浓水、化粪池暂存后的职工生活污水一同汇入清水暂存池，经污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。项目不新增废气排放；项目不新增固体废物。根据主要环境影响和保护措施结论，项目建成后只要能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施对区域环境质量目标影响较小，不会影响区域环境质量目标的实现。本项目投产后符合环境质量底线的要求。 4、生态环境准入清单 根据《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字[2021]49号）和《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》，本项目位于山东淄川经济开发区，管控单元编码ZH37030220006，为重点管控单元。本项目与该管控区生态环境准入要求的复符合性分析结果见表1-3，与《山东淄川经济开发区环境影响跟踪评价报告书》给出的淄川经济开发区入区行业控制级别及行业准入负面清单的符合性分析结果见表1-4和1-5。 表1-3 本项目与淄博市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 管控要求; 符合性分析; 符 合 性. 淄川经济开发区; 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；原则上禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 3.大气高排放区内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。 4.原则上不再批准新（扩）建综合性危险废物集中处置项目(集团内部自建配套的危险废物处理设施除外)，不再批准新（扩）建危险废物填埋项目；原则上不再批准新（扩）建废矿物油、废活性炭、废催化剂、有机溶剂、焦油类危险废物利用项目。新建危险废物综合利用项目，应立足于淄博市危险废物利用处置缺口，不再批准新（扩）建以外省、市危险废物为主要原料的利用项目。 5.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 6.严格控制燃煤项目，所有改建耗煤项目（包括以原煤或焦炭等煤制品为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的建设项目）、新增燃煤项目一律实施倍量煤炭减量执行替代，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平。; 1.项目产品为单晶硅线切割级碳化硅微粉，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本））“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，可视为属于“允许类”建设项目 2.项目选址位于山东淄川经济开发区内，属于非金属矿物制品制造业，不属于园区禁止进入行业，符合园区规划。 3.本项目废气均达标排放，距离本项目最近的敏感目标为厂界南侧377m的淄博延强医院。 4.本项目不属于危险废物利用、处置项目。 5.本项目不属于“两高”项目。 6.本项目不涉及燃煤。; 符合. 污染物排放管控; 1.铸造类等“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目（污水集中处理设施除外）。 6.包装印刷、表面涂装等涉VOCs排放的行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 7.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。; 1.项目属于非金属矿物制品制造业，根据《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》，本项目不属于“两高”项目 2.本项目不需新增总量指标，在竣工验收、开始实质性排污之前须取得排污登记回执。 3.本项目酸碱提纯过程产生的废水经中和-气浮-压滤处理后与纯水制备过程产生的浓水、化粪池暂存后的职工生活污水一同汇入清水暂存池，经污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。 4.本项目酸碱提纯过程产生的废水经中和-气浮-压滤处理后与纯水制备过程产生的浓水、化粪池暂存后的职工生活污水一同汇入清水暂存池，经污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。 5.本项目酸碱提纯过程产生的废水经中和-气浮-压滤处理后与纯水制备过程产生的浓水、化粪池暂存后的职工生活污水一同汇入清水暂存池，经污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。 6.本项目属于非金属矿物制品制造业，不涉及VOCs排放。 7.本项目施工过程严格落实扬尘防治、现场保洁措施。; 符合. 环境风险防控; 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 3.企业事业单位根据法律法规、管理部门要求和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 5.落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开。 6.强化管理，防范环境突发事件。; 1.本项目环境风险潜势低，距离最近敏感目标为距离厂界南侧377m的淄博延强医院。 2.本项目不属于重点企业，重点区域采取防腐防渗措施，建立三级防护体系，基本不会对土壤地下水地表水造成污染。 3.建设单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》及当地管理要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.要求建设单位在营运过程严格遵守固废相关法律法规，建立危险废物管理制度，对产生的危废进行全流程管理。 5.企业制订自行监测计划，定期委托第三方资质检测公司进行检测。 6.加强环境管理，防范环境突发事件。; 符合. 资源开放效率要求; 1. 严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）。 2.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 3.定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。 4.鼓励现有的危险废物集中收集单位与市内综合处置单位以联合经营等方式，作为综合处置单位的收集网点。 5.鼓励对现有自建危险废物利用处置设施进行提升改造。; 1.本项目严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）。 2.本项目能源使用电，不使用煤炭。 3.本项目根据政策要求按需开展清洁生产审核。 4.本项目不属于危险废物收集或处置项目。 5.本项目不涉及危险废物利用处置设施。; 符合. 表1-4 淄川经济开发区控制级别表 行业 类别; 行业小类; 控制级别; 本项目情况; 符合 情况. 交通运输设备 制造; 汽车整车制造; ●; 本项目属于非金属矿物制品制造业，不属于淄川经济开发区禁止进入行业。产品为单晶硅线切割级碳化硅微粉，市场前景较好，满足相关产业政策; 不属于禁止进入行业，符合. 改装汽车制造; ●. 电车制造; ●. 汽车车身、挂车的制造; ●. 汽车零部件及配件制造; ●. 纺织业; 棉纺织业; ★. 印染业; ×. 高档地毯生产; ★. 其它纺织业; ●. 电子; 片式化电子元器件、敏感元件及传感器、电力电子模块、配电自动 化监控系统，各类分析、检测仪器及新型电子陶瓷材料等; ★. 新材料; 高分子材料; ★. 陶瓷新材料; ★. 新型耐火材料; ●. 节能新材料; ●. 普通机械制造; 金属加工机械制造业、轴承、阀门制造业、其它通用零部件制造业; ●. 锅炉、铸锻件制造业; ×. 电动机制造业、通用设备制造业; ●. 注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；×—禁止进入行业。. 表1-5 淄川经济开发区负面清单（节选） 产业 类别; 分类; 准入程度及依据. 石化、 化工; C25; 石油、煤炭及其他燃料加工业; 禁止进入；依据*6. C26; 化学原料及化学制品制造业. 橡胶和塑料制品业; C29; C291橡胶制品业. C292塑料制品业; 限制进入； 依据开发区环境空气质量现状. 交通运输设备制造; 1、低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自2015年起执行与轻型卡车同等的节能与排放标准） 2、排放标准国三及以下的机动车用发动机； 3、四档及以下机械式车用自动变速箱（AT）; 禁止进入 依据*2、*3. 1、新建摩托车及其发动机生产企业不具备技术开发的能力和条件，项目总投资低于 2 亿元人民币； 2、专用汽车生产企业注册资本低于 2000 万元人民币，不具备产品开发的能力和条件 3、跨产品类别生产其它类汽车整车产品的投资项目，项目投资总额(含利用原有固定资产和无形资产等)不得低于 15 亿元人民币； 4、新建汽车生产企业的投资项目，项目投资总额低于 20 亿元人民币，其中自有资金低于 8亿元人民币,产品研究开发机构，投资低于 5 亿元人民币； 5、新建乘用车、重型载货车生产企业投资项目应包括为整车配套的发动机生产。 6、新建车用发动机生产企业的投资项目，项目投资总额低于 15 亿元人民币； 7、重型载货车低于 10000 辆 8、乘用车:装载 4 缸发动机低于 50000 辆;装载 6 缸发动机低于 30000 辆； 9、汽车整车、专用汽车、农用运输车和摩托车中外合资生产企业的中方股份低于 50%。; 禁止进入 依据*2、*4. 其他; 1、石灰石矿山及石灰石加工项目 2、焦宝石等耐火材料项目: 3、粘土砖项目(含实心和空心砖)、粘土瓦项目 4、钢铁冶炼及炼焦项目: 5、电解铝项目: 6、含焙烧工艺的新建炭素项目: 7、稀土冶炼分离加工项目: 8、水泥项目(含粉磨站): 9、普通浮法玻璃生产线: 10、建陶生产线(不含搬迁及升级改造项目): 11、水玻璃(泡花碱)项目: 12、熔块及色釉料项目: 13、白酒生产线: 14、酒精生产线: 15其他不符合淄博市产业政策、行业规划、污染物不能达标排放、无主要污染物排放总量指 标的建设项目; 禁止进入 依据*5. 服装 纺织; C17; 纺织业; C1713棉染精加工，C1723毛染整精加工，C1733麻染整精加工，C1743丝印染精加工，C1752化纤织物染整精加工; 限制进入； 依据原规划环评和开发区发展现状. 由表1-4和1-5可见，本项目属于非金属矿物制品制造，不属于禁止进入行业，不属于表1-5中负面清单行业相关设备及工艺。因此本项目符合淄川经济开发区环境准入负面清单要求。 二、项目政策符合性分析 1、产业政策符合性 项目的规模、产品、工艺以及采用的生产设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目。根据淄博金晶川新材料科技有限公司申请的《山东省建设项目登记备案证明》（项目代码：2503-370302-89-02-117200），本项目符合国家产业政策。 2、土地政策符合性 （1）根据项目与淄博市国土空间总体规划位置关系图（详见附图4），本项目用地位于城镇开发边界内，本项目的建设符合国土空间用途管制要求。 （2）根据《淄博市淄川经济开发区总体规划-土地利用规划图》（2012-2030年）（详见附图7）及企业提供的不动产权证书，本项目用地属于工业用地，本项目的建设符合国土空间用途管制要求。 3、环保政策符合性分析 （1）与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）的符合性分析 表1-6项目与环办环评[2017]84号文件符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书(表)的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。; 本次环评根据环境影响评价要素导则严格核定了产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施、排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容；污染物排放均依据国家相应标准要求进行核算。; 符合. 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。; 本项目应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行排污许可证的申请。建设项目未取得排污证，建设单位不得出具该项目验收合格的意见。; 符合. （2）与鲁环办函[2016]141号的相关符合性分析 山东省环保厅于2016年9月印发了《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）。项目与该文件的符合性见下表。 表1-7项目建设与鲁环办函[2016]141号文符合性分析 序号; 文件内容; 项目符合性. 1; 环境影响评价机构在编制建设项目环境影响评价文件时，要依据原辅料、工艺设计和物料平衡，深入分析固体废物的产生环节、种类、性质及危害特性，科学预测产生量，评价其综合利用和无害化处置方式的环境影响，并提出相应的对策措施：一要结合建设项目的工艺过程，梳理说明各类固体废物(固态、半固态及高浓度液体)的产生环节、主要成分和理化特性；二要根据《固体废物鉴别导则(试行)》(国家环保总局公告2006年11号)的规定，对建设项目产生的各类副产物是否属于固体废物进行判断，属于固体废物的，应依据《国家危险废物名录》(以下简称《名录》)判断其是否属于危险废物，凡列入《名录》的，属于危险废物，不需再进行危险特性鉴别；未列入《名录》、但疑似危险废物的，应根据产生环节和主要成分进行分析，对可能含有危险组分的，应明确在项目试生产阶段，对其作危险特性鉴别要求，并提出鉴别指标选取的建议方案；三要对分析结果进行汇总，以列表形式说明建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况。在评价建设项目固体废物的环境影响时，要逐项评价建设项目业主单位提出的固体废物利用处置方案是否符合环保要求，并对其可行性进行论证。环评机构要根据建设项目固体废物工程分析和环境影响预测结果，提出废物分类收集、安全贮存、综合利用和无害化处置的合理建议，按照《环境影响评价技术导则》的有关要求，编写环境影响报告固体废物污染防治章节。; 本次评价环评编制期间，深入分析了固体废物的产生环节、种类、性质及危害特性，根据项目实际运行情况统计了相应固废产生量，并核实了相应处置措施的可行性，报告表提出废物分类收集、安全贮存、综合利用和无害化处置的合理建议。. 2; 核实配套工程落实情况：建有固体废物或危险废物贮存设施的，分别按一般工业固体废物和危险废物贮存有关技术标准检查，重点检查贮存设施的标志标识、防渗、污水导排、包装容器和分类存放等内容。建有固体废物填埋、焚烧等处置设施的，要对试生产期间设施的运行和污染物排放情况分析和监测。; 企业利用现有一般固废仓库，一般固废仓库严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关要求进行设置。. 3; 检查固体废物利用处置方案和管理制度落实情况：应与环评报告提出的利用处置方案、污染事故应急预案和相关管理制度等进行对比，特别是对固体废物综合利用和无害化处置的情况要跟踪落实。利用处置工艺或接受单位发生变更的，要说明原因。属危险废物委托利用处置的，要核实接受单位资质情况，检查委托利用处置等协议合同，并说明试生产期间转移联单执行情况。; 本项目产生的废超滤膜、废反渗透膜属于一般固体废物，厂家回收处理。. 4; 建设项目的业主或负有管理责任的单位(以下统称“产生者”)对其产生的固体废物，应承担污染防治主体责任。在建设项目正式投入生产前，产生者应当如实提供建设项目的生产工艺、设备和原辅材料种类、性质和数量，分析可能产生固体废物的环节、数量和性质以及固体废物贮存、处置的方法和途径，供有关评价或验收监测机构参考。产生者应按国家有关法规要求，妥善利用处置产生的固体废物。属委托利用处置危险废物的，在委托前，产生者应对被委托方的处置资格、能力等进行调查核实，在此基础上，产生者应与被委托方签订书面委托协议，明确拟交与危险废物的种类、性质、数量、交付方式、运输和利用处置要求与标准等事项。处置时，产生者应主动了解、核实处置情况，保证委托协议得到实施，确保危险废物得到妥善、安全和无害化利用或处置。; 本项目产生的废超滤膜、废反渗透膜属于一般固体废物，厂家回收处理。. 由上表可知，项目符合《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）的要求。 （5）与《山东省“两高”项目管理目录》（2023年版）的符合性 本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造制造，不属于“两高”行业，项目建设符合《山东省“两高”项目管理目录》（2023年版）要求。 （6）与《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）的符合性 表1-8与《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）符合性分析 文 件要 求; 具体规定; 本项目情况; 符合 情况. 坚决淘汰落后产能; 严格落实《产业结构调整指导目录》，加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。; 项目已完成立项，项目代码为2503-370302-89-02-117200，符合国家和淄博市产业政策。; 符合. 严把准入关口; 坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入，严禁新增水泥熟料、粉磨产能。; 项目不属于两高项目。; 符合. 综上，项目建设符合《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）要求。 （7）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析。 表1-9项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析 序号; 关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知（鲁环字[2021]58号）; 项目符合情况; 符合情况. 一; 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。; 项目工艺、设备不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备；项目不属于耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目；经查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目为允许类项目。; 符合. 二; 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 项目位于淄博市淄川经济开发区内，不属于禁止进入行业，符合园区规划要求。; 符合. 三; 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 项目位于淄博市淄川经济开发区内，不属于禁止进入行业，符合园区规划要求。; 符合. 四; 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 项目不在生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线。符合淄博市“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. 五; 强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。; 项目不属于“未批先建”，无违法违规建设行为; 符合. 由上表可见，项目的建设符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）的要求。 （8）与《山东省生态环境委员会办公室关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）、山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）、山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025年）的通知》（鲁环委办[2021]30号）的符合性分析 表1-10与鲁环委办[2021]30号符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 山东省深入打 好蓝天保卫战 行动计划（2021—2025年）; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。 按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设; 本项目不属于“淘汰类”项目，不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，不属于“散乱污”企业及其他禁止建设项目，项目不属于不允许建设的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目; 符合. 山东省深入打 好碧水保卫战 行动计划 （2021—2025年）; 开展“污水零直排区”建设，控制城市面源污染。彻底摸清城市（含县城）管网底数，加快雨污分流改造，推进实现整县域合流制管网清零。2025年年底前，新建改造修复城区污水管网5000公里，改造城区雨污合流管网3000余公里，基本消除城市管网空白区和生活污水直排口。总结推广“庆云经验”，以多元融资模式保障基础设施工程建设，改善城市水环境质量。南四湖流域及水质不达标或不稳定达标断面汇水区域提前2年完成管网补短板任务。开展城镇生活污水处理设施能力评估，优化生活污水处理厂布局，提升污水处理能力并适度超前。2025年年底前，新增污水处理能力200 万吨/日以上。加强建制镇生活污水收集处理设施建设，并实现稳定运行，2025年年底前，建制镇生活污水处理率达到75%以上。; 本项目酸碱提纯过程产生的废水经中和-气浮-压滤处理后与纯水制备过程产生的浓水、化粪池暂存后的职工生活污水一同汇入清水暂存池，经污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。; 符合. 开展入河排污口溯源分析，建立“排污单位—排污通道—排污口—受纳水体”的排污路径，完成排污口分类、命名、编码和标志牌树立等工作，形成规范的排污口“户籍”管理。按照“取缔一批、合并一批、规范一批”要求，编制整治工作方案，提出“一口一策”整治措施。2021年年底前，完成工业企业、城镇污水集中处理设施排污口以及黄河干流排污口整治任务；2023年年底前，完成南四湖流域入河排污口整治；2025年年底前，完成全省入河排污口整治任务。强化水污染物排放的排污许可信息管理，规范污染因子的排放标准、许可年排放量限值、排放去向、自行监测因子及频次等内容。; 本项目酸碱提纯过程产生的废水经中和-气浮-压滤处理后与纯水制备过程产生的浓水、化粪池暂存后的职工生活污水一同汇入清水暂存池，经污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。; 符合. 山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025年）的通知; 加强部门协同，畅通信息共享，完善建设用地风险信息互通机制。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。结合空间规划及地块出让条件，对依法应当开展土壤污染状况调查的地块，应当明确开发利用必须符合相关规划用途的土壤环境质量要求。未依法开展或尚未完成土壤污染状况调查评估的土壤污染风险不明地块，杜绝进入用地程序。对未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。对注销、撤销排污许可证的企业，及时纳入监管范围，防止腾退地块游离于监管之外。在土地出让和房地产出售环节实行土壤污染状况公示制度; 本项目符合相关规划用途要求; 符合. 开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和农村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系; 本项目的固体废物均妥善处置; 符合. 根据上述分析，本项目符合《山东省生态环境委员会办公室关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）、山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）、山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025年）的通知》（鲁环委办[2021]30号）的规定。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 淄博金晶川新材料科技有限公司成立于2000年，共有南北2个厂区，北厂区主要产品为单晶硅线切割级碳化硅微粉，南厂区主要产品为黑碳化硅磨料。本次环评仅涉及北厂区，不涉及南厂区生产。现有北厂区项目环评及“三同时”执行情况见下表。 表2-1现有项目环评及“三同时”执行情况一览表 项目名称; 审批单位; 审批时间; 批复文号; 验收时间; 验收文号; 运行情况; 厂区. 年产10000吨单晶硅线切割级碳化硅微粉项目; 原淄博市环境保护局淄川分局; 2007年1月11日; --; 2007年6月9日; 2007年6月9日原淄博市环境保护局淄川分局出具的验收意见; 正常生产; 北厂区. 北厂区现有项目产品质量偏低，导致市场占有率不高，无法满足高端客户需求。为提高产品质量，企业拟投资3000万元，在现有淄川区华鲁路与众美路路口西北角北厂区内建设淄博金晶川新材料科技有限公司年产10000吨单晶硅线切割级碳化硅微粉品质提升技改项目，购置超滤设施1套，RO反渗透纯水制备设施1套，生产工艺不发生变化，仅将水洗溢流分级用水提升改造为纯水，产品产能不发生变化，提升产品品质。项目建成达产后，北厂区仍为年产10000吨单晶硅线切割级碳化硅微粉生产能力。 2、建设内容：本项目利用已建成生产车间用于项目生产。具体内容见表2-2。 表2-2项目主要工程内容 类别; 项目名称; 技改项目建成后全厂建设内容; 备注. 主体 工程; 溢流分级车间; 1座，1F，建筑面积1100m2，设置溢流分级桶、接料盘等设施; 利用已建成车间，本次技改溢流分级用水全部升级为纯水. 破碎分级车间; 1座，1F，建筑面积750m2，设置气流磨、气流分级机、空压机等设施; 利用现有，技改不涉及. 酸碱提纯车间; 1座，1F，建筑面积350m2，设置酸碱中和桶等设施; 利用现有，已建成，技改后部分用水使用溢流分级废水. 烘干筛松车间; 1座，1F，建筑面积650m2，设置烘干炉、大颗粒控制筛等设施; 利用现有，技改不涉及. 混料车间; 1座，1F，建筑面积790m2，设置混料机等设施; 利用现有，技改不涉及. 辅助 工程; 实验室; 1座，共2F，砖混结构，建筑面积200m2; 利用现有，技改不涉及. 水处理车间1; 1座，建筑面积90m2，设置超滤设施一套，配套沉淀池1座; 利用现有，新增超滤设施1套. 水处理车间2; 1座，建筑面积30m2，设置气浮机配套设施一套; 利用现有. 仓库1; 1座，建筑面积725m2，产品储存使用; 利用现有. 仓库2; 1座，建筑面积1100m2，原料储存使用，内部设置纯水制备区，新上RO反渗透纯水制备设施1套; 利用现有，新增RO反渗透纯水制备设施1套. 仓库3; 1座，建筑面积270m2，产品储存使用; 利用现有. 公用 工程; 供水系统; 用水部分由地下自备水井提供，已办理取水许可证，目前年取水量7000m3/a。部分用水使用自来水，由淄川区供水管网供给。项目建成后全厂用水量，技改项目完成后，全厂用水量17730m3/a，地下水用量为5300m3/a，自来水用量12430m3/a。技改新增用水量为4500m3/a，地下水用量减少7930m3/a，自来水用量增加12430m3/a。; 新建自来水管网，新增用水量为4500m3/a，地下水用量减少7930m3/a，自来水用量增加12430m3/a。. 供电系统; 项目总用电量为23万kWh/a，由淄川开发区供电系统提供，技改项目新增3万kWh/a; 利用现有设施，新增3万kWh/a. 供热系统; 项目办公室冬季供暖采用空调; -. 环保 工程; 废气处理; 1#气流磨气流破碎工序产生的颗粒物与破碎分级车间筛分、料仓混料、包装过程产生的颗粒物，分别经集气罩收集后经1#布袋除尘器处理，气流分级工序产生的颗粒物集气罩收集后经2#布袋除尘器处理，2#气流磨气流破碎工序产生的颗粒物集气罩收集后经3#布袋除尘器处理，以上废气一同汇入15mDA001排气筒有组织排放；烘干筛松车间筛松工序产生的颗粒物集气罩收集后经4#布袋除尘器处理后通过15mDA002排气筒有组织排放；烘干筛松车间料仓混料、包装过程产生的颗粒物集气罩收集后经5#布袋除尘器处理后通过15mDA003排气筒有组织排放；混料车间北侧混料、包装工序产生的颗粒物集气罩收集后经6#布袋除尘器处理后通过16mDA004排气筒有组织排放；混料车间南侧混料、包装工序产生的颗粒物集气罩收集后经7#布袋除尘器处理后通过17mDA005排气筒有组织排放。无组织废气主要为集气罩未收集的颗粒物、酸碱提纯过程产生的少量硫酸雾，全部无组织排放。; 技改不涉及. 废水处理; 酸碱提纯过程产生的废水经中和-气浮-压滤处理后与纯水制备过程产生的浓水、化粪池暂存后的职工生活污水一同汇入清水暂存池，污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。; 酸碱提纯过程产生的废水经中和-气浮-压滤处理后与纯水制备过程产生的浓水、化粪池暂存后的职工生活污水一同汇入清水暂存池，污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。. 噪声处理控制; 减振、隔声; 部分新增. 固废处理; 利用现有一般固废仓库用来储存一般工业固体废物；一般固废仓库满足相关标准建设要求。; 利用现有. 3、工程总投资及环保投资：工程总投资3000万元，环保投资30万元，占投资的1%。 4、劳动制度及定员：现有项目劳动定员30人，年运行300天，除烘干工序2班倒外，其余白班8h工作制。技改项目不新增劳动定员，从现有人员中调剂。本项目不设置食堂，无宿舍。 5、项目平面布置 ①地理位置：本项目位于山东省淄博市淄川区华鲁路与众美路路口西北角原有厂区内，地理坐标为东经117°56′16.229"、北纬36°40′12.105"，详细地理位置见附图1。 ②周边关系：项目东侧为华鲁路，南侧为众美路，西侧为淄川钟楼王光辉木器加工厂、空地，北侧为淄博英发液压气动元件厂。项目厂区南侧距离淄博延强医院377m。项目所在地理位置优越，交通便利。周边关系详见附图2。 ③平面布置及合理性分析：本项目厂区内东侧由北向南依次为仓库2、破碎分级车间、酸碱提纯车间、溢流分级车间、烘干筛松车间、仓库1，仓库1西侧为实验室，厂区内西北侧为混料车间，混料车间东侧北部为水处理车间1，混料车间南部东侧为仓库3，厂区大门设置在南侧中间，项目生产总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料的输送简单化，方便了生产，厂区平面布置基本合理。厂区平面布置图详见附图3。 6、拟投产日期：本项目拟2025年6月投产。 7、产品方案 项目产品及产能见表2-3。 表2-3项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有项目产能; 技改后全厂产能; 备注. 1; 单晶硅线切割级碳化硅微粉; 10000t/a; 10000t/a; 产品产能不变. 8、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗，具体情况见表2-4。 表2-4 主要原辅料及能源消耗 序号; 名称; 现有项目; 技改项目; 技改后全厂; 单位; 备注. 碳化硅; 10020; 0; 10020; t/a; 外购，46#-90#，吨袋包装. 98%硫酸; 8; 0; 8; t/a; 外购，桶装，1.84t/桶，最大储存量3.68t. 片碱; 4; 0; 4; t/a; 外购，袋装，25kg/袋，最大储存量1t. 地下水; 13230; -7930; 5300; m3/a; 自备水井. 自来水; 0; 12430; 12430; m3/a; 淄川经济开发区自来水管网. 电; 20; 3; 23; kWh/a; 淄川经济开发区供电所. 9、主要生产设备 本项目主要设备见表2-5。 表2-5 项目主要设备明细表 序号; 生产单元名称; 设备名称; 规格型号; 现有项目; 技改项目; 技改后全厂; 单位; 备注. 主要生产单元; 气流磨; LHL-20-3; 2; 0; 2; 台; 现有设备. 粉体破碎和输送装置; --; 2; 0; 2; 套; 现有设备. 气流分级机; LHP-4-2; 1; 0; 1; 台; 现有设备. 浆化桶; --; 2; 0; 2; 个; 现有设备. 混料机; 8500L/6500L; 2; 0; 2; 台; 现有设备. 酸碱中和桶; 10m3; 15; 0; 15; 个; 现有设备. 酸碱中和桶; 1m3; 25; 0; 25; 个; 现有设备. 接料盘; --; 400; 0; 400; 个; 现有设备. 分布器; --; 50; 0; 50; 个; 现有设备. 分料器; --; 100; 0; 100; 个; 现有设备. 溢流沉降池; --; 6; 0; 6; 个; 现有设备. 溢流分级桶; --; 27; 0; 27; 个; 现有设备. 超声波控制筛; 1000-1S; 6; 0; 6; 台; 现有设备. 料仓; --; 2; 0; 2; 台; 现有设备. 烘干炉; --; 6; 0; 6; 台; 电，现有设备. 烘干桶; --; 40; 0; 40; 个; 现有设备. 公用单元; 空压机; VW2217; 2; 0; 2; 台; 现有设备. 超滤设施; 10t/h; 0; 1; 1; 套; 新增. 纯水制备设施; 20t/h; 0; 1; 1; 套; 反渗透工艺，新增. 环保单元; 气浮机; --; 1; 0; 1; 台; 利用现有. 中和池; 2; 0; 2; 个; 储存酸碱提纯废水，利用现有改造. 均质池; 1; 0; 1; 个; 清水暂存池前储存废水用，利用现有改造. 沉淀池; 1; 0; 1; 个; 储存溢流分级废水，利用现有. 清水暂存池; 0; 1; 1; 个; 废水外排前暂存使用，新增. 沉淀池; 0; 2; 2; 个; 超滤设施用沉淀池，利用现有改造. 循环冷却水池; 1; 0; 1; 个; 利用现有. 纯水储存池; 0; 1; 1; 个; 纯水制备后纯水暂存使用，利用现有改造. 布袋除尘器; 7; 0; 7; 台; 利用现有. 注：以上设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定淘汰类、限制类设备。 10、给排水 （1）给水 技改项目不新增职工，不新增生活用水，但现有项目使用地下水，本次技改生活用水改为自来水，由淄川区自来水管网供给。项目用水主要为生产用水、生活用水。技改项目完成后，全厂用水量17730m3/a，其中循环冷却系统补水全部使用地下水，酸碱提纯用水部分使用地下水，部分使用自来水。地下水用量为5300m3/a，其余职工生活用水、纯水制备用水使用自来水，自来水用量12430m3/a。合计新增用水量为4500m3/a，地下水用量减少7930m3/a，自来水用量增加12430m3/a。目前已取得取水许可证为7000m3/a，现状不满足现有需求，需重新办理取水许可证。技改后可满足现有取水许可证水量要求。 技改项目生产用水主要为溢流分级用水、酸碱提纯用水。 溢流分级用水：现有项目溢流分级用水循环使用，影响产品品质。本次技改溢流分级用水全部使用纯水，不再进行循环使用。根据企业提供数据，本项目溢流分级用水量15m3/d，合计溢流分级用水量4500m3/a。溢流分级废水因成分较干净，沉淀池暂存后部分回用于酸碱提纯用水，部分回用于纯水制备用水。 酸碱提纯用水：根据企业实际情况，现有项目酸碱提纯用水量12000m3/a，全部使用地下水。本次技改酸碱提纯用水量不变，其中5000m3/a仍使用地下水，5000m3/a使用自来水，其余2000m3/a使用溢流分级废水补充。 纯水制备用水：项目建设1台RO反渗透纯水制备设施，规格为20t/h，每天工作最多为4h，纯水制备率为50%，每年最大可提供约12000t纯水，根据企业提供资料，本次技改项目纯水制备用水主要为溢流分级用水，用水量4500m3/a，则需要新鲜水为9000m3/a，其中6950m3/a为自来水，其余2050m3/a使用溢流分级废水先经过超滤设施过滤后再进行纯水制备，纯水制备过程产生的浓水量为4500m3/a。综上所述，本项目使用1台20t/hRO反渗透纯水制备设施可满足用水需求。 生活用水：现有项目生活用水来源为地下水，根据现有项目环评，现有项目生活用水量为480m3/a。技改项目生活用水使用淄川区自来水管网供给的自来水，用水量不发生变化，仍为480m3/a。 （2）排水 技改项目废水主要为酸碱提纯过程产生的废水、纯水制备过程产生的浓水、溢流分级产生的废水。溢流分级产生的废水部分直接回用作为酸碱提纯用水使用，部分送入超滤设施进行过滤，之后再送入RO反渗透纯水制备设备进行纯水制备。酸碱提纯过程产生的废水经中和-气浮-压滤处理后与纯水制备过程产生的浓水、化粪池处理后的职工生活污水一同汇入清水暂存池，污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。外排废水产生总量为15661.835m3/a，主要污染因子为pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、全盐量等。 酸碱提纯废水：酸碱提纯用水量为12000m3/a，10%（1200m3/a）蒸发损耗。根据现有项目生产情况，酸碱提纯加入98%浓硫酸8t/a，片碱4t/a，无组织硫酸雾排放0.165t/a（见现有项目污染物排放情况），则酸碱提纯废水产生量为10807.835m3/a，主要污染因子为pH、COD、SS、全盐量等，经中和-气浮-压滤处理后，产生压滤次品50t/a（干化后20t/a），含水率约60%，压滤次品带走水30m3/a，最终10777.835m3/a废水排入清水暂存池，由市政管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理。 纯水制备浓水：纯水制备需要新鲜自来水为6950m3/a，溢流分级废水2050m3/a，纯水制备率为50%，因此产生的浓水量为4500m3/a，主要污染因子为全盐量，排入清水暂存池，由市政管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理。 生活污水：生活污水产生量按生活用水量的80%计，产生量384m3/a，主要污染因子为pH、COD、NH3-N、BOD5等，化粪池处理后排入清水暂存池，由市政管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理。 技改项目水平衡图见下图： 图2-1技改项目水平衡图 单位：m3/a 现有项目水平衡图见下图： 图2-2现有项目水平衡图 单位：m3/a 技改项目建成后，全厂水平衡图如下： 图2-3技改后全厂水平衡图 单位：m3/a 11、供电：技改项目新增用电量3万kWh/a，技改后全厂用电量23万kWh/a，由淄川经济开发区供电所供给。 12、供热：技改项目厂区内不设燃煤锅炉，办公室冬季取暖使用空调。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 本项目工艺流程主要分为施工期和营运期。 1、施工期 该项目为技改项目，利用已建成厂房进行生产，本项目不需进行土木建设，仅进行新的设备及管线、零部件的安装，施工期工程量小，且随着施工期的结束而结束，对周围环境影响较小。 2、运营期 （1）主要生产工艺 图2-4 生产工艺流程及产污环节图 外购46#-90#碳化硅原料，经气流粉碎机加工成240#后送入气流分级机中进行分级，按产品细度分别包装袋。投入浆化桶加水进行浆化搅拌，完成后泵入酸碱中和桶，加入98%硫酸进行提纯，去除产品中氧化铁等金属杂质。提纯过程中需进行搅拌，完成后静置6小时，再加入片碱调节pH至中性。送入溢流分级桶中进行溢流分级，溢流分级使用纯水，精确控制水流量，分级出各种粒度的产品。分级后的产品分别进行标号，送入电烘干炉中进行烘干，使用电钨丝加热，烘干温度250℃，烘干时间约120h。烘干后的产品部分会粘合在一起，送入振动筛筛松均匀，筛松后的产品可直接包装作为产品出厂外售。部分包装后的产品在仓库储存时间较长，同标号不同批次产品需重新进行混料后再包装作为产品出厂。 技改项目实际生产工艺未发生变化，仅溢流分级工序由地下水升级改造为使用纯水，纯水使用新增RO反渗透纯水制备设施自行制备。 - 技改产污工序：酸碱提纯工序会产生废水W1，纯水制备工序会产生W2浓水、N噪声，溢流分级工序会产生W3废水。技改项目无废气产生。 （2）生产废水处理工艺 项目现有生产废水处理设施，采用“中和—气浮—压滤”工艺，设计处理能力为 50m3 /d。 技改项目在现有废水处理设施的基础上进行提升改造，中和池改造为一级中和池、二级中和池、三级均质池，新增清水暂存池、碱液罐、搅拌器、pH自动检测仪等设施，废水处理工艺未发生变化，处理能力仍为50m3 /d。 生产废水处理设施工艺流程如下： 图2-5生产废水处理工艺流程及产污环节图 压滤过程产生的次品技改后未发生变化，主要成分仍为碳化硅，暂存一般固废仓库，定期外卖处理。 二、主要产排污环节 （1）大气污染物 技改项目不新增废气产生。 （2）废水 技改项目不新增劳动定员，无新增生活污水。技改项目废水主要为酸碱提纯过程产生的废水、纯水制备过程产生的浓水、溢流分级产生的废水。溢流分级产生的废水部分直接回用作为酸碱提纯用水使用，部分送入超滤设施进行过滤，之后再送入RO反渗透纯水制备设备进行纯水制备。酸碱提纯过程产生的废水经中和-沉淀-压滤处理后与纯水制备过程产生的浓水一同汇入清水暂存池，与化粪池暂存后的现有职工生活污水一同经污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。 （3）噪声： 本项目噪声源主要是新增超滤设施、反渗透纯水制备设施等配套泵类等机械设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级为80dB（A）。 （4）固废 技改项目部新增劳动定员，不新增生活垃圾。技改项目产生的固体废物有一般工业固体废物。一般工业固体废物主要为新增超滤设施产生的废超滤膜、纯水制备设施产生的废反渗透膜。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程履行环境影响评价及竣工环境保护验收 淄博金晶川新材料科技有限公司成立于2000年，共有南北2个厂区，北厂区主要产品为单晶硅线切割级碳化硅微粉，南厂区主要产品为黑碳化硅磨料。本次环评仅涉及北厂区，不涉及南厂区生产。北厂区现有项目环评及“三同时”执行情况见下表。 表2-6现有项目环评及“三同时”执行情况一览表 项目名称; 审批单位; 审批时间; 批复文号; 验收时间; 验收文号; 运行情况; 厂区. 年产10000吨单晶硅线切割级碳化硅微粉项目; 原淄博市环境保护局淄川分局; 2007年1月11日; --; 2007年6月9日; 2007年6月9日原淄博市环境保护局淄川分局出具的验收意见; 正常生产; 北厂区. 二、排污许可手续办理情况 北厂区现有项目已取得排污登记回执（排污许可登记回执编号：913703027238673024002W，有效期限自2025年03月24日至2030年03月23日止）。 三、核算现有工程污染物排放情况 本次环评根据现有项目例行检测数据分析现有项目污染物排放及达标情况。 1、废气 （1）污染物排放及达标情况分析 现有项目有组织废气包括： ①1#气流磨气流破碎工序产生的颗粒物与破碎分级车间筛分、料仓混料、包装过程产生的颗粒物，分别经集气罩收集后经1#布袋除尘器处理，气流分级工序产生的颗粒物集气罩收集后经2#布袋除尘器处理，2#气流磨气流破碎工序产生的颗粒物集气罩收集后经3#布袋除尘器处理，以上废气一同汇入15mDA001排气筒有组织排放； ②烘干筛松车间筛松工序产生的颗粒物集气罩收集后经4#布袋除尘器处理后通过15mDA002排气筒有组织排放； ③烘干筛松车间料仓混料、包装过程产生的颗粒物集气罩收集后经5#布袋除尘器处理后通过15mDA003排气筒有组织排放； ④混料车间北侧混料、包装工序产生的颗粒物集气罩收集后经6#布袋除尘器处理后通过16mDA004排气筒有组织排放； ⑤混料车间南侧混料、包装工序产生的颗粒物集气罩收集后经7#布袋除尘器处理后通过17mDA005排气筒有组织排放。 无组织废气主要为集气罩未收集的颗粒物、酸碱提纯过程产生的少量硫酸雾，全部无组织排放。 气流破碎、分级年工作时间为2400h/a，筛松、混料、包装工序年工作1200h/a。 根据山东鲁蒙检测有限公司2024年10月25日出具的淄博金晶川新材料科技有限公司北厂区例行检测报告（编号：LM202410061）数据，监测结果如下： 表2-7 现有项目有组织排气筒现状监测结果表 采样 点位 采样频次 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次. DA001气流破碎排气筒出口; 高度(m)/内径（m）; 15/0.6. 采样日期; 2024年10月14日. 烟气流速（m/s）; 3.7; 3.5; 3.5. 烟气温度（℃）; 40; 41; 41. 标干流量（Nm3/h）; 3182; 3028; 3028. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 5.3; 5.7; 5.0. 排放速率（kg/h）; 1.69×10-2; 1.73×10-2; 1.51×10-2. DA003混料排气筒出口; 高度(m)/内径（m）; 15/0.12. 采样日期; 2024年10月22日. 烟气流速（m/s）; 19.8; 19.6; 19.8. 烟气温度（℃）; 17; 17; 17. 标干流量（Nm3/h）; 747; 739; 748. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 5.6; 5.1; 5.4. 排放速率（kg/h）; 4.18×10-3; 3.77×10-3; 4.04×10-3. DA002筛松工序排气筒出口; 高度(m)/内径（m）; 15/0.12. 采样日期; 2024年10月14日. 烟气流速（m/s）; 19.2; 19.0; 18.7. 烟气温度（℃）; 30; 30; 30. 标干流量（Nm3/h）; 687; 676; 669. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 6.0; 6.2; 5.7. 排放速率（kg/h）; 4.12×10-3; 4.19×10-3; 3.81×10-3. DA004北混料包装排气筒出口; 高度(m)/内径（m）; 16/0.1. 采样日期; 2025年03月21日. 烟气流速（m/s）; 9.1; 9.1; 9.0. 烟气温度（℃）; 11.3; 11.7; 11.5. 标干流量（Nm3/h）; 243; 243; 242. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 4.7; 5.4; 5.1. 排放速率（kg/h）; 1.14×10-3; 1.31×10-3; 1.23×10-3. DA005南混料包装排气筒出口; 高度(m)/内径（m）; 17/0.10. 采样日期; 2025年03月21日. 烟气流速（m/s）; 10.5; 10.0; 10.0. 烟气温度（℃）; 12.1; 11.9; 11.8. 标干流量（Nm3/h）; 281; 265; 266. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 5.3; 5.0; 4.8. 排放速率（kg/h）; 1.49×10-3; 1.32×10-3; 1.28×10-3. 根据上述监测结果，DA001排气筒出口有组织颗粒物最大排放浓度5.7mg/m3；DA002排气筒出口有组织颗粒物最大排放浓度6.2mg/m3；DA003排气筒出口有组织颗粒物最大排放浓度5.6mg/m3；DA004排气筒出口有组织颗粒物最大排放浓度5.4mg/m3；DA005排气筒出口有组织颗粒物最大排放浓度5.3mg/m3；各排气筒有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值重点控制区要求（颗粒物10mg/m3）。 厂界无组织废气监测结果如下： 表2-8 现有项目厂界无组织废气监测结果表 类别; 检测项目; 检测日期; 检测频次; 检测结果. 上风向; 下风向1#; 下风向2#; 下风向3#. 无组织; 颗粒物（mg/m3）; 2024.10.14; 1; 0.332; 0.386; 0.406; 0.414. 2; 0.358; 0.411; 0.390; 0.418. 3; 0.375; 0.419; 0.425; 0.399. 硫酸雾（mg/m3）; 2025.03.21; 1; 0.010; 0.018; 0.016; 0.020. 2; 0.013; 0.018; 0.019; 0.023. 3; 0.011; 0.019; 0.020; 0.018. 根据上述监测分析结果：现有项目厂界无组织颗粒物最大排放浓度0.425mg/m3，无组织硫酸雾最大排放浓度为0.023mg/m3，无组织颗粒物、硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界监控点浓度限值（颗粒物1.0mg/m3；硫酸雾1.2mg/m3）。 （2）废气排放量 检测时现有项目工况负荷为90%，布袋除尘器除尘效率按95%计，集气罩收集效率按95%计，工况负荷折100%后现有项目废气排放量情况见下表。 表2-9 现有项目废气排放情况一览表 污染源名称; 污染物; 平均排放速率（kg/h）; 工况负荷折100%后平均排放速率（kg/h）; 工作时间h/a; 工况负荷折100%后有组织排放量t/a; 集气罩收集效率%; 产生量t/a; 无组织排放量t/a. DA001排气筒; 颗粒物; 0.0164; 0.0182; 2400; 0.044; 95; 0.926; 0.046. DA002排气筒; 颗粒物; 0.0040; 0.0044; 1200; 0.005; 95; 0.105; 0.005. DA003排气筒; 颗粒物; 0.0040; 0.0044; 1200; 0.005; 95; 0.105; 0.005. DA004排气筒; 颗粒物; 0.0012; 0.0013; 1200; 0.002; 95; 0.042; 0.002. DA005排气筒; 颗粒物; 0.0014; 0.0016; 1200; 0.002; 95; 0.042; 0.002. 合计; 颗粒物; -; -; -; 0.058; 95; 1.22; 0.06. - 2）酸碱提纯工序产生的硫酸雾 - 现有项目酸碱提纯工序使用98%浓硫酸，会产生一定量的硫酸雾。提纯工序在常温下进行，设40个酸碱中和桶（15个大桶，φ2.6m，高2.2m；25个小桶，φ1.3m，高0.8m，液面高度均为0.4m），98%浓硫酸用量为8t/a。酸碱中和桶内硫酸浓度折算后为0.07%。 硫酸的蒸发速率采用《环境统计手册》（方品贤，江欣，奚元福著，四川科学技术出版社）中液体蒸发无组织排放废气量的计算方法，具体计算公式如下： Gz=M（0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz——液体的蒸发量（kg/h）； M——液体的分子量； V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s）； P——相当于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mm汞柱）； F——液体蒸发面的表面积（m2）； 项目酸洗池有关计算酸雾产生情况的参数汇总表如下表所示。 表 2-10 酸碱中和桶有关计算酸雾产生量的参数汇总表 工序名称; 酸碱提纯. 酸碱中和桶尺寸; φ2.6m，高2.2m; Φ1.3m，高0.8m. 数量; 15个; 25个. 工艺参数; 原料; 硫酸; 硫酸. 溶液平均浓度; 0.07%; 0.07%. 生产时间; 480min/d; 480min/d. 温度; 25℃; 25℃. 计算参数; M; 98; 98. V（m/s）（槽边设引风收集装置）; 0.35; 0.35. P酸（mmHg）; 0.01; 0.01. F（m2）; 79.5; 32.5. 酸雾产生量; Gz（kg/h）; 0.0489; 0.02. Gz（t/a）; 0.117; 0.048. 合计（t/a）; 0.165. 由上表可知，酸碱提纯过程硫酸雾产生量为0.165t/a。 2、废水 现有项目废水分为生产废水和生活污水。生产过程酸碱提纯废水中和处理后回用做溢流分级用水，溢流分级废水循环使用，定期添加补充损耗，不外排。根据现有项目环境影响报告表及企业实际情况，现有项目生活污水产生量为384m3/a，经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运，不外排。 3、噪声 现有项目噪声主要为气流磨、空压机、气流分级机、风机等设备运行产生的噪声。项目大部分机械设备均安装在室内，车间通过采取减震及加强厂区厂界绿化、加强车间管理等措施，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响。 根据山东鲁蒙检测有限公司2024年10月25日出具的淄博金晶川新材料科技有限公司北厂区例行检测报告（编号：LM202410061）数据，监测期间，现有项目生产负荷为90%。监测结果如下： 表2-11 厂界噪声现状监测结果 检测日期; 点位编号; 检测点位; 检测结果Leq dB（A）. 昼间. 2024.7.20; 1#; 厂界东外1m; 53.1. 2#; 厂界南外1m; 52.7. 3#; 厂界西外1m; —. 4#; 厂界北外1m; —. 备注; 厂区西、北两侧为其他企业，不具备检测条件. 现有项目夜间仅烘干工序生产，烘干使用电烘干炉，采用电钨丝加热，无配套风机，无噪声产生。其余工序仅昼间生产，根据例行监测结果，厂界昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求（昼间60dB（A））。现有项目昼间噪声达标排放，对周围环境影响很小。 4、固废 根据现有项目实际情况，现有项目固废主要为生活垃圾、一般工业固废。一般工业固废主要为原料包装过程产生的废包装袋，产生量为0.8t/a，收集后外卖处理；酸碱提纯、溢流分级废水处理压滤过程产生的次品，产生量20t/a（干基含量，压滤后含水率约60%，含水合计约50t/a），收集后外卖处理；布袋除尘器更换产生的废布袋，产生量0.05t/a，收集后委托一般固废处置单位处置；职工生活垃圾产生量为8.76t/a，由环卫部门定期清运。 项目固废去向明确，不会产生二次污染，对周围环境影响很小。 现有项目产污情况见下表。 表2-12 现有项目污染物排放汇总表 类别; 排放源 （编号）; 污染物名称; 污染物排放量 （固废为产生量）（t/a）; 总量指标要求（t/a）; 是否满足. 废气; 生产过程; 颗粒物; 0.118; 有组织0.058; 0.063; 是. 硫酸雾; 0.165; -; -; -. 废水; 生活污水384m3/a; CODCr; 0; -; -. 氨氮; 0; -; -. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 8.76t/a，环卫部门定期清运处理; -; -. 一般工业固废; 废包装袋; 0.8t/a，外卖处理; -; -. 次品; 20t/a，外卖处理; -; -. 废布袋; 0.05t/a，委托处置; -; -. 噪声; 噪声; 等效连续A声级; -; -; -. 现有项目废气排放量满足现有总量指标及环评要求。 四、现有项目存在的主要问题及整改建议 1、存在问题： 现有项目部分废气排气筒未按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。 2、整改建议： 企业应按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。 - 整改期限：2025.5.28 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境功能区划 根据《淄博市城区环境空气质量功能区管理规定的通知》（淄政发[1999]113号）、关于印发《淄博市城区噪声标准适用区域划分及管理规定》的通知（淄政办字[2019]43号）及淄博市水资源管理办公室、淄博市水文局发布的《淄博市水功能区划》（2012.2）等文件，项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准；根据《淄博市地下水功能区划分及保护现状评价》，项目所在区的地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域地表水孝妇河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 - 二、环境质量现状 - 1、环境空气质量 （1）基本污染物 根据淄博市生态环境局网站公布的《2023年12月份及全年环境空气质量情况通报》（2024年第1期）：2023年，全市良好天数219天（国控），同比减少17天。重污染天数8天，同比增加2天。其中，二氧化硫（SO2）12微克/立方米，同比改善14.3%；二氧化氮（NO2）34微克/立方米，同比恶化3.0%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比持平；细颗粒物（PM2.5）41微克/立方米，同比改善4.7%；一氧化碳（CO）1.1毫克/立方米，同比改善15.4%；臭氧（O3）198微克/立方米，同比恶化3.1%。全市综合指数为4.81，同比改善1.2%。 其中，淄川区空气环境质量指标如下： 表3-1 环境空气质量状况一览表 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 浓度，mg/m3; 0.011; 0.029; 0.075; 0.042. 年均浓度限值，mg/m3; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035. 根据上表，淄川区PM2.5和PM10年均浓度不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准限值要求。根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》（淄政字〔2021〕107号），淄博市将开展一系列大气污染治理工程改善区域环境，推动NOx深度治理工程、VOCs综合治理工程、O3和PM2.5协同管控体系，到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。区域环境空气质量将持续改善。 2、地表水环境质量 项目所在区域最近地表水体为孝妇河，本次环评收集了淄川南外环监控断面2024年1月-6月在线监测的信息，详细监测结果如下： 表3-2 2024年1月-6月淄川南外环断面监测数据 时间; COD （mg/L）; 氨氮（mg/L）; 高锰酸盐指数（mg/L））; 溶解氧（mg/L）; 总磷（mg/L）; pH. 2024.1; 6.08~14; 1.33~9.5; 3.33~5.97; 11~13.5; 0.0733~0.165; 7.79~8.14. 2024.2; 11.6~14.9; 0.591~2.73; 3.28~4.56; 9.35~14.4; 0.648~0.0871; 7.95~8.26. 2024.3; 11.8~21; 0.67~5.29; 3.87~6.84; 5.72~13; 0.0628~0.145; 7.68~8.13. 2024.4; 13.2~21; 1.69~11.6; 5.59~7.23; 4.37~12.3; 0.0842~0.172; 7.42~7.96. 2024.5; 14.6~30.3; 0.702~6.31; 5.75~9.07; 4.02~12.6; 0.0803~0.246; 7.51~8.05. 2024.6; 16.3~23.6; 1.64~5.75; 6.73~8.85; 4.33~13.8; 0.0831~0.115; 7.62~8.13. 标准值; ≤40; ≤2; ≤15; ≥2; ≤0.4; 6~9. 备注：数据来源于淄博市环境自动监测监控系统。 根据断面例行监测数据，孝妇河南外环断面各例行监测因子浓度除氨氮外均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准要求，氨氮超标主要与孝妇河河道治理工程有关。 3、声环境质量 本项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的2类标准，经现场勘查，厂界周围50m范围内无噪声敏感目标，项目所在区域声环境良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、地下水、土壤 根据现场勘查，项目区周围为道路、企业、空地等，厂界外周边500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目所在区域及周边土壤环境质量良好，本项目无废气产生，生产废水经废水处理设施处理后与现有生活污水一同经污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理，企业生产区、污水处理设施场所等均已做好防腐防渗措施，正常生产情况下不会对地下水土壤造成影响，即使发生物料泄漏等，也会及时清理，不会发生垂直入渗现象。本项目建成后对周围地下水、土壤环境造成影响较小，原则上不需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目在现有车间内组织经营活动，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居民区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目环境保护目标情况一览表如下。 表3-3主要环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离/m. 环境空气; 淄博延强医院; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准及修改单要求; S; 377. 声环境; 厂界50m范围内无敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; /; /. 地表水; 孝妇河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; SE; 1933. 地下水; 厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-4。 表3-4工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; （GB12348-2008）2类标准. 2、废水 废水各污染物排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及淄博市利民净化水有限公司接管标准要求，全盐量排放执行《流域水污染物综合排放标准 第三部分： 小清河流域》（DB37/3416.3-2018）中表2限值要求，见下表： 表3-5本项目污水排放限值 单位：mg/L，pH无量纲 污染因子; pH; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 全盐量. 浓度限值; 6-9; 500; 300; 45; 400; 1600. 4、固废 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，管理过程中应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告 2021 年第 82 号）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《淄博金晶川新材料科技有限公司年产50万套牵引电源外壳项目污染物总量确认书》（编号：ZBZL(2017）号），北厂区现有项目污染物总量指标为颗粒物0.063t/a。 现有项目有组织颗粒物排放量为0.058t/a，满足现有总量指标要求。 技改项目无废气产生，技改项目完成后全厂有组织颗粒物仍为0.058t/a，不需申请总量指标。 本项目COD和氨氮排放量分别为0.9169t/a，0.0081t/a，经市政污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理，由淄博市利民净化水有限公司进行分配，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响简要分析： 本项目在已建成厂房内进行生产，施工期不进行土木建设，主要为设备安装及调试，故施工期的主要影响因素是设备安装过程产生的焊接烟尘，设备调试运行时产生的机械噪声振动和设备安装时产生的少量固废。焊接过程配套焊烟净化器，设备调试过程保证车间密闭，设备安装时产生的少量固废全部外卖处理，均已配套相应污染防范措施，对周围环境影响较小，且施工期较短，对周围的影响随着施工期的结束而结束。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 - 技改项目无新增废气产生。 - 二、废水 1、产排污环节、污染物治理设施及废气排放情况汇总 表4-1本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 污染物 种类; 废水类别; 污染治理设施; 排放 去向; 排放 方式; 排放 规律; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型. 设施类型; 处理 工艺; 处理 能力m3/d; 是否为可行技术; 设施名称. 酸碱提纯废水、生活污水; pH、COD、SS、氨氮、全盐量; 生产废水; 废水处理设施; 中和-气浮-压滤-均质; 50; 是; 生产废水处理设施; 淄博市利民净化水有限公司; 间接排放; /; DW001; 厂区总排口; 一般排放口. 纯水制备; 全盐量; 生产废水; /; /; /; /; /. 表4-2废水间接排放口基本信息情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排水协议规定的浓度限值（mg/L）; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 厂区废水总排放口; 117.937196°E ,36.669576°N; 进入城市污水处理厂; 间歇排放，排放期间流量稳定; 8:00-17:00; 淄博市利民净化水有限公司; pH; /; 6-9. COD; /; 30. 氨氮; /; 1.5. BOD5; /; 30. 全盐量; /; 1600. 悬浮物; /; 30. 表4-3本项目建成后外排废水水质情况一览表 废水来源; 废水排放量m3/a; 污染因子; 污染物排放. 预估浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 接管标准浓度（mg/L）; 接管标准排放量（t/a）; 排河标准（mg/L）; 排放量（t/a）. 综合污水; 15665.835; pH; 6-9无量纲; /; 6-9无量纲; /; 6-9无量纲; /. COD; 58.5; 0.9167; 500; 7.8329; 30; 0.47. 氨氮; 0.517; 0.0081; 45; 0.7050; 1.5; 0.0235. BOD5; 11.3; 0.1771; 300; 4.6998; 30; 0.47. SS; 33; 0.5134; 400; 6.2663; 30; 0.47. 全盐量; 1516; 23.7506; 1600; 25.0653; 1600; 25.0653. 2、源强分析 技改项目废水主要为酸碱提纯过程产生的废水、纯水制备过程产生的浓水、溢流分级产生的废水。溢流分级产生的废水部分直接回用作为酸碱提纯用水使用，部分送入超滤设施进行过滤，之后再送入RO反渗透纯水制备设备进行纯水制备。酸碱提纯过程产生的废水经中和-气浮-压滤处理后与纯水制备过程产生的浓水、化粪池暂存后的职工生活污水一同汇入清水暂存池，经污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。外排废水产生总量为15661.835m3/a，主要污染因子为pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、全盐量等。 酸碱提纯废水：酸碱提纯用水量为12000m3/a，10%（1200m3/a）蒸发损耗。根据现有项目生产情况，酸碱提纯加入98%浓硫酸8t/a，片碱4t/a，无组织硫酸雾排放0.165t/a（见现有项目污染物排放情况），则酸碱提纯废水产生量为10811.835m3/a，主要污染因子为pH、COD、SS、全盐量等，类比中国铝业郑州有色金属研究院有限公司年产500t超细陶瓷粉体新材料项目洗涤原料废水中的产生浓度：COD100mg/L，SS80mg/L，沉淀对COD、SS处理效率分别为20%、50%，氨氮和BOD5类比淄博淄川道新磨料磨具厂绿碳化硅微粉及纳米碳化硅新材料技改项目中生产废水污染物排放浓度为氨氮：0.721mg/L、BOD5：11.4 mg/L，经中和-气浮-压滤处理后，产生压滤次品50t/a（干基含量20t/a），含水率约60%，压滤次品带走水30m3/a，最终排放10781.835m3/a酸碱提纯废水，污染物排放浓度为COD：80mg/L、氨氮：0.721mg/L、BOD5：11.4 mg/L、SS：40 mg/L。 酸碱提纯过程用水量为12000m3/a，其中地下水用量为5000m3/a，自来水用量5000m3/a，溢流分级废水用量为2000m3/a，溢流分级废水因使用纯水洗涤产生，较纯净，不再考虑该部分全盐量。根据山东典图生态环境工程有限公司2022年8月9日出具的山东淄川经济开发区检测报告（编号：DT2207001号），东衣村地下水井溶解性总固体浓度为1240mg/L，根据24年10月 山东方信环境检测有限公司给淄博星辰供水有限公司出具的自来水检测报告可知，全盐量（溶解性总固体）为545mg/L，类比可知，则酸碱提纯用水中进入酸碱提纯废水中的含盐量为8.925t/a。技改项目使用98%浓硫酸8t/a进行提纯，提纯后经氢氧化钠中和，原料中Fe2O3含量约0.03%，其中约5.64t的98%浓硫酸用于提纯，会产生7.52t的Fe2（SO4）3，2.36t98%浓硫酸与氢氧化钠进行中和，生成3.353t的Na2SO4等，经计算，生成Fe2（SO4）3和Na2SO4最大量为10.873t/a。经计算，酸碱提纯废水中含盐量为19.798t/a，全盐量浓度为1832mg/L。 表4-4本项目酸碱提纯废水产生量及水质情况 废水类别; 产生量（m3/a）; 污染物浓度（mg/L）. COD; SS; pH; 氨氮; BOD5; 全盐量. 酸碱提纯废水; 10811.835; 100; 80; 6-9; 0.721; 11.4; 1832. - （2）纯水制备浓水：纯水制备需要自来水为6950m3/a，溢流分级废水为2050m3/a，因溢流分级废水使用纯水洗涤，本次环评不再考虑溢流分级废水中的全盐量，纯水制备率约为50%，因此产生的浓水量为4500m3/a。根据24年10月 山东方信环境检测有限公司给淄博星辰供水有限公司出具的自来水检测报告可知，全盐量（溶解性总固体）为545mg/L，则纯水制备浓水中全盐量为842mg/L。 生活污水水量及水质情况类比山东信质环保科技有限公司2024年11月7日为园区内企业山东泰展机电科技股份有限公司出具的例行监测报告（编号：信质检字（2024）第10120号数据，如下: 表4-5 现有项目生活污水产生量及水质情况 废水类别; 产生量（m3/a）; 污染物浓度分析（mg/L）. pH; BOD5; COD; 氨氮; 悬浮物; 全盐量. 生活污水; 384; 7.2-7.3; 141; 454; 0.693; 214; 545. - 注：全盐量数据使用自来水中全盐量数据。 - 技改项目建成后，全厂酸碱提纯过程产生的废水经中和-气浮-压滤-均质处理后与纯水制备过程产生的浓水、化粪池暂存后的职工生活污水一同汇入清水暂存池，污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。废水排放情况如下： 表4-6本项目废水处理水质情况一览表 污染源; 污染物; 进入污水处理设施; 治理措施; 污水处理设施出口污染物排放情况; 排放时间（h）. 核算方法; 废水产生量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 去除效率（%）; 核算方法; 废水排放量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 酸碱提纯废水; pH; 类比法; 10811.835; 6-9 无量纲; /; 中和-气浮-压滤-均质; /; 类比法; 10781.835; 6-9 无量纲; /; 2400. COD; 100; 1.0812; 20%; 80; 0.8625. 氨氮; 0.721; 0.0078; 0; 0.721; 0.0078. BOD5; 11.4; 0.1233; 0; 11.4; 0.1229. SS; 80; 0.8649; 50%; 40; 0.4313. 全盐量; 物料衡算法; 1832; 19.8073; -; 0; -; 1832; 19.7532. 纯水制备浓水; 全盐量; 监测法; 4500; 842; 3.7890; -; 0; -; 4500; 842; 3.7890. 生活污水; pH; 类比法; 384; 7.2-7.3; -; -; 0; -; 384; 7.2-7.3; -. COD; 141; 0.0541; -; 0; -; 141; 0.0541. 氨氮; 0.693; 0.0003; -; 0; -; 0.693; 0.0003. BOD5; 141; 0.0541; -; 0; -; 141; 0.0541. SS; 214; 0.0822; -; 0; -; 214; 0.0822. 全盐量; 监测法; 545; 0.2093; -; 0; -; 545; 0.2093. 全厂废水排放合计; pH; -; 15695.835; -; -; -; -; -; 15665.835; 6-9 无量纲; -. COD; -; -; 1.1353; -; -; -; 58.5; 0.9167. 氨氮; -; -; 0.0081; -; -; -; 0.517; 0.0081. BOD5; -; -; 0.1774; -; -; -; 11.3; 0.1771. SS; -; -; 0.9471; -; -; -; 33; 0.5134. 全盐量; -; -; 23.8056; -; -; -; 1516; 23.7506. 注：废水中和-气浮-压滤处理过程中生成压滤次品50t/a（干化20t/a），带走废水约30m3/a。. 综上，本项目建成后，废水总排口DW001出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和淄博市利民净化水有限公司接管标准（pH：6-9无量纲；CODcr：500mg/L；BOD5：300mg/L；SS：400mg/L；氨氮：45mg/L），全盐量排放浓度满足《 流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37-3416.3-2018）表2 中重点保护区域限值要求（全盐量1600mg/L）。 3、依托现有污水处理设施的可行性分析 本项目建成后全厂废水排放量为15665.835m3/a ，经城镇污水管网送淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河。 淄博市利民净化水有限公司地处淄博市淄川区开发区立交桥北1公里路西、贾村水库东岸紧邻张相湖湿地公园，总占地100亩，目前设计废水处理能力为12万吨/天，主要服务淄川区城区和附近乡镇的生活污水和工业废水的二级处理，采用比较先进的“一级处理（事故池+水解池）+二级处理（预缺氧池+厌氧池+一级缺氧池+一级好氧池+二级缺氧池+二级好氧池+二沉池）+深度处理（高密度沉淀池+消毒池）”工艺，具有抗冲击能力强、出水稳定的特点，同时具有脱氮除磷功能。 本次从淄博市生态环境局网站重点监控企业自动监测信息系统中调取了淄博市利民净化水有限公司近一年（2024年1月～2024年12月）的在线监测数据。 图4-1淄博市利民净化水有限公司近一年在线监测COD浓度统计 图4-2淄博市利民净化水有限公司近一年在线监测NH3-N浓度统计 由上图可知，淄博市利民净化水有限公司排放水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8918-2002）一级A标准要求，COD和氨氮同时满足《淄博市城市管理局 淄博市生态环境局关于明确淄博市“十四五”期间城镇生活污水处理厂提标改造水质指标的通知》（淄城管发〔2021〕8号）（COD30mg/L、氨氮1.5mg/L）。 本项目外排的废水为生产废水、生活污水，主要污染物为pH、COD、SS、氨氮等常规因子，污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和淄博市利民净化水有限公司接管标准，全盐量排放满足《 流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37-3416.3-2018）表2 中重点保护区域限值要求，符合污水厂进水水质及处理工艺要求，经淄博市利民净化水有限公司深度处理后排入孝妇河的COD量为0.47t/a，氨氮量为0.0235t/a。 本项目建成后全厂排水量15665.835m3/a，间歇排放，日均排水量约52.2t/d，约占淄博利民净化水有限公司的当前水处理能力（12万t/d）的0.04%，淄博利民净化水有限公司的当前的实际处理量约11.5万t/d，富余约0.5万t/d，富余量完全可满足本项目污水处理需求。 所以，本项目污水依托水处理设施可行。 4、影响分析 本项目外排的废水为生活污水和生产废水，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮等常规因子，污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和淄博市利民净化水有限公司接管标准，全盐量排放满足《 流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37-3416.3-2018）表2 中重点保护区域限值要求，排入城镇污水管网送淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河，污水间歇排放，水量较小，依托淄博市利民净化水有限公司进一步处理合理可行。因此，在采取分类收集、分区防渗等环保措施下，本项目外排的污水不会对周边地表水环境造成影响。 5、自行监测方案 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020），本项目废水的日常监测要求如下表所示： 表4-7建设项目废水监测要求 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. DW001; pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、全盐量; 1次/半年. 三、噪声： 1、噪声源强 本项目噪声源主要是超滤设施、纯水制备设施配套泵类等机械设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级约80dB（A）。各种泵类设备为间断式生产，项目噪声源均为室内声源。根据不同的噪声设备采取针对性的噪声治理措施如基础减振、柔性接口、消音器、隔声罩等设施，采用消音措施后可削减现有源强20～25dB（A）。 2、降噪措施 ①在满足功能要求的前提下，尽量选择低噪声且符合国家噪声标准的环保型设备。设备安装时加装减振垫，生产时加强对各类机械设备的维护保养，把对环境的影响降到最低限度。 ②厂房内装隔声门窗。 ③严格规定生产时间，产品及原料运输应安排在白天进行，尽量不安排在夜间进行运输作业，避免噪声扰民。 ④加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 3、噪声源调查与分析 参考《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ 884-2018）中设备的噪声源强，本项目噪声源强调查清单如下。 噪声源详情见下表。 表4-8本项目设备噪声产生情况（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 数量（台）; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内 边界距 离/m; 室内边 界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插 入损失 /dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. - 1; 水处理车间 1; 超滤设备; /; 1; 80; 低噪声设备基础减振-10; 33; 96; 1.5; 东：2 南：2 西：5 北：5; 东：64.0 南：64.0 西：56.0 北：56.0; 间断生产2400h/a; 15; 东：49.0 南：49.0 西：41.0 北：41.0; 1. 仓库 2; 反渗透纯水设备; /; 1; 80; 59; 104; 1.5; 东：51 南：2 西：2 北：19; 东：35.8 南：64.0 西：64.0 北：44.4; 15; 东：20.8 南：49.0 西：49.0 北：29.4; 1. 4、预测模式及参数选择 依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔减振等措施均可达到10~25dB（A）的隔声（消声）量，墙壁可降低23~30dB（A）的噪声。本项目各风机、泵类等设施均配套隔声罩。 本次环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式－－工业噪声预测模式进行预测，预测模式如下： （1）室外声源在预测点的声压级 式中：Lp（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； Lp（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）； Abar—遮挡物引起的A声级衰减量，dB（A）； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）； Agr—地面效应引起的A声级衰减量，dB（A）； Amisc—其他方面效应引起的A声级衰减量，dB（A）。 （2）室内声源等效为室外声源的计算 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Loct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lwoct—某个声源的倍频带声功率级； r1—某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间常数； Q—方向性因子； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 ④将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （3）总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 噪声影响评价选取4个厂界点位作为此次工程对环境的影响预测点，预测、评价工程噪声对环境的影响。利用以上模式和参数计算得出项目建成后，主要噪声设备对厂界的噪声贡献值，水处理车间1东侧、南侧、西侧、北侧到厂界距离分别为67m、89m、27m、1m，仓库2东侧、南侧、西侧、北侧到厂界距离分别为1m、102m、1m、1m，预测结果见下表。 表4-9厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 东厂界; 53.1; 60; 21.4; 53.1; 0; 达标. 2; 南厂界; 52.7; 60; 12.45; 52.7; 0; 达标. 3; 西厂界; 53.1; 60; 49; 54.53; 1.43; 达标. 4; 北厂界; 53.1; 60; 41.29; 53.38; 0.28; 达标. 注：项目北厂界、西厂界为其他企业，检测时不具备检测条件，北厂界、西厂界噪声现状值为例行检测东厂界最大噪声级数据。 技改项目夜间不生产。由上表可知，项目运营期间厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A））。项目噪声经距离衰减后对周围环境影响较小。 5、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-10噪声监测要求 监测点位; 厂界外1m. 监测内容; 昼间等效连续A声级. 监测频次; 每季度1次. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 四、固体废物 1、固体废弃物产生环节及处置 技改项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。技改项目产生的固体废物有一般工业固体废物。一般工业固体废物主要有超滤设备产生的废超滤膜（S1）、RO反渗透制水设备产生的废反渗透膜（S2）。 （1）废超滤膜（S1） 超滤设施使用过程会定期更换超滤膜，产生废超滤膜，年产生量约0.01t/a，属于一般工业固体废物，固体废物代码：900-099-S59，收集后由厂家回收处理。 （2）废反渗透膜（S2） RO分渗透纯水制备设施需定期更换反渗透膜，产生废反渗透膜，年产生量约0.01t/a，属于一般工业固废，固体废物代码：900-099-S59，收集后由厂家回收处理。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）。项目产生的固废为一般工业固废，产生情况如下所示： 表4-11技改项目一般工业固废产生情况表 产生环节; 名称; 性状; 产生量t/a; 储存方式; 处置方式; 处置量t/a. 纯水制备过程; 废超滤膜; 固体; 0.01; 一般固废仓库; 厂家回收; 0.01. 纯水制备过程; 废反渗透膜; 固体; 0.01; 一般固废仓库; 厂家回收; 0.01. 2、环境管理要求 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，管理过程中应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告 2021 年第 82 号）要求。贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理；做好一般固体废物台账记录，记录一般固废的产生及处置情况。 五、地下水 1、污染途径、类型 本项目涉及污染源主要为化粪池、沉淀池、中和池、均质池、清水暂存池等。主要污染因子为悬浮物、COD、氨氮、pH、全盐量等。化粪池、沉淀池、中和池、均质池、清水暂存池等均进行相应的防渗和硬化处理，即使上述污染源发生泄漏在防渗层完好的情况下也不会发生垂直入渗现象。故而本项目对地下水几乎无影响途径。 2、采取保护措施及影响分析 本项目化粪池、沉淀池、中和池、均质池、清水暂存池需严格进行防渗硬化，进行重点防渗处理，循环水池、生产车间、一般工业固体废物仓库进行一般防渗。分区防渗措施见表4-12。企业定期对地面进行检查维护，防止防渗层的破坏，在采取相应的措施后，即使发生泄漏由于进行防渗处理，废液也无法进行下渗，本项目的运营几乎没有影响途径，对地下水影响较小。 本项目利用已建成生产车间进行生产，项目采取的防渗措施见表4-12。 表4-12 项目采取的防渗措施一览表 序号; 类别; 名称; 防渗措施; 效果. 1; 一般污染防治区; 各生产车间、仓库等; ①1.5m素土夯实，150mm水泥稳定碎石 ②150mmC35P6抗渗混凝土浇筑; 满足. 2; 重点防渗区; 化粪池、沉淀池、中和池、均质池、清水暂存池、硫酸储存区等; 相当于1m厚黏土层（防渗系数K≤1×10-7cm/s）; 满足. 3; 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化措施; 满足. 在日常运行时应当加强生产车间、化粪池、沉淀池、中和池、均质池、清水暂存池的防渗的巡检和维护工作，确保防渗层不破损。在污染防治措施到位，严格管理的前提下，本项目对土壤和地下水影响极小。 3、跟踪监测要求 根据以上分析，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大污染源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，运营期正常工况下不需要针对地下水环境污染进行跟踪监测。 六、土壤 1、污染途径、类型 本项目对土壤可能造成的污染途径主要是化粪池、沉淀池、中和池、均质池、清水暂存池等区域的渗漏引起的土壤污染，主要污染因子为悬浮物、COD、氨氮、pH、全盐量等。化粪池、沉淀池、中和池、均质池、清水暂存池均进行相应的重点防渗和硬化处理，各生产车间、仓库等进行一般防渗处理，其他区域进行一般地面硬化。拟建项目对土壤环境影响不大。 2、采取保护措施 本项目涉及的化粪池、沉淀池、中和池、均质池、清水暂存池应严格进行防渗硬化，进行重点防渗处理，各生产车间、仓库等进行一般防渗。分区防渗措施见表4-12。 3、跟踪监测 根据以上分析，本项目正常工况下无污染土壤环境等重大污染源，运营期正常工况下不需要针对土壤环境污染进行跟踪监测。 七、生态 项目在现有已建成厂区内开展，不需新增占地。项目占地内没有珍稀动植物物种，生态环境质量一般。项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性，项目运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 八、环境风险分析 1、现有项目环境风险回顾性分析 根据现有项目环境影响报告表可知，根据生产用原辅材料及生产工艺分析，现有项目使用的原辅材料、产品、能耗及固体废物中涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》中“附录A突发环境事件风险物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险物质主要为98%浓硫酸。 表4-13现有项目风险物质识别情况 风险物质; 风险源分布; 最大储存量t; 临界量t; Q值. 硫酸; 生产车间; 3.68; 10; 0.368. 由上表可知，现有项目风险物质储存量小于临界量，总Q值=0.368＜1，风险评价等级为简单分析。 现有项目主要环境风险为硫酸等物料泄漏及事故及电器设备维护使用不当引发的火灾事故。具体回顾分析如下： ①火灾事故的防范措施 （1）设备的安全管理:定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 （2）设置永久性接地装置；在装液体物料时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；要有防雷装置，特别防止雷击。 （3）应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 （4）要有完善的安全消防措施。各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。仓库和生产车间设置完善的报警系统、以及水消防系统、 手提式灭火器等。 ②物料泄漏事故的防范措施 泄漏事故的预防是储运过程中最重要的环节，现有项目硫酸泄漏发生泄漏事故，若是收集处理不当一旦流出厂界会对周边土壤造成影响，下渗会对地下水造成污染，若是进入雨排系统则有可能进入附近地表水体造成污染。因此本项目主要采取以下物料泄漏事故的预防措施： (1)规范职工安全操作，加强个人防护意识，提高事故应急处理能力。 (2)定期对输送、储存装置进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 2、 本项目环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》中“附录A突发环境事件风险物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目不涉及风险物质。 （2）可能影响途径 本项目电器设备维护使用不当可能会引发火灾事故。一旦发生火灾事故，燃烧产生的有毒有害烟气将会对周边环境空气造成影响。产生的消防废水等若是收集处理不当一旦流出厂界会对周边土壤造成影响，下渗会对地下水造成污染，若是进入雨排系统则有可能进入附近地表水体造成污染。 2、风险防范措施 ①在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB51087-2012）等规范要求进行设计。 ②配电室的结构、基础应根据水文地理状况进行建设，符合安全规定，预防遭大水淹没，引起电器短路事故。各车间、仓库设立消防水收集管道收集消防废水。 ③生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。 ④企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，按规范配置灭火器材和消防装备。 ⑤规范上述风险物质的使用及储存，严格按照安全规范要求组织生产，定期对储罐及相应的管道进行巡检，风险物质所在区域进行围堰的设置和重点防渗硬化。 ⑥为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 ⑦编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 在采取以上分析防范措施后，本项目的风险可控。 九、环保投资及三同时分析 工程总投资3000万元，环保投资30万元，占投资的1%，根据项目的工程分析，污染因素分析及治理对策分析和调查，项目环保投资及三同时一览表如下： 表4-14项目环保投资及“三同时”一览表 单位：万元 序号; 项目; 环保措施及验收内容; 投资估算; 备注. 1; 大气污染防治措施; 不涉及; 0; 项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. 2; 水污染物防治措施; 中和池、沉淀池、均质池、清水暂存池（改造）、化粪池（利用现有）; 9. 3; 噪声污染防治措施; 合理布置，高噪声设备采用减震、消声、隔声等降噪措施。; 1. 4; 固体废物处理处置措施; 一般固废仓库、危废间; 0. 5; 地下水、土壤防治措施; 地面硬化+防渗处理; 20. 合计; 30. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无 | - | - | - |
| 地表水环境 | DW001 | COD | 酸碱提纯过程产生的废水经中和-气浮-压滤处理后与纯水制备过程产生的浓水、化粪池暂存后的职工生活污水一同汇入清水暂存池，污水管网排入淄博市利民净化水有限公司进一步处理达标后排入孝妇河 | 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和淄博市利民净化水有限公司接管标准；全盐量排放浓度执行《 流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37-3416.3-2018）表2 中重点保护区域限值要求 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 全盐量 |  |  |
| 声环境 | 产噪设备及车间 | dB（A） | 减震、隔声、室内布置 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 固体废物管理台账，废弃物的运输登记 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施，其中重点防渗区，设置不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区，设置不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其他区域采取硬化等简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB51087-2012）等规范要求进行设计。 ②配电室的结构、基础应根据水文地理状况进行建设，符合安全规定，预防遭大水淹没，引起电器短路事故。各车间、仓库设立消防水收集管道收集消防废水。 ③生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。 ④企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，按规范配置灭火器材和消防装备。 ⑤规范上述风险物质的使用及储存，严格按照安全规范要求组织生产，定期对相应的管道进行巡检，风险物质所在区域进行围堰的设置和重点防渗硬化。 ⑥为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 ⑦编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 ②确保所用原辅材料为符合环保要求的产品。 ③对涉及风险物质设施定期检查，确定其可以长期稳定运行。 ④加强职工宣传教育，制定环保管理制度并严格执行。 ⑤严格按照环评要求进行例行监测。 ⑥本项目建设完成后产生实际排污前，需进行排污登记变更，重新取得固定污染源排污登记回执。 ⑦严格执行环保“三同时”制度，确保各项环保措施落实到位，企业运行后需自行开展环境保护竣工验收，验收时环保设施处理效果及相关管理参数不得低于环评中相关参数要求。 ⑧根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017）的要求，针对拟建项目污染物排放情况，设置自行监测计划，规范采样平台和采样点设置。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策的要求。项目区内的污染物可达标排放；在认真落实各项污染防治措施下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目的建设运营是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.118 | / | / | 0 | 0 | 0.118 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0.165 | / | / | 0 | 0 | 0.165 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0.9167 | 0 | 0.9167 | 0.9167 |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0.0081 | 0 | 0.0081 | 0.0081 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0.8 | / | / | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
|  | 次品 | 20 | / | / | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | 废布袋 | 0.05 | / | / | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 废超滤膜 | 0 | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | 废反渗透膜 | 0 | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | 生活垃圾 | 8.76 | / | / | 0 | 0 | 8.76 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①