建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：山东铸易成环保材料有限公司年产15万吨原材料加工项目                             
建设单位（盖章）：    山东铸易成环保材料有限公司     
编制日期：           2025年12月             

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	山东铸易成环保材料有限公司年产15万吨原材料加工项目

	项目代码
	2512-370302-89-05-943622

	建设单位联系人
	韦福庆
	联系方式
	

	建设地点
	山东省淄博市淄川区双杨镇华坞村村委北500米处厂房

	地理坐标
	（东经：118度0分59.145秒，北纬：36度42分18.932秒）

	国民经济

行业类别
	C3012石灰和石膏制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业

54 水泥、石灰和石膏制造 

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目    

□重大变动重新报批项目

	项目

备案部门（选填）
	淄川区行政审批服务局
	项目备案文号（选填）
	2512-370302-89-05-943622

	总投资

（万元）
	3500
	环保投资

（万元）
	35

	环保投资占比（%）
	1%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地面积（m2）
	4560

	专项评价设置

情况
	根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南－污染影响类》专项评价设置原则表，本项目无需进行专项评价，详见下表。

表1-1  本项目专项评价设置情况一览表

专项评价类别
设置原则
本项目情况
是否需要设置
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
不涉及
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）新增废水直排的污水集中处理厂
不涉及工业废水直接排放
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
不属于有毒有害易燃易爆物质超过临界量项目
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及
否


	规划

情况
	①规划名称：《淄川区双杨镇工业集聚区总体规划（2021-2035）》

规划时间：2021年11月22日

批复机关：淄川区工业和信息化局

批复文号：川工信发[2021]109号
②《淄博市淄川区双杨镇华坞村村庄规划（2021—2035年）》

规划时间：2023年1月9日

批复机关：淄川区双杨镇人民政府 

批复文号：川政字[2023]3号

	规划环境影响

评价情况
	规划报告名称：淄川区双杨镇工业集聚区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书

规划审查机关：淄博市生态环境局

审批文件及文号：《淄川区双杨镇工业集聚区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书的审查意见》（淄环审[2023]号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与规划审查意见符合性分析：

规划产业定位为：以新材料、新医药、装备制造为主导产业以高新技术为发展方向，以循环经济为发展重点，以鲁维制药凯盛新材料、华洋制药等骨干企业为产业载体，延伸产业链条、促进产业集聚，把双杨镇工业集聚区建设成为带动淄川、联系沿海、走向全国的现代化新型工业聚集区。
本项目位于山东省淄博市淄川区双杨镇华坞村村委北500米处厂房，厂区中心坐标为东经：118度0分59.145秒，北纬：36度42分18.932秒。本项目位于双杨镇工业集聚区内，属于C3012石灰和石膏制造，不属于集聚区禁止进入的行业，符合国家产业政策及双杨镇工业集聚区发展定位。根据《淄川区双杨镇华坞村村庄规划（2021-2035年）——村域国土空间规划图》（附图6），项目用地为工业用地。

本项目与双杨镇工业集聚区的位置关系见《双杨镇工业聚集区示意图》附图8。

1、与规划环评审查意见符合性分析

表1-2  项目与园区规划环评审查意见的符合性

园区规划环评审查意见

本项目情况

符合性

规划范围：规划面积988.68公顷，四至范围为东至凤凰路、双罗路至双杨镇边界，西至张博铁路，南至胶王路，北至省道102。
本项目位于山东省淄博市淄川区双杨镇华坞村村委北500米处厂房。
符合

双杨镇工业集聚区的发展定位为：以新材料、新医药、装备制造为主导产业，以高新技术为发展方向，以循环经济为发展重点，以鲁维制药、凯盛新材料、华洋制药等骨干企业为产业载体，延伸产业链条、促进产业集聚，把双杨镇工业集聚区建设成为带动淄川、联系沿海、走向全国的现代化新型工业聚集区。重点发展新材料、新医药、装备制造等产业。
项目不属于园区禁入行业。
符合

集聚区规划和建设应符合法定上位规划。《规划》应根据淄川区“三区三线”划定成果进行相应调整，做好与“三区三线”划定成果的衔接和落实，不得占用永久基本农田，城镇建设用地应布置在城镇开发边界之内。
本项目用地为工业用地，位于村庄建设边界，不占用永久基本农田、生态保护红线。
符合

加强集聚区空间管控，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求。按照《报告书》提出的环境准入要求筛选入区项目。严格控制“两高”项目入区，确需建设的应按照省有关文件落实相关要求。化工投资项目应按照《山东省化工投资项目管理规定》有关要求实施。
本项目严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，不属于“两高”项目、化工投资项目。
符合

完善基础设施规划，落实中水回用要求，鼓励企业在条件允许的情况下优先使用中水。优化集聚区集中供热规划，协调地方政府加快区域集中供热热源点的建设，在具备集中供热条件前，严格控制供热需求大的项目入区。
本项目无生产用水，无供热需求。
符合

结合环境质量改善目标、污染防治方案、减排任务等，制定集聚区污染物减排方案并认真落实。对涉及新增污染物排放的入区项目，依法依规落实污染物替代要求。严格执行VOCs相关排放标准和产品标准，强化涉VOCs排放企业管理，建立完善全过程控制体系。
本项目按要求执行污染物替代要求，不涉及VOCs排放。
符合

健全集聚区环境风险防控体系，制定完备有效的突发环境事件应急预案和应急疏散方案。做好企业-政府应急联防联控工作，提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。
企业承诺按要求制定环境应急预案。
符合

推动减污降碳协同共治，引导企业不断改进高耗能工艺，持续降低碳排放强度。积极提升集聚区循环化水平，推动公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等，大力推进清洁生产。
本项目不涉及高耗能工艺
符合

2 、与园区准入条件符合性分析

表1-3  双杨镇工业集聚区行业准入清单
产业定位
准入行业况

准入程度
特种金属功能材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料、高端化工新材料
C3240有色金属合金制造
允许准入

C3985电子专用材料制造
允许准入

C307陶瓷制品制造
允许准入

C309石墨及其他非金属矿物制品制造
允许准入

C26化学原料和化学产品制造业
凯盛新材料化工产业链上项目。符合下列情形之一的化工项目，除国家另有规定的外，可以在集聚区实施，且不受投资额限制：1、2625有机肥料及微生物肥料制造、2682化妆品制造、2683口腔清洁用品制造、291橡胶制品业项目；2、列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》的环评类别为报告表、登记表的非危险化学品项目。
允许准入

生物制药；生物基材料制造；装备制造；铁路运输
C27医药制造业
生物药品制品制造、卫生材料及医药用品制造、中药饮片加工、中成药生产
允许准入

C28化学纤维制造业
生物基材料制造
允许准入

C34通用设备制造业
金属加工机械制造；物料搬运设备制造；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；通用零部件制造；轴承、齿轮和传动部件制造：烘炉、风机、衡器、包装等设备制造
允许准入

C35专用设备制造业
重点推进石油装备、节能环保装备和新能源装备制造项目
允许准入

C38电气机械和器材制造业
输配电及控制设备制造；家用电力器具制造；非电力家用器具制造；照明器具制造
允许准入

C39计算机、通信和其他电子设备制造业
计算机制造；通信设备制造；广播电视设备制造；雷达及配套设备制造；视听设备制造；电子器件制造；电子元件制造；其他电子设备制造
允许准入

C40仪器仪表制造业
通用仪器仪表制造；专用仪器仪表制造；钟表与计时仪器制造；光学仪器制造；衡器制造；其他仪器仪表制造业
允许准入

G53铁路运输业
依托铁路场站，引导一批生产企业不断优化物流过程，培育大型物流集团
允许准入

以互联网服务、金融服务、商务服务、技术服务、医疗卫生服务等为主的产业集群
164互联网相关服务
电子商务业
允许准入

J66货币金融服务
货币银行服务；非货币银行服务
允许准入

J67资本金融服务
现代金融业
允许准入

J68保险业
人身保险；财产保险
允许准入

L72商务服务业
综合管理服务；其他商务服务业等
允许准入

M74专业技术服务业
质检技术服务
允许准入

M75科技推广和应用服务业
技术推广服务、知识产权服务、科技中介服务
允许准入

Q84卫生
基层医疗卫生服务
允许准入

S94社会保障
保险行业
允许准入

新材料区：以凯盛新材料为核心，发挥龙头企业引领带动作用，结合现状化工装置等产业，推进推动产业结构提档升级、高质量发展，以链条化、智能化、绿色化为方向，坚持创新、安全、环保、质效联动发展，走高端化工新材料、生态化工之路，打造高端新材料产业园区。也可发展符合产业政策和集聚区产业发展的其它产业。
生物医药区：主要发展生物制药、生物基材料制造、装备制造、商贸物流、电子信息等产业，壮大生物制药产业集群。也可发展符合产业政策和集聚区产业发展的其它产业。
综合服务区：优先发展互联网服务、金融服务、商务服务、技术服务、医疗卫生服务、全产业链服务等业态。也可发展符合产业政策和集聚区产业发展的其它产业。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、淀粉、鱼粉、石材加工、钢铁、火电和其他严重污染水环境的生产项目。严格控制区域内火电、石化、化工、冶金、钢铁、建材等高耗能行业产能规模，禁止新上用溶剂型涂料等严重污染大气环境的生产项目。
本项目不属于生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重和能源消耗高的项目，不属于禁止进入行业范围内。

3、与园区环境准入清单分析

表1-4  双杨镇工业集聚区环境准入清单

清单类型
准入内容
项目情况
符合性

空间布局

约束
1、禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；详见表10.2-3集聚区行业准入清单。

2、按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。

3、集聚区内污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。
1、本项目不属于落后产能及淘汰类项目，不属于禁止准入类项目；

2、本项目不涉及。

3、本项目不涉及。
符合

污染物排放管控
1、严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。

2、落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。

3、废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是纳管排放标准后方可排放。

4、禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；园区及园区企业不得新建入河排污口。

5、造纸、制药、玻璃、陶瓷、化工、包装印刷、表面涂装、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。

6、进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理。
1、本项目不涉及。

2、本项目严格按要求执行。

3、本项目生活污水经

化粪池处理后由环卫部门定期清运。

4、本项目不涉及。

5、本项目不涉及。

6、本项目不涉及。
符合

环境风险

防控
1、紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目。

2、加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。

3、企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。

4、建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。
1、本项目不属于环境风险潜势等级高的建设项目。

2、本项目不涉及。

3、本项目严格按要求执行。

4、本项目严格按要求执行。
符合

资源开发

利用要求
1、严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求。

2、加强农业节水，提高水资源使用效率。

3、提升土地集约化水平。

4、调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。
1、本项目不涉及。

2、本项目不涉及。

3、本项目不涉及。

4、本项目不涉及。
符合



	其他符合性分析
	1、产业政策的符合性分析

本项目不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”“淘汰类”或“限制类”项目，因此本项目属于允许建设项目，符合国家产业政策。

本项目不属于《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发〔2011〕35号）“鼓励发展类”“限制发展类”或“淘汰类”项目，因此本项目属于允许建设项目，符合淄博市产业政策。
项目于2025年12月2日在山东省投资项目监管平台备案，项目代码为2512-370302-89-05-943622，备案证明见附件。

根据《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》《山东省重点产业能效基准水平和标杆水平（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目。

2、土地利用规划符合性

本项目不新增用地，租赁现有闲置厂区车间进行建设，根据《淄川区双杨镇华坞村村庄规划（2021-2035年）——村域国土空间规划图》（附图6），本项目位于工业用地，符合规划。本项目不属于“自然资源部、国家发展和改革委员会、国家林业和草原局关于印发《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》的通知”中的限制类和禁止类，为允许类项目；本项目选址不位于生态红线区及永久基本农田，符合区域三区三线标准要求。综上，本项目选址符合区域用地要求。

3、项目与“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线符合性判定

根据《淄川区双杨镇华坞村村庄规划（2021-2035）-村域国土空间规划图》（附图7），本项目选址位于村庄建设边界线内，不位于永久基本农田和生态保护红线区域，符合区域生态保护红线和一般生态空间保护要求。

项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址合理。

（2）环境质量底线符合性判定

根据淄博市生态环境局网站公布的《2024年12月份及全年环境空气质量情况通报》（2025年1月27日发布）及《2024年1-12月全市地表水环境质量状况》（2025年1月25日发布）等，2024年淄川区主要污染物中PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；项目周边最近地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体标准的要求；评价区域内地下水水质监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求；项目所在区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

项目“三废”治理措施成熟可靠，根据工程分析和环境影响预测结论，项目建成后只要能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。

（3）资源利用上线符合性判定

本项目新增用电量为10万kWh/a，新增用水量720m3/a，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

根据淄博市环境管控要求，本项目位于淄川区双杨镇华坞村村委北500米处厂房，位于双杨镇管控单元，编码为ZH37030220003，属于重点管控单元。
表1-5  与《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》符合性分析

分类

具体要求

本项目情况

符合性

重

点

管

控

单

元

1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。

2.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

3.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。

4.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。

5.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。
1.本项目不属于国家限制或淘汰类项目。
2.本项目不涉及。

3.本项目无生产废水外排，职工生活污水由环卫定期清运。
4.本项目为新建项目，位于淄川区双杨镇工业聚集区内，用地符合当地规划。

5.本项目不涉及。

符合

1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。

2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。

3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。

4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。

5.造纸、制药、玻璃、陶瓷、化工、包装印刷、表面涂装、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。

6.规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到100%。通过管网截污、小型污水处理站和氧化塘、人工湿地等方式因地制宜处理处置农村生活污水，解决农村污水直排问题。

7.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。

1.本项目不属于“两高”项目。

2.本项目严格按照要求申领总量。

3.本项目无废水排放。

4.本项目不涉及废水直接排放。

5.本项目污染物能够达标排放，严格按照要求申报排污许可。

6.本项目不涉及。

7.本项目按要求进行管理。

符合

1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。

2.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。

3.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。

4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。

5.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。

1.本项目不属于环境风险潜势等级高的建设项目，企业承诺严格落实环评及批复环境风险防控要求。

2.本项目不涉及。

3.本项目严格按照要求办理环境应急预案。

4.本项目按要求对危废相应活动进行全程监管和环境安全保障。

5.本项目使用清洁能源进行取暖。

符合

1.高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。

2.加强农业节水，提高水资源使用效率。

3.提升土地集约化水平。

4.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。

1.本项目不涉及。

2.本项目水资源利用效率较高。

3.本项目不涉及。

4.本项目不涉及燃煤使用，使用清洁能源进行生产。

符合

综上，本项目建设符合淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知（淄环委办〔2021〕24 号）中的淄博市淄川区生态环境准入清单要求。

4、与“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性

根据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号），本项目属重点管控单元，符合性分析见下表。

表1-6  与淄政字〔2021〕49号符合性分析

管控单元要求

本项目情况

符合性

空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求：加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出

本项目选址位于工业用地，不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，不属于“两高”建设项目，不属于“散乱污”企业
符合

污染物排放管控要求。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复

本项目严格遵守污染物总量控制制度，确保污染物达标排放，不新增废水排放，不涉及土壤和地下水污染源
符合

环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制

本项目环境风险物质存放量较少，严格按照要求建立企业隐患排查制度，不属于重点环境风险监控企业
符合

能源资源利用要求。推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖

本项目选址位于工业集聚区内，用水量较少，不涉及燃煤使用，使用清洁能源进行生产

符合

5、与相关环保政策的符合性分析

表1-7  与《山东省环境保护条例》符合性分析

分类

文件要求

项目情况
符合性
防治污染和其他公害

县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。

本项目位于淄川区双杨镇华坞村村委北500米处厂房，选址符合当地规划

符合

排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。

本项目污染物排放均能满足要求
符合
重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。

本项目企业不属于重点排污单位

符合
各级人民政府及其有关部门应当加强重金属污染防治，确定重点防控的重金属污染地区、行业和企业，加强对涉铅、镉、汞、铬和类金属砷等加工企业的环境监管，推进涉重金属企业的技术改造和集中治理，实现重金属深度处理和循环利用，减少污染排放。禁止在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。

本项目不涉及重金属产生及排放

符合
表1-8  与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021—2025年）符合性

文件要求

本项目情况

符合情况

一、淘汰低效落后产能

聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。严格项目准入，高耗能、高排放项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。

本项目不属于钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业，不属于“两高”行业，排放的污染物实行减量替代。

符合

二、压减煤炭消费量

持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非化石能源消费比重提高到13%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动，到2025年，可再生能源装机规模达到9000万千瓦左右。持续推进“外电入鲁”，到2025年，省外来电规模达到1700亿千瓦时左右。大力推进集中供热和余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到2025年，工业余热利用量新增1.65亿平方米。基本完成30万千瓦及以上热电联产电厂30公里供热半径范围内低效小热电机组（含自备电厂）关停整合。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。按照“先立后破”的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争2023年采暖季前实现平原地区清洁取暖全覆盖。

本项目不消耗煤炭。

符合

四、实施VOCs全过程污染防治

实施低VOCs含量工业稀料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业稀料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。代示范项目，高VOCs原辅材料源头替代比例达到9%。

本项目原料中不含VOCs，废气收集效率及治理设施符合要求。

符合

表1-9 与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析

序号
文件要求

项目情况
符合性
1

（一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合国家及地方产业政策，项目不涉及产能置换，不涉及钢铁、焦化等行业

符合

2

优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右

本项目不属于落后产能项目，不属于钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业项目

符合
3

开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各市要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。

本项目选址符合区域要求，废气处置措施合理有效

符合
4
优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。

本项目不涉及VOCs排放

符合
表1-10  与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30号）符合性分析

分类
具体要求
项目符合情况
符合性
管控要求
加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。
本项目物料均通过密闭容器、包装袋包装，车辆运输过程中均采用篷布遮盖，厂区地面均硬化、车间密闭。
符合
表1-11  与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表

文件要求
本项目情况
符合性
坚决淘汰落后动能。严格落实《产业结构调整指导目录》加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。
本项目不属于《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”，不属于8个重点行业。
符合
着力提高工业园区绿色化水平。提高铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染等行业的园区集聚水平，深入推进园区循环化改造。
本项目在现有厂区内进行建设，选址符合当地规划要求。
符合
优化能源供给结构。积极推进能源生产和消费革命，加快构建清洁低碳安全高效能源体系，推进能源低碳化转型。严控化石能源消费总量，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施可再生能源替代行动，加快推进风电、光伏、生物质等可再生能源发展。
本项目使用的能源为清洁能源。
符合
实施重点行业NOx等污染物深度治理。持续推进钢铁行业超低排放改造，开展焦化、水泥行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强燃煤机组、锅炉、钢铁污染治理设施运行管控，确保按照超低排放要求稳定运行。
本项目不涉及。
符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、公司概况
山东铸易成环保材料有限公司成立于2025年09月23日，注册地位于山东省淄博市淄川区双杨镇华坞村村委北500米处厂房，法定代表人为韦福庆。经营范围包括一般项目：新材料技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；建筑材料销售；固体废物治理；大气污染治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售等。
2、项目概况

项目名称：山东铸易成环保材料有限公司年产15万吨原材料加工项目

建设单位：山东铸易成环保材料有限公司

项目性质：新建

建设地点：淄川区双杨镇华坞村村委北500米处厂房

投资总额：项目总投资3500万元，其中环保投资35万元，环保投资占总投资的1%

建设规模和内容：企业计划投资3500万元建设山东铸易成环保材料有限公司年产15万吨原材料加工项目，本项目租赁现有厂房进行建设，总建筑面积4560平方米，本项目租赁4560平方米整体车间1座，设置生产线2条，购置喂料机、制粉机、电烘干装置、分级机、混合机、挤出机、包装机、除尘器等国产定制规格设备约23台/套。本项目建成后可达年加工15万吨固态脱硫脱硝剂的生产规模。

本项目预计环保投资35万元，占总投资的1%。项目建成后新增劳动定员60人，实行一班8小时工作制，年运行2400小时。
3、项目主要建设内容
本项目依托厂区现有车间及仓库进行建设，项目建设内容详见下表。

表2-1  项目工程组成一览表

工程组成

工程名称

工程内容

备注

主体工程

生产车间
1座，1层，钢构车间，面积约为4560m2；厂房内设置生产线2条。
依托现有厂房，新增设备

辅助工程

办公区

面积约60m2，位于车间内部，用于职工日常办公。

依托现有

储运工程

仓库
面积约为500m2，位于车间内部，用于产品及原料暂存。
依托现有
公用工程

给水

依托市政供水管线
依托现有

供电
依托市政供电管网
依托现有
环保工程

废水

生活污水经化粪池收集后由环卫部门清运；本项目无废水外排。
废气

本项目废气主要为投料、混料、细化制粉、烘干、风选及挤出打包工序废气，经集气罩收集并通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放。未收集颗粒经车间密闭沉降后无组织排放。
噪声

本项目噪声主要是机械设备运行时产生的噪声，采用低噪声设备，厂房吸声、隔声和降噪等措施进行处理。
固体废物

本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、除尘器集尘、地面集尘、废包装、废机油、废液压油、废油桶。职工生活垃圾委托环卫部门清运；除尘器集尘、地面集尘产生后回用于生产；废包装统一收集后外售处置；废机油、废液压油、废油桶在危废间暂存，委托资质单位处理。
4、总平面布置

本项目厂区大门临近道路，方便运输。车间北侧为省道102，南侧与西侧为空地，东侧为其他企业车间。本项目车间内部布局紧凑，各设备布局符合生产工艺顺序。项目整体布局紧凑合理，顺应装运流程，便于产品的运输及日常管理，因此本项目布置合理。项目平面布置详见附图4。
5、项目产品及产能
表2-2  本项目产品方案一览表
产品名称

单位

产量
备注

固态脱硫脱硝剂
吨

15万

本项目产品属于类石膏类似制品，产品为25kg袋装，主要用于烟气脱硫脱硝，符合《烟气脱硫石膏》（GB/T 37785-2019 ）标准。
6、项目主要生产设施

本项目生产设备设施情况详见下表：

表2-3  项目主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量（台/套）

备注

1

喂料机
wL-500

2
新增

2

细化器
/

2
新增
3

熟化器
SHT-100

2
新增
4

电烘干炉
DH-660

3
新增
5

风选机
FxT-1200

2
新增
6

混合机
HN-2600

4
新增
7

挤出机
JCT-220
2
新增
8

包装机
BZT-2
4
新增
9

除尘器
CCQE-300

2
新增

总计

23

/

7、原辅材料及能源消耗

本项目原辅材料及能源消耗详见下表。

表2-4  本项目主要原材料消耗一览表

序号

名称

单位

用量

备注

1
氧化钙
t/a
90000

外购，袋装

2
铝矾土
t/a
18000

外购，散装
3
石英粉
t/a

7500

外购，袋装

4
石墨粉
t/a

4500

外购，袋装

5

氧化铁
t/a

7500

外购，袋装

6
电石渣
t/a

7500

外购，袋装

7

黏土
t/a

15000

外购，散装

8

水

m3/a
720
市政供水管线提供
9

电

万kWh/a
10
市政供电管线提供
10

机油
t/a
0.05
外购，桶装
11

液压油
t/a
0.03
外购，桶装
表2-5  本项目主要原材料理化性质

序号

名称

理化性质

1
氧化钙
氧化钙是一种无机化合物，化学式为CaO，俗称生石灰。通常为白色或灰白色块状、颗粒或粉末，易吸湿。微溶于水，与水剧烈反应放热生成氢氧化钙。在固态脱硫脱硝剂中作为核心碱性吸收剂，与烟气中的二氧化硫、氮氧化物发生中和反应，实现高效脱除。

2
铝矾土
铝矾土主要成分为氧化铝（Al2O3）及二氧化硅（SiO2）等。通常呈灰白、黄褐或浅红色粉末，质地坚硬。化学性质稳定，耐高温。在固态脱硫脱硝剂中作为高温结构助剂，增强剂体的热稳定性和机械强度。

3
石英粉
石英粉主要成分为二氧化硅（SiO2）。通常为白色或无色透明的细粉末，硬度高，化学性质稳定，耐酸耐高温。在固态脱硫脱硝剂中作为惰性骨架材料，调节孔隙结构并提高耐热性能。

4
石墨粉
深灰至黑色、具有金属光泽的细滑粉末，质软，有滑腻感。具有良好的导电性和导热性，化学性质稳定，在剂体中用于改善传热、导电性能并促进氧化还原反应。

5

氧化铁
氧化铁是一种无机化合物，通常为红棕色或黑红色粉末，不溶于水。具有催化氧化活性。在固态脱硫脱硝剂中作为催化组分，促进一氧化氮向二氧化氮转化，提升脱硝效率。

6
电石渣
主要为电石水解获取乙炔气后的以氢氧化钙为主要成分的废渣。本项目使用电石渣为粉状，通过与中科院联合开发物理改性技术，使其在电厂、焦化厂脱硫环节中效能比氢氧化钙高20-30%，使成本降低了40-60%，提效降本。

7
黏土
黏土主要成分为硅铝酸盐。通常呈黄褐或灰色细腻粉末，湿润时可塑性强，干燥后硬化。化学性质稳定。在固态脱硫脱硝剂中作为天然粘结剂，提高成型粘结力和烧结后的结构稳定性。

8

机油
本项目机油为机械设备润滑油，主要成分为矿物油及其提取物，对设备起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
9

液压油
本项目液压油用于压力设备使用，主要成分为矿物油及其提取物，利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。
8、项目原辅料收集、运输、贮存过程的污染控制措施

（1）本项目部分原料为一般固体废物，根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物(试行)》（HJ 1200—2021）项目原料贮存过程中需满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输:贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌。

排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。

（2）参照《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ 1034 2019）中相关要求，排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。实施简化管理的排污单位，其环境管理台账内容可适当缩减，至少记录污染防治设施运行管理信息和监测记录信息。

环境管理台账应当按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。排污单位环境管理台账应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。产污设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。

9、给排水

（1）给水

本项目用水来自市政供水管线，主要为职工生活用水。

本项目新增劳动定员60人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工业企业建筑、管理人员的生活用水定额宜采用每人每班30L/人•d~50L/人•d，本次环评取40L/人•d计算，年运行300天，则生活用水量新增量约为720m3/a。

综上，本项目新增新鲜水用水量为720m3/a。

（2）排水

本项目废水主要为生活污水，产生量按照生活用水量的80%计，约为576m3/a，生活污水经化粪池收集后由环卫部门清运不外排。

[image: image35.jpg]



图2-1  本项目水平衡图 单位：m3/a

10、供电

本项目用电量为10万kWh/a，由市政供电电网提供。

11、工作制度及劳动定员
本项目新增劳动定员为60人，实行一班8小时工作制，年工作300天，年工作2400小时。

	工艺流程和产排污环节
	[image: image1.png]B

}144

FEEK

720

576

EEAK

SRR DEE




1、施工期：

图2-2  施工期生产工艺及产污环节
本项目依托现有厂房进行建设，不进行土建；该项目施工过程中对环境造成的影响主要为设备安装调试过程中产生的噪声及运输车辆扬尘等。

2、运行期：
2.1项目工艺流程

本项目生产工艺如下：
[image: image2.png]e — |

At

WF

BB

}»reﬁ

18





图2-3  本项目生产工艺及产污环节图

工艺流程简述

（1）投料、混料
外购原料（氧化钙、铝矾土、石英粉、黏土等）经人工拆包后投入喂料机中进行精准计量后按既定配方比例输送至混合机中混合均匀。该过程会产生投料粉尘及设备运行噪声。

（2）细化制粉
混合完毕的物料进入细化器中，利用细化器进行细化制粉，将物料细化至规定细度。该过程会产生细化粉尘及设备运行噪声。

（3）熟化

细化后的粉料进入密闭熟化器中进行熟化。此工序不额外添加水，依靠原料自身所含的水分（主要为黏土等组分所含的结合水或吸湿水），在熟化器内使氧化钙等组分与物料中的水分充分混合消纳，形成碱性混合物。该过程在密闭条件下进行，无粉尘产生，仅产生设备运行噪声。

（4）烘干

熟化后的湿润物料输送至电烘干炉进行烘干（烘干温度约为60-80℃），最终形成干燥、松散的粉体。该过程会产生烘干废气 及设备运行噪声。

（5）风选

烘干后的物料经风选机进行分选，分选出的少量不合格团聚颗粒返回细化工序再次细化，合格粉体密闭输送至挤出机进行下一步工序。此过程会产生烘干粉尘及设备运行噪声。

（6）挤出、包装

符合要求的粉料进入挤出机，通过压力设备挤出成型品后通过包装机进行包装。此工序会产生挤出包装粉尘及设备运行噪声。

2.2项目产污环节

1、废气

本项目废气主要为投料、混料、细化制粉、烘干、风选及挤出打包工序废气。

2、废水

本项目废水主要为生活污水，经化粪池收集后由环卫部门清运。

3、固体废物

本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、除尘器集尘、地面集尘、废包装、废机油、废液压油、废油桶。

4、噪声

项目主要噪声源为机械设备运转产生的噪声，经合理布局、厂房隔声等措施降低影响。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁现有闲置厂区进行建设，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据淄博市生态环境局网站公布的《2024年12月份及全年环境空气质量情况通报》（2025年1月27日发布），项目所在淄川区范围内环境空气中污染物数据统计及评价情况见表3-1。

表3-1  2024年项目区域空气质量现状评价结果一览表

污染物

单位

年评价指标

现状浓度

评价标准

占标率%

达标情况

SO2
μg/m3
年平均质量浓度

12

60

20

达标

NO2
μg/m3
年平均质量浓度

30

40

75

达标

PM10
μg/m3
年平均质量浓度

69

70

98.6

达标

PM2.5
μg/m3
年平均质量浓度

42

35

128.6

超标

CO

mg/m3
95%保证率日平均浓度

1.2

4

30

达标

O3
μg/m3
90%保证率日最大8h滑动平均浓度

190

160

118.8

超标

由上表可以看出，项目所在区域PM2.5、O3浓度超标，项目区域为不达标区。

为改善区域大气环境治理，为切实做好大气污染防治工作，全面完成空气质量改善目标任务，山东省生态环境主管部门相继出台了《关于加强“两高”项目管理的通知》《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》等政策文件，淄博市生态环境主管部门相继出台了《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》《淄博市“十四五”生态环境保护规划》《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》等文件，全方位整治工业炉窑、大气污染物、挥发性有机物及工业企业扬尘。可以预计，项目区域环境空气质量将得到有效改善。
2、地表水环境

项目所在区域主要地表水体为孝妇河支流，根据淄博市生态环境局发布的《2024年1-12月全市地表水环境质量状况》（2025年1月25日发布），距离本项目最近断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。
3、声环境

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，本项目不需要对区域声环境质量进行评价。

4、生态环境

本项目在现有车间建设，不新增用地，无需对区域生态环境质量进行评价。

5、电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、 卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测与评价。

6、土壤、地下水环境

本项目建成后，对危废间、生产区域、化粪池等地面均进行防渗防腐。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	根据现场调查，项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。项目周边敏感目标图见附图3。

表3-2   主要环境保护目标一览表

名称

保护对象

相对距离（m）
相对厂

址方位

环境功能区
环境空气

华坞村

360

西南

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准
声环境

50米范围内无声环境保护目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能区要求
地表水

孝妇河

2330

西

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类
地下水

厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态

项目用地范围内无生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目有组织废气颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值；厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求。

表3-3  废气排放标准一览表
排污口

污染物

浓度限值mg/m3
排放速率kg/h

标准来源

DA001

颗粒物
10
/
《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区要求
无组织浓度限值（mg/m3）
厂界

颗粒物

1.0

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值

2、噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表3-4  工业企业厂界环境噪声排放标准

级别

等效声级

昼间
2

dB（A）

60
3、固体废物

项目一般固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

	总量

控制

指标
	根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》，根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD、氨氮排放总量控制。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟（粉）尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。

根据工程分析，本项目无废水外排，无需申请废水污染物总量控制指标。本项目建成后，废气有组织新增排放量为颗粒物0.492t/a，需申请废气污染物总量控制指标。

根据《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号）要求“若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代；达标时实行等量替代。”项目所在区域上一年度细颗粒物年平均浓度超标，项目污染物需2倍削减替代，所需倍量替代量为颗粒物0.984t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目在现有生产车间进行建设，施工期仅进行设备安装及调试，不进行土木工程建设，施工期影响较小，本次评价不再进行施工期环境分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1 废气

废气源强估算

本项目废气主要为投料、混料、细化制粉、烘干、风选及挤出打包工序废气，经集气罩收集并通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放。未收集颗粒经车间密闭沉降后无组织排放。
1.2污染源强核算过程简要说明

表4-1  废气产生源强计算依据

废气
产污系数
工时h
来源
投料（混料）粉尘

0.2kg/t产品
2400
参照《逸散性工业粉尘控制技术》石灰生产的逸散尘排放因子
挤粉、打包粉尘
0.125kg/t产品
2400
细化制粉粉尘
1.19kg/t产品
2400

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-其他非金属矿物制品制造行业系数手册
筛分粉尘

1.13kg/t产品
2400
烘干

1.0kg/t产品
2400
参照《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞等编著）
（1）有组织废气
本项目废气主要为投料、混料、细化制粉、烘干、风选及挤出打包工序废气，产生系数如表4-1所示，本项目年加工15万吨原材料，则生产过程中颗粒物产生量约为546.75t/a，产生速率约为227.8kg/h，产生浓度为7593.3mg/m3。
本项目在产污设备处设置集气罩，投料、混料、细化制粉、烘干、风选及挤出打包工序废气经收集后进入布袋除尘器处理后通过排气筒DA001排放。根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ 2020-2012），本项目采用的吹吸罩废气收集效率不低于90%，《袋式除尘工程通用技术规范（征求意见稿）》 编制说明中指出：“袋式除尘器是高效除尘设备之一。在实际工程应用中，对微细颗粒物有很高的捕集率，除尘效率甚至可达到 99.99%以上”。

本项目布袋除尘器处理效率取值99.9%，风机风量设计值为30000m3/h，工序年运行2400h，废气经处理后通过1根15m高排气筒DA001排放，排放量约为0.492/a，排放速率为0.205kg/h，排放浓度为6.8mg/m3。能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）。


	表4-2  废气污染物排放源信息及排放口基本情况表

产污环节

污染物种类

污染物产生情况

治理设施

污染物排放情况

排放口

排放标准

是否达标

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量

t/a
收集效率

%

治理设施

处理效率

可行技术

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量

t/a

排放形式/编号

名称

类型

排放规律

地理坐标

高度m

出口内径

m

风量m3/h

排气温度℃

年排放时数/h

浓度限值mg/m3
速率限值kg/h

生产过程

颗粒物
7593.3
227.8
546.75
90
布袋除尘器
99.9
是
6.8
0.205
0.492
有组织DA001
破碎工序排气筒
一般排放口
间断
118.016236°E；36.705330°N
15
0.8
30000
25
2400
10
/
是



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（2）无组织废气

本项目无组织废气主要为未收集废气，本项目设计集气罩的收集效率为90%，经计算本项目建成后，未收集颗粒物约为54.675t/a，采用车间密闭、厂房阻隔、洒水降尘，车辆清洁，道路硬化、严格管控等措施，参照《逸散性工业粉尘控制技术》提供的数据，可消减约90%-95%的颗粒物，本次评价取值95%，沉降量约为51.941t/a，视为全部沉降，作为固废收集后外售，仅少量未沉降废气逸散到外界大气中，则本项目无组织颗粒物的排放量为2.734t/a。
根据AERSCREEN估算模式结果，本项目厂区内无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值（1.0mg/m3）。
表4-3  项目大气污染物排放情况汇总

排放源

污染物

有组织（t/a）

无组织（t/a）

合计（t/a）

生产线
颗粒物
0.492
2.734
3.226
1.3、监测要求

本项目行业类别为C3012石灰和石膏制造；参照《排污许可证申请与核发技术规范  石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）中自行监测要求及当地环保部门的要求，本项目废气监测计划如下表。
表4-4  营运期废气监测计划一览表

序号

监测点位

排放口类型

监测因子

监测频次

执行标准

1

DA001

一般排放口

颗粒物

半年一次

《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值

2

厂界

--

颗粒物

半年一次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求

1.4、废气防治措施合理性分析

废气治理措施及合理性：

①布袋除尘器工作原理：含尘气体从底部法兰进入滤室，其中粗颗粒因重力作用直接落入灰仓；其余含尘气体通过滤袋，粉尘被截留在滤袋表面。洁净气体通过袋口进入洁净空气室，由风机排到大气中。当滤袋表面粉尘增多时，程控仪表开始工作。依次打开脉冲阀，使压缩空气从喷嘴喷出，清洗滤袋，使滤袋突然膨胀。在反向气流的作用下，布袋表面的粉尘迅速从滤袋中分离出来，落入灰仓，由排灰阀排出。

②可行性分析

本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低，因此经济技术可行，参照《排污许可证申请与核发技术规范  石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020），本项目使用的环保设施属于可行技术。

表4-5  项目可行性分析表

污染物

可行技术

本项目技术

是否可行

颗粒物
袋式除尘、静电除尘、湿式除尘等
袋式除尘
是

1.5、非正常工况污染物排放情况

非正常工况主要是指环保设施达不到设计规定指标及设备检修、开停车等意外情况。项目非正常工况主要包括以下几点：

（1）设备检修及开停车

开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的情况；停车时，则需先按照规程依次关停生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。

（2）非正常工况废气排放情况

本项目废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。假设生产过程中废气治理装置发生故障，在此情况下废气治理措施对废气的处理效率降为0，则大气污染物的产生及排放情况见下表。

表4-6   项目非正常工况废气排放情况表
名称
污染物
产生速率kg/h

排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放标准mg/m3
发生频次

持续时间

控制措施

DA001

颗粒物

227.8
227.8
7593.3
10

一年一次
15min
立即维修，待正常运行后，恢复排放
发生一般事故时，则应通知生产车间停止生产。废气处理设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低。非正常工况下项目污染物排放远高于正常状态下污染物排放浓度，不能满足相应排放标准，因此本项目运行过程中应严格按照环保要求进行生产，发生环保设备故障等事故后需立即停产检修，防止对环境造成影响。

2、废水

本项目废水主要为职工生活污水，根据前文分析，运营期间新增生活污水产生量为576m3/a，根据生活污水常见污染物产生系数，经化粪池收集后，生活污水主要污染物产生浓度为COD350mg/L、氨氮35mg/L，产生量为COD0.202t/a、氨氮0.020t/a，生活污水全部经化粪池收集后委托环卫部门清运不外排。项目运行期间对地表水环境影响较小。

3、噪声
3.1、源强分析
本项目噪声源为机械设备运行噪声，采取的噪声治理措施为：（1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。（2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振。（3）利用建（构）筑物隔声降噪。

另外，为保证项目建成后噪声达标排放，本次评价要求企业增加以下防治措施：（1）厂房内装隔声门窗；（2）合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中部。

根据调查，本项目设备无室外噪声源强，室内噪声采用设备基础的减振、厂房隔声可减少20～25dB（A）的噪声级。项目生产设备全部设置在生产车间内部，通过基础减振、厂房隔声措施进行噪声治理，项目主要设备噪声情况见下表（以厂区西南角地面高0m处为坐标原点，车间边界为横纵坐标）。

表4-7  项目主要各声源源强及主要降噪措施

建筑物名称
名称
型号
数量
单台设备声源源强dB（A）
声源控制措施
空间相对位置
距室内边界距离/m
门窗参数
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级/dB（A）
建筑物外距离
生产车间
1#
喂料机
/
2
85

低噪声设备、减振、隔声
10

12

1.2
10

门：6m×3m×1个

窗：2m×1.5m×2个

65

8：00-17：00

25
50.3

1
细化器
/
2
90
20

21

1.2
20

64

25
1
熟化器
/
2
75
15

14

1.5

14

52

25
1
电烘干炉
/
3
80

25

20

1.2
20

54

25
1
风选机
/
2
90

20

30

1.3
20

64

25
1
混合机
/
4
85

16

23

1.2
16

61

25
1
挤出机
/

2
85

16

25

1.2
16

61

25
1

包装机
/

4
80

23

29

1.5
23

53

25
1

风机
/

2
90

15

24

1.2
15

66

25
1

3.2、预测结果和分析
根据本项目主要噪声源的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m的噪声贡献情况。

表4-8  本项目主要噪声源及相对厂界距离一览表（单位：m）

序号

噪声部位

等效噪声源强dB（A）

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

1

生产车间

50.3
1

1

1

1

3.4、预测结果及评价

利用以上预测模式和参数计算的各厂界及敏感点的噪声贡献值见下表

           表4-9  厂界及敏感点噪声预测结果    单位：dB（A）

序号

噪声部位

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

1

生产车间

50.3
50.3
50.3
50.3
由预测结果可知，本项目建成后对四周厂界的噪声贡献值较小，厂界噪声及敏感点噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准以及《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能区要求。

根据以上分析以及落实环保措施后，该项目对周围声环境影响较小。
3.5、噪声监测计划

表4-10   噪声监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频次

噪声

四周厂界外1m处

等效连续A声级

每季度一次昼间噪声
4、固体废物

4.1固体废物产生情况及处理措施

本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、除尘器集尘、地面集尘、废包装、废机油、废液压油、废油桶。职工生活垃圾委托环卫部门清运；除尘器集尘、地面集尘回用于生产；废包装统一收集后外售处置；废机油、废液压油、废油桶在危废间暂存，委托资质单位处理。

（1）生活垃圾

根据我国生活垃圾排放系数，本项目新增职工定员60人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计，项目年工作时间300天，则项目新增生活垃圾产生量为9.0t/a，集中收集后，委托环卫部门及时清运。

（2）除尘器集尘

根据前文计算，本项目除尘器集尘产生量约491.593t/a，属于一般固体废物，产生后回用于生产。

（3）地面集尘

根据前文计算，本项目地面集尘量约51.941t/a，属于一般固体废物，产生后回用于生产。

（4）废包装

本项目部分原材料采用包装袋存放，生产过程中会有废包装产生，产生量约为原料用量的0.01%，约为11.7t/a，属于一般固体废物，产生后外售综合利用。

（5）废液压油

项目挤出机使用过程中，会有少量废液压油产生，属危险废物，最大产生量按照液压油每年使用量计，约为0.03t/a，危废类别为HW08，危废代码为900-218-08，产生后在危废间暂存，委托资质单位处理。

（6）废机油

本项目新增机械设备使用过程中，会有少量废机油产生，产生量按照机油每年使用量计，则全厂废机油产生量约为0.05t/a。废机油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-214-08，产生后在危废间暂存，委托资质单位处理。

（7）废油桶

项目机油、液压油使用过程中会有废油桶产生，全厂废油桶产生量折合约0.01t/a。属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，产生后在危废间暂存，委托资质单位处理。
表4-11  固体废物分析结果汇总表

固体废物名称

产生工序

形态

属性

废物代码

产生量（t/a）

处理措施

生活垃圾
职工生活
固态
/
/
9.0
环卫清运
除尘器集尘
环保设备运行
固态

一般固废

900-010-S17
491.593
回用于生产
地面集尘

生产过程

固态
一般固废
900-010-S17
51.941
回用于生产
废包装
物料包装
固态
一般固废
900-003-S17
11.7
收集后外售
废液压油
机器保养
半固态

危险废物

900-218-08

0.03

委托资质单位处理
废机油
机器保养
半固态

危险废物

900-214-08
0.05

委托资质单位处理
废油桶
机器保养
固态

危险废物

900-249-08
0.01

委托资质单位处理
4.2危险废物产生及贮存情况
本项目危险废物产生情况见下表：

表4-12  危险废物产生情况

序号

危废名称

危废类别

危废代码

产生量t/a
产生

工序

形态

有害

成分

产废周期
危险

特性

1

废液压油
HW08

900-218-08
0.03
机器保养
半固态
矿物油

1年

T，I
2

废机油
HW08

900-214-08
0.05
机器保养
半固态

矿物油

1年

T，I
3

废油桶
HW08

900-249-08
0.01
机器保养
固态

矿物油

1年

T，I
本项目危险废物在存储过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

项目设有1间20m2危废暂存间，为封闭式室内仓库。危险废物储存在该危险废物暂存间中，分类储存，严禁烟火和外人出入。危险暂存间地面做硬化处理，设置围堰，不同种类的危险废物分类存放。危废暂存间设置相应的环境保护图形标志。

危险废物贮存容器使用符合标准的容器。容器及材质要满足相应的强度要求，且完好无损，材质和衬里与危险废物相容。

表4-13  危险废物贮存场所基本情况表

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存周期

危废间

废液压油
HW08
900-218-08
厂区东侧

20m2
存放于防渗托盘上
15t

1年

废机油
HW08
900-214-08
废油桶
HW08
900-249-08
危废存储转运做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。

4.3固体废物管理要求
本次环评针对固体废物管理提出以下要求： 

（1）一般固体废物

一般固体废物满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。贮存区采取防风防雨措施，各类固废应分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。

（2）危险废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求。

①贮存场所

项目危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求进行建设。贮存场地进行防渗处理，采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，且做到防雨和防晒。

项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过容器存放，密闭储存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过一年。

危险废物暂存场所（危废间）应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标识。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。

②运输过程

本项目危险废物产生及贮存场、运输通道均采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。

③委托利用或者处置

企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。

危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移管理办法》。

本项目危险废物均委托有资质的单位进行处置，不会产生显著的环境影响。

表4-14 监测计划一览表

环境要素

监测位置

监测项目

监测频次

固废

统计各类固废量

产生量、贮存状况、处置去向

每月统计一次

4.4评价结论
综上分析，项目运营期内严格落实本次评价提出的各项固废处理处置措施后，一般固体废物满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；危险废物可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（环境保护部公告[2013]36号）中的相应规定，对周围环境影响不大。

5、地下水及土壤

（1）地下水影响和保护措施分析

1、地下水污染情况分析

本项目建成后无新增生产废水外排，生活污水经化粪池收集后由环卫部门清运，不涉及废水排放。对地下水的主要污染途径为：防渗措施不到位，在物料存放及使用、危废存放、转运等过程中操作不当引起液态物料泄漏透过土壤污染地下水；化粪池等渗漏也有污染地下水的可能。

2、采取源头控制措施：

①严格控制厂区内物料的“跑、冒、滴、漏”。

②所用原料确保符合国家产品要求，减少污染物产生量。

3、采取地下水污染防渗措施：

①区域地面做硬化处理；

②办公区、道路等一般区域等应满足防风、防雨等要求，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗要求做处理；

③生产车间、危废暂存间等应满足防风、防雨等要求，防渗需满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗要求。

采取上述措施后，项目在正常情况下不会对地下水环境造成污染影响，本项目无须设置地下水跟踪监测点。
项目区域分区防渗设计见下表。

表4-15  项目区分区防渗设计一览表

防渗分区

区域

拟采取的防渗方案

重点防渗区

危废暂存间、化粪池等

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行

一般防渗区

办公区、生产车间

等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行

简单防渗区

厂区内道路

简单硬化

（2）土壤环境影响和保护措施分析

1、土壤环境影响分析

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以至造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。

污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下两种。

①大气沉降：本项目废气中VOCs等聚集在附近土壤的表层，污染土壤环境，引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。

②垂直入渗：危废暂存间、化粪池等防渗措施不到位，物料及危废在存放、转运等过程中发生泄漏下渗、降水淋洗后下渗等直接或间接的污染土壤。

2、土壤污染控制措施

①参考上述地下水防渗措施；

②增加厂区范围内绿化面积，以种植具有较强吸附能力的植物为主。

3、跟踪监测要求

根据以上分析，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大危险源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。企业运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测。
6、生态环境
本项目在已建成厂房内进行建设，不新增用地，且用地范围内无珍稀动植物物种，生态环境质量一般。项目运营对周围生态环境影响较小。
7、环境风险

本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

（1）评价依据

①风险调查

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目不涉及新增环境风险物质，运行过程中环境风险主要为环保设备故障导致废气超标排放引起环境空气污染。
②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目环境风险物质主要为少量油类物质，全厂仅存放少量机油、液压油及废机油、废液压油，可能存在的最大存储量约为0.16t/a；0.16/2500=0.000064＜1；不超过环境风险物质临界量，故本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。

③评价等级

根据HJ169-2018中评价等级划分原则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，相关划分依据详见下表：
表4-16  环境风险评价等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级只需进行简单分析。

（2）环境风险识别

①火灾事故

供电线路或电器具老化，导致发热、短路打火，引起火灾；擅自改装厂区电路或使用大功率电器，过载引起短路着火，火灾烟气导致环境空气污染等次生事故发生。

②泄漏事故

本项目涉及的机油、液压油以及危险废物废机油、废液压油等在厂区内存放时，可能会因存储容器破裂或管理不当导致泄漏，若得不到及时收集处置，可能会溢流到厂区内未做防腐防渗区域，从而导致地下水或土壤污染。

③超标排放事故

本项目生产过程中可能会因为环保设备故障导致污染物超标排放事故，若未能得到及时处理，会引发污染物超标排放，造成环境空气污染事故。

项目环境风险识别汇总结果见下表。

表4-17  风险识别汇总结果表

序号

危险单元

主要危险物质

环境风险类型

影响环境途径

环境敏感

目标

1

生产车间

机油、液压油

泄漏、火灾

大气沉降、渗漏

环境空气、地下水、土壤、周边人群

2

危废间

废机油、废液压油

泄漏、火灾

大气沉降、渗漏

3

环保设施

--

超标排放

大气沉降

环境空气、周边人群

（3）环境风险防范措施

表4-18  风险防范措施一览表

序号

措施名称

防范措施内容

1

总图布置防范措施

选址、总图布置严格执行国家的有关防火、防爆和安全卫生标准、规范，满足生产工艺流程的需要，符合生产过程中对防火、防爆、安全卫生、运输、安装及检修的需要。

2

水环境风险防范措施

防渗措施：项目区内一般区域采用水泥硬化地面，危废间等污染区采取重点防渗。

3

防火防爆措施

从总平面布置、工艺、自动控制、建/构筑物防火、电气防火、消防系统、设备泄压等方面采取防火、防爆控制措施。

4

防毒措施

尽量减少就地操作岗位，使作业人员不接触或少接触有毒物质，防止误操作造成中毒事故；安装有毒气体浓度检测报警装置，防止有毒气体在厂房内积聚，造成操作人员中毒窒息事故。

5

运输防范措施

坚持“预防为主，防治结合”的原则，首先做好预防工作，然后完善控制污染事故危害的措施。

6

安全管理措施

设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。

7

应急预案

1、制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。

2、成立应急小组。3、配备应急物资：灭火剂、防毒面具等。

8

环境应急监测方案

包括废气应急监测、废水应急监测。

（4）应急预案

根据项目存在风险提出如下应急预案：发生突发火灾事故时，应切断火源，迅速撤离污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。构筑围堤或挖坑收容消防废水或泄漏物料。具体应急措施如下。

①事故应急管理系统分为三个主要阶段：

预防：从应急管理角度，防止紧急事件或事故的发生，采取应急行动；

预备：应急发生前准备的工作，主要是为了建立应急管理能力；

响应：事故发生之前、中间和事故后所立即采取的行动；

②事故应急救援系统分为：

应急救援组织机构：包括应急指挥机构、事故现场指挥机构、支持保障机构、媒体机构、信息管理机构；

应急救援预案：事先制定，用于计划指导整个应急救援过程；

应急训练和演习：预案的一部分，确保事故发生时应急预案能得到实施与贯彻；

应急救援行动：发生紧急情况时所采取的一系列行动；

事故后的恢复：尽快恢复正常运转。

项目在做好预防措施的前提下，发生火灾并引发爆炸的可能性很小。经采取应急措施后，事故发生时对环境的影响可控制在小范围内，不会对周围环境造成太大的风险。

应急监测：对于发生泄漏及火灾事故时，需对周边环境进行监测。
（5）结论

本项目环境风险潜势为I，一旦发生事故，及时采取应急措施，在短时间内结束事故风险，且在短时间内通知企业工作人员疏散。在此前提下，本项目事故风险处于可接受水平。
8、电磁辐射

本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。

9、环境管理与监测计划

（1）排污口规范化管理 

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实现污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本项目主要排污口为各个排气筒，在营运期，应重点针对这些排放口进行规范化管理。 

①排污口规范化管理的基本原则 

1）向环境排放污染物的排放口必须规范化； 

2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定项目废气排气筒为管理重点； 

3）排放口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 

②排污口的技术要求 

1）排污口的设置必须合理，进行规范化管理； 

2）排气筒的设置应符合《污染源监测技术规范》相关要求，留设采样孔和采样平台。 

③排污口立标管理 

1）污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB1556.2-1995）、 

《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见下表。

表4-19  排放口环境保护标志

提示标志

警告标志

警告标志

提示标志

正方形

三角形

三角形

正方形

绿底白图

黄底黑图

黄底黑图

绿底白图

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



废气排放口
废气排放口
噪声排放源

噪声排放源

[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]=]




一般固体废物

一般固体废物

危险废物
2）排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。  

3）图形颜色及装置颜色

提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色；

警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。
（2）排污许可管理 

根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和 

《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。 

①项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后按规定程序申请环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。 

②规范环保部门日常监督管理；本项目已经设置了环保专职人员，对项目区域内污染源进行定期监测（可以委托有资质的单位进行监测）。

③根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于简化管理类别，本项目应在实际投入运行前完成排污许可申请。
（3）环境监测计划

①监测计划

项目环境监测计划见前文各章节要求。

②监测分析方法

监测方法和采用方法执行《环境监测技术规范》《环境监测分析方法》《污染源统一监测方法》以及《环境空气质量标准》《地表水环境质量标准》的有关章节中的监测分析方法的有关规定。

③监测能力

建设单位可根据监测计划委托有资质的单位进行例行环境监测。

④监测口及采样平台要求

根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等要求，项目采样口位置应分别满足如下要求：

（1）对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径，和距上述部件上游方向不小于2倍直径处；对于气态污染物，监测断面的设置可不受上述限制。

（2）在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应不小于90mm，不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开；

（3）烟道直径≤1m的圆形烟道，设置一个监测孔；烟道直径大于1m不大于4m的圆形烟道，设置相互垂直的两个监测孔；

（4）监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径的1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，自监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA001排放
	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区要求

	
	厂界
	颗粒物
	厂房密闭、自然沉降
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、氨氮
	化粪池收集后环卫部门清运
	不外排

	声环境
	生产过程中的机械设备、风机等
	噪声
	采用隔音、减振等措施
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、除尘器集尘、地面集尘、废包装、废机油、废液压油、废油桶。职工生活垃圾委托环卫部门清运；除尘器集尘、地面集尘产生后回用于生产；废包装统一收集后外售处置；废机油、废液压油、废油桶在危废间暂存，委托资质单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	生产车间等地面硬化并采取一般防渗措施，危废间、化粪池等区域均进行重点防渗措施，避免污染物渗入土壤，下渗引起地下水污染。

	生态保护措施
	项目占地内没有珍稀动植物物种，生态环境质量一般。项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性，项目运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。

	环境风险防范措施
	强化风险意识，消防及火灾风险防范，物料贮存过程风险防范

	其他环境

管理要求
	1、环境影响评价制度与排污许可制度的衔接

按照《排污许可管理条例》《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函（2020）14 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）要求，本项目涉及C3012石灰和石膏制造，属于简化管理项目，企业应当在本项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成排污许可申请。

表5-1本项目排污许可证分类管理名录一览表
   环评类别

项目类别

重点管理

简化管理

登记管理

二十五、非金属矿物制品业 30

水泥、石灰和石膏制造 301

水泥（熟料）制造

水泥粉磨站、石灰和石膏制造 3012
水泥制品制造 3021，砼结构构件制造3022，石棉水泥制品制造 3023，轻质建筑材料制造 3024，其他水泥类似制品制造 3029
2、项目“三同时”验收情况

运行后项目环境保护设施竣工三同时验收情况见下表。

表5-2   建设项目环境保护“三同时”措施一览表

污染类型

污染源

治理对象

主要设施/设备/措施

验收指标

验收标准

废气
DA001
颗粒物

经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA001排放
颗粒物：10mg/m3
《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区要求
厂界
颗粒物
车间密闭、自然沉降
1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值
固废

职工生活
生活垃圾
环卫清运
无排放

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求

环保设备运行
除尘器集尘
回用于生产
无排放
生产过程
地面集尘

回用于生产
无排放
物料包装
废包装
收集后外售
无排放
机器保养
废液压油
委托资质单位处理
无排放
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求
机器保养
废机油
委托资质单位处理
无排放
机器保养
废油桶
委托资质单位处理
无排放
噪声

机械设备

噪声

采取各种隔声、减振措施

昼间≤60dB（A）
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准




六、结论

	本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	有组织废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.492
	/
	0.492
	+0.492

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	9.0
	/
	9.0
	+9.0

	
	除尘器集尘
	/
	/
	/
	491.593
	/
	491.593
	+491.593

	
	地面集尘
	/
	/
	/
	51.941
	/
	51.941
	+51.941

	
	废包装
	/
	/
	/
	11.7
	/
	11.7
	+11.7

	危险废物
	废液压油
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01


注：（1）单位：t/a。

（2）⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

附件1：委托书

委    托    书

 淄博弈成环保技术服务有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，我单位“山东铸易成环保材料有限公司年产15万吨原材料加工项目”需执行建设项目环境影响评价制度，现委托贵单位承担本项目的环境影响评价工作。

根据该项目环境影响评价的要求，我公司将提供项目相关文件、技术资料，并协助现场踏勘、程序性工作。

有关该项目环境影响评价的其他事宜由双方共同协商解决。
     委托单位：山东铸易成环保材料有限公司 （公章）

                             签发日期：2025年12月10日
附件2：提供资料真实性证明

提供资料真实性证明

淄博弈成环保技术服务有限公司：
我公司向贵单位提供的关于山东铸易成环保材料有限公司年产15万吨原材料加工项目的资料，包括项目名称，建设规模，建设地点，建设内容，投资额，设备清单，工艺流程，原辅材料，环保工程及辅助工程资料等各项资料均经内部核实无误，能够保证资料真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果，由本单位承担全部责任。

特此证明！

                  山东铸易成环保材料有限公司 

                         2025年12月12日

附件3：信息公开承诺书

环境影响评价信息公开承诺书

淄博市生态环境局淄川分局：

我单位山东铸易成环保材料有限公司年产15万吨原材料加工项目 已达到环境保护行政许可受理条件，按照环保部 《建设项目环境影响政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）文件要求，为认真履行企业职责，我单位自愿依法主动公开建设项目环境影响报告表全本信息（其中无涉及国家秘密、商业秘密等内容或已删除），并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺。

                     （公章或法定代表人签字手印）

                              年  月  日

附件4：营业执照

[image: image10.jpg]HEvHESS 7

G-H2BERARB , fr]

91370302MAEWSTDQX9 Wﬁ%“ﬁww
o BERD. |
— R TR g1
@ &) 1 g i

il
Z FR GRS 5HRIGRHRA A A E MR F AT

if
E'S B HRFEA R (ERARESR) B 37 H HA 2025%F09H23H \ ,
EEREA HHEK * B R | A A H R ?

) 500K4) {

42 BE g [ PO WARSANR mAs an sned AR, HATE, RAKE
e [0 R R, IRMRD G N OO ORISR, ST
RERAEE M, LAY RN RERRITR) « GRICT> MM RERRIE
VEEDRALT P ) ¢ LT (ARRIMET ) | &
SRS, SARAH SR R EAE, (8GN RS R
%) AKis R, ARG, KCOSRIE AR AR fRRGTIIE RS
TR B R 86 KA R RO MECR (KB KR B %
| VAR R AR (OB (. SR T RGBSR
S ATRGRSNS . SRAHAE, SRR BErRER, Lo B, T
BN ARENR, $HWE CREGFRN) | WOBINR, R DEANK
CYIR%. ORIKEACHEANSEE ., ERUAREOLD EA MRS EaH, R
TRIET, BOTHQ, CGREFEMANBHE. SN TR TEs, I
RS 11 LIS AT PR 9T

) | LT R





附件5：备案证明

[image: image11.png]WSS R S 5RIER

BUEH  URSBRRERHHERAR

RS
EXER
EEREA BEK FEAERRSES 91370302MAEWSTDQXS
TR 2512-370302-89-05-943622
HEER  WRSBRFRRMHERASS1SHNRMHN TR
nw migits  EET
g TRESERERAS0FIK | HEEREELE , QRQRETE2
= &, MEMEL. SN, BRTER SEN. Ba.
4 ERMER 1. Q8. RLESEFEMMEREN3AE  BELETE
® g REATHR, 2. BESIE  REAIEXPEER , 1

ROEND. R, X2 FRFEGRERERENERNETL
g

TSR )| KRR EHL00KL
ewm 350077 QRILFR 20255520265

GEREA BiEE BRREE 15206607999
il

AURERMARRMEEIRAS) (£ ) FEFMASSANSHEL. fH. =% BRREFS
AR LEORE. MRS EIFERR RSB SRR IRESBHE.

EEREANABABAET
EREHE : 2025-12-02





附件6：租赁协议

[image: image12.jpg]R (FRRE 1) G30)
A (FIRZT1): %&Z Je

IR A RALFNE & FVE- XM, 20007 KB
W, RS M e R AR 2, AR
T
= FE R
1. BT H A B 74 T )| X DU B0 A G 500 K
GBS LTS . U RIS 4560 ¥
FKe
2. HF D BUREX T FE B R ER T AR, JFA
R 1% 55 2 B 5 22 P 7 3 BBl P 1 Lt A8 F AU A T i3
AR,
=, MERERER®
1. ZFHSGEEEAEFAERR.
2. LR AT SNR A, RS R AT T
B, FEAERGE I, LN R T
WA g i
=, HEHIR
AEFEMENN_S5 #F,H_2025 F_ 9 A 1
A#es 2030 #_ 8 F_ 31 Hik.
4 &R 250800 T GURHLTEAIETD . _s




[image: image13.jpg]44 300000 T (BT,

P HITIE 50800 76 (T EHIMETL) RIEHE, Lk
474 200000 75 CRUEJTTE).

M. e KA R

1. EFTERERE R RSNG4 A T LRk, SEE
SR — DA

2. FEMGMRN, FERETEAENK, B BER Y
AR 3% i1 277 HAT/RE.

i HTEIRURS LS5

1. BFRIAEZ T A S A Lk s EHRE AT 277
2. B ASURIE LS Z A 1T TH eSS N F T4~ 2.
3. TERLSRIIN, AR AT AL 5 B R TR
PR FF) o St {58 A B E R4

4. ERSAE, BHFFHEOEE. T EEERLA
HRFTN, SHTERN R H I R 3TAE.

5. MEHIW, ZARSMEK, FHAERKEER.

75 LHHIBFIS L5

1. LHERASRLEERZER.

2. ZHGEERRFIEAEN A, B BB LTTA
77K,

3. ZHAHRIF Lk BN Fr R0 RAL (TR ARG
o

TR

Sy




[image: image14.jpg]. AR RMRR

1. ZHEFIMERZ— K, BITARERAR;

(V)KiEL RIS, Hid 60 KU L.
QEMEA, KEFHFBEHNTRER, HESEREE
R, SR EDAT, TERE R A ik
2.

BVEMEIN, REHEFHEATRER, HEEHEEIE
HRA R o

(WNFHREAE bR RiEsI .

2. BFATAERZ—1, ZHARREER
(V)EHRAATBRH BRI B R 20 KUA LAY,

)2 F7 AR, WP E%E RS REEHAN TS
EHREMNDRF T GHE=ANZ R MU RENZE R &
FBRGENNL, BT TEIEFE LT 20 KA.
BVEFREZ T BIEHT, 884 DGR TR
LR B =TT,

3. TEMGEIARR P, A FIIHRZ 1, WI73 A 22 T el
Frd Al

Q. ZRFhEB PEHRERERASR.

QVEAR AU R FBUE 55 B K IR B T™ 24, B
ARARAERITI.

GFERL S, 275 ML T THBAENC. AEF sk




[image: image15.jpg]@EME. &R Bk REERTHANEK LS R
R R AEARIE, ERA A FEE I ARk AT AT
I\ BATHE R

1. ZARIMAIR S, 2y RE R HRREMNZLT.
FAARERZFEAERSM AT 2 L HEAE, &
HERRUFRABFRRE, EMEEE TR,

2. MEHN, ZHRIAREZGRE, MLARERITR
BRWE. FHERERZTHLERENE AR LI
fHE%4, FAETEURIEIREN, ERMEZFR
Ko

s KA

1. KEFAKRRHEE, F. WA UIAMIKTAAT
AEARBYREERARAHEINE S, SEERLA RS
EHRT.

2. AAREH LT EFRAEEZ D@L AEF—R
4, B 2SR

warER AP0 mmocss) %N@QK

WS e 9 R /S




附件7：房屋产权说明

[image: image16.jpg]B A
IABLERREORRRE]  (FHEkeH &

TUALMEREIR_ Wy E FEAFL) B
(#[X) AL 500 KA fz . HEF (ZE ) AL

FORL. 082 MtwAs_ TE ). @#_4560
Bk, A (EHA) > R5_ o

GEHE#. 370303199110123934 ) Fik, %ﬂ”* +

L (iﬂ%%ﬂ: 370302197904095116 ) #EA.
5l ’

& ﬁtm)ﬁ%ﬂ!‘ﬂﬂﬁ“ka‘ﬂﬁ@ﬁﬁl FRELEA.

',QW\ ,Q\/ 2
ﬁ%iﬁ%ﬁ

wﬂ”:"ﬁ\ﬁ
HENEAN:

a%4m,#9Lﬁ_iazﬂﬁﬂ;

G/

S
P4

(
E}

)
e




附件8：园区批复文件

[image: image17.png]7((() I I |_‘ ‘"’ﬂ”l nwﬂ:)"ll1 I

N2 £20213 109 Bh s AL

PSRN MW 2]
NI X (R SL

T ARSI S el 0 T S A i )
Ml T SR
R JANIG - BY W 5 B AR
WAkHE, WA RCES A 102 43, 4R 14830
U5, UM A0S0 BB 2 2046 A
A7) Fete WA S

TR, HH A




[image: image18.png]T N

IR 2023) 30 §

A AR SR
FF RN E TSR IX AR
(2021-2035 4¢ ) FRBEBNHHR )
AR L

W) AN R

G R4 T SRR AR (20212035 ) 363
BHHE B (UTHA CGREHY) KB, RE CHEARMS
EIFR IR CGRRIFIH B IR €L RS RRIFSH
PHFNHERD SAXAE, TESFRRBRAXHN RS
FRERFENE (L RLRHE), & REH) RTTHE,
RUEFERLLT.

= GENRRFETLRRE ALY (20212035 %))
ik

(=) MAE R, 2022 R B AR BT L Aotk BAK
REHH) KRR T RREEE, FHMHT IR
AT EREEHAR (2021-2035)) (LT HA GHLED), A
XEH 98868 A, WERMARERENS. RFXERBR
Wk, BEKBKE, WEREH, LEGH 102




[image: image19.png](=) Fgde, DM HESH. RENENESL,
DB EAR YRR B, UEFLFYRRER, UEEHEH.
MBF AR EHHUGERT LY=L 8K, L4k,
R LER, LAHETLRRELRRYFHH)] RAE
W AHLENARLFEIYRAK.

(2) KRB WM (2025 %), EATLEF~H#KE
103276, T30 175 &M (£20354) EATE
R E 256 1170, TAM it 77 L7

(W) &4HR. ARG, BE. ZRHEAAR
.

(&) Saritin, £REFACBRACEHRAS M
WNARATLAE, EWAZRAN 37 m/d, RULMT EE
67 m/d. HMEREMALAR PG, EREREAKE WS
R EE S HRAARANR B &R0 RE. EIRERL,
FEASARRERLLUARLE. RRAR. Eotafi, T
ABERRmBATRE. M.

= (RER) BEFENER

() HRRA. TEEHAR, FHIABL, T4
FEREAE. (REH) ERAFRARAE. AT R4
HyEa b, WH T AR L EEFRPARYHEE, FNT
MR FH TR BRAR, WA BT LSKRETTH
B, A T SHA AR A &R A RS RERERY




[image: image20.png]Y, AT TRR B LY. AR RERTAAR
BRI RAMRBEST XFRTARSS, $ETREF
R TR T RGO T, BAT T REHAE TR
RN, R AR SRR RREERL AR
LA, BT RRMET BRI W AR AT, F
PEREAETE.

= () WFRAEE, AITEQBEIFN

LY F AR BT R AR A TATH CEIE IR
FAREEEAR (2017-2035%) ), 5 E“Z K =8 RifE
RBRAER K. ARF RRAHZ K= S R ARRRIAT
k.

B MR EFHE SPMo. PMas. 0T, BEZERK
RRE BAFIRE LU G542, RRHRFAREAEE
*.

R (B A EE L —FER (LD FEAR
PRELZH-PLSHALEFRER. BUEALETE
PR H A, AT R AR T T " kBT R

JEr WEBFRABE, CRRD BETAT.
xF (M%) BRI R HRL

(=) (A iEE. ERRR. AR, SHRERE
FERTEAWERFBIT, B4 G FRFHERH T £
R KM S /5, BT RIGLY BRI





[image: image21.png](=) RREMUPAREHEHE LAY, AL B
ARBH ) B = B = SRR RRATHEAE, BOF5=E=
SRR RRGFEREL, TREAAREARE, RURR
TR BERAT R Ry

(Z) mBEREZFEE, FAEX S LE%H
ARFEER. HH (HEH) REGTHENERFENER
B. FHEHEEREAL, ARRRGEEREAARIMAE
EHAER. LIRATARER OURELIRAREFER
Y HREREHM.

() EEEATHAL, EXFADAER, R LE
AHAFHERTREER FA. RUEREEFRB/AL,
TR BRI R A R R R R, R A
HH, PREHERERAHTENE.

(E)SEFHRBUH AR TRITET F BHESE,
BIRERE TR BT R NI L. 7P RAH TR H
BARSE, RERAELTROBRER. FHHAT VOCs
AR FHATREA BAE, Bl VOCs HHALEE, HI%
HAHBEHKR.

(%) ARREAFHARE BER, HEEEHARHRE
FRFE A TR A THT K. BOFL L - B E S BEH
BIfE, RARATFRRY S, 0L EATHAS,

(5) RAMFTHR DR, 5| 5L LTHRAFET
2, RERERHHER. RRRAEREMFOAT, #5140



[image: image22.png]FRHARE . GEBRAR KRR TR E
ARERE, ANBEWELS.

O\) BRI R FE 2 4y . R LS E
AT BUHEFRUE, RIOERAFE, RABOERAR
LR

(L) 3 (e H) Rl R AR, Sbl5EEN
REHOHLANTF, RERELTANEHRFRALURR,

H, AUFFSRE TR

(=) ERETHB5| 45 B FRIRR, LHRARFF
SR E R LA AR 0 T B SR X W R EE R

(NS B SR 5T 44500 Py eSS 0 SRR B
ARKEEETA.

(2VEHEERZENAARRUABERRERAWR
To FRAEFFE, 5HXMIGTFABBEMT, EHATH
AREEL W EUEBRAAEENETUELM .

FiHfE: G R R T b R E M4 (20212035 %)
FRYEREE) WEMALE

z@& 5
‘ 575
b




[image: image23.png]Bt

IR TALASRIK R ERLR (20212035 47 )

H B

G MR

WARE A AR IR OF R
WAL LIHRRFER
WREAAE SR

AR A AR P ER R TN
e TS LI e 2
M AR BRI
HRTEREAEZRALHR

W Tl AR = REEHR

M H AR R K

RS FE T LD xikias

Pt SHTRRPAEERSL. MRTILREERE
MR EREIRALR, HT LSRR EI SR, #)IE
RRAKER. M) EIEAERR, )1 K8 AERS. #
R )| R B A E, LR £ SR
TRARAE, TR B R RS





[image: image33.png]SERE — BE [—EF

e BE



[image: image34.jpg]


[image: image24.png]



附图1：项目地理位置图

[image: image25.png]



附图2：项目周边关系图

[image: image26.png]




[image: image27.png]AREEFiE






附图4：项目平面布置图        1:240

[image: image28.png]1:450,000
375 75 15 225 30
o
Il 451
2l LRAER NI
BTy R
—mee i [ S
e ap [ ]





附图5：本项目与生态管控单元位置关系图
[image: image29.png]I X AR EEIBF A EMK] (2021-2035%)

MEEFFER

B

bt

— S E L = A E

e
AR L
e

AR
I

-
| Ee
e

o g
o
0851 st

B s
ek

[
S

Ly
TR





[image: image30.png]I X AR EEIBF AT EMK] (2021-2035%)
— A HEIEF SR E

MMEFFER

9|
ESHE





附图7：淄川区双杨镇华坞村村庄规划（2021-2035年）——村域控制线分布图
[image: image31.jpg]



附图8：双杨镇工业聚集区示意图[image: image32.jpg]



附图9：现场踏勘图
项目位置





空地





项目厂区





其他企业厂区





道路





空地





项目厂区





凤凰村


西南，360m








500m





附图3：项目周边敏感保护目标分布图














本项目位置





本项目位置





附图6：淄川区双杨镇华坞村村庄规划（2021-2035年）——村域国土空间规划图








本项目位置





本项目位置








PAGE  

