
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

	项目名称
	：
	山东驰宇新材料科技有限公司精密铸造砂项目

	建设单位（盖章）
	：
	山东驰宇新材料科技有限公司

	编制日期
	：
	2026年3月


中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	山东驰宇新材料科技有限公司精密铸造砂项目

	项目代码
	2603-370302-89-01-365315

	建设单位联系人
	邵为民
	联系方式
	

	建设地点
	山东省淄博市淄川区岭子镇朱家庄村村西

	地理坐标
	（117度44分34.692秒，36度39分19.390秒）

	国民经济

行业类别
	C3099其他非金属矿物制品制造
	建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制造业 30-60.石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	14000
	环保投资（万元）
	100

	环保投资占比（%）
	0.7
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否
(是：
	用地面积（m2）
	16667（租赁）

	专项评价设置

情况
	表1-1  专项评价设置原则表

专项评价的类别
设置原则
本项目情况
是否设置专项
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目不涉及
否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目不涉及
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目不属于有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及
否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”，属于允许类项目，符合国家产业政策。同时，项目已经取得山东省建设项目备案证明（详见附件4），项目代码：2603-370302-89-01-365315。
本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，对照《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目。
综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策。
2、选址合理性分析
本项目位于淄博市淄川区岭子镇朱家庄村村西。根据《淄博市人民政府关于淄川区岭子镇朱家庄村村民委员会集体建设用地使用手续的批复》（淄政土川（使用）〔2025〕9号），淄博市人民政府同意朱家庄村村民委员会使用位于淄川区岭子镇朱家庄村的集体建设用地，用于建设“岭子镇朱家庄村驰宇标准化厂房项目”，用地性质为工业用地（详见附件6）。同时，依据2026年4月9日淄博市淄川区岭子镇人民政府出具的证明（详见附件7），本项目选址位于工业集聚区，不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线。综上，本项目符合《山东省环境保护条例》（2019年1月1日施行）中关于“新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区”的相关规定。

本项目周围无重点文物保护单位，运营过程中产生的污染物较少，经过采取相应的治理措施后对环境的影响较小。

综上所述，本项目选址合理。
3、与生态环境分区管控符合性分析
项目位于淄博市淄川区岭子镇朱家庄村村西，根据《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》，所在区域属于岭子镇优先保护单元（环境管控单元编码：ZH37030210001）（详见附图5），项目与淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单符合性分析如下：

表1-2  与岭子镇优先保护单元生态环境准入清单符合性分析
环境管控单元编码：ZH37030210001                    

行政区划：山东省淄博市淄川区                 

环境管控单元名称：岭子镇

管控单元分类：优先保护单元  

分类

文件要求
本项目情况

符合性

空间布局约束
1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。

2.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。

3.生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内磁村岭子饮用水水源保护区的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。

4.生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。

5.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

6.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。

7.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。
1.项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目范畴内，符合国家产业政策。

2.本项目不属于“两高”项目。

3~4.根据淄政土川（使用）〔2025〕9号文（详见附件6）及淄博市淄川区岭子镇人民政府出具的证明（详见附件7），项目用地性质为工业用地；同时，根据淄博市淄川区岭子镇人民政府出具的证明（详见附件7），项目不涉及生态保护红线。

5.根据淄博市淄川区岭子镇人民政府出具的证明（详见附件7），项目不占用永久基本农田。
6.本项目生活污水由环卫部门定期清运、不外排；无生产废水产生及外排。
7.根据淄博市淄川区岭子镇人民政府出具的证明（详见附件7），项目选址位于工业集聚区。
符合
污染物排放管控
1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。
2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。
3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。
4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。
5.涉VOCs排放的行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。
6.严格控制化肥农药施用量，鼓励使用有机肥、缓释肥等高效肥料，加强农业面源污染治理，逐步削减农业面源污染物排放量。实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代制度。
1.本项目不属于“两高”项目。

2.本项目将按要求落实总量替代要求。
3~4.本项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运、不外排，无生产废水产生及外排。

本项目不涉及。

本项目不涉及，
符合
环境风险防控
1.建立生态保护红线常态化日常巡护。

2.严格规范自然保护区范围和功能区调整，遏制不合理调整和非法“瘦身”。

3.加强饮用水水源地日常巡检。设立水源地界标、警示标志。

4.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。

5.企业事业单位根据法律法规、管理部门要求和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。

6.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。

7.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。

1.本项目不涉及。
2.本项目不涉及。
3.本项目不涉及。

4.本项目不涉及。
5.项目建成后，企业将按要求编制环境应急预案并定期开展演练。
6.本项目运营过程中产生的废机油等危险废物暂存于危废间，然后定期委托有资质单位处理。
7.本项目不涉及。
符合
资源开发效率要求
1.强化节水措施，提高水资源使用效率。

2.提升土地集约化水平。

3.优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。

1.本项目运营过程中制定节水措施，提高水资源使用效率。

2.本项目不涉及。

3.本项目不涉及煤炭使用。
符合
4、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析
表1-3  与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》符合性分析

文件要求
本项目情况
符合性
认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。
项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”，属于允许类项目，符合国家产业政策。
符合
强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。
项目位于淄博市淄川区岭子镇朱家庄村村西，根据淄政土川（使用）〔2025〕9号文（详见附件6）及淄博市淄川区岭子镇人民政府出具的证明（详见附件7），项目用地性质为工业用地；根据淄博市淄川区岭子镇人民政府出具的证明（详见附件7），项目选址位于工业集聚区。
符合
科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。
符合
严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。
项目严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，污染物达标排放，且将按要求申请总量指标。
符合
建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。
项目按照国家和地方政策要求，办理规划、立项、环评等手续。
符合
强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。
项目不属于“散乱污”项目，企业将积极配合各项监督检查工作。
符合
5、与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析

表1-4 与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析
“四减四增”行动方案的相关规定
本项目情况
符合性
一、总体要求
以济南、淄博、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽13市为重点区域。
项目位于淄博市淄川区，属于左侧所述重点区域。
/
二、产业结构绿色升级行动
（一）严格环境准入
坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”，属于允许类项目，符合国家产业政策。同时，项目已经取得山东省建设项目备案证明（详见附件4），项目代码：2603-370302-89-01-365315。在原料及产品的运输过程中，优先采用新能源或国五及以上车辆进行运输。
符合
（二）优化调整重点行业结构。
重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。
项目不涉及
符合
三、能源结构清洁低碳高效发展行动
（一）加快推进能源低碳转型。
（二）严格合理控制煤炭消费总量。
（三）积极开展燃煤锅炉关停整合。
（四）持续推进清洁取暖。
项目不涉及煤炭的使用
符合
四、交通结构绿色转型行动

（一）加快建设绿色交通运输体系。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。

项目运营过程中优先采用新能源或国五及以上车辆进行运输。
符合
（三）强化非道路移动源综合治理。加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造。推动新能源和清洁能源船舶发展。

项目属于新建项目，优先选用采用新能源或国五及以上车辆进行运输。
符合
8、与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发〔2020〕30号）符合性分析

表1-5  与鲁环发〔2020〕30号文符合性分析
文件要求
本项目情况
符合性
管控要求
（一）加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。
项目使用的焦宝石熟料为块状物料，运输过程采用全苫盖措施，厂区道路硬化，并定期洒水清扫；焦宝石熟料暂存于封闭式原料库内。

本项目不涉及VOCs物料。
符合
（二）加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。
项目使用的焦宝石熟料为块状物料，暂存于封闭式原料库内；原料库进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门，无车辆通过时将门关闭。项目粗碎、二次破碎、破碎、筛分、返料破碎及莫来砂灌装工序产生的粉尘，经负压收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P1排放；料仓废气经密闭管道收集后进入配套仓顶除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P1排放；研磨及莫来粉灌装工序产生的粉尘，经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P2排放；未收集到的颗粒物在车间内自然沉降后以无组织形式排放。

本项目不涉及VOCs物料。
符合
（三）加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

项目粗碎、二次破碎、破碎、筛分、返料破碎及莫来砂灌装工序产生的粉尘，经负压收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P1排放；料仓废气经密闭管道收集后进入配套仓顶除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P1排放；研磨及莫来粉灌装工序产生的粉尘，经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P2排放；未收集到的颗粒物在车间内自然沉降后以无组织形式排放。

项目运营期生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。
符合
9、与《山东省扬尘污染防治管理办法》的符合性分析

表1-6  与《山东省扬尘污染防治管理办法》符合性分析

文件要求
本项目情况
符合性
第二条 本办法适用于本省行政区域内扬尘污染防治与管理活动。本办法所称扬尘污染，是指在建设工程施工、建筑物拆除、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动产生的松散颗粒物质对大气环境和人体健康造成的不良影响。
本项目焦宝石采用汽车运输，运输过程中采取全苫盖措施；厂区道路硬化，并定期洒水清扫。卸车后的散装焦宝石暂存于封闭式原料库内，原料库进出口安装有密闭性良好且便于开关的卷帘门，无车辆通过时保持关闭状态。

/
第十三条在城镇道路上行驶的机动车应当保持车容整洁，不得带泥带灰上路。

运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。

符合
 


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目背景及由来
山东驰宇新材料科技有限公司成立于2025年5月9日，注册地址位于山东省淄博市淄川区岭子镇朱家庄村新型耐火材料产业创新示范园区66号，是一家集新材料研发、生产、销售与技术服务于一体的科技企业。公司主营耐火材料、新型建筑材料制造、电子专用材料等产品，同时开展新能源技术研发及充电基础设施运营等业务。

目前我国精密铸造行业正加速向高端化、精密化、绿色化转型升级，高端装备、新能源、航空航天等关键领域对精密铸造产品的需求持续稳步增长。与此同时，国内高端精密铸造砂自主供给能力不足、核心产品对外依存度较高、中低端产能相对过剩，行业结构性供需矛盾日益凸显。山东驰宇新材料科技有限公司积极响应国家绿色低碳转型战略与制造业高质量发展要求，坚持经济效益与社会效益协同统一，聚焦高端精密铸造砂国产化替代与技术突破，拟投资14000万元建设山东驰宇新材料科技有限公司精密铸造砂项目（以下简称 “本项目”），以高品质、绿色化、高性能的新型铸造材料赋能下游产业升级，着力破解行业关键基础材料供给瓶颈，为我国精密铸造行业高质量发展提供有力支撑。
本项目位于淄川区岭子镇朱家庄村村西，利用现有厂房进行建设；项目主要建设4条生产线，配套购置破碎机、对辊机、球磨机等设备200余台（套），单条生产线设计产能为莫来砂1.25万吨/年、莫来粉1.25万吨/年，4条生产线合计产能为莫来砂5万吨/年、莫来粉5万吨/年，项目总产能可达10万吨/年精密铸造砂。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，项目属于“二十七、非金属矿物制造业 30-60.石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他”，应编制环境影响报告表。
表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录节选

             环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

二十七、非金属矿物制品业30

60
耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309

石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品

其他
/
山东驰宇新材料科技有限公司现委托我单位对项目进行环境影响评价，我单位受委托后，派有关工程技术人员到现场进行环境现状调查和收集有关工程资料，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响评价报告表。
2、项目概况及组成
项目名称：山东驰宇新材料科技有限公司精密铸造砂项目
建设单位：山东驰宇新材料科技有限公司

建设性质：新建

建设地点：山东省淄博市淄川区岭子镇朱家庄村村西
劳动定员与工作制度：项目劳动定员30人，生产实行3班制，每班8小时，年工作天数为330天。
建设内容及规模：项目位于淄川区岭子镇朱家庄村村西，利用现有厂房进行建设。项目主要建设4条生产线，配套购置破碎机、对辊机、球磨机等设备200余台（套），单条生产线设计产能为莫来砂1.25万吨/年、莫来粉1.25万吨/年，4条生产线合计产能为莫来砂5万吨/年、莫来粉5万吨/年，项目总产能可达10万吨/年精密铸造砂。

项目组成详见下表：
表2-2  项目组成一览表

工程

类别

工程名称
建设内容及规模
主体工程
生产车间
占地面积8910m2，1层，高12米，内部划分设备区（4800m2）和成品区（4100m2）；设备区设4条生产线（不含颚破机），单线产能为莫来砂1.25万吨/年、莫来粉1.25万吨/年，4条生产线合计产能为莫来砂5万吨/年、莫来粉5万吨/年，总产能达10万吨/年精密铸造砂。
储运工程
原料库
占地面积1460m2，1层，高12米，主要存放焦宝石，库内配置4套颚破机。
成品区
位于生产车间内，占地面积4100m2，1层，高12米，用于产品莫来砂和莫来粉的暂存
厂外运输

原辅材料和产品均采用公路汽车运输

辅助工程

1#综合楼
占地面积420m2，2层，高9m，用于员工办公
2#综合楼
占地面积240m2，2层，用于员工办公

公用工程

供水

由当地市政供水管网提供

排水
排水采取雨污分流制，生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运、不外排
供电
由当地市政供电网提供，年用电量为65万kWh
供热
办公室冬季取暖采用电加热空调
环保工程

废气
项目粗碎、二次破碎、破碎、筛分、返料破碎及莫来砂灌装工序产生的粉尘，经负压收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P1排放；料仓废气经密闭管道收集后进入配套仓顶除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P1排放；研磨及莫来粉灌装工序产生的粉尘，经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P2排放；未收集到的颗粒物在车间内自然沉降后以无组织形式排放。
废水
生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运、不外排
噪声
优先选用低噪声设备、封闭车间、合理布局，并采取基础减振、消声隔声等降噪措施，同时加强设备维护保养。
固废
固废分类处理，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产，废布袋收集后由厂家回收，铁屑收集后外售；废机油和废油桶收集后暂存于危废间，然后定期委托有资质单位处理。
3、产品方案
根据建设单位提供的设计资料，项目产品方案如下：
表2-3  产品方案一览表
序号

名称

单位

设计产能
规格

用途
1
莫来砂
万t/a

5
16~30目、30~60目，25kg/袋、60kg/袋等
在精密铸造中用作背层、加固层骨料

2
莫来粉
万t/a
5
200~325目，25kg/袋、60kg/袋等
在精密铸造中用作面层、背层及封口层浆料原料

合计

万t/a
10
/
/
4、主要设备
根据建设单位提供的设计资料，项目主要设备详见下表：
表2-4  项目主要设备一览表

序号
设备名称
型号
单位
数量
备注
生产设备

1
机械手
LWDW-SPT2737
台/套
10
/
2
振动筛
设计处理能力175kg/h
台/套
36
用于筛分工序

3
立式研磨机
设计处理能力790kg/h
台/套
6
用于研磨工序，其中2套备用
4
球磨机
设计处理能力790kg/h
台/套
6
用于研磨工序，其中2套备用

5
龙门机械手
LWDY-DW2540
台/套
10
/
6
自动灌装机
LWDY-MJ25
台/套
16
用于定量灌装
7
过渡输送机
LWDY-GD2540
台/套
6
用于输送物料
8
空压机
LWDY-PYJ25
台/套
6
/

9
绕膜机
LWDY-DW25
台/套
4
别名：打包机
10
磁选机
LWDY-XP25
台/套
14
用于除铁

11
传送带
LWDY-ZP3500
条
26
用于输送物料

12
料仓
LWDY-BDC4870
个
24
/

13
提升机
LW-DTC
套
29
/
14
破碎机
设计处理能力2841kg/h
台/套
4
用于破碎工序
15
巴马克
立式1200型
台/套
4
 用于二次破碎工序
16
颚破机
设计处理能力1300kg/h
台/套
4
用于粗碎工序
17
对辊机
设计处理能力2000kg/h
台/套
4
用于筛下物破碎
环保设施
18
脉冲式除尘器

/
台/套
14

废气治理

合计
台/套/条/个
223
/
5、主要原辅材料及能源消耗
表2-5  项目主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称
单位
用量
备注

1

焦宝石

万t/a
10
专业术语为一级硬质粘土熟料，外观呈致密块状，块径规格为3cm~50cm
能耗

1
水

m3/a
627
由岭子镇供水管网提供
2
电

万kWh/a
65
由岭子镇供电电网提供
主要原料理化性质：

表2-6  主要原料理化性质

原料名称
理化性质
焦宝石
专业术语为一级硬质粘土熟料，是硬质黏土原矿经高温煅烧而成的产物；其主要化学成分为Al2O342%～46%、SiO250%～54%，含铁量低（不高于0.02%），耐火度≥1750℃，物理结构致密、吸水率低、遇水不分散、高温体积稳定，易转化为莫来石相，具备优良的耐火与耐高温性能。

6、公用工程

6.1给排水
本项目排水采用“雨污分流”制，项目运营过程中给排水情况如下：
①生活
根据建设单位提供的设计资料，项目劳动定员30人，均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）工业企业建筑生活用水定额，厂内职工生活用水量按照30L/(人·天)计，则生活用水量为0.9m3/d，每年按330个工作日计，生活用水量为297m3/a，全部使用新鲜水。生活污水产生量按用水量的80%估算，则项目生活污水产生量为237.6m3/a，生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运、不外排。
②抑尘

根据建设单位提供的设计资料，厂区道路及生产车间等区域采取洒水抑尘措施，抑尘用水量为1m3/d、年工作330天，则抑尘用水量为330m3/a。抑尘用水全部蒸发消耗，无废水产生。
综上所述，项目新鲜水用量合计为627m3/a。
项目水平衡见下图：


[image: image1.emf]生活用水 化粪池

环卫部门

定期清运

237.6

237.6

损耗59.4

抑尘用水 损耗330

297

330

新鲜水

627


图1  项目水量平衡图（m3/a）
6.2供电

项目用电由市政供电网提供，年用电量为65万kWh。
7、平面布置

项目位于淄川区岭子镇朱家庄村村西，占地面积 16667 平方米；厂区内主要建设办公楼、原料库及生产车间；其中生产车间内部进一步划分为设备生产区与成品存放区，危废间设于原料库西南角，项目平面布置详见附图3。
项目平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，认真贯彻执行国家现行的防火、防爆、安全、卫生、环境保护等规范要求，在总图布置过程结合厂址场地具体条件，综合考虑了生产工艺流程顺畅，各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率。

综上所述，项目平面布置功能分区明确、工艺流程顺畅、布局紧凑合理，从工艺、节约用地和对外环境影响来看，从环保角度讲，厂区平面布置基本合理。
8、环保投资与建设内容
本项目总投资14000万元，环保投资100万元，占总投资的0.7%，环保建设内容见下表。
表2-7  工程环保设施（措施）及投资估算一览表

污染类别

治理措施

投资（万元）

三同时进度
废气治理

集气罩、布袋除尘器、排气筒等
80
与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用
废水治理

化粪池
依托现有
降噪措施

优先选用低噪声设备，隔声、减振等
15
固废治理

危废间、一般固废暂存，危废委托处理
5
合计

100
 

	工艺流程和产排污环节
	本项目环境影响期包括施工期和运营期。
施工期
本项目施工期主要为设备安装，不涉及土方开挖等内容，施工期环境影响是局部的、短暂的。项目施工期产污环节如下：①废气：设备搬运和安装过程中会产生少量施工扬尘和机械废气；②废水：主要为施工人员的生活污水，产生量较少；③噪声：设备搬运和安装过程中会产生噪声；④固废：主要为施工人员生活垃圾和设备安装产生的废包装物。


	工艺流程和产排污环节
	运营期

2.1工艺流程

[image: image2.emf]焦宝石入

场卸料及

暂存

粗碎

（鄂破机）

二次破碎（巴马克） 筛分

磁选

（除铁）

返料破碎

（对辊机）

研磨

（立式研磨机/球磨机）

灌装 莫来粉

灌装 莫来砂

筛上物

筛下物

İ100mm

＞100mm

破碎（破碎机）

G1-1、G1-2、N G2-1、G2-2、N

G3-1、G3-2、N

G8、N

G9、N

G5、N

G11、N

G6、N

图例  废气G、噪声N、固废S 原料预处理 制砂 制粉

G1ÿ、N

成品料仓

中间料仓

成品料仓

N、S1

G4

G7

G10


图2  项目生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

（1）原料入场卸料及暂存

焦宝石采用汽车运输至厂区，卸车后散装暂存于密闭原料库内；卸料过程中通过降低卸料落差等措施，减少扬尘产生，原料库进出口安装密封性良好的卷帘门，以限制颗粒物外逸。

原料卸料过程中会产生卸料粉尘G1’及噪声。
（2）原料预处理

大块物料（>100mm）预处理：占入厂总量约10%的大块焦宝石暂存于全密闭原料库内，由铲车在库内进行铲装，铲装过程通过降低落差等方式抑尘；铲装后的物料直接投入位于同一原料库内的颚式破碎机进行粗碎。粗碎后的物料由铲车转运至相邻的密闭车间，转运过程中对铲车货斗采取篷布全覆盖苫盖措施；在密闭车间内，将粗碎后的物料投入巴马克进行二次破碎；二次破碎后的物料通过全封闭式提升机密闭输送至中间料仓暂存。此过程会产生原料铲装扬尘（G1-1、G2-1）、粗碎废气G1-2、二次破碎废气G2-2、中间料仓废气G4及噪声。
小块物料（≤100mm）预处理：占入厂总量约90%的小块焦宝石暂存于全密闭原料库内，

由铲车在库内进行铲装，铲装过程通过降低落差等方式抑尘；铲装后的物料由铲车转运至相邻的密闭车间，转运过程中对铲车货斗采取篷布全覆盖苫盖措施，并通过低位慢速投料方式送入破碎机进料口进行破碎；破碎后的物料经全封闭式提升机密闭输送至中间料仓暂存。此过程会产生原料铲装扬尘（G3-1）、破碎废气G3-2、中间料仓废气G4及噪声。

（3）制砂与制粉
暂存于中间料仓的预处理物料，根据产品类型需求，可进入“筛分→磁选→灌装”工序生产莫来砂，亦可进入“研磨→灌装”工序生产莫来粉。

1）制砂
①筛分

暂存于中间料仓的预处理物料，通过密闭提升机送入振动筛进行筛分。筛分后，合格物料经密闭管道进入磁选工序；筛上物（粒径大于16目）经密闭管道输送至对辊机进一步破碎，破碎后返回筛分工序再处理。

此过程会产生筛分废气G5、返料破碎废气G6及噪声。
②磁选

筛分合格的物料通过密闭管道输送至磁选机内，物料以松散的状态进入磁场，在磁场的作用下，聚集的铁屑被吸附在圆筒上。此过程会产生铁屑S1及噪声。
③莫来砂灌装

磁选后的物料通过密闭管道输送至成品料仓暂存，随后经自动灌装机完成灌装。此过程会产生莫来砂成品料仓废气G7、莫来砂灌装废气G8及噪声。

2）制粉
①研磨

暂存于中间料仓的预处理物料，经密闭提升机输送至立式研磨机或球磨机进行研磨。此过程会产生研磨废气G9及噪声。
②莫来粉灌装
研磨后的物料通过密闭管道输送至成品料仓暂存，随后经自动灌装机完成灌装。此过程会产生莫来粉成品料仓废气G10、莫来粉灌装废气G11及噪声。
项目运营期产污环节及治理措施详见下表：​
表2-8  项目运营期产污情况一览表
类别
产污环节
污染源名称（及编号）
污染物因子
治理措施
废气
原料装卸

原料卸料废气（G1’）
颗粒物
车间密闭、加强管理
原料铲装扬尘（G1-1、G2-1、G3-1）

颗粒物

车间密闭、加强管理

大块物料预处理

粗碎废气（G1-2）
颗粒物
经负压收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P1排放。
二次破碎废气（G2-2）
颗粒物

小块物料预处理

破碎废气（G3-2）
颗粒物

制砂

筛分

筛分废气（G5）
颗粒物

返料破碎废气（G6）
颗粒物

灌装

莫来砂灌装废气（G8）
颗粒物

制粉

研磨

研磨废气（G9）
颗粒物

经负压收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P2排放。
灌装

莫来粉灌装废气（G11）
颗粒物

料仓

中间料仓废气（G4）

颗粒物

经密闭管道收集后进入仓顶除尘器处理，处理后通过15m排气筒P1排放。
莫来砂成品料仓废气（G7）

颗粒物

莫来粉成品料仓废气（G10）

颗粒物

废水
职工生活
生活污水
COD、BOD5、氨氮、SS等
经化粪池处理后由环卫部门定期清运、不外排。
噪声
设备运行
噪声
Leq(A)
选用低噪声设备，基础减振、隔声等
固废
职工生活
生活垃圾
/
环卫部门定期清运

磁选
铁屑S1
/
收集后外售

废气处理

除尘器收集的粉尘

/
收集后回用于生产
废布袋

/
收集后厂家回收

设备维修
废机油
废矿物油
暂存于危废间，委托有资质单位处置

设备维修
废油桶
废矿物油
2.2 项目废气走向图


[image: image3.emf]破碎废气（破碎机） 集气罩 6#布袋除尘器

返料破碎（对辊机） 集气罩

莫来砂灌装废气 集气罩

粗碎废气（鄂破机） 集气罩 1～4#布袋除尘器

P1排气筒 筛分废气 密闭管道

研磨废气（立式研磨机/球磨机） 集气罩

莫来粉灌装废气 集气罩

二次破碎废气（巴马克） 集气罩 5#布袋除尘器

7～9#布袋除尘器

10#布袋除尘器

11#布袋除尘器

12～13#布袋除尘器

14#布袋除尘器

P2排气筒

料仓废气（中间料仓、莫来砂成

品料仓废气、莫来粉料仓废气）

密闭管道 仓顶除尘器

未收集到的颗粒物 大部分车间沉降，其余无组织排放


图3  项目废气走向图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房进行建设，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	大气环境

根据《2024年12月份及全年环境空气质量情况通报》（淄博市生态环境局，2025年1月27日发布），淄川区环境质量状况如下表：
表3-1  2024年项目区域空气质量现状评价结果一览表
污染物

单位

年评价指标

现状浓度

评价标准

达标情况

SO2
μg/m3
年平均质量浓度

12
60

达标

NO2
μg/m3
年平均质量浓度

30
40

达标

PM10
μg/m3
年平均质量浓度

69
70

达标
PM2.5
μg/m3
年平均质量浓度

42
35

超标

CO

mg/m3
95%保证率日平均浓度

1.2
4

达标

O3
μg/m3
90%保证率日最大8h滑动平均浓度

190
160

超标

由上表可知，2024年淄川区PM2.5、O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改清单要求，项目所在区域属于不达标区。超标原因主要是北方冬季少雨多风，导致扬尘增加，并且与区域内企业排放废气有关。

为改善区域大气环境质量，淄博市出台的《“十四五”生态环境保护规划》明确提出，到2025年PM2.5浓度和空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名及全省后3名。规划通过优化产业、能源及交通运输结构，加快绿色低碳转型，推动主要污染物排放总量持续减少，能源资源利用效率大幅提升。可以预期，随着各项治理措施的落地实施，项目所在区域的空气质量将得到有效改善。

2、声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需开展声环境现状监测。
3、地表水环境
项目评价区域主要地表河流为沈古水库（玉带河），玉带河自上游向下游汇入白泥河。本次评价引用淄博市生态环境局于2026年1月30日发布的《2025年1-12月全市地表水环境质量状况》中袁家桥监测断面的水质监测结果，对白泥河水质进行评价。根据《2025年1-12月全市地表水环境质量状况》，袁家桥监测断面水质类别为Ⅲ类，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。
4、生态环境

本项目用地范围内无生态环境保护目标，无需对生态环境展开调查。
5、地下水、土壤

本项目生产车间等在落实防渗措施的前提下，可基本切断对地下水和土壤污染途径，项目运营后对地下水和土壤的影响较小。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，本项目可不开展地下水与土壤环境现状调查。
6、电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测。

	环境

保护

目标
	表3-2  主要环境保护目标一览表

影响要素

保护目标

相对厂址
环境保护级别

方位
最近距离/m
大气环境
东泰社区
南
464
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

地表水
沈古水库（玉带河）
北
200
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

地下水
厂界外500m范围内无地下水环境保护目标
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

声环境
厂界外50米范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

生态环境
项目不涉及
 

	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	1、废气

①施工期

施工期无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界监控点无组织排放浓度限值（颗粒物1.0mg/m3），同时应满足《山东省扬尘污染防治管理办法》中相关要求。
②运营期

项目运营期有组织颗粒物排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区排放限值（颗粒物≤10mg/m3）；厂界无组织颗粒物排放执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。
表3-3  大气污染物排放标准一览表
污染源
污染物
排放浓度(mg/m3)
标准来源
P1排气筒
颗粒物
10
《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）
P2排气筒
颗粒物
10
厂界
颗粒物
1.0
《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）



	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	2、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见下表。              

表3-4  工业企业厂界环境噪声排放标准一览表       单位：dB(A)
执行标准
                         时段

厂界外声环境功能区类别

昼间
夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3
65
55
3、废水 

本项目无废水外排。
4、固废
一般固体废物厂内暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒；一般工业固体废物管理过程中还应满足《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

	总量

控制

指标
	根据《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）、《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》，“十四五”期间主要控制污染物为颗粒物、SO2、NOx、COD、氨氮以及挥发性有机物6项指标。

本项目无废水外排，项目有组织颗粒物为0.8t/a，无组织颗粒物排放量为1.84t/a，企业需申请总量：颗粒物0.8t/a。项目位于淄博市淄川区，为细颗粒物年平均浓度不达标区，所排放的污染物应进行2倍替代，所需替代量为颗粒物1.6t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期仅涉及设备安装，无新增土建工程，因此对环境的影响较小，主要污染源包括施工扬尘和机械废气、废水、噪声、固体废物。

1、施工扬尘和机械废气
施工期废气主要来源于设备搬运、安装过程中产生的扬尘及施工机械废气。由于项目无土方开挖和地面破除作业，扬尘产生量较少。为减少施工扬尘及施工机械废气对周围环境的影响，企业拟采取的防治措施如下：1）对施工区域进行定期洒水抑尘，保持地面湿润，减少扬尘扩散；2）易产生粉尘的作业环节（如设备拆包、焊接等）采取局部围挡或覆盖措施；3）加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率；禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟气和颗粒物排放，禁止使用废气排放超标的车辆；4）禁止使用高排放非道路移动机械，制定施工现场非道路移动机械管理制度，并加强施工设备的维护和用油管理。
2、废水

施工期废水主要为施工人员生活污水。为减少施工期废水对周围环境的影响，企业拟采取的防治措施如下：1）生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，禁止外排；2）加强施工人员管理，避免污水随意倾倒，确保厂区排水系统畅通。

3、噪声

施工期噪声主要来源于设备安装过程中使用的机械（如叉车等）及工具噪声。为减少施工过程中噪声对周围环境的影响，企业拟采取的防治措施如下：1）优先选用低噪声设备，并对高噪声机械采取隔声、减振等措施；2）关闭厂房门窗，必要时增设隔声屏障或吸声材料；3）合理安排施工时间：制订施工计划时，禁止夜间施工；在中午12:00～14:00，夜间22:00～次日6:00时间段禁止设备施工；4）加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。
4、固体废物
施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和设备安装产生的废包装物。这些固体废物将通过收集后由环卫部门定期清运，以确保固体废物的妥善处理和处置，避免对环境造成污染。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

1.1项目废气产排污节点、污染物及达标情况见下表：
表4-1  项目污染物产生与排放一览表
产排污环节
污染物

种类
产生量t/a
产生

浓度

mg/m3
治理设施
是否可行
污染物排放
排放口编号
排放标准

达标情况

名称
处理

能力

m3/h
收集效率/%
去除率/%
速率

kg/h
浓度

mg/m3
排放量

t/a
名称

浓度mg/m3
粗碎
上料
颗粒物
0.2
528
布袋除尘器

50000
90
99.5
是

0.0019 
2.43
0.0009 
P1排气筒
《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）
10
达标

破碎
颗粒物
2.5
0.0058 
0.0113 
二次破碎
上料
颗粒物
0.2
0.0019 
0.0009 
破碎
颗粒物
7.5
0.0342 
0.0338 
破碎
上料
颗粒物

1.8
0.0019 
0.0081 
破碎
颗粒物
67.5
0.0384 
0.3038 
筛分
颗粒物
7.5
100
0.0048 
0.0375 
返料破碎
颗粒物
2.5
90
0.0172 
0.0113 
莫来砂灌装
颗粒物
0.25
0.0002 
0.0011 
料仓
颗粒物
24
仓顶除尘器

100
99.5
是

0.0152 
0.1200 
研磨
颗粒物
59.5
377
布袋除尘器

20000
90
99.5
是

0.0338 
1.70
0.2678 
P2排气筒
10
达标

莫来粉灌装
颗粒物
0.25
0.0001 
0.0011 
未收集到的及卸料、铲装等环节

颗粒物

/
/
/
/
车间密闭、加强管理等
/
是

/
/
1.84
厂界

《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）

1.0
达标




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.2 排放口信息及检测要求
表4-2  废气排放信息及检测要求信息表
排放口编号
排放口

名称
排放口

类型
排放口地理坐标
排气筒参数
污染物

种类
执行标准
浓度限值
mg/m3
监测点位
监测

因子
监测

频次
经度/°
纬度/°
高度/
m

出口内径/m

排气温度/℃
P1

排气筒
破碎-筛分-莫来砂灌装及料仓废气排气筒
一般排放口
117.742376
36.655714
15
0.8
常温
颗粒物
《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）
10
P1

排气筒
颗粒物
1次/年
P2

排气筒
研磨-莫来粉灌装废气排气筒
一般排放口

117.742934
36.655645
15
0.5
常温
颗粒物

10
P2
排气筒

颗粒物

1次/年
厂界
/
/
/
/
/
/
/
颗粒物
《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）
1.0
厂界上风向1个监测点、下风向3个监测点
颗粒物
1次/年



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.3污染物源强分析及达标排放情况
本项目运营期废气产生源强依据如下：

表4-3   本项目废气产生源强计算依据

产污环节
污染物
产污系数
来源/备注
粗碎
上料
颗粒物

0.02kg/t-原料
《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“卸料-碎石”对应的排放因子
破碎
颗粒物

0.25kg/t-原料
《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“一级破碎及筛选-碎石”对应的排放因子
二次破碎
上料

颗粒物

0.02kg/t-原料

《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“卸料-碎石”对应的排放因子
破碎

颗粒物

0.75kg/t-原料
《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“二级破碎及筛选-碎石”对应的排放因子
破碎
上料

颗粒物

0.02kg/t-原料
《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“卸料-碎石”对应的排放因子
破碎

颗粒物

0.75kg/t-原料
《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“二级破碎及筛选-碎石”对应的排放因子
筛分
颗粒物

0.15kg/t-原料

《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“筛选、运输和搬运-砂和砾石”
返料破碎
颗粒物

0.5kg/t-原料
《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“再破碎和再过筛-碎石”
莫来砂灌装
颗粒物

0.005kg/t（装袋）

《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥生产的逸散尘排放因子中“水泥装袋”过程对应的排放因子对应的排放因子
料仓
颗粒物

0.12kg/t-卸料

《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子中“贮仓排气”对应的排放因子
研磨
颗粒物

1.19kg/t-产品
《3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中“3099其他非金属矿物制品制造行业系数表—粉磨”

莫来粉灌装
颗粒物

0.005kg/t（装袋）

《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥生产的逸散尘排放因子中“水泥装袋”过程对应的排放因子
原料卸料及铲装

颗粒物

0.02kg/t-装/卸料
《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“卸料-碎石或装货-碎石”对应的排放因子
本项目共建设4条生产线，项目建成后年产10万吨精密铸造砂（其中莫来砂5万吨、莫来粉5万吨）。基于最不利评价原则，本次评价选取4条生产线同步满负荷运行的最大工况进行评价，具体分析如下：

1.3.1有组织

1）P1排气筒
①粗碎废气
项目粗碎工序废气产生于焦宝石经铲车上料至颚式破碎机过程以及颚破机破碎过程，污染因子均为颗粒物。其中，上料环节颗粒物产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“卸料-碎石”对应的排放因子：0.02kg/t-原料进行估算，根据建设单位提供的设计资料，上料至颚破机的焦宝石约1万t/a，则该过程颗粒物产生量为0.2t/a；颚破机破碎环节颗粒物产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“一级破碎及筛选-碎石”对应的排放因子：0.25kg/t-原料进行估算，根据建设单位提供的设计资料，颚破机破碎料约1万t/a，则该过程颗粒物产生量为2.5t/a。因此，项目粗碎工序颗粒物总产生量为2.7 t/a。
②二次破碎废气
二次破碎工序废气产生于经颚破机粗碎后的焦宝石由铲车上料至巴马克过程，以及物料在巴马克内破碎过程，污染物因子均为颗粒物。其中，上料环节颗粒物产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘排放因子中“卸料-碎石”对应的排放因子：0.02kg/t -原料进行估算，根据建设单位提供的设计资料，上料至巴马克的焦宝石约1万t/a，则该过程颗粒物产生量为0.2t/a；巴马克破碎环节颗粒物产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“二级破碎及筛选-碎石”对应的排放因子：0.75kg/t-原料进行估算，根据建设单位提供的设计资料，巴马克破碎料约1万t/a，则该过程颗粒物产生量为7.5t/a。因此，项目二次破碎工序颗粒物总产生量为7.7 t/a。
③破碎废气

破碎工序废气产生于焦宝石由铲车上料至破碎机过程及焦宝石在破碎机内破碎过程，污染物因子均为颗粒物。其中，上料环节颗粒物产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘排放因子中“卸料-碎石”对应的0.02kg/t -原料进行估算，根据建设单位提供的设计资料，上料至破碎机的焦宝石约9万t/a，则该过程颗粒物产生量为1.8t/a；破碎机破碎环节颗粒物产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“二级破碎及筛选-碎石”对应的排放因子：0.75kg/t-原料进行估算，根据建设单位提供的设计资料，破碎机破碎料约9万t/a，则该过程颗粒物产生量为67.5t/a。因此，项目破碎工序颗粒物总产生量为69.3t/a。

④筛分废气

筛分工序起尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“筛选、运输和搬运-砂和砾石”对应的排放因子：0.15kg/t-原料进行估算，根据建设单位提供的设计资料，筛分工序处理物料量约5万t/a，则筛分工序颗粒物产生量为7.5t/a。
⑤返料破碎废气

根据建设单位提供的设计资料，莫来砂产能为5万t/a，合格率约90%，则返料破碎工序处理物料量约5000t/a。返料破碎工序起尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“再破碎和再过筛-碎石”：0.5kg/t-原料进行估算，则返料破碎工序颗粒物产生量为2.5t/a。
⑥莫来砂灌装废气

莫来砂灌装过程中会产生一定量的粉尘，根据建设单位提供的设计资料，莫来砂灌装工序处理物料量约5万t/a。该工序起尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥生产的逸散尘排放因子中“水泥装袋”过程对应的排放因子：0.005kg/t（装袋）进行估算，则莫来砂灌装工序颗粒物产生量为0.25t/a。
⑦料仓废气

料仓呼吸粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子中“贮仓排气”对应的排放因子：0.12kg/t-卸料进行估算，根据建设单位提供的设计资料，本项目在料仓内暂存的物料约20万t/a（其中预处理后的焦宝石10万t/a、莫来砂成品5万t/a、莫来粉5万t/a），则料仓呼吸粉尘产生量为24t/a。

根据建设单位提供的设计资料，项目粗碎、二次破碎、破碎、筛分、返料破碎及莫来砂灌装工序产生的粉尘，经负压收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P1排放；料仓废气经密闭管道收集后进入配套仓顶除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P1排放。

根据建设单位提供资料，集气罩四周拟设置塑料卷帘（设备运行时卷帘放下，废气收集效率将大幅提高）；根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）中集气罩的计算公式：

侧面无围挡时：            Q=3600KPHVx

其中：K为风险系数1.4；

P为罩口周长（单位：m）；

H为污染源至罩口距离（单位：m）；

Vx=0.25～2.5m/s；。

根据建设单位提供的设计资料，项目集气罩排风量计算情况详见下表：
位置

数量

/个

安全系数
罩口周长/m
污染源至罩口距离/m
Vx（m/s）
单个集气罩风量
总风量(m3/h)
鄂破机
4
1.4
2.4
0.2
1.0
2419
9676
巴马克
4
1.4
2
0.2
0.8
1613
6452
破碎机
4
1.4
2
0.2
0.8
1613
6452
对辊机
4
1.4
2
0.2
0.8
1613
6452
灌装机
8
1.4
1
0.2
0.5
504
4032
合计（m3/h）
33064
根据建设单位提供的设计资料，筛分废气和料仓废气设置密闭管道收集，其所需风量参照《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社）中相关公示计算，具体公式如下：
L=3600SV

其中：S-管口面积；
V-断面平均风速。

根据建设单位提供的设计资料，振动筛废气收集管道管控总面积约0.28m2，料仓废气收集管道管口总面积约0.12m2，管道风速取8m/s，则筛分工序及料仓所需风量约为11611m3/h。

因此，项目粗碎、二次破碎、破碎、筛分、返料破碎、莫来砂灌装工序及料仓所需风量合计约44675m3/h；考虑系统漏风等因素，本次评价保守取风量为50000m3/h。本次评价集气罩收集效率取90%、管道收集效率取100%、布袋除尘器去除效率取99.5%、仓顶除尘器去除效率取99%。根据建设单位提供的设计资料，项目粗碎、二次破碎、破碎、筛分、返料破碎、莫来砂灌装工序及料仓对应的年运行时间、污染物产生与排放情况详见下表：

产污

环节
产生量t/a
产生速率kg/h
收集效率
处理

效率
有组织
年运行时间h
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放量t/a
粗碎
上料
0.2
0.4040 
90%
99.5%
0.0019 
/
0.0009 
495
破碎
2.5
1.2626 
90%
99.5%
0.0058 
/
0.0113 
1980
二次破碎
上料
0.2
0.4040 
90%
99.5%
0.0019 
/
0.0009 
495
破碎
7.5
7.5758 
90%
99.5%
0.0342 
/
0.0338 
990
破碎
上料
1.8
0.4196 
90%
99.5%
0.0019 
/
0.0081 
4290
破碎
67.5
8.5227 
90%
99.5%
0.0384 
/
0.3038 
7920
筛分
7.5
0.9470 
100%
99.5%
0.0048 
/
0.0375 
7920
返料破碎
2.5
3.7879 
90%
99.5%
0.0172 
/
0.0113 
660
莫来砂灌装

0.25
0.0316 
90%
99.5%
0.0002 
/
0.0011 
7920
料仓
24
3.0303 
100%
99.5%
0.0152 
/
0.1200 
7920
合计
/
26.4
/
/
0.1215 
2.43
0.5287
/
注：项目粗碎、二次破碎、破碎、筛分、返料破碎、莫来砂灌装工序未收集到的颗粒物为8.245t/a。

由上表可知，P1排气筒颗粒物排放浓度为2.41mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区排放限值（颗粒物≤10mg/m3）。
2）P2排气筒
①研磨废气

研磨工序起尘量参照《3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中“3099其他非金属矿物制品制造行业系数表—粉磨”对应的产污系数：1.19kg/t-产品进行估算，根据建设单位提供的设计资料，莫来粉产能为5万t/a，则筛分工序颗粒物产生量为59.5t/a。

②莫来粉灌装废气

莫来粉灌装过程中会产生一定量的粉尘，根据建设单位提供的设计资料，莫来粉灌装工序处理物料量约5万t/a。该工序起尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥生产的逸散尘排放因子中“水泥装袋”过程对应的排放因子：0.005kg/t（装袋）进行估算，则莫来粉灌装工序颗粒物产生量为0.25t/a。
根据建设单位提供的设计资料，研磨及莫来粉灌装工序产生的粉尘，经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒P2排放。
根据建设单位提供资料，本项目在每套立式研磨机（共6套，其中2套备用）、球磨机（共6套，其中2套备用）上方设置1个集气罩，集气罩四周拟设置塑料卷帘（设备运行时卷帘放下，废气收集效率将大幅提高）。根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）中集气罩的计算公式：

侧面无围挡时：            Q=3600KPHVx

其中：K为风险系数1.4；

P为罩口周长（单位：m）；

H为污染源至罩口距离（单位：m）；

Vx=0.25～2.5m/s；。

根据建设单位提供的设计资料，项目集气罩排风量计算情况详见下表：
位置

数量

/个

安全系数
罩口周长/m
污染源至罩口距离/m
Vx（m/s）
单个集气罩风量
总风量(m3/h)
立式研磨机
4
1.4
2.4
0.2
0.8
1935
7740
球磨机
4
1.4
2
0.2
0.8
1613
6452
灌装机
8
1.4
1
0.2
0.5
504
4032
合计（m3/h）
18224
注：根据建设单位提供的设计资料，项目设置6套立式研磨机（其中2套备用）、6套球磨机（其中2套备用），风量计算仅按同时运行的设备（即立式研磨机4套、球磨机4套）计，不再计入备用设备风量。
由上表可知，项目研磨、莫来粉灌装工序所需风量合计约18224m3/h。虑系统漏风等因素，按1.1的系数进行修正后，本次评价保守取风量为20000m3/h。
本次评价集气罩收集效率取90%、布袋除尘器去除效率取99.5%；根据建设单位提供的设计资料，项目研磨及莫来粉灌装工序对应的年运行时间、污染物产生与排放情况详见下表：
产污

环节
产生量t/a
产生速率kg/h
收集效率
处理

效率
有组织
年运行时间h
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放量t/a
研磨

59.5
7.5126 

90%
99.5%
0.0338 
/
0.2678 
7920
莫来粉灌装

0.25
0.0316 
90%
99.5%
0.0001 
/
0.0011 
7920
合计
/
7.5442 
/
/
0.0339 
1.70
0.2689
/
注：项目研磨和莫来粉灌装工序集气罩未收集到的颗粒物为5.975t/a。
由上表可知，P2排气筒颗粒物排放浓度为1.70mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区排放限值（颗粒物≤10mg/m3）。

综上所述，本项目有组织颗粒物排放量约为0.8t/a。
1.3.2无组织

1）未收集到的
根据上文分析，各工序集气罩未收集的颗粒物总量为14.22 t/a。项目鄂破机位于封闭式原料库内，其余生产设备布置于封闭式生产车间内，设备运行期间原料库及生产车间保持密闭，并辅以不定期洒水降尘；采取以上措施后，抑尘效率能够达到90%以上，本次评价保守取值90%，则最终排放至外环境的颗粒物量约为1.42 t/a。

2）原料库卸料粉尘、铲装扬尘

本项目原料全部储存在原料库内，由于原料储存于封闭厂房内，储存时产尘与风速成正比，原料密闭储存，风速接近静风状态，暂存过程基本无尘产生；但原料卸料以及进入生产时上料铲装过程产生一定量的粉尘。
参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中“卸料-碎石或装货-碎石”对应的排放因子：0.02kg/t-装/卸料，项目焦宝石用量为10万t/a，根据建设单位提供的设计资料，项目卸料量为10万t/a、铲车装料量约11万t/a，则项目原料装卸时粉尘产生量为4.2t/a。

为有效降低颗粒物排放，本项目拟采取以下控制措施：

①焦宝石存放于全密闭原料库内，库房进出口安装封闭性良好的卷帘门。卸料过程中通过降低卸料落差等措施，从源头减少扬尘产生；

②加强料堆区域的地面硬化与清洁管理，及时清理地面积尘，保持场地及周边环境整洁，减少二次扬尘；

③在物料配料前对料堆进行喷水增湿，有效降低起尘量；

④运输车辆不得超载，车厢须采取封闭措施，减少物料洒落产生的扬尘；

⑤加强厂区及出场道路的清洁管理，安排专人定期洒水、清扫，保持道路清洁。

采取以上措施后，抑尘效率能够达到90%以上，本次评价保守取值90%，经计算，此过程无组织排放量为0.42 t/a。
综上所述，项目无组织排放量为1.84t/a。
1.4大气污染防治措施可行性
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）第4.5.2.1节，废气污染物治理设施工艺中，除尘设施包括袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器及其他。本项目对粗碎、二次破碎、破碎、筛分、返料破碎、莫来砂灌装、研磨及莫来粉灌装工序产生的颗粒物均采用布袋除尘器处理；料仓废气（颗粒物）采用仓顶除尘器处理。仓顶除尘器属于袋式除尘器的一种应用形式，因此以上废气治理措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中所列的可行技术。

1.5监测要求
企业不具备自行监测污染源的条件，以上污染源监测可委托有资质监测单位进行监测。企业应及时对监测结果进行统计汇总，监测报告及时公开，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。
环境监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及当地环保要求，项目环境保护监测计划见表4-2。
1.6非正常工况

非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。

就本项目来讲，主要考虑环保系统出现故障时的废气排放情况，经现场调查，本项目非正常工况主要是由于停电、设备故障等原因，环保设备出现故障后废气去除率降低，导致污染物在一段时间内排放量增加。

针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施：

①发生停电时及时转换电力线路；
②对废气处理设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性；

③开车前，废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求；
④若环保设备出现故障，不能正常运行，则同时将生产设备停止运行，减少污染物排放。
本项目废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。发生一般事故时，在设备运行的同时进行抢修，如废气处理系统必须停止运行，则立即通知生产车间停止生产。本次评价按照最不利的情况进行计算，即布袋除尘器处理效率为0时排放的源强，非正常工况情况下废气的排放情况见下表。

表4-4  非正常工况下废气排放源强一览表

事故源

非正常排放原因
污染物

排放速率(kg/h)
排放浓度(mg/m3)
单次持续时间

年发生频次

排放量(kg/a)
应对

措施
P1

排气筒
布袋除尘器，完全失效
颗粒物
26.4
528
0.5小时
1次
13.2
立即停车检修
P2
排气筒
布袋除尘器，完全失效
颗粒物
7.54
377
0.5小时
1次
3.77
由上表可知，非正常工况下P1排气筒颗粒物和P2排气筒颗粒物排放浓度不满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区排放限值（颗粒物≤10mg/m3）。由于发生非正常工况排放次数较少，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响。

建设单位应严格控制废气非正常排放，本次评价建议建设单位采取以下措施： 

①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行；

②注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，保持设备净化能力，确保废气稳定达标排放；

③废气净化装置应先于生产工序启动，并同步运行，滞后关闭；

④建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对排放废气污染物进行定期检测。

2、废水
本项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运、不外排。因此，项目建设对周围地表水环境影响较小。
3、噪声
本项目运营期主要噪声源为设备运行噪声，噪声声级范围为70~90dB(A)。针对各类主要声源的特点，本项目采取的噪声治理措施为：

1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备；
2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振；
3）利用建（构）筑物隔声降噪，厂房装隔声门窗；
4）加强设备的保养和维护，避免出现异常噪声。

另外，为保证项目建成后噪声达标排放，应增加以下防治措施：

1）对高噪声设备增设隔声罩；

2）合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中部。
根据建设单位提供的设计资料，本项目设备全部布置在原料库和生产车间内。本次评价以生产车间西南角为坐标原点，正东方向为X 轴正方向，正北方向为Y轴正方向，垂直于水平面的向上方向为Z轴为正方向，项目新增噪声源治理措施及效果如下：



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-5  工业企业主要噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
数量
声源源强
（任选一种）
多台合并声功率级
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
距声源距离
单台声功率级/dB(A)
X
Y
Z
声压级/dB(A)
建筑物外距离
1
原料库
颚破机
4
/
90
96
选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、隔声罩等
31
83
1
17
71
昼夜
25
46
1m
2
生产
车间
巴马克
4
/
90
96
30
56
1
17
71
昼夜
25
46
1m
3
破碎机
4
/
90
96
30
48
1
21
70
昼夜
25
45
1m
4
提升机
29
/
80
95
22
45
1
16
71
昼夜
25
46
1m
5
振动筛
36
/
85
101
34
33
1
30
71
昼夜
25
46
1m
6
磁选机
14
/
80
91
17
30
1
13
69
昼夜
25
44
1m
7
过渡输送机
6
/
80
88
19
28
1
15
64
昼夜
25
39
1m
8
对辊机
4
/
90
96
25
27
1
22
69
昼夜
25
44
1m
9
自动灌装机
16
/
75
86
17
20
1
14
63
昼夜
25
38
1m
10
绕膜机
4
/
75
81
12
23
1
8
63
昼夜
25
38
1m
11
机械手
10
/
70
80
16
39
1
12
58
昼夜
25
33
1m
12
龙门机械手
10
/
70
80
14
28
1
11
59
昼夜
25
34
1m
13
立式研磨机
4
/
90
96
22
23
1
20
70
昼夜
25
45
1m
14
球磨机
4
/
90
96
22
18
1
20
70
昼夜
25
45
1m
15
脉冲式除尘器
14
/
90
96
31
42
1
27
67
昼夜
25
42
1m
16
空压机
6
/
85
91
25
14
1
20
65
昼夜
25
40
1m



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1）噪声影响预测分析

本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录B.1（工业噪声预测计算模式）进行预测，采用A声级计算，模式如下：

①室外声源在预测点产生的声级计算基本公式

a）在环境影响评价中，应根据声源功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式下式计算。 

Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）
式中： 

Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB； 
Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
Lp（r）=LP(r0)+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

式中： 

 Lp（r）—预测点处声压级，dB；
LP(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； 

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。

Adiv—几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； 

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

b）预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。

 [image: image4.png]L()= mlg{gm“(""""]}



              
式中：                  
LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；
LPi(r)—预测点(r)距处，第i频带声压级，dB；

ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 

c）在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。

LA(r)= LA(r0)-Adiv
式中： 

LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。
②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 

Lp2=Lp1−(TL+6)

式中： 

LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

[image: image5.png]3
o

EB 1 EAFREEAENEREH




也可按下士计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

Lp1= LW +10lg（Q/4πr2+4/R）

式中： 

LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

LW —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 

R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； 

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image6.png]L
() :101g[i10°“ ]
(B.3)

=)




式中： 

Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； 
N—室内声源总数。 

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 

Lp2i（T）= Lp1i（T）−（Tli+6）

式中： 

Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 

Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Tli—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 

LW= Lp2（T）+10lgS

式中： 

LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率，dB； 

Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2。 

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③靠近声源处的预测点噪声预测模式

如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。
2）预测结果和分析
根据项目主要噪声设备的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m的噪声贡献情况。项目50m范围内无声环境敏感目标，主要噪声源对各厂界的噪声贡献情况见下表。

表4-6  项目各噪声源与厂界距离一览表
序号

排放源

源强/dB(A)

距最近厂界直线距离（m）

东
南
西
北

1

原料库
46
1.5
80
1.5
1.5
2
生产车间

55
1.5
1.5
4
1.5
序号

排放源

源强/dB(A)

项目对最近厂界贡献值dB(A)

东
南
西
北
1

原料库
46
42.5
7.9
42.5
42.5
2
生产车间
55
51.5
51.5
42.9
51.5
叠加贡献值

52.0
51.5
45.7
52.0
由上表可知，经对噪声源采取采用上述隔声、减振措施后，厂界噪声最大贡献值为52.0dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，项目建设不会对周围声环境质量产生明显影响。
为减少噪声对周围环境的影响，针对各噪声源源强及其污染特征，本评价要求建设单位必须加强注意如下几点：

①项目在设备选型过程中通过选择低噪声设备，降低设备运行噪声源强；

②项目在设备安装过程中，通过提高设备安装质量和精度，高噪声设备加装减振垫，降低设备振动噪声；

③厂区合理布局，将高噪声设备置于厂房内，尽量远离厂界布置，以有效利用厂房隔声降噪和距离衰减作用；

④加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；选用低噪音设备，优化选型。
3）监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）5.4厂界环境噪声监测相关要求，厂区噪声监测要求如下：
表4-7  厂界噪声监测要求

监测项目
监测方位
监测频次
厂界昼间、夜间噪声
四方向厂界外1m
每季度开展一次监测
4、固废

4.1固体废物源强分析
本项目运营期产生的主要固废如下：
1）生活垃圾

项目劳动定员30人，年工作330天，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量约5t/a，收集后由环卫部门定期清运。

一般工业固体废物

①除尘器收集的粉尘
项目使用布袋除尘器收集生产过程中产生的颗粒物，根据工程分析，除尘器收集的粉尘量约为104t/a，收集后回用于生产。
②废布袋
布袋除尘器净化各工序产生的粉尘过程中会产生废布袋，根据建设单位提供的设计资料，废布袋产生量约为400条/a，收集后由厂家回收。

③铁屑
项目在磁选过程中会产生铁屑，根据建设单位提供的设计资料，原料中含铁量为0.02%，进入磁选过程的物料约5万吨/a，则产生量为10t/a，集中收集后外售。

3）危险废物
①废机油
项目设备维护保养会产生少量废机油，根据建设单位提供的设计资料，项目废机油产生量约0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废机油属于危险废物（危废类别：HW08，危废代码：900-214-08），收集后暂存于危废间，然后定期委托有资质单位处理。
②废油桶

项目使用机油对设备进行维护保养过程中会产生一定量的废油桶，根据建设单位提供资料，废油桶产生量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废油桶属于危险废物（危废类别：HW08，危废代码：900-249-08），收集后暂存于危废间，然后定期委托有资质单位处理。

表4-8  项目废物产生及排放一览表

产污

环节

名称

属性
主要有毒有害物质名称

物理形状

环境危险特性

产生量
利用处置方式或去向

利用或处置量
职工生活

生活垃圾
/

/
固态
/

5t/a
环卫部门定期清运
5t/a
废气治理

废布袋

一般工业固体废物

/
固态

/
400条/a
厂家

回收

400条/a
磁选

铁屑

/
固态

/
10t/a
收集后外售

10t/a
设备维护
废机油
危险废物
900-214-08

废矿

物油
液态
T，I
0.03t/a

委托有资质单位定期处理
0.03t/a

废油桶

危险废物
900-249-08

废矿

物油
固态

T，I
0.01t/a

0.01t/a

注：除尘器收集的粉尘收集后回用于生产，表中不再体现其产生量。

根据建设单位提供资料，项目拟设置1座占地面积10平方米的危废间，危废间空间可以满足本项目贮存需求。本次环评针对危废管理提出以下要求：

①危废间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求进行建设。贮存场地进行防渗处理，采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，且做到防雨和防晒。

②项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过桶装/袋装密闭储存。危废库内设置危废分区和桶架，并设置废液收集导流措施，用于各自桶装危废堆存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

③对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过一年。

危废间应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标识。

④建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑤贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑥危险废物定期由有资质单位负责转运处理，企业不得私自转运。转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。
4.2环境管理要求
①一般工业固体废物暂存间应设置防渗、防风、防晒、防雨等措施，根据设置环境保护图形标志的要求设置环保图形标志，并指定专人进行日常管理。

②危险废物收集、贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），转移按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）执行，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》制定管理计划、规范台账记录，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规范危险废物标识。

综上所述，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。
5、地下水、土壤
5.1污染源、类型及途径
本项目运营过程中无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运、不外排。正常工况下，项目对土壤和地下水污染的可能性较小；化粪池、危废间等区域事故状态下可能会发生物料或污染物泄漏，泄漏的物料或污染物通过垂直入渗的途径进入地下水或土壤，对地下水或土壤造成污染。
5.2污染防治措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求及项目可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，项目场地分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目所在厂区分区防渗见下表。

表4-9  项目拟采取的防渗治理措施一览表

防渗分区

防渗区域
防渗技术要求

重点防渗区

危废间、化粪池
防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
一般防渗区

生产车间

防渗性能不应低于1.5m厚、渗透系数不大于1×10-7cm/s的等效黏土层或按照GB18597技术要求开展防渗工程设计
简单防渗区

办公区、厂区道路

一般地面硬化

为防止项目建成运营后对周围地下水、土壤环境造成污染，企业应加强对生产设施的管理和维护；制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。

5.3 跟踪监测要求

根据以上分析，本项目正常工况下无对区域地下水、土壤产生污染的重大污染源、污染物及污染途径，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。企业运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测。
6、生态

本项目用地范围内无生态环境保护目标，不需开展生态环境影响分析。

7、环境风险
7.1风险物质及评价等级
结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法，项目生产过程中所涉及的主要危险物质为废机油和机油，废机油储存在危废间，机油在需要更换时购买、不储存；废机油厂区内的最大存在量为0.03吨。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，废机油临界量均为2500t，经计算本项目Q﹤1。因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作等级为简单分析。

7.2风险源分布情况及可能影响途径

本项目风险源分布情况及其影响途径见下表。
表4-10  项目风险源分布情况及其影响途径一览表
危险单元
项目风险源
主要危险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受到影响的环境敏感目标
生产车间
生产设备
粉尘
环保设施失灵粉尘逸散
大气
周围居民区
危废间
危险废物
废机油
泄漏、火灾

土壤、大气、水
周围居民区、区域地表水和地下水、土壤
化粪池

生活污水
COD、氨氮等
泄露

土壤、水

区域地表水和地下水、土壤

7.3环境风险防范措施

①建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。
②巡检：生产车间由车间主任、操作工每日巡检发现异况及时上报并预警，建立巡检台账记录。
③厂区禁止吸烟、禁止明火，加强对职工安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生；合理控制机械设备持续运转时间，机械发热、发烫过度时，切记要暂停使用，待冷却后再使用。加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，严禁乱拉乱接电源电器，严防电器线路引起火灾。
④设立安全标识、规范安全操作。生产车间配备足够的消防设备设施，包括灭火器、沙池沙土等；消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。

⑤危废间、化粪池等区域按要求进行防渗。制定风险应急预案，一旦发现废机油桶泄漏，应立即将废机油倒至其他空桶。

⑥企业应定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施等恢复正常工作并具有稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。
7.4风险事故环境影响分析结论

采取如上措施后，项目发生事故的可能性将大大降低。即使发生火灾，也可利用配备的灭火器、消防砂等应急救援物资，及时有效地控制火灾的蔓延，将火灾损失控制在较小的范围内，对厂区外周围环境不会产生大的影响。

因此，在遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，拟建项目生产是安全可靠的，在采取有效的环境风险防范措施后，项目在事故发生率、损失和环境影响方面能达到可接受水平。
8、电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射评价。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	P1排气筒
	颗粒物
	经负压收集后进入布袋除尘器处理，然后通过15m高排气筒排放
	《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）

	
	P2排气筒
	颗粒物
	经负压收集后进入布袋除尘器处理，然后通过15m高排气筒排放
	

	
	厂界
	颗粒物
	车间密闭+仓顶除尘器等
	《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS等
	经化粪池处理后由环卫部门定期清运、不外排
	/

	声环境
	厂界
	噪声
	选用低噪声设备，基础减振、隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产，废布袋收集后由厂家回收，铁屑收集后外售；废机油和废油桶收集后暂存于危废间，然后委托有资质单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	严格按照防渗分区要求对各构筑物采取相应的防渗措施

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	①建立健全各种规章制度，落实环境风险责任；对风险源作为重点部位，由公司经理作为承包责任人进行管理。加强定期巡检并做好记录，每月对环境风险源进行一次全面检查，配备好相应的安全设施设备，并确保好用。
②巡检：生产车间由车间主任、操作工每日巡检发现异况及时上报并预警，建立巡检台账记录。
③厂区禁止吸烟、禁止明火，加强对职工安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生；合理控制机械设备持续运转时间，机械发热、发烫过度时，切记要暂停使用，待冷却后再使用。加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，严禁乱拉乱接电源电器，严防电器线路引起火灾。
④设立安全标识、规范安全操作。生产车间配备足够的消防设备设施，包括灭火器、沙池沙土等；消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。

⑤危废间、化粪池等区域按要求进行防渗。制定风险应急预案，一旦发现废机油桶泄漏，应立即将废机油倒至其他空桶。

⑥企业应定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施等恢复正常工作并具有稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。

	其他环境
管理要求
	1、污染物排放口设置环境保护图形标志牌。

2、项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证或进行排污许可变更，不得无证排污或不按证排污。

3、要求企业按照本环评及排污许可证要求，落实厂区污染源例行监测计划。

4、要求企业做好厂内环境卫生管理，做到厂区、车间整洁，车间无“跑冒滴漏”等情况发生。
5、运营期需全面辨识环保设施安全风险并实施管理，强化设备安全设计，严格落实安全生产技术要求，规范运行维护记录管理，确保信息真实可追溯。
6、排污许可

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目涉及的分类情况如下：

表5-1  固定污染源排污许可分类管理名录表
序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

二十五、非金属矿物制品业30

70
石墨及其他非金属矿物制品制造309
石墨及碳素制品制造3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造3099（多晶硅棒）

石墨及碳素制品制造3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造3099（单晶硅棒，沥青混合物）

其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）

对照上表，项目应进行“登记管理”；企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污登记。




六、结论
	1、环评结论 
该项目建设符合国家有关产业政策。本项目生产过程中采用了成熟的生产工艺，所采用的污染防治措施技术可行。在治污设施连续、稳定运行的基础上，项目运行不会改变项目区域现有的环境功能，工程的建设符合达标排放、总量控制的原则。在完成本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，该项目的建设是可行的。 
2、建议 
1）生产、运营过程中，做好环保设施的管理工作。 
2）对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辩识管理。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	       项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	有组织
	/
	/
	/
	0.8t/a
	/
	0.8t/a
	+0.8t/a

	
	
	无组织
	/
	/
	/
	1.84t/a
	/
	1.84t/a
	+1.84t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	生活垃圾
	/
	/
	/
	5t/a
	/
	5t/a
	+5t/a

	一般工业
固体废物
	废布袋
	/
	/
	/
	400条/a
	/
	400条/a
	+400条/a

	
	铁屑
	/
	/
	/
	10t/a
	/
	10t/a
	+10t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.03t/a
	/
	0.03t/a
	+0.03t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产，表中不再体现其产生量。
 （A.3）





 （A.3）








PAGE  

焦宝石入场卸料及暂存
粗碎
（鄂破机）
二次破碎（巴马克）
筛分
磁选
（除铁）
返料破碎（对辊机）
研磨
（立式研磨机/球磨机）
灌装
莫来粉
灌装
莫来砂
筛上物
筛下物
≤100mm
＞100mm
破碎（破碎机）
G1-1、G1-2、N
G2-1、G2-2、N
G3-1、G3-2、N
G8、N
G9、N
G5、N
G11、N
G6、N
图例  废气G、噪声N、固废S
原料预处理
制砂
制粉
G1’、N
成品料仓
中间料仓
成品料仓
N、S1
G4
G7
G10



575m
464m
本项目位置
焦宝石入场卸料及暂存
粗碎
（鄂破机）
二次破碎（巴马克）
筛分
磁选
（除铁）
返料破碎（对辊机）
研磨
（立式研磨机/球磨机）
灌装
莫来粉
灌装
莫来砂
筛上物
筛下物
≤100mm
＞100mm
破碎（破碎机）
G1-1、G1-2、N
G2-1、G2-2、N
G3-1、G3-2、N
G8、N
G9、N
G5、N
G11、N
G6、N
图例  废气G、噪声N、固废S
原料预处理
制砂
制粉
G1’、N
成品料仓
中间料仓
成品料仓
N、S1
G4
G7
G10
20m
原料库
生产设备区
（鄂破机除外）
成品区
1#综合楼
2#综合楼
闲置房
闲置房
P2
P1
图例
危废间
排气筒
厂界
生产车间
进出口
575m
山东驰宇新材料科技有限公司年产10万吨精密铸造砂项目位置
破碎废气（破碎机）
集气罩
6#布袋除尘器
返料破碎（对辊机）
集气罩
莫来砂灌装废气
集气罩
粗碎废气（鄂破机）
集气罩
1～4#布袋除尘器
P1排气筒
筛分废气
密闭管道
研磨废气（立式研磨机/球磨机）
集气罩
莫来粉灌装废气
集气罩
二次破碎废气（巴马克）
集气罩
5#布袋除尘器
7～9#布袋除尘器
10#布袋除尘器
11#布袋除尘器
12～13#布袋除尘器
14#布袋除尘器
P2排气筒
料仓废气（中间料仓、莫来砂成品料仓废气、莫来粉料仓废气）
密闭管道
仓顶除尘器
未收集到的颗粒物
大部分车间沉降，其余无组织排放



生活用水
化粪池
环卫部门定期清运
237.6
237.6
损耗59.4
抑尘用水
损耗330
297
330
新鲜水
627



