# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 山东广吉新材料有限公司氧氯化锆提纯项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2604-370302-89-01-972775 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 淄博市淄川区龙泉镇尚庄村西北200米 |  |  |
| 地理坐标 |  | （北纬36度36分13.101秒，东经117度58分33.480秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2613无机盐制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26；44、基础化学原料制造261；单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 淄川区行政审批服务局 | 项目备案文号 | -- |
| 总投资（万元） |  | 2600 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.8 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： | 用地面积（m2） | 18000 |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置情况判定表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气主要污染物为氯化氢、VOCs，不涉及以上污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，蒸汽冷凝水、蒸发冷凝水回用于原料溶解用水、酸雾吸收塔用水。离心废水、酸雾吸收废水经厂内污水处理站中和、多效蒸发器蒸发出来的蒸汽经冷凝后回用于预热分离用水和地面清扫用水，不外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及危险物质储存量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水由淄川区龙泉镇供水管网提供，不单独设置取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程，不涉 及海洋影响; 否. 由上表可知，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 |  | 根据2022年2月21日淄川区工业和信息化局出具的《关于认定龙泉镇工业集中区为工业集聚区的批复》川公信发[2022]11号可知，龙泉镇南部工业片区和北部工业片区为工业集聚区，南区范围为东至淄博渭河瓷业有限公司、西至矾场村原方地煤矿，北至圈子村淄博鲁威耐火材料厂，南至原高思仲陶管厂，面积3450亩；北区范围为东至原彩龙建陶厂，西至尚庄村龙泉点场，北至淄博鹏宇祥包装印务有限公司，南至龙一村北（包含龙二村原陶管厂区域），面积1290亩，重点发展日用陶瓷、装备制造、建材产业。山东广吉新材料有限公司位于龙泉镇尚庄村西北200m，属于北部工业集聚区 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性 本项目为山东广吉新材料有限公司氧氯化锆提纯项目，属于C2613无机盐制造，项目的规模、产品、工艺以及采用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，项目已完成备案，项目代码：2604-370302-89-01-972775，项目建设符合国家产业政策。 二、规划及土地政策符合性 本项目位于淄博市淄川区龙泉镇尚庄村西北200米，根据附图6淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）-市域国土空间控制线规划图可知，本项目位于城镇开发边界之内，根据附图7《龙泉镇国土空间控制总体规划图（2021-2035）》，本项目现状用地属于工业用地，符合乡镇规划要求，如因后期相关规划调整，项目需无条件按最新规划调整内容执行。 本项目用地不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）中相应用地，不属于《山东省禁止限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地，选址符合要求。 三、“生态环境分区管控”符合性分析 根据淄博市生态环境委员会办公室于2024年4月18日发布的《关于印发<淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单>的通知》，本项目位于淄川区龙泉镇，管控单元名称为龙泉镇，管控单元编码ZH37030230005，为一般管控单元，与淄博市环境管控单元位置关系见附图5。本项目与该管控区生态环境准入要求的符合性分析结果见表1-2： 表1-2 生态环境准入清单要求 分类; 要求; 符合性分析. 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 3.生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。 4.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 5.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 6.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。; 1.本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策，为允许类项目。 2.本项目属于C2613无机盐制造，不属于两高行业。 3.本项目不新征用地，租赁现有厂房进行生产；建设环保措施对污染物进行处理，废气排放量小；资源消耗量相对区域资源利用总量较少，对生态环境影响不大。 4.根据淄博市国土空间总体规划（2021-2035年），本项目不位于基本农田范围内。本项目属于C2613无机盐制造，为化工行业，不新征用地，租赁现有厂房进行生产。 5.本项目污水处理设施完善，离心废水、酸雾吸收废水经厂内污水处理站中和、多效蒸发器蒸发出来的蒸汽经冷凝后回用于预热分离用水和地面清扫用水，不外排。 6.本项目位于龙泉镇工业集中区内。. 污染物排放管控; 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.化工、建材等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 6.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。; 1.本项目不属于“两高”项目。 2.本项目属于新建项目，本项目建成后需申请VOCs总量，按1:2比例替代；本项目生产工艺较先进，污染物治理水平可达到国内同行业先进水平。 3.本项目生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，蒸汽冷凝水、蒸发冷凝水回用于原料溶解用水、酸雾吸收塔用水。离心废水、酸雾吸收废水经厂内污水处理站中和、多效蒸发器蒸发出来的蒸汽经冷凝后回用于预热分离用水和地面清扫用水，不外排。 4、本项目生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，蒸汽冷凝水、蒸发冷凝水回用于原料溶解用水、酸雾吸收塔用水。离心废水、酸雾吸收废水经厂内污水处理站中和、多效蒸发器蒸发出来的蒸汽经冷凝后回用于预热分离用水和地面清扫用水，不外排。 5.本项目属于化工行业，按照淄博市行业环境管控要求，建设酸雾吸收塔处理氯化氢气体，二级活性炭处理VOCs，可达标排放。本项目建成后进行排污许可简化管理。 6.本项目施工期会加强施工过程中的扬尘管理，施工时间较短，对周围环境影响较小。. 环境风险防控; 1.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 2.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 1.现处于环评编制阶段，企业应按照要求编制环境风险应急预案并定期开展演练。 2.本项目建成后应建立危险废物贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。. 资源开发效率要求; 1.高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。 2.强化节水措施，提高水资源使用效率。 3.提升土地集约化水平。 4.优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 1.本项目不使用燃料，能源使用清洁能源电、蒸汽。 2.本项目运营过程中消耗水资源447.348m3/a，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。 3.本项目不新征用地。 4.本项目不使用煤炭，能源使用清洁能源电。. 四、环保政策符合性分析 （1）与《关于印发山东省化工行业投资项目管理规定的通知》（鲁工信发[2022]5号）符合性分析 表1-3 项目与鲁工信发[2022]5号文符合性一览表 项目; 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 项目管理; 符合下列情形之一的化工项目，除国家另有规定的外，可以在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点外实施，且不受投资额限值。 （一）2625有机肥料及微生物肥料制造、2682化妆品制造、2683口腔清洁用品制造、291橡胶制品业项目。 列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》的环评类别为报告表、登记表的非危险化学品项目。 海水或卤水提取溴素、二氧化碳收集、新建大型冶金项目配套焦化和制酸、可再生能源发电制氢、为非化工项目配套的空分以及依托钢铁企业副产煤气就地实施钢化联产项目。; 本项目不在化工园区内，为C2613无机盐制造，属于列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》的环评类别为报告表、登记表的非危险化学品项目。可以在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点外。; 符合. - （2）与《淄博市化工企业环境保护管理规范》符合性分析 表1-4 项目与《淄博市化工企业环境保护管理规范》符合性一览表 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 2.化工企业要建立专门的环境管理机构，健全完善环境管理制度并纳入正常管理，记录环保设施的运行数据并建立环保档案，环保设施稳定运转率达到95%以上。建立和完善环境污染事故应急预案，并定期组织演练。; 公司建成后设专门的环境管理机构，并制定有完善的环境管理制度。编制突发环境事件应急预案，并定期组织演练。; 符合. 3.加强生产技术和设备管理，杜绝跑、冒、滴、漏，充分利用好各种资源、能源，提高原料、能源利用率，不产生或少产生废弃物。凡是通过检修、更换设备能够解决污染问题的，要及时停产检修、更换设备。; 公司建成后设专门的环境管理机构，并有技术人员定期对设备进行检查，杜绝跑、冒、滴、漏。; 符合. 4.现有化工企业的技改项目，必须符合环境保护规划、土地利用规划、产业政策及其他有关规定，实行以新带老的原则，一并解决新老项目污染问题，确保增产不增污。; 本项目为新建项目，符合环境保护规划及其他有关规定。; 符合. 7.各生产装置排出的废水，必须在清污分流的前提下进行有效处理并达标排放。废水输送管道及废水储存、处理设施必须采取密闭措施并设置废气回收处理设施，防止化工异味气体挥发。; 企业采用雨污分流、污污分流制，废水输送管道采取密闭措施。; 符合. 8.企业产生的固体废物必须严格按照《国家危险废物名录》进行分类。厂内固体废弃物的临时储存场要根据《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）的要求建设，固体废弃物在厂内的临时贮存场应设施防治渗漏、密闭防止化工异味气体挥发以及污水、废气回收处理设施。固体废弃物应及时清运处置。工业固体废物和危险废物安全处置率均达到100%。; 企业产生的固体废物严格按照《国家危险废物名录》进行分类，一般固废暂存在一般固废暂存处，根据《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》建设；危险废物暂存在厂区的危废暂存间，危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）的要求建设，地面防渗、有收集截流沟或储漏托盘，危险废物定期清运处置，工业固体废物和危险废物安全处置率均达到100%。; 符合. - （3）项目与《山东省环境保护条例》的符合性分析 表1-5 项目与《山东省环境保护条例》符合性一览表 序号; 规划要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目不属于左栏行业。; 符合. 2; 新建、改建、本项目，应当根据环境影响评价以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 建设单位将严格按照环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施，严格执行三同时制度。; 符合. 3; 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 本项目严格落实环保措施后，各类环境污染物排放能够满足相应排放标准要求。; 符合. 4; 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区;新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区; 本项目属于新建项目，位于龙泉镇工业集中区（北部工业集聚区）; 符合. （4）与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）的符合性分析 表1-6 项目与环办环评[2017]84号文件符合性分析 文件要求; 项目情况; 结论. 环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。; 本次环评根据环境影响评价要素导则严格核定了产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施、排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容；污染物排放均依据国家相应标准要求的进行核算。本项目正在环评阶段，环评审批后将按照要求申请排污许可证，并进行环境保护竣工验收。; 符合. （5）与《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号）的符合性分析 表1-7与国令第682号文的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；; 项目用地为工业用地，项目类型、规模、布局等符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》等环境保护法律法规。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; 本项目建设采取严格的污染防治措施，不会对周围大气、水环境质量环境造成影响，满足区域环境质量改善目标管理的要求。; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；; 本项目拟采取污染防治措施后，污染物排放均达到国家和地方排放标准。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; 本项目属于新建项目，不涉及原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本项目依法进行环境影响评价; 符合. （6）与《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》的符合性分析 本项目行业类别为C2613无机盐制造，不属于《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》中的“两高”行业。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 山东广吉新材料有限公司成立于2019年12月24日，注册地址位于山东省淄博市淄川区龙泉镇台头村村委西1800米，经营范围包括纳米材料制造、销售。 为满足市场需求，山东广吉新材料有限公司拟投资2600万元在淄博市淄川区龙泉镇尚庄村西北200米建设“氧氯化锆提纯项目”，该项目占地面积18000m2，以工业级氧氯化锆等为原材料，购置原料溶解槽、离心机、萃取槽、板框压滤机、真空减压浓缩槽、结晶槽、钛材加热器等生产设备及其他部分配套公用设施，经过溶解、板框压滤、定容、萃取、预热分离、二次萃取、二次预热分离 、蒸发结晶、离心、包装等工艺得到所需的产品。本项目建成后可年产1900t高纯氧氯化锆和40t氧氯化铪。该项目提供一定的劳动就业岗位，促进地方经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。本项目已取得备案证明，项目代码：2604-370302-89-01-972775。 - 建设性质：新建 - 建设地点及周边关系：项目位于淄博市淄川区龙泉镇尚庄村西北200米，中心坐标（北纬36度36分13.101秒，东经117度58分33.480秒）。地理位置图详见附图1。本项目占地范围外北侧为空地，南侧为道路，东侧为淄博瑞琛特种玻璃有限公司，西侧为山东鼎力新材料科技有限公司。项目500m范围内有4处敏感目标，西北侧距离南园368m，南侧距离尚庄村170m，龙泉镇龙泉小学340m，东南侧距离尚庄村村委318m。本项目地理位置优越，交通运输便利。周边关系图详见图2。 4、产品方案 表2-1项目产品方案一览表 序号; 名称; 生产规模; 备注. 1; 高纯氧氯化锆; 1900t/a; 《工业高纯氧氯化锆》（HG/T4694-2014）. 2; 氧氯化铪; 40t/a; /. 高纯氧氯化锆产品质量标准执行《工业高纯氧氯化锆》（HG/T4694-2014）标准。 表2-2高纯氧氯化锆质量标准 项目; 指标. HPZOC-36; HPZOC-35. 锆铪合量（以ZrO2计），w/% ≥; 36.0; 35.0. 氧化铁（Fe2O3），w/% ≤; 0.0005; 0.0005. 二氧化硅（SiO2），w/% ≤; 0.002; 0.003. 氧化钠（Na2O），w/% ≤; 0.0005; 0.0005. 二氧化钛（TiO2），w/% ≤; 0.0005; 0.0005. 氧化钙（CaO），w/% ≤; 0.0005; 0.0005. 图2-1项目物料平衡图 图2-2氯元素平衡图（t/a） 5、工程内容：本项目工程内容具体见表2-3。 表2-3项目主要工程内容 工程名称; 工程内容; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，占地面积11500m2，主要包括20台原料溶解槽、10台板框压滤机、2台标准定容槽、10台离心机、2台精密过滤槽、16台泵、2个萃取槽、3套钛材加热器、10台真空减压浓缩槽、10台结晶槽及配套环保设施，年产1900t高纯氧氯化锆和40t氧氯化铪; 租赁现有. 辅助工程; 南办公楼; 4F，建筑面积为2500 m2，主要用于办公; 租赁现有. 北办公楼; 5F，建筑面积为2000 m2，主要用于办公; 租赁现有. 公用工程; 供水系统; 新鲜水用水量447.348m3/a，来源于淄川区龙泉镇供水管网; /. 供汽系统; 来源于淄博鑫绿源生物化工有限公司，蒸汽用量为300t/a. 供电系统; 龙泉镇供电所，用电量80万kWh/a; /. 环保工程; 噪声处理控制; 减振、隔声; /. 废水处理控制; 生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，蒸汽冷凝水、蒸发冷凝水回用于原料溶解用水、酸雾吸收塔用水。离心废水、酸雾吸收废水经厂内污水处理站中和、多效蒸发器蒸发出来的蒸汽经冷凝后回用于预热分离用水和地面清扫用水，不外排; /. 固废处理控制; 分类收集、妥善储存、防渗的固废堆场; /. 废气处理控制; 溶解、定容、萃取、预热分离、二次萃取、二次预热分离、蒸发结晶、离心工序产生的废气经管道收集，板框压滤、精密过滤、包装工序产生的废气经集气罩收集，水喷淋+酸雾吸收塔+除雾器+二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（P1）有组织排放。; 新增. 6、工程总投资及环保投资：本项目投资2600万元，其中环保投资100万元，占总投资的3.8%。 7、劳动制度及定员：本项目劳动定员为20人，项目年运行300天，三班倒，8小时工作制。 8、生产日期：本项目拟于2027年1月投产。 9、原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料及能源消耗用量 本项目主要原辅材料及能源消耗，具体情况见表2-4。 表2-4主要原辅料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 项目用量; 备注. 1; 工业级氧氯化锆; t/a; 2600; 外购，吨包，粉状. 2; P204萃取剂; t/a; 250; 外购，吨桶，液态，最大储存量为5t. 3; P507萃取剂; t/a; 250; 外购，吨桶，液态，最大储存量为5t. 4; 氢氧化钠; t/a; 15.759; 外购，25kg/袋. 5; 机油; t/a; 2; 外购，180kg/桶，最大储存量为2桶（0.36t）. 6; 蒸汽; t/a; 300; 来源于淄博鑫绿源生物化工有限公司. 7; 水; m3/a; 447.348; 由淄川区龙泉镇供水管网提供. 8; 电; kW·h/a; 80万; 来自龙泉镇供电所. 原料介绍： ①氧氯化锆：无色或白色（有时呈微黄色）的粒状结晶体。无臭，味咸而凉。密度 2.49g/cm。熔点248 ~ 261℃，有潮解性，易溶于水和醇。在湿度很高的空气中能吸收湿气潮解而变成溶液。加热到150℃失去六分子水，210℃失去全部水，加热到300℃左右开始放出氧气，温度再高即完全分解。能溶于水、甲醇、乙醚，不溶于其他溶剂。水溶液呈酸性。与酸类作用放出氧气和氯气，与盐类也能起化学作用。有极强的氧化力，与硫、磷、碳等相遇会发生燃烧和爆炸，吸入有毒；急性毒性：大鼠经口 LD50：2950mg/kg；小鼠经口LD50：12270mg/kg。 八水氧氯化锆（ZrOCl2·8H2O）为外购ZOC-36 工业级成品，满足《中华人民共和国化工行业标准 工业八水合二氯氧化锆（氯氧化锆）》（HG/T2772 -2012）标准要求，其成分组成参数要求见下表 表2-5氯氧化锆原料成分组成参数一览表 项目; HPZOC-36. 锆铪合量（以ZrO2计），w/% ≥; 36.0. 氧化铁（Fe2O3），w/% ≤; 0.002. 二氧化硅（SiO2），w/% ≤; 0.01. 氧化钠（Na2O），w/% ≤; 0.005. 二氧化钛（TiO2），w/% ≤; 0.001. 氧化钙（CaO），w/% ≤; 0.01. 硫酸盐（以SO42-计），w/% ≤; 0.005. 本次评价对原料氧氯化锆进行了取样化验，化验结果如下表。 表2-6氯氧化锆原料主要成分化验结果览表 项目; 指标. 锆铪合量（以ZrO2计），w/%; 36.08. 氧化铁（Fe2O3），w/%; 0.0001. 二氧化硅（SiO2），w/%; 0.0005. 氧化钠（Na2O），w/%; 0.0006. 二氧化钛（TiO2），w/%; 0.0004. 游离水（H2O），w/%; 26. ②P204萃取剂：又名二 -（2-乙基己基）磷酸酯，无色透明黏稠液体。密度（g/mL，25/25℃）：0.973；凝固点（ºC）：-60；沸点（ºC，1.33kPa）：209；折射率（25ºC）：1.4420；闪点（ºC）：196。溶于苯、己烷和乙醇等一般有机溶剂和碱中，不溶于水。LD50：4940 mg/kg（大鼠经口）；1250 mg/kg（兔经皮）；中等毒性，对眼睛、皮肤和黏膜有刺激性。 ③P507萃取剂：又名2-乙基己基膦酸单-2-乙基己基酯，为淡黄色至红棕色油状液体，相对密度约0.98-1.00 g/cm³，沸点>250℃，闪点>110℃，难溶于水，易溶于煤油、苯、甲苯等有机溶剂，具有酸性（pKa≈4.5），热稳定性好（分解温度>200℃），化学性质稳定，对金属离子有良好的络合萃取能力。毒性方面，P507属低毒至中等毒性物质，LD50（大鼠经口）约2000-5000 mg/kg，对皮肤和眼睛有轻度刺激性，长期接触可能引起呼吸道和消化道不适，无明确致癌致畸证据，但操作时需佩戴防护手套和护目镜，避免吸入蒸气或接触皮肤，储存于阴凉通风处，远离火源。 ④氢氧化钠：白色不透明固体，易潮解。熔点（℃）：318.4相对密度（水=1）：2.12 沸点（℃）：1390 饱和蒸气压（kPa）：0.13/739℃溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 10、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-7。 表2-7 项目主要生产及环保设备 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 项目数量; 型号; 备注. 1; 生产单元; 溶解; 原料溶解槽; 20台; 6m3; /. 2; 压滤; 板框压滤机; 10台; 15m3; /. 3; 定容; 标准定容槽; 2台; 10m3; /. 4; 离心; 离心机; 10台; Φ1200; /. 5; 过滤; 精密过滤器; 2台; /; /. 6; 辅助; 泵; 16台; /; /. 7; 萃取; 萃取槽; 2套; 60m*4m; /. 8; 预热; 钛材加热器; 3套; 5m3; /. 9; 蒸发; 真空减压浓缩槽; 10台; 10m3; /. 10; 结晶; 结晶槽; 10台; 10m3; /. 11; 废水处理; 中和; 中和槽; 1套; 60m*4m; /. 12; 蒸发; 多效蒸发器; 1套; /; /. 13; 废气治理; 处理氯化氢、VOCs; 水喷淋+酸雾吸收塔+除雾器+二级活性炭吸附装置; 1套; /; /. 以上设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定淘汰类、限制类设备。 11、给排水、供电及供热： （1）给水 本项目用水主要为生活用水、原料溶解和定容用水、预热分离用水、水喷淋+酸雾吸收塔用水、地面清扫用水，新鲜水总用水量为447.348m3/a，由淄川区龙泉镇供水管网提供。 ①生活用水：项目劳动定员20人，全年工作300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中非住宿员工生活用水量按照40L/人·班计，则职工生活用水量为240m3/a。 ②原料溶解和定容用水：本项目原料溶解和定容工序原料与水的比例为1:0.6，原料用量为2600t/a，则原料溶解和定容用水量为1560m3/a，来源于蒸汽冷凝水（180m3/a）、蒸发冷凝水（1380m3/a）。 ④预热分离用水：本项目分为一次预热分离和二次预热分离，一次预热分离和二次预热分离需加纯水量均为2000m3/a，总计4000m3/a，来源于蒸发冷凝水（2766.9m3/a）和多效蒸发器蒸发冷凝水（1233.1m3/a）。 ③水喷淋+酸雾吸收塔用水：本项目建设一座水喷淋+酸雾吸收塔，生产过程中产生的氯化氢气体经水喷淋+酸雾吸收塔处理后有组织排放，水喷淋塔填充量为2t，每10天更换一次，更换水量约为60m3/a，酸雾吸收塔中主要为氢氧化钠溶液，浓度约为25%，填充量为2t，循环使用，每10天更换一次，用水量约为45m3/a，来源于蒸汽冷凝水。 ④地面清扫用水：本项目车间地面每天需进行冲洗，用水量取0.2L/m2·d计，车间总面积约为11500m2，需冲洗面积按80%计，则车间地面清扫用水量为552m3/a，来源于新鲜水（207.348m3/a）和多效蒸发器蒸发冷凝水（344.652m3/a）。 （2）排水 本项目产生的废水主要为职工生活污水、离心废水、酸雾吸收废水、蒸汽冷凝水、蒸发冷凝水。生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，蒸汽冷凝水、蒸发冷凝水回用于原料溶解用水、酸雾吸收塔用水。离心废水、酸雾吸收废水经厂内污水处理站中和、多效蒸发器蒸发出来的蒸汽经冷凝后回用于预热分离用水和地面清扫用水，地面清扫用水蒸发损耗，不外排。 ①生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，为192m3/a。生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。 ②蒸发冷凝水：原料经萃取、一次预热分离和二次预热分离后的氧氯化锆溶液和氧氯化铪溶液进入钛材加热器进行蒸发结晶，原料溶解和定容用水量为1560m3/a，一次预热分离和二次预热分离纯水总用量为4000m3/a，原料含水率为26%，自带游离水676m3/a，总计6236m3/a。其中70%的水（4365.2m3/a）在蒸发结晶工序蒸发，其中95%的水蒸气经自带冷凝器收集后（4146.9m3/a）回用于原料溶解和定容工序、一次预热分离和二次预热分离工序，5%（218.3m3/a）蒸发损耗和进入产品。 ③蒸汽冷凝水：本项目蒸汽用量为300t/a，蒸汽经冷凝后用于酸雾吸收塔用水和原料溶解用水，冷凝率为95%，则5%（5m3/a）蒸发损耗，蒸汽冷凝水产生量为285m3/a，回用于原料溶解工序、水喷淋和酸雾吸收塔用水。 ④离心废水：本项目原料溶解和定容用水、一次预热分离和二次预热分离用水及产品自带水70%（4365.2m3/a）经蒸发结晶工序蒸发，剩余30%（1870.8m3/a）进入离心机离心，离心机分离效率一般为95%-99.5%，本次取值99%，则离心废水产生量为1852.1m3/a，根据企业提供资料，经蒸发结晶后的高纯氧氯化锆溶液为2500t/a，粗品氧氯化铪溶液为1310.8t/a，游离的氯化氢含量在0.1%，离心过程中氯化氢按10%进入废气，10%进入产品，剩余80%进入废水中，则废水中氯化氢含量为3.049t/a，与酸雾吸收废水（119.331m3/a）、氢氧化钠（0.759t/a）中和、多效蒸发器蒸发后，80%冷凝后（1577.752m3/a）回用于预热分离用水和地面清扫用水，15%（295.828m3/a）进入废盐中，5%（98.61m3/a）蒸发损耗。 ⑤酸雾吸收废水：水喷淋塔填充量为2t，酸雾吸收塔用水填充量为2t，循环使用，每10天更换一次，其中10%蒸发损耗，其余（108m3/a）进入酸雾吸收废水，本项目吸收氯化氢11.331t/a，则酸雾吸收废水产生量为119.331m3/a，与离心废水中和、加氢氧化钠（0.759t/a）再次中和、多效蒸发器蒸发后，70%冷凝后回用于预热分离用水和地面清扫用水，15%进入废盐中，5%蒸发损耗。 图2-3本项目用水水平衡图 单位m3/a （3）供电：本项目用电由龙泉镇供电所线路接入供给，新增用电量约为80万kWh/a。 （4）供热：该项目厂区内不设燃煤锅炉，办公楼冬季取暖使用空调。 12、总平面布置 本项目主要包括2个办公楼、1个生产车间，其中办公楼位于厂区的西南侧，生产车间位于厂区中部，大门位于厂区的东南角，在保证各项废气治理措施的情况下，生产区大气污染物对办公区域的影响较小。项目生产总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料的输送简单化，方便了生产，厂区平面布置基本合理。厂区平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 本项目工艺流程主要分为施工期和营运期。 1、施工期 本项目租赁现有厂房进行建设，施工期主要为设备安装及调试，故施工期的主要影响因素是设备调试运行时产生的机械噪声和设备安装时产生的少量固废，对周围环境影响较小，本环评不再对施工期进行环境影响分析。 2、运营期 （1）主要生产工艺 本项目主要生产工艺流程见图2-4。 图2-4项目主要工艺流程及产污环节图 工艺简述： 溶解：外购工业级氧氯化锆原料，加纯水进行溶解，配制成特定的锆铪混合氯化溶液。 产污环节：溶解工序会产生G1废气、S1废包装袋。 板框压滤：对溶解料液进行固液分离，去除原料中的不溶性固体杂质，得到澄清料液。 产污环节：板框压滤工序会产生G2废气、S2压滤杂质、N噪声。 定容：对澄清料液加纯水进行定容标准化，以稳定后续的萃取条件。 产污环节：定容工序会产生G3废气。 萃取：P204萃取液与料液逆流接触，3级逆流粗萃取分离，快速富集锆，铪初步分离，有机相负载富锆料液，水相富集氧氯化铪的粗品料液。 产污环节：萃取工序会产生G4废气、S3萃取剂废包装桶。 预热分离：有机相负载富锆料液加纯水在钛材加热器（电加热）中进行预热混合，温度在60-80℃，同时进行搅拌混合，达到反萃平衡，停止搅拌后，静置分相30min，经过3-4级逆流操作后，将含锆液水相进行收集，P204萃取液回收至萃取槽循环使用。 产污环节：预热分离工序会产生G5废气。 二次萃取：对含锆液水相进行二次萃取，使用P507萃取液与含锆液水相逆流接触，3级逆流粗分离，得到有机相负载高纯氧氯化锆，水相为富集氧氯化铪的粗品料液。 产污环节：二次萃取工序会产生G6废气、S4萃取剂废包装桶。 二次预热分离：有机相负载富锆料液加纯水在钛材加热器（电加热）中进行预热混合，温度在60-80℃，同时进行搅拌混合，达到反萃平衡，停止搅拌后，静置分相30min，经过3-4级逆流操作后，将含高纯氧氯化锆的水相进行收集，P507萃取液回收至萃取槽循环使用。 产污环节：二次预热分离工序会产生G7废气。 精密过滤：使用精密过滤器对萃取后的高纯氧氯化锆水相、富集氧氯化铪的料液分别进行精密过滤，去除微小的固体颗粒杂质。 产污环节：精密过滤工序会产生G8废气、S3杂质、N噪声。 蒸发结晶：分别将高纯氧氯化锆溶液、富集氧氯化铪的料液送至采用真空蒸发浓缩至过饱和后冷却结晶，蒸发采用蒸汽进行加热，蒸发过程需控制真空度-0.08～-0.095MPa、蒸发温度60-80℃，蒸发时间2-4小时，蒸汽冷凝水和蒸发冷凝水经收集后回用于原料溶解工序和酸雾吸收塔用水。 产污环节：蒸发结晶工序会产生G9和G12废气，W1蒸汽冷凝水，W2和W4蒸发冷凝水。 离心、包装：采用离心机分别将蒸发结晶后的高纯氧氯化锆、氧氯化铪进行固液分离，包装即为高纯氧氯化锆、氧氯化铪产品。 产污环节：离心工序会产生G10和G13废气，W3和W5离心废水、N噪声；包装工序会产生G11和G14废气。 （2）废气治理 溶解、定容、萃取、预热分离、二次萃取、二次预热分离、蒸发结晶、离心工序产生的废气经管道收集，板框压滤、精密过滤、包装工序产生的废气经集气罩收集，水喷淋+酸雾吸收塔+除雾器+二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（P1）有组织排放。 本项目废气产污工序及废气治理走向图见图2-3。 图2-5本项目废气产污工序及废气治理走向图 二、主要产排污环节 （1）大气污染物 本项目产生的废气主要包括溶解废气（G1），板框压滤废气（G2），定容废气（G3），萃取废气（G4），预热分离废气（G5），二次萃取废气（G6），二次预热分离废气（G7），精密过滤废气（G8），蒸发结晶废气（G9、G12）、离心废气（G10、G13）、包装废气（G11、G14）。 （2）废水 项目废水为职工生活污水（W7）、离心废水（W3、W5）、酸雾吸收废水（W6）、蒸汽冷凝水（W1）、蒸发冷凝水（W2、W4）。生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，蒸汽冷凝水、蒸发冷凝水回用于原料溶解用水、酸雾吸收塔用水。离心废水、酸雾吸收废水经厂内污水处理站中和、多效蒸发器蒸发出来的蒸汽经冷凝后回用于预热分离用水和地面清扫用水，不外排。 （3）噪声 本项目噪声主要为泵、离心机、风机等设备运行产生的噪声，其噪声级在80~85dB（A）之间。 （4）固废 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）中4.2.2销售、流通和使用过程中的下列物质：b） 不需要任何修复、加工，或存在功能缺陷但已恢复其原有使用功能的耐久性消费品（包含机电产品及零部件、元器件、生产装置、总成、容器）。销售、流通过程中该类物质还应同时满足以下所有条件：1） 具备完整的使用功能；2） 跨境销售、流通中，还应符合接收国家、地区对此类物品功能更新换代的要求，具有市场需求且未被淘汰；3） 满足后续使用对外观、性能和完整性的要求；4） 成批销售的物品需根据销售要求清洁、分类、包装，不属于固体废物。萃取剂包装桶（S3、S4）由生产厂家回收用作原始用途，不作为固体废物处置。 本项目产生的固体废物主要为废包装袋（S1）、压滤和过滤杂质（S2、S5）、废盐（S6）、废活性炭（S7）、废机油（S8）、废机油桶（S9）、生活垃圾（S10）。 表2-6产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物; 治理措施. 废气; 运营期; 溶解废气（G1）; HCl; 经水喷淋+酸雾吸收塔+除雾器+二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（P1）有组织排放. 板框压滤废气（G2）; HCl. 定容废气（G3）; HCl. 萃取废气（G4）; HCl、VOCs. 预热分离废气（G5）; HCl、VOCs. 二次萃取废气（G6）; HCl、VOCs. 二次预热分离废气（G7）; HCl、VOCs. 精密过滤废气（G8）; HCl. 蒸发结晶废气（G9、G12）; HCl. 离心废气（G10、G13）; HCl. 包装废气（G11、G14）; HCl. 废水; 运营期; 蒸汽冷凝水（W1）; COD、氨氮; 回用于原料溶解用水、酸雾吸收塔用水. 蒸发冷凝水（W2、W4）; COD、氨氮. 离心废水（W3、W5）; pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、全盐量; 经厂内污水处理站中和、多效蒸发器蒸发出来的蒸汽经冷凝后回用于预热分离用水和地面清扫用水. 酸雾吸收废水（W6）; pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、全盐量. 生活污水（W7）; COD、BOD5、氨氮、总磷、SS; 经化粪池暂存后由环卫部门定期清运. 固废; 运营期; 废包装袋（S1）; 沾染原料; 暂存在一般固废暂存处，定期外卖. 压滤和过滤杂质（S2、S5）; 杂质; 委托资质单位进行处理. 萃取剂废包装桶（S3、S4）; 沾染萃取剂; 委托资质单位进行处理. 废盐（S6）; NaCl; 对废盐进行危废鉴定，若鉴定为一般固体废物，则废盐属于一般固体废物，收集后暂存于一般工业固体仓库，定期外卖；若鉴定为危险废物，则暂存于危险暂存间，交有资质单位进行处置. 废活性炭（S7）; 活性炭、沾染VOCs; 委托资质单位进行处理. 废机油（S8）; 废矿物油; 委托资质单位进行处理. 废机油桶（S9）; 沾染废矿物油; 委托资质单位进行处理. 生活垃圾（S10）; 果皮纸屑等; 由环卫定期清运. 噪声; 运营期; 生产设备及风机运行噪声（N）; 噪声; 隔声、减振、消声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境功能区划 根据《淄博市城区环境空气质量功能区管理规定的通知》（淄政发[1999]113号）、《关于印发淄博市声环境功能区划方案的通知（淄政办发〔2025〕5 号）》及淄博市水资源管理办公楼、淄博市水文局发布的《淄博市水功能区划》（2012.2），项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准适用区；区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准；根据《淄博市地下水功能区划分及保护现状评价》，项目所在区的地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 二、环境质量现状 1、环境空气质量 根据淄博市生态环境局发布的《2025年12月份环境空气质量情况》（2026年1月29日），2025年1-12月份，全市良好天数278天（国控），同比增加40天。优良率76.2%，同比增加11.2个百分点。重污染天数1天，同比减少3天。其中，二氧化硫（SO2）11微克/立方米，同比改善15.4%；二氧化氮（NO2）27微克/立方米，同比改善18.2%；可吸入颗粒物（PM10）59微克/立方米，同比改善14.5%；细颗粒物（PM2.5）35微克/立方米，同比改善12.5%；一氧化碳（CO）1.1毫克/立方米，同比改善8.3%；臭氧（O3）169微克/立方米，同比改善12.9%。全市综合指数为4.04，同比改善13.7%。 项目所在区域环境空气进行达标判断，数据统计及评价情况见表3-1。 表3-1 2025年项目区域空气质量现状评价结果一览表 污染物; 单位; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; 达标. PM10; μg/m3; 年平均质量浓度; 59; 70; 84.3; 达标. PM2.5; μg/m3; 年平均质量浓度; 35; 35; 100.0; 达标. CO; mg/m3; 95%保证率日平均浓度; 1. 1; 4; 27.5; 达标. O3; μg/m3; 90%保证率日最大8h滑动平均浓度; 169; 160; 105.6; 超标. 根据上表，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）为2026年3月1日实施，本项目2025年项目区域空气质量按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单进行评价，由上表可知，所在区域O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。 根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》要求，以持续降低PM2.5浓度，不断提高空气质量优良天数比例，逐步消除重污染天气为目标任务，实施“六大减排工程”：①推动产业结构升级减排、②实施终端用能清洁化替代、③构建高效集约绿色通道体系、④全面加强VOCs综合治理、⑤推进氮氧化物深度治理、⑥推进颗粒物精细化管控，全面推进重点行业、重点领域的全流程污染治理，治理后环境空气质量将得到改善。 2、地表水环境质量 该区域地表水为般阳河（孝妇河支流）。该段功能区划分为地表水V类。根据淄博市生态环境局网站发布的《2025年1-12月全市地表水环境质量状况》（2026年1月30日）数据可知：距离本项目最近的淄川南外环站点为V类水质，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类水体标准。 3、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状调查。 4、生态环境 本项目租赁现有厂房生产，不新增占地，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤 根据现场勘查，项目区周围为空地或其他企业，厂界外周边500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目所在区域及周边土壤环境质量良好，本项目仅产生少量VOCs、氯化氢，本项目建成后对周围土壤环境造成影响较小，原则上不需开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，存在1处居民区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目环境保护目标情况一览表如下。 表3-2主要环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离/m. 环境空气; 南园; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值中的二级标准; SW; 368. 尚庄村; 居民区; S; 170. 龙泉镇龙泉小学; 学校; S; 340. 尚庄村村委; 行政机构; SE; 318. 声环境; 50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; /; /. 地表水; 般阳河（孝妇河支流）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; W; 868. 地下水; 厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-3。 表3-3工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; （GB12348-2008）2类标准. 2、废气 营运期HCl有组织排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4标准限值（HCl 10mg/m3）；VOCs有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段VOCs排放限值（VOCs排放浓度60mg/m3、排放速率3.0kg/h）。 无组织HCl执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5浓度限值。 表3-4项目废气排放执行标准 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放浓度限值. 排气筒高度; 速率限值; 监控点; 浓度mg/m3. VOCs; 60; 15; 3.0; --; --. 氯化氢; 10; 15; --; 厂界监控点浓度限值; 0.05. 3、废水 本项目废水为职工生活污水（W7）、离心废水（W3、W5）、酸雾吸收废水（W6）、蒸汽冷凝水（W1）、蒸发冷凝水（W2、W4）。生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，蒸汽冷凝水、蒸发冷凝水回用于原料溶解用水、酸雾吸收塔用水。离心废水、酸雾吸收废水经厂内污水处理站中和、多效蒸发器蒸发出来的蒸汽经冷凝后回用于预热分离用水和地面清扫用水，不外排。 4、固废 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，管理过程中应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告 2021 年第 82 号）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及淄博市对固废处置的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号），山东省二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项大气污染物排放总量进行替代指标的核算。用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要大气污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。 本项目废水主要为生活污水，经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，因此无需申请总量。 本项目营运期VOCs有组织排放量为0.117t/a，因此需申请污染物总量指标：VOCs0.117t/a。 根据淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号）规定，上一年度淄博市细颗粒物不达标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。该项目所需颗粒物按1：2比例替代，即需从现役污染源中调剂VOCs0.234t/a，方可达到污染物倍量替代要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 本项目租赁现有厂房进行建设，本项目施工期仅进行设备的安装，不需进行大型土木建设，施工期焊接和下料过程使用焊接烟尘净化器来处理废气，同时只要做好洒水降尘工作，基本不会产生扬尘。本项目施工废水主要是施工人员的生活污水，经化粪池收集处理后由环卫部门定期清运。同时设备安装过程会产生少量废焊丝、焊渣和金属边角料，均可作为废旧资源外售处理。施工期的污染影响随着施工期的结束而结束，工程量较小，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气污染物 （一）产排污环节、污染物及污染治理设施 表 4-1废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 标准限值. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 处理能力（m3/h）; 收集率（%）; 治理工艺; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放时间（h）; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. 溶解、定容、萃取、预热分离、二次萃取、二次预热分离、蒸发结晶、离心工序; 有组织; HCl; 11.836; 65.75; 25000; 100; 水喷淋+酸雾吸收塔+除雾器; 90; 是; 1.304; 7.24; 0.181; 7200; 10; -. 板框压滤、精密过滤、包装工序; 有组织; HCl; 1.202; 6.68; 90. 一次萃取、一次预热分离、二次萃取、二次预热分离; 有组织; VOCs; 0.39; 6.5; 100; 二级活性炭吸附装置; 70; 是; 0.117; 1.95; 0.049; 2400; 60; 3.0. 集气罩未收集; 无组织; HCl; 0.134; -; -; -; -; -; -; 0.134; -; 0.019; 7200; 0.05; -. 表4-2大气污染物排放口基本情况表 序号; 排放时段; 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口 内径（m）; 排气温度（℃）; 废气排放量（m3/h）; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放 浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放时间（h）; 排放标准限值. 经度、纬度. 1; 全天; P1; 溶解、萃取、蒸发结晶、离心排放口; 一般排放口; HCl; 117.982073° 36.603610°; 15; 0.8; 25; 25000; 1.304; 7.24; 0.181; 7200; 10mg/m3. VOCs; 0.117; 1.95; 0.049; 2400; 60mg/m3 3.0kg/h. 表4-3 本项目大气污染物排放量汇总表 污染源及污染因子; VOCs; 氯化氢. 有组织; 0.117; 1.304. 无组织; 0; 0.134. 总计; 0.117; 1.438. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （二）源强核算过程： 本项目产生的废气主要包括溶解废气（G1），板框压滤废气（G2），定容废气（G3），萃取废气（G4），预热分离废气（G5），二次萃取废气（G6），二次预热分离废气（G7），精密过滤废气（G8），蒸发结晶废气（G9、G12）、离心废气（G10、G13）、包装废气（G11、G14）。 1、源强分析 - 本项目废气主要来自于生产过程中的HCl和VOCs，氧氯化锆含有结晶水，投料产生的粉尘很小，可忽略不计，此次不进行定量分析。 - （1）氯化氢 - 根据环境统计手册，氯化氢产生量可按以下公式计算： - Gz=M（0.000352+0.000786V）P·F - 式中，Gz—液体的蒸发量，kg/h； - M—液体的分子量； - V—蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，可查表 4-10，一般可取 0.2-0.5；考虑设备上方负压吸风会适当加速液体表面空气流速，故本次取 0.5； - P—相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg。当液体浓度（重量）低于 10%时，可用水溶液的饱和蒸气压代替，查表 4-15；当液体重量浓度高于 10%时，可查表 4-11、4-12、4-13、4-14。低于10%时25℃取23.756mmHg，高于10%时25℃取 32.5mmHg。本项目使用原料溶解槽、定容槽、萃取槽、浓缩槽、结晶槽小于 10%。 - F—液体蒸发面表面积，m2。根据业主提供资料估算，每个槽子均为密闭，管道收集，则原料溶解槽（20个）、标准定容槽（2个）、萃取槽（2套）、结晶槽（10个），管口内径为0.3m，表面积按 0.0707m2计。 - 根据公式计算可知，溶解工序HCl 废气产生量 0.913kg/h（6.574t/a）；定容废气HCl 废气产生量 0.091kg/h（0.658t/a）；萃取废气HCl 废气产生量 0.046kg/h（0.329t/a）；预热分离废气HCl 废气产生量0.046kg/h（0.329t/a）；二次萃取废气HCl 废气产生量 0.046kg/h（0.329t/a）；二次预热分离废气HCl 废气产生量 0.046kg/h（0.329t/a）；蒸发结晶废气HCl 废气产生量 0.457kg/h（3.288t/a）。 - 板框压滤废气：工业级氧氯化锆原料中游离HCl 含量在10%~20%之间，本次取值15%，本项目原料用量为2600t/a，则游离的HCl 含量为390t/a。氧氯化锆加水溶解过程中每溶解1mol ZrOCl2生成2mol HCl（每溶解1kgZrOCl2生成0.4kgHCl），根据企业提供资料，ZrO2含量为36%，经计算，ZrOCl2含量为1352.52t/a，溶解过程中HCl产生量为541.008t/a。板框压滤过程HCl 按0.1%计，经计算，板框压滤过程中HCL产生量为0.931t/a。 - 精密过滤废气：根据企业提供资料，经萃取后的高纯氧氯化锆溶液中游离的HCL含量在0.5%，精密过滤过程氧氯化锆溶液为3805t/a，精密过滤过程HCL按0.1%计，经计算，板框压滤过程中HCL产生量为0.02t/a。 - 离心废气：根据企业提供资料，经蒸发结晶后的高纯氧氯化锆溶液为2500t/a，粗品氧氯化铪溶液为1310.8t/a，游离的HCL含量在0.1%，离心过程中HCL按10%进入废气，10%进入产品，剩余80%进入废水中，经计算，板框压滤过程中HCL产生量为0.381t/a。 - 包装废气：包装过程中HCl产生量按1%计，经计算，包装过程中HCL产生量为0.004t/a。 - （2）VOCs - 本项目锆铪一次萃取、一次预热分离、二次萃取、二次预热分离使用的萃取剂含有有机成分，且无机盐行业无相应产污系数，因此参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2661 化学试剂和助剂制造业系数表”中有机助剂的VOCs产污系数0.78kg/t-产品，本项目萃取剂使用量为500t/a，则VOCs产生量为0.39t/a。 2、污染物排放情况核算 本项目溶解、定容、萃取、预热分离、二次萃取、二次预热分离、蒸发结晶、离心工序产生的废气经管道收集，板框压滤、精密过滤、包装工序产生的废气经集气罩收集，水喷淋+酸雾吸收塔+除雾器+二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（P1）有组织排放。溶解、定容、萃取、预热分离、二次萃取、二次预热分离、蒸发结晶、离心工序HCl产生量为11.839t/a，板框压滤、精密过滤、包装工序HCl产生量为1.336t/a，一次萃取、一次预热分离、二次萃取、二次预热分离VOCs产生量为0.39t/a，集气罩收集效率为90%，管道收集效率为100%，酸雾吸收塔对HCl处理效率为90%，二级活性炭吸附装置对VOCs处理效率为70%，风机风量为25000m3/h。 表4-4P1废气排放情况一览表 产污环节; 污染物 种类; 污染物排放. 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 持续时间 h/a; 排放形式. 生产过程; HCl; 1.304; 7.24; 0.181; 7200; P1. VOCs; 0.117; 1.95; 0.049; 2400. 由上表可知，本项目P1排气筒HCl有组织排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4标准限值（HCl 10mg/m3）；VOCs有组织排放满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段VOCs排放限值（VOCs排放浓度60mg/m3、排放速率3.0kg/h）。 - （2）无组织废气 - 无组织废气主要为集气罩未收集的HCl。 - 板框压滤、精密过滤、包装工序HCl产生量为1.336t/a，集气罩收集效率为90%，10%未收集，则HCl无组织排放量为0.134t/a。 - 经估算，厂界无组织HCl满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5浓度限值（HCl0.05mg/m3）。 3、环保设施可行性分析 - 类比《排污许可证申请与核发技术规范 有机化学工业》（HJ 1035-2019）“附录A 废气污染防治可行技术”，氯化氢可行技术为多级水淋（降膜吸收塔-尾气吸收塔-水力喷射器），本项目使用水喷淋+酸雾吸收塔处理氯化氢是可行技术。 - 类比《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020）“附录C 废气污染防治可行技术”，挥发性有机物可行技术为冷凝、吸收、吸附、燃烧（直接燃烧、热力燃烧、催化燃烧）、冷凝-吸附、冷凝-吸附-燃烧，本项目使用二级活性炭吸附装置处理挥发性有机物是可行技术。 3、排气筒内径 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒的出口直径根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右，当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s～25m/s左右。本项目建成后，DA001排气筒内径设计为0.6m，本项目DA001排气筒风机风量25000m3/h，根据设计内径计算，DA001排气筒出口流速为24.57m/s，满足20m/s～25m/s要求。 4、结论 本项目P1排气筒HCl有组织排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4标准限值（HCl 10mg/m3）；VOCs有组织排放满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段VOCs排放限值（VOCs排放浓度60mg/m3、排放速率3.0kg/h）。 经估算，厂界无组织HCl满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5浓度限值（HCl0.05mg/m3）。 经上文分析，本项目废气经过治理后有组织废气和无组织废气均能达标排放，污染物最大落地浓度较小，均满足相应的环境质量标准，在落实污染物治理方案后和总量倍量替代后，对大气环境影响较小。 7、非正常工况分析 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 本项目非正常工况主要为废气处理设备运转失灵导致大气污染物直接排放。非正常工况废气排放源强见下表： 表4-5 非正常工况下污染物排放源强 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 排放量（kg）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. P1排气筒; 酸雾吸收塔运转异常; HCl; 3.28; 1.64; 72.43; 1; 2; 立即启动紧急停车装置. 二级活性炭吸附装置运转异常; VOCs; 0.326; 0.163; 6.5; 1; 2. 由上表可知，非正常工况下，P1排气筒HCl超标。因此，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 8、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138—2020），排污许可证管理级别为简化管理，本项目废气自行监测方案如下： 表4-6本项目废气自行监测方案 排放口编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 标准限值. P; 进、出口; 氯化氢、VOCs; 1次/半年; 氯化氢10 mg/m3、VOCs60mg/m3、3.0kg/h. 无组织; 厂界外; 氯化氢; 1次/半年; 氯化氢0.05mg/m3. 二、废水 1、产排污环节、污染物治理设施及废气排放情况汇总 表4-7废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 污染物 种类; 废水类别; 污染治理设施; 排放 去向; 排放 方式; 排放 规律; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型. 设施类型; 处理 工艺; 处理 能力（t/h）; 是否为可行技术; 设施名称. 职工生活; pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、总磷; 生活废水; 预处理设施; 沉淀; 2; 是; 化粪池; 由环卫部门定期清运; 不外排; --; --; --; --. 离心废水; pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、全盐量; 生产废水; 污水处理; 中和、多效蒸发器; 2; 是; 中和槽、多效蒸发器; 回用于预热分离用水和地面清扫用水; 不外排. 酸雾吸收废水. 地面冲洗废水. 2、源强分析 本项目产生的废水主要为职工生活污水、离心废水、酸雾吸收废水、蒸汽冷凝水、蒸发冷凝水。生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，蒸汽冷凝水、蒸发冷凝水回用于原料溶解用水、酸雾吸收塔用水。离心废水、酸雾吸收废水经厂内污水处理站中和、多效蒸发器蒸发出来的蒸汽经冷凝后回用于预热分离用水和地面清扫用水，地面清扫用水蒸发损耗，不外排。 - ①生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，为192m3/a经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册附表生活源产排污核算系数手册》和类比相关行业废水源强，废水污染物主要指标见表4-8。 表4-8生活污水污染物产生、排放情况一览表 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水量192m3/a. pH; 6.5-7.5无量纲; /; 6.5-7.5无量纲; /. COD; 495; 0.089; 495; 0.089. BOD5; 150; 0.029; 150; 0.029. SS; 300; 0.058; 300; 0.058. 氨氮; 30; 0.006; 30; 0.006. 总磷; 5.76; 0.001; 5.76; 0.001. ②蒸发冷凝水：原料经萃取、一次预热分离和二次预热分离后的氧氯化锆溶液和氧氯化铪溶液进入钛材加热器进行蒸发结晶，原料溶解和定容用水量为1560m3/a，一次预热分离和二次预热分离纯水总用量为4000m3/a，原料含水率为26%，自带游离水676m3/a，总计6236m3/a。其中70%的水（4365.2m3/a）在蒸发结晶工序蒸发，其中95%的水蒸气经自带冷凝器收集后（4146.9m3/a）回用于原料溶解和定容工序、一次预热分离和二次预热分离工序，5%（218.3m3/a）蒸发损耗和进入产品。 ③蒸汽冷凝水：本项目蒸汽用量为300t/a，蒸汽经冷凝后用于酸雾吸收塔用水和原料溶解用水，冷凝率为95%，则5%（5m3/a）蒸发损耗，蒸汽冷凝水产生量为285m3/a，回用于原料溶解工序、水喷淋和酸雾吸收塔用水。 ④离心废水：本项目原料溶解和定容用水、一次预热分离和二次预热分离用水及产品自带水70%（4365.2m3/a）经蒸发结晶工序蒸发，剩余30%（1870.8m3/a）进入离心机离心，离心机分离效率一般为95%-99.5%，本次取值99%，则离心废水产生量为1852.1m3/a，根据企业提供资料，经蒸发结晶后的高纯氧氯化锆溶液为2500t/a，粗品氧氯化铪溶液为1310.8t/a，游离的HCL含量在0.1%，离心过程中HCL按10%进入废气，10%进入产品，剩余80%进入废水中，则废水中HCl含量为3.049t/a，与酸雾吸收废水（109.331m3/a）、氢氧化钠（0.759t/a）中和、多效蒸发器蒸发后，80%冷凝后（1577.752m3/a）回用于预热分离用水和地面清扫用水，15%（295.828m3/a）进入废盐中，5%（98.109m3/a）蒸发损耗。 ⑤酸雾吸收废水：水喷淋塔填充量为2t，酸雾吸收塔用水填充量为2t，循环使用，每10天更换一次，其中10%蒸发损耗，其余（108m3/a）进入酸雾吸收废水，本项目吸收HCl11.331t/a，则酸雾吸收废水产生量为109.331m3/a，与离心废水中和、加氢氧化钠（0.759t/a）再次中和、多效蒸发器蒸发后，70%冷凝后回用于预热分离用水和地面清扫用水，15%进入废盐中，5%蒸发损耗。 4、影响分析 本项目无 外排废水，项目化粪池、中和槽拟做好防渗、防泄漏措施，项目在落实好各项环保设施的情况下，不会对周边地表水环境造成影响。 三、噪声： 1、噪声源描述 本项目噪声主要为泵、离心机、风机等设备运行产生的噪声，其噪声级在80~85dB（A）之间。 2、降噪措施 ①在满足功能要求的前提下，尽量选择低噪声且符合国家噪声标准的环保型设备。设备安装时加装减振垫，生产时加强对各类机械设备的维护保养，把对环境的影响降到最低限度。 ②对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 ③厂房内装隔声门窗。 ④严格规定生产时间，尽量不安排夜间进行生产。产品及原料运输应安排在白天进行，尽量不安排在夜间进行运输作业，避免噪声扰民。 ⑤加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 3、声环境保护目标调查 本厂区50米范围内无声环境保护目标。 4、噪声源调查与分析 类比相关行业设备的噪声源强，本项目噪声源强调查清单如下。 表4-9 本项目工业企业噪声源强调查清单（室内设备） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内 边界距 离/m; 室内边 界声级 /dB（A）; 运行时段; 建筑物插 入损失 /dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级 /dB（A）; X; Y; Z; 声压级 /dB（A）; 建筑物 外距离. 1; 生产车间; 泵1; /; 85; 选择低噪声设备，厂房隔声、隔声罩、基础减震、采用软接头-10; 75; 95; 1; 东：95 南：95 西：5 北：20; 东：45.4 南：45.4 西：71.0 北：59.0; 7200h/a; 20; 东：25.4 南：25.4 西：51.0 北：39.0; 1. 2; 泵2; /; 85; 80; 93; 1; 东：90 南：95 西：10 北：20; 东：45.9 南：45.4 西：65.0 北：59.0; 20; 东：25.9 南：25.4 西：45.0 北：39.0; 1. 3; 泵3; /; 85; 83; 92; 1; 东：85 南：95 西：15 北：20; 东：46.4 南：45.4 西：61.5 北：59.0; 20; 东：26.4 南：25.4 西：41.5 北：39.0; 1. 4; 泵4; /; 85; 88; 90; 1; 东：80 南：95 西：20 北：20; 东：46.9 南：45.4 西：59.0 北：59.0; 20; 东：26.9 南：25.4 西：39.0 北：39.0; 1. 5; 泵5; /; 85; 74; 88; 1; 东：95 南：90 西：5 北：25; 东：45.4 南：45.9 西：71.0 北：57.0; 20; 东：25.4 南：25.9 西：51.0 北：37.0; 1. 6; 泵6; /; 85; 78; 86; 1; 东：90 南：90 西：10 北：25; 东：45.9 南：45.9 西：65.0 北：57.0; 20; 东：25.9 南：25.9 西：45.0 北：37.0; 1. 7; 泵7; /; 85; 81; 85; 1; 东：85 南：90 西：15 北：25; 东：46.4 南：45.9 西：61.5 北：57.0; 20; 东：26.4 南：25.9 西：41.5 北：37.0; 1. 8; 泵8; /; 85; 85; 83; 1; 东：80 南：90 西：20 北：25; 东：46.9 南：45.9 西：59.0 北：57.0; 20; 东：26.9 南：25.9 西：39.0 北：37.0; 1. 9; 泵9; /; 85; 87; 74; 1; 东：90 南：87 西：10 北：28; 东：45.9 南：46.2 西：65.0 北：56.1; 20; 东：25.9 南：26.2 西：45.0 北：36.1; 1. 10; 泵10; /; 85; 84; 67; 1; 东：90 南：82 西：10 北：33; 东45.9： 南：46.2 西：65.0 北：56.1; 20; 东：25.9 南：26.2 西：45.0 北：36.1; 1. 11; 泵11; /; 85; 65; 54; 1; 东：80 南：70 西：20 北：45; 东：46.9 南：48.1 西：59.0 北：51.9; 20; 东：26.9 南：28.1 西：39.0 北：31.9; 1. 12; 泵12; /; 85; 73; 52; 1; 东：75 南：70 西：25 北：45; 东：47.5 南：48.1 西：57.0 北：51.9; 20; 东：27.5 南：28.1 西：37.0 北：31.9; 1. 13; 泵13; /; 85; 82; 49; 1; 东：70 南：70 西：30 北：45; 东：48.1 南：48.1 西：55.5 北：51.9; 20; 东：28.1 南：28.1 西：35.5 北：31.9; 1. 14; 泵14; /; 85; 89; 47; 1; 东：65 南：70 西：35 北：45; 东：48.7 南：48.1 西：54.1 北：51.9; 20; 东：28.7 南：28.1 西：31.9; 1. 15; 泵15; /; 85; 98; 44; 1; 东：60 南：70 西：40 北：45; 东：49.4 南：48.1 西：53.0 北：51.9; 20; 东：29.4 南：28.1 西：33.0 北：31.9; 1. 16; 泵16; /; 85; 106; 43; 1; 东：55 南：70 西：45 北：45; 东：50.2 南：48.1 西：51.9 北：51.9; 20; 东：30.2 南：28.1 西：31.9 北：31.9; 1. 17; 离心机1; /; 80; 60; 46; 1.5; 东：95 南：20 西：5 北：95; 东：40.4 南：54.0 西：66.0 北：40.4; 20; 东：20.4 南：34.0 西：46.0 北：20.4; 1. 18; 离心机2; /; 80; 64; 45; 1.5; 东：92 南：20 西：8 北：95; 东：40.7 南：54.0 西：61.9 北：40.4; 20; 东：20.7 南：34.0 西：41.9 北：20.4; 1. 19; 离心机3; /; 80; 67; 44; 1.5; 东：89 南：20 西：11 北：95; 东：41.0 南：54.0 西：59.2 北：40.4; 20; 东：21.0 南：34.0 西：39.2 北：20.4; 1. 20; 离心机4; /; 80; 71; 43; 1.5; 东：86 南：20 西：14 北：95; 东：41.3 南：54.0 西：57.1 北：40.4; 20; 东：21.3 南：34.0 西：37.1 北：20.4; 1. 21; 离心机5; /; 80; 76; 42; 1.5; 东：83 南：20 西：17 北：95; 东：41.6 南：54.0 西：55.4 北：40.4; 20; 东：21.6 南：34.0 西：35.4 北：20.4; 1. 22; 离心机6; /; 80; 79; 41; 1.5; 东：80 南：20 西：20 北：95; 东：41.9 南：54.0 西：54.0 北：40.4; 20; 东：21.9 南：34.0 西：34.0 北：20.4; 1. 23; 离心机7; /; 80; 84; 40; 1.5; 东：77 南：20 西：23 北：95; 东：42.3 南：54.0 西：52.8 北：40.4; 20; 东：22.3 南：34.0 西：32.8 北：20.4; 1. 24; 离心机8; /; 80; 87; 38; 1.5; 东：74 南：20 西：26 北：95; 东：42.6 南：54.0 西：51.7 北：40.4; 20; 东：22.6 南：34.0 西：31.7 北：20.4; 1. 25; 离心机9; /; 80; 91; 37; 1.5; 东：71 南：20 西：29 北：95; 东：43.0 南：54.0 西：50.8 北：40.4; 20; 东：23.0 南：34.0 西：30.8 北：20.4; 1. 26; 离心机10; /; 80; 95; 36; 1.5; 东：68 南：20 西：32 北：95; 东：43.3 南：54.0 西：49.9 北：40.4; 20; 东：23.3 南：34.0 西：29.9 北：20.4; 1. 27; 风机; /; 85; 138; 44; 1; 东：4 南：85 西：98 北：30; 东：73.0 南：46.4 西：45.2 北：55.5; 20; 东：53.0 南：26.4 西：25.2 北：35.5; 1. 5、达标分析 依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔减振等措施均可达到10~25dB（A）的隔声（消声）量，墙壁可降低23~30dB（A）的噪声。本项目各风机均配套隔声罩。 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中）附录B中推荐模式进行预测，用A声级计算，模式如下： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内， 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处 （或窗户） 室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B. 1）近似求出： Lp2 = Lp1 - （TL + 6） （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户） 室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户） 室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL—— 隔墙（或窗户） 倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 （2）工业企业噪声计算: ①设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为ti ；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg ）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间， s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB（A）； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）； N—室内声源总数； ③然后按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级; （3）户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc） 引起的衰减。 根据导则，评价应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算，本次评价采用 A.1进行计算，模式如下： Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） （A.1） 式中：Lp（r） ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A 声级 LA（r）可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级〔LA（r）〕。 式中：LA（r） ——距声源 r 处的 A 声级，dB（A）； Lpi（r） ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的A 计权网络修正值，dB。 在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LAr=LA（r0）—Adiv 式中：LA（r） ——距声源 r 处的A 声级，dB（A）； LA（r0） ——参考位置 r0 处的A 声级，dB（A）； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 衰减项的计算 ①声波几何发散引起的 A 声级衰减量（工业噪声源）： a、点声源 Adiv＝10Lg（r/ro） b、有限长（Lo）线声源 当 r＞Lo 且 ro＞Lo 时 Adiv＝20lg（r/ro） 当 r＜Lo/3 且 ro＜Lo/3 时 Adiv＝10lg（r/ro） 当 Lo/3＜r＜Lo 且 Lo/3＜ro＜Lo 时 Adiv＝15lg（r/ro） ②空气吸收引起的衰减量 Aatm 本工程噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。 ③地面效应引起的衰减量 Agr 本工程地面为水泥硬化路面，地面效应引起的衰减量很小，本次评价预测时忽略不计。 ④屏障引起的衰减 Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，本次评价预测时忽略不计。 ⑤其他多方面原因引起的衰减量 Amisc 主要考虑工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。本次环评忽略不计本项衰减量。 噪声影响评价选取4个厂界点位作为此次工程对环境的影响预测点，预测、评价工程噪声对环境的影响。利用以上模式和参数计算得出项目建成后，主要噪声设备对厂界的噪声贡献值。生产车间整体与厂界东南西北的最近距离分别为7m、30m、38m、2m。结果见下表。 表4-10项目建成后各厂界的贡献值一览表 单位：dB（A） 排放源; 对最近厂界的贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北. 车间设备; 昼间; 36.3; 27.7; 13.6; 41.5. 夜间; 36.3; 27.7; 13.6; 41.5. 由上表可知，本项目完成后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 7、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-11声监测要求 监测点位; 厂界外1m（东、南、西、北）. 监测项目; 昼、夜间等效连续 A 声级. 监测频次; 每季度1次. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物 1、固体废弃物产生环节及处置 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）中4.2.2销售、流通和使用过程中的下列物质：b） 不需要任何修复、加工，或存在功能缺陷但已恢复其原有使用功能的耐久性消费品（包含机电产品及零部件、元器件、生产装置、总成、容器）。销售、流通过程中该类物质还应同时满足以下所有条件：1） 具备完整的使用功能；2） 跨境销售、流通中，还应符合接收国家、地区对此类物品功能更新换代的要求，具有市场需求且未被淘汰；3） 满足后续使用对外观、性能和完整性的要求；4） 成批销售的物品需根据销售要求清洁、分类、包装，不属于固体废物。萃取剂包装桶（S3、S4）由生产厂家回收用作原始用途，不作为固体废物处置。 本项目产生的固体废物主要为废包装袋（S1）、压滤和过滤杂质（S2、S5）、废盐（S6）、废活性炭（S7）、废机油（S8）、废机油桶（S9）、生活垃圾（S10）。 （1）废包装袋（S1） 本项目工业级氧氯化锆、氢氧化钠等使用包装袋包装，生产过程中会产生废包装材料，工业级氧氯化锆用量为2600t/a，包装规格为吨包，每个废包装袋重量为2.8kg，氢氧化钠用量为15.759t/a，包装规格为0.12kg/袋，每个废包装袋重量为2.8kg，则废包装袋约为0.756t/a，为一般固体废物，代码为900-003-S17，暂存在一般固废暂存处，外售处理。 - （2）压滤和过滤杂质（S2、S5） - 根据企业提供资料，本项目压滤和过滤过程中产生的杂质约为原料用量的0.1%，为2.6t/a，为一般固体废物，代码为S59，900-099-S59，暂存在一般固废暂存处，外售处理。 - （3）废盐 - 本项目离心废水产生量为1852.1m3/a，与酸雾吸收废水（109.331m3/a）、氢氧化钠（0.759t/a）中和、多效蒸发器蒸发后，80%冷凝后（1577.752m3/a）回用于预热分离用水和地面清扫用水，15%（295.828m3/a）进入废盐中，5%（98.109m3/a）蒸发损耗。因此废盐产生量为295.828t/a，建设单位需对废盐进行危废鉴定，若鉴定为一般固体废物，则废盐属于一般固体废物，收集后暂存于一般工业固体仓库，定期外卖；若鉴定为危险废物，则暂存于危险暂存间，交有资质单位进行处置。 - （3）废活性炭（S7） 根据淄博市生态环境局《关于印发<涉VOCs企业活性炭吸附法安装、使用规范指南>》的通知中要求，活性炭装填量（参考值）计算方法为： 式中：消减VOCs浓度=进口VOCs浓度（6.5mg/m3）—出口VOCs浓度（1.95mg/m3）； 动态吸附量参考值为15%； 更换周期取300d。 根据计算可知，本项目一次活性炭填装量约为1.82t，本项目实际设计活性炭填装量约为2t/a。 1kg活性炭的VOCs饱和吸附量约为0.15kg，进入二级活性炭吸附装置的VOCs为0.39t/a，二级活性炭吸附装置处理效率按70%，则活性炭吸附装置对VOCs吸附量为0.273t/a，至少需要1.82t活性炭，本项目活性炭年更换量1次，可满足要求，因此本项目废活性炭的产生量为2.273t/a。废活性炭属于危险废物，危废代码HW49 ，900-039-49，委托有资质的单位处置。 （4）废机油（S8） 本项目生产过程中设备运行维护需使用机油，循环使用，定期更换，一年更换一次。废机油产生量约为用量的10%，即0.2t/a，属于危险废物HW08，危废代码900-217-08，暂存在危废间，委托资质单位进行处理。 （5）废机油桶（S9） 机油使用过程会产生废机油桶，规格为180kg/桶，废机油桶产生量约为12个（每个桶重量为12kg），产生量为0.144t/a，属于危险废物，类别HW08，危废代码900-249-08，暂存在危废间，委托资质单位进行处理。 （6）生活垃圾（S10） 本项目劳动定员为20人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，则本项目新增生活垃圾产生量为3t/a，由环卫部门定期清理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43号）、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2025）。项目产生的固废分为一般固体废物和危险固废，一般固体废物产生情况分别如下所示： 表4-12本项目固体废物分析结果汇总表 产生工序; 固体废物名称; 形态; 属性; 废物代码; 产生量; 处理措施. 原料包装; 废包装袋; 固态; 一般固废; S17，900-003-S17; 0.756t/a; 收集后外卖处理. 压滤和过滤; 压滤和过滤杂质; 固态; 一般固废; S59，900-099-S59; 2.6t/a. 多效蒸发; 废盐; 固体; /; 295.828; 进行危废鉴定，若鉴定为一般工业固体废物，定期外卖，若鉴定为危险废物，委托资质单位进行处理. 职工生活; 职工生活垃圾; 固态; —; —; 3t/a; 全部交由当地环卫部门统一收集处理. 本项目危险废物产生情况及见下表： 表4-13 本项目危险废物汇总表 序号; 产生工序及装置; 危险废物名称; 形态; 危险废物代码; 产生量; 有害 成分; 处置量; 危险 特性; 储存及处置设施. 1; 维护设备; 废机油; 液态; HW08，900-217-08; 0.2t/a; 矿物油; 0.2t/a; T、I; 暂存在危废间，交由有资质单位处置. 2; 维护设备; 废机油桶; 固态; HW08，900-249-08; 0.144t/a; 沾染矿物油; 0.144t/a; T、I. 3; 废气治理; 废活性炭; 固态; HW49，900-039-49; 2.273t/a; 吸附VOCs; 2.273t/a; T. 2、环境管理要求 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，管理过程中应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告 2021 年第 82 号）要求。贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理；做好一般固体废物台账记录，记录一般固废的产生及处置情况。 厂区内拟建设1座10m2危废间，高约6m，位于生产车间西南角。 本项目危险废物产生情况如下：废机油产生量为0.2t/a，废机油桶产生量为0.144t/a，占地约2m2；废活性炭2.273t/a，占地约5m2。本项目建成后危险废物总占地约7m2。定期做好危废处置工作，厂区内拟建设1座10m2危废间可以满足存放要求。危险废物储存在该危险废物暂存间中，分类储存，严谨烟火和外人出入。危废仓库地面做硬化处理，设置围堰，不同种类的危险废物分类存放。危废间设置相应的环境保护图形标志。 表4-14项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 危废间; 废机油; HW08，900-217-08; 生产车间西南角; 2m2; 密闭堆存; 12个月. 废机油桶; HW08，900-249-08. 废活性炭; HW49，900-039-49; 5m2; 密闭堆存; 12个月. 危废间的建设及管理严格按照相关技术规范进行： 危险废物贮存容器使用符合标准的容器。容器及材质要满足相应的强度要求，且完好无损，材质和衬里与危险废物相容。 危废存储转运作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的相关记录台账应继续保留五年。 本项目产生的危险废物储存时间较短，危险废物定期清理，存放于危险暂存间中，及时交由相应的危险废物处置单位进行处理。采取以上措施后，本项目危险废物可以得到有效处理，不会对环境造成影响。 五、地下水 1、污染途径、类型 本项目污染源主要为危废间、中和槽、化粪池。主要污染因子为COD、氨氮等。由于危废间、中和槽、化粪池进行相应的防渗和硬化处理，即使上述污染源发生泄漏在防渗层完好的情况下也不会发生垂直入渗现象。故而本项目对地下水几乎无影响途径。 2、采取保护措施 本项目危废间、中和槽、化粪池需严格进行防渗硬化，进行重点防渗处理，车间进行一般防渗。分区防渗措施见表4-15。企业定期对地面进行检查维护，防止防渗层的破坏，在采取相应的措施后，即使发生泄漏由于进行防渗处理，废液也无法进行下渗，本项目的运营几乎没有影响途径，对地下水影响较小。 表4-15本项目拟采取的防腐、防渗措施 序号; 分区; 名称; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 化粪池、中和槽; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 危废间; 至少1m厚黏土层（渗透系数K≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 2; 一般防渗区; 生产区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 一般固废暂存间. 3; 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化措施. 在日常运行时应当加强危废间、中和槽、化粪池的防渗的巡检和维护工作，确保防渗层不破损。在污染防治措施到位，严格管理的前提下，本项目对地下水影响极小。 3、跟踪监测要求 根据以上分析，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大污染源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测。 六、土壤 1、污染途径、类型 本项目对土壤可能造成的污染途径主要是危废间、中和槽、化粪池、生产车间等区域的渗漏引起的土壤污染，以及废气有组织、无组织排放源排放的相关污染物的沉降，主要污染因子为氯化氢、VOCs、COD、氨氮、氯化物、全盐量等。化粪池、中和槽和危废暂存间均进行相应的重点防渗和硬化处理，生产车间内均进行一般防渗处理。拟建项目对土壤环境影响不大。 2、采取保护措施 本项目厂区车间根据生产情况的防渗硬化处理，防渗措施详见表4-15。企业定期对地面进行检查维护，防止防渗层的破坏，在采取相应的措施后，本项目基本无法在防渗区下渗。综上，本项目的运营对土壤影响较小。 3、跟踪监测 由于本项目厂区内均硬化，在采取土壤污染防治措施后基本不会存在污染途径，不会对周边土壤产生影响。无需进行土壤跟踪监测。 七、生态 项目在租赁现有厂房进行开展，不需新增占地。项目占地内没有珍稀动植物物种，生态环境质量一般。项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性，项目运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 八、环境风险分析 1、本项目危险物质和风险源分布及可能影响途径 （1）危险物质和风险源分布 根据项目生产用原辅材料及生产工艺分析，本项目使用的原辅材料、产品、能耗及固体废物中涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》中“附录A突发环境事件风险物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险物质，主要为机油、废机油、废活性炭等。主要分布于生产车间及危废间。 表4-16 项目风险物质存放情况 编号; 风险物质; 最大储存量t/a; 临界量t; Q值. 1; 废活性炭; 0.615; 200; 0.00307. 2; 机油; 0.36; 2500; 0.00014. 3; 废机油; 0.2; 2500; 0.00008. --; 合计; -; -; 0.00329. 由上表可知，全厂风险物质储存量均小于临界量，总Q值为0.00329＜1，风险评价等级为简单分析。 （2）环境风险分析 机油均存于专门的暂存处，危险废物（废机油和废活性炭）存放于危废间，储存过程一般不会发生泄漏。但操作人员在装卸过程中不严格按操作规程取用，容易引起泄漏；电器设备维护管理和使用不当，明火管理不当，吸烟等，均可能导致火灾事故发生。综合考虑本项目最大可信事故为火灾事故。电气使用不当等引起火灾事故以及火灾事故引发的次生污染CO、消防废水等将会对大气、水环境及人群健康产生影响。燃烧产生的次生污染物一氧化碳等将会向大气扩散，对周围人群、大气环境以及生态环境产生影响。消防废水如不能完全收集并处理达标，将会对区域污水处理厂造成冲击，进而影响周围地表水，加之防渗措施不当，会造成地下水环境污染。 （3）风险防范措施 1）火灾事故防范措施 严格按照有关建筑防火规范和《爆炸危险环境电力装置设计规范》进行设计；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；制定安全生产管理制度，严禁厂区吸烟和使用明火。电线必须穿管敷设，禁止临时随意拉接。车间内须使用排气风扇，加强通风；禁止无关人员进入车间，车间内严禁堆放杂物。制定和落实消防器材检查、维护保养制度，及时更换、维修消防栓、灭火器、水带等，使其始终处于完好状态。 2）大气环境风险防范措施 ①在车间内设置有气体泄漏报警器，报警信号传输到值班室。 ②车间外配套风向仪，用于观测准确风向，当发生气体泄漏事故时，组织人员向事故发生源上风向疏散，以减少对人群的伤害。 ③对设备、法兰等的密封性经常进行检查，防止气体泄漏现象的发生。 ④制定规范的操作规程，并严格管理，生产人员应持证上岗。 3）水环境风险防范措施 项目危废暂存间严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，需设置有事故水池等泄漏液收集系统，且进行防渗处理，确保事故时泄漏物质不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。 （4）环境风险分析结论 综上所述，在落实好环评报告中提出的风险防范措施的前提下，项目风险水平处于可控范围之内，不会对周围环境产生明显不利影响。 九、环保投资及三同时分析 工程总投资2600万元，其中环保投资100万元，占总投资的3.8%，根据项目的工程分析，污染因素分析及治理对策分析和调查，项目环保投资及三同时一览表如下： 表4-17项目环保投资及“三同时”一览表 单位：万元 序号; 项目; 环保措施及验收内容; 投资估算; 备注. 1; 大气污染防治措施; 水喷淋+酸雾吸收塔+除雾器+二级活性炭吸附装置、集气罩、输送管道、排气筒; 50; 项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. 2; 水污染物防治措施; 化粪池、中和槽; 10. 3; 噪声污染防治措施; 合理布置，高噪声设备采用减震、消声、隔声等降噪措施。; 15. 4; 固体废物处理处置措施; 危废间、一般固废暂存处; 5. 5; 地下水、土壤防治措施; 地面硬化+防渗处理; 20. 合计; 100. 十、环境管理 （1）环境信息公开 环保机构合理设置对于有效地管理较为重要，一般分为环境管理机构和监测机构两部分。本项目建成后，建设单位应设立专门的环境管理机构，配备专职（可兼职）环保人员，负责该公司日常环保监督管理工作。保证工作质量，且专职环保人员需经过专职的培训，并定期参加国家或地方环保部门的考核。 （2）环保机构职责 本项目环境管理机构应履行以下主要职责： ①组织宣传贯彻国家和地方的环境保护方针、政策、标准，对企业员工进行环保知识教育； ②组织制定和修改项目的环境保护管理规章制度并监督执行； ③根据国家、地方政府等规定的环境质量要求，结合本项目实际情况制定并组织实施各项环境保护规则和计划，协调经济发展和环境保护之间的关系； ④检查项目环境保护设施运行状况，配合厂内日常环境监测，确保各污染物控制措施可靠、有效； ⑤对可能造成的环境污染及时向上级汇报，并提出防治、应急措施； ⑥组织开展项目的环境保护专业技术培训，提高员工环保素质； ⑦接受地方生态环境局的业务指导和监督，按要求上报各项管理工作的执行情况及有关环境数据，为区域整体环境管理服务； ⑧推广应用环境保护先进技术和经验。 （3）环境保护管理制度 ①对技术工人进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转； ②定期向环保主管部门汇报环保工作情况，污染治理设施运行情况，监视性监测结果； ③加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放； ④建立本企业的环境保护工作档案，包括污染物排放情况；污染治理设施的运行、操作和管理情况；监测记录；污染事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料等。 ⑤贯彻落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度 （4）环保设施运行维护制度 ①制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好地运行状态； ②加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁事故排放； ③保持环保设施与主体生产设备同步保养、同步检修、同步运行，有效发挥环保设施减排能力。对不能达到设计要求的环保设施，逐个排查，制订并落实整改方案，提升处理能力。产生水、气（汽）、声、渣等污染的项目，必须遵守国家和地方的污染物排放标准，并符合污染物排放总量控制的要求。 （5）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南--总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138—2020）的要求，结合本工程的实际情况，企业应对常规项目及特征污染物进行日常监测，特征污染物企业需具备自主监测能力。在不具备监测条件的情况下，可委托具有监测能力的当地环境监测站及相关机构进行监测。 十、排污许可分析 根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号）、《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号）、《排污许可管理条例》（国务院令第736号）等文件，“排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物”。 根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号，2016年11月11日）、《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号，2016年12月23日）、《排污许可管理条例》（国务院令第736号）等文件，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环办环评函[2020]9号，2020年01月06日），本项目属于二十一、化学原料和化学制品制造业 26-45基础化学原料制造 261-单纯混合或者分装的无机盐制造 2613，因此需进行简化管理。 十一、排污口规范设置 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》、国家环境保护总局《排污口规范化整治要求（试行）》（国家环保局环监[1996]470号）、《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2463-2014）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口规范化要符合当地环保部门的有关要求。 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[1999]24号和《排放口规范化整治技术》环发[1999]24号附件二等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步，并列入污染物治理设施的验收内容。 ①项目产生的一般固废企业收集后外售。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 ②主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 ③项目废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 十二、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1 | 氯化氢、VOCs | 水喷淋+酸雾吸收塔+除雾器+二级活性炭吸附装置 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4标准限值、《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段VOCs排放限值 |
|  | 无组织 | 氯化氢 | 加强管理 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 经化粪池暂存后由环卫部门定期清运 | / |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  | 离心废水、酸雾吸收废水 | 全盐量 | 经厂内污水处理站中和、多效蒸发器蒸发出来的蒸汽经冷凝后回用于预热分离用水和地面清扫用水 |  |
|  |  | 氯化物 |  |  |
| 声环境 | 产噪设备及车间 | dB（A） | 减震、隔声、室内布置 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 固体废物管理台账，废弃物的运输登记，危险废物转移联单 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施，其中重点防渗区，设置不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区，设置不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其他区域采取硬化等简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）火灾事故防范措施 严格按照有关建筑防火规范和《爆炸危险环境电力装置设计规范》进行设计；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；制定安全生产管理制度，严禁厂区吸烟和使用明火。电线必须穿管敷设，禁止临时随意拉接。车间内须使用排气风扇，加强通风；禁止无关人员进入车间，车间内严禁堆放杂物。制定和落实消防器材检查、维护保养制度，及时更换、维修消防栓、灭火器、水带等，使其始终处于完好状态。 2）大气环境风险防范措施 ①在车间内设置有气体泄漏报警器，报警信号传输到值班室。 ②车间外配套风向仪，用于观测准确风向，当发生气体泄漏事故时，组织人员向事故发生源上风向疏散，以减少对人群的伤害。 ③对设备、法兰等的密封性经常进行检查，防止气体泄漏现象的发生。 ④制定规范的操作规程，并严格管理，生产人员应持证上岗。 3）水环境风险防范措施 项目危废暂存间严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，需设置有事故水池等泄漏液收集系统，且进行防渗处理，确保事故时泄漏物质不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 ②确保所用原辅材料为符合环保要求的产品。 ③对涉及风险物质设施定期检查，确定其可以长期稳定运行。 ④加强职工宣传教育，制定环保管理制度并严格执行。 ⑤严格按照环评要求进行例行监测。 ⑥根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环办环评函[2020]9号，2020年01月06日），本项目属于二十一、化学原料和化学制品制造业 26-45基础化学原料制造 261-单纯混合或者分装的无机盐制造 2613，因此需进行简化管理。 ⑦严格执行环保“三同时”制度，确保各项环保措施落实到位，企业运用后需自行开展环境保护竣工验收，验收时环保设施处理效果及相关管理参数不得低于环评中相关参数要求。 ⑧根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138—2020）的要求，针对拟建项目所排污染物情况，设置监测计划，按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GBT 16157-1996）的要求规范采样平台和采样点设置。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策的要求。项目区内的污染物可达标排放；在认真落实各项污染防治措施下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目的建设运营是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 | / | / | / | 1.438 | / | 1.438 | 1.438 |
|  | VOCs | / | / | / | 0.117 | / | 0.117 | 0.117 |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.756 | / | 0.756 | 0.756 |
|  | 压滤和过滤杂质 | / | / | / | 2.6 | / | 2.6 | 2.6 |
| -- | 废盐 | / | / | / | 295.828 | / | 295.828 | 295.828 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 2.273 | / | 2.273 | 2.273 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | 0.2 |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.144 | / | 0.144 | 0.144 |
| 生活固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 3 | / | 3 | 3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件3：营业执照

附件4：立项证明

附件5：土地合同

附件6：氧氯化锆原料成分报告

项目所在地

北纬36°36′13.101″

东经117°58′33.480″

附图1 项目地理位置图

附图2（1） 项目周边关系图

附图2（2） 项目敏感目标分布图

比例尺

0

25m

50m

附图3 项目平面布置图

项目所在地

附图4   项目与工业聚集区位置关系图

附图5淄博市环境管控单元图（动态更新版）

项目所在地

项目地

项目地

附图6淄博市国土空间总体规划(2021-2035年)

项目所在地

附图7  龙泉镇国土空间总体规划图

附图8 工程师现场照片